Anexa nr. 1

la Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și

ambalarea substanțelor și amestecurilor

Cerinţe privind clasificarea și etichetarea substanţelor și a amestecurilor periculoase

Prezenta anexă stabilește criteriile de clasificare în clasele de pericol și în diferenţierile acestora și stabilește dispoziţii suplimentare referitoare la moda­ litatea de îndeplinire a criteriilor.

- PARTEA 1: PRINCIPII GENERALE DE CLASIFICARE ȘI ETICHETARE

  - Definiţii

Gaz înseamnă o substanţă care

- la 50 oC are o presiune a vaporilor mai mare de 300 kPa (presiune absolută); sau

- este complet gazoasă la 20 oC și la o presiune standard de 101,3 kPa;

Lichid înseamnă o substanţă sau un amestec care:

- la 50 oC are o presiune a vaporilor de cel mult 300 kPa (3 bar);

- nu este complet gazoasă la 20 oC și la o presiune standard de 101,3 kPa; și

- are un punct de topire sau punctul iniţial de topire la 20 oC sau mai puţin și la o presiune standard de 101,3 kPa;

Solid înseamnă o substanţă sau un amestec care nu respectă definiţia lichidului sau gazului;

  - Clasificarea substanţelor și a amestecurilor

    - Cooperarea în vederea îndeplinirii cerinţelor prevăzute în prezentul regulament

Furnizorii din cadrul unui lanţ de aprovizionare vor coopera în vederea îndeplinirii cerințelor de clasificare, etichetare și ambalare prevăzute în prezentul regulament.

Furnizorii din cadrul unui sector industrial pot coopera prin formarea unei reţele sau prin alte mijloace pentru a împărtăși datele și experienţa lor în clasificarea substanţelor și a amestecurilor în conformitate cu Capitolul II din prezentul regulament. În aceste condiţii, furnizorii din cadrul unui sector industrial trebuie să documenteze integral temeiul deciziilor de clasificare și să pună la dispoziția autorităților competente și, la cerere, la dispoziţia autorităţilor relevante de control, documentaţia, împreună cu datele și informaţiile pe care se bazează clasificările. Cu toate acestea, în cazul în care furnizorii din cadrul unui sector industrial cooperează în acest fel, fiecare furnizor va rămâne pe deplin responsabil de clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și a amestecurilor pe care le introduce pe piață, precum și de îndeplinirea oricăror altor cerinţe prevăzute în prezentul regulament.

Reţeaua poate fi, de asemenea, utilizată pentru schimbul de informaţii și bune practici în vederea simplificării îndeplinirii obli­ gaţiilor de notificare.

    - Rolul și utilizarea avizului experților și evaluarea forței probatorii a datelor

      - În cazul în care criteriile nu pot fi aplicate direct informaţiilor iden­ tificate disponibile, sau dacă sunt disponibile doar informaţiile menţionate la pct. 34, forța probatorie a datelor se evaluează utilizând avizul experţilor, în conformitate cu pct. 45 și, respectiv, pct. 46.

      - Abordarea clasificării amestecurilor poate include utilizarea avizului experţilor în câteva domenii pentru a garanta faptul că informaţiile existente pot fi utilizate pentru cât mai multe amestecuri posibil în vederea asigurării protecţiei sănătăţii umane și a mediului. Avizul experţilor poate fi, de asemenea, solicitat pentru interpretarea datelor în vederea clasificării substanţelor, în special în cazul în care este necesară evaluarea forței probatorii a datelor.

      - Determinarea forţei probatorii a datelor înseamnă că toate informaţiile disponibile care au incidență asupra determinării pericolelor sunt analizate împreună, așa cum ar fi rezultatele testelor in vitro corespunzătoare, date relevante provenite din testele pe animale, informații legate de experiența umană, așa cum ar fi datele de la locul de muncă și datele din bazele de date referitoare la accidente și boli, studiile epidemiologice și clinice, precum și studii de caz și observații bine documentate. Pentru substanţe, sunt luate în considerare, de asemenea, informaţiile provenind din aplicarea abordării pe categorii (grupare, extrapolare) și rezultatele (Q)SAR. Se va acorda importanța cuvenită calității și consecvenței datelor. Informaţiile privind substanţele care au legătură cu procesul de clasificare a substanței sunt luate în considerare, după caz. Informaţiile privind substanţele sau amestecurile care au legătură cu procesul de clasificare a amestecului se iau în considerare în conformitate cu pct. 46. De asemenea, se iau în considerare informaţiile privind locul de acţiune și mecanismul sau modul de acțiune indicate în rezultatele studiilor. Atât rezultatele pozitive, cât și cele negative sunt reunite și luate în considerare pentru a determina forța probatorie a datelor.

      - În scopul clasificării în privinţa pericolelor pentru sănătate (partea 3), efectele periculoase demonstrate, observate în studiile pe animale adecvate sau din experiența umană, care corespund criteriilor de clasificare ar trebuie, în mod normal, să justifice clasificarea. În cazurile în care sunt disponibile date provenite din studii efectuate atât pe oameni, cât și pe animale, iar concluziile sunt contradictorii, trebuie evaluate calitatea și fiabilitatea datelor din ambele surse pentru a soluţiona problema clasificării. În general, datele adecvate, fiabile și reprezentative din studiile pe oameni (inclusiv studii epidemiologice, studii de caz validate știinţific, după cum este specificat în prezenta anexă, sau experienţa bazată pe date statistice) vor avea prioritate faţă de alte date. Cu toate acestea, chiar și unele studii epidemiologice bine concepute și realizate pot să nu beneficieze de un număr suficient de subiecţi pentru detectarea efectelor relativ rare, dar totuși semnificative pentru evaluarea potenţialilor factori de confuzie. Prin urmare, rezultatele pozitive provenite din studii pe animale, realizate în mod corect, nu sunt în mod necesar negate de lipsa unor date existente pozitive legate de experiența umană, dar necesită o evaluare a solidităţii, calităţii și puterii statistice a datelor provenite atât din studii pe oameni, cât și din studii pe animale.

      - În scopul clasificării în privinţa pericolelor pentru sănătate (partea 3), studiile privind calea de expunere, informaţiile mecanistice și studiile asupra metabolismului sunt pertinente pentru determinarea relevanţei unui efect asupra oamenilor. Dacă astfel de informaţii, în măsura în care sunt garantate robusteţea și calitatea datelor, provoacă dubii privind relevanța pentru oameni, poate fi justificată o clasificare inferioară. În cazul în care există dovezi știinţifice că mecanismul sau modul de acţionare nu este relevant pentru oameni, substanţa sau amestecul nu se va clasifica.

    - Limite de concentraţie specifice, factori M și valori limită generice

      - Limitele de concentraţie specifice sau factorii M se vor aplica în conformitate cu pct.  48-57.

      - Valori limită

        - Valorile limită indică situaţia în care prezenţa unei substanţe trebuie luată în considerare în scopul clasificării unei substanţe sau a unui amestec care conţine substanţa periculoasă respectivă, sub forma unei impurităţi, a unui aditiv sau a unui component individual, identificate (a se vedea pct. 58-60).

        - Valorile limită menţionate la pct. 58-60 sunt următoarele:

          - În cazul pericolelor pentru sănătate și pentru mediu din părţile 3, 4 și 5 din prezenta anexă:

            - pentru substanţele în cazul cărora este stabilită o limită de concentraţie specifică pentru clasa de pericol sau pentru diferenţierea relevante, fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și în cazul cărora clasa de pericol sau diferenţierea este menţionată în tabelul 1.1, valoarea cea mai mică dintre limita de concentraţie specifică și limita generică relevantă din tabelul 1.1; sau

            - pentru substanţele în cazul cărora este stabilită o limită de concentraţie specifică pentru clasa de pericol sau pentru diferenţierea relevante, fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și în cazul cărora clasa de pericol sau diferențierea nu este menționată în tabelul 1.1, limita de concentraţie specifică stabilită fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice; sau

            - pentru substanţele în cazul cărora nu este stabilită o limită de concentraţie specifică pentru clasa de pericol sau pentru diferenţierea relevante, fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și în cazul cărora clasa de pericol sau diferențierea este menționată în tabelul 1.1, valoarea limită generică relevantă prevăzută în tabelul respectiv; sau

            - pentru substanţele în cazul cărora nu este stabilită o limită de concentraţie specifică pentru clasa de pericol sau pentru diferenţierea relevante, fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și în cazul cărora clasa de pericol sau diferențierea nu este menționată în tabelul 1.1, limita de concentraţie generică pentru clasificare prevăzută în secţiunile relevante din părţile 3, 4 și 5 din prezenta anexă.

          - În cazul pericolelor pentru mediul acvatic din secţiunea 4.1 din prezenta anexă:

            - pentru substanţele în cazul cărora a fost stabilit un factor M pentru categoria de pericol relevantă, fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, valoarea limită generică din tabelul 1.1 ajustată utilizând calculul stabilit în secţiunea 4.1 din prezenta anexă; sau

            - pentru substanţele în cazul cărora nu este stabilit un factor M pentru categoria de pericol relevantă fie în partea 2 din anexa nr. 6, fie în Inventarul de clasificare și etichetare al Uniunii Europene deținut de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, valoarea limită generică relevantă prevăzută în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1 Valori limită generice

| Clasa de pericol | Valorile limită generice care vor fi luate în considerare |
| --- | --- |
| Toxicitate acută: |  |
| — Categoriile 1-3 | 0,1 % |
| — Categoria 4 | 1 % |
| Corodarea/iritarea pielii | 1 % (1) |
| Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor | 1 % (2) |
| Toxicitate asupra unui organ țintă specific, o singură expunere, categoria 3 | 1 % (3) |
| Toxicitate prin aspirare | 1 % |
| Periculos pentru mediul acvatic |  |
| — toxicitate acută, categoria 1 | 0,1 % (4) |
| — toxicitate cronică, categoria 1 | 0,1 % (4) |
| — toxicitate cronică, categoriile 2-4 | 1 % |

- Sau < 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.2.3.3.1.

- Sau < 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.3.3.3.1.

- Sau < 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.8.3.4.6.

- Sau < 0,1 % acolo unde este relevant, a se vedea 4.1.3.1.

Notă: Valorile limită generice sunt prezentate în procente de masă, cu excepţia amestecurilor gazoase pentru acele clase de pericol în cazul cărora valorile limită generice pot fi descrise cel mai bine în procente de volum.

    - Principii de corelare pentru clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec

În cazul în care amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina proprietăţile periculoase, dar există suficiente date pentru amestecuri similare testate și pentru fiecare substanţă periculoasă componentă pentru a caracteriza în mod corespunzător periculozitatea amestecului respectiv, aceste date trebuie utilizate în conformitate cu următoarele reguli de corelare menţionate în pct. 46 pentru fiecare clasă de pericol din partea 3 și din partea 4 din prezenta anexă, în temeiul oricăror dispoziţii specifice pentru amestecurile din fiecare clasă de pericol.

      - Diluarea

Dacă un amestec testat este diluat cu o substanţă (diluant) clasificată într-o categorie de pericol echivalentă sau inferioară categoriei celei mai puțin periculoase substanțe componente originale și care nu este de așteptat să afecteze clasificarea periculozității altor substanțe componente, se va aplica una din următoarele:

- noul amestec va fi clasificat ca fiind echivalent cu amestecul original;

- metoda explicată în fiecare secţiune din partea 3 și din partea 4 privind clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate componentele sau doar pentru anumite componente ai amestecului;

- în cazul toxicităţii acute, metoda de clasificare a amestecurilor pe baza ingredientelor amestecului (formula de aditivitate).

      - Includerea în loturi

Se poate presupune că un lot de producție testat a unui amestec are o categorie de pericol în esenţă echivalentă cu cea a unui alt lot de producţie netestat din același produs comercial, atunci când este fabricat de către sau sub controlul aceluiași furnizor, cu excepţia cazului în care se consideră că există o variaţie suficient de semnificativă pentru a determina modificarea clasificării pericolelor aferente lotului netestat. În acest din urmă caz, este necesară o nouă evaluare.

      - Concentraţia amestecurilor cu grad de pericol ridicat

În cazul clasificării amestecurilor cuprinse la secţiunile 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 și 4.1, dacă un amestec este clasificat în categoria sau subcategoria cu pericolul cel mai ridicat, iar concentraţia ingre­ dientelor din amestecul testat incluse în acea categorie sau subcategorie crește, noul amestec netestat se va clasifica în respectiva categorie sau subca­ tegorie fără testări suplimentare.

      - Interpolarea în cadrul unei categorii de pericol

În cazul clasificării amestecurilor cuprinse la secţiunile 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 și 4.1, pentru trei amestecuri (A, B și C) care conţin componente identice, dacă amestecurile A și B au fost testate și se află în aceeași categorie de pericol, iar amestecul C netestat conţine aceleași ingrediente periculoase ca și amestecurile A și B, dar în concentrații intermediare față de concentrațiile ingredientelor periculoase corespunzătoare conţinute de amestecurile A și B, atunci se presupune că amestecul C se află în aceeași categorie de pericol ca A și B.

      - Amestecuri similare în mod substanțial

Luând în considerare următoarele:

- Două amestecuri care conţin fiecare două ingrediente:

  - A + B

  - C + B;

- Concentraţia ingredientului B este în esenţă aceeași în ambele amestecuri;

- Concentraţia ingredientului A din amestecul (i) este egală cu cea a ingredientului C din amestecul (ii);

- Datele privind periculozitatea substanţelor A și C sunt disponibile și echivalente substanţial, adică substanţele fac parte din aceeași categorie de pericol și nu sunt preconizate să afecteze clasificarea periculozităţii substanţei B.

Dacă amestecul (i) sau (ii) este deja clasificat pe baza datelor de testare, aceeași categorie de pericol se atribuie și celuilalt amestec.

      - Revizuirea clasificării în cazul în care s-a modificat compoziţia unui amestec

Sunt definite următoarele variaţii faţă de concentraţia iniţială în vederea aplicării pct. 65, sbp. 65.1:

Tabelul 1.2 Principiul corelării pentru modificări în compoziţia unui amestec

| Domeniul concentraţiei iniţiale a componentului | Variaţia permisă a concentraţiei iniţiale a componentului |
| --- | --- |
| ≤ 2,5 % | ± 30 % |
| 2,5 < C ≤ 10 % | ± 20 % |
| 10 < C ≤ 25 % | ± 10 % |
| 25 < C ≤ 100 % | ± 5 % |

      - Aerosoli

În cazul clasificării amestecurilor cuprinse în secţiunile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 și 3.9, un amestec cu formă de aerosol se va clasifica în aceeași categorie de pericol ca amestecul testat care nu are formă de aerosol, cu condiţia ca substanța propulsoare adăugată să nu afecteze proprietăţile periculoase ale amestecului la pulverizare.

  - Etichetarea

    - Reguli generale pentru aplicarea etichetelor prevăzute la pct. 115-121

      - Pictogramele de pericol trebuie să aibă forma unui pătrat imprimat pe etichetă.

      - Pictogramele de pericol prevăzute în anexa V reprezintă un simbol negru pe un fundal alb, cu un chenar roșu suficient de mare pentru a fi clar vizibil.

      - Fiecare pictogramă de pericol ocupă cel puţin a cincisprezecea parte din suprafaţa minimă a etichetei care conţine informaţiile prevăzute la pct. 72-73. Suprafaţa minimă a fiecărei pictograme de pericol nu trebuie să fie mai mică de 1 cm2.

      - Dimensiunile etichetei și ale fiecărei pictograme sunt următoarele:

Tabelul 1.3 Dimensiunile minime ale etichetelor și pictogramelor

| Capacitatea ambalajului | Dimensiuni ale etichetei (în milimetri) pentru informaţiile prevăzute la pct. 71-72 | Dimensiunea fiecărei pictograme (în milimetri) | Dimensiunea minimă a caracterelor (înălțimea x în milimetri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximum 0,5 litri | Dacă este posibil, cel puțin 52×74 | Minimum 10×10 Dacă este posibil, cel puțin 16×16 | 1,2 |
| Peste 0,5 litri, dar maximum 3 litri |  |  | 1,4 |
| Peste 3 litri, dar maximum 50 litri | Cel puțin 74×105 | Cel puțin 23×23 | 1,8 |
| Peste 50 litri, dar maximum 500 litri | Cel puțin 105×148 | Cel puțin 32×32 | 2,0 |
| Peste 500 de litri | Cel puțin 148×210 | Cel puțin 46×46 | 2,0 |

1.2.1.5	Textul de pe etichetă trebuie să aibă următoarele caracteristici:

          - tipărit cu negru pe fond alb;

          - distanța dintre două linii este de cel puțin 120 % din dimensiunea caracterelor;

          - se utilizează un singur tip de caractere, ușor lizibil și fără elemente decorative;

          - distanța dintre litere este adecvată, astfel încât tipul de caractere selectat să fie ușor lizibil.

În ceea ce privește etichetarea ambalajului interior al cărui conținut nu depășește 10 ml, dimensiunea caracterelor poate fi mai mică decât cea indicată în tabelul 1.3, atât timp cât rămâne ușor lizibilă, atunci când se consideră important să figureze fraza cea mai importantă, cum ar fi o frază de pericol sau frază EUH și dacă ambalajul exterior îndeplinește cerințele de la pct. 72-73.

1.2.1.6 Etichete pliabile

1.2.1.6.1.Prima pagină a etichetei pliabile trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(i) numele, adresa și numărul de telefon ale furnizorilor;

(ii) cantitatea nominală de substanță sau de amestec din pachetul pus la dispoziția publicului larg, cu excepția cazului în care această cantitate este specificată în altă parte pe ambalaj;

(iii) identificatorii de produs în conformitate cu pct. 75 pentru substanțe și cu pct. 76, sbp. 76.1 litera (a) pentru amestecuri, în toate limbile etichetei care sunt utilizate în paginile interioare;

(iv) dacă este cazul, pictogramele de pericol;

(v) dacă este cazul, cuvintele de avertizare în toate limbile etichetei care sunt utilizate în paginile interioare;

(vi) dacă este cazul, identificatorul unic de formulă, cu excepția cazului în care este imprimat sau aplicat pe ambalajul interior în conformitate cu partea A pct. 5.3 din anexa nr. 8 la prezentul regulament;

(vii) trimitere la informațiile complete privind siguranța din interiorul etichetei pliabile în toate limbile etichetei sau un simbol pentru a informa utilizatorul că eticheta poate fi deschisă și pentru a ilustra faptul că sunt disponibile informații suplimentare pe paginile interioare;

(viii) abreviere a limbii (codul de țară sau codul de limbă) pentru toate limbile utilizate în paginile interioare.

1.2.1.6.2.  Paginile interioare ale etichetei pliabile trebuie să conțină toate elementele de etichetare prevăzute la pct. 72-73, cu excepția pictogramei de pericol și a identificării furnizorului, în fiecare dintre limbile menționate pe prima pagină și grupate în funcție de limbă, utilizând abrevierea limbii (codul țării sau   codul limbii).

1.2.1.6.3.  Pagina posterioară a etichetei pliabile trebuie să conțină toate elementele etichetei furnizate pe prima pagină, cu excepția abrevierilor limbilor utilizate în paginile interioare.”

  - Derogări de la cerinţele privind etichetarea în cazuri speciale

În conformitate cu pct. 81, se aplică următoarele derogări:

    - Butelii de gaz transportabile

În ceea ce privește buteliile de gaz transportabile, se va permite folosirea uneia dintre alternativele prezentate în continuare pentru buteliile de gaz având o capacitate în apă mai mică de sau egală cu 150 de litri:

- Format și dimensiuni care să urmeze prevederile ediţiei curente ale Standardului SM EN ISO 7225 cu privire la „Butelii de gaz – Etichete de avertizare”. În acest caz, eticheta poate purta denumirea generică sau denumirea industrială sau comercială a substanţei sau a amestecului, cu condiţia ca substanţele periculoase din amestec să fie indicate pe corpul buteliei de gaz în mod clar, fără posibilitate de ștergere.

- Informaţiile specificate la pct. 72-73 furnizate pe un disc sau pe o etichetă informativ(ă) durabil(ă), atașat(ă) pe cilindru.

    - Recipiente de gaz pentru propan, butan sau gaz petrolier lichefiat (GPL)

      - Dacă propanul, butanul sau gazul petrolier lichefiat sau un amestec conţinând aceste substanţe clasificate în conformitate cu criteriile din prezenta anexă este introdus pe piaţă în butelii reîncărcabile închise ori în butelii nereîncărcabile, conform standardului SM EN 417, ca gaz combustibil destinat exclusiv combustiei (ediţia curentă a standardului SM EN 417, cu privire la „Butelii metalice nereîncărcabile de gaz petrolier lichefiat, cu sau fără supapă, pentru utilizare la echipamente portabile; construcţie, inspecţie, testare și marcare”), aceste butelii trebuie etichetate numai cu pictograma adecvată și frazele de pericol și de precauţie privind inflamabilitatea.

      - Pe etichetă nu este necesară nicio informaţie privind efectele asupra sănătăţii umane și asupra mediului. În schimb, furnizorul trebuie să ofere informaţiile cu privire la efectele asupra sănătăţii umane și asupra mediului utilizatorilor din aval sau furnizorilor prin intermediul fișei cu date de securitate (FDS).

      - Consumatorilor trebuie să li se furnizeze suficiente informaţii pentru a li se da posibilitatea să ia toate măsurile de protejare a sănătății și siguranţă necesare.

    - Aerosoli și recipiente echipate cu un dispozitiv de pulverizare sigilat și care conţin substanţe sau amestecuri clasificate ca prezentând pericol prin aspirare

Cu privire la aplicarea secţiunii 3.10.4, substanţele sau amestecurile clasificate în conformitate cu criteriile din secţiunile 3.10.2 și 3.10.3 nu trebuie să fie etichetate pentru acest pericol dacă sunt introduse pe piaţă în recipiente pentru aerosoli sau în recipiente echipate cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.

    - Metale în stare masivă, aliaje, amestecuri care conţin polimeri, amestecuri care conţin elastomeri

      - Metalele în stare masivă, aliajele, amestecurile care conţin polimeri și amestecurile care conţin elastomeri nu necesită o etichetă în conformitate cu prezenta anexă dacă acestea nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană prin inhalare, ingestie sau contact cu pielea sau pentru mediul acvatic în forma în care sunt introduse pe piaţă, chiar dacă ele sunt clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor din prezenta anexă.

      - În schimb, furnizorul trebuie să ofere informaţii utilizatorilor din aval sau furnizorilor prin intermediul FDS.

    - Explozivi introduși pe piaţă în vederea obţinerii unui efect exploziv sau pirotehnic

Explozivii, menţionaţi în secţiunea 2.1, introduși pe piaţă în vederea obţinerii unui efect exploziv sau pirotehnic trebuie etichetaţi și ambalaţi exclusiv în conformitate cu cerinţele pentru explozivi.

    - Substanţe sau amestecuri clasificate drept corozive pentru metale, dar care nu sunt clasificate în categoria „corodarea pielii” sau

„lezarea gravă a ochilor” (Categoria 1)

Pentru substanţele sau amestecurile clasificate drept corozive pentru metale, dar care nu sunt clasificate în categoria „corodarea pielii” sau „lezarea gravă a ochilor” (Categoria 1), aflate în stare finită și ambalate pentru utilizarea de către consumatori, nu este necesar ca eticheta să conţină pictograma de pericol GHS05.

    - Muniţie

În cazul muniţiei în care este o substanţă sau un amestec și care este folosită cu o armă de foc, elementele de etichetare pot fi indicate pe ambalajul intermediar în loc de ambalajul interior sau, dacă nu există ambalaj intermediar, pe ambalajul exterior.

  - Cerere pentru utilizarea unei denumiri chimice alternative

    - Cererile pentru utilizarea unei denumiri chimice alternative în conformitate cu pct.  81-88  pot fi acceptate numai în cazurile în care

- substanţei nu i-a fost atribuită o limită de expunere la locul de muncă; și

- producătorul, importatorul sau utilizatorul din aval poate demonstra că utilizarea unei denumiri chimice alternative înde­ plinește cerinţa de a furniza suficiente informaţii în vederea adoptării măsurilor necesare privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și necesitatea de a garanta faptul că riscurile care decurg din manipularea amestecului pot fi controlate; și

- substanţa este clasificată exclusiv într-una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

  - Oricare dintre categoriile de pericol menţionate în partea 2 din prezenta anexă;

  - Toxicitate acută, categoria 4;

  - Corodarea/iritarea pielii, categoria 2;

  - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2;

  - Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 2 sau 3;

  - Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2;

  - Periculos pentru mediul acvatic – cronic, categoria 3 sau 4

    - Alegerea denumirii (denumirilor) chimice pentru amestecurile destinate industriei aromelor sau parfumurilor

În cazul substanţelor naturale, o denumire chimică sau denumiri chimice de tipul „ulei esenţial de ...” sau „extract de ...” pot fi utilizate în locul denumirilor chimice ale componentelor uleiului esenţial sau ale extractului respectiv, după cum este menționat la pct.76, sbp. 76.2.

  - Derogări de la cerinţele de etichetare și ambalare

    - Derogări de la pct. 111-117 în conformitate cu pct.  100

      - În cazul în care se aplică pct. 104, elementele de etichetare menţionate la pct. 72-73 pot fi furnizate pe o etichetă atașabilă sau pe un ambalaj exterior.

      - În cazul în care se aplică secţiunea 1.5.1.1, eticheta de pe orice ambalaj interior trebuie să conțină cel puțin pictograme de pericol, cuvintele de avertizare, identificatorul produsului menţionat la pct. 76 pentru substanţe sau denumirea comercială sau denumirea menţionată la pct.  76, sbp. 76.1 pentru amestecuri, precum și numele și numărul de telefon ale furnizorilor substanţei sau amestecului.

    - Derogări de la pct. 72-73 în conformitate cu pct. 101

      - Etichetarea ambalajelor al căror conţinut nu depășește 125 ml

        - Frazele de pericol și frazele de precauţie aferente categoriilor de pericol enumerate în continuare pot fi omise din elementele de etichetare prevăzute la pct. 72-73 în cazurile în care:

          - conţinutul ambalajului nu depășește 125 ml; și

          - substanţa sau amestecul este clasificat(ă) într-una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

            - Gaze oxidante, categoria 1;

            - Gaze sub presiune;

            - Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3;

            - Solide inflamabile, categoria 1 sau 2;

            - Substanţe și amestecuri autoreactive, tipurile C – F;

            - Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc, categoria 2;

            - Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3;

            - Lichide oxidante, categoria 2 sau 3;

            - Solide oxidante, categoria 2 sau 3;

            - Peroxizi organici, tipurile C – F;

            - Toxicitate acută, categoria 4, dacă substanţa sau amestecul nu este furnizat(ă) publicului larg;

            - Iritarea pielii, categoria 2;

            - Iritarea ochilor, categoria 2;

            - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, de categoria 2 sau 3, dacă substanţa sau amestecul nu este furnizat(ă) publicului larg;

            - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată de categoria 2, dacă substanţa sau amestecul nu este furnizat(ă) publicului larg;

            - Periculos pentru mediul acvatic – acut, categoria 1;

            - Periculos pentru mediul acvatic – cronic, categoria 1 sau 2.

Derogările pentru etichetarea ambalajelor mici pentru aerosoli ca inflamabili, prevăzute în Hotărârea Guvernului Nr. 299/2025, se aplică numai pentru generatoarele de aerosoli.

        - Frazele de precauţie aferente categoriilor de pericol enumerate în continuare pot fi omise din elementele de etichetare prevăzute la pct. 72-73 în cazurile în care:

- conţinutul ambalajului nu depășește 125 ml; șisubstanţa sau amestecul este clasificat(ă) într-una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

  - Gaze inflamabile, categoria 2;

  - Toxicitate pentru reproducere: efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării;

  - Periculos pentru mediul acvatic – cronic, categoria 3 sau 4.

        - Pictograma, cuvântul de avertizare, fraza de pericol și fraza de precauție legate de categoriile de pericol enumerate mai jos pot fi omise dintre elementele de etichetare prevăzute la pct. 71-72 atunci când:

          - conţinutul ambalajului nu depășește 125 ml; și

          - substanţa sau amestecul este clasificat(ă) într-una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

            - Coroziv pentru metale;

      - Etichetarea ambalajului solubil de unică folosință

Elementele de etichetare prevăzute la pct. 72-73 pot fi omise de pe ambalajul solubil de unică utilizare în cazurile în care:

a) Conţinutul fiecărui ambalaj solubil nu depășește un volum de 25 ml;

(b) conţinutul ambalajului solubil este clasificat exclusiv în una sau mai multe dintre categoriile de pericol prevăzute la secţiunile 1.5.2.1.1 litera (b), 1.5.2.1.2 litera (b) sau 1.5.2.1.3 litera (b); și

c) Ambalajul solubil este cuprins într-un ambalaj exterior care îndeplinește integral cerinţele prevăzute la pct. 72-73.

      - Secţiunea 1.5.2.2 nu se aplică pentru substanţele sau amestecurile care reprezintă produse biocide sau produse de protecție a plantelor care intră în sfera de aplicare a Legii Nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

      - Etichetarea ambalajelor interioare al căror conţinut nu depășește 10 ml

        - Elementele de etichetare prevăzute la pct. 72-73 pot fi omise de pe ambalajul interior în cazul în care conţinutul ambalajului interior nu depășește 10 ml și se aplică oricare dintre următoarele:

- substanţa sau amestecul este introdus(ă) pe piaţă pentru a fi furnizat(ă) unui distribuitor sau utilizator din aval în scopul cercetării și dezvoltării știinţifice sau al analizei de control al calităţii, iar ambalajul interior se află într-un ambalaj exterior care îndeplinește cerinţele prevăzute la pct. 72-73;

- substanţa sau amestecul nu necesită etichetare în conformitate cu partea 1 sau 2 din anexa II și nu este clasificat(ă) în niciuna dintre următoarele clase și categorii de pericol:

  - toxicitate acută, orice categorie;

  - toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoriile 1 și 2;

  - toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, orice categorie;

  - corodarea pielii, categoria 1, orice subcategorie;

  - lezarea gravă a ochilor, categoria 1;

  - sensibilizarea respiratorie, orice categorie;

  - pericol prin aspirare;

  - mutagenitatea celulelor embrionare, orice categorie;

  - carcinogenicitate, orice categorie;

  - toxicitate pentru reproducere, orice categorie;

  - perturbare endocrină care afectează sănătatea umană, orice categorie;

- substanţa sau amestecul necesită etichetare în conformitate cu partea 1 sau 2 din anexa II, dar nu este clasificat(ă) în niciuna dintre clasele și categoriile de pericol menţionate la litera (b) din această secţiune și are un ambalaj interior aflat într-un ambalaj exterior care îndeplinește cerinţele prevăzute la pct. 72-73.

        - Fără a aduce atingere secţiunilor 1.5.1.2 și 1.5.2.4.1, eticheta amba­ lajului interior conţine identificatorul produsului și, după caz, picto­ gramele de pericol „GHS01”, „GHS05”, „GHS06” și/sau „GHS08”. Dacă sunt desemnate mai mult de două pictograme, „GHS06” și „GHS08” pot avea prioritate faţă de „GHS01” și „GHS05”.

      - Secţiunea 1.5.2.4 nu se aplică substanţelor sau amestecurilor incluse în domeniul de aplicare al Legii nr. 403/2023 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și pentru modificarea unor acte normative sau al Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020.

  - Elemente de etichetare care pot fi furnizate numai pe o etichetă digitală

Informaţiile suplimentare menţionate la pct. 88.

- PARTEA 2: PERICOLE FIZICE

  - Explozivi

    - Definiţii

      - Clasa de explozivi cuprinde

- Substanţe și amestecuri explozive;

- Articole explozive, cu excepţia dispozitivelor care conţin substanţe sau amestecuri explozive în asemenea cantitate sau cu asemenea caracter, încât aprinderea sau iniţierea lor din neatenţie sau din greșeală nu poate provoca niciun efect extern articolului prin proiectare, foc, fum, căldură sau zgomot puternic; și

- Substanţe, amestecuri și articole care nu sunt menţionate la literele (a) și (b) de mai sus, care sunt fabricate în scopul de a produce un efect practic exploziv sau pirotehnic.

      - În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii:

O substanță sau un amestec exploziv(ă) reprezintă o substanţă lichidă sau solidă ori un amestec de substanţe care, prin reacţie chimică, este ca atare capabil(ă) să producă gaz la o asemenea temperatură, presiune și rapiditate care să provoace distrugeri vecinătăţilor. Substanţele pirotehnice sunt incluse chiar și atunci când nu generează gaze.

O substanță sau un amestec pirotehnic(ă) reprezintă o substanţă sau un amestec de substanţe destinată(e) să provoace un efect prin căldură, lumină, zgomot, gaz sau fum ori o combinaţie a acestora, ca rezultat al reacțiilor chimice non-detonante auto-susținute exotermice.

Un exploziv instabil reprezintă o substanță explozivă sau un amestec exploziv care este instabil din punct de vedere termic și/sau prea sensibil pentru manipulare, transport și utilizare în condiţii normale.

Un articol exploziv reprezintă un articol care conţine una sau mai multe substanţe sau amestecuri explozive.

Un articol pirotehnic reprezintă un articol care conţine una sau mai multe substanţe sau amestecuri pirotehnice.

Un exploziv intențional reprezintă o substanță, amestec sau articol fabricat cu intenția de a produce un efect practic exploziv sau pirotehnic.

    - Criterii de clasificare

      - Substanţele, amestecurile și articolele din această clasă se clasifică ca fiind explozive instabile pe baza diagramei de la figura 2.1.2.

      - Metodele de testare sunt descrise în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea I.   Substanţele, amestecurile și articolele din această clasă, care nu se clasifică ca fiind un exploziv instabil, trebuie incluse într-una din următoarele șase diviziuni în funcţie de tipul de pericol pe care îl prezintă:

- Diviziunea 1.1 Substanţe, amestecuri și articole care prezintă pericol de explozie în masă (o explozie în masă este o explozie care afectează practic instantaneu aproape întreaga cantitate prezentă);

- Diviziunea 1.2 Substanţe, amestecuri și articole care prezintă pericol de proiectare, dar care nu prezintă și pericol de explozie în masă;

- Diviziunea 1.3 Substanţe, amestecuri și articole care prezintă pericol de incendiu și fie pericol de explozie mică, fie pericol de proiectare mică, fie ambele, dar care nu prezintă și pericol de explozie în masă:

  - a căror combustie dă naștere la o căldură radiantă conside­ rabilă; sau

  - care ard una după alta, producând efecte de explozie mică sau de proiectare, sau ambele;

- Diviziunea 1.4 Substanţe, amestecuri și articole care nu prezintă niciun pericol semnificativ:

Substanţe, amestecuri sau articole care prezintă doar un pericol redus în cazul în caz de aprindere sau inițiere. Efectele sunt în mare parte limitate la ambalaj și nu este de așteptat nicio proiectare de fragmente de o dimensiune sau o gamă apreciabilă. Un incendiu extern nu poate provoca o explozie care să afecteze practic instantaneu aproape întreg conţinutul ambalajului;

- Diviziunea 1.5 Substanţe sau amestecuri foarte insensibile care prezintă pericol de explozie în masă:

- Substanţe și amestecuri care prezintă pericol de explozie în masă, dar sunt atât de insensibile, încât este puţin probabil să se iniţieze sau să se treacă de la ardere la detonare, în condiţii normale;

- Diviziunea 1.6 articole extrem de insensibile, care nu prezintă pericol de explozie în masă:

- articole care conţin în mod predominant substanţe sau ames­ tecuri extrem de insensibile;

- și care demonstrează o probabilitate neglijabilă a iniţierii sau propagării accidentale.

      - Explozivii care nu sunt clasificaţi ca fiind explozivi instabili se clasifică într-una din cele șase diviziuni menţionate la pct.

2.1.2.2 din prezenta anexă, pe baza seriilor de teste 2-8 cuprinse în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea I, în conformitate cu rezultatele testelor prevăzute în tabelul 2.1.1:

Tabelul 2.1.1 Criterii pentru explozivi

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| Explozivi instabili sau explozivi din diviziunile 1.1 -1.6 | Pentru explozivii din diviziunile 1.1-1.6, următoarele constituie setul principal de teste care trebuie efectuate: Explozivitate: conform seriei de teste 2 ale ONU (UN RTDG, Manualul de teste și criterii, secțiunea 12). Explozivii intenţionaţi (1) nu pot face obiectul Seriei de Teste 2 ale ONU. Sensibilitate: conform seriei de teste 3 ale ONU (UN RTDG, Manualul de teste și criterii, secţiunea 13). Stabilitate termică: conform testului 3 litera (c) al ONU (UN RTDG, Manualul de teste și criterii, subsecţiunea 13.6.1). Pentru atribuirea diviziunii corecte sunt necesare teste suplimentare. |

- Aceasta cuprinde substanţe, amestecuri și articole care sunt fabricate cu intenția de a produce un efect practic, exploziv sau pirotehnic.

      - Dacă explozivii nu sunt ambalaţi sau sunt reambalaţi în alte ambalaje decât cel original sau unul similar, aceștia trebuie testaţi din nou.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele, amestecurile sau articolele care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.1.2.

Tabelul 2.1.2 Elemente de etichetare pentru explozivi

| Clasificare | Exploziv instabil | Diviziunea 1.1 | Diviziunea 1.2 | Diviziunea 1.3 | Diviziunea 1.4 | Diviziunea 1.5 | Diviziunea 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Pericol | Pericol | Atenţie | Pericol | Niciun cuvânt de avertizare |
| Frază de pericol | H200: Exploziv instabil | H201: Exploziv; pericol de explozie în masă | H202: Exploziv; pericol grav de proiectare | H203: Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare | H204: Pericol de incendiu sau proiectare | H205: Pericol de explozie în masă în caz de incendiu | Nicio frază de pericol |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P250 P280 | P210 P230 P234 P240 P250 P280 | P210 P230 P234 P240 P250 P280 | P210 P230 P234 P240 P250 P280 | P210 P234 P240 P250 P280 | P210 P230 P234 P240 P250 P280 | Nicio frază de precauţie |
| Frază de precauţie Intervenţie | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 P370 + P380 + P375 | P370 + P372 + P380 + P373 | Nicio frază de precauţie |
| Frază de precauţie Depozitare | P401 | P401 | P401 | P401 | P401 | P401 | Nicio frază de precauţie |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 | P501 | P501 | P501 | Nicio frază de precauţie |

NOTA 1: Explozivii neambalaţi sau explozivii reambalaţi în alte ambalaje decât ambalajul original sau unul similar trebuie să includă toate elementele de etichetare următoare:

- pictograma: bombă care explodează;

- cuvântul de avertizare „Pericol”; și

- fraza de pericol: „Exploziv; pericol de explozie în masă”, cu excepţia cazului în care s-a demonstrat că pericolul corespunde uneia dintre categoriile de pericol din tabelul 2.1.2, caz în care trebuie atribuit simbolul, cuvântul de avertizare și/sau fraza de pericol corespunzător/corespunzătoare.

NOTA 2: Substanţele și amestecurile, astfel cum sunt furnizate, pentru care se obţine un rezultat pozitiv la seria de teste 2 din partea I, secțiunea 12 a UN RTDG, Manualul de teste și criterii, care sunt exceptate de la clasificarea drept explozivi (pe baza unui rezultat negativ la seria de teste 6 din partea I, secțiunea 16 a UN RTDG, Manualul de teste și criterii) au încă proprietăţi explozive. Utilizatorul trebuie să fie informat cu privire la aceste proprietăţi explozive intrinsece deoarece ele trebuie să fie luate în considerare pentru manipulare – în special în cazul scoaterii din ambalaj sau al reambalării substanţei sau amestecului – și pentru depozitare. Din acest motiv, proprietăţile explozive ale substanţei sau ale amestecului trebuie să fie comunicate în secţiunea 2 (Identificarea pericolelor) și în secţiunea 9 (Proprietăţile fizice și chimice) din fișa cu date de securitate și în alte secţiuni din fișa cu date de securitate, după caz.

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Clasificarea substanţelor, amestecurilor și articolelor în clasa de pericol a explozivilor și atribuirea suplimentară într-o diviziune constituie o procedură foarte complexă, în trei etape. Este necesar să se facă trimitere la UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea I.

Prima etapă implică stabilirea faptului dacă substanţa sau amestecul are efecte explozive (seria de teste 1). A doua etapă constă în procedura de acceptare (seriile de teste 2-4), iar a treia etapă constă în încadrarea într-o categorie de pericol (seriile de teste 5- 7). Pentru a stabili dacă un candidat pentru „emulsie, suspensie sau gel de azotat de amoniu, intermediar pentru explozivi minieri (ANE)” este îndeajuns de insensibil pentru a fi inclus ca lichid oxidant (secţiunea 2.13) sau solid oxidant (secţiunea 2.14) se folosește seria de teste 8.

Unele substanţe sau amestecuri explozive sunt umidificate cu apă ori cu alcooli, diluate cu alte substanţe sau dizolvate sau puse în stare de suspensie în apă ori în alte substanţe lichide, pentru a le suprima sau reduce proprietăţile explozive. Acestea pot fi candidate pentru clasi­ ficarea ca explozivi desensibilizaţi (a se vedea secţiunea 2.17).

Unele pericole fizice (din cauza proprietăţilor explozive) se modifică din cauza diluării, cum este cazul explozivilor desensibilizaţi, prin includerea într-un amestec sau articol, a ambalării sau a altor factori.

Procedura de clasificare este stabilită în următoarea schemă logică (a se vedea figurile 2.1.1-2.1.4).

Figura 2.1.1 Schema generală a procedurii de clasificare a unei substanţe, a unui amestec sau a unui articol în clasa explozivilor (Clasa 1 pentru transport)

Figura 2.1.2 Procedura de acceptare provizorie a unei substanţe, a unui amestec sau a unui articol în clasa explozivilor (Clasa 1 pentru transport)

Figura 2.1.3 Procedura de încadrare într-o diviziune din clasa explozivilor (Clasa 1 pentru transport)

(1) Pentru detalii, a se vedea capitolul 3.3 din UN RTDG, Reglementările model.

Figura 2.1.4 Procedură de clasificare a azotatului de amoniu sub formă de emulsie, suspensie sau gel (ANE)

      - Procedura de screening

Proprietăţile explozive sunt asociate prezenţei într-o moleculă a unor grupe chimice care pot reacţiona, producând creșteri foarte rapide de temperatură sau presiune. Procedura de screening are ca scop să identifice prezenţa unor astfel de grupe reactive și potenţialul de eliberare rapidă a energiei. Dacă procedura de screening arată că substanţa sau amestecul are un potenţial exploziv, trebuie efectuată procedura de acceptare (a se vedea UN RTDG, Manualul de teste și criterii secţiunea 10.3).

Notă: Nu este necesar niciun test de propagare a detonării de tipul (a) din seria 1, niciun test de sensibilitate la șoc de detonare de tipul (a) din seria 2, dacă energia exotermică de descompunere a materialelor organice este mai mică de 800 J/g. În cazul substanţelor și ames­ tecurilor organice cu energie de descompunere egală sau mai mare de 800 J/g, testele 1(a) și 2(a) nu trebuie să fie efectuate dacă rezultatul testului cu mortier balistic de tipul IIId (F.1), al testului cu mortier balistic (F.2) sau al testului BAM Trauzl (F.3), cu aprindere cu ajutorul unui detonator standard nr. 8 (a se vedea apendicele 1 la UN RTDG, Manualul de teste și criterii), este „nu”. În acest caz, rezultatele testelor 1(a) și 2(a) sunt considerate a fi „-”.

      - Procedura de acceptare pentru clasa de pericol „explozivi” nu trebuie aplicată dacă:

- Nu sunt prezente în moleculă grupe chimice asociate proprie­ tăţilor explozive. Exemple de grupe care pot indica proprietăţi explozive sunt prezentate în tabelul A6.1 din apendicele 6 la UN RTDG , Manualul de teste și criterii; sau

- Substanţa conţine grupe chimice asociate unor proprietăţi explozive care includ oxigen, iar bilanţul de oxigen calculat este mai mic de – 200;

Bilanţul de oxigen se calculează pentru reacţia chimică: CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O Utilizând formula:

Bilanţul de oxigen = -1 600 [2x + (y/2)-z]/greutate moleculară;

- Pentru o substanţă organică sau pentru un amestec omogen de substanţe organice, care conţine un grup chimic (sau grupuri chimice) asociat cu proprietăţi explozive:

- energia de descompunere exotermică este mai mică de 500 J/g; sau

- aportul exotermic la descompunere este 500 °C sau mai mult după cum se indică în tabelul 2.1.3.

Tabelul 2.1.3  Decizia de a aplica procedura de acceptare în clasa de pericol „Explozivi” pentru o substanţă organică sau un amestec omogen de substanţe organice

| Energie de descompunere (J/g) | Temperatura de declanșare a descompunerii (°C) | Se aplică procedura de acceptare? (Da/Nu) |
| --- | --- | --- |
| < 500 | < 500 | Nu |
| < 500 | ≥ 500 | Nu |
| ≥ 500 | < 500 | Da |
| ≥ 500 | ≥ 500 | Nu |

Energia exotermică de descompunere poate fi determinată prin utilizarea unei tehnici calorimetrice corespunzătoare (a se vedea secțiunea 20.3.3.3 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii).

- Pentru amestecuri de substanţe anorganice oxidante cu unul sau mai multe materiale organice, concentraţia substanţei anor­ ganice oxidante este:

- mai mică decât 15 %, ca masă, dacă substanţa oxidantă este alocată categoriei 1 sau 2;

- mai mică decât 30 %, ca masă, dacă substanța oxidantă este alocată categoriei 3.

      - În cazul amestecurilor care conţin un exploziv cunoscut, trebuie efectuată procedura de acceptare.

  - Gaze inflamabile

    - Definiţii

      - Gaz inflamabil înseamnă un gaz sau un amestec de gaze care are un domeniu de inflamabilitate cu aerul la temperatura de 20 °C și la presiunea standard de 101,3 kPa.

      - Gaz piroforic înseamnă un gaz inflamabil care tinde să se aprindă spontan în aer la o temperatură de 54 °C sau mai mică.

      - Gaz instabil chimic înseamnă un gaz inflamabil care poate reacţiona exploziv chiar în absenţa aerului sau a oxigenului.

    - Criterii de clasificare

      - Un gaz inflamabil este clasificat în categoria 1A, 1B sau 2, conform tabelului 2.2.1. Gazele inflamabile care sunt piroforice și/sau instabile chimic sunt clasificate întotdeauna în categoria 1A.

Tabelul 2.2.1 Criterii pentru clasificarea gazelor inflamabile

| Categoria |  |  | Criterii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Gaz inflamabil |  | Gaze, care la 20 °C și o presiune standard de 101,3 kPa: - se pot aprinde când sunt într-un amestec de 13 % sau mai puţin ca volum în aer; sau - au un domeniu de inflamabilitate cu aerul de cel puţin 12 puncte procentuale, indiferent de gradul redus de inflamabilitate, cu excepţia cazului în care datele arată că înde­ plinesc criteriile pentru categoria 1B |
|  | Gaz piroforic |  | Gaze inflamabile care se aprind spontan în aer la o temperatură de 54 °C sau mai mică. |
|  | Gaz instabil chimic | A | Gaze inflamabile care sunt instabile chimic la 20 ° C și la o presiune standard de 101,3 kPa. |
|  |  | B | Gaze inflamabile care sunt instabile chimic la o temperatură mai mare de 20 °C și/sau la o presiune mai mare de 101,3 kPa. |
| 1B | Gaz inflamabil |  | Gaze care îndeplinesc criteriile de inflamabilitate pentru categoria 1A, dar nu sunt piroforice sau instabile chimic, și au cel puţin: - o limită inferioară de inflamabilitate în aer mai mare de 6 % în volum; sau - o viteză de ardere fundamentală de sub 10 cm/s. |
| 2 | Gaz inflamabil |  | Gaze, altele decât cele din categoria 1A sau 1B, care, la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa, au un domeniu de inflamabilitate în amestec cu aerul. |

NOTA 1: Aerosolii nu trebuie clasificaţi ca gaze inflamabile. A se vedea secţiunea 2.3.

NOTA 2: În absenţa datelor care să permită clasificarea în categoria 1B, un gaz inflamabil care îndeplinește criteriile pentru categoria 1A este clasificat automat în categoria 1A.

NOTA 3: Aprinderea spontană a gazelor piroforice nu este întot­ deauna imediată și poate exista o întârziere.

NOTA 4: În absenţa datelor privind piroforicitatea acestuia, un amestec inflamabil de gaze este clasificat drept gaz piroforic dacă conţine mai mult de 1 % (în volum) din una sau mai multe componente piroforice.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.2.3.

Tabelul 2.2.3 Elemente de etichetare pentru gaze inflamabile

|  | Categoria 1A | Gaze încadrate în categoria 1A care îndeplinesc criteriile A/B pentru gazele piroforice sau instabile |  |  |  | Categoria 1B |  | Categoria 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaz piroforic | Gaz instabil chimic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Categoria A | Categoria B |  |  |  |  |
| Pictograma GHS |  |  |  |  |  |  | Nicio pictogramă |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Pericol | Pericol | Pericol |  | Atenție |  |
| Fraza de pericol | H220: Gaz extrem de inflamabil | H220: Gaz extrem de inflamabil. H232: Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul | H220: Gaz extrem de inflamabil. H230: Pericol de explozie chiar și în absenţa aerului | H220: Gaz extrem de inflamabil. H231: Pericol de explozie chiar și în absenţa aerului la presiune și/sau tempe­ ratură ridicate | H221: Gaz inflamabil |  | H221: Gaz inflamabil |  |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 | P210 P222 P280 | P202 P210 | P202 P210 | P210 |  | P210 |  |
| Frază de precauție Intervenție | P377 P381 | P377 P381 | P377 P381 | P377 P381 | P377 P381 |  | P377 P381 |  |
| Frază de precauție Depozitare | P403 | P403 | P403 | P403 | P403 |  | P403 |  |
| Frază de precauție Eliminare |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dacă un gaz sau un amestec de gaze inflamabile este clasificat ca piroforic și/sau instabil chimic, se comunică toate clasificările relevante în fișa cu date de securitate, după cum este specificat în Ordinul ministrului cu privire la aprobarea Instrucțiunilor de completare a Fișei cu date de securitate Nr. 189 din 15.11.2024 și elementele relevante ale comunicării privind pericolele incluse pe etichetă.

Procedura de clasificare este stabilită în următoarea schemă logică (a se vedea figura 2.2.1).

Figura 2.2.1 Gaze inflamabile

(1) În absenţa datelor privind piroforicitatea acestuia, un amestec inflamabil de gaze este clasificat drept gaz piroforic dacă conţine mai mult de 1 % (în volum) din una sau mai multe componente piroforice

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Inflamabilitatea se determină prin teste sau, pentru amestecuri, dacă sunt disponibile suficiente date, prin calculare în conformitate cu metodele adoptate de ISO (a se vedea SM EN ISO 10156, cu modificările ulterioare, „Gaze și amestecuri de gaze – Determinarea potenţialului de incendiu și a capacităţii de oxidare pentru selectarea supapei de ieșire a buteliei” și, dacă se utilizează o viteză de ardere fundamentală pentru categoria 1B, a se vedea SM ISO 817, cu modificările ulterioare, „Agenţi frigorifici – Desemnarea și clasificarea siguranţei”, anexa C: Metoda de testare pentru măsurarea vitezei de ardere a gazelor inflamabile). În locul aparatului de testare în conformitate cu SM EN ISO 10156, astfel cum a fost modificat, se poate utiliza aparatul de testare pentru metoda tubului în conformitate cu clauza 4.2 din SM EN 1839, astfel cum a fost modificat („Determinarea limitelor de explozie a gazelor și vaporilor”).

      - Piroforicitatea trebuie determinată la 54 °C, în conformitate fie cu standardul SM EN ISO 80079-20-1.

„Determinarea temperaturii de aprindere a produselor petroliere”.

      - Procedura de clasificare pentru gazele piroforice nu trebuie aplicată dacă experienţa dobândită în activităţile de producţie sau de mani­ pulare indică faptul că substanţa nu se aprinde spontan în contact cu aerul la temperaturi de 54 °C sau mai mici. Amestecurile de gaze inflamabile, care nu au fost testate cu privire la piroforicitate și care conţin mai mult de un procent componente piroforice, sunt clasificate drept gaz piroforic. Pentru evaluarea necesităţii de clasi­ ficare a amestecurilor de gaze inflamabile care conţin un procent sau mai puţin componente piroforice, se recurge la opinia experţilor cu privire la proprietăţile și la pericolele fizice pe care le prezintă gazele piroforice și amestecurile acestora. În acest caz, testarea trebuie considerată doar dacă avizul experţilor indică necesitatea unor date suplimentare care să sprijine procesul de clasificare.

2.2.4.4. 	Instabilitatea chimică se determină în conformitate cu metoda descrisă în UN RTDG, Manualul de teste și criterii, partea III. În cazul în care calculele în conformitate cu ISO 10156 cu modificările ulterioare arată că un amestec de gaze nu este inflamabil, nu este necesar să se efectueze testele pentru determinarea instabilităţii chimice în scopul clasificării.

  - Aerosoli

    - Definiţii

Aerosoli, adică generatorele de aerosoli, înseamnă orice recipient nereîncărcabil confecţionat din metal, sticlă sau material plastic și conţinând un gaz sub presiune, lichefiat sau dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă sau o pulbere, prevăzut cu un dispozitiv de emisie care permite conţinutului să fie ejectat ca particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, ca spumă, pastă sau pulbere ori în stare lichidă sau gazoasă.

    - Criterii de clasificare

      - Aerosolii trebuie clasificaţi într-una dintre cele trei categorii ale acestei clase de pericol, în funcţie de proprietăţile lor inflamabile și de căldura de combustie. Ei sunt consideraţi pentru clasificare în categoria 1 sau 2 în cazul în care conţin în proporţie de peste 1 % (după masă) componente clasificate drept inflamabile conform urmă­ toarelor criterii stabilite în prezenta parte:

- gaze inflamabile (a se vedea secţiunea 2.2);

- lichide cu punct de aprindere ≤ 93 °C, care includ lichidele inflamabile în conformitate cu secţiunea 2.6;

- solide inflamabile (a se vedea secţiunea 2.7);

sau dacă căldura lor de combustie este de cel puţin 20 kJ/g.

NOTA 1: Componentele inflamabile nu cuprind substanţele și amestecurile piroforice, care se autoîncălzesc sau care intră în reacţie cu apa, deoarece astfel de componente nu sunt utilizate niciodată în conţinutul aerosolilor.

NOTA 2: Aerosolii nu se încadrează și în domeniul de aplicare al secţiunilor 2.2 (gaze inflamabile), 2.5 (gaze sub presiune), 2.6 (lichide inflamabile) și 2.7 (solide inflamabile). În funcţie de conţinutul lor, aerosolii se pot însă încadra în domeniul de aplicare al altor clase de pericol, inclusiv în ceea ce privește elementele lor de etichetare.

      - Un aerosol se clasifică într-una dintre cele trei categorii ale prezentei clase pe baza componenţilor săi, a căldurii sale de combustie chimică și, dacă este aplicabil, a rezultatelor testului cu spumă (pentru aerosoli spumanţi) și ale testului de distanţă de aprindere și ale testului de aprindere în spaţiu închis (pentru aerosoli pulverizaţi), în conformitate cu figurile 2.3.1 (a)-2.3.1 (c) din prezenta anexă și cu UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunile 31.4, 31.5 și 31.6. Aerosolii care nu îndeplinesc criteriile pentru includerea în categoria 1 sau categoria 2 sunt clasificaţi în categoria 3.

Notă:

Aerosolii care conţin peste 1 % componenţi inflamabili sau cu o căldură de combustie de cel puţin 20 kJ/g, care nu fac obiectul procedurilor de clasificare în funcţie de gradul de inflamabilitate din prezenta secţiune se clasifică drept aerosoli, categoria 1.

Figura 2.3.1 (a) Pentru aerosoli

Figura 2.3.1 (b) Aerosoli pulverizaţi

Figura 2.3.1 (c) Aerosoli spumanţi

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.3.1.

Tabelul 2.3.1 Elemente de etichetare pentru aerosoli

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  | Nicio pictogramă |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie | Atenţie |
| Frază de pericol | H222: Aerosol extrem de inflamabil H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit | H223: Aerosol inflamabil H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit | H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P211 P251 | P210 P211 P251 | P210 P251 |
| Frază de precauţie Intervenţie |  |  |  |
| Frază de precauţie Depozitare | P410 + P412 | P410 + P412 | P410 + P412 |
| Frază de precauţie Eliminare |  |  |  |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Căldura de combustie chimică (ΔΗc), în kilojouli pe gram (kJ/g), este produsul căldurii de combustie teoretice (ΔΗcomb) și al unei eficienţe de combustie, de obicei mai mică de 1,0 (o eficienţă de combustie tipică este 0,95 sau 95 %).

Pentru pregătirea unui aerosol conţinând mai mulţi componenţi, căldura de combustie chimică reprezintă suma căldurilor de combustie ponderate pentru fiecare component, după cum urmează:

unde:

ΔΗc = căldura de combustie chimică (kJ/g);

w i % = procentul din masa produsului reprezentat de componenta i;

ΔΗc(i) = căldura de combustie specifică (kJ/g) a componentei i a produsului.

Căldurile de combustie chimică pot fi găsite în literatura de specia­ litate, calculate sau determinate prin teste [a se vedea SM ASTM D 240 cu modificările ulterioare — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Metode standard de testare a căldurii de combustie a combustibililor pe bază de hidrocarburi lichizi cu ajutorul bombei calorimetrice), SM EN ISO 13943 cu modificările ulterioare, de la 86.1 până la 86.3 — Fire Safety — Vocabulary (Siguranţa împotriva incendiilor — Vocabular) și NFPA 30B cu modificările ulterioare — Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products (Cod pentru fabricarea și depozitarea aerosolilor)].

  - Gaze oxidante

    - Definiţii

Gaz oxidant înseamnă orice gaz sau amestec de gaze care poate, în general prin furnizarea de oxigen, să provoace sau să contribuie la combustia altui material, mai mult decât o face aerul.

    - Criterii de clasificare

      - Un gaz oxidant trebuie clasificat în singura categorie a acestei clase în conformitate cu tabelul 2.4.1:

Tabelul 2.4.1

Criterii pentru gaze oxidante

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Orice gaz care poate, în general prin furnizarea de oxigen, să provoace sau să contribuie la combustia altui material, mai mult decât o face aerul. |

Notă:

„Gaze care provoacă sau contribuie la combustia altui material mai mult decât aerul” înseamnă gaze pure sau amestecuri de gaze cu o putere de oxidare mai mare de 23,5 %, astfel cum este determinată printr-o metodă specificată în standardul SM EN ISO 10156 cu modificările ulterioare.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.4.2.

Tabelul 2.4.2 Elementele de etichetare pentru gaze oxidante

| Clasificare | Categoria 1 |
| --- | --- |
| Pictograma GHS |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol |
| Frază de pericol | H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant |
| Frază de precauţie Prevenire | P220 P244 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P370 + P376 |
| Frază de precauţie Depozitare | P403 |
| Frază de precauţie Eliminare |  |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

Pentru a clasifica un gaz oxidant, se utilizează testele sau metodele de calcul descrise în ISO 10156 astfel cum a fost modificat, intitulat „Gaze și amestecuri de gaze — Determinarea potenţialului de incendiu și a capacităţii de oxidare pentru selectarea supapei de ieșire a buteliei”.

  - Gaze sub presiune

    - Definiţie

      - Gazele sub presiune sunt gaze conţinute într-un recipient la o presiune de cel puţin 200 kPa (manometru) la 20 °C sau care sunt lichefiate sau lichefiate și refrigerate.

Acestea includ gaze comprimate, gaze lichefiate, gaze dizolvate și gaze lichefiate refrigerate.

      - Temperatura critică este temperatura peste care un gaz pur nu poate fi lichefiat, indiferent de gradul de compresie.

    - Criterii de clasificare

      - Gazele sub presiune se clasifică, în funcţie de starea lor fizică la momentul ambalării, într-una dintre cele patru grupe în conformitate cu tabelul 2.5.1:

Tabelul 2.5.1

Criterii pentru gaze sub presiune

| Grupă | Criterii |
| --- | --- |
| Gaz comprimat | Un gaz care, la ambalare sub presiune, este în totalitate gazos la – 50 °C; inclusiv toate gazele cu o temperatură critică ≤ – 50 °C. |
| Gaz lichefiat | Un gaz care, la ambalare sub presiune, este parţial lichid la temperaturi de peste – 50 °C. Se face distincţie între: - gaz lichefiat la presiune ridicată: un gaz cu o temperatură critică între – 50 °C și + 65 °C; și - gaz lichefiat la presiune scăzută: un gaz cu o temperatură critică de peste + 65 °C. |
| Gaz lichefiat refrigerat | Un gaz care, la ambalare, este parţial lichefiat din cauza temperaturii sale scăzute. |
| Gaz dizolvat | Un gaz care, la ambalare sub presiune, este dizolvat într-un solvent în stare lichidă. |

Notă:Aerosolii nu sunt clasificaţi ca gaze sub presiune. A se vedea secţiunea 2.3.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.5.2.

Tabelul 2.5.2 Elemente de etichetare pentru gaze sub presiune

| Clasificare | Gaz comprimat | Gaz lichefiat | Gaz lichefiat refrigerat | Gaz dizolvat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Atenţie | Atenţie | Atenţie | Atenţie |
| Frază de pericol | H280: Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | H280: Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | H281: Conţine un gaz refrigerat; poate cauza arsuri sau răniri criogenice | H280: Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire |
| Frază de precauţie Prevenire |  |  | P282 |  |
| Frază de precauţie Inter­ venţie |  |  | P336 + P315 |  |
| Frază de precauţie Depozitare | P410 + P403 | P410 + P403 | P403 | P410 + P403 |
| Frază de precauţie Eliminare |  |  |  |  |

Notă: Pictograma GHS04 nu este necesară în cazul gazelor sub presiune atunci când se utilizează pictograma GHS02 sau GHS06.

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

Pentru această grupă de gaze, trebuie să fie cunoscute următoarele informaţii:

- presiunea vaporilor la 50 oC;

- starea fizică la 20 oC la presiune ambiantă standard;

- temperatura critică.

Datele pot fi găsite în literatura de specialitate, pot fi calculate sau determinate prin testare. Majoritatea gazelor pure sunt deja clasi­ ficate în UN RTDG, Reglementările model.

  - Lichide inflamabile

    - Definiţie

Lichid inflamabil înseamnă un lichid care are pct.  de aprindere nu mai mare decât 60 oC.

    - Criterii de clasificare

      - Un lichid inflamabil trebuie clasificat într-una din cele trei categorii ale acestei clase în conformitate cu tabelul 2.6.1:

Tabelul 2.6.1 Criterii pentru lichide inflamabile

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 2 3 | Punct de aprindere < 23 oC și punct iniţial de fierbere ≤35 oC Punct de aprindere < 23 oC și punct iniţial de fierbere >35 oC Punct de aprindere ≥ 23 oC și ≤ 60 oC (1) |

(1) În sensul prezentului regulament, benzina, motorina și fracţiile ușoare din petrol al căror punct de aprindere este cuprins între ≥ 55 oC și ≤ 75 oC pot fi considerate ca făcând parte din categoria 3.

Notă: Aerosolii nu sunt clasificaţi ca lichide inflamabile; a se vedea secţiunea 2.3.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.6.2.

Tabelul 2.6.2 Elemente de etichetare pentru lichide inflamabile

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H224: Lichid și vapori extrem de inflamabili | H225: Lichid și vapori foarte infla­ mabili | H226: Lichid și vapori inflamabili |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280 | P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280 | P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P303 + P361 + P353 P370 + P378 | P303 + P361 + P353 P370 + P378 | P303 + P361 + P353 P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare | P403 + P235 | P403 + P235 | P403 + P235 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Pentru clasificarea lichidelor inflamabile sunt necesare date despre pct.  de aprindere și pct.  iniţial de fierbere. Datele pot fi determinate prin testare, găsite în literatura de specialitate sau calculate. Dacă nu există date disponibile, pct.  de aprindere și pct.  iniţial de fierbere trebuie determinate prin testare. Pentru determinarea pct. ui de aprindere se folosește metoda de testare în vas închis.

      - În cazul amestecurilor care conţin lichide inflamabile cunoscute în concentraţii definite, chiar dacă acestea pot conţine componenţi nevolatili, ca de exemplu polimeri sau aditivi, pct.  de aprindere nu e necesar să fie determinat experimental dacă pct.  de aprindere calculat al amestecului, utilizând metoda descrisă în secţiunea 2.6.4.3 de mai jos, este cu cel puţin 5 °C mai mare decât criteriul de clasificare corespunzător și cu condiţia ca:

  - să fie cunoscută cu exactitate compoziţia amestecului (dacă materialul are o compoziţie care poate varia în limite specificate; pentru evaluare trebuie selectată compoziţia cu cel mai mic punct de aprindere calculat);

  - să fie cunoscută limita inferioară de explozie a fiecărui component  al amestecului (trebuie aplicată o corelaţie adecvată atunci când aceste date sunt extrapolate la alte temperaturi decât condiţiile de testare), precum și o metodă de calculare a limitei inferioare de explozie a amestecului;

  - să fie cunoscută dependenţa de temperatură a presiunii de vapori saturaţi și a coeficientului de activitate pentru fiecare component în forma în care acesta este prezent în amestec;

  - starea lichidă să fie omogenă.

      - O metodă potrivită este descrisă în Gmehling și Rasmussen (Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)). Pentru un amestec care conţine componenţi nonvolatili, pct.  de aprindere se calculează pe baza componenţilor volatili. Se consideră că un component nonvolatil scade doar cu puţin presiunea parţială a solvenţilor, iar pct.  de aprindere calculat este doar cu puţin sub media măsurată.

      - Metode posibile de determinare a pct. ui de aprindere al lichidelor inflamabile sunt enumerate în tabelul 2.6.3.

Tabelul 2.6.3 Metode de determinare a pct. ui de aprindere al lichidelor inflamabile

| Standarde | SM SR EN ISO 1516 – Determinarea punctului de inflamabilitate de tip trece/nu trece. Metoda la echilibru în vas închis. |
| --- | --- |
|  | SM EN ISO 1523 – Determinarea punctului de inflamabilitate – Metoda cu creuzet închisă. |
|  | SM EN ISO 2719 – Determinarea punctului de inflamabilitate – Metoda cu cupă închisă Pensky-Martens cu vas închis. |
|  | SM EN ISO 3679 – Determinarea punctului de inflamabilitate. – Metoda pentru inflamabilitatea de tip trece-nu trece și pentru punctul de inflamabilitate în vas închis la scară mică. |
|  | SM EN ISO 13736 – Determinarea punctului de inflamabilitate. – Metoda Abel cu vas închis. |

Nu este necesar ca lichidele cu un punct de aprindere de peste 35 ° C și de maximum 60 °C să fie clasificate în categoria 3 dacă s-au obţinut rezultate negative la testul susţinut de combustibilitate L.2 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III secţiunea 32.

      - Posibilele metode de determinare a pct. ui inițial de fierbere al lichidelor inflamabile sunt enumerate în tabelul 2.6.4.

Tabelul 2.6.4 Metode de determinare a punctului inițial de fierbere al lichidelor inflamabile

| Standarde | SM EN ISO 3405 – Petrol și produse înrudite din surse naturale sau sintetice. Determinarea caracteristicilor de distilare la presiune atmosferică. |
| --- | --- |
|  | SM EN ISO 3924 – Produse petroliere. Determinarea distribuției în intervalul de distilare. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă |
|  | SM EN ISO 4626 – Lichide organice volatile – Determinarea distribuției în intervalul de utilizare al solvenților organici utilizați ca materii prime |
|  | Metodele de testare a substanțelor chimice aprobate de Guvern |

  - Solide inflamabile

    - Definiţie

      - Solid inflamabil înseamnă un solid care este ușor combustibil sau care poate produce sau contribui la o flacără prin frecare.

Solidele ușor combustibile sunt substanţe sau amestecuri sub formă de pulberi, granule sau paste care sunt periculoase dacă acestea pot fi ușor iniţiate prin contact scurt cu o sursă de iniţiere, precum chibritul și dacă flacăra se răspândește rapid.

    - Criterii de clasificare

      - Substanţele sau amestecurile sub formă de pulberi, granule sau paste (cu excepţia pulberilor metalice sau a aliajelor metalice – a se vedea pct.  2.7.2.2) se clasifică drept solide ușor combustibile atunci când timpul de ardere, la momentul unuia sau a mai multor teste efectuate  în conformitate  cu metoda de testare descrisă în

UN RTDG , Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.2.1, este mai mic de 45 de secunde sau viteza de ardere este mai mare de 2,2 mm/s.

      - Pulberile metalice sau aliajele metalice se clasifică drept solide inflamabile atunci când pot fi aprinse, iar reacţia se propagă pe toată lungimea mostrei (100 mm) în 10 minute sau mai puţin.

      - Un solid inflamabil trebuie clasificat într-una dintre cele două categorii ale acestei clase utilizând metoda N.1 descrisă în UN RTDG, Manualul de teste și criterii subsecţiunea 33.2.1, în conformitate cu tabelul 2.7.1:

Tabelul 2.7.1 Criterii pentru solide inflamabile

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Test privind viteza de ardere Substanţe și amestecuri, altele decât pulberile metalice: - zona umidificată nu oprește focul și - timpul de ardere < 45 secunde sau viteza de ardere > 2,2 mm/s Pulberi metalice timpul de ardere ≤ 5 minute |
| 2 | Test privind viteza de ardere Substanţe și amestecuri, altele decât pulberile metalice: - zona umidificată oprește focul pentru cel puţin 4 minute și - timpul de ardere < 45 secunde sau viteza de ardere > 2,2 mm/s Pulberi metalice Timpul de ardere > 5 minute și ≤ 10 minute |

Nota 1:Testul se efectuează pe substanţa sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul furnizării sau al transportului, aceeași substanţă chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se consideră că aceasta ar putea să îi modifice substanţial performanţa în cursul unui test de clasificare, substanţa se testează și în forma nouă.

Nota 2:Aerosolii nu sunt clasificaţi ca solide inflamabile; a se vedea secţiunea 2.3.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.7.2.

Tabelul 2.7.2 Elemente de etichetare pentru solide inflamabile

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de aver­ tizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H228: Solid inflamabil | H228: Solid infla­ mabil |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P240 P241 P280 | P210 P240 P241 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P370 + P378 | P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare |  |  |

  - Substanţe și amestecuri autoreactive

    - Definiţie

      - Substanţele sau amestecurile autoreactive sunt substanţe sau ames­ tecuri lichide sau solide termic instabile, susceptibile să sufere o puternică descompunere exotermică chiar și în absența oxigenului ( aer). Această definiţie exclude substanţele și amestecurile clasificate în conformitate cu această parte ca fiind explozivi, peroxizi organici sau oxidanţi.

      - Se consideră că o substanţă sau un amestec autoreactiv(ă) deţine proprietăţi explozive atunci când în timpul testelor de laborator preparatul este susceptibilpe să detoneze, să deflagreze rapid sau să prezinte un efect violent la încălzirea în spaţiu închis.

    - Criterii de clasificare

      - Orice substanţă sau amestec autoreactiv(ă) trebuie luat(ă) în considerare pentru clasificare în această clasă ca substanţă sau amestec autoreactiv(ă), cu excepţia cazului în care:

- sunt explozivi, în conformitate cu criteriile de la secţiunea 2.1;

- sunt lichide sau solide oxidante, în conformitate cu criteriile de la punctele 2.13 sau 2.14, cu excepţia faptului că amestecurile de substanţe oxidante care conţin substanţe organice combustibile în proporţie de 5 % sau mai mult se clasifică ca substanţe autoreactive conform procedurii definite la pct.  2.8.2.2;

- sunt peroxizi organici, conform criteriilor de la secţiunea 2.15;

- căldura lor de descompunere este mai mică de 300 J/g; sau

- temperatura lor de descompunere autoaccelerată (SADT) este mai mare de 75 oC pentru un pachet de 50 kg (a se vedea UN RTDG, Manualul de teste și criterii, subsecţiunile 28.1, 28.2,

- 28.3 și tabelul 28.3).

      - Amestecurile de substanţe oxidante care îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanţe oxidante, care conţin substanţe organice combustibile în proporţie de 5 % sau mai mult și care nu îndeplinesc criteriile menționate la pct.  2.8.2.1. literele (a), (c), (d) sau (e) sunt supuse procedurii de clasificare a substanțelor autoreactive;

Un astfel de amestec care prezintă proprietăţile unei substanţe auto­ reactive de tipurile B – F (a se vedea pct.  2.8.2.3) se clasifică ca fiind substanţă autoreactivă.

Dacă testul este efectuat pentru substanţe, amestecuri și articole ambalate, iar ambalajul este modificat, trebuie efectuat încă un test dacă se consideră că modificarea ambalajului va afecta rezultatul testului.

      - Substanţele și amestecurile autoreactive se clasifică într-una din cele șapte categorii de „tipurile A – G” ale acestei clase, conform următoarelor principii:

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care pot detona sau deflagra rapid, astfel cum sunt ambalate, se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL A;

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care deţin proprietăţi explozive și care, astfel cum sunt ambalate, nici nu detonează, nici nu deflagrează rapid, dar sunt susceptibile să sufere o explozie termică în ambalaj se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL B;

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care deţin proprietăţi explozive atunci când substanţele sau amestecurile, astfel cum sunt ambalate, nu pot detona ori deflagra rapid sau nu pot suferi o explozie termică se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL C;

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care la testele de laborator:

  - detonează parţial, nu deflagrează rapid și nu prezintă niciun efect violent la încălzirea în spaţiu închis sau

  - nu detonează deloc, deflagrează lent și nu prezintă niciun efect violent la încălzirea în spaţiu închis sau

  - nu detonează și nu deflagrează deloc și prezintă un efect mediu la încălzirea în spaţiu închis;

se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL D;

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care, la testele de laborator, nici nu detonează, nici nu deflagrează deloc și prezintă un efect redus sau nul la încălzirea în spaţiu închis se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL E;

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care, la testele de laborator, nici nu detonează în cavitaţie, nici nu deflagrează deloc și prezintă doar un efect redus sau nul la încălzirea în spaţiu închis, precum și o putere de explozie redusă sau nulă se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL F.

- orice substanţe sau amestecuri autoreactive care, la testele de laborator, nici nu detonează în cavitaţie, nici nu deflagrează deloc și nu prezintă niciun efect la încălzirea în spaţiu închis și nicio putere de explozie, cu condiţia să fie stabile termic (SADT să fie între 60 oC și 75 oC pentru un ambalaj de 50 de kg), și, pentru amestecurile lichide, să fie utilizat pentru desensibilizare un diluant cu un punct de fierbere nu mai scăzut de 150 oC, se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL G. Dacă amestecurile nu sunt stabile termic sau dacă pentru desensibilizare este utilizat un diluant cu un punct de fierbere mai mic de 150 oC, atunci amestecurile se definesc ca fiind substanţe autoreactive de TIPUL F.

Dacă testul se referă la substanţe, amestecuri și articole ambalate, iar ambalajul este modificat, trebuie efectuat încă un test dacă se consideră că modificarea ambalajului va afecta rezultatul testului.

      - Criterii pentru controlul temperaturii

Substanţele autoreactive trebuie supuse controlului de temperatură în cazul în care SADT este mai mică sau egală cu 55 oC. Metodele de testare pentru determinarea SADT, precum și derivarea temperaturii de reglare și a temperaturii critice sunt precizate în

UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea II secţiunea 28. Testul selectat trebuie realizat în condiţii adaptate ambalajului, în ceea ce privește dimensiunile și materialul.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.8.1.

Tabelul 2.8.1 Elemente de etichetare pentru substanţe și amestecuri autoreactive

| Clasificare | Tipul A | Tipul B | Tipurile C și D | Tipurile E și F | Tipul G (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |  | Nu există elemente de etichetare alocate acestei categorii de pericol |
| Cuvânt de aver­ tizare | Pericol | Pericol | Pericol | Atenţie |  |
| Frază de pericol | H240: Pericol de explozie în caz de încălzire | H241: Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire | H242: Pericol de incendiu în caz de încălzire | H242: Pericol de incendiu în caz de încălzire |  |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 |  |
| Frază de precauţie Inter­ venţie | P370 + P372 + P380 + P373 | !P370 + P380 + P375 [+ P378] (2) | P370 + P378 | P370 + P378 |  |
| Frază de precauţie Depo­ zitare | P403 P411 P420 | P403 P411 P420 | P403 P411 P420 | P403 P411 P420 |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 | P501 |  |

- Tipul G nu are alocate elemente de comunicare privind pericolul dar ar trebui să fie luat în considerare pentru proprietăţi care aparţin altor clase de pericol.

- A se vedea introducerea la anexa IV pentru detalii cu privire la utilizarea parantezelor pătrate.

Nu există elemente de comunicare a pericolelor pentru Tipul G, dar se consideră, în ceea ce privește proprietăţile sale, că aparţine celorlalte clase de pericol.

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Proprietăţile substanţelor sau amestecurilor autoreactive care sunt decisive pentru clasificarea acestora trebuie determinate în mod experimental. Clasificarea unei substanţe autoreactive sau a unui amestec autoreactiv trebuie efectuată în conformitate cu seriile de teste A – H descrise în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea II. Procedura de clasificare este descrisă în figura 2.8.1.

      - Nu e necesar să fie aplicate procedurile de clasificare pentru substanţe sau amestecuri autoreactive dacă:

- nu este prezentă în moleculă nicio grupă chimică asociată unor explozivi sau unor proprietăţi autoreactive. Exemple de astfel de grupe sunt date în tabelele A6.1 și A6.2 din apendicele 6 la UN RTDG , Manualul de teste și criterii; sau

- pentru o singură substanţă organică sau un amestec omogen de substanţe organice, SADT estimată pentru un ambalaj de 50 de kg este mai mare de 75 oC sau energia de descompunere exotermică este mai mică de 300 J/g. Temperatura de declanșare și energia de descompunere pot fi estimate utilizându o tehnică calorimetrică corespunzătoare (a se vedea UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea II subsecţiunea 20.3.3.3).

Figura 2.8.1 Substanţe și amestecuri autoreactive

  - Lichide piroforice

    - Definiţie

Lichid piroforic înseamnă o substanţă sau un amestec lichid(ă) care, chiar și în cantități mici, este susceptibil(ă) să se aprindă în timp de cinci minute după ce intră în contact cu aerul.

    - Criterii de clasificare

      - Lichidele piroforice se clasifică într-o singură categorie a acestei clase, utilizându testul N.3 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.3.1.5, în conformitate cu tabelul 2.9.1:

Tabelul 2.9.1 Criterii pentru lichide piroforice

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Lichidul se aprinde în timp de 5 minute dacă este vărsat peste un agent purtător inert și expus la aer ori aprinde sau carbonizează o hârtie filtru la contactul cu aerul în 5 minute. |

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.9.2.

Tabelul 2.9.2 Elemente de etichetare pentru lichide piroforice

| Clasificare | Categoria 1 |
| --- | --- |
| Pictograma GHS |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol |
| Frază de pericol | H250: Se aprinde spontan în contact cu aerul |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P222 P231 + P232 P233 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P302 + P334 P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |
| Frază de precauţie Eliminare |  |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Procedura de clasificare pentru lichidele piroforice nu trebuie aplicată dacă experienţa dobândită în activităţile de producţie și manipulare indică faptul că substanţa sau amestecul nu se aprinde spontan în contact cu aerul la temperaturi normale [adică, substanţa este cunoscută ca fiind stabilă la temperatura camerei pe perioade lungi de timp (zile)].

  - Solide piroforice

    - Definiţie

Solid piroforic înseamnă o substanţă solidă sau un amestec solid(ă) care, chiar în cantităţi mici, este susceptibil(ă) să se aprindă în timp de cinci minute după ce intră în contact cu aerul.

    - Criterii de clasificare

      - Solidele piroforice se clasifică într-o singură categorie a acestei clase utilizându-se testul N.2 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.3.1.4, în conformitate cu tabelul 2.10.1:

Tabelul 2.10.1 Criterii pentru solide piroforice

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Substanţa solidă se aprinde în timp de 5 minute de la contactul cu aerul. |

Notă:Testul trebuie efectuat pe substanţa sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul furnizării sau al transportului, aceeași substanţă chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se consideră că aceasta ar putea să îi modifice substanţial comportamentul în cursul unui test de clasificare, substanţa se testează și în forma nouă.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.10.2.

Tabelul 2.10.2 Elemente de etichetare pentru solide piroforice

| Clasificare | Categoria 1 |
| --- | --- |
| Pictograma GHS |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol |
| Frază de pericol | H250: Se aprinde spontan în contact cu aerul |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P222 P231 + P232 P233 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P302 + P335 + P334 P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |
| Frază de precauţie Eliminare |  |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Nu este necesar să fie aplicată procedura de clasificare pentru solidele piroforice dacă experienţa dobândită în activităţile de producţie și manipulare indică faptul că substanţa sau amestecul nu se aprinde spontan în contact cu aerul la temperaturi normale [adică, substanţa este cunoscută ca fiind stabilă la temperatura camerei pe perioade lungi de timp (zile)].

  - Substanţe sau amestecuri care se autoîncălzesc

    - Definiţie

      - O substanţă sau un amestec care se autoîncălzește este o substanţă sau un amestec lichid(ă) ori solid(ă), altul/alta decât un lichid sau solid piroforic, care prin reacţie cu aerul și fără aport de energie, este susceptibil(ă) de autoîncălzire; această substanţă sau acest amestec diferă de un lichid sau solid piroforic prin aceea că se aprinde numai în cantităţi mari (kilograme) și după perioade lungi de timp (ore sau zile).

      - Autoîncălzirea unei substanţe sau a unui amestec este un proces prin care reacţia progresivă a acelei substanţe sau a acelui amestec cu oxigenul (din aer) generează căldură. Dacă rata de producere a căldurii depășește rata de pierdere a căldurii, atunci temperatura substanţei sau a amestecului va crește și, după o perioadă prealabilă de inducţie, poate provoca autoaprindere și combustie.

    - Criterii de clasificare

      - O substanţă sau un amestec se clasifică drept substanţă sau amestec care se autoîncălzește din această clasă dacă la testele efectuate în conformitate cu metoda de testare stabilită în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.3.1.6:

- se obţine un rezultat pozitiv utilizând o mostră de 25 mm3 la 140 oC;

- se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat negativ la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 120 oC, iar substanţa sau amestecul trebuie ambalat(ă) în ambalaje cu un volum mai mare de 3 m3;

- se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat negativ la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 100 oC, iar substanţa sau amestecul trebuie ambalat(ă) în ambalaje cu un volum mai mare de 450 litri;

- se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 100 oC.

      - O substanţă sau un amestec care se autoîncălzește se clasifică într-una din cele două categorii ale acestei clase dacă, la testul efectuat în conformitate cu metoda de testare N.4 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.3.1.6, rezultatele îndeplinesc criteriile conform tabelului 2.11.1:

Tabelul 2.11.1 Criterii pentru substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Se obţine un rezultat pozitiv la un test utilizându o mostră de 25 mm3 la 140 oC |
| 2 | - Se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat negativ la un test în care se utilizează o mostră de 25 mm3 la 140 oC, iar substanţa sau amestecul trebuie ambalate în ambalaje cu un volum mai mare de 3 m3; sau - Se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat negativ la un test în care se utilizează o mostră de 25 mm3 la 140 oC, se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 120 oC, iar substanţa sau amestecul trebuie ambalate în ambalaje cu un volum mai mare de 450 de litri; sau - Se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat negativ la un test în care se utilizează o mostră de 25 mm3 la 140 oC și se obţine un rezultat pozitiv la un test în care se utilizează o mostră de 100 mm3 la 100 oC. |

Notă: Testul trebuie efectuat pe substanţa sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul furnizării sau al transportului, aceeași substanţă chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se consideră că aceasta ar putea să îi modifice substanţial comportamentul în cursul unui test de clasificare, substanţa se testează și în forma nouă.

      - Substanţele și amestecurile cu o temperatură de combustie spontană mai mare de 50 oC pentru un volum de 27 m3 nu pot fi clasificate ca fiind substanţe sau amestecuri care se autoîncălzesc.

      - Substanţele sau amestecurile cu o temperatură de aprindere spontană mai mare de 50 oC pentru un volum de 450 de litri nu pot fi încadrate în categoria 1 din această clasă.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.11.2.

Tabelul 2.11.2 Elemente de etichetare pentru substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de aver­ tizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H251: Se autoîncăl­ zește; pericol de aprindere | H252: Se autoîncăl­ zește, în cantităţi mari; pericol de aprindere |
| Frază de precauţie Prevenire | P235 P280 | P235 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie |  |  |
| Frază de precauţie Depozitare | P407 P413 P420 | P407 P413 P420 |
| Frază de precauţie Eliminare |  |  |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Pentru scheme detaliate ale logicii de luare a deciziei cu privire la clasificare și testele necesare pentru determinarea diferitelor categorii, a se vedea figura 2.11.1.

      - Nu e necesar să fie aplicată procedura de clasificare pentru substanţele sau amestecurile care se autoîncălzesc dacă rezultatele unui test de screening pot fi corelate corespunzător cu testul de clasificare, aplicându o marjă de siguranţă adecvată. Exemple de teste de screening:

- testul Grewer Oven (Ghidul VDI 2263, partea 1, 1990, Metode de testare pentru determinarea caracteristicilor de siguranţă ale pulberilor) cu o temperatură inițială de 80K peste temperatura de referinţă pentru un volum de 1 litru;

- testul de screening al pulberii în vrac [Gibson, N. Harper, D.J. Rogers, R. Evaluarea pericolelor de incendiu și explozie la operaţiunile de uscare a pulberilor, Plant Operations Progress, 4 (3), 181-189, 1985] cu o temperatură inițială de 60 K peste temperatura de referinţă pentru un volum de 1 litru.

Figura 2.11.1. Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc

  - Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze infla­ mabile

    - Definiţie

Substanţe sau amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze infla­ mabile înseamnă substanţe sau amestecuri solide sau lichide care, prin interacţiune cu apa, sunt susceptibile să devină inflamabile spontan sau să producă gaze inflamabile în cantităţi periculoase.

    - Criterii de clasificare

      - O substanţă sau un amestec care, în contact cu apa, emite gaze inflamabile, trebuie clasificat(ă) într-una din cele trei categorii ale acestei clase, utilizându-se testul N. 5 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 33.4.1.4, în conformitate cu tabelul 2.12.1:

Tabelul 2.12.1 Criteriile pentru substanţele și amestecurile care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Orice substanţă sau amestec care reacţionează puternic cu apa la temperaturi ambientale și demonstrează în general o tendinţă a gazului produs de a se aprinde spontan sau care reacţionează imediat cu apa la tempe­ raturi ambientale astfel încât viteza de evoluţie a gazului inflamabil este egală cu sau mai mare de 10 litri pe kilogram de substanţă în decursul unui minut. |
| 2 | Orice substanţă sau amestec care reacţionează ușor cu apa la temperaturi ambientale astfel încât viteza maximă de evoluţie a gazului inflamabil este egală cu sau mai mare de 20 de litri pe kilogram de substanţă pe oră și care nu îndeplinește criteriile pentru categoria 1. |
| 3 | Orice substanţă sau amestec care reacţionează lent cu apa la temperaturi ambientale astfel încât viteza maximă de evoluţie a gazului inflamabil este mai mare de 1 litru pe kilogram de substanţă pe oră și care nu îndeplinește criteriile pentru categoriile 1 și 2. |

Notă: Testul se efectuează pe substanţa sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul furnizării sau al transportului, aceeași substanţă chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se consideră că acest lucru ar putea să îi modifice substanţial performanţa în cursul unui test de clasificare, substanţa se testează și în forma nouă.

      - O substanţă sau un amestec se clasifică ca substanţă sau amestec care, în contact cu apa, emite gaze inflamabile dacă are loc o aprindere spontană în orice fază a procedurii de testare.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.12.2.

Tabelul 2.12.2 Elemente de etichetare pentru substanţe sau amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Atenție |
| Frază de pericol | H260: În contact cu apa emite gaze inflamabile care se pot aprinde spontan | H261: În contact cu apa emite gaze inflamabile | H261: În contact cu apa emite gaze inflamabile |
| Frază de precauţie Prevenire | P223 P231 + P232 P280 | P223 P231 + P232 P280 | P231 + P232 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P302 + P335 + P334 P370 + P378 | P302 + P335 + P334 P370 + P378 | P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare | P402 + P404 | P402 + P404 | P402 + P404 |
| Frază precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Nu este necesar să fie aplicată procedura de clasificare pentru această clasă dacă:

- structura chimică a substanţei sau a amestecului nu conţine metale sau metaloide; sau

- experienţa dobândită în activităţile de producție și manipulare arată că substanţa sau amestecul nu intră în reacţie cu apa, de exemplu substanţa este fabricată cu apă sau spălată cu apă; sau

- substanţa sau amestecul este cunoscut(ă) ca fiind solubil(ă) în apă, formând un amestec stabil.

  - Lichide oxidante

    - Definiţie

Lichid oxidant înseamnă o substanţă lichidă sau un amestec lichid care, deși ca atare nu este necesar să fie combustibil, poate, în general, prin cedarea oxigenului, să provoace sau să contribuie la combustia unui alt material.

    - Criterii de clasificare

      - Lichidele oxidante se clasifică într-una din cele trei categorii ale acestei clase, utilizându testul O.2 din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 34.4.2, în conformitate cu tabelul 2.13.1:

Tabelul 2.13.1 Criterii pentru lichide oxidante

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în amestec 1:1, în masă, de substanţă (sau amestec) și celuloză, se aprinde spontan; sau timpul mediu de creștere a presiunii unui amestec 1:1, în masă, de substanţă (sau amestec) și celuloză este mai mic decât cel al unui amestec 1:1, în masă, 50 % acid percloric și celuloză. |
| 2 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în amestec 1:1, în masă, de substanţă (sau amestec) și celuloză, manifestă un timp mediu de creștere a presiunii mai mic decât sau egal cu timpul mediu de creștere a presiunii unui amestec 1:1, în masă, 40 % clorură de sodiu apoasă și celuloză și nu îndeplinește criteriile pentru categoria 1. |
| 3 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în amestec 1:1, în masă, de substanţă (sau amestec) și celuloză, manifestă un timp mediu de creștere a presiunii mai mic decât sau egal cu timpul mediu de creștere a presiunii unui amestec 1:1, în masă, 65 % soluţie apoasă de acid azotic și celuloză; și nu îndeplinește criteriile pentru categoriile 1 și 2. |

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.13.2.

Tabelul 2.13.2 Elemente de etichetare pentru lichide oxidante

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H271: Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic | H272: Poate agrava un incendiu; oxidant | H272: Poate agrava un incendiu; oxidant |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P220 P280 P283 | P210 P220 P280 | P210 P220 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378 | P370 + P378 | P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare | P420 |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Pentru substanţele sau amestecurile organice, procedura de clasi­ ficare pentru această clasă nu se aplică dacă:

- substanţa sau amestecul nu conţine oxigen, fluor sau clor; sau

- substanţa sau amestecul conţine oxigen, fluor sau clor și aceste elemente sunt legate chimic numai de carbon sau hidrogen.

      - Pentru substanţele sau amestecurile anorganice, procedura de clasi­ ficare pentru această clasă nu se aplică dacă acestea nu conţin atomi de oxigen sau halogen.

      - În eventualitatea unei divergenţe între rezultatele testelor și expe­ rienţa dobândită în manipularea și utilizarea substanţelor sau ames­ tecurilor, care arată că acestea sunt oxidante, raţionamentele bazate pe această experienţă vor avea prioritate faţă de rezultatele testelor.

      - În cazurile în care substanţele sau amestecurile generează o creștere a presiunii (prea mare sau prea mică) din cauza unor reacţii chimice care nu caracterizează proprietăţile oxidante ale substanţei sau amestecului, testul descris în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 34.4.2, se repetă cu o substanţă inertă, de exemplu diatomit (kieselguhr), în locul celulozei, pentru a clarifica natura reacţiei și a verifica posibilitatea unui rezultat fals pozitiv.

  - Solide oxidante

    - Definiţie

Solid oxidant înseamnă o substanţă solidă sau un amestec solid care, deși nu este combustibil ca atare, poate, în general, prin cedarea oxigenului, să provoace sau să contribuie la combustia unui alt material.

    - Criterii de clasificare

      - Un solid oxidant se clasifică într-una dintre cele trei categorii ale acestei clase utilizând testul O.1 din subsecțiunea 34.4.1 din partea III sau testul O.3 din subsecţiunea 34.4.3 din partea III din UN RTDG, Manualul de teste și criterii, în conformitate cu tabelul 2.14.1.

Tabelul 2.14.1 Criterii pentru solide oxidante

| Categorie | Criterii utilizând testul O.1 | Criterii utilizând testul O.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/celuloză (în masă), manifestă un timp mediu de ardere mai mic decât timpul mediu de ardere al unui amestec de 3:2 (în masă) de bromat de potasiu și celuloză. | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/ celuloză (în masă), manifestă o rată medie de ardere mai mare decât rata medie de ardere al unui amestec de 3:1 (în masă) de peroxid de calciu și celuloză. |
| 2 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/celuloză (în masă), prezintă un timp mediu de ardere mai mic sau egal cu timpul mediu de ardere al unui amestec de 2:3 (în masă) de bromat de potasiu și celuloză, iar criteriile pentru categoria 1 nu sunt îndeplinite. | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/celuloză (în masă) prezintă o rată medie de ardere egală cu sau mai mare decât rata medie de ardere a unui amestec de 1:1 (în masă) de peroxid de calciu și celuloză, iar criteriile pentru categoria 1 nu sunt îndeplinite. |
| 3 | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/celuloză (în masă), prezintă un timp mediu de ardere egal sau mai mic decât timpul mediu de ardere al unui amestec de 3:7 (în masă) de bromat de potasiu și celuloză, iar criteriile pentru categoriile 1 și 2 nu sunt îndeplinite. | Orice substanţă sau amestec care, testat(ă) în raport de 4:1 sau 1:1 mostră/celuloză (în masă) prezintă o rată medie de ardere egală cu sau mai mare decât rata medie de ardere a unui amestec de 1:2 (în masă) de peroxid de calciu și celuloză, iar criteriile pentru categoriile 1 și 2 nu sunt îndeplinite. |

Nota 1:Unele solide oxidante prezintă de asemenea pericole de explozie în anumite condiţii (atunci când sunt depozitate în cantităţi mari). Unele tipuri de azotat de amoniu pot da naștere unui pericol de explozie în condiţii extreme, iar „Testul de rezistenţă la detonare” [Codul IMSBC (Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac, OMI), apendicele 2, secţiunea 5] poate fi utilizat pentru a evalua acest pericol. Informaţii adecvate sunt furnizate în FDS.

Nota 2: Testul trebuie efectuat pe substanţa sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul furnizării sau al transportului, aceeași substanţă chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se consideră că aceasta ar putea să îi modifice substanţial performanţa în cursul unui test de clasificare, substanţa se testează și în forma nouă.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.14.2.

Tabelul 2.14.2 Elemente de etichetare pentru solide oxidante

|  | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |
| Cuvânt de aver tizare | Pericol | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H271: Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic | H272: Poate agrava un incendiu; oxidant | H272: Poate agrava un incendiu; oxidant |
| Frază precauţie Prevenire | P210 P220 P280 P283 | P210 P220 P280 | P210 P220 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378 | P370 + P378 | P370 + P378 |
| Frază de precauţie Depozitare | P420 |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Pentru substanţele sau amestecurile organice, procedura de clasi­ ficare pentru această clasă nu se aplică dacă:

        - substanţa sau amestecul nu conţine oxigen, fluor sau clor; sau

        - substanţa sau amestecul conţine oxigen, fluor sau clor și aceste elemente sunt legate chimic numai de carbon sau hidrogen.

      - Pentru substanţele sau amestecurile anorganice, procedura de clasi­ ficare pentru această clasă nu se aplică dacă acestea nu conţin atomi de oxigen sau halogen.

      - În eventualitatea unei divergenţe între rezultatele testelor și expe­ rienţa dobândită în manipularea și utilizarea substanţelor sau ames­ tecurilor, care arată că acestea sunt oxidante, raţionamentele bazate pe această experienţă au prioritate faţă de rezultatele testelor.

  - Peroxizi organici

    - Definiţie

      - Peroxid organic înseamnă o substanţă organică lichidă sau solidă care conţine structura bivalentă „-O-O-” și poate fi considerată ca derivat al peroxidului de hidrogen, în care unul sau ambii atomi de hidrogen au fost înlocuiţi cu radicali organici. Termenul peroxid organic include amestecuri (preparate) cu peroxizi organici care conţin cel puţin un peroxid organic. Peroxizii organici sunt substanţe sau ames­

tecuri instabile termic care pot suferi o descompunere exotermică autoaccelerată. În plus, pot prezenta una sau mai multe din proprietăţile următoare:

(i)  sunt susceptibile de descompunere explozivă;

(ii) ard cu rapiditate;

(iii) sunt sensibile la impact sau fricţiune;

(iv) reacţionează periculos cu alte substanţe.

2.15.1.2.	Se consideră că un peroxid organic deţine proprietăţi explozive atunci când la testele de laborator amestecul (preparatul) este susceptibil să detoneze, să deflagreze rapid sau să prezente un efect violent la încălzirea în spaţiu închis.

2.15.2.	Criterii de clasificare

2.15.2.1.	Orice peroxid organic trebuie luat în considerare pentru clasificare în această clasă, cu excepţia cazului în care conţine:

(a) nu mai mult de 1,0 % oxigen disponibil din peroxizii organici

atunci când conţine nu mai mult de 1,0 % peroxid de hidrogen; sau

(b) nu mai mult de 0,5 % oxigen disponibil din peroxizii organici atunci când conţine mai mult de 1,0 % dar nu mai mult de 7,0 % peroxid de hidrogen.

Notă:

Conţinutul de oxigen disponibil ( %) al unui amestec de peroxid de oxigen este dat de formula:

unde:

ni = numărul de grupe peroxidice pe molecula de peroxid organic i;

ci = concentraţia ( % în masă) peroxidului organic i;

mi = masa moleculară a peroxidului organic i.

      - Peroxizii organici se clasifică într-una din cele șapte categorii de

„Tipurile A-G” ale acestei clase, în conformitate cu următoarele principii:

        - orice peroxid organic care, astfel cum este ambalat, poate detona sau deflagra rapid se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL A;

        - orice peroxid organic care deţine proprietăţi explozive și care, astfel cum este ambalat, nici nu detonează, nici nu deflagrează rapid, dar este susceptibil să sufere o explozie termică în ambalajul respectiv se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL B;

        - orice peroxid organic care deţine proprietăţi explozive atunci când substanţa sau amestecul, astfel cum este ambalat(ă), nu poate detona sau deflagra rapid și nici nu poate suferi o explozie termică se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL C;

        - Orice peroxid organic care la testele de laborator:

          - detonează parţial, nu deflagrează rapid și nu prezintă niciun efect violent la încălzirea în spaţiu închis; sau

          - nu detonează deloc, deflagrează lent și nu prezintă niciun efect violent la încălzirea în spaţiu închis; sau

          - nici nu detonează, nici nu deflagrează deloc și prezintă un efect mediu la încălzirea în spaţiu închis;

se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL D;

        - orice peroxid organic care, la testele de laborator, nici nu deto­ nează, nici nu deflagrează deloc și prezintă un efect redus sau nul la încălzirea în spaţiu închis se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL E;

        - orice peroxid organic care, la testele de laborator, nici nu detonează în cavitaţie, nici nu deflagrează deloc și prezintă doar un efect redus sau nul la încălzirea în spaţiu închis, precum și o putere de explozie redusă sau nulă se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL F;

- orice peroxid organic care, la testele de laborator, nici nu detonează în cavitaţie, nici nu deflagrează deloc și nu prezintă niciun efect la încălzirea în spaţiu închis și nicio putere de explozie, cu condiţia să fie stabil termic, adică SADT să fie de 60 oC sau mai mare pentru un ambalaj de 50 de kg (A se vedea UN RTDG, Manualul de teste și criterii, subsecţiunile 28.1, 28.2, 28.3 și tabelul 28.3), iar, pentru amestecurile lichide, să fie utilizat pentru desensibilizare un diluant cu un punct de fierbere nu mai scăzut de 150 oC, se definește ca fiind peroxid organic de TIPUL G. Dacă peroxizii organici nu sunt stabili termic sau dacă pentru desensibilizare este utilizat un diluant cu un punct de fierbere mai mic de 150 oC, atunci peroxizii organici se definesc ca fiind peroxizi organici de TIPUL F.

Dacă testul se efectuează cu un peroxid organic ambalat, iar ambalajul este modificat, se efectuează un test suplimentar dacă se consideră că modificarea ambalajului va afecta rezultatul testului.

      - Criterii pentru controlul temperaturii

Este necesar ca următorii peroxizi organici să fie supuși controlului temperaturii:

        - peroxizi organici de tipurile B și C cu o SADT ≤ 50o C;

        - peroxizi organici de tipul D care prezintă un efect mediu la încălzirea în spaţiu închis (Așa cum sunt determinaţi prin seria de teste E prevăzută în UN RTDG, Manualul de teste și criterii, partea II) cu o SADT ≤ 50 oC sau care prezintă un efect redus sau nici un efect la încălzirea în spaţiu închis cu o SADT ≤ 45 oC; și

        - peroxizi organici de tipurile E și F cu o SADT ≤ 45 oC.

Metodele de testare pentru determinarea SADT, precum și derivarea temperaturii de reglare și a temperaturii critice sunt date în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea

II secţiunea 28. Testul selectat se realizează în condiţii adaptate ambalajului, în ceea ce privește dimensiunile și materialul.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.15.1.

Tabelul 2.15.1 Elemente de etichetare pentru peroxizi organici

| Clasificare | Tipul A | Tipul B | Tipul C și D | Tipul E și F | Tipul G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |  | Nu există elemente de etichetare alocate acestei categorii de pericol |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol | Pericol | Atenţie |  |
| Frază de pericol | H240: Pericol de explozie în caz de încălzire | H241: Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire | H242: Pericol de incendiu în caz de încălzire | H242: Pericol de incendiu în caz de încălzire |  |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 | P210 P234 P235 P240 P280 |  |
| Frază de precauţie Inter­ venţie | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P380 + P375 [+ P378] (1) | P370 + P378 | P370 + P378 |  |
| Frază de precauţie Depo­ zitare | P403 P410 P411 P420 | P403 P410 P411 P420 | P403 P410 P411 P420 | P403 P410 P411 P420 |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 | P501 |  |

- A se vedea introducerea la anexa IV pentru detalii cu privire la utilizarea parantezelor pătrate.

Nu există elemente de comunicare a pericolelor pentru Tipul G, dar se consideră, în ceea ce privește proprietăţile sale, că aparţine celorlalte clase de pericol.

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

      - Peroxizii organici sunt clasificaţi prin definiţie pe baza structurii lor chimice și a conţinutului de oxigen și peroxid de hidrogen disponibil din amestec (a se vedea pct.  2.15.2.1). Proprietăţile peroxizilor organici care sunt necesare pentru clasificarea acestora  se determină experimental. Clasificarea peroxizilor organici se efec­ tuează conform seriei de teste de la A la H descrise în UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea II. Procedura de clasificare este descrisă în figura 2.15.1.

      - Amestecurile de peroxizi organici deja clasificaţi pot fi clasificate ca fiind același tip de peroxid organic ca cel al componentului celui mai periculos. Cu toate acestea, deoarece doi componenţi stabili pot forma un amestec mai puţin stabil termic, se determină SADT a amestecului.

Notă: Suma elementelor individuale poate fi mai periculoasă decât componenţii individuali.

Figura 2.15.1 Peroxizi organici

  - Corozive pentru metale

    - Definiţie

O substanţă sau un amestec care este coroziv(ă) pentru metale înseamnă o substanţă sau un amestec care, prin acţiune chimică, poate deteriora substanţial sau chiar distruge metale.

    - Criterii de clasificare

      - O substanţă sau un amestec care este coroziv(ă) pentru metale se clasifică într-o singură categorie a acestei clase, utilizând testul din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 37.4, în conformitate cu tabelul 2.16.1:

Tabelul 2.16.1 Criterii pentru substanţe și amestecuri corozive pentru metale

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Viteză de corodare a suprafeţelor de oţel sau aluminiu care depășește 6,25 mm pe an la o temperatură de testare de 55 oC, atunci când testele au loc pe ambele materiale. |

Notă: Dacă un test iniţial pe oţel sau aluminiu arată că substanţa sau amestecul supus(ă) testului este coroziv(ă), testul de verificare ulterioară pe celălalt material nu este necesar.

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.16.2.

Tabelul 2.16.2 Elemente de etichetare pentru substanţe și amestecuri corozive pentru metale

| Clasificare | Categoria 1 |
| --- | --- |
| Pictograma GHS |  |
| Cuvânt de avertizare | Atenţie |
| Frază de pericol | H290: Poate fi coroziv pentru metale |
| Frază de precauţie Prevenire | P234 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P390 |
| Frază de precauţie Depozitare | P406 |
| Frază de precauţie Eliminare |  |

Notă: Dacă o substanţă sau un amestec este clasificat(ă) drept coroziv(ă) pentru metale dar necoroziv(ă) pentru piele și/sau ochi, se utilizează dispozițiile de etichetare stabilite în secțiunea 1.3.6.

2.16.4.	Consideraţii suplimentare privind clasificarea

2.16.4.1.	Viteza de corodare poate fi măsurată în conformitate cu metoda de testare din UN RTDG, Manualul de teste și criterii partea III subsecţiunea 37.4. Eșantionul care urmează a fi utilizat pentru test trebuie alcătuit din următoarele materiale:

(a) în scopul testării oţelului, tipurile de oţel

- S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2),

- S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), SM ISO 3574 cu modificările și completările ulterioare, Unified Numbering System (UNS) G 10200, sau SAE 1020;

(b) în scopul testării aluminiului: tipurile neplacate 7075-T6 sau AZ5GU-T6.

  - Explozivi desensibilizaţi

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Explozivii desensibilizaţi sunt substanţe sau amestecuri explozive sub formă solidă sau lichidă, care sunt flegmatizate pentru a li se suprima proprietăţile explozive, astfel încât acestea să nu explodeze în masă și să nu ardă prea rapid și, prin urmare, pot fi exceptate de la clasa de pericol „Explozivi” (a se vedea, de asemenea, pct.  3 din secţiunea 2.1.4.1)

      - Clasa de explozivi desensibilizaţi cuprinde:

        - Explozivi desensibilizaţi solizi: substanţele sau amestecurile explozive, care sunt umidificate cu apă ori cu alcooli sau sunt diluate cu alte substanţe, pentru a forma un amestec solid omogen în scopul de a se suprima proprietăţile explozive.

NOTĂ: Aceasta include desensibilizarea obţinută prin formarea hidraţilor de substanţe.

        - Explozivi desensibilizaţi lichizi: substanţe sau amestecuri explozive, care sunt dizolvate sau se află în suspensie în apă sau în alte substanţe lichide, pentru a obţine un amestec lichid omogen în scopul de a suprima proprietăţile explozive ale acestora.

    - Criterii de clasificare

      - Orice exploziv aflat într-o stare desensibilizată este considerat în această clasă, cu excepţia cazului în care, în această stare:

        - se intenţionează producerea unui efect practic exploziv sau pirotehnic;

        - prezintă un risc de explozie în masă, conform seriei de teste 6 (a) sau 6 (b) sau o rată de ardere corectată în conformitate cu testul privind viteza de ardere descris în partea V, subsecţiunea 51.4 din UN RTDG Manualul de teste și criterii, care este mai mare de 1 200 kg/min; sau

        - energia de descompunere exotermică este mai mică de 300 J/g.

NOTA 1: Substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriul (a) sau (b) în starea lor desensibilizată trebuie clasificate drept explozivi (a se vedea secţiunea 2.1). Substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriul (c) pot să se încadreze în alte clase de pericol fizic.

NOTA 2: Energia exotermică de descompunere poate fi estimată utilizând o tehnică calorimetrică corespunzătoare (a se vedea secţiunea 20, subsecţiunea 20.3.3.3 din Partea II a UN RTDG Manualului de teste și criterii).

      - Explozivii desensibilizaţi sunt clasificaţi și ambalaţi pentru a fi furnizați și utilizaţi într-una dintre cele patru categorii ale acestei clase, în funcţie de rata de ardere corectată (Ac) folosind testul „viteză de ardere (foc exterior)” descris în partea V subsecţiunea 51.4 din Manualul de teste și criterii UN RTDG, în conformitate cu tabelul 2.17.1:

Tabelul 2.17.1 Criterii pentru explozivii desensibilizaţi

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| 1 | Explozivi desensibilizaţi cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de 300 kg/min, dar de cel mult 1 200 kg/min |
| 2 | Explozivi desensibilizaţi cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de 140 kg/min, dar mai mică de 300 kg/min |
| 3 | Explozivi desensibilizaţi cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de 60 kg/min, dar mai mică de 140 kg/min |
| 4 | Explozivi desensibilizaţi cu o viteză de ardere corectată (AC) mai mică de 60 kg/min |

Nota 1: Explozivii desensibilizați trebuie să fie pregătiți astfel încât să rămână omogeni și să nu se separe în timpul depozitării și al manipulării în condiții normale, în special în cazul în care sunt desensibilizaţi prin umidificare. Producătorul/furnizorul va furniza informații în fișa cu date de securitate cu privire la durata de conservare și instrucţiunile de verificare a desensibilizării. În anumite condiții, conținutul agentului de desensibilizare (de exemplu, flegmatizator, agent de umidificare sau tratament) poate scădea în timpul furnizării și al utilizării și, prin urmare, potenţialul de pericol al explozivului desensibilizat poate crește. În plus, fișa cu date de securitate include sfaturi pentru evitarea intensificării focului, a exploziei sau a proiectării în cazul în care substanţa sau amestecul nu este suficient desensibilizat(ă).

Nota 2: Proprietăţile explozive ale explozivilor desensibilizaţi se determină prin seria de teste 2 din UN RTDG Manualul de teste și criterii și se comunică în fișa cu date de securitate.

Nota 3: În scopul stocării, furnizării și al utilizării, explozivii desensibilizați nu se încadrează, în mod adițional, în domeniul de aplicare al secţiunii 2.1 (explozivi), 2.6 (lichide inflamabile) și 2.7 (solide inflamabile).

    - Comunicarea pericolelor

Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.17.2.

Tabelul 2.17.2 Elemente de etichetare pentru explozivi desensibilizaţi

|  | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograma GHS |  |  |  |  |
| Cuvântul de avertizare | Pericol | Pericol | Atenție | Atenție |
| Frază de pericol | H206 Pericol de incendiu, detonare sau de proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibi­ lizare | H207 Pericol de incendiu sau de proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibi­ lizare | H207 Pericol de incendiu sau de proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibi­ lizare | H208: Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibi­ lizare |
| Frază de precauţie Prevenire | P210 P212 P230 P233 P280 | P210 P212 P230 P233 P280 | P210 P212 P230 P233 P280 | P210 P212 P230 P233 P280 |
| Frază de precauţie Inter­ venţie | P370 + P380 + P375 | P370 + P380 + P375 | P370 + P380 + P375 | P371 + P380 + P375 |
| Frază de precauţie Depo­ zitare | P401 | P401 | P401 | P401 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

Figura 2.17.1. Explozivi desensibilizaţi

      - Procedura de clasificare pentru explozivi desensibilizaţi nu se aplică dacă:

        - substanţele sau amestecurile nu conţin explozivi conform crite­ riilor prevăzute în secţiunea 2.1; sau

        - energia exotermică de descompunere este mai mică de 300 J/g.

      - Energia exotermică de descompunere se determină utilizând explozivul deja desensibilizat [și anume: amestecul omogen solid sau lichid format de exploziv și substanţa (substanţele) utilizată (utilizate) pentru a-i suprima proprietăţile explozive]. Energia exotermică de descompunere poate fi estimată utilizând o tehnică calorimetrică corespunzătoare (a se vedea secţiunea 20, subsecţiunea 20.3.3.3 din Partea II a UN RTDG Manualul de teste și criterii).

- PARTEA 3: PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE

  - Toxicitate acută

    - Definiţii

      - Toxicitatea acută înseamnă efecte adverse grave asupra sănătății (de exemplu, efecte letale) în urma unei expuneri pe termen scurt pe cale orală, cutanată sau prin inhalare la o substanţă sau la un amestec.

      - Clasa de pericol „Toxicitate acută” este diferenţiată în:

- Toxicitate acută orală;

  - Toxicitate acută dermică;

  - Toxicitate acută prin inhalare.

    - Criterii pentru clasificarea substanţelor în categoria de toxicitate acută

      - Substanţele pot fi încadrate în una dintre cele patru categorii de pericol pe baza toxicităţii acute orale, dermice sau prin inhalare conform criteriilor numerice indicate în tabelul de mai jos. Valorile toxicităţii acute sunt exprimate ca valori (aproximative) LD50 (orală, dermică) sau LC50 (prin inhalare) sau ca estimări ale toxi­ cităţii acute (ATE). În timp ce unele metode in vivo determină în mod direct valorile LD50/LC50, alte metode in vivo mai noi (de exemplu, utilizând mai puţine animale) consideră alţi indicatori de toxicitate acută, cum ar fi semnele clinice de toxicitate semnificative, care sunt utilizate ca referinţă pentru încadrarea într-o categorie de pericol. În continuarea tabelului 3.1.1 sunt redate note explicative.

Tabelul 3.1.1 Valorile estimate ale toxicităţii acute (ATE) și criteriile pentru categoriile de pericol de toxicitate acută

| Calea de expunere | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orală (mg/kg greutate corporală) A se Nota (a) vedea: Nota (b) | ATE ≤ 5 | 5 < ATE ≤ 50 | 50 < ATE ≤ 300 | 300 < ATE ≤ 2 000 |
| Dermică (mg/kg greutate corporală) A se Nota (a) vedea: Nota (b) | ATE ≤ 50 | 50 < ATE ≤ 200 | 200 < ATE ≤ 1 000 | 1 000 < ATE ≤ 2 000 |
| Gaze [ppmV (1)] A se Nota (a) vedea: Nota (b) Nota (c) | ATE ≤ 100 | 100 < ATE ≤ 500 | 500 < ATE ≤ 2 500 | 2 500 < ATE ≤ 20 000 |
| Vapori (mg/l) A se Nota (a) vedea: Nota (b) Nota (c) Nota (d) | ATE ≤ 0,5 | 0,5 < ATE ≤ 2,0 | 2,0 < ATE ≤ 10,0 | 10,0 < ATE ≤ 20,0 |
| Pulberi și particule lichide pulverizate (mg/l) A se Nota (a) vedea: Nota (b) Nota (c) | ATE ≤ 0,05 | 0,05 < ATE ≤ 0,5 | 0,5 < ATE ≤ 1,0 | 1,0 < ATE ≤ 5,0 |

- Concentraţiile gazelor sunt exprimate ca părţi pe milion din volum (ppmV).

Note la tabelul 3.1.1:

  - Estimarea toxicităţii acute (ATE) pentru clasificarea unei substanţe este derivată folosindu-se LD50/LC50, atunci când sunt disponibile.

  - Estimarea toxicităţii acute (ATE) pentru clasificarea unei substanţe dintr-un amestec se obţine folosind:

    - LD50/LC50, dacă sunt disponibile;

    - valoarea de conversie potrivită din tabelul 3.1.2, care  corespunde rezultatelor testului de gamă; sau

    - valoarea de conversie potrivită din tabelul 3.1.2, care corespunde unei categorii de clasificare.

  - Intervalele estimării toxicităţii acute (ATE) pentru toxicitatea prin inhalare utilizate în tabel se bazează pe expuneri experimentale de 4 ore. Conversia datelor existente privind toxicitatea prin inhalare care au fost generate utilizând o expunere de 1 oră poate fi realizată prin divizarea cu factorul 2 pentru gaze și vapori și 4 pentru pulberi și particule lichide pulverizate.

  - Pentru unele substanţe, atmosfera de testare nu va consta doar în vapori, ci într-un amestec de faze lichide și de vapori. Pentru alte substanţe sau amestecuri, atmosfera de testare poate consta în vapori care se află aproape de faza gazoasă. În aceste cazuri din urmă, clasificarea se va baza pe ppmV după cum urmează: categoria 1 (100 ppmV), categoria 2 (500 ppmV), categoria 3 (2 500 ppmV), categoria 4 (20 000 ppmV).

Termenii „pulberi”, „particule lichide pulverizate” și „vapori” sunt definiți după cum urmează:

    - praf (pulberi): particule solide dintr-o substanţă sau dintr-un amestec suspendate într-un gaz (de obicei aer);

    - particule lichide pulverizate: picături lichide dintr-o substanţă sau dintr-un amestec suspendate într-un gaz (de obicei aer);

    - vapori: forma gazoasă a unei substanţe sau a unui amestec eliberată din starea sa lichidă sau solidă.

Praful se formează de obicei prin procese mecanice. Particulele lichide pulverizate se formează în general prin condensarea vaporilor suprasaturaţi sau prin diviziunea fizică a lichidelor. Pulberile și particule lichide pulverizate au în general dimensiuni care variază de la mai puţin de 1 μm până la aproximativ 100 μm.

      - Consideraţii specifice pentru clasificarea substanţelor ca prezentând toxicitate acută

        - Specia preferată pentru testare în vederea evaluării toxicităţii acute orale sau prin inhalare este șobolanul, în timp ce șobolanul sau iepurele sunt preferaţi pentru evaluarea toxicităţii dermice acute. Atunci când sunt disponibile date experimentale privind toxicitatea acută pentru mai multe specii de animale, se va utiliza raţionamentul știinţific pentru a selecta cea mai adecvată valoare LD50 dintre testele valabile corect realizate.

      - Consideraţii specifice pentru clasificarea substanţelor ca prezentând toxicitate acută prin inhalare

        - Unităţile pentru toxicitatea prin inhalare sunt o funcţie a formei materialului inhalat. Valorile pentru praf și particule lichide pulverizate sunt exprimate în mg/l. Valorile pentru gaze sunt exprimate în ppmV. Recunoscând dificultăţile testării vaporilor, dintre care unii constau din amestecuri de faze lichide și de vapori, tabelul furnizează valori în unităţi de mg/l. Cu toate acestea, pentru acei vapori care se află aproape de faza gazoasă clasificarea se va baza pe ppmV.

        - Pentru clasificarea toxicităţii prin inhalare este deosebit de important să se utilizeze valori bine articulate în categoriile de pericol cele mai ridicate pentru praf și particule lichide pulverizate. Particulele inhalate cu un diametru aerodinamic de masă mediu (MMDA) între 1 și 4 microni se vor depune în toate zonele tractului respirator la șobolani. Această gamă de dimensiuni a particulelor corespunde unei doze maxime de aproximativ 2 mg/l. Pentru a obţine aplicabilitatea experimentelor pe animale la expunerea umană, praful și particulele lichide pulverizate din această gamă ar trebui să fie testate pe șobolani.

        - Pe lângă clasificarea în categoria toxicităţii prin inhalare, dacă sunt disponibile date care indică faptul că mecanismul toxicologic este corozivitatea, substanţa sau amestecul vor fi etichetate de asemenea ca fiind „corozive pentru tractul respirator” (a se vedea nota 1 de la pct.  3.1.4.1). Corodarea tractului respirator se definește prin distrugerea ţesutului tractului respirator după o singură perioadă limitată de expunere analoagă corodării pielii; aceasta include distrugerea mucoasei. Evaluarea corozivităţii se poate baza pe avizul experţilor, utilizând dovezi precum date provenite din studii pe oameni sau pe animale, date existente (in vitro), valori ale pH-ului, informaţii despre substanţe similare sau orice alte date pertinente.

    - Criterii pentru clasificarea amestecurilor în categoria de toxicitate acută

      - Criteriile pentru clasificarea toxicităţii acute a substanţelor așa cum sunt acestea formulate în secţiunea 3.1.2 se bazează pe date privind doza letală (rezultate în urma testelor sau prin derivare). Pentru amestecuri, este necesară obţinerea sau derivarea informaţiilor care să permită să-i fie aplicate criteriile în scopul clasificării. Abordarea clasificării toxicităţii acute este secvenţială și depinde de cantitatea de informaţii disponibilă pentru amestecul propriu-zis și pentru ingredientele sale. Diagrama din figura 3.1.1 descrie procesul de urmat.

      - În cazul toxicităţii acute, fiecare cale de expunere este analizată pentru clasificarea amestecurilor, însă doar o singură cale de expunere este necesară atât timp cât această cale este urmată (estimată sau testată) pentru toate componentele și nu există indicii relevante care să sugereze o toxicitate acută prin multiple căi de expunere. Atunci când există indicii ale toxicităţii prin multiple căi de expunere, clasificarea se realizează pentru fiecare cale corespunzătoare. Se utilizează toate informaţiile disponibile. Pictograma și cuvântul de avertizare utilizate trebuie să reflecte cea gravă categorie de risc și se utilizează toate frazele de pericol adecvate.

      - Pentru a se face uz de toate datele disponibile în scopul clasificării pericolelor prezentate de amestecuri, au fost făcute anumite presu­ puneri, care sunt aplicate acolo unde este cazul în abordarea secvenţială:

- „Ingredientele relevante” ale unui amestec sunt acelea care sunt prezente în concentraţii de 1 % (gr./gr. pentru solide, lichide, praf, particule lichide pulverizate și vapori și vol./vol. pentru gaze) sau mai mari, cu excepţia cazului în care există un motiv pentru a suspecta că un ingredient prezent într-o concentraţie de mai puţin de 1 % este totuși relevant pentru clasificarea toxicităţii acute a amestecului (a se vedea tabelul 1.1).

- În cazul în care un amestec clasificat este utilizat ca ingredient pentru un alt amestec, estimarea toxicităţii acute (ATE) reale sau derivate pentru acel amestec poate fi utilizată în calcularea clasificării noului amestec folosind formulele din secțiunea 3.1.3.6.1 și paragraful 3.1.3.6.2.3.

- Dacă estimările convertite ale pct. ui de toxicitate acută pentru toate componentele unui amestec se încadrează în aceeași categorie, amestecul se clasifică în respectiva categorie.

- Atunci când există numai date privind gama componentelor unui amestec (sau informaţii privind categoria de pericol de toxicitate acută), acestea pot fi convertite în estimări ale pct. ui, conform tabelului 3.1.2, atunci când se calculează clasificarea noului amestec utilizând formulele de la secţiunile 3.1.3.6.1 și 3.1.3.6.2.3.

Figura 3.1.1 Abordarea secvenţială pentru clasificarea toxicităţii acute a amestecurilor:

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date privind toxicitatea acută pentru amestecul final

        - Atunci când amestecul propriu-zis a fost testat pentru a i se determina toxicitatea acută, acesta se clasifică conform acelorași criterii utilizate pentru substanţe, prezentate în tabelul 3.1.1. Dacă nu sunt disponibile date obţinute prin testare pentru amestec, se urmează procedurile prezentate la secțiunile 3.1.3.5 și 3.1.3.6.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date privind toxicitatea acută pentru amestecul propriu-zis: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a se determina toxicitatea sa acută, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate pentru a caracteriza în mod corespunzător pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu regulile de corelare prezentate în secţiunea 1.1.3.

        - Dacă un amestec testat este diluat cu un diluant clasificat ca având o toxicitate echivalentă sau inferioară celor mai puţin toxice componente originale și care nu este de așteptat să afecteze toxicitatea altor componente, atunci noul amestec diluat poate fi clasificat ca fiind echivalent cu amestecul testat original. Ca alternativă, poate fi aplicată formula prezentată în secţiunea 3.1.3.6.1.

      - Clasificarea amestecurilor pe baza ingredientelor amestecului (Formula de aditivitate)

        - Date disponibile pentru toate ingredientele

Pentru a se asigura faptul că încadrarea amestecului este exactă și calculul trebuie efectuat o singură dată pentru toate sistemele, sectoarele și categoriile, estimarea toxicităţii acute (ATE) a ingre­ dientelor va fi realizată după cum urmează:

- includeţi ingredientele cu toxicitate acută cunoscută care intră în oricare dintre categoriile de pericol indicate în tabelul 3.1.1;

- ignoraţi ingredientele despre care se presupune că nu prezintă toxicitate acută (de exemplu: apă, zahăr);

- ignorați componentele dacă datele disponibile provin de la testarea unei doze limită (la limita superioară pentru categoria 4, în cazul căii corespunzătoare de expunere indicate la tabelul 3.1.1) și nu prezintă toxicitate acută.

Componentele care fac obiectul prezentei secţiuni sunt considerate a fi componente cu o estimare cunoscută a toxicităţii acute (ATE). A se vedea nota (b) la tabelul 3.1.1 și secţiunea 3.1.3.3 pentru aplicarea adecvată a datelor disponibile în ecuaţia de mai jos, și secţiunea 3.1.3.6.2.3.

ATE a unui amestec se determină prin calculare pe baza valorilor ATE pentru toate ingredientele relevante, conform formulei prezentate în continuare pentru toxicitate orală, dermică sau prin inhalare:

unde:

Ci	 = concentraţia ingredientului i ( % gr./gr. sau % vol./vol.) i	= ingredientul individual de la 1 la n

n	= numărul de ingrediente

ATEi = Estimarea toxicităţii acute pentru ingredientul i.

        - Clasificarea amestecurilor atunci cînd nu sunt disponibile date pentru toate substanțele componente

          - În cazul în care nu este disponibilă o ATE pentru un ingredient individual al unui amestec, dar informaţii disponibile, precum cele enumerate în continuare, pot furniza o valoare de conversie derivată precum cele prezentate în tabelul 3.1.2, se aplică formula de la secţiunea 3.1.3.6.1.

Aceasta include evaluarea:

            - extrapolării între estimările toxicităţii acute orale, dermice și prin inhalare ( Atunci când amestecurile conţin componente care nu prezintă date privind toxicitatea acută pentru fiecare dintre căile de expunere, estimările toxicităţii acute pot fi extrapolate pe baza datelor disponibile și aplicate căilor specifice (a se vedea secţiunea 3.1.3.2). Cu toate acestea, o legislaţie specifică poate necesita efectuarea unui test pentru o anumită cale. În aceste cazuri, clasificarea se efectuează pentru calea respectivă, pe baza cerinţelor legale). O astfel de evaluare poate necesita date farmacodinamice și farmacokinetice corespunzătoare;

            - dovezilor privind efectele asupra oamenilor care indică efecte toxice, dar nu furnizează date privind doza letală;

            - dovezilor provenite din orice alte teste/evaluări ale toxicităţii disponibile cu privire la substanţă care indică efecte toxice acute dar nu furnizează în mod necesar date privind doza letală; sau

            - datelor despre substanţe analoage foarte apropriate utilizând relaţiile structură-activitate.

Această abordare necesită în general informaţii tehnice suplimentare substanţiale și un expert foarte bine pregătit și experimentat (avizul experţilor, a se vedea secţiunea 1.1.1) pentru a estima în mod fiabil toxicitatea acută. Dacă astfel de informaţii nu sunt disponibile, treceţi mai departe la pct.  3.1.3.6.2.3.

          - În eventualitatea în care un component pentru care nu există niciun fel de informații de clasificare utilizabile este folosit într-un amestec într-o concentraţie de ≥ 1 %, se concluzionează că amestecului nu îi poate fi atribuită o estimare definitivă a toxicităţii acute. În această situaţie, amestecul este clasificat exclusiv pe baza compo­ nentelor cunoscute, iar pe etichetă și FDS se adaugă menţiunea suplimentară: „x la sută din amestec reprezintă un component/com­ ponente cu toxicitate acută necunoscută”, luând în considerare prevederile expuse în secţiunea 3.1.4.2.

          - Dacă concentraţia totală a ingredientului (ingredientelor) relevant(e) cu toxicitate acută necunoscută este ≤ 10 %, se utilizează formula prezentată în secţiunea 3.1.3.6.1. Dacă concentrația totală a ingredientului (ingredientelor) relevant(e) cu toxicitate acută necunoscută este > 10 %, atunci formula prezentată în secţiunea 3.1.3.6.1 va fi corectată pentru a fi ajustată la procentul din ingredientul (ingredientele) necunoscut(e) după cum urmează:

Tabelul 3.1.2   Conversie din intervalul de valori ale toxicităţii acute obţinute experimental (sau categorii de pericol de toxicitate acută) în estimări ale pct. ui de toxicitate acută, în vederea utilizării în formulele de clasificare a amestecurilor

| Căi de expunere | Categoria de clasificare sau estimarea obţinută experimental a intervalului de toxicitate acută | Estimarea convertită a pct. ui de toxi­ citate acută (a se vedea Nota 1) |
| --- | --- | --- |
| Orală (mg/kg greutate corporală) | 0 < categoria 1 ≤ 5 5 < categoria 2 ≤ 50 50 < categoria 3 ≤ 300 300 < categoria 4 ≤ 2 000 | 0,5 5 100 500 |
| Dermică (mg/kg greutate corporală) | 0 < categoria 1 ≤ 50 50 < categoria 2 ≤ 200 200 < categoria 3 ≤ 1 000 1 000 < categoria 4 ≤ 2 000 | 5 50 300 1 100 |
| Gaze (ppmV) | 0 < categoria 1 ≤ 100 100 < categoria 2 ≤ 500 500 < categoria 3 ≤ 2 500 2 500 < categoria 4 ≤ 20 000 | 10 100 700 4 500 |
| Vapori (mg/l) | 0 < categoria 1 ≤ 0,5 0,5 < categoria 2 ≤ 2,0 2,0 < categoria 3 ≤ 10,0 10,0 < categoria 4 ≤ 20,0 | 0,05 0,5 3 11 |
| Praf/particule lichide pulverizate (mg/l) | 0< categoria 1 ≤ 0,05 0,05 < categoria 2 ≤ 0,5 0,5 < categoria 3 ≤ 1,0 1,0 < categoria 4 ≤ 5,0 | 0,005 0,05 0,5 1,5 |

Nota 1: Aceste valori sunt menite a fi utilizate în calcularea ATE în vederea clasificării unui amestec pe baza componenţilor săi și nu reprezintă rezultate de test.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.1.3. Fără a se aduce atingere pct. 100, se pot utiliza fraze de pericol combinate, în conformitate cu anexa nr. 3.

Tabelul 3.1.3 Elemente de etichetare pentru toxicitate acută

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |  |
| Cuvânt de aver­ tizare | Pericol | Pericol | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol: — Orală | H300: Mortal în caz de înghiţire | H300: Mortal în caz de înghiţire | H301: Toxic în caz de înghiţire | H302: Nociv în caz de înghiţire |
| — Dermică | H310: Mortal în contact cu pielea | H310: Mortal în contact cu pielea | H311: Toxic în contact cu pielea | H312: Nociv în contact cu pielea |
| — Inhalare (a se vedea nota 1) | H330: Mortal în caz de inhalare | H330: Mortal în caz de inhalare | H331: Toxic în caz de inhalare | H332: Nociv în caz de inhalare |
| Frază de precauţie Prevenire (orală) | P264 P270 | P264 P270 | P264 P270 | P264 P270 |
| Frază de precauţie Intervenţie (orală) | P301 + P310 P321 P330 | P301 + P310 P321 P330 | P301 + P310 P321 P330 | P301 + P312 P330 |
| Frază de precauţie Depozitare (orală) | P405 | P405 | P405 |  |
| Frază de precauţie Eliminare (orală) | P501 | P501 | P501 | P501 |
| Frază de precauţie Prevenire (dermică) | P262 P264 P270 P280 | P262 P264 P270 P280 | P280 | P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie (dermică) | P302 + P352 P310 P321 P361 + P364+ | P302 + P352 P310 P321 P361 + P364 | P302 + P352 P312 P321 P361 + P364 | P302 + P352 P312 P321 P362 + P364 |
| Frază de precauţie Depozitare (dermică) | P405 | P405 | P405 |  |
| Frază de precauţie Eliminare (dermică) | P501 | P501 | P501 | P501 |
| Frază de precauţie Prevenire (inhalare) | P260 P271 P284 | P260 P271 P284 | P261 P271 | P261 P271 |
| Frază de precauţie Intervenţie (inhalare) | P304 + P340 P310 P320 | P304 + P340 P310 P320 | P304 + P340 P311 P321 | P304 + P340 P312 |
| Frază de precauţie Depozitare (inhalare) | P403 + P233 P405 | P403 + P233 P405 | P403 + P233 P405 |  |
| Frază de precauţie Eliminare (inhalare) | P501 | P501 | P501 |  |

Nota 1: Pe lângă clasificarea în categoria toxicităţii prin inhalare, dacă sunt disponibile date care să indice că mecanismul toxicologic este corosiunea, substanţa sau amestecul se etichetează, de asemenea, ca fiind EUH071: „coroziv pentru căile respiratorii” – a se vedea instrucţiunile de la pct.  3.1.2.3.3. Pe lângă pictograma cores­ punzătoare pentru toxicitate acută, se poate adăuga o pictogramă privind corozivitatea (utilizată pentru corozivitatea pielii și a ochilor), împreună cu fraza „coroziv pentru căile respiratorii”.

Nota 2: În eventualitatea în care un ingredient pentru care nu există niciun fel informaţii utilizabile este folosit într-un amestec la o concentraţie de 1 % sau mai mare, amestecul se etichetează cu menţiunea suplimentară că „un procent x din amestec constă din ingredient(e) cu toxicitate necunoscută” – a se vedea instrucţiunile de la pct.  3.1.3.6.2.2.

      - Frazele de pericol referitoare la toxicitatea acută diferenţiază peri­ colele în funcţie de calea de expunere. Comunicarea clasificării toxi­ cităţii acute ar trebui, de asemenea, să reflecte această diferenţiere. Dacă o substanţă sau un amestec este inclus(ă) în clasificare pentru mai multe căi de expunere, toate clasificările relevante trebuie comu­ nicate în fișa cu date de securitate, astfel cum se specifică în Ordinul Ministrului cu privire la aprobarea Instrucțiunilor de completare a Fișei cu date de securitate Nr. 189 din 15.11.2024, iar elementele de comunicare a pericolelor relevante trebuie incluse pe etichetă, astfel cum se prevede în secţiunea 3.1.3.2. Dacă este comunicată fraza „x % din amestec constă în ingredient(e) cu o toxicitate acută necunoscută”, astfel cum se prevede în secțiunea 3.1.3.6.2.2, atunci, în informațiile furnizate în fișa cu date de securitate, ele pot fi, de asemenea, diferenţiate în funcţie de calea de expunere. De exemplu, „x % din amestec constă în ingredient(e) cu o toxicitate acută orală necunoscută” și „x % din amestec constă în ingredient(e) cu o toxicitate acută dermică necunoscută”.

  - Corodarea/iritarea pielii

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Corodarea pielii înseamnă producerea de leziuni ireversibile ale pielii; și anume, necroza vizibilă care trece de epidermă și pătrunde până la dermă, după expunerea la o substanţă sau la un amestec.

Iritarea pielii înseamnă producerea de leziuni reversibile ale pielii după expunerea la o substanţă sau un amestec.

Într-o abordare secvenţială, se iau în considerare mai întâi datele existente privind efectele asupra oamenilor, apoi datele existente privind efectele asupra animalelor, apoi datele privind testele in vitro și apoi alte surse de informaţii. Clasificarea este efectuată în mod direct atunci când datele îndeplinesc criteriile. În unele cazuri, clasificarea unei substanţe sau a unui amestec este făcută pe baza forţei probatorii a datelor dintr-o anumită etapă. În cadrul unei abordări bazate pe totalitatea datelor probatorii, toate informaţiile disponibile în legătură cu determinarea corodării/iritării pielii sunt luate în considerare împreună, inclusiv rezultatele testelor in vitro adecvate validate, datele relevante privind efectele asupra animalelor și datele privind efectele asupra oamenilor, cum ar fi studiile epidemiologice și clinice, precum și studii de caz și observaţii bine documentate (a se vedea secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5 din partea 1 a anexei nr. 1).

    - Criterii de clasificare a substanţelor

Substanţele sunt clasificate într-una dintre următoarele două categorii din această clasă de pericol:

- Categoria 1 (corodarea pielii)

Această categorie este subdivizată în trei subcategorii (1A, 1B, 1C). Atunci când nu există date suficiente pentru subclasificare, substanțele corozive sunt clasificate în categoria 1. Atunci când există date suficiente, substanţele sunt clasificate într-una dintre cele trei subcategorii 1A, 1B sau 1C (a se vedea tabelul 3.2.1).

- Categoria 2 (Iritarea pielii) (a se vedea tabelul 3.2.2).

      - Clasificarea pe baza datelor obţinute în urma testelor standard pe animale

        - Corodarea pielii

          - O substanţă corozivă pentru piele este o substanţă care produce distrugerea ţesutului cutanat, și anume, necroza vizibilă care trece de epidermă și pătrunde până la dermă, la cel puţin un animal testat, în urma unei expuneri cu durata de până la patru ore.

          - Atunci când nu există date suficiente pentru subclasificare, substanţele corozive sunt clasificate în categoria 1.

Atunci când există date suficiente, substanţele sunt clasificate într- una dintre cele trei subcategorii 1A, 1B sau 1C, în conformitate cu criteriile din tabelul 3.2.1.

          - Trei subcategorii sunt prevăzute în cadrul categoriei de corozivitate: subcategoria 1A – atunci când se înregistrează reacţii corozive în urma unei expuneri de până la trei minute și a unei perioade de observaţie de până la o oră; subcategoria 1B – atunci când se înregistrează reacţii corozive în urma unei expuneri cuprinse între cel puţin trei minute și o oră și a unei perioade de observaţie de până la 14 zile; și subcategoria 1C – atunci când se înregistrează reacţii corozive în urma unor expuneri mai mari de o oră și de cel mult patru ore și a unei perioade de observaţie de până la 14 zile.

Tabelul 3.2.1 Categoria și subcategoriile privind corodarea pielii

| Categorie | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 (1) | Distrugerea ţesutului cutanat, și anume, necroza vizibilă care trece de epidermă și pătrunde până la dermă, la cel puţin un animal testat, în urma unei expuneri ≤ 4 h |
| Subcategoria 1A | Reacţii corozive la cel puţin un animal în urma unei expuneri ≤ 3 min în timpul unei perioade de observaţie ≤ 1 h |
| Subcategoria 1B | Reacţii corozive la cel puţin un animal în urma unei expuneri > 3 min și ≤ 1 h și a unei perioade de observaţie ≤ 14 zile |
| Subcategoria 1C | Reacţii corozive la cel puţin un animal în urma unor expuneri > 1 h și ≤ 4 h și a unei perioade de observaţie ≤ 14 zile |

(1) A se vedea condiţiile de utilizare a categoriei 1 din paragraful (a) al secţiunii 3.2.2.

          - Utilizarea datelor privind efectele asupra oamenilor este discutată în secţiunile 3.2.1.2 și 3.2.2.2, precum și în secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

        - Iritarea pielii

          - O substanţă este iritantă pentru piele atunci când produce leziuni reversibile ale pielii în urma aplicării sale timp de până la patru ore. Criteriul major pentru categoria privind iritarea este ca cel puţin două din trei animale testate să prezinte un punctaj mediu ≥ 2,3 și ≤ 4,0.

          - O singură categorie privind iritarea (categoria 2) este prezentată în tabelul 3.2.2, utilizând rezultatele testării pe animale.

          - Reversibilitatea leziunilor pielii este, de asemenea, luată în considerare la evaluarea reacţiilor iritante. Dacă inflamaţia persistă până la sfârșitul perioadei de observaţie la două sau mai multe animale testate, luând în considerare alopecia (zonă limitată), hipercheratoza, hiperplazia și descuamarea, atunci se va considera că materialul este iritant.

          - Reacţiile iritante la animale în cadrul unui test pot varia, ca și în cazul corodării. Un criteriu separat pentru iritare se referă la cazurile în care există o reacţie iritantă semnificativă, dar inferioară cerinţelor privind punctajul mediu pentru un test pozitiv. De exemplu, un material de test poate fi clasificat ca iritant dacă cel puţin unul din trei animale testate prezintă un punctaj mediu foarte ridicat pe parcursul studiului, inclusiv leziuni care persistă la sfârșitul unei perioade de observaţie care durează în mod normal 14 zile. Alte reacţii ar putea să corespundă, de asemenea, acestui criteriu. Totuși, trebuie să se constate că reacţiile sunt rezultatul unei expuneri chimice.

Tabelul 3.2.2 Categorie privind iritarea pielii (1)

| Categorie | Criterii |
| --- | --- |
| Iritare (Categoria 2) | 1. Scor mediu de ≥ 2,3 și ≤ 4,0 pentru formarea eritemului/escarei sau pentru formarea edemului la cel puţin două din trei animale testate, rezultat din punctajele acordate la 24, 48 și 72 de ore după îndepărtarea plasturelui sau, dacă reacţiile sunt întârziate, din punctajele obţinute în trei zile consecutive de la debutul reacţiilor pielii; sau |
|  | 2. Inflamaţie care persistă până la sfârșitul perioadei normale de observaţie de 14 zile la cel puţin două animale, în special având în vedere alopecia (zonă limitată), hipercheratoza, hiperplazia și descuamarea; sau |
|  | 3. În unele cazuri în care există o variabilitate pronunţată a reacţiei de la un animal la altul, efecte pozitive foarte clar definite în urma expunerii chimice a unui singur animal, dar inferioare cerinţelor de mai sus. |

- Criteriile de punctare sunt cele stabilite în metodele de testare aprobate de Guvern.

          - Utilizarea datelor privind efectele asupra oamenilor este discutată în secţiunile 3.2.1.2 și 3.2.2.2, precum și în secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

      - Clasificarea pe baza abordării secvenţiale

        - Va fi luată în considerare efectuarea evaluării informaţiilor iniţiale pe baza unei abordări secvenţiale, acolo unde este cazul, recunoscând faptul că nu toate elementele ar putea fi relevante.

        - Mai întâi trebuie să fie evaluate datele existente privind oamenii și animalele, inclusiv datele rezultate în urma unei expuneri unice sau a unei expuneri repetate, deoarece ele oferă informaţii relevante în mod direct în ceea ce privește efectele asupra pielii.

        - Pot fi folosite date privind toxicitatea cutanată acută pentru clasi­ ficare. Dacă o substanţă este extrem de toxică pe cale dermică, ea nu poate fi testată pentru corodarea/iritarea pielii deoarece cantitatea de substanţă de test care trebuie aplicată depășește în mod considerabil doza toxică și, în consecinţă, are ca rezultat moartea animalelor. Atunci când în cadrul studiilor de toxicitate acută se observă corodarea/iritarea pielii, iar efectele continuă să fie observate până se ajunge la doza limită, aceste date pot fi utilizate pentru clasificare, cu condiţia ca diluţiile utilizate și speciile testate să fie echivalente. Substanțele solide (pulberi) pot deveni corozive sau iritante la umezire sau în contact cu pielea umedă ori cu membrane mucoase.

        - Alternativele in vitro care au fost validate și acceptate sunt utilizate pentru luarea deciziilor de clasificare.

        - De asemenea, extreme ale pH-ului precum ≤ 2 și ≥ 11,5 pot să indice potenţialul de a provoca efecte asupra pielii, în special atunci când sunt asociate cu o rezervă acidă/alcalină semnificativă (capacitatea de tamponare). În general, este de așteptat ca aceste substanţe să producă efecte semnificative asupra pielii. În absenţa altor informaţii, o substanţă este considerată ca fiind corozivă pentru piele (corodarea pielii, categoria 1) dacă are un pH ≤ 2 sau un pH ≥ 11,5. Cu toate acestea, dacă analiza rezervei acide/ alcaline sugerează că este posibil ca substanţa să nu fie corozivă în ciuda valorii scăzute sau ridicate a pH-ului, acest fapt trebuie să fie confirmat de alte date, preferabil de date obţinute prin utilizarea unui test in vitro adecvat și validat.

        - În unele cazuri, pentru luarea deciziilor privind clasificarea, pot fi disponibile informaţii suficiente prin studiul substanţelor înrudite structural.

        - Abordarea secvenţială oferă orientări privind modul de organizare a informaţiilor existente despre o substanţă și privind modul de adoptare a unei decizii pe baza forței probatorii a datelor în legătură cu evaluarea și clasificarea pericolelor. Deși pot fi dobândite informaţii din evaluarea parametrilor individuali de la un singur nivel (a se vedea secţiunea 3.2.2.2.1), trebuie să fie luate în considerare toate informațiile existente, pentru a se ajunge la o apreciere globală. Acest lucru se aplică în  special atunci când există informații contradictorii privind anumiți  parametri.

3.2.3.	Criterii de clasificare a amestecurilor

3.2.3.1.	Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

3.2.3.1.1.	Amestecul se clasifică utilizând criteriile pentru substanţe și luând în considerare abordarea secvenţială pentru evaluarea datelor privind această clasă de pericol.

3.2.3.1.2.	Atunci când iau în considerare testarea unui amestec, persoanele responsabile de clasificare sunt încurajate să utilizeze o abordare secvențială bazată pe forța probatorie a datelor, așa cum este aceasta prevăzută în cadrul criteriilor pentru clasificarea substanţelor în ceea ce privește corodarea și iritarea pielii (secţiunile 3.2.1.2 și 	3.2.2.2), în scopul asigurării unei clasificări exacte, precum și pentru a se evita testarea inutilă a animalelor. În absenţa altor informaţii, un amestec este considerat ca fiind coroziv pentru piele (corodarea pielii, categoria 1) dacă are un pH ≤ 2 sau un 	pH ≥ 11,5. Cu toate acestea, dacă analiza rezervei acide/alcaline sugerează că este posibil ca amestecul să nu fie coroziv în ciuda valorii scăzute sau ridicate a pH-ului, acest lucru trebuie să fie confirmat de alte date, preferabil de date obţinute prin utilizarea unui test in vitro adecvat și validat.

3.2.3.2.	Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

3.2.3.2.1.	Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a se determina potenţialul său de corodare/iritare a pielii, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu regulile de corelare prezentate în secţiunea 1.1.3.

3.2.3.3.	Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului

3.2.3.3.1.	Pentru a face uz de toate datele disponibile în scopul clasificării 	pericolelor de corodare/iritare a pielii prezentate de amestecuri, s-a făcut următoarea presupunere, care este  aplicată acolo unde este cazul în abordarea secvenţială:

„Ingredientele relevante” ale unui amestec sunt cele prezente în concentraţii ≥ 1 % (gr./gr., pentru solide, lichide, praf, particule lichide pulverizate și vapori și vol./vol. pentru gaze), cu excepţia cazului în care există prezumţia (de exemplu, în cazul ingredientelor corozive pentru piele) că un ingredient prezent într-o concentraţie mai mică de 1 % poate fi totuși relevant pentru clasi­ ficarea amestecului în ceea ce privește corodarea/iritarea pielii.

3.2.3.3.2.	În general, abordarea clasificării amestecurilor ca fiind corozive sau iritante pentru piele atunci când sunt disponibile date despre ingrediente, dar nu despre amestec ca întreg, se bazează pe teoria aditi­ vităţii, fiecare ingredient coroziv pentru piele sau iritant pentru piele, contribuind la proprietăţile corozive sau iritante pentru piele de ansamblu ale amestecului în mod proporţional cu potenţa și concen­ traţia sa. Un factor de ponderare de 10 este utilizat pentru ingre­ dientele corozive pentru piele atunci când acestea sunt prezente la o concentraţie sub limita de concentraţie generică pentru clasificarea în categoria 1, dar sunt la o concentraţie care va contribui la clasificarea amestecului ca iritant pentru piele. Amestecul este clasificat ca fiind coroziv sau iritant pentru piele atunci când suma concentraţiilor unor astfel de ingrediente depășește limita de concentraţie.

3.2.3.3.3. Tabelul 3.2.3 furnizează limitele de concentraţie generice care trebuie utilizate pentru a stabili dacă amestecul este considerat a fi coroziv sau iritant pentru piele.

          - O atenţie deosebită trebuie acordată atunci când se face clasificarea anumitor tipuri de amestecuri care conţin substanţe precum acizi și baze, săruri anorganice, aldehide, fenoli și surfactanţi. Abordarea explicată la secţiunile 3.2.3.3.1 și 3.2.3.3.2 poate să nu fie aplicabilă, dat fiind faptul că multe dintre aceste substanţe sunt corozive sau iritante pentru piele la concentraţii < 1 %.

          - Pentru amestecurile care conţin acizi sau baze puternice, pH-ul trebuie utilizat drept criteriu de clasificare (a se vedea secţiunea 3.2.3.1.2) deoarece pH-ul este un indicator mai bun privind corodarea pielii decât limitele de concentraţie din tabelul 3.2.3.

          - Un amestec care conţine ingrediente corozive sau iritante pentru piele și care nu poate fi clasificat pe baza abordării bazate pe aditivitate (tabelul 3.2.3) din cauza unor caracteristici chimice care fac această abordare impracticabilă, se clasifică în categoria

Corodarea pielii Categoria 1 dacă conține ≥ 1 % dintr-un ingredient clasificat în categoria Corodarea pielii sau în categoria Iritarea pielii Categoria 2 dacă conține ≥ 3 % dintr- un ingredient iritant pentru piele. Clasificarea amestecurilor care conţin ingrediente pentru care abordarea din tabelul 3.2.3 nu este aplicabilă este rezumată în tabelul 3.2.4.

        - Ocazional, date fiabile pot indica faptul că pericolul de corodare/ iritare a pielii prezentat de un ingredient nu va fi evident dacă acesta este prezent la un nivel egal cu sau peste limitele de concen­ traţie generice menţionate în tabelele 3.2.3 și 3.2.4 din secţiunea

        - În aceste cazuri, amestecul se clasifică în conformitate cu datele respective (a se vedea și articolele 10 și 11). În alte cazuri, atunci când se preconizează că pericolul de corodare/iritare a pielii prezentat de un ingredient nu este evident atunci când acesta este prezent la un nivel egal sau peste limitele de concentraţie generice menţionate în tabelele 3.2.3 și 3.2.4, trebuie luată în considerare testarea amestecului. În aceste cazuri, se va aplica o abordare secvenţială bazată pe forţa probatorie a datelor, astfel cum este aceasta descrisă în secţiunea 3.2.2.2.

3.2.3.3.6.  Dacă există date care indică faptul că unul sau mai multe ingre­ diente sunt corozive sau iritante pentru piele la o concentraţie de < 1 % (corozive pentru piele) sau de < 3 % (iritante pentru piele), amestecul este clasificat corespunzător.

Tabelul 3.2.3 Limite de concentraţie generice ale ingredientelor clasificate în categoria „corodarea pielii” (Categoria 1, 1A, 1B sau 1C) sau în categoria „iritarea pielii” (Categoria 2) care determină clasi­ ficarea unui amestec în categoria „corodarea pielii”/„iritarea pielii” atunci când se aplică abordarea bazată pe aditivitate

| Suma ingredientelor clasificate în: | Concentrația care determină clasificarea amestecului în: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corodarea pielii Categoria 1 (a se vedea nota de mai jos) | Iritarea pielii Categoria 2 |
| Corodarea pielii subcategoria 1A, 1B, 1C sau categoria 1 | ≥ 5 % | ≥ 1 % dar < 5 % |
| Iritarea pielii Categoria 2 |  | ≥ 10 % |
| (10 × Corodarea pielii Subcategoria 1A, 1B, 1C sau Categoria 1) + Iritarea pielii Categoria 2 |  | ≥ 10 % |

Notă: Suma tuturor ingredientelor unui amestec clasificate în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A, 1B sau 1C trebuie să fie pentru fiecare ≥ 5 % pentru ca amestecul să fie clasificat în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A, 1B sau 1C. Dacă suma ingredientelor clasificate în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A este < 5 %, dar suma ingredientelor clasificate în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A + 1B este ≥ 5 %, amestecul va fi clasificat în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1B. În mod similar, dacă suma ingredientelor clasi­ ficate în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A + 1B este < 5 %, dar suma ingredientelor clasificate în subcategoria 1A + 1B + 1C este ≥ 5 %, amestecul va fi clasificat în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1C. În cazul în care cel puţin un ingredient relevant al unui amestec este clasificat în categoria 1 fără o subcategorie, amestecul va fi clasificat în categoria 1 fără o subcategorie dacă suma tuturor ingredientelor corozive pentru piele este ≥ 5 %.

Tabelul 3.2.4 Limite de concentraţie generice ale ingredientelor care determină clasificarea unui amestec în categoria „corodarea pielii”/„iritarea pielii” atunci când nu se aplică abordarea bazată pe aditivitate

| Ingredient: | Concentraţie: | Amestec clasificat ca: |
| --- | --- | --- |
| Acid cu pH ≤ 2 | ≥ 1 % | Corodarea pielii Categoria 1 |
| Bază cu pH ≥ 11,5 | ≥ 1 % | Corodarea pielii Categoria 1 |
| Alte ingrediente corozive pentru piele (subcategoriile 1A, 1B, 1C sau categoria 1) | ≥ 1 % | Corodarea pielii Categoria 1 |
| Alte ingrediente iritante pentru piele (categoria 2), inclusiv acizi și baze | ≥ 3 % | Iritarea pielii Categoria 2 |

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.2.5.

Tabelul 3.2.5 Elemente de etichetare pentru corodarea/iritarea pielii

| Clasificare | Subcategoriile 1A/1B/ 1C și categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor | H315: Provoacă iritarea pielii |
| Frază de precauţie Prevenire | P260 P264 P280 | P264 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P301 + P330+ P331 P303 + P361+ P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338 | P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 |  |

  - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Lezarea gravă a ochilor înseamnă producerea de leziuni tisulare la ochi sau deteriorarea fizică gravă a vederii, care nu este complet reversibilă, care apare după expunerea ochiului la o substanţă sau la un amestec.

Iritarea ochilor înseamnă producerea de modificări în ochi, care sunt complet reversibile, care apar după expunerea ochilor la o substanţă sau la un amestec.

      - Într-o abordare secvenţială, se iau în considerare mai întâi datele existente privind efectele asupra oamenilor, apoi datele existente privind efectele asupra animalelor, apoi datele privind testele in vitro și apoi alte surse de informaţii. Clasificarea este efectuată în mod direct atunci când datele îndeplinesc criteriile. În alte cazuri, clasificarea unei substanţe sau a unui amestec este realizată pe baza forței probatorii a datelor de la un anumit nivel. În cadrul unei abordări bazate pe totalitatea datelor probatorii, toate informațiile disponibile în legătură cu determinarea lezării grave/iritării ochilor sunt luate în considerare împreună, inclusiv rezultatele testelor in vitro adecvate și validate, datele relevante privind efectele asupra animalelor și privind efectele asupra oamenilor, cum ar fi studiile epidemiologice și clinice, precum și studii de caz și observaţii bine documentate (a se vedea secţiunea 1.1.1.3 din partea I a anexei I).

    - Criterii de clasificare a substanţelor

Substanţele sunt clasificate într-una din categoriile din această clasă de pericol, în categoria 1 (Lezarea gravă a ochilor) sau în categoria 2 (Iritarea ochilor), după cum urmează:

- Categoria 1 (Lezarea gravă a ochilor):

substanţe care au potenţialul de a provoca leziuni grave ale ochilor (a se vedea tabelul 3.3.1).

- Categoria 2 (Iritarea ochilor):

substanţe care au potenţialul de a provoca iritarea reversibilă a ochilor (a se vedea tabelul 3.3.2).

      - Clasificarea pe baza datelor obţinute în urma testelor standard pe animale

        - Lezarea gravă a ochilor ( Categoria 1)

          - O singură categorie de pericol (Categoria 1) este utilizată pentru substanţele care au potenţialul de a produce o lezare gravă a ochilor. Această categorie de pericol include drept criterii obser­ vaţiile enumerate în tabelul 3.3.1. Aceste observaţii includ animale cu leziuni de gradul 4 ale corneei și cu alte reacţii severe (de exemplu, distrugerea corneei) observate în orice moment pe durata testului, precum și cu opacitate persistentă a corneei, decolorarea corneei cauzată de o vopsea, lipire, panus și interferenţă cu funcţia irisului sau alte efecte care deteriorează vederea. În acest context, sunt considerate leziuni persistente acele leziuni care nu sunt complet reversibile într-o perioadă de observație normală de 21 de zile.

Clasificarea în categoria de pericol 1 cuprinde, de asemenea, substanţele care îndeplinesc criteriile privind opacitatea corneei ≥ 3 sau inflamarea irisului > 1,5 la cel puţin două din trei animale testate, dat fiind că astfel de leziuni serioase nu sunt de obicei reversibile într-o perioadă de observaţie de 21 de zile.

          - Utilizarea datelor privind efectele asupra oamenilor este discutată în secţiunea 3.3.2.2, precum și în secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

Tabelul 3.3.1 Lezarea gravă a ochilor (1)

| Categorie | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 | O substanţă care produce: - la cel puţin un animal, efecte asupra corneei, irisului sau conjunctivei care nu se preco­ nizează a fi reversibile sau care nu au fost complet reversibile într-o perioadă de observaţie normală de 21 de zile; și/sau - la cel puţin două din trei animale testate, un răspuns pozitiv de: - opacitate corneană ≥ 3; și/sau - inflamare a irisului > 1,5; calculat ca media punctajelor obţinute la 24, 48 și 72 de ore de la instilarea materialului de testare. |

- Criteriile de punctare sunt cele stabilite în metodele de testare aprobate de Guvern.

        - Iritarea ochilor (Categoria 2)

          - Substanţele care au potenţialul de a induce o iritare reversibilă a ochilor sunt clasificate în categoria 2 (iritarea ochilor).

          - Pentru acele substanţe în cazul cărora există o variabilitate pronunţată a răspunsurilor la animale, aceste informaţii sunt luate în considerare la stabilirea clasificării.

          - Utilizarea datelor privind efectele asupra oamenilor este discutată în secţiunea 3.3.2.2, precum și în secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

Tabelul 3.3.2 Iritarea ochilor (1)

| Categorie | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 2 | Substanţe care produc la cel puţin două din trei animale testate un răspuns pozitiv de: - opacitate corneană ≥ 1; și/sau - inflamare a irisului ≥ 1; și/sau - înroșire a conjunctivei ≥ 2; și/sau - edem al conjunctivei (chemozis) ≥ 2 calculat ca media punctajelor obţinute la 24, 48 și 72 de ore de la instilarea materialului de testare și care este complet reversibil într-o perioadă de observaţie normală de 21 de zile. |

- Criteriile de punctare sunt cele stabilite în metodele de testare aprobate de Guvern.

      - Clasificarea pe baza abordării secvenţiale

        - Va fi luată în considerare efectuarea evaluării informaţiilor iniţiale pe baza abordării secvenţiale, acolo unde este cazul, recunoscând faptul că este posibil ca nu toate elementele să fie relevante.

        - Mai întâi trebuie să fie evaluate datele existente privind oamenii și animalele, deoarece ele oferă informaţii relevante în mod direct în ceea ce privește efectele asupra ochilor. Posibila corodare a pielii trebuie evaluată înainte de luarea în considerare a testării privind lezarea gravă/iritarea ochilor pentru a se evita testarea privind efectele locale asupra ochilor cu substanţe corozive pentru piele. Se consideră că substanţele corozive pentru piele provoacă și lezarea gravă a ochilor (categoria 1), în timp ce substanţele iritante pentru piele pot fi considerate ca provocând iritarea ochilor (categoria 2).

        - Alternativele in vitro care au fost validate și acceptate sunt utilizate pentru luarea deciziilor de clasificare.

        - De asemenea, extreme ale pH-ului precum ≤ 2 și ≥ 11,5 pot indica leziuni grave ale ochilor, în special atunci când sunt asociate cu o rezervă acidă/alcalină importantă (capacitate de tamponare). În general, este de așteptat ca aceste substanţe să producă efecte semnificative asupra ochilor. În absenţa altor informaţii, se consideră că o substanţă provoacă lezarea gravă a ochilor (categoria 1) dacă are un pH ≤ 2 sau ≥ 11,5. Cu toate acestea, dacă analiza rezervei acide/alcaline sugerează că este posibil ca substanţa să nu provoace lezarea gravă a ochilor în ciuda valorii scăzute sau ridicate a pH-ului, acest lucru trebuie să fie confirmat de alte date, preferabil de date obţinute prin utilizarea unui test in vitro adecvat și validat.

        - În unele cazuri, pentru luarea deciziilor privind clasificarea, pot fi disponibile informaţii suficiente prin studiul substanţelor înrudite structural.

        - Abordarea secvenţială oferă orientări privind modul de organizare a informaţiilor existente și de adoptare a unei decizii pe baza forței probatorii a datelor în legătură cu evaluarea și clasificarea perico­ lelor. Testarea pe animale cu substanţe corozive va fi evitată pe cât posibil. Deși pot fi dobândite informaţii din evaluarea parametrilor individuali de la un singur nivel (a se vedea secţiunea 3.3.2.1.1), trebuie să fie luate în considerare toate informaţiile existente, pentru a se ajunge la o apreciere globală. Acest lucru se aplică în special atunci când există informaţii contradictorii privind anumiţi parametri.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

        - Amestecul se clasifică utilizând criteriile pentru substanțe și luând în considerare abordarea secvenţială pentru evaluarea datelor privind această clasă de pericol.

        - Atunci când iau în considerare testarea amestecului, persoanele responsabile de clasificare sunt încurajate să utilizeze o abordare secvențială bazată pe forța probatorie a datelor, așa cum este aceasta prevăzută în criteriile pentru clasificarea substanţelor în ceea ce privește corodarea pielii și lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor, pentru a asigura realizarea unei clasificări exacte, precum și pentru a se evita testarea inutilă pe animale. În absenţa altor informaţii, se consideră că un amestec provoacă lezarea gravă a ochilor (categoria 1) dacă are un pH ≤ 2 sau ≥ 11,5. Cu toate  acestea, dacă analiza rezervei acide/alcaline sugerează că este posibil ca amestecul să nu provoace lezarea gravă a ochilor în ciuda valorii scăzute sau ridicate a pH-ului, acest lucru trebuie să fie confirmat de alte date, preferabil de date obţinute prin utilizarea unui test in vitro adecvat și validat.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina corozivitatea asupra pielii sau potenţialul de a provoca lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu regulile de corelare prezentate în secţiunea 1.1.3.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale ames­ tecului

        - Pentru a face uz de toate datele disponibile în scopul clasificării proprietăţilor amestecurilor de a produce lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor, s-a făcut următoarea presupunere, care este aplicată acolo unde este cazul în abordarea secvenţială:

„Ingredientele relevante” ale unui amestec sunt cele prezente în concentraţii ≥ 1 % (gr./gr., pentru solide, lichide, praf, particule lichide pulverizate și vapori, respectiv vol./vol. pentru gaze), cu excepţia cazului în care există prezumţia (de exemplu, în cazul ingredientelor corozive pentru piele) că un ingredient prezent într-o concentraţie mai mică de 1 % poate fi totuși relevant pentru clasificarea amestecului în ceea ce privește lezarea gravă/ iritarea ochilor.

        - În general, abordarea clasificării amestecurilor ca provocând lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor atunci când sunt disponibile date despre ingrediente, dar nu despre amestec ca întreg, se bazează pe teoria aditivităţii, fiecare ingredient coroziv pentru piele sau care provoacă lezarea gravă/iritarea ochilor contribuind la proprietăţile de lezare gravă/iritare a ochilor de ansamblu ale amestecului în mod proporţional cu potenţa și concentraţia sa. Un factor de ponderare de 10 este utilizat pentru ingredientele corozive pentru piele sau care provoacă lezarea gravă a ochilor atunci când acestea sunt prezente la o concentraţie sub limita de concentraţie generică pentru clasificarea în categoria 1, dar sunt la o concentraţie care va contribui la clasificarea amestecului ca iritant pentru ochi. Amestecul este clasificat ca provocând lezarea gravă a ochilor sau iritarea ochilor dacă suma concentraţiilor unor astfel de ingrediente depășește limita de concentraţie.

        - Tabelul 3.3.3 furnizează limitele de concentraţie generice care trebuie să fie utilizate pentru a determina dacă un amestec trebuie clasificat ca provocând lezarea gravă a ochilor sau iritarea ochilor.

          - O atenţie deosebită trebuie acordată atunci când se face clasificarea anumitor tipuri de amestecuri care conţin substanţe precum acizi și baze, săruri anorganice, aldehide, fenoli și surfactanţi. Abordarea explicată la secţiunile 3.3.3.3.1 și 3.3.3.3.2 ar putea să nu fie aplicabilă, dat fiind faptul că multe dintre aceste substanţe provoacă lezarea gravă/iritarea ochilor la concentraţii < 1 %.

          - Pentru amestecurile care conţin acizi sau baze puternice, pH-ul trebuie utilizat drept criteriu de clasificare (a se vedea secţiunea 3.3.3.1.2) deoarece pH-ul va constitui un indicator mai bun al leziunilor grave ale ochilor (sub rezerva luării în considerare a rezervei acide/alcaline) decât limitele de concentraţie generice din tabelul 3.3.3.

          - Un amestec care conţine ingrediente corozive pentru piele sau provocând lezarea gravă/iritarea ochilor care nu pot fi clasificate conform abordării bazate pe aditivitate (tabelul 3.3.3) datorită unor caracteristici chimice care fac o astfel de abordare impracticabilă va fi clasificat în Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1) atunci când conţine într-o proporţie ≥ 1 % un ingredient coroziv pentru piele sau care provoacă lezarea gravă a ochilor și în Iritarea ochilor (Categoria 2) atunci când conţine într-o proporţie ≥ 3 % un ingredient iritant pentru ochi. Clasificarea amestecurilor care conţin ingrediente pentru care abordarea din tabelul 3.3.3 nu este aplicabilă este rezumată în tabelul 3.3.4.

        - Ocazional, date fiabile pot indica faptul că efectele de lezare gravă/ iritare a ochilor ale unui ingredient nu vor fi evidente atunci când acesta este prezent la un nivel echivalent sau superior limitelor de concentraţie generice menţionate în tabelele 3.3.3 și 3.3.4 din secţiunea 3.3.3.3.6. În aceste cazuri, amestecul se clasifică în conformitate cu datele respective (a se vedea de asemenea articolele 10 și 11). În alte cazuri, atunci când este de așteptat ca pericolele de corodare/iritare a pielii sau efectele de lezare gravă a ochilor/iritare a ochilor ale unui ingredient să nu fie evidente atunci când acesta este prezent la un nivel echivalent sau superior limitelor de concentraţie generice menţionate în tabelele 3.3.3 și 3.3.4, se ia în

considerare testarea amestecului. În aceste cazuri, va fi aplicată abordarea secvenţială bazată pe forţa probatorie a datelor.

        - Dacă există date care arată că unul sau mai multe ingrediente pot fi corozive pentru piele sau pot provoca lezarea gravă/iritarea ochilor la o concentraţie < 1 % (corozive pentru piele sau provocând lezarea gravă a ochilor) sau < 3 % (iritante pentru ochi), amestecul va fi clasificat în consecință.

Tabelul 3.3. Limite de concentraţie generice ale ingredientelor clasificate în categoria „corodarea pielii” (Categoria 1, 1A, 1B sau 1C) și/sau în categoria „lezarea gravă a ochilor” (Categoria 1) sau „iritarea ochilor” (Categoria 2) care determină clasificarea unui amestec în categoria „lezarea gravă a ochilor”/„iritarea ochilor” atunci când se aplică abordarea bazată pe aditivitate

| Suma ingredientelor clasificate ca provocând: | Concentraţia care determină clasificarea ames­ tecului ca provocând: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lezarea gravă a ochilor | Iritarea ochilor |
|  | Categoria 1 | Categoria 2 |
| Corodarea pielii Subcategoria 1A, 1B, 1C sau Categoria 1 + Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1) (a) | ≥ 3 % | ≥ 1 % dar < 3 % |
| Iritarea ochilor ( Categoria 2) |  | ≥ 10 % |
| 10 × [Corodarea pielii Subcategoria 1A, 1B, 1C sau Corodarea pielii Categoria 1 + Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1)] + Iritarea ochilor (Categoria 2) |  | ≥ 10 % |

(a) În cazul în care un ingredient este clasificat atât în categoria „Corodarea pielii” subcategoria 1A, 1B, 1C sau categoria 1, cât și în categoria

„Lezarea gravă a ochilor” (Categoria 1), concentraţia acestuia este luată în considerare o singură dată în calcule.

Tabelul 3.3.4 Limite de concentraţie generice ale ingredientelor care determină clasificarea unui amestec în categoria „lezarea gravă a ochilor” (Categoria 1) sau „iritarea ochilor” (Categoria 2) atunci când nu se aplică abordarea bazată pe aditivitate

| Ingredient | Concentraţie | Amestec clasificat ca: |
| --- | --- | --- |
| Acid cu pH ≤ 2 | ≥ 1 % | Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1) |
| Bază cu pH ≥ 11,5 | ≥ 1 % | Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1) |
| Alt ingredient clasificat în categoria „corodarea pielii” (subcategoria 1A, 1B, 1C sau categoria 1) sau în categoria „lezarea gravă a ochilor” (categoria 1) | ≥ 1 % | Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1) |
| Alt ingredient clasificat în categoria „iritarea ochilor” (Categoria 2) | ≥ 3 % | Iritarea ochilor (Categoria 2) |

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.3.5.

Tabelul 3.3.5Elemente de etichetare pentru lezarea gravă/iritarea ochilor (1)

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H318: Provoacă leziuni oculare grave | H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor |
| Frază de precauţie Prevenire | P280 | P264 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P305 + P351 + P338 P310 | P305 + P351 + P338 P337 + P313 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare |  |  |

(1)În cazul în care o substanţă chimică este clasificată în categoria

„corodarea pielii” subcategoria 1A, 1B, 1C sau în categoria 1, etichetarea privind lezarea gravă/iritarea ochilor poate fi omisă, întrucât această informaţie este deja inclusă în fraza de pericol pentru corodarea pielii, categoria 1 (H314).

  - Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Sensibilizare respiratorie înseamnă hipersensibilitatea căilor respi­ ratorii care apare după inhalarea unei substanţe sau a unui amestec.

      - Sensibilizarea cutanată înseamnă reacţie alergică care apare după contactul pielii cu o substanţă sau cu un amestec.

      - În sensul secţiunii 3.4, sensibilizarea include două faze: prima faza o constituie inducerea memoriei imunologice specializate unui individ prin expunerea la un alergen. A doua fază o reprezintă suscitarea, adică producerea unei reacţii alergice mediate celular sau mediate prin anticorpi prin expunerea unui individ sensibilizat la un alergen.

      - Procesul de inducţie urmat de suscitare este comun pentru sensi­ bilizarea căilor respiratorii și pentru sensibilizarea pielii. Pentru sensibilizarea pielii, este necesară o fază de inducţie în care sistemul imunitar învaţă să reacţioneze; simptomele clinice pot apoi apărea atunci când expunerea ulterioară este suficientă pentru a produce o reacţie cutanată vizibilă (faza de suscitare). Drept consecinţă, testele predictive urmează de obicei acest model, în care există o fază de inducere, reacţia la aceasta fiind măsurată printr-o fază standardizată de suscitare care implică de obicei un test cu plasture. Testarea nodulului limfatic local constituie o excepţie, măsurând direct reacţia la inducţie. Datele privind sensibilizarea pielii la oameni sunt de obicei evaluate printr-un test diagnostic cu plasture.

      - De obicei, atât pentru sensibilizarea pielii, cât și pentru cea a căilor respiratorii, sunt necesare niveluri mai scăzute pentru suscitare decât pentru inducţie. Prevederile privind alertarea indivizilor sensibilizaţi cu privire la prezenţa într-un amestec a unui sensibilizant anume pot fi găsite în anexa nr. 2, secţiunea 2.8.

      - Clasa de pericol „sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii” se împarte în:

        - sensibilizarea căilor respiratorii și ;

        - sensibilizarea pielii.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Sensibilizante pentru căile respiratorii

        - C a t e g o r i i d e p e r i c o l

          - Atunci când nu există date suficiente pentru subclasificare, sensi­ bilizantele respiratorii se clasifică în categoria 1.

          - Atunci când există date suficiente, o evaluare amănunţită, în conformitate cu secţiunea 3.4.2.1.1.3, va permite clasificarea sensi­ bilizantelor respiratorii în subcategoria 1A, sensibilizante puternice, sau în subcategoria 1B, în cazul altor sensibilizanţi respiratorii.

          - Efectele observate la oameni sau animale vor justifica, în mod normal, clasificarea sensibilizanţilor respiratorii conform abordării pe baza forței probatorii a datelor. Substanţele pot fi clasificate în una dintre cele două subcategorii 1A sau 1B prin metoda forței probatorii, în conformitate cu criteriile indicate în tabelul 3.4.1 și pe baza unor probe fiabile și de bună calitate obţinute în urma rezultatelor expunerii umane sau a studiilor epidemiologice și/sau rezultatelor studiilor corespunzătoare pe animale.

          - Substanţele se clasifică drept sensibilizante pentru căile respiratorii în conformitate cu criteriile din tabelul 3.4.1:

Tabelul 3.4.1 Categorie și subcategorii de pericol pentru substanţe sensibi­ lizante pentru căile respiratorii

| Categoria | Criterii |  |
| --- | --- | --- |
| Categoria 1 | Substanţele se clasifică drept sensibilizante pentru căile respiratorii (categoria 1) atunci când nu există date suficiente pentru subclasificare, în conformitate cu următoarele criterii: - dacă există dovezi la oameni potrivit cărora substanţa poate provoca o hipersensibilitate respiratorie specifică; și/sau - dacă există rezultate pozitive obţinute la teste adecvate efectuate pe animale. |  |
| Subcategoria 1A | Substanţe care prezintă o frecvenţă ridicată a mani­ festărilor la oameni; sau o probabilitate a manifestării unei rate ridicate de sensibilitate la oameni, dedusă pe bază de teste pe animale sau de altă natură (1). Un alt criteriu care poate fi luat în considerare este severitatea reacţiei. |  |
| Subcategoria 1B | Substanţe care prezintă o frecvenţă scăzută până la moderată a manifestărilor la oameni; sau o probabi­ litate a manifestării unei rate scăzute până la moderate de sensibilitate la oameni, dedusă pe bază de teste pe animale sau de altă natură (1). Un alt criteriu care poate fi luat în considerare este severitatea reacţiei. |

- În prezent nu sunt disponibile studii pe animale recunoscute și validate ca modele pentru testarea hipersensibilităţii respiratorii. În anumite circumstanţe, datele obţinute în urma studiilor pe animale pot oferi informaţii utile în cadrul unei evaluări bazate pe forța probatorie a datelor.

        - Dovezi privind efectele asupra oamenilor

        - 3.4.2.1.2.1. Dovezile că o substanţă poate provoca hipersensibilitate respi­

ratorie specifică se vor baza, de regulă, pe experienţa acumulată în urma studiilor pe subiecţi umani. În acest context, hipersensibi­ litatea se manifestă în mod normal sub forma astmului, dar sunt luate în considerare și alte reacţii de hipersensibilitate, precum rinita/conjunctivita și alveolita. Manifestările observate vor prezenta caracterul clinic al unei reacţii alergice. Nu este însă necesar ca mecanismele imunologice să fie demonstrate.

          - Atunci când se examinează dovezile privind efectele asupra oame­ nilor, este necesar ca decizia privind clasificarea să ţină seama, pe lângă datele rezultate din cazurile studiate, și de:

            - numărul de persoane expuse;

            - gradul de expunere.

Modul de utilizare a informaţiilor privind efectele asupra oamenilor sunt examinate la secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

          - Dovezile menţionate mai sus pot fi:

            - fișa de observaţie clinică și date provenind din teste corespun­ zătoare privind funcţionarea plămânilor, legate de expunerea la substanţă, confirmate de date suplimentare care pot include:

              - test imunologic in vivo (de exemplu testul cutanat);

              - test imunologic in vitro (de exemplu analiza serologică);

              - studii care indică alte reacţii de hipersensibilitate specifice acolo unde nu au fost dovedite mecanismele de acţiune imunologică, de exemplu iritare ușoară repetată, efecte mediate farmacologic;

              - o structură chimică înrudită cu cea a substanţelor cunoscute ca surse de hipersensibilitate respiratorie;

- date provenind din unul sau mai multe teste pozitive de stimulare bronhică cu substanţa chimică în cauză, efectuate în conformitate cu îndrumările acceptate pentru determinarea unei reacţii de hipersensibilitate specifice.

          - Antecedentele clinice includ atât anamneza, cât și istoricul profesional, pentru a se stabili o relaţie între expunerea la o substanţă anume și dezvoltarea hipersensibilităţii respiratorii. Informațiile pertinente includ factori agravanţi atât la domiciliu, cât și la locul de muncă, debutul și progresul bolii, antecedentele familiale și fișa medicală a pacientului în cauză. Fișa medicală include de asemenea consemnarea altor afecţiuni alergice sau ale căilor respiratorii din copilărie, precum și istoricul de fumător.

          - Rezultatele pozitive ale testelor de stimulare bronhică sunt considerate a furniza suficiente date pentru clasificare de sine stătător. Este recunoscut totuși faptul că, în practică, au fost deja efectuate multe din examinările enumerate mai sus.

        - Studii pe animale

          - Datele provenind din studii adecvate pe animale care pot să ofere indicii cu privire la potenţialul unei substanţe de a cauza sensibilizare prin inhalarea acesteia de către om pot include:

            - măsurarea nivelului imunoglobulinei E (IgE) și al altor parametri imunologici specifici, de exemplu, la șoareci;

            - reacţii pulmonare specifice la cobai.

      - Sensibilizante pentru piele

        - Categorii de pericol

          - Atunci când nu există date suficiente pentru subclasificare, sensi­ bilizantele pentru piele se clasifică în categoria 1.

          - Atunci când există date suficiente, o evaluare amănunţită, în conformitate cu secţiunea 3.4.2.2.1.3, va permite clasificarea sensi­ bilizantelor pentru piele în subcategoria 1A, sensibilizante puternice, sau în subcategoria 1B, în cazul altor sensibilizanţi pentru piele.

          - Efectele observate la oameni sau animale vor justifica, în mod normal, clasificarea sensibilizanţilor pentru piele conform abordării pe baza forței probatorii a datelor, în conformitate cu secţiunea 3.4.2.2.2. Substanţele pot fi clasificate în una dintre cele două subcategorii 1A sau 1B prin metoda forței probatorii, în conformitate cu criteriile indicate în tabelul 3.4.2 și pe baza unor probe fiabile și de bună calitate obţinute în urma rezultatelor expunerii umane sau a studiilor epidemiologice și/sau a rezultatelor studiilor pe animale, în conformitate cu valorile orientative prezentate la secţiunile 3.4.2.2.2.1 și 3.4.2.2.3.2, pentru subcategoria 1A, și la secţiunile 3.4.2.2.2.2 și 3.4.2.2.3.3, pentru subcategoria 1B.

          - Substanţele se clasifică drept sensibilizante pentru piele în confor­ mitate cu criteriile din tabelul 3.4.2:

Tabelul 3.4.2  Categorie și subcategorii de pericol pentru substanţe sensibi­ lizante pentru piele

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 | Substanţele se clasifică drept sensibilizante pentru piele (categoria 1) atunci când nu există date sufi­ ciente pentru subclasificare în conformitate cu următoarele criterii: - dacă există dovezi la oameni potrivit cărora substanţa poate provoca sensibilizare la contactul cu pielea la un număr substanţial de persoane; sau - dacă există rezultate pozitive provenind din teste adecvate pe animale (a se vedea criteriile specifice de la secţiunea 3.4.2.2.4.1). |
| Subcategoria 1A | Substanţele care prezintă o frecvenţă ridicată a manifestărilor la oameni și/sau efecte puternice la animale pot fi presupuse ca având potenţialul de a produce o sensibilizare semnificativă la oameni. Un alt criteriu care poate fi luat în considerare este severitatea reacţiei. |
| Subcategoria 1B | Substanţele care prezintă o frecvenţă între scăzută și moderată a manifestărilor la oameni și/sau efecte de la scăzute la moderate la animale pot fi presupuse ca având potenţialul de a produce sensibilizare la oameni. Un alt criteriu care poate fi luat în considerare este severitatea reacţiei. |

        - Dovezi privind efectele asupra oamenilor

3.4.2.2.2.1. Dovezile privind efectele asupra oamenilor pentru subcategoria 1A pot include:

- răspunsuri pozitive la ≤ 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT – pragul de inducţie);

- date ale testului de diagnostic cu plasture, atunci când există o incidenţă relativ ridicată și substanţială a reacţiilor la o populaţie definită, în condiţii de expunere relativ redusă;

- alte probe epidemiologice conform cărora există o incidenţă relativ ridicată și substanţială a dermatitei alergice de contact, în condiţii de expunere relativ redusă.

          - Dovezile privind efectele asupra oamenilor pentru subcategoria 1B pot include:

            - răspunsuri pozitive la > 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT – pragul de inducţie);

            - date ale testului de diagnostic cu plasture, atunci când există o incidenţă relativ redusă, dar substanţială a reacţiilor la o populaţie definită, în condiţii de expunere relativ ridicată;

            - alte probe epidemiologice conform cărora există o incidenţă relativ scăzută, dar substanţială a dermatitei alergice de contact, în condiţii de expunere relativ ridicată.

Modul de utilizare a informaţiilor privind efectele asupra oamenilor sunt examinate la secţiunile 1.1.1.3, 1.1.1.4 și 1.1.1.5.

        - Studii pe animale

          - Pentru categoria 1, atunci când este utilizată o metodă de testare tip adjuvant pentru sensibilizarea pielii, o reacţie la cel puţin 30 % din animale este considerată drept pozitivă. Pentru metoda de testare fără adjuvant pe cobai, o reacţie la cel puţin 15 % din animale este considerată pozitivă. În cazul categoriei 1, se consideră că un index de stimulare egal cu sau mai mare de trei reprezintă un răspuns pozitiv la studiul pe ganglionul limfatic local. Metodele de testare pentru sensibilizarea pielii sunt descrise în Ghidul 406 (testul de maximizare la cobai și testul Buehler pe cobai) și Ghidul 429 (studiul pe ganglionul limfatic local) ale OCDE. Se pot folosi și alte metode, cu condiţia să fi fost validate în mod corespunzător, iar utilizarea lor să fie argumentată din punct de vedere știinţific. De exemplu, testul de umflare a urechilor la șoareci (MEST) ar putea fi un test de screening fiabil pentru detectarea sensibilizanţilor între moderaţi și puternici și ar putea fi utilizat în prima etapă a evaluării potenţialului de sensibilizare a pielii.

          - Rezultatele testelor pe animale pentru subcategoria 1A pot include date cu valorile indicate în tabelul 3.4.3.

Tabelul 3.4.3 Rezultate ale testelor pe animale pentru subcategoria 1A

| Test | Criterii |
| --- | --- |
| Studiu pe ganglionul limfatic local | Valoarea EC3 ≤ 2 % |
| Testul de maximizare la cobai | ≥ 30 % ca răspuns la doză intradermală de inducţie ≤ 0,1 % sau ≥ 60 % ca răspuns la doză intradermală de inducţie > 0,1 % - ≤ 1 % |
| Testul Buehler | ≥15 % ca răspuns la doză topică de inducţie ≤ 0,2 % sau ≥ 60 % ca răspuns la doză topică de inducţie > 0,2 % - ≤ 20 % |

          - Rezultatele testelor pe animale pentru subcategoria 1B pot include date cu valorile indicate în tabelul 3.4.4 de mai jos:

Tabelul 3.4.4 Rezultate ale testelor pe animale pentru subcategoria 1B

| Test | Criterii |
| --- | --- |
| Studiu pe ganglionul limfatic local | Valoarea EC3 > 2 % |
| Testul de maximizare la cobai | ≥ 30 % - < 60 % ca răspuns la doză intradermală de inducţie > 0,1 % - ≤ 1 % sau ≥ 30 % ca răspuns la doză intradermală de inducţie > 1 % |
| Testul Buehler | ≥ 15 % - < 60 % ca răspuns la doză topică de inducţie > 0,2 % - ≤ 20 % sau ≥ 15 % ca răspuns la doză topică de inducţie > 20 % |

        - Considerații specifice

          - Pentru clasificarea unei substanţe, probele trebuie să includă unul sau toate elementele următoare, dacă se utilizează abordarea pe baza forței probatorii a datelor:

            - rezultate pozitive din testarea cu plasture, obţinute de obicei în mai multe clinici dermatologice;

            - studii epidemiologice care indică apariţia dermatitei alergice de contact cauzată de substanţă. Situaţiile în care un procent mare dintre cei expuși prezintă simptome caracteristice trebuie analizate cu o atenţie deosebită, chiar dacă numărul de cazuri este mic;

            - rezultate pozitive provenite din studii adecvate pe animale;

            - date pozitive din studiile experimentale la oameni (a se vedea secţiunea 1.3.2.4.7);

            - episoade bine documentate de dermatită alergică de contact, obţinute de obicei în mai multe clinici dermatologice;

            - un alt criteriu care poate fi luat în considerare este severitatea reacţiei.

          - Dovezile obţinute din studiile pe animale sunt, de obicei, mult mai fiabile decât dovezile privind efectele asupra oamenilor. Cu toate acestea, în cazurile în care sunt disponibile date din ambele surse, iar rezultatele sunt contradictorii, trebuie evaluată calitatea și fiabi­ litatea datelor din fiecare sursă pentru a aborda aspectul clasificării de la caz la caz. În mod normal, datele privind efectele asupra oamenilor nu sunt obţinute în experimente controlate pe voluntari în scopul clasificării gradului de pericol, ci mai degrabă ca parte a evaluării riscurilor pentru a confirma lipsa efectelor observate la testele pe animale. Prin urmare, rezultatele pozitive la oameni în ceea ce privește sensibilizarea pielii sunt, de obicei, derivate din controlul de caz sau din alte studii mai puţin bine definite. Evaluarea datelor privind efectele la om trebuie realizată așadar cu precauţie, deoarece frecvenţa cazurilor reflectă, pe lângă proprietăţile intrinseci ale substanţelor, factori precum situaţia expunerii, biodisponibilitatea, predispoziţia individuală și măsurile preventive luate. Rezultatele negative la oameni nu pot fi, în mod normal, folosite pentru a nega rezultatele pozitive ale testelor pe animale. Atât în cazul datelor privind efectele asupra animalelor, cât și asupra oamenilor, se va acorda atenţie impactului vehiculului.

          - Dacă niciuna dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, nu este necesar ca substanţa să fie clasificată ca fiind sensibilizantă pentru piele. Cu toate acestea, o combinaţie de doi sau mai mulţi indicatori ai sensibilizării pielii enumeraţi mai jos poate modifica decizia. Această situaţie va fi analizată de la caz la caz.

            - Episoade izolate de dermatită alergică de contact;

            - studii epidemiologice cu putere limitată, de exemplu: în care întâmplarea, influenţele sau factorii de confuzie nu au fost complet excluși, cu certitudine rezonabilă;

            - date provenite din testele pe animale realizate în conformitate cu îndrumările existente, care nu îndeplinesc criteriile pentru un rezultat pozitiv descrise la secţiunea 3.4.2.2.3, dar care sunt suficient de aproape de limită pentru a fi considerare semnificative;

(d) date pozitive obţinute prin metode nestandardizate;

(e) rezultate pozitive obținute din analogii structurale apropiate.

3.4.2.2.4.4.	Urticarie imunologică de contact

Substanțele care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca sensibilizante pentru căile respiratorii pot provoca și urticarie imunologică de contact. Este necesară examinarea posibilităţii ca aceste substanţe să fie clasificate și ca sensibilizante pentru piele. Pentru substanțele care provoacă urticarie imunologică de contact, dar care nu întrunesc criteriile pentru a fi sensibilizante pentru căilen	respiratorii, trebuie considerată și posibilitatea de a fi clasificate ca sensibilizante pentru piele.

Nu există niciun studiu pe animale recunoscut ca model pentru identificarea substanţelor care cauzează urticarie imunologică de contact. Prin urmare, clasificarea se va baza în mod normal pe date privind efectele asupra omului, care vor fi similare celor pentru sensibilizarea pielii.

3.4.3.bCriterii de clasificare a amestecurilor

3.4.3.1.	Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru	amestecul întreg

3.4.3.1.1.	Atunci când pentru amestecul în cauză sunt disponibile date fiabile și de bună calitate obținute din studii asupra oamenilor sau din studii corespunzătoare pe animale, așa cum sunt acestea descrise în criteriile pentru substanţe, amestecul poate fi clasificat prin 	evaluarea forței probatorii a dovezilor provenite din aceste date. La evaluarea datelor privind amestecurile se acordă atenţie doza­ jului, astfel încât doza utilizată să nu producă rezultate neconcludente.

3.4.3.2.	Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru amestecul întreg: principii de corelare

3.4.3.2.1.	Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina proprietăţile de sensibilizare, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate pentru a se putea caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestecul în cauză, aceste date se utilizează în conformitate cu regulile de corelare stabilite în secţiunea 1.1.3.

3.4.3.3.	Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului

3.4.3.3.1.	Amestecul este clasificat ca fiind sensibilizant pentru căile respiratorii sau pentru piele atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat ca sensibilizant pentru căile respiratorii sau pentru piele și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare, astfel cum se indică în tabelul 3.4.5, pentru solide/lichide și, respectiv, gaze.

3.4.3.3.2.	La persoanele care sunt deja sensibilizate la substanţa sau amestecul în cauză, unele substanţe care sunt clasificate ca fiind sensibilizante pot provoca o reacţie atunci când sunt prezente într-un amestec în cantităţi sub concentraţiile stabilite în tabelul 3.4.5(a se vedea nota 1 la tabelul 3.4.6).

Tabelul 3.4.5 Limitele de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec, clasificate fie ca fiind sensibilizante pentru căile respiratorii, fie ca fiind sensibilizante pentru piele, care determină clasificarea amestecului

| Component clasificat ca: | Limite generice de concentraţie care determină clasificarea amestecului ca: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sensibilizant al căilor respiratorii Categoria 1 |  | Sensibilizant al pielii Categoria 1 |
|  | Solid/Lichid | Gaze | Toate stările fizice |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Categoria 1 | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Subcategoria 1A | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Subcategoria 1B | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Sensibilizant al pielii Categoria 1 |  |  | ≥ 1,0 % |
| Sensibilizant al pielii Subcategoria 1A |  |  | ≥ 0,1 % |
| Sensibilizant al pielii Subcategoria 1B |  |  | ≥ 1,0 % |

Tabelul 3.4.6 Limite de concentraţie de suscitare a componentelor unui amestec

| Component clasificat ca: | Limite ale concentraţiei de suscitare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sensibilizant al căilor respiratorii Categoria 1 |  | Sensibilizant al pielii Categoria 1 |
|  | Solid/Lichid | Gaze | Toate stările fizice |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Categoria 1 | ≥ 0,1 % (Nota 1) | ≥ 0,1 % (Nota 1) |  |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Subcategoria 1A | ≥ 0,01 % (Nota 1) | ≥ 0,01 % (Nota 1) |  |
| Sensibilizant al căilor respiratorii Subcategoria 1B | ≥ 0,1 % (Nota 1) | ≥ 0,1 % (Nota 1) |  |
| Sensibilizant al pielii Categoria 1 |  |  | ≥ 0,1 % (Nota 1) |
| Sensibilizant al pielii Subcategoria 1A |  |  | ≥ 0,01 % (Nota 1) |
| Sensibilizant al pielii Subcategoria 1B |  |  | ≥ 0,1 % (Nota 1) |

Nota 1:Această limită de concentraţie pentru declanșarea reacţiei de hiper­ sensibilitate este utilizată în general pentru aplicarea cerinţelor speciale de etichetare din anexa II secţiunea 2.8, pentru protejarea indivizilor deja sensibilizaţi. O fișă cu date de securitate (FDS) este necesară pentru amestecul care conţine un component la această concentraţie sau la concentraţie mai mare. În cazul substanţelor sensibilizante cu o limită de concentraţie specifică, limita de concentraţie pentru declanșarea reacţiei de hipersensibilitate se stabilește la o zecime din limita concentraţiei specifice.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.4.7

Tabelul 3.4.7 Elemente de etichetare privind sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

| Clasificare | Sensibilizarea căilor respiratorii | Sensibilizarea pielii |
| --- | --- | --- |
|  | Categoria 1 și subcategoriile 1A și 1B | Categoria 1 și subcate­ goriile 1A și 1B |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare | H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
| Frază de precauţie Prevenire | P261 P284 | P261 P272 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P304 + P340 P342 + P311 | P302 + P352 P333 + P313 P321 P362 + P364 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

  - Mutagenicitatea celulelor embrionare

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Mutagenitatea celulelor embrionare înseamnă mutaţii ereditare ale genelor, inclusiv aberaţii cromozomiale ereditare structurale și numerice ale celulelor embrionare, care au loc după expunerea la o substanţă sau la un amestec.

      - O mutaţie înseamnă o modificare permanentă în cantitatea sau structura materialului genetic dintr-o celulă. Termenul „mutaţie” se aplică atât modificărilor genetice ereditare care se pot manifesta la nivel fenotipic, cât și modificărilor subiacente ale ADN-ului atunci când acestea sunt cunoscute (inclusiv modificări specifice ale perechii de bază și translocări cromozomiale). Termenul „muta­ genic” și „mutagen” va fi folosit pentru agenţii care generează o ocurenţă crescută a mutaţiilor la populaţiile de celule și/sau la orga­ nisme.

      - Termenii cu caracter mai general „genotoxic” și „genotoxicitate” se aplică agenţilor sau proceselor care modifică structura, conţinutul informaţional sau segregarea ADN-ului, inclusiv agenţilor sau proceselor care provoacă deteriorarea ADN-ului prin interferenţa cu procesele normale de replicare sau care modifică într-o manieră non-fiziologică (temporar) replicarea acestuia. Rezultatele testelor de genotoxicitate sunt considerate, de obicei, ca fiind indicii ale efectelor mutagene.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Această clasă de pericol are în principal în vedere substanţele care pot cauza mutaţii ale celulelor embrionare la oameni și care pot fi transmise descendenţilor. Cu toate acestea, rezultatele testelor de mutagenicitate/genotoxicitate realizate in vitro și pe celule somatice și embrionare de mamifere in vivo sunt de asemenea luate în considerare pentru clasificarea substanţelor și amestecurilor în această clasă de pericol.

      - În scopul clasificării pe baza mutagenicităţii celulelor embrionare, substanţele sunt încadrate în una din cele două categorii, după cum se arată în tabelul 3.5.1.

Tabelul 3.5.1 Categorii de pericol pentru mutageni ai celulelor embrionare

| Categorii | Criteriile |
| --- | --- |
| CATEGORIA 1: Categoria 1A: Categoria 1B: | Substanţe despre care se știe că induc mutaţii ereditare sau care trebuie considerate că ar induce mutaţii ereditare ale celulelor embrionare la oameni. Substanţe despre care se știe că induc mutaţii ereditare ale celulelor embrionare la oameni. Clasificarea în categoria 1A se bazează pe date pozitive rezultate din studii epide­ miologice pe oameni. Substanţe care trebuie considerate că ar induce mutaţii ereditare ale celulelor embrionare la oameni Clasificarea în categoria 1B se bazează pe: — rezultat(e) pozitiv(e) din teste in vivo pe mamifere privind mutagenicitatea ereditară a celulelor embrionare sau — rezultat(e) pozitiv(e) din teste in vivo pe mamifere privind mutagenicitatea celulei somatice, în combinaţie cu unele date care ar indica faptul că substanţa are potenţialul de a provoca mutaţii ale celulelor embrionare. Aceste date de sprijin pot fi derivate din teste de mutagenicitate/genotoxicitate a celulelor embrionare in vivo sau prin demonstrarea capacităţii substanţei sau a metabolitului(ţilor) acesteia de a interacţiona cu materialul genetic al celulelor embrionare sau — rezultate pozitive din teste care indică efecte mutagene asupra celulelor embrionare la oameni, fără demonstrarea transmiterii către descendenţi; de exemplu, o creștere a frecvenţei aneuploidiei în celulele spermatice ale persoanelor expuse. |
| CATEGORIA 2: | Substanţe care prezintă un risc pentru oameni datorită posibilităţii ca ele să inducă mutaţii ereditare ale celulelor embrionare la oameni. Clasificarea în categoria 2 se bazează pe: - date pozitive obţinute din experimente pe mamifere și/sau, în unele cazuri, din experimente in vitro, obţinute din: - teste in vivo pe celule somatice de mamifere privind mutagenicitatea sau - alte teste in vivo de genotoxicitate a celulelor somatice, care sunt sprijinite de rezultate pozitive provenite din analizele in vitro privind mutagenicitatea. Notă: Substanţele care dau rezultate pozitive la analizele in vitro privind mutage­ nicitatea la mamifere și care manifestă, de asemenea, o conexiune a activităţii structurii chimice cu cea a mutagenilor cunoscuţi ai celulelor embrionare sunt luate în considerare pentru clasificarea ca fiind mutageni de categoria 2. |

      - Consideraţii specifice pentru clasificarea substanţelor ca fiind mutageni ai celulelor embrionare

        - Pentru a se ajunge la o clasificare, sunt luate în considerare rezul­ tatele testelor din experimente care stabilesc efectele mutagene și/sau genotoxice asupra celulelor embrionare și/sau somatice ale animalelor expuse. Se iau în considerare și efectele mutagene și/sau genotoxice determinate prin teste in vitro.

        - Sistemul este bazat pe pericol, substanțele fiind clasificate în funcţie de capacitatea lor intrinsecă de a induce mutaţii ale celulelor embrionare. Prin urmare, schema nu este concepută pentru evaluarea (cantitativă) a riscului prezentat de substanţe.

        - Clasificarea în funcţie de efectele ereditare asupra celulelor embrionare umane se face pe baza unor teste corect realizate și suficient validate, preferabil astfel cum sunt descrise în metodele de testare aprobate de Guvern, cum ar fi cele enumerate la următoarele puncte. Evaluarea rezultatelor testelor se face recurgând la avizul experţilor și, pentru a se ajunge la o clasificare, se analizează toate datele disponibile.

        - Teste in vivo privind mutagenicitatea ereditară a celulelor embrionare, cum ar fi:

- teste de mutaţie letală dominantă la rozătoare;

- analiză de translocaţie ereditară la șoareci.

        - Teste in vivo de mutagenitate a celulelor somatice, cum ar fi:

- test de aberaţie cromozomială pe măduvă osoasă la mamifere;

- test de micronucleu pe eritrocite la mamifere.

        - Teste de mutagenicitate/genotoxicitate pe celule embrionare, cum ar fi:

- teste de mutagenicitate:

  - test de aberaţie cromozomială pe spermatogonii la mamifere;

  - analiză de micronucleu la spermatide.

- Teste de genotoxicitate:

  - analiza schimbului de cromatide surori în spermatogonii;

  - testul de sinteză neprogramată de ADN (UDS) pe celule testiculare.

        - Teste de genotoxicitate pe celule somatice, cum ar fi:

- test in vivo de sinteză neprogramată hepatică (UDS);

- schimbul de cromatide surori (SCE) în măduva osoasă la mamifere.

        - Teste in vitro de mutagenicitate, cum ar fi:

- test in vitro de aberaţie cromozomială la mamifere;

- test in vitro de mutaţie genică la celulele de mamifere;

- teste de mutaţii inversate la bacterii.

        - Clasificarea substanţelor individuale se bazează pe forța probatorie totală a datelor disponibile, recurgând la avizul experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1). În acele cazuri în care un singur test corect realizat este utilizat pentru clasificare, acesta trebuie să furnizeze rezultate clare și neechivoce. Dacă devin disponibile teste noi, corect validate, acestea pot de asemenea fi utilizate la evaluarea forței probatorii totale a datelor care urmează a fi examinate. Relevanţa căii de expunere utilizate în studiul asupra substanţei, comparată cu calea de expunere la oameni, se ia, de asemenea, în considerare.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale ames­ tecului

        - Amestecul se clasifică ca fiind mutagen atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat ca mutagen de categoria 1A, categoria 1B sau categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare indicată în tabelul 3.5.2 pentru categoria 1A, categoria 1B și, respectiv, categoria 2.

Tabelul 3.5.2  Limitele de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec, clasificate ca fiind mutageni ai celulelor embrionare, care determină clasificarea amestecului

| Ingredient clasificat ca fiind: | Limitele de concentraţie care determină clasi­ ficarea unui amestec ca fiind: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutagen categoria 1 |  | Mutagen categoria 2 |
|  | Categoria 1A | Categoria 1B |  |
| Mutagen categoria 1A | ≥ 0,1 % | — | — |
| Mutagen categoria 1B | — | ≥ 0,1 % | — |
| Mutagen categoria 2 | — | — | ≥ 1,0 % |

Notă: Limitele de concentraţie din tabelul de mai sus se aplică solidelor și lichidelor (unităţi gr./gr.), precum și gazelor (unităţi vol./vol.).

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestecul

        - Clasificarea amestecurilor se va baza pe datele disponibile obţinute în urma testelor efectuate pe ingrediente individuale din componența amestecului, utilizând limitele de concentrație pentru ingredientele clasificate ca fiind mutageni ai celulelor embrionare. În funcţie de caz, pentru clasificare pot fi utilizate date de testare a amestecurilor atunci când se demonstrează efecte care nu au fost stabilite în urma evaluării bazate pe ingredientele individuale. În astfel de cazuri, trebuie să se dovedească că rezultatele testării pentru întregul amestec sunt concludente, luând în considerare doza și alţi factori precum durata, observațiile, sensibilitatea și analiza statistică a sistemelor de testare a mutagenicităţii celulelor embrionare. Documentația corespunzătoare care stă la baza clasificării se păstrează și este pusă la dispoziţie spre examinare la cerere.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina pericolul de mutagenicitate pentru celulele embrionare, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate (sub rezerva pct. ui 3.5.3.2.1) pentru o caracterizare adecvată a pericolelor prezentate de amestec, aceste date sunt utilizate în conformitate cu regulile de corelare aplicabile stabilite în secţiunea 1.1.3.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.5.3.

Tabelul 3.5.3 Elemente de etichetare care semnalează mutagenicitatea celulelor embrionare

| Clasificare | Categoria 1 (Categoria 1A, 1B) | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de aver­ tizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H340: Poate provoca anomalii genetice (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P280 | P201 P202 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P308 + P313 | P308 + P313 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 | P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

    - Consideraţii suplimentare privind clasificarea

Este acceptat tot mai mult faptul că procesul tumorigen indus de chimicale la oameni și la animale implică modificări genetice, de exemplu în protooncogene și/sau în genele supresoare de tumori din celulele somatice. Prin urmare, demonstrarea in vivo a proprie­ tăţilor mutagenice ale substanţelor pe celule somatice și/sau embrionare de mamifere poate avea implicaţii pentru clasificarea potenţială a acestor substanţe ca fiind cancerigeni (a se vedea, de asemenea, secţiunea 3.6. Cancerigenitate pct.  3.6.2.2.6.).

  - Cancerigenitate

    - Definiţie

      - Cancerigenitatea înseamnă inducerea cancerului sau o creștere a incidenţei cancerului după expunerea la o substanţă sau un amestec. Substanţele și amestecurile care au provocat tumori benigne și maligne în cadrul unor studii experimentale pe animale, corect efectuate, sunt considerate de asemenea a fi cancerigeni umani prezumtivi sau susceptibili, cu excepţia cazului în care există date solide care demonstrează că mecanismul formării tumorii nu este pertinent pentru oameni.

Clasificarea unei substanţe sau a unui amestec ca reprezentând un pericol cancerigen se bazează pe proprietăţile sale intrinseci și nu oferă informaţii privind nivelul riscului de cancer uman pe care îl poate reprezenta utilizarea substanţei sau amestecului.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - În scopul clasificării în funcţie de cancerigenitate, substanţele sunt încadrate în una din cele două categorii pe baza forței probatorii a datelor și pe baza unor considerente suplimentare (ponderea datelor). În anumite cazuri, se poate justifica clasificarea pe baza căii de expunere, dacă se poate demonstra în mod concludent că nicio altă cale de expunere nu prezintă pericolul în cauză.

Tabelul 3.6.1 Categorii de pericol pentru cancerigeni

| Categorii | Criterii |
| --- | --- |
| CATEGORIA 1: Categoria 1A: Categoria 1B: | Cunoscuţi sau prezumaţi ca fiind cancerigeni pentru oameni O substanţă este clasificată în categoria 1 de cancerigenitate pe baza datelor epidemiologice și/sau a datelor provenite din studii pe animale. O substanţă poate fi, de asemenea, subclasificată în: Categoria 1A în cazul în care se cunoaște că are potenţial cancerigen pentru oameni, clasi­ ficarea bazându-se în mare măsură pe dovezi provenind de la oameni, sau în Categoria 1B, în cazul în care este prezumată a avea potenţial cancerigen pentru oameni, clasi­ ficarea realizându-se în mare măsură pe baza datelor provenite din studii pe animale Clasificarea în categoria 1A și 1B se bazează pe forța probatorie a datelor alături de consideraţii adiţionale (a se vedea secţiunea 3.6.2.2). Astfel de date pot proveni din: — studii pe oameni prin care se stabilește o legătură cauzală între expunerea umană la o substanţă și dezvoltarea cancerului (can­ cerigen uman cunoscut); sau — experimente pe animale pentru care există suficiente (1) date pentru a demonstra cancerigenitatea animală (cancerigen uman prezumtiv). În plus, de la caz la caz, argumentele știinţifice pot justifica o decizie privind cancerigenitatea umană prezumtivă pe baza studiilor care au produs dovezi limitate privind cancerigenitatea la oameni alături de dovezi limitate privind cancerigenitatea la animalele de laborator. |
| CATEGORIA 2: | Suspectat a fi cancerigen pentru oameni O substanţă este clasificată în categoria 2 pe baza datelor obţinute din studii pe oameni și/sau pe animale, dar care nu sunt suficient de convingătoare pentru a plasa substanţa în categoria 1A sau 1B, pe baza forței probatorii a datelor alături de consideraţii suplimentare (a se vedea secţiunea 3.6.2.2). Astfel de date pot fi derivate fie din dovezi limitate (1) privind cancerigenitatea, provenite din studii pe oameni, fie din dovezi limitate privind cancerigenitatea, provenite din studii pe animale. |

(1) Notă: A se vedea pct.  3.6.2.2.4.

      - Consideraţii specifice pentru clasificarea substanţelor ca fiind cancerigeni

        - Clasificarea ca fiind cancerigen se face pe baza datelor rezultate din studii fiabile și acceptabile și este menită a fi utilizată pentru substanţe care deţin proprietatea intrinsecă de a provoca cancer. Evaluările se bazează pe toate datele existente, pe studii publicate și evaluate de experţi în domeniu și pe date adiţionale acceptabile.

        - Clasificarea unei substanţe ca fiind cancerigen este un proces care implică două determinări interconexe: evaluarea forței probatorii a datelor și luarea în considerare a tuturor celorlalte informaţii pertinente pentru încadrarea substanţelor cu potenţial cancerigen pentru om în categorii de pericol.

        - Evaluarea forței probatorii a datelor presupune enumerarea tumorilor din studiile pe oameni și pe animale și determinarea nivelului de semnificaţie statistică a acestora. Dovezile suficiente obţinute în urma unor studii pe oameni demonstrează cauzalitatea dintre expunerea umană și dezvoltarea cancerului, în timp ce dovezile suficiente obţinute în urma unor studii pe animale indică o relaţie cauzală între substanţă și o incidenţă crescută a tumorilor. Dovezile limitate obţinute în urma unor studii pe oameni sunt demonstrate de o asociere pozitivă între expunere și cancer, fără a putea fi însă stabilită o relaţie cauzală. Dovezile limitate obţinute în urma unor studii pe animale se obţin atunci când datele sugerează prezenţa unui efect cancerigen, dar sunt mai puţin decât suficiente. Termenii „suficient” și „limitat” se folosesc aici cu sensul care le-a fost atribuit prin definiţia Agenţiei Internaţionale de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) și înseamnă:

- Cancerigenitate la oameni

Datele pertinente pentru cancerigenitate, provenind din studii pe oameni, se clasifică în una din următoarele categorii:

  - dovezi suficiente de cancerigenitate: S-a stabilit o relaţie cauzală între expunerea la agent și cancerul uman. Cu alte cuvinte, se observă o relaţie pozitivă între expunere și cancer în cadrul unor studii în care întâmplarea, influenţele și factorii de confuzie pot fi excluși cu un grad de încredere rezonabil.

  - dovezi limitate de cancerigenitate: Se observă o asociere pozitivă între expunerea la agent și cancer, în cazul căreia o interpretare cauzală se consideră credibilă, însă întâm­ plarea, influenţele și factorii de confuzie nu pot fi excluși cu un grad de încredere rezonabil.

- Cancerigenitatea la animalele de laborator

Cancerigenitatea la animalele de laborator poate fi evaluată utilizând analize biologice convenţionale, analize biologice cu implicarea unor animale modificate genetic, precum și alte tipuri de analize biologice in vivo care se axează pe una sau mai multe din etapele critice ale carcinogenezei. În cazul în care lipsesc date provenind din analize biologice convenţionale pe termen lung sau din analize care se încheie cu neoplazie, trebuie luate în considerare, la evaluarea gradului de pertinenţă a datelor privind cancerigenitatea la animalele de laborator, rezultatele consecvent pozitive în mai multe modele care se axează pe mai multe etape ale procesului în mai multe stadii de carcinogeneză. Datele pertinente pentru cancerigenitate, provenind din studii pe animale de laborator, se clasifică în una din următoarele categorii:

  - dovezi suficiente de cancerigenitate: s-a stabilit o relaţie cauzală între agent și o incidenţă sporită a neoplasmelor maligne sau a unei combinaţii corespunzătoare de neoplasme benigne și maligne (a) la două sau mai multe specii de animale sau (b) în două sau mai multe studii independente efectuate pe o specie în perioade diferite, în laboratoare diferite sau în conformitate cu protocoale diferite. O incidenţă sporită a tumorilor la ambele sexe ale unei singure specii în cadrul unui studiu efectuat corect, în mod ideal, conform bunelor practici de laborator, poate de asemenea reprezenta o dovadă suficientă. Un singur studiu efectuat pe o specie și pe un singur  sex poate fi considerat ca furnizând dovezi suficiente de cancerigenitate în cazul în care neoplasmele maligne apar într-o măsură neobișnuită în ceea ce privește incidenţa, localizarea, tipul tumorii sau vârsta la debutul tumorii sau în cazul în care se obţin rezultate solide privind apariţia tumorilor în localizări multiple.

  - dovezi limitate de cancerigenitate: datele sugerează un efect cancerigen, însă sunt limitate pentru a se putea efectua o evaluare definitivă, deoarece, de exemplu (a) dovezile privind cancerigenitatea se limitează la un singur experiment; (b) rămân chestiuni nerezolvate în ceea ce privește gradul de adecvare a planului, a realizării sau a interpretării studiilor; (c) agentul sporește numai incidenţa neoplasmelor benigne sau a leziunilor cu potenţial neoplastic incert; sau (d) dovezile privind cancerigenitatea se limitează la studii care demonstrează numai o activitate de stimulare într-un număr limitat de țesuturi și organe.

        - Consideraţii suplimentare [ca parte a abordării pe baza forței probatorii a datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1)]. Dincolo de evaluarea forței probatorii a datelor privind cancerigenitatea, trebuie luat în considerare un număr de alți factori care influențează probabilitatea de ansamblu ca o substanţă să prezinte un pericol de cancerigenitate pentru oameni. Lista completă a factorilor care influenţează această determinare ar fi foarte lungă, dar câţiva dintre cei mai importanţi factori sunt analizaţi aici.

        - Acești factori pot fi văzuţi fie ca sporind, fie ca reducând nivelul preocupărilor în ceea ce privește cancerigenitatea umană. Rolul relativ acordat fiecărui factor depinde de cantitatea și coerenţa datelor raportate la fiecare dintre aceștia. În general, există o cerinţă ca pentru scăderea nivelului de pericol să fie furnizate informaţii mai complete decât pentru sporirea acestuia. La evaluarea rezultatelor privind tumorile și alţi factori ar trebui folosite consideraţii suplimentare, de la caz la caz.

        - Câţiva factori importanţi care pot fi luaţi în considerare atunci când se evaluează nivelul general de pericol sunt:

- tipul tumorii și incidenţa generală;

- reacţii cu localizări multiple;

- progresul leziunilor spre malignitate;

- latenţa tumorală redusă.

- dacă reacţiile se înregistrează la un sex sau la ambele sexe;

- dacă reacţiile se înregistrează la o specie sau la mai multe specii;

- similaritate structurală cu o substanţă(e) pentru care există date solide privind cancerigenitatea;

- căile de expunere;

- comparaţia absorbţiei, distribuţiei, metabolismului și excreţiei între animalele supuse testelor și oameni;

- posibilitatea unui efect de confuzie cauzat de toxicitatea excesivă la dozele aplicate în timpul testului;

- modul de acţiune și pertinenţa lui pentru oameni, cum ar fi citotoxicitatea cu stimularea creșterii, mitogeneza, imunosu­ presia, mutagenicitatea.

Mutagenicitatea: este recunoscut faptul că fenomenele genetice joacă un rol esenţial în procesul general de dezvoltare a cance­ rului. Prin urmare, datele privind activitatea mutagenică obţinute in vivo pot indica că o substanţă prezintă un potenţial de efect cancerigen.

        - O substanţă care nu a fost testată în ceea ce privește cancerigenitatea poate fi, în anumite cazuri, clasificată în categoria 1A, categoria 1B sau categoria 2 pe baza datelor tumorale obţinute de la un analog structural, împreună cu o confirmare substanţială rezultată din luarea în considerare a altor factori importanţi, cum ar fi formarea de metaboliţi semnificativi comuni, de exemplu pentru coloranţi din familia benzidinei.

        - Clasificarea ia în considerare faptul dacă o substanţă este absorbită sau nu pe o cale(căi) dată(e); sau dacă există doar tumori locale la locul administrării pentru calea(căile) testată(e), iar testarea cores­ punzătoare pentru altă cale(căi) majoră(e) indică lipsa cancerigeni­ tăţii.

        - Este important ca tot ceea ce se știe despre proprietăţile fizico- chimice, toxicocinetice și toxicodinamice ale substanţelor, precum și orice informaţii pertinente disponibile cu privire la analogi chimici, adică relaţii structură-activitate, să fie luat în considerare în realizarea clasificării.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale ames­ tecului

        - Amestecul va fi clasificat ca fiind cancerigen atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat ca fiind cancerigen categoria 1A, categoria 1B sau categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare indicată în tabelul 3.6.2 pentru categoria 1A, categoria 1B și, respectiv, categoria 2.

Tabelul 3.6.2 Limite de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec, clasificate ca fiind cancerigeni, care determină clasi­ ficarea amestecului

| Ingredient clasificat ca fiind: | Limite de concentraţie generice care determină clasificarea amestecului ca fiind: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cancerigen categoria 1 |  | Cancerigen categoria 2 |
|  | Categoria 1A | Categoria 1B |  |
| Cancerigen categoria 1A | ≥ 0,1 % | — | — |
| Cancerigen categoria 1B | — | ≥ 0,1 % | — |
| Cancerigen categoria 2 | — | — | ≥ 1,0 % [Nota 1] |

Notă: Limitele de concentraţie din tabelul de mai sus se aplică solidelor și lichidelor (unităţi gr./gr.), precum și gazelor (unităţi vol./vol.).

Nota 1: Dacă un cancerigen de categoria 2 este prezent ca ingredient în amestec la o concentraţie ≥ 0,1 %, pentru amestecul în cauză trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

        - Clasificarea amestecurilor se va baza pe datele disponibile obţinute în urma testelor efectuate pe ingrediente individuale din componenţa amestecului, utilizând limitele de concentraţie pentru ingredientele clasificate ca fiind cancerigeni. De la caz la caz, pentru clasificare pot fi utilizate date obţinute în urma testării amestecurilor, atunci când se demonstrează efecte care nu au fost stabilite în urma evaluării bazate pe ingredientele individuale. În astfel de cazuri, trebuie să se dovedească că rezultatele testării pentru amestecul întreg sunt concludente, ţinând seama de doză și de alţi factori precum durata, observaţiile, sensibilitatea și analiza statistică a sistemelor de testare a cancerigenităţii. Documentaţia corespunzătoare care stă la baza clasificării trebuie păstrată și pusă la dispoziţie spre examinare la cerere.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina pericolul de cancerigenitate, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate (sub rezerva pct. ui 3.6.3.2.1) pentru a caracteriza în mod cores­ punzător pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu regulile de corelare aplicabile stabilite în secţiunea 1.1.3.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.6.3.

Tabelul 3.6.3 Elemente de etichetare pentru cancerigenitate

| Clasificare | Categoria 1 (Categoria 1A, 1B) | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H350: Poate provoca cancer (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H351: Susceptibil de a provoca cancer (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P280 | P201 P202 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P308 + P313 | P308 + P313 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 | P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

  - Toxicitate pentru reproducere

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Toxicitatea pentru reproducere înseamnă efectele adverse asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii la bărbaţii și femeile adulte, precum și toxicitatea asupra dezvoltării la descendenţi, care se manifestă după expunerea la o substanţă sau la un amestec. Definiţiile prezentate în continuare sunt adaptate după cele convenite ca definiţii de lucru în Documentul IPCS/EHC nr. 225, „Principii pentru evaluarea pericolelor pentru sănătate în ceea ce privește reproducerea, asociate cu expunerea la substanţe chimice”. În scopul clasificării, producerea efectelor genetice ereditare observate la descendenţi este abordată în Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5), deoarece în sistemul de clasificare actual s-a considerat mai adecvat ca aceste efecte să fie abordate într-o clasă de pericol distinctă, și anume cea a mutagenităţii celulelor embrionare.

În prezentul sistem de clasificare, toxicitatea pentru reproducere este împărţită în două categorii principale:

- efecte adverse asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii;

- efecte adverse asupra dezvoltării descendenţilor.

Unele efecte toxice asupra reproducerii nu pot fi atribuite în mod clar nici afectării funcției sexuale și fertilității, nici toxicității asupra dezvoltării. Cu toate acestea, substanţele și amestecurile cu aceste efecte se clasifică drept „substanţe toxice pentru reproducere” cu o frază de pericol generală.

      - În scopul clasificării, clasa de pericol Toxicitate pentru reproducere este împărţită în:

- efecte adverse

  - asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii sau

  - asupra dezvoltării;

- efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării.

      - Efecte adverse asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii

Orice efect produs de substanţe, care are potenţialul de a afecta funcţia sexuală și fertilitatea. Aceasta include, dar nu se limitează la modificări ale sistemului reproductiv feminin și masculin, efecte adverse asupra debutului pubertăţii, producţia și transportul gameţilor, normalitatea ciclului reproductiv, comportamentul sexual, fertilitatea, parturiţia, rezultatele sarcinii, senescenţa reproductivă prematură sau modificări ale altor funcţii care depind de integritatea sistemelor reproductive.

      - Efecte adverse asupra dezvoltării descendenţilor

Toxicitatea asupra dezvoltării include, în cel mai larg sens, orice efect care afectează dezvoltarea normală a organismului conceput, fie înainte, fie după naștere, și care reprezintă rezultatul expunerii oricăruia dintre părinţi anterior conceperii sau al expunerii descendenţilor în formare în timpul dezvoltării prenatale sau postnatal, până la momentul maturizării sexuale. Cu toate acestea, se consideră că clasificarea sub titlul de toxicitate asupra dezvoltării este concepută în principal pentru a avertiza cu privire la existenţa unui pericol pentru femeile însărcinate, precum și bărbaţii și femeile cu capacitate reproductivă. Prin urmare, în scopurile pragmatice ale clasificării, toxicitatea asupra dezvoltării înseamnă în principal efecte adverse induse pe durata sarcinii sau ca rezultat al expunerii părintelui. Aceste efecte se pot manifesta în orice moment pe durata de viaţă a organismului. Manifestările majore ale toxicităţii asupra dezvoltării includ (1) decesul organismului în curs de dezvoltare, (2) anomalie structurală, (3) afectarea creșterii și (4) deficienţă funcţională.

      - Efectele adverse asupra alăptării sau prin intermediul alăptării sunt, de asemenea, incluse în toxicitatea pentru reproducere, dar, în vederea clasificării, astfel de efecte sunt tratate separat [a se vedea tabelul 3.7.1 (b)]. Aceasta pentru că este de dorit ca substanţele să poată fi clasificate în mod specific relativ la efectul advers asupra lactaţiei, astfel încât să poată fi transmisă o avertizare specifică de pericol mamelor care alăptează.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Categorii de pericol

        - În scopul clasificării în funcţie de toxicitate pentru reproducere, substanţele sunt repartizate în una din cele două categorii. În cadrul fiecărei categorii, efectele asupra funcției sexuale și asupra fertilităţii, precum și asupra dezvoltării, sunt tratate separat. În plus, efectele asupra lactaţiei sunt încadrate într-o categorie de pericol distinctă.

Tabelul 3.7.1 (a) Categorii de pericol pentru clasificarea substanţelor toxice pentru reproducere

| Categorii | Criteriile |
| --- | --- |
| CATEGORIA 1 Categoria 1A Categoria 1B | Cunoscută sau prezumtivă ca fiind toxică pentru reproducerea umană Substanţele sunt clasificate în categoria 1 de toxicitate pentru reproducere atunci când se știe că produc un efect advers asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii sau asupra dezvoltării la oameni sau atunci când există date provenite din studii pe animale, eventual susţinute de alte informaţii, care generează o puternică prezumţie cu privire la faptul că substanţa are capacitatea de a afecta reproducerea la oameni. Clasificarea unei substanţe este împărţită mai departe în funcţie de provenienţa datelor pentru clasificare, și anume dacă acestea provin în principal din date generate de studii pe oameni (Categoria 1A) sau din date generate de studii pe animale (Categoria 1B). Cunoscută ca fiind toxică pentru reproducerea umană Clasificarea unei substanţe în categoria 1A se bazează în mare parte pe date provenite din studii pe oameni. Prezumtivă ca fiind toxică pentru reproducerea umană Clasificarea unei substanţe în categoria 1B se bazează în mare parte pe date provenite din studii pe animale. Astfel de date vor oferi dovezi clare ale unui efect advers asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii sau asupra dezvoltării în absenţa altor efecte toxice sau, dacă efectul advers asupra reproducerii survine împreună cu alte efecte toxice, acesta nu este considerat a fi o consecinţă nespecifică secundară a altor efecte toxice. Cu toate acestea, în cazul în care există informaţii mecanistice care trezesc îndoieli asupra pertinenţei efectelor asupra oamenilor, poate fi mai adecvată clasificarea în categoria 2. |
| CATEGORIA 2 | Suspectă ca fiind toxică pentru reproducerea umană Substanţele sunt clasificate în categoria 2 de toxicitate pentru reproducere atunci când există unele date provenite din studii pe oameni sau pe animale de laborator, eventual susţinute de alte informaţii, cu privire la un efect advers asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii sau asupra dezvoltării, aceste date nefiind suficient de convingătoare pentru plasarea substanţei în categoria 1. Dacă din cauza deficienţelor studiului calitatea datelor este mai puţin convingătoare, ar putea fi mai adecvată clasificarea în categoria 2. Astfel de efecte vor fi fost observate în absenţa altor efecte toxice sau, dacă au loc împreună cu alte efecte toxice, efectul advers asupra reproducerii nu este considerat drept o consecinţă secundară nespecifică a celorlalte efecte toxice |

Tabelul 3.7.1 (b) Categorie de pericol pentru clasificarea în funcţie de efectele legate de alăptare

EFECTE ASUPRA ALĂPTĂRII SAU PRIN INTERMEDIUL ALĂPTĂRII Efectele asupra alăptării sau prin intermediul alăptării sunt încadrate într-o singură categorie separată. Este recunoscut faptul că pentru numeroase substanţe nu există informaţii cu privire la potenţialul acestora de a produce efecte adverse asupra descendenţilor prin intermediul alăptării. Cu toate acestea, substanţele care sunt absorbite de femei și despre care s-a dovedit că afectează lactaţia sau care pot fi prezente (inclusiv metaboliţii) în laptele matern în cantităţi suficiente pentru a pune în pericol sănătatea copilului alăptat la sân sunt clasificate și etichetate pentru a se indica această calitate a lor, periculoasă pentru copiii alăptaţi la sân. Această clasificare poate fi justificată de: - datele provenite din studii pe oameni, care indică existenţa unui pericol pentru copii pe durata alăptării; și/sau - rezultatele studiilor pe animale de-a lungul uneia sau a două generaţii, care furnizează dovezi clare ale efectului advers asupra descendenţilor datorat transferului în lapte sau ale efectului advers asupra calității laptelui; și/sau - studii de absorbţie, metabolism, distribuţie și excreţie, care indică probabilitatea ca substanţe să fie prezentă în laptele matern la niveluri potenţial toxice.

      - Baza clasificării

        - Clasificarea se realizează pe baza criteriilor corespunzătoare, prezentate mai sus, și a unei evaluări a forței probatorii totale a datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1.). Clasificarea ca fiind substanţă toxică pentru reproducere este menită a fi utilizată pentru substanţele care deţin proprietatea intrinsecă specifică de a produce un efect advers asupra reproducerii, substanţele nefiind clasificate astfel dacă un asemenea efect este produs exclusiv ca o consecinţă secundară nespecifică a altor efecte toxice.

Clasificarea unei substanţe este derivată din categoriile de pericol în următoarea ordine a priorităţilor: Categoria 1A, categoria 1B, categoria 2 și categoria suplimentară privind efectele asupra alăptării sau prin intermediul alăptării. Dacă o substanţă îndeplinește criteriile de clasificare în ambele din cele două categorii principale (de exemplu în categoria 1B pentru efectele asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii, dar de asemenea și în categoria 2 pentru dezvoltare), atunci sunt comunicate ambele tipuri de pericol prin fraza de pericol corespunzătoare. Clasificarea în categoria suplimentară privind afectele asupra alăptării sau prin intermediul alăptării va fi examinată indiferent de faptul dacă se realizează o clasificare în categoria 1A, categoria 1B sau categoria 2.

        - La evaluarea efectelor toxice asupra descendenţilor în formare, este important să se ţină cont de posibila influenţă a toxicităţii materne (a se vedea secţiunea 3.7.2.4).

        - Pentru ca datele provenite din studii pe oameni să reprezinte baza principală pentru o clasificare în categoria 1A, trebuie să existe dovezi fiabile ale unui efect advers asupra reproducerii la oameni. Datele utilizate pentru clasificare trebuie să provină, în mod ideal, din studii epidemiologice corect realizate, care includ utilizarea unor grupuri de control adecvate, o evaluare echilibrată și acordarea unei atenții cuvenite influențelor sau factorilor de confuzie. Datele mai puţin riguroase provenite din studii pe oameni se suplimentează cu date adecvate provenite din studii pe animale de laborator și se examinează posibilitatea clasificării în categoria 1B.

      - Forța probatorie a datelor

        - Clasificarea ca fiind substanţă toxică pentru reproducere se efec­ tuează pe baza unei evaluări a forței probatorii totale a datelor, a se vedea secţiunea 1.1.1. Aceasta înseamnă că sunt examinate în ansamblu toate informaţiile disponibile care pot fi utile la deter­ minarea toxicităţii pentru reproducere, cum ar fi studiile epidemio­ logice, rapoartele de caz la oameni și studii specifice privind repro­ ducerea, alături de rezultatele unor studii sub-cronice, cronice și speciale pe animale, care furnizează informaţii pertinente cu privire la toxicitatea pentru organele de reproducere și organele endocrine adiacente. Evaluarea substanţelor înrudite chimic cu substanţa studiată poate fi de asemenea inclusă, în special atunci când infor­ maţiile privind această substanţă sunt reduse. Forța probatorie atribuită datelor disponibile va fi influenţată de factori precum calitatea studiilor, consecvenţa rezultatelor, natura și gravitatea efectelor, prezenţa toxicităţii materne în studiile experimentale pe animale, nivelul de semnificaţie statistică pentru diferenţele dintre grupuri, numărul de parametri afectați, pertinența căii de admi­ nistrare la oameni și lipsa factorilor de influenţă. Atât rezultatele pozitive, cât și cele negative sunt asamblate în vederea evaluării forței probatorii a datelor. Un singur studiu pozitiv efectuat conform principiilor știinţifice valide și cu rezultate pozitive semnificative din punct de vedere statistic sau biologic poate justifica clasificarea (a se vedea și pct.  3.7.2.2.3).

        - Studiile toxicocinetice pe animale și oameni, precum și rezultatele studiilor privind locul de acţiune și mecanismul sau modul de acţiune pot furniza informaţii pertinente care reduc sau sporesc îngrijorările cu privire la pericolul pentru sănătatea umană. Dacă se demonstrează în mod concludent că mecanismul sau modul de acţiune clar identificat nu are nicio relevanţă pentru oameni sau dacă diferenţele toxicocinetice sunt atât de marcante încât este cert că proprietatea periculoasă nu se va manifesta la oameni, atunci substanţa care produce un efect advers asupra reproducerii la animalele de laborator nu ar trebui clasificată.

        - Dacă în unele studii ale toxicităţii pentru reproducere pe animale de laborator singurele efecte înregistrate sunt considerate ca având semnificaţie toxicologică scăzută sau minimă, acestea pot să nu ducă în mod neapărat la clasificare. Aceste efecte includ mici modificări în parametrii spermatici sau în incidenţa anomaliilor spontane la făt, mici modificări în proporţia variantelor fetale comune, cum sunt cele observate la examinările scheletale, sau în greutatea feţilor sau mici diferenţe în evaluările dezvoltării postnatale.

        - Datele din studiile pe animale trebuie să furnizeze, în mod ideal, dovezi clare ale toxicităţii specifice pentru reproducere în absenţa altor efecte toxice sistemice. Dacă însă toxicitatea asupra dezvoltării survine simultan cu alte efecte toxice la femele, se evaluează pe cât posibil influenţa potenţială a efectelor adverse generalizate. Abordarea preferată este de a examina mai întâi efectele adverse asupra embrionului/fătului, iar apoi de a evalua toxicitatea maternă împreună cu orice alţi factori care e probabil să fi influenţat aceste efecte, ca parte a forței probatorii a datelor. În general, efectele asupra dezvoltării care sunt observate la doze toxice pentru mamă nu sunt ignorate în mod automat. Efectele asupra dezvoltării care sunt observate la doze toxice pentru mamă pot fi ignorate doar de la caz la caz, atunci când se stabilește sau se infirmă o relaţie cauzală.

        - Dacă sunt disponibile informaţii corespunzătoare, este important să se încerce a se determina dacă toxicitatea asupra dezvoltării se datorează unui mecanism specific mediat matern sau unui mecanism secundar nespecific, precum stresul matern și tulburarea homeos­ tazei. În general, prezenţa toxicităţii materne nu se utilizează pentru a infirma constatările privind efectele embrionare/fetale decât dacă se poate demonstra clar că acestea sunt efecte secundare nespecifice. Acest lucru este valabil în special atunci când efectele asupra descendenţilor sunt semnificative, de exemplu efecte ireversibile, precum malformaţiile structurale. În unele situaţii, se poate presupune că toxicitatea pentru reproducere se datorează unei consecinţe secundare a toxicităţii materne și să nu se iau în considerare efectele, dacă substanţa este atât de toxică încât femelele nu evoluează în mod adecvat și suferă de inaniţie severă, sunt incapabile să își hrănească puii sau sunt în stare de prostraţie sau pe moarte.

      - Toxicitatea maternă

        - Dezvoltarea fătului pe durata gestaţiei și în fazele postnatale timpurii poate fi influenţată de efectele toxice asupra mamei fie prin mecanisme nespecifice legate de stres și tulburarea homeostazei materne, fie prin mecanisme specifice mediate matern. În interpretarea rezultatului dezvoltării, pentru a decide clasificarea efectelor asupra acesteia, este important să se ia în considerare influenţa posibilă a toxicităţii materne. Aceasta este o chestiune complexă din cauza incertitudinilor referitoare la raportul dintre toxicitatea maternă și rezultatul dezvoltării. Avizul experţilor și o abordare pe baza forței probatorii a datelor, folosind toate studiile disponibile, se utilizează pentru a se determina gradul de influenţă care este atribuit toxicităţii materne atunci când se interpretează criteriile pentru clasificarea în funcţie de efectele asupra dezvoltării. Întâi vor fi luate în considerare efectele adverse asupra embrionului/fătului, iar apoi toxicitatea maternă, împreună cu orice alţi factori care e probabil să fi influenţat aceste efecte, ca forță probatorie a datelor, pentru a se ajunge la o concluzie în privinţa clasificării.

        - Pe baza unor observaţii pragmatice, toxicitatea maternă poate, în funcţie de gravitate, să influenţeze dezvoltarea prin intermediul unor mecanisme secundare nespecifice, producând efecte precum greutatea fetală scăzută, osificarea întârziată și eventual resorbţia și anumite malformaţii la unele rase dintr-o anumită specie. Cu toate acestea, numărul limitat de studii care au investigat raportul dintre efectele asupra dezvoltării și toxicitatea generală maternă nu au reușit să demonstreze, în mod consecvent și reproductibil, existenţa unui astfel de raport pentru toate speciile. Efectele asupra dezvoltării care apar chiar și în prezenţa toxicităţii materne sunt considerate drept dovezi ale toxicității asupra dezvoltării, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod cert, de la caz la caz, că efectele asupra dezvoltării sunt secundare în raport cu toxicitatea maternă. Mai mult decât atât, se examinează posibilitatea clasificării atunci când există un efect toxic semnificativ la descendenţi, de exemplu efecte ireversibile precum malformațiile structurale, letalitatea embrionară/fetală, deficienţele funcţionale postnatale semnificative.

        - Nu se va renunţa automat la clasificare în cazul substanţelor care produc toxicitate evolutivă doar în asociere cu toxicitatea maternă, chiar dacă s-a demonstrat un mecanism specific mediat matern. Într- un astfel de caz, clasificarea în categoria 2 poate fi considerată mai potrivită decât clasificarea în categoria 1. Cu toate acestea, atunci când o substanţă este atât de toxică încât are ca rezultat decesul sau inaniţia severă a mamei, sau femelele sunt în stare de prostraţie și incapabile să își hrănească puii, este rezonabil să se presupună că

toxicitatea asupra dezvoltării este produsă exclusiv ca o consecinţă secundară a toxicităţii materne și să nu se ia în considerare efectele asupra dezvoltării. Clasificarea nu este neapărat necesară în cazul unor modificări în dezvoltare minore, atunci când se înregis­ trează doar o mică reducere a greutăţii corporale la făt/pui sau o întârziere a osificării în cazul în care acestea sunt observate în asociere cu toxicitatea maternă.

        - În continuare, sunt prezentați câțiva dintre parametrii utilizați pentru evaluarea efectelor materne. Dacă sunt disponibile, datele privind acești parametri trebuie evaluate în lumina semnificației lor statistice sau biologice și a relaţiei cu reacţia la doză.

Mortalitatea maternă:

o incidenţă crescută a mortalităţii în rândul femelelor tratate în comparaţie cu grupul de control este considerată drept dovadă a toxicităţii materne dacă creșterea survine într-o manieră raportată la doză și poate fi atribuită unei toxicităţi sistemice a materialului de test. Mortalitatea maternă mai mare de 10 % este considerată excesivă, iar datele pentru nivelul de dozare respectiv nu mai sunt luate în mod normal în considerare pentru o evaluare suplimentară.

Indicele de împerechere

(numărul de animale cu dopuri vaginale sau spermă/numărul de animale împerecheate × 100)

Indicele de fertilitate

(numărul de animale cu implanturi/numărul de împerecheri × 100)

Durata gestaţiei

(dacă se permite nașterea)

Greutatea corporală și modificarea greutăţii corporale:  Analiza modificării greutăţii corporale a mamei și/sau greutatea corporală ajustată (corectată) trebuie să fie inclusă în evaluarea toxi­ cităţii materne de fiecare dată când sunt disponibile astfel de date. Calcularea unei modificări a greutăţii corporale materne medii ajustate (corectate), care reprezintă diferenţa dintre greutatea corporală iniţială și cea finală minus greutatea uterului gravid (sau, alternativ, suma greutăţilor feţilor) poate indica dacă un efect este matern sau intrauterin. La iepuri, creșterea în greutate poate să nu constituie un indiciu util al toxicităţii materne din cauza fluctuaţiilor normale ale greutăţii corporale în timpul sarcinii.

Consumul de hrană și apă (dacă este relevant): Observarea unei scăderi semnificative a consumului mediu de hrană sau apă la femelele tratate în comparaţie cu grupul de control este utilă la evaluarea toxicităţii materne, în special atunci când materialul test este administrat prin intermediul alimentelor sau al apei de băut. Modificările în consumul de hrană sau apă trebuie evaluate în conjuncţie cu greutăţile corporale materne atunci când se stabilește dacă efectele observate reflectă toxicitatea maternă sau, mai simplu, gustul neplăcut al materialului de test în hrană sau apă.

Evaluări clinice (inclusiv semne clinice, marcheri, studii de hema­ tologie și de chimie clinică):

Observarea unei incidenţe crescute a semnelor clinice semnificative ale toxicităţii la femelele tratate în comparaţie cu grupul de control este utilă în evaluarea toxicităţii materne. Dacă acestea urmează a fi utilizate ca bază pentru evaluarea toxicităţii materne, tipurile, inci­ denţa, gradul și durata semnelor clinice trebuie consemnate în studiu. Semnele clinice ale intoxicaţiei materne includ: comă, prostraţie, hiperactivitate, pierderea reflexului de îndreptare, ataxie sau dificultăţi de respiraţie.

Date post-mortem:

Incidenţa crescută și/sau gravitatea rezultatelor post-mortem pot constitui indicii ale toxicităţii materne. Acestea pot include descoperiri patologice masive sau microscopice sau date rezultate din cântărirea organelor, inclusiv greutatea absolută a organului, raportul de greutate organ-corp sau raportul de greutate organ-creier. Atunci când este susţinută de constatări ale unor efecte adverse histopatologice la organul(ele) afectat(e), observarea unei modificări semnificative a greutăţii medii a organului(elor) ţintă suspectat(e) al(e) femelelor tratate în comparaţie cu cele ale grupului de control poate fi considerată drept dovadă a toxicităţii materne.

      - Date experimentale și date provenite din studii pe animale

        - Sunt disponibile mai multe metode de testare acceptate la nivel internaţional; printre acestea se numără metode de testare a toxi­ cităţii pentru dezvoltare (de exemplu Ghidul 414 al OCDE) și metode pentru testarea toxicităţii pe durata unei sau a două generaţii (de exemplu Ghidurile 415, 416 și 443 ale OCDE).

        - Rezultatele obţinute din testele de screening (de exemplu Ghidul 421 – test de screening privind toxicitatea reproductivă/asupra dezvoltării – și Ghidul 422 – studiile de toxicitate cu doze repetate combinate cu testul de screening privind toxicitatea reproductivă/asupra dezvoltării – ale OCDE) pot fi de asemenea utilizate pentru justificarea clasificării, deși este recunoscut faptul că aceste date sunt mai puţin fiabile decât cele obţinute prin studii complete.

        - Efectele adverse sau modificările observate în studiile de toxicitate cu doze repetate pe termen scurt sau lung, despre care se consideră că este probabil să afecteze funcţia reproductivă și care apar în absenţa unei toxicităţi generalizate semnificative, pot fi utilizate ca bază pentru clasificare, de exemplu modificările histopatologice ale gonadelor.

        - Date provenite din teste in vitro sau studii pe alte specii decât mamiferele, precum și din substanţe analoge pe baza relaţiei structură-activitate (SAR) pot contribui la procedura de clasificare. În toate cazurile de această natură, se utilizează avizul experţilor pentru evaluarea caracterului adecvat al datelor. Datele inadecvate nu sunt utilizate ca sprijin principal pentru clasificare.

        - Este preferabil ca studiile pe animale să se realizeze utilizând căi corespunzătoare de administrare, care se raportează la calea potenţială de expunere la oameni. Cu toate acestea, în practică, studiile privind toxicitatea pentru reproducere sunt realizate de obicei utilizând calea orală și astfel de studii vor fi în mod normal adecvate pentru evaluarea proprietăţilor periculoase ale substanţei în ceea ce privește toxicitatea pentru reproducere. Însă, dacă se poate demonstra în mod concludent că mecanismul sau modul de acţiune clar identificat nu are nicio relevanţă pentru oameni sau dacă diferenţele toxicocinetice sunt atât de marcante încât este cert că proprietatea periculoasă nu se va manifesta la oameni, atunci o substanţă care produce un efect advers asupra reproducerii la animalele de laborator nu se clasifică.

        - Studiile care presupun căi de administrare precum injecţia intra­ venoasă sau intraperitoneală, care au ca rezultat expunerea organelor reproductive la niveluri nerealist de înalte ale substanţei de test sau care provoacă leziuni locale organelor reproductive, inclusiv prin iritare, trebuie interpretate cu extremă precauţie și singure nu constituie în mod normal baza pentru clasificare.

        - Există un acord general asupra conceptului de doză limită, peste care producerea unui efect advers este considerată a se situa în afara criteriilor care duc la clasificare, dar nu și cu privire la includerea în cadrul criteriilor a unei doze specifice ca doză limită. Cu toate acestea, unele ghiduri privind metodele de testare specifică o doză limită, iar altele califică sensul noţiunii de doză limită prin afirmaţia că doze mai mari pot fi necesare dacă expunerea umană anticipată este suficient de mare încât să nu se obţină o marjă de expunere adecvată. De asemenea, datorită diferenţelor dintre specii în ceea ce privește toxicocinetica, stabilirea unei doze limită specifice ar putea să nu fie adecvată în situaţiile în care oamenii reacţionează mai ușor decât modelul animal.

        - În principiu, efectele adverse asupra reproducerii, observate doar la doze foarte ridicate în studiile pe animale (de exemplu doze care induc prostrație, inapetență severă, mortalitate excesivă), nu duc în mod normal la clasificare decât dacă sunt disponibile și alte informaţii, de exemplu informaţii cu privire la toxicocinetică care să indice că oamenii ar putea fi mai susceptibili decât animalele, pentru a sugera necesitatea clasificării. Pentru îndrumări suplimentare în acest domeniu, a se vedea secțiunea privind toxicitatea maternă (3.7.2.4).

        - Cu toate acestea, specificarea „dozei limită” reale va depinde de metoda de testare care a fost utilizată pentru obţinerea rezultatelor experimentale, de exemplu în Ghidurile de testare ale OCDE cu privire la studiile de toxicitate cu doze repetate administrate pe cale orală se recomandă o doză maximă de 1 000 mg/kg ca doză limită, cu excepţia cazului când reacţia umană așteptată indică necesitatea utilizării unei doze mai mari.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale ames­ tecului

        - Amestecul se clasifică ca fiind toxic pentru reproducere atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat ca fiind toxic pentru reproducere în categoria 1A, categoria 1B sau categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare, indicată în tabelul 3.7.2 pentru categoria 1A, categoria 1B și, respectiv, categoria 2.

        - Amestecul se clasifică pentru efectele sale asupra alăptării sau prin intermediul alăptării atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat pentru efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare, indicată în tabelul 3.7.2 pentru categoria adiţională privind efectele asupra alăptării sau prin intermediul alăptării.

Tabelul 3.7.2 Limitele de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec, clasificate ca fiind toxice pentru reproducere sau ca având efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării, care determină clasificarea amestecului

| Ingredient clasificat ca fiind: | Limitele de concentraţie generice care determină clasificarea unui amestec ca fiind: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toxic pentru reproducere categoria 1 |  | Toxic pentru repro­ ducere categoria 2 | Categorie suplimentară pentru efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării |
|  | Categoria 1A | Categoria 1B |  |  |
| Toxic pentru repro­ ducere categoria 1A | ≥ 0,3 % [Nota 1] |  |  |  |
| Toxic pentru repro­ ducere categoria 1B |  | ≥ 0,3 % [Nota 1] |  |  |
| Toxic pentru repro­ ducere categoria 2 |  |  | ≥ 3,0 % [Nota 1] |  |
| Categorie supli­ mentară pentru efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării |  |  |  | ≥ 0,3 % [Nota 1] |

Notă: Limitele de concentraţie din tabelul 3.7.2 se aplică solidelor și lichidelor (unităţi greutate/greutate), precum și gazelor (unităţi volum/volum).

Nota 1: Dacă o substanţă toxică pentru reproducere din categoria 1 sau categoria 2 sau o substanţă clasificată pentru efectele sale asupra alăptării sau prin intermediul alăptării este prezentă în amestec ca ingredient cu o concentraţie egală cu sau peste 0,1 %, pentru amestecul în cauză trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru 	întregul amestec

3.7.3.2.1.	Clasificarea amestecurilor se va baza pe datele disponibile obţinute în urma testelor efectuate pe ingrediente individuale din componența amestecului, utilizând limitele de concentrație pentru  ingredientele  amestecului.  De la caz la caz, datele obținute în urma testării amestecurilor pot fi utilizate pentru clasificare atunci când demonstrează efecte care nu au fost stabilite din evaluarea bazată pe componenţii individuali. În astfel de cazuri, trebuie să se dovedească că rezultatele testării pentru întregul amestec sunt concludente, ținând seama de doză și de alţi factori precum durata, observaţiile, sensibilitatea și analiza statistică a sistemelor de testare a reproducerii. Documentația corespunzătoare care stă la la baza clasificării trebuie păstrată și pusă la dispoziție, spre examinare, la cerere.

3.7.3.3.	Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

3.7.3.3.1.	Sub rezerva pct. ui 3.7.3.2.1, atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina toxicitatea pentru reproducere, dar există suficiente date cu privire la ingredientele individuale și la amestecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează	în conformitate cu regulile de corelare aplicabile stabilite în secţiunea 1.1.3.

3.7.4.	Comunicarea pericolelor

3.7.4.1.	Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.7.3

Tabelul 3.7.3 Elemente de etichetare pentru toxicitate pentru reproducere

| Clasificare | Categoria 1 (Categoria 1A, 1B) | Categoria 2 | Categorie suplimentară pentru efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  | Nicio pictogramă |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie | Niciun cuvânt de avertizare |
| Frază de pericol | H360: Poate dăuna fertilităţii sau fătului (indicaţi efectul specific dacă este cunoscut) (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H361: Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului (indicaţi efectul specific dacă este cunoscut) (indicaţi calea de expunere dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H362: Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P280 | P201 P202 P280 | P201 P260 P263 P264 P270 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P308 + P313 | P308 + P313 | P308 + P313 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 | P405 |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |  |

  - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Toxicitate asupra unui organ țintă specific cu expunere unică înseamnă efecte toxice neletale specifice asupra organelor ţintă după o singură expunere la o substanţă sau la un amestec. Sunt incluse toate efectele semnificative asupra sănătăţii care pot afecta funcţia, atât reversibile, cât și ireversibile, imediate și/sau întârziate și care nu sunt abordate în mod specific în secțiunile 3.1-3.7 și 3.10 (a se vedea și secțiunea 3.8.1.6).

      - Clasificarea identifică substanţa sau amestecul ca fiind toxic asupra unui organ ţintă specific și care, ca atare, poate prezenta potenţial de producere a unor efecte adverse asupra sănătăţii la oamenii care sunt expuși la substanţa sau la amestecul în cauză.

      - Aceste efecte adverse asupra sănătăţii produse de o singură expunere includ efecte toxice constante și identificabile la oameni sau, la animalele de laborator, modificări semnificative din punct de vedere toxicologic care au afectat funcţia sau morfologia ţesutului/organului sau care au produs modificări grave în biochimia sau hematologia organismului, aceste modificări fiind relevante pentru sănătatea umană.

      - Evaluarea va lua în considerare nu doar modificările semnificative la un singur organ sau sistem biologic ci și modificările generalizate mai puţin severe care implică mai multe organe.

      - Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific poate avea loc pe orice cale care este relevantă pentru oameni, adică în principal orală, dermică sau prin inhalare.

      - Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific în urma unei expuneri repetate este clasificată conform descrierii din Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific – Expunere repetată (secţiunea 3.9) și este prin urmare exclusă din secţiunea 3.8. Alte efecte toxice specifice, enumerate în continuare, sunt evaluate separat și, în consecinţă, nu sunt incluse aici:

        - Toxicitate acută (secţiunea 3.1);

        - Corodarea/iritarea pielii (secţiunea 3.2);

        - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor (secţiunea 3.3);

        - Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii (secţiunea 3.4);

        - Mutagenicitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5);

        - Cancerigenitate (secţiunea 3.6);

        - Toxicitate pentru reproducere (secţiunea 3.7); și

        - Toxicitate prin aspirare (secţiunea 3.10).

      - Clasa de pericol „Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere” este diferenţiată în:

- Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria 1 și 2;

- Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria 3.

A se vedea tabelul 3.8.1.

Tabelul 3.8.1 Categorii pentru toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere

| Categorii | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 | Substanţele care au produs toxicitate semnificativă la oameni sau despre care, pe baza datelor provenite din studii pe animale de laborator, se poate presupune că produc toxicitate semnificativă la oameni în urma unei singure expuneri Substanţele sunt clasificate în categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) pe baza: - datelor fiabile și de bună calitate provenite din cazuri umane sau studii epidemiologice; sau - observaţiilor din studii adecvate pe animale de laborator la care efectele toxice semnifi­ cative și/sau grave cu relevanţă pentru sănătatea umană s-au produs la concentraţii de expunere în general scăzute. Valorile orientative pentru doză/concentraţie sunt furnizate în continuare (a se vedea pct. 3.8.2.1.9) pentru a fi utilizate ca parte a evaluării forței probatorii a datelor. |
| Categoria 2 | Substanţe despre care, pe baza datelor provenite din studii pe animale de laborator, se poate presupune că au potenţialul de a afecta sănătatea umană în urma unei singure expuneri Substanţele sunt clasificate în categoria 2 pentru toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) pe baza observaţiilor rezultate din studii adecvate pe animale de laborator la care efectele toxice semnificative, cu relevanţă pentru sănătatea umană, s-au produs la concentraţii de expunere în general moderate. Valorile orientative pentru doză/concentraţie sunt furnizate în continuare (a se vedea pct. 3.8.2.1.9) pentru a ajuta procesul de clasificare. În cazuri excepţionale, datele provenite din studii pe oameni pot fi de asemenea utilizate pentru plasarea unei substanţe în categoria 2 (a se vedea pct. 3.8.2.1.6). |
| Categoria 3 | Efecte temporare asupra organului ţintă Această categorie include doar efectele narcotice și iritarea tractului respirator. Acestea sunt efecte asupra organului ţintă pentru care o substanţă nu îndeplinește criteriile în vederea clasificării în categoriile 1 sau 2 indicate mai sus. Acestea sunt efecte care modifică negativ funcţia umană pentru o scurtă perioadă de la expunere și din care oamenii își pot reveni într-un interval de timp rezonabil fără persistența unor alterări semnificative la nivelul structurii sau funcţiei. Substanţele sunt clasificate în mod specific pentru aceste efecte așa cum se arată la 3.8.2.2. |

Notă: Se va încerca determinarea principalului organ ţintă a toxicităţii, și substanţele vor fi clasificate în acest sens, cum ar fi hepatotoxice, neurotoxice. Datele vor fi evaluate cu atenţie și, acolo unde este posibil, nu ar trebui incluse efectele secundare (de exemplu un hepatotoxic poate produce efecte secundare asupra sistemului nervos și gastrointestinal).

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Substanţe de categoria 1 și categoria 2

        - Substanţele sunt clasificate separat în ceea ce privește efectele imediate sau întârziate, prin utilizarea avizului experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1.) pe baza evaluării forței probatorii a datelor disponibile, utilizând inclusiv valorile orientative recomandate (a se vedea pct.  3.8.2.1.9). Substanţele sunt ulterior plasate în categoria 1 sau 2, în funcţie de natura și gravitatea efectului(elor) observat(e) (tabelul 3.8.1).

        - Se identifică calea sau căile de expunere relevante pe care substanţa clasificată produce leziuni (a se vedea pct.  3.8.1.5).

        - Clasificarea este stabilită prin utilizarea avizului experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1), pe baza evaluării forței probatorii a tuturor datelor disponibile, cu includerea îndrumărilor prezentate în continuare.

        - Evaluarea forței probatorii a tuturor datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1), inclusiv incidente umane, epidemiologie și studii realizate pe animale de laborator, este utilizată pentru a verifica efectele toxice asupra unui organ ţintă specific care justifică clasificarea.

        - Informaţiile necesare pentru evaluarea toxicităţii asupra unui organ ţintă specific provin fie dintr-o singură expunere a oamenilor, cum ar fi expunerea acasă, la locul de muncă sau în mediu, fie din studii realizate pe animale de laborator. Studiile standard realizate pe șobolani sau șoareci care furnizează aceste informaţii sunt studiile de toxicitate acută care pot include observaţii clinice și examinarea detaliată macroscopică și microscopică pentru a permite identi­ ficarea efectelor toxice asupra ţesuturilor/organelor ţintă. Rezul­ tatele studiilor de toxicitate acută realizate pe alte specii pot de asemenea oferi informaţii relevante.

        - În cazuri excepţionale, pe baza avizului experţilor, este adecvată plasarea în categoria 2 a anumitor substanţe care prezintă date provenite din studii pe oameni referitoare la toxicitatea asupra unui organ ţintă:

- atunci când forța probatorie a dovezilor nu este suficient de convingătoare pentru justificarea clasificării în categoria 1 și/sau

- pe baza naturii și gravităţii efectelor.

Nivelurile dozei/concentraţiei la oameni nu sunt luate în considerare pentru clasificare, iar orice date disponibile provenite din studii pe animale vor fi consistente cu clasificarea în categoria 2. Cu alte cuvinte, dacă sunt disponibile și date provenite din studii pe animale care justifică clasificarea în categoria 1, substanţa va fi clasificată în categoria 1.

        - Efectele luate în considerare pentru susținerea clasificării în categoria 1 și 2

          - Clasificarea este susţinută de date care asociază o singură expunere la substanţă cu un efect toxic constant și identificabil.

          - Dovezile privind efectele asupra oamenilor/incidentele umane se limitează de obicei la rapoarte asupra unor consecinţe negative asupra sănătăţii, adesea cu incertitudini privind condiţiile de expunere și pot să nu furnizeze detalierea știinţifică care poate fi obţinută din studii corect realizate pe animale de laborator.

          - Datele provenite din studii corespunzătoare pe animale de laborator pot furniza mult mai multe detalii, sub forma observaţiilor clinice și a examinării patologice macroscopice și microscopice, iar aceasta poate releva adesea pericole care nu constituie poate o ameninţare la adresa vieţii, dar care ar putea indica o deficiență funcţională. În consecinţă, toate datele disponibile, precum și relevanţa acestora pentru sănătatea umană, trebuie luate în considerare în procesul de clasificare, inclusiv, fără a se limita la efectele asupra oamenilor și/sau animalelor:

            - morbiditatea rezultată dintr-o singură expunere;

            - modificări funcţionale semnificative, mai mult decât temporare, ale sistemului respirator, ale sistemului nervos central și periferic, ale altor organe sau alte sisteme de organe, inclusiv semne ale depresiei sistemului nervos central și efecte asupra simţurilor specifice (cum ar fi văz, auz și simţul olfactiv);

            - orice modificare negativă constantă și semnificativă a parametrilor clinici biochimici, hematologici sau din analiza urinei;

            - leziune semnificativă a unui organ care este observată la necropsie și/sau observată sau confirmată ulterior la examenul microscopic;

            - necroză multifocală sau difuză, fibroză sau formarea unui granulom la organele vitale cu capacitate regenerativă;

            - modificări morfologice potenţial reversibile, dar care furnizează dovezi clare ale unei disfuncţii organice marcante;

            - dovezi de moarte celulară apreciabilă (inclusiv degenerare celulară și număr redus de celule) la organe vitale incapabile de regenerare.

        - Efectele considerate a nu susține clasificarea în categoriile 1  și 2

Este recunoscut faptul că se pot observa efecte care nu justifică clasificarea. Astfel de efecte asupra oamenilor și/sau animalelor includ, fără a se limita la:

- observaţii clinice sau mici modificări la creșterea în greutate, consumul de hrană sau de apă care poate prezenta o importanţă toxicologică, dar care nu indică de unele singure o toxicitate

„semnificativă”;

- mici modificări ale parametrilor clinici biochimici, hematologici sau din analiza urinei și/sau efecte temporare, atunci când astfel de modificări sau efecte sunt de o importanţă toxicologică îndoielnică sau minimală;

- modificări în greutate ale organelor, fără dovezi de disfuncţie organică;

- reacţii de adaptare care nu sunt considerate relevante din punct de vedere toxicologic;

- mecanismele toxicologice caracteristice unor specii, induse de substanţe, adică despre care s-a demonstrat cu certitudine rezo­ nabilă că nu sunt relevante pentru sănătatea umană, nu vor justifica clasificarea.

        - Valori orientative furnizate în vederea facilitării clasificării pe baza razultatelor obținute din studii realizate pe animale de laborator pentru categoriile 1 și 2

          - Pentru a ajuta la luarea unei decizii asupra faptului dacă substanţa va fi sau nu clasificată și în ce măsură va fi clasificată (Categoria 1 sau Categoria 2), sunt furnizate „valori orientative” ale dozei/concentraţiei pentru luarea în considerare a dozei/concentraţiei care s-a dovedit a produce efecte semnificative asupra sănătăţii. Argumentul principal pentru propunerea unor astfel de valori orientative este acela că toate substanţele sunt potenţial toxice și că trebuie să existe o doză/concentraţie rezonabilă peste care se recunoaște un anumit grad de efect toxic.

          - Astfel, în studiile pe animale, acolo unde se observă efecte toxice semnificative care indică o clasificare, luarea în considerare a dozei/concentraţiei la care s-au observat aceste efecte, în relaţie cu valorile orientative sugerate, furnizează informaţii utile pentru a ajuta la evaluarea necesităţii clasificării [deoarece efectele toxice sunt o consecinţă a proprietăţii(ilor) periculoase precum și a dozei/ concentraţiei].

          - Intervalele valorilor orientative (C) pentru expunerea la o doză unică care a produs un singur efect toxic neletal sunt cele aplicabile testării toxicităţii acute, după cum se indică în tabelul 3.8.2.

Tabelul 3.8.2 Intervalele valorii orientative pentru expuneri la doză unică (a)

|  |  |  | Variaţiile valorii orientative pentru: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calea de expunere | Unităţi | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| Orală (șobolan) | mg/kg greutate corporală | C ≤ 300 | 2 000 ≥ C > 300 | Valorile orien­ tative nu se aplică (b) |
| Dermică (șobolan sau iepure) | mg/kg greutate corporală | C ≤ 1 000 | 2 000 ≥ C > 1 000 |  |
| Inhalare gaz (șobolan) | ppmV/4h | C ≤ 2 500 | 20 000 ≥ C > 2 500 |  |
| Inhalare vapori (șobolan) | mg/l/4h | C ≤ 10 | 20 ≥ C > 10 |  |
| Inhalare praf/particule lichide ulverizate/fum (șobolan) | mg/l/4h | C ≤ 1,0 | 5,0 ≥ C > 1,0 |  |

Notă:

            - Valorile și intervalele orientative menţionate în tabelul 3.8.2 sunt concepute doar în scopuri orientative, adică pentru a fi utilizate ca parte a abordării pe baza evaluării forței probatorii a datelor și pentru a ajuta la luarea deciziei privind clasificarea. Ele nu sunt concepute ca valori stricte de demarcaţie.

            - Nu sunt furnizate valori orientative pentru substanţele de categoria 3 deoarece această clasificare se bazează în principal pe date provenite din studii pe oameni. Datele provenite din studii pe animale, dacă există, se includ în evaluarea forței probatorii a datelor.

        - Alte considerații

          - Atunci când o substanţă este caracterizată exclusiv prin utilizarea datelor provenite din studii pe animale (caz tipic pentru substanţele noi, dar valabil și pentru numeroase substanţe existente), procesul de clasificare va include referiri la valorile orientative ale dozei/ concentraţiei ca unul din elementele care contribuie la abordarea bazată pe forța probatorie a datelor.

          - Atunci când sunt disponibile date provenite din studii pe oameni bine fundamentate care indică un efect toxic asupra unui organ ţintă specific care poate fi atribuit în mod credibil unei singure expuneri la substanţă, substanţa trebuie în mod normal clasificată. Datele pozitive provenite din studii pe oameni, indiferent de doza probabilă, au prioritate faţă de datele provenite din studii pe animale. Astfel, dacă o substanţă nu este clasificată deoarece toxicitatea asupra unui organ ţintă specific observată a fost considerată irelevantă sau nesemnificativă pentru oameni, dacă devin disponibile date privind incidente umane ulterioare care indică un efect toxic asupra unui organ ţintă specific, substanţa se clasifică.

          - O substanţă care nu a fost testată în ceea ce privește toxicitatea asupra unui organ ţintă specific, acolo unde este cazul, poate fi clasificată pe baza datelor rezultate dintr-o relaţie structură-activitate validată și din extrapolarea pe baza avizului experţilor de la un analog structural care a fost clasificat anterior, fiind însoțită de un sprijin substanțial rezultat din luarea în considerare a altor factori importanţi, precum formarea de metaboliți comuni semnificativi.

          - Concentraţia saturată cu vapori trebuie considerată, daca este cazul, ca fiind un element adiţional pentru oferirea unei protecţii specifice a sănătăţii și a siguranţei

      - Substanţele de categoria 3: Efecte temporare asupra organului ţintă

        - Criterii pentru iritarea tractului respirator

Criteriile pentru clasificarea substanţelor în categoria 3 pentru iritarea tractului respirator sunt:

- sunt incluse efectele iritante la nivel respirator (caracterizate prin roșeaţă locală, edem, prurit și/sau durere) care afectează funcţia, însoţite de simptome precum tuse, durere, sufocare și dificultăţi de respiraţie. Această evaluare va fi bazată în principal pe date provenite din studii pe oameni;

- observaţiile subiective la oameni ar putea fi susţinute de măsu­ rători obiective ale iritării clare a tractului respirator (RTI) (cum ar fi reacţii electrofiziologice, biomarcheri ai inflamaţiei în lichidele de lavaj nazal sau bronhoalveolar);

- simptomele observate la oameni vor fi de asemenea tipice pentru cele care ar fi produse la populaţia expusă și nu doar o reacţie sau un răspuns idiosincratic izolat declanșat doar la indivizii cu căi respiratorii hipersensibile. Vor fi excluse observaţiile ambigue doar despre „iritaţie” ca atare, deoarece acest termen este utilizat în mod obișnuit pentru a descrie o gamă largă de senzaţii, inclusiv cele precum miros, gust neplăcut, senzaţie de gâdilare și uscăciune, care nu fac obiectul acestei clasificări în funcţie de iritarea căilor respiratorii;

- nu există în prezent teste validate pe animale care să vizeze în mod specific RTI, însă informaţii utile se pot obţine din testele de toxicitate prin inhalare unică sau repetată. De exemplu, studiile pe animale pot furniza informaţii utile în ceea ce privește semnele clinice de toxicitate (dispnee, rinită etc.) și histopatologie (de exemplu hiperemie, edem, inflamare minimă, îngroșarea mucoaselor) care sunt reversibile și pot reflecta simptomele clinice caracteristice descrise mai sus. Astfel de studii pe animale pot fi utilizate ca parte a unei evaluări a forței probatorii a datelor;

- această clasificare specială se va face doar atunci când se observă mai multe efecte grave asupra organelor, inclusiv asupra sistemului respirator.

        - Criterii pentru efecte narcotice

Criteriile pentru clasificarea substanţelor în categoria 3 pentru efecte narcotice sunt:

- depresia sistemului nervos central, inclusiv efecte narcotice precum somnolenţă, narcoză, atenţie redusă, pierderea refle­ xelor, lipsa de coordonare și vertij. Aceste efecte se pot manifesta de asemenea ca durere de cap severă și greaţă și pot conduce la scăderea capacităţii de judecată, ameţeală, iritabilitate, oboseală, afectarea funcţiei memoriei, deficite de percepţie și coordonare, timp de reacţie sau somnolenţă;

- efectele narcotice observate în studiile pe animale pot include letargie, lipsa de coordonare, pierderea reflexului de îndreptare și ataxie. Dacă aceste efecte nu sunt temporare, atunci pot fi considerate pentru clasificarea în categoria 1 sau 2 de toxicitate asupra unui organ ţintă specific în urma unei singure expuneri.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Amestecurile sunt clasificate utilizând aceleași criterii ca și pentru substanţe sau, alternativ, după cum se arată în continuare. Ca și în cazul substanţelor, amestecurile se clasifică în ceea ce privește toxicitatea asupra unui organ ţintă specific în urma unei singure expuneri.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

        - Atunci când pentru amestec sunt disponibile date fiabile și de bună calitate obținute din studii asupra oamenilor sau din studii corespunzătoare pe animale de laborator, după cum se arată în criteriile pentru substanţe, atunci amestecul trebuie clasificat prin evaluarea forței probatorii a acestor date (a se vedea pct.  1.1.1.4). La evaluarea datelor despre amestecuri se acordă atenţie ca doza, durata, observaţia și analiza să nu conducă la rezultate neconcludente.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina toxicitatea asupra unui organ ţintă specific, dar există suficiente date despre ingredientele individuale și despre alte ames­ tecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu principiile de corelare din secţiunea 1.1.3.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toţi componenţii sau doar pentru anumiți componenți ai amestecului

        - În cazurile în care nu există date fiabile sau date de test pentru amestecul specific propriu-zis, iar principiile de corelare nu pot fi utilizate pentru a face posibilă clasificarea, atunci clasificarea amestecului se bazează pe clasificarea substanţelor componente. În acest caz, amestecul trebuie clasificat ca toxic asupra unui organ ţintă specific (cu specificarea organului în cauză) în urma unei singure expuneri, atunci când cel puţin un ingredient a fost clasificat drept toxic asupra unui organ ţintă specific de categoria 1 sau categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare, astfel cum se menţionează în tabelul

3.8.3 pentru categoria 1 și, respectiv, categoria 2.

        - Aceste limite de concentraţie generice și clasificările ulterioare se aplică în mod adecvat substanţelor toxice asupra unui organ ţintă specific în doză unică.

        - Amestecurile se clasifică în mod independent pentru toxicitate în doză unică și/sau în doză repetată.

Tabelul 3.8.3 Limitele de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec care sunt clasificate ca fiind toxice asupra unui organ ţintă specific și care determină clasificarea unui amestec în categoria 1 sau 2

| Ingredient clasificat ca fiind: | Limitele de concentraţie generice care determină clasificarea unui amestec ca fiind: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Categoria 1 | Categoria 2 |
| Toxic asupra unui organ ţintă specific, categoria 1 | Concentraţie ≥ 10 % | 1,0 % ≤ concen­ traţie < 10 % |
| Toxic asupra unui organ ţintă specific, categoria 2 |  | Concentraţie ≥ 10 % [(Nota 1)] |

Nota 1: Dacă un toxic asupra unui organ ţintă specific de categoria 2 este prezent ca ingredient în amestec la o concentraţie mai mare sau egală cu 1,0 %, pentru amestec trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

        - Atunci când sunt combinate substanţe toxice care afectează mai mult de un sistem de organe, se va acorda atenţie ca potenţarea sau interacţiunile sinergice să fie luate în considerare, deoarece anumite substanţe, despre care se știe că alte ingrediente ale amestecului îi potenţează efectul, pot cauza toxicitate asupra unui organ ţintă la o concentraţie < 1 %.

        - Extrapolarea toxicităţii unui amestec care conţine ingredient(e) de categoria 3 trebuie efectuată cu atenţie. O limită de concentraţie generică de 20 % este adecvată; cu toate acestea, se va recunoaște faptul că această limită de concentraţie poate fi mai ridicată sau mai scăzută în funcţie de ingredientul(ele) de categoria 3 și că unele efecte precum iritarea tractului respirator ar putea să nu apară sub o anumită concentraţie, în timp ce alte efecte, precum efectele narcotice, pot apărea sub această valoare de 20 %. În acest domeniu se recurge la avizul experţilor. Iritarea tractului respirator și efectele narcotice se evaluează separat, în conformitate cu criteriile prezentate în secţiunea 3.8.2.2. Atunci când se efectuează clasificări ale acestor pericole, contribuţia fiecărei componente trebuie să fie considerată cumulativă, cu excepţia cazului în care există indicii conform cărora efectele nu sunt cumulative.

        - În cazurile în care se utilizează regula aditivităţii pentru ingre­ dientele de categoria 3, „ingredientele relevante” ale unui amestec sunt acelea care sunt prezente în concentraţii ≥ 1 % (gr./gr. pentru solide, lichide, praf, particule lichide pulverizate și vapori și vol./vol. pentru gaze), cu excepţia cazului în care există un motiv pentru a suspecta că un ingredient prezent într-o concentraţie < 1 % este totuși relevant atunci când se clasifică amestecul din pct.  de vedere al iritării tractului respirator sau al efectelor narcotice.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.8.4.

Tabelul 3.8.4 Elemente de etichetare pentru toxicitate asupra unui organ ţintă specific în urma unei singure expuneri

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenţie | Atenţie |
| Frază de pericol | H370: Provoacă leziuni ale organelor (sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H371: Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii; sau H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală |
| Frază de precauţie Prevenire | P260 P264 P270 | P260 P264 P270 | P261 P271 |
| Frază de precauţie Inter­ venţie | P308 + P311 P321 | P308 + P311 | P304 + P340 P312 |
| Frază de precauţie Depo­ zitare | P405 | P405 | P403 + P233 P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 | P501 |

  - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific, prin expunere repetată înseamnă efecte toxice specifice asupra organelor ţintă care au loc după expunerea repetată la o substanţă sau la un amestec. Sunt incluse toate efectele semnificative asupra sănătăţii care pot afecta funcţia, atât cele reversibile, cât și cele ireversibile, imediate și/sau întârziate. Cu toate acestea, nu sunt incluse aici alte efecte toxice specifice care sunt abordate în mod specific în secţiunile 3.1-3.8 și în secţiunea 3.10.

      - Clasificarea toxicităţii asupra unui organ ţintă (expunere repetată) identifică substanţa sau amestecul ca fiind unul toxic asupra unui organ ţintă specific care, prin urmare, poate prezenta un potenţial de a produce efecte adverse asupra sănătăţii la oamenii care sunt expuși la substanţa respectivă.

      - Aceste efecte adverse asupra sănătăţii includ efecte toxice constante și identificabile la oameni sau la animalele de laborator, modificări toxicologice semnificative care au afectat funcţia sau morfologia unui ţesut/organ sau au produs modificări grave ale biochimiei sau hematologiei organismului, aceste modificări fiind relevante pentru sănătatea umană.

      - Evaluarea ia în considerare nu doar modificările semnificative la un singur organ sau sistem biologic ci și modificările generalizate mai puţin severe care implică mai multe organe.

      - Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific poate avea loc pe orice cale care este relevantă pentru oameni, adică în principal orală, dermică sau prin inhalare.

      - Efectele toxice neletale observate ca urmare a unei singure expuneri sunt clasificate după cum se arată în „Toxicitatea asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere” (secţiunea 3.8) și sunt așadar excluse din secţiunea 3.9.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Substanţele sunt clasificate ca fiind toxice asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate prin utilizarea avizului experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1), pe baza forței probatorii a tuturor datelor disponibile, utilizând inclusiv valorile orientative recomandate care iau în considerare durata expunerii și doza/ concentraţia care a produs efectul(ele), (a se vedea pct.  3.9.2.9), și sunt plasate într-una din cele două categorii, în funcţie de natura și gravitatea efectului(elor) observat(e) (tabelul 3.9.1)

Tabelul 3.9.1 Categorii pentru toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 | Substanţele care au produs toxicitate semnificativă la oameni sau despre care, pe baza datelor provenite din studii pe animale de laborator, se poate presupune că au potenţialul de a produce toxicitate semnificativă la oameni în urma expunerii repetate. Substanţele sunt clasificate în categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ ţintă (expunere repetată) pe baza: - datelor fiabile și de bună calitate provenite din cazuri umane sau studii epidemiologice; sau - observaţiilor provenite din studii adecvate pe animale de laborator la care efectele toxice semnificative și/sau grave, cu relevanţă pentru sănătatea umană, s-au produs la concentraţii de expunere în general scăzute. Valorile orientative pentru doză/concentraţie sunt furnizate în continuare (a se vedea pct. 3.9.2.9) pentru a fi utilizate ca parte a unei evaluări a forței probatorii a datelor. |
| Categoria 2 | Substanţe despre care, pe baza datelor provenite din studii pe animale de laborator, se poate presupune că au potenţialul de a fi dăunătoare sănătăţii umane în urma expunerii repetate. Substanţele sunt clasificate în categoria 2 pentru toxicitate asupra unui organ ţintă (expunere repetată) pe baza observaţiilor provenite din studii corespunzătoare pe animale de laborator la care efectele toxice semnificative, cu relevanţă pentru sănătatea umană, s-au produs la concentraţii de expunere în general moderate. Valorile orientative pentru doză/concentraţie sunt furnizate în continuare (a se vedea pct. 3.9.2.9) pentru a ajuta în procesul de clasificare. În cazuri excepţionale, datele provenite din studii pe oameni pot fi de asemenea utilizate pentru plasarea unei substanţe în categoria 2 (a se vedea pct. 3.9.2.6). |

Notă: Trebuie făcute încercări pentru a determin principalul organ țintă a toxicității, substanțele fiind clasificate în acest scop, cum ar fi hepatotoxice, neurotoxice. Datele se evaluează cu atenţie și, acolo unde este posibil, nu sunt incluse efectele secundare (un hepatotoxic poate produce efecte secundare asupra sistemului nervos și gastrointestinal).

      - Se identifică calea sau căile de expunere relevante pe care substanţa clasificată produce leziuni.

      - Clasificarea este stabilită pe baza avizului experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1), pe baza forței probatorii a tuturor datelor dispo­ nibile, inclusiv orientările prezentate în continuare.

      - Pentru a verifica efectele toxice asupra unui organ ţintă specific care justifică clasificarea se recurge la forța probatorie a tuturor datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1), inclusiv incidente umane, epidemiologie și studii realizate pe animale de laborator. Se utilizează astfel corpusul considerabil de date toxicologice industriale colectate pe parcursul anilor. Evaluarea se bazează pe toate datele existente, inclusiv pe studii publicate revizuite de experți în domeniu și date suplimentare acceptabile.

      - Informaţiile necesare pentru evaluarea toxicităţii asupra unui organ ţintă specific provin fie din expunerea repetată a oamenilor, cum ar fi expunerea la domiciliu, la locul de muncă sau în mediu, fie din studii realizate pe animale de laborator. Studiile standard pe animale efectuate pe șobolani sau șoareci care oferă aceste informaţii sunt studii de 28 de zile, 90 de zile și studii pe durata vieţii (până la 2 ani) care includ examen hematologic, clinico­chimic și examen macroscopic și microscopic detaliat pentru a permite identificarea efectelor toxice asupra ţesuturilor/organelor ţintă. Datele provenite din studii cu doză repetată realizate pe alte specii trebuie de asemenea utilizate, dacă există. Alte studii ale expunerii pe termen lung, cum ar fi cele referitoare la cancerigenitate, neurotoxicitate sau toxicitate pentru reproducere, pot de asemenea furniza dovezi ale toxicităţii asupra unui organ ţintă specific, care ar putea fi utilizate la evaluarea clasificării.

      - În cazuri excepţionale, pe baza avizului experţilor, este considerată drept adecvată plasarea în categoria 2 a anumitor substanţe pentru care există date provenite din studii pe oameni de toxicitate asupra unui organ ţintă specific:

- atunci când forța probatorie a datelor provenite din studii pe oameni este insuficientă pentru a justifica clasificarea în categoria 1; și/sau

- pe baza naturii și gravităţii efectelor.

Nivelurile dozei/concentraţiei la oameni nu sunt luate în considerare pentru clasificare, iar orice date disponibile provenite din studii pe animale sunt consistente cu clasificarea în categoria 2. Cu alte cuvinte, dacă sunt disponibile și date provenite din studii pe animale care justifică clasificarea în categoria 1, substanţa se clasifică în categoria 1.

      - Efecte considerate a susţine clasificarea în funcţie de toxicitatea asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate

        - Date fiabile care asociază expunerea repetată la substanţă cu un efect toxic constant și identificabil constituie elemente importante în justificarea clasificării.

        - Dovezile privind efectele asupra oamenilor/incidentele umane se limitează de obicei la rapoarte asupra unor consecinţe negative asupra sănătăţii, adesea cu incertitudini privind condiţiile de expunere și pot să nu furnizeze detalierea știinţifică care poate fi obţinută din studii corect realizate pe animale de laborator.

        - Datele provenite din studii corespunzătoare pe animale de laborator pot furniza mult mai multe detalii, sub forma observaţiilor clinice, hematologiei, chimiei clinice și a examenului patologic macroscopic și microscopic, aceste studii putând adesea releva pericole care poate nu constituie o ameninţare la adresa vieţii, dar care ar putea indica o deficiență funcţională. Prin urmare, toate datele disponibile, cu relevanţă pentru sănătatea umană, sunt luate în considerare în procesul de clasificare, inclusiv, fără a se limita la următoarele efecte toxice la oameni și/sau animale:

(a) morbiditate sau deces rezultând din expunere repetată sau pe termen lung. Morbiditatea sau decesul pot rezulta din expunere repetată, chiar la doze/concentraţii relativ scăzute, datorită bioacumulării substanţei sau a metaboliţilor acesteia și/sau deoarece procesul de detoxifiere este covârșit de expunerea 	repetată la substanţă sau la metaboliţii acesteia;

(b) modificări funcţionale semnificative în sistemul nervos central sau cel periferic sau în alte sisteme de organe, inclusiv semne de depresie a sistemului nervos central și efecte asupra simţurilor specifice (de exemplu: văz, auz și simț olfactiv);

(c) orice modificare negativă constantă și semnificativă a parametrilor clinici biochimici, hematologici sau din analiza urinei;

(d) leziuni semnificative ale organelor care sunt observate la necropsie și/sau ulterior observate sau confirmate la examenul microscopic;

(e) necroză multifocală sau difuză, fibroză sau formarea unui granulom la organele vitale cu capacitate regenerativă;

(f) modificări morfologice care sunt potenţial reversibile, dar care 	oferă dovezi clare de disfuncţie organică marcată (de exemplu: acumularea grăsimii în exces în ficat);

(g) dovezi de moarte celulară apreciabilă (inclusiv degenerare celulară și număr redus de celule) la organe vitale incapabile de regenerare.

3.9.2.8.	Efecte considerate a nu susţine clasificarea în funcţie de toxi­ citatea asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate

3.9.2.8.1.	Este recunoscut faptul că se pot observa efecte la oameni și/sau animale care nu justifică clasificarea. Astfel de efecte includ, fără a se limita la:

(a) observaţii clinice sau mici modificări ale creșterii în greutate, ale consumului de hrană sau de apă care au o importanţă toxicologică, dar singure nu indică o toxicitate „semnificativă”;

(b) mici modificări ale parametrilor clinici biochimici, hematologici sau din analiza urinei și/sau efecte temporare, atunci când astfel de modificări sau efecte sunt de o importanţă toxi­ cologică îndoielnică sau minimă;

(c) modificări în greutăţile organelor  fără nicio dovadă de disfuncţie a organului;

(d) reacţii de adaptare care nu sunt considerate relevante din punct de vedere toxicologic;

(e) mecanismele toxicologice caracteristice unor specii, induse de substanţe, adică despre care s-a demonstrat cu certitudine rezo­ nabilă că nu sunt relevante pentru sănătatea umană, nu vor justifica clasificarea.

3.9.2.9.	Valori orientative pentru a ajuta la clasificarea pe baza rezul­ tatelor obţinute din studii realizate pe animale de laborator

3.9.2.9.1.	În studiile realizate pe animale de laborator, bazarea pe observarea exclusivă a efectelor, fără referire la durata expunerii experimentale și la doză/concentraţie, omite un concept toxicologic fundamental, și anume că toate substanţele sunt potenţial toxice și că determinarea toxicităţii este o funcţie a dozei/concentraţiei și a duratei expunerii. În cele mai multe studii realizate peanimale de laborator, ghidurile de testare utilizează o valoare a dozei la limita superioară.

        - Pentru a ajuta la luarea unei decizii asupra faptului dacă substanţa va fi sau nu clasificată și în ce măsură va fi clasificată (categoria 1 sau categoria 2), sunt furnizate „valori orientative” ale dozei/con­ centraţiei pentru luarea în considerare a dozei/concentraţiei care s-a dovedit a produce efecte semnificative asupra sănătăţii. Argumentul principal pentru propunerea unor astfel de valori orientative este acela că toate substanţele sunt potenţial toxice și că trebuie să existe o doză/concentraţie rezonabilă peste care se recunoaște un anumit grad de efect toxic. De asemenea, studiile cu doză repetată realizate pe animale de laborator sunt concepute pentru a produce toxicitate la cea mai mare doză utilizată în scopul optimizării obiectivului testului, astfel încât cele mai multe studii vor releva cel puţin un efect toxic la această doză maximă. Ceea ce se decide, prin urmare, nu este doar ce efecte au fost produse, ci și la ce doză/concentraţie au fost ele produse și cât de relevant este acest lucru pentru oameni.

        - Astfel, în studiile pe animale, atunci când se observă efecte toxice semnificative care indică clasificarea, luarea în considerare a duratei expunerii experimentale și a dozei/concentraţiei la care se observă aceste efecte în raport cu valorile orientative sugerate poate oferi informaţii utile pentru a ajuta la evaluarea necesităţii clasificării (deoarece efectele toxice sunt o consecinţă a proprietăţii (ilor) periculoase, precum și a duratei de expunere și a dozei/con­ centraţiei).

        - Decizia de clasificare în sine poate fi influenţată de trimiterea la valorile orientative pentru doza/concentraţia la care sau sub care s-a observat un efect toxic semnificativ.

        - Valorile orientative se referă la efecte observate în cadrul unui test de toxicitate standard de 90 de zile realizat pe șobolani. Acestea pot fi utilizate ca bază pentru extrapolarea valorilor orientative echivalente pentru studii de toxicitate de durată mai mare sau mai mică, utilizând extrapolarea dozei/a timpului de expunere similară cu regula lui Haber pentru inhalare, care postulează, în esenţă, că doza efectivă este direct proporţională cu concentraţia de expunere și cu durata expunerii. Evaluarea se va face de la caz la caz; pentru un studiu de 28 de zile, valorile orientative prezentate în continuare sunt mărite cu un factor de trei.

        - Prin urmare, clasificarea în categoria 1 este aplicabilă dacă se observă că apar efecte toxice semnificative, înregistrate în cadrul unui studiu de 90 de zile cu doză repetată realizat pe animale de laborator, la sau sub valorile orientative (C) indicate în tabelul 3.9.2:

Tabelul 3.9.2 Valori orientative în sprijinul clasificării în categoria 1

| Calea de expunere | Unităţi | Valori orientative (doză/concentraţie) |
| --- | --- | --- |
| Orală (șobolan) | mg/kg greutate corporală/zi | C ≤ 10 |
| Dermică (șobolan sau iepure) | mg/kg greutate corporală/zi | C ≤ 20 |
| Inhalare gaz (șobolan) | ppmV/6h/zi | C ≤ 50 |
| Inhalare vapori (șobolan) | mg/litru/6h/zi | C ≤ 0,2 |
| Inhalare praf/particule lichide pulverizate/fum (șobolan) | mg/litru/6h/zi | C ≤ 0,02 |

        - Clasificarea în categoria 2 este aplicabilă dacă se observă că apar efecte toxice semnificative, înregistrate în cadrul unui studiu de 90 de zile cu doză repetată realizat pe animale de laborator, în intervalele valorilor orientative indicate în tabelul 3.9.3:

Tabelul 3.9.3 Valori orientative în sprijinul clasificării în categoria 2

| Calea de expunere | Unităţi | Intervalele valorilor orientative: (doză/concentraţie) |
| --- | --- | --- |
| Orală (șobolan) | mg/kg greutate corporală/zi | 10 < C ≤ 100 |
| Dermică (șobolan sau iepure) | mg/kg greutate corporală/zi | 20 < C ≤ 200 |
| Inhalare gaz (șobolan) | ppmV/6h/zi | 50 < C ≤ 250 |
| Inhalare vapori (șobolan) | mg/litru/6h/zi | 0,2 < C ≤ 1,0 |
| Inhalare praf/particule lichide pulverizate/fum (șobolan) | mg/litru/6h/zi | 0,02 < C ≤ 0,2 |

        - Valorile și intervalele orientative menţionate la punctele 3.9.2.9.6 și 3.9.2.9.7 sunt concepute doar în scopuri orientative, adică pentru a fi utilizate ca parte a abordării bazate pe forța probatorie a datelor și pentru a ajuta la luarea unei decizii cu privire la clasificare. Ele nu sunt concepute ca valori stricte de demarcaţie.

        - Este așadar posibil ca un profil de toxicitate specific să apară în studiile cu doză repetată pe animale la o doză/concentraţie sub valoarea orientativă, cum ar fi < 100 mg/kg greutate corporală/zi pe cale orală; cu toate acestea, natura efectului, cum ar fi nefroto­ xicitatea observată doar la șobolanii masculi dintr-o anumită rasă despre care se știe că sunt sensibili la acest efect, poate avea ca rezultat decizia de neclasificare. Pe de altă parte, un profil de toxicitate specific poate fi observat în studiile pe animale ca apărând la sau peste valoarea orientativă, cum ar fi ≥ 100 mg/kg greutate corporală/zi pe cale orală, existând în plus informaţii suplimentare din alte surse, cum ar fi alte studii de administrare pe termen lung, sau experienţa din cazurile umane, care susţin concluzia că, în lumina forței probatorii a datelor, este prudent să se facă clasificarea.

      - Alte consideraţii

        - Atunci când o substanţă este caracterizată exclusiv prin utilizarea datelor provenite din studii pe animale (caz tipic pentru substanţele noi, dar valabil și pentru numeroase substanţe existente), procesul de clasificare va include referiri la valorile orientative ale dozei/ concentraţiei ca unul din elementele care contribuie la abordarea bazată pe forța probatorie a datelor.

Atunci când sunt disponibile date provenite din studii pe oameni bine verificate care indică un efect toxic asupra unui organ ţintă specific care poate fi atribuit în mod credibil unei expuneri repetate sau prelungite la o substanţă, atunci substanţa trebuie, în mod normal, să fie clasificată. Datele pozitive provenite din studii pe oameni, indiferent de doza probabilă, au prioritate faţă de datele provenite din studii pe animale. Astfel, dacă o substanţă nu este clasificată

deoarece nu s-a observat toxicitate asupra unui organ ţintă specific la sau sub valoarea orientativă a dozei/concentra ţiei pentru testarea pe animale, dacă devin disponibile date ulterioare privind incidente umane care indică un efect toxic asupra unui organ ţintă specific, atunci substanţa se clasifică.

        - O substanţă care nu a fost testată în ceea ce privește toxicitatea asupra unui organ țintă specific, acolo unde este cazul, poate fi clasificată pe baza datelor rezultate dintr-o relaţie structură-activitate validată și din extrapolarea pe baza avizului experţilor de la un analog structural care a fost clasificat anterior, dacă această extrapolare este însoţită de un sprijin substanţial rezultat din luarea în considerare a altor factori importanţi, precum formarea de metaboliți comuni semnificativi.

        - Concentraţia saturată cu vapori trebuie considerată, acolo unde este cazul, drept element adiţional pentru oferirea unei protecții specifice a sănătății și a siguranței.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Amestecurile sunt clasificate utilizând aceleași criterii ca și pentru substanţe sau, alternativ, după cum se arată în continuare. Ca și în cazul substanţelor, amestecurile se clasifică în ceea ce privește toxicitatea asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

        - Atunci când pentru amestec sunt disponibile date fiabile și de bună calitate obținute din studiile asupra oamenilor sau din studii corespunzătoare pe animale de laborator, după cum se arată în criteriile pentru substanţe (a se vedea pct.  1.1.1.4), atunci amestecul se clasifică prin evaluarea forței probatorii a acestor date. La evaluarea datelor despre amestecuri se va acorda atenţie ca doza, durata, observaţia și analiza să nu conducă la rezultate neconclu­ dente.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina toxicitatea asupra unui organ ţintă specific, dar există suficiente date despre ingredientele individuale și despre alte ames­ tecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu principiile de corelare din secţiunea 1.1.3.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toţi componenţii sau doar pentru unii componenţi ai amestecului

        - În cazurile în care nu există date fiabile sau date de test pentru amestecul specific propriu-zis, iar principiile de corelare nu pot fi utilizate pentru a face posibilă clasificarea, atunci clasificarea amestecului se bazează pe clasificarea substanţelor componente. În acest caz, amestecul trebuie clasifiċat drept toxic asupra unui organ ţintă specific (cu specificarea organului în cauză) în urma expunerii repetate în cazul în care cel puţin o substanţă componentă a fost clasificată drept toxică asupra unui organ ţintă specific de categoria 1 sau categoria 2 (expunere repetată) și este prezentă la sau peste limita de concentrație generică corespunzătoare prevăzută în tabelul 3.9.4 pentru categoria 1 și, respectiv, categoria 2.

Tabelul 3.9.4 Limitele de concentraţie generice ale ingredientelor unui amestec clasificate ca fiind toxice asupra unui organ ţintă specific și care determină clasificarea amestecului.

| Ingredient clasificat ca fiind: | Limitele de concentraţie generice care determină clasificarea unui amestec ca fiind: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Categoria 1 | Categoria 2 |
| Toxic asupra unui organ ţintă specific, categoria 1 | Concentraţie ≥ 10 % | 1,0 % ≤ concen­ traţie < 10 % |
| Toxic asupra unui organ ţintă specific, categoria 2 |  | Concentraţie ≥ 10 % [(Nota 1)] |

Nota 1 Dacă un toxic asupra unui organ ţintă specific de categoria 2 este prezent ca ingredient în amestec la o concentraţie mai mare sau egală cu 1,0 %, pentru amestec trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

        - Aceste limite de concentraţie generice și clasificările ulterioare se aplică toxicelor asupra unui organ ţintă în doză repetată.

        - Amestecurile se clasifică în mod independent pentru toxicitate în doză unică și/sau în doză repetată.

        - Atunci când sunt combinate substanţe toxice care afectează mai mult de un sistem de organe, se iau în considerare potenţarea sau interacţiunile sinergice, deoarece anumite substanţe, despre care se știe că alte ingrediente ale amestecului îi potenţează efectul, pot cauza toxicitate asupra unui organ ţintă la o concentraţie < 1 %.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.9.5.

Tabelul 3.9.5 Elemente de etichetare pentru toxicitate asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Pictograme GHS |  |  |
| Cuvânt de aver tizare | Pericol | Atenţie |
| Frază de pericol | H372: Provoacă leziuni ale organelor (indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de expunere prelungită sau repetată (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) | H373: Poate provoca leziuni ale organelor (indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de expunere prelungită sau repetată (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) |
| Frază de precauţie Prevenire | P260 P264 P270 | P260 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P314 | P314 |
| Frază de precauţie Depozitare |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

  - Pericol prin aspirare

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Aceste criterii oferă un mijloc de clasificare a substanţelor și ames­ tecurilor care pot prezenta pericol de toxicitate prin aspirare pentru oameni.

      - „Aspirare” înseamnă pătrunderea unei substanţe lichide sau solide sau a unui amestec lichid sau solid, direct prin cavitatea orală sau nazală sau indirect prin vomă, în trahee și în sistemul respirator inferior.

      - Prin „pericol prin aspirare” se înţeleg efecte acute grave, cum ar fi pneumonie chimică, leziuni pulmonare sau deces în urma aspirării unei substanţe sau a unui amestec.

      - Aspiraţia este iniţiată în momentul inspirării, în intervalul necesar pentru o singură respiraţie, atunci când materialul cauzativ se află la intersecţia tracturilor respirator superior și digestiv în regiunea laringofaringian ă.

      - Aspiraţia unei substanţe sau a unui amestec poate avea loc la vomitare în urma ingestiei. Acest fapt are consecinţe asupra etichetării, în special în cazurile în care, din cauza toxicității acute, se poate lua în considerare recomandarea de inducere a vomei în urma ingestiei. Cu toate acestea, dacă substanţa/amestecul prezintă de asemenea un pericol de toxicitate prin aspirare, recomandarea de inducere a vomei trebuie să fie modificată.

      - Consideraţii specifice

        - O analiză a literaturii medicale de specialitate asupra aspirării chimice a relevat că unele hidrocarburi (distilaţi de petrol) și anumite hidrocarburi clorate s-au dovedit a prezenta pericol prin aspirare pentru oameni.

        - Criteriile de clasificare vizează vâscozitatea cinematică. Formula prezentată în continuare oferă conversia între vâscozitatea dinamică și cinematică:

3.10.1.6.2a. Deși definiţia aspiraţiei din secţiunea 3.10.1.2 include pătrunderea particulelor solide în sistemul respirator, clasificarea în conformitate cu litera (b) din tabelul 3.10.1 pentru categoria 1 se aplică numai substanțelor și amestecurilor lichide.

        - Clasificarea produselor cu aerosoli/ceață

Formele de aerosol sau ceaţă ale unei substanţe sau ale unui amestec (produs) sunt de obicei dispensate în recipiente cum ar fi containere autopresurizate, sprayuri cu declanșator sau pompă. Cheia pentru clasificarea acestor produse este dacă în interiorul gurii se formează o acumulare a produsului, care poate fi apoi aspirată. Dacă ceaţa sau aerosolii din containerul presurizat sunt în regulă, atunci este posibil să nu se formeze acumularea. Pe de altă parte, dacă un container presurizat eliberează produsul în jet, se poate forma o acumulare, care apoi poate fi aspirată. De obicei, ceaţa produsă de sprayurile cu declanșator sau pompă este brută și, prin urmare, se poate forma o acumulare care poate fi apoi aspirată. Atunci când mecanismul de pompare poate fi îndepărtat și conţinutul este disponibil pentru a fi înghiţit, se ia în considerare clasificarea substanţei sau a amestecului.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

Tabelul 3.10.1 Categoria de pericol pentru toxicitate prin aspirare

| Categoria | Criterii |
| --- | --- |
| Categoria 1 | Substanţe despre care se știe că provoacă pericole de toxicitate umană prin aspirare sau care trebuie considerate ca și cum ar provoca pericol de toxicitate umană prin aspirare O substanţă este clasificată în categoria 1: - pe baza datelor provenite din studii pe oameni fiabile și de bună calitate sau - dacă este o hidrocarbură și are o vâscozitate cinematică de 20,5 mm2/s sau mai mică, măsurată la 40 oC |

Notă:Substanţele din categoria 1 includ, dar nu se limitează la anumite hidrocarburi, uleiul de terebentină și de pin.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

Un amestec este clasificat în categoria 1 pe baza datelor fiabile și de bună calitate provenite din studii pe oameni.

      - Clasificarea atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: Principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina toxicitatea prin aspirare, dar există suficiente date despre ingredientele individuale și despre alte amestecuri similare testate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele amestecului, aceste date trebuie utilizate în conformitate cu principiile de corelare prezentate în secţiunea 1.1.3. Cu toate acestea, în cazul aplicării principiului de corelare a diluţiei, concentraţia toxicului(elor) prin aspirare trebuie să fie de 10 % sau mai mult.

      - Clasificarea atunci când sunt disponibile date pentru toţi compo­ nenţii sau doar pentru anumiţi componenţi ai amestecului

        - Categoria 1

          - „Ingredientele relevante” ale unui amestec sunt cele prezente în concentraţii ≥ 1 %.

          - Un amestec este clasificat în categoria 1 dacă suma concentraţiilor ingredientelor de categoria 1 este ≥ 10 %, iar amestecul are o viscozitate cinematică ≤ 20,5 mm2/s, măsurată la 40 °C.

          - În cazul unui amestec care se separă în două sau mai multe straturi distincte, întregul amestec se clasifică în categoria 1 dacă, într-un strat distinct, suma concentraţiilor ingredientelor din categoria 1 este ≥ 10 % și are o viscozitate cinematică ≤ 20,5 mm2/s, măsurată la 40 °C.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 3.10.2.

Tabelul 3.10.2 Elemente de etichetare pentru toxicitate prin aspirare

| Clasificare | Categoria 1 |
| --- | --- |
| Pictograma GHS |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol |
| Frază de pericol | H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire și de pătrundere în căile respiratorii |
| Frază de precauţie Prevenire |  |
| Frază de precauţie Intervenţie | P301 + P310 P331 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 |

  - Dereglare endocrină pentru sănătatea umană

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Definiţii

În sensul secţiunii 3.11, se aplică următoarele definiţii:

- „perturbator endocrin” înseamnă o substanţă sau un amestec care modifică una sau mai multe funcţii ale sistemului endocrin și, prin urmare, provoacă efecte adverse asupra unui organism intact, asupra descendenților, populațiilor sau subpopulaţiilor acestuia;

- „dereglare endocrină” înseamnă modificarea uneia sau a mai multor funcţii ale sistemului endocrin din cauza unui perturbator endocrin;

- „activitate endocrină” înseamnă o interacţiune cu sistemul endocrin care poate avea drept rezultat un răspuns al sistemului respectiv, al organelor-ţintă sau al ţesuturilor-ţintă și care conferă unei substanţe sau unui amestec potenţialul de a modifica una sau mai multe funcţii ale sistemului endocrin;

- „efect advers” înseamnă o modificare a morfologiei, fiziologiei, creșterii, dezvoltării, reproducerii sau duratei de viață a unui organism, sistem, populații sau subpopulaţii care are drept rezultat o deteriorare a capacității funcționale, o deteriorare a capacității de a compensa un stres suplimentar sau o creștere a susceptibilităţii la alte influenţe;

- „legătură plauzibilă din punct de vedere biologic” înseamnă corelaţia dintre o activitate endocrină și un efect advers, bazată pe procese biologice, corelaţia fiind în concordanţă cu cunoștinţele știinţifice existente.

      - Consideraţii generale

        - Substanţele și amestecurile care respectă criteriile privind pertur­ batorii endocrini pentru sănătatea umană pe baza dovezilor menţionate în tabelul 3.11.1 sunt considerate a fi perturbatori endocrini pentru sănătatea umană cunoscuţi, prezumaţi sau suspectaţi, cu excepţia cazului în care există dovezi care demonstrează în mod concludent că efectele adverse nu sunt relevante pentru oameni.

        - Dovezile care trebuie luate în considerare pentru clasificarea substanţelor în conformitate cu alte secţiuni din prezenta anexă pot fi, de asemenea, utilizate pentru clasificarea substanţelor ca perturbatori endocrini pentru sănătatea umană în cazul în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute în prezenta secţiune.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Categorii de pericol

În scopul clasificării ca dereglare endocrină pentru sănătatea umană, substanţele se alocă uneia dintre cele două categorii.

Tabelul 3.11.1 Categorii de pericol pentru perturbatorii endocrini pentru sănătatea umană

| Categorii | Criterii |
| --- | --- |
| CATEGORIA 1 | Perturbatori endocrini cunoscuţi sau prezumaţi pentru sănătatea umană Clasificarea în categoria 1 se bazează în mare măsură pe dovezi referitoare la cel puţin unul dintre următoarele elemente: - date provenite din studii pe oameni; - date provenite din studii pe animale; - date care nu provin din studii pe animale, dar care oferă o capacitate predictivă echivalentă cu datele de la literele (a) sau (b). Aceste date demonstrează că substanţa îndeplinește toate criteriile următoare: - activitate endocrină; - un efect advers asupra unui organism intact sau asupra descendenţilor și generaţiilor viitoare ale acestuia; - o legătură plauzibilă din punct de vedere biologic între acti­ vitatea endocrină și efectul advers. Cu toate acestea, în cazul în care există informaţii care trezesc îndoieli serioase cu privire la relevanţa pentru oameni a efectelor adverse, poate fi mai adecvată clasificarea în categoria 2. |
| CATEGORIA 2 | Perturbatori endocrini suspectaţi pentru sănătatea umană O substanţă se clasifică în categoria 2 dacă sunt îndeplinite toate criteriile următoare: - există dovezi privind: - o activitate endocrină; și - un efect advers asupra unui organism intact sau asupra descendenţilor și generaţiilor viitoare ale acestuia; - dovezile menţionate la litera (a) nu sunt suficient de convin­ gătoare pentru a clasifica substanţa în categoria 1; - există dovezi ale unei legături plauzibile din punct de vedere biologic între activitatea endocrină și efectul advers. |

În cazul în care există dovezi concludente care demonstrează că efectele adverse nu sunt relevante pentru oameni, substanţa nu este considerată perturbator endocrin pentru sănătatea umană.

      - Baza clasificării

        - Clasificarea se realizează pe baza criteriilor prezentate mai sus și pe baza evaluării forței probatorii a datelor pentru fiecare criteriu (a se vedea secţiunea 3.11.2.3), precum și pe baza unei evaluări globale a forței probatorii a datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1). Clasificarea ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană se utilizează pentru substanţele care cauzează sau pot cauza un efect advers legat de sistemul endocrin la oameni.

        - Efectele adverse care sunt doar consecinţe nespecifice ale altor efecte toxice nu sunt luate în considerare la identificarea unei substanţe ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană.

      - Forța probatorie a datelor și avizul experţilor

        - Clasificarea ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană se face pe baza unei evaluări a forței probatorii totale a datelor utilizând avizul experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1). Aceasta înseamnă că sunt examinate în ansamblu toate informaţiile disponibile care pot fi utile la determinarea dereglării endocrine pentru sănătatea umană, cum ar fi:

- studii in vivo sau alte studii (de exemplu, studii in vitro, in silico) predictive pentru efectele adverse, activitatea endocrină sau legătura plauzibilă din punct de vedere biologic la oameni sau animale;

- date cu privire la substanţe analoge care utilizează relaţii structură-activitate (SAR);

- evaluarea substanţelor înrudite chimic cu substanţa studiată poate fi de asemenea inclusă (grupare, citire încrucișată), în special atunci când informaţiile privind această substanţă sunt reduse;

- orice date știinţifice suplimentare relevante și acceptabile.

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor și a avizului experţilor, evaluarea dovezilor știinţifice menţionate în secţiunea

3.11.2.3.1 ia în considerare, în special, toţi factorii următori:

- atât rezultatele pozitive, cât și cele negative;

- relevanţa proiectelor studiilor pentru evaluarea efectelor adverse și a activităţii endocrine;

- calitatea și consistența datelor, având în vedere structura și coerenţa rezultatelor din același studiu și din studii cu un proiect similar, precum și din studii pe specii diferite;

- studiile privind calea de expunere, precum și studiile privind toxicocinetica și metabolismul;

- conceptul de doză (concentraţie) limită, precum și orientările internaţionale privind dozele (concentraţiile) maxime reco­ mandate și privind evaluarea efectelor factorilor de confuzie ale toxicităţii excesive.

        - Utilizând evaluarea forței probatorii a datelor, legătura dintre acti­ vitatea endocrină și efectele adverse se stabilește pe baza plauzibi­ lităţii biologice, care se determină ţinând seama de cunoștinţele știinţifice disponibile. Legătura plauzibilă din punct de vedere biologic nu trebuie demonstrată cu date specifice substanţei.

        - Utilizând evaluarea forței probatorii a datelor, datele luate în considerare pentru clasificarea unei substanţe ca perturbator endocrin pentru mediu, așa cum se menţionează în secţiunea 4.2, sunt luate în considerare atunci când se evaluează clasificarea substanţei ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană în temeiul secţiunii 3.11.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toţi componenţii sau doar pentru unii componenţi ai amestecului

        - Un amestec se clasifică drept perturbator endocrin pentru sănătatea umană în cazul în care cel puţin un component a fost clasificat ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană de categoria 1 sau de categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare indicată în tabelul 3.11.2 pentru categoria 1 și, respectiv, categoria 2.

Tabelul 3.11.2 Limitele de concentraţie generice ale componenţilor unui amestec clasificaţi drept perturbator endocrini pentru sănătatea umană, limite care determină clasificarea amestecului

| Component clasificat ca: | Limitele de concentraţie generice care determină clasificarea amestecului ca: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perturbator endocrin pentru sănătatea umană din categoria 1 | Perturbator endocrin pentru sănătatea umană din categoria 2 |
| Perturbator endocrin pentru sănătatea umană din categoria 1 | ≥ 0,1 % |  |
| Perturbator endocrin pentru sănătatea umană din categoria 2 |  | ≥ 1 % [Nota 1] |

Notă: Limitele de concentraţie din acest tabel se aplică solidelor și lichidelor (unităţi gr./gr.), precum și gazelor (unităţi vol./vol.).

Nota 1:   Dacă un perturbator endocrin pentru sănătatea umană de categoria 2 este prezent ca ingredient în amestec la o concentraţie ≥ 0,1 %, pentru amestecul în cauză trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

        - Clasificarea amestecurilor se bazează pe datele disponibile obţinute în urma testelor efectuate pe componenţii individuali ai amestecului, utilizând limitele de concentrație pentru componenții clasificați ca perturbatori endocrini pentru sănătatea umană. De la caz la caz, datele obţinute în urma testării întregului amestec pot fi utilizate pentru clasificare atunci când demonstrează existența dereglării endocrine pentru sănătatea umană care nu a fost determinată în urma evaluării bazate pe componenţii individuali. În astfel de cazuri, trebuie să se dovedească că rezultatele testării pentru întregul amestec sunt concludente, ținând seama de doză (concentrație) și de alți factori precum durata, observaţiile, sensibilitatea și analiza statistică a sistemelor de testare. Documentația corespunzătoare care stă la baza clasificării se păstrează și este pusă la dispoziţie, spre examinare, la cerere.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

        - Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a se determina dacă are un efect de dereglare endocrină pentru sănătatea umană, dar există suficiente date cu privire la componenții individuali și la amestecuri similare testate (sub rezerva pct. ui 3.11.3.2.1) pentru o caracterizare adecvată a pericolelor prezentate de amestec, datele respective sunt utilizate în conformitate cu principiile de corelare aplicabile stabilite în secţiunea 1.1.3.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele și amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol (dereglare endocrină pentru sănătatea umană), se utilizează elemente de etichetare, în confor­ mitate cu tabelul 3.11.3.

Tabelul 3.11.3 Elemente de etichetare a dereglării endocrine pentru sănătatea umană

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Simbol/pictogramă |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Avertisment |
| Frază de pericol | EUH380: Poate cauza dereglări endocrine la oameni | EUH381: Suspectată că ar cauza dereglări endocrine la oameni |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P263 P280 | P201 P202 P263 P280 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P308 + P313 | P308 + P313 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 | P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

- PARTEA 4: PERICOLE PENTRU MEDIU

  - Periculos pentru mediul acvatic

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Definiţii

- „Toxicitate acvatică acută” înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanţe de a fi nocivă pentru un organism acvatic în urma unei expuneri pe termen scurt la acea substanţă.

- „Pericol pe termen scurt (acut)” înseamnă, în scopul clasificării, pericolul generat pentru un organism de către o substanţă sau amestec, ca urmare a toxicității sale acute, în timpul expunerii acvatice pe termen scurt la acea substanţă sau amestec.

- „Disponibilitatea unei substanţe” înseamnă măsura în care această substanţă devine o specie solubilă sau dezagregată. Pentru disponibilitatea metalelor, măsura în care porţiunea de ioni metalici a unui compus metalic (M°) se poate dezagrega de restul compusului (moleculei).

- „Biodisponibilitatea” sau „disponibilitatea biologică” înseamnă măsura în care o substanţă este absorbită de un organism și se răspândește într-o zonă din interiorul acestuia. Biodisponibilitatea depinde de proprietăţile fizico-chimice ale substanţei, de anatomia și fiziologia organismului, de farmacocinetică și de calea de expunere. Disponibilitatea nu este o cerinţă prealabilă pentru biodisponibilitate.

- „Bioacumularea” înseamnă rezultatul net al absorbţiei, trans­ formării și eliminării unei substanţe într-un organism pe toate căile de expunere (aer, apă, sediment/sol și hrană).

- „Bioconcentraţia” înseamnă rezultatul net al absorbţiei, trans­ formării și eliminării unei substanţe într-un organism datorită expunerii prin intermediul apei.

- „Toxicitatea acvatică cronică” înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanţe de a provoca efecte adverse asupra organismelor acvatice pe parcursul unor expuneri determinate în raport cu ciclul de viaţă al organismelor respective.

- „Degradarea” înseamnă descompunerea moleculelor organice în molecule mai mici și în cele din urmă în dioxid de carbon, apă și săruri.

- „ECx” înseamnă concentraţia cu efect asociată cu un răspuns de x %.

- „Pericol pe termen lung (cronic)” înseamnă, în scopul clasificării, pericolul generat de o substanţă sau amestec ca urmare a toxicităţii sale cronice, în condiţii de expunere pe termen lung în mediul acvatic.

- „Concentraţia fără efect observat (NOEC)” înseamnă concen­ traţia de testare aflată imediat sub cea mai mică concentraţie testată care are efecte adverse semnificative din punct de vedere statistic. NOEC nu prezintă efecte negative semnificative din punct de vedere statistic comparativ cu grupul de control.

      - Elemente de bază

        - Pericolul pentru mediul acvatic este de următoarele tipuri:

          - pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic;

          - pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic.

        - Elementele de bază utilizate pentru clasificarea pericolelor pentru mediul acvatic sunt:

          - toxicitate acută pentru mediul acvatic;

          - toxicitate cronică pentru mediul acvatic;

          - bioacumulare potenţială sau reală; și

          - degradare (biotică sau abiotică) a compușilor organici.

        - Datele se obțin, de preferință, utilizând metodele de testare standardizate menţionate la pct. 38. În practică se utilizează, de asemenea, date provenite din alte metode de testare standardizate, cum ar fi metodele naţionale, atunci când sunt considerate echivalente. În cazurile în care sunt disponibile date valabile, obţinute prin metode de testare nonstandard și prin metode care nu fac recurs la testări, acestea sunt luate în considerare în procesul de clasificare, cu condiția să fie adecvate în scopul clasificării și etichetării. În general, datele privind toxicitatea în raport cu speciile de apă dulce și cu cele marine sunt considerate ca putând fi luate în considerare în procesul de clasificare, cu condiţia ca metoda de testare utilizată să fie echivalentă. În cazurile în care astfel de date nu sunt disponibile, clasificarea se bazează pe cele mai bune date disponibile. A se vedea, de asemenea, partea 1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

      - Alte consideraţii

        - Clasificarea substanţelor și amestecurilor ca periculoase pentru mediu necesită identificarea pericolelor pe care acestea le prezintă pentru mediul acvatic. Mediul acvatic este considerat din pct.  de vedere al organismelor acvatice care trăiesc în apă și al ecosistemului acvatic din care fac parte aceste organisme. Prin urmare, la baza identificării pericolelor pe termen scurt (acute) și a pericolelor pe termen lung (cronice) se află toxicitatea acvatică a substanţei sau a amestecului, deși aceasta trebuie modificată pe baza informaţiilor suplimentare despre profilul de degradare și bioacumulare, dacă este cazul.

        - Deși sistemul de clasificare se aplică tuturor substanţelor și ames­ tecurilor, este recunoscut faptul că, în unele cazuri speciale (de exemplu metale), Agenţia Europeană pentru Produse Chimice a emis instrucţiuni.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Sistemul de clasificare recunoaște că pericolul intrinsec pentru organismele acvatice este reprezentat atât de toxicitatea acută, cât și de toxicitatea cronică a unei substanţe. Pentru pericolul pe termen lung (cronic), se definesc categorii de pericol separate care reprezintă o gradare a nivelului de pericol identificat. În mod normal, definirea categoriei (categoriilor) de pericol se efectuează pe baza celei mai mici dintre valorile de toxicitate disponibile între și în cadrul diferitelor niveluri trofice (pești, crustacee, alge, plante acvatice). Există totuși circumstanţe în care este oportună abordarea pe baza forței probatorii a datelor.

      - Sistemul de clasificare de bază a substanțelor constă într-o categorie de clasificare de toxicitate pe termen scurt (acută) și trei categorii de clasificare de toxicitate pe termen lung (cronică). Categoriile de clasificare de toxicitate pe termen scurt (acută) și de toxicitate pe termen lung (cronică) sunt aplicate independent.

      - Criteriile de clasificare a unei substanţe în categoria 1 de toxicitate acută sunt definite exclusiv pe baza datelor privind toxicitatea acvatică acută (EC50 sau LC 50). Criteriile de clasificare a unei substanțe în categoriile 1-3 de toxicitate cronică se bazează pe o procedură secvenţială, în care, în prima etapă, se verifică dacă informaţiile disponibile privind toxicitatea cronică justifică clasificarea ca pericol pe termen lung (cronic). În absenţa unor date adecvate privind toxicitatea cronică, următoarea etapă constă în combinarea a două tipuri de informaţii, și anume datele privind toxicitatea acvatică acută și datele privind evoluţia în mediu (date privind degradabilitatea și bioacumularea) (a se vedea figura 4.1.1).

Figura 4.1.1  Categorii pentru substanţe care prezintă pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic

      - Sistemul introduce, de asemenea, o clasificare de tip

„mecanism de siguranţă” (denumită categoria 4 de toxicitate cronică) care se utilizează atunci când datele disponibile nu permit clasi­ ficarea în conformitate cu criteriile oficiale pentru categoria 1 de toxicitate acută sau pentru categoriile 1-3 de toxicitate cronică, dar există totuși unele motive de îngrijorare (a se vedea exemplul din tabelul 4.1.0).

      - Substanţele cu toxicităţi acute sub 1 mg/l sau toxicităţi cronice sub 0,1 mg/l (dacă nu sunt rapid degradabile) și 0,01 mg/l (dacă sunt rapid degradabile) contribuie, fiind componente ale unui amestec, la toxicitatea acelui amestec chiar și la o concentraţie scăzută, acestora acordându-li-se o pondere crescută în aplicarea abordării bazate pe însumarea clasificării (a se vedea nota 1 la tabelul 4.1.0 și secţiunea 4.1.3.5.5).

      - Criteriile de încadrare a substanţelor în clase și categorii „peri­ culoase pentru mediul acvatic” sunt rezumate în tabelul 4.1.0.

Tabelul 4.1.0 Categorii de clasificare a substanţelor periculoase pentru mediul acvatic

(a) pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categoria 1 de toxicitate (Nota 1) acută: 96 hr LC50 (pentru pești) ≤ 1 mg/l și/sau 48 hr EC50 (pentru crustacee) ≤ 1 mg/l și/sau 72 sau 96 hr ErC50 (pentru ≤ 1 mg/l. (Nota 2) alge sau alte plante acvatice)

- pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic - Substanţe care nu sunt rapid degradabile (nota 3) și pentru care există date adecvate disponibile privind toxicitatea cronică Categoria 1 de toxicitate (Nota 1) cronică: NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru pești) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru crustacee) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l. toxicitatea cronică (pentru alge sau alte plante acvatice) Categoria 2 de toxicitate cronică: NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru pești) NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru crustacee) NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l. toxicitatea cronică (pentru alge sau alte plante acvatice)

(ii) Substanţe rapid degradabile (nota 3) pentru care există date adecvate disponibile privind toxicitatea cronică Categoria 1 de toxicitate (Nota 1) cronică: NOEC sau ECx pentru ≤ 0,01 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru pești) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,01 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru crustacee) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,01 mg/l. toxicitatea cronică (pentru alge sau alte plante acvatice) Categoria 2 de toxicitate cronică: NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru pești) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru crustacee) NOEC sau ECx pentru ≤ 0,1 mg/l. toxicitatea cronică (pentru alge sau alte plante acvatice) Categoria 3 de toxicitate cronică: NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru pești) NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l și/sau toxicitatea cronică (pentru crustacee) NOEC sau ECx pentru ≤ 1 mg/l. toxicitateacronică (pentru alge sau alte plante acvatice)

(iii) Substanţe pentru care nu există date adecvate privind toxicitatea cronică Categoria 1 de toxicitate (Nota 1) cronică: 96 hr LC50 (pentru pești) ≤ 1 mg/l și/sau 48 hr EC50 (pentru crus­ ≤ 1 mg/l și/sau tacee) 72 sau 96 hr ErC50 ≤ 1 mg/l. (Nota 2) (pentru alge sau alte plante acvatice) și substanţa nu este rapid degradabilă și/sau FBC determinat experimental ≥ 500 (sau, dacă acesta este (Nota 3) absent, logaritmul Kow ≥ 4). Categoria 2 de toxicitate cronică: 96 hr LC50 (pentru pești) între >1 și ≤ 10 mg/l și/sau 48 hr EC50 (pentru crus­ între >1 și ≤ 10 mg/l și/sau tacee) 72 sau 96 hr ErC50 între >1 și ≤ 10 mg/l (Nota 2) (pentru alge sau alte plante acvatice) și substanţa nu este rapid degradabilă și/sau FBC determinat experimental ≥ 500 (sau, dacă acesta este (Nota 3) absent, logaritmul Kow ≥ 4).

Categoria 3 de toxicitate cronică: 96 hr LC 50 (pentru pești) între > 10 și ≤ 100 mg/l și/sau 48 hr EC 50 (pentru crustacee) între > 10 și ≤ 100 mg/l și/sau 72 sau 96 hr ErC 50 între > 10 și ≤ 100 mg/l. (Nota 2) (pentru alge sau alte plante acvatice) și substanţa nu este rapid degradabilă și/sau FBC determinat experimental ≥ 500 (sau, dacă acesta este absent, logaritmul K ow ≥ 4). (Nota 3)

Clasificarea de tip „filtru de siguranţă” Categoria 4 de toxicitate cronică: Cazuri în care datele nu permit clasificarea în conformitate cu criteriile de mai sus, dar în care există totuși anumite motive de îngrijorare. Sunt incluse, de exemplu, substanţele greu solubile pentru care nu este înregistrată nicio toxicitate acută la niveluri până la cele de solubilitate în apă (nota 4) și care nu sunt rapid degradabile în conformitate cu secţiunea 4.1.2.9.5 și au un FBC determinat experimental ≥ 500 (sau, dacă acesta este absent, un logaritm Kow ≥ 4), indicând un potenţial de bioacumulare, care vor fi clasificate în această categorie cu excepţia cazului în care există alte probe știinţifice care indică faptul că nu este necesară clasificarea. Astfel de probe includ NOEC-urile pentru toxicitate cronică mai mari decât solubilitatea apei sau > 1 mg/l sau probe privind degradarea rapidă în mediu, altele decât cele stabilite prin oricare dintre metodele enumerate la secţiunea 4.1.2.9.5.

Nota 1:La clasificarea substanţelor ca toxicitate acută categoria 1 și/sau toxicitate cronică de categoria 1, este necesar să se indice în același timp factorul (factorii) M adecvat (adecvaţi) (a se vedea tabelul 4.1.3).

Nota 2: Clasificarea se va baza pe ErC50 [= EC50 (rata de creștere)]. În circumstanţele în care baza lui EC50 nu este specificată sau nu este înregistrat niciun EC50, clasificarea se va baza pe cel mai scăzut nivel EC50 disponibil.

Nota 3: Dacă nu sunt disponibile date utile, experimentale sau estimate privind degradabilitatea, substanţa este considerată ca nefiind rapid degradabilă.

Nota 4:b	„Fără toxicitate acută” înseamnă că L(E)C50 este/sunt peste solu­ bilitatea în apă. De asemenea, pentru substanţele greu solubile (solubilitatea în apă < 1 mg/l), acolo unde există probe că testul de toxicitate acută nu oferă măsura exactă a toxicităţii intrinseci.

4.1.2.7.	Toxicitatea acvatică

4.1.2.7.1.	Toxicitatea acvatică acută este, în mod normal, determinată utilizându-se un LC50 de 96 ore pentru pești, un EC50 de 48 ore pentru specii de crustacee și/sau un EC50 de 72 sau 96 ore pentru specii de alge. Aceste specii acoperă mai multe niveluri trofice și taxoni și  sunt  considerate  reprezentative  pentru  toate  organismele acvatice. Datele despre alte specii (de exemplu: Lemna spp.) trebuie, de asemenea, folosite dacă metodologia de testare este adecvată. Testele de inhibiţie a creșterii plantelor acvatice sunt, în mod normal, considerate teste de toxicitate cronică, însă EC50 sunt tratate ca valori de toxicitate acută în scopul clasificării (a se vedea nota 2).

4.1.2.7.2.  Pentru determinarea toxicităţii acvatice cronice în scopul clasificării, trebuie acceptate date obţinute în conformitate cu metodele de testare standardizate, menţionate la pct. 38, precum și rezultate obţinute din alte metode de testare validate și acceptate internaţional. Vor fi folosite NOEC sau alte ECx echivalente (de exemplu: EC10).

      - Bioacumularea

        - Bioacumularea substanţelor în organismele acvatice poate provoca efecte toxice pe perioade lungi de timp chiar și atunci când concentraţiile propriu-zise din apă sunt scăzute. Pentru substanţele organice, potenţialul de bioacumulare este în mod normal determinat utilizând coeficientul de repartiţie octanol/apă, exprimat de obicei prin logaritmul Kow. Relaţia dintre logaritmul Kow al unei substanţe organice și bioconcentraţia acesteia, măsurată prin factorul de bioconcentraţie (FBC) la pești, are o susţinere considerabilă în literatura de specialitate. Utilizarea unei valori limită a logaritmului Kow ≥ 4 are ca scop identificarea doar a acelor substanţe cu un potenţial real de bioconcentrare. Deși aceasta reprezintă un potenţial de bioacumulare, un FBC determinat experimental oferă o mai bună măsură și va fi utilizat cu prioritate dacă este disponibil. Un FBC la pești ≥ 500 reprezintă un indicator al potenţialului de bioconcentrare în scopul clasificării. Pot fi observate unele relaţii între toxicitatea cronică și potenţialul de bioacumulare, toxicitatea fiind legată de conţinutul corporal în substanţa testată.

      - Degradabilitatea rapidă a substanţelor organice

        - Substanţele care se degradează rapid pot fi imediat eliminate din mediu. Deși pot apărea efecte ale acestor substanţe, în special în cazul scurgerilor sau al unui accident, acestea sunt localizate și de scurtă durată. Dacă o substanţă nu se degradează rapid în mediu, aceasta poate genera în apă toxicitate pe o scară spaţio-temporală largă.

        - O modalitate de a demonstra degradarea rapidă constă în aplicarea testelor de depistare a biodegradării, concepute pentru a determina dacă o substanţă organică este „ușor biodegradabilă”. Atunci când astfel de date nu sunt disponibile, un raport ≥ 0,5 între necesarul de oxigen biologic (BOD)(5 zile) și necesarul de oxigen chimic (COD) este considerat drept indicator al degradării rapide. Astfel, se consideră că o substanţă care trece acest test de depistare are tendinţa de a se biodegrada „rapid” în mediul acvatic, fiind deci improbabil să persiste. Cu toate acestea, dacă o substanţă nu trece testul de depistare nu înseamnă în mod necesar că aceasta nu se va degrada rapid în mediu. Alte probe de degradare rapidă în mediu pot fi, prin urmare, luate în considerare și prezintă o importanţă deosebită în cazurile în care substanţele sunt inhibante pentru activitatea microbiană la niveluri de concentraţie utilizate în testarea standard. În consecinţă, a fost inclus un criteriu suplimentar de clasificare, care permite utilizarea datelor pentru a arăta că substanţa s-a degradat efectiv biotic sau abiotic în mediul acvatic cu > 70 % în 28 de zile. Astfel, dacă se poate demonstra degradarea în condiţii realiste din pct.  de vedere al mediului, atunci este întrunit criteriul „degradabilităţii rapide”.

        - Numeroase date privind degradarea sunt disponibile sub forma timpului de înjumătățire a degradării, iar acestea pot fi utilizate pentru a defini degradarea rapidă, cu condiţia să se realizeze biodegradarea finală, adică mineralizarea totală. Biodegradarea primară nu este în mod normal suficientă pentru evaluarea degradabilităţii rapide decât dacă se poate demonstra că produșii de degradare nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificaţi ca fiind periculoși pentru mediul acvatic.

        - Criteriile utilizate reflectă faptul că degradarea în mediu poate fi biotică sau abiotică. Hidroliza poate fi luată în considerare dacă produșii de hidroliză nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificaţi ca fiind periculoși pentru mediul acvatic.

        - Substanţele sunt considerate rapid degradabile în mediu dacă se verifică unul dintre următoarele criterii:

          - dacă, în studii de biodegradare ușoară de 28 de zile, se ating cel puţin următoarele niveluri de degradare:

            - test pe bază de carbon organic dizolvat: 70 %;

            - teste pe bază de sărăcire în oxigen sau generare de dioxid de carbon: 60 % din maximul teoretic.

Aceste niveluri de biodegradare trebuie atinse într-un interval de 10 zile de la începerea biodegradării, care este considerată de la momentul în care 10 % din substanţă s-a degradat, cu excepţia cazului în care substanţa este identificată ca UVCB sau ca substanţă complexă, formată din mai mulţi constituenţi similari din punct de vedere structural. În acest caz și atunci când există justificări suficiente, se poate renunţa la fereastra de 10 zile, iar pragul se aplică la 28 de zile; sau

          - dacă, în acele cazuri în care sunt disponibile doar date despre BOD și COD, raportul BOD5/COD este ≥ 0,5; sau

          - dacă sunt disponibile alte probe știinţifice convingătoare pentru a demonstra că substanţa se poate degrada (biotic și/sau abiotic) în mediul acvatic până la un nivel > 70 % într-o perioadă de 28 de zile.

      - Compuși anorganici și metale

        - Pentru compuși anorganici și metale, conceptul de degradabilitate, așa cum este acesta aplicat compușilor organici, are o semnificaţie limitată sau chiar nulă. În schimb, astfel de substanţe pot fi trans­ formate prin procese normale din mediu prin care crește sau descrește biodisponibilitatea substanţelor toxice. În mod similar, datele privind bioacumularea trebuie interpretate cu prudență.

        - Compușii anorganici greu solubili și metalele pot genera o toxi­ citate acută sau cronică în mediul acvatic, în funcţie de toxicitatea intrinsecă a substanţei anorganice biodisponibile, de cantitatea acestei substanţe în soluţie și de viteza cu care se produce acest fenomen. În cadrul unei decizii de clasificare se iau în considerare toate probele. Acest aspect este valabil în special în cazul metalelor care prezintă rezultate-limită în Protocolul de transfor­ mare/disoluţie.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Sistemul de clasificare a amestecurilor cuprinde toate categoriile de clasificare care sunt utilizate pentru substanţe, respectiv categoria 1 de toxicitate acută și categoriile 1-4 de toxicitate cronică. Pentru a utiliza toate datele disponibile în scopul clasificării pericolelor pentru mediul acvatic prezentate de un amestec, se aplică următoarea ipoteză, după caz:

„Componentele relevante” ale unui amestec sunt acele componente clasificate în categoria 1 de toxicitate acută sau categoria 1 de toxicitate cronică și prezente într-o concentraţie de cel puţin 0,1 % (greutate/greutate), precum și cele clasificate în categoria

2 de toxicitate cronică, în categoria 3 de toxicitate cronică sau în categoria 4 de toxicitate cronică și prezente într-o concentraţie egală cu sau mare de 1 % (greutate/greutate), cu excepţia cazului în care se poate presupune [ca în cazul componentelor foarte toxice (a se vedea 4.1.3.5.5.5)] că un component prezent într-o concentraţie mai mică poate fi totuși relevant pentru clasificarea amestecului în ceea ce privește pericolele pentru mediul acvatic. În general, pentru substanţele clasificate în categoria 1 de toxicitate acută sau 1 de toxicitate cronică, concentraţia care trebuie luată în considerare este (0,1/M) %. (Pentru explicaţii privind factorul M, a se vedea secţiunea 4.1.3.5.5.5.)

      - Abordarea în clasificarea pericolelor pentru mediul acvatic este secvențială și depinde de tipul de informaţii disponibile pentru un anumit amestec și componentele acestuia. Figura 4.1.2 ilustrează procesul care trebuie urmat.

Elementele abordării secvenţiale includ:

- clasificarea pe baza amestecurilor testate;

- clasificarea pe baza principiilor de corelare;

- metoda „însumării componenţilor clasificaţi” și/sau aplicarea unei „formule de aditivitate”.

Figura 4.1.2 Abordare secvenţială a clasificării amestecurilor în ceea ce privește pericolele pe termen scurt (acute) și pe termen lung (cronice) pentru mediul acvatic

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date privind toxicitatea acută pentru întregul amestec

        - Atunci când amestecul este testat integral pentru a i se determina toxicitatea acvatică, aceste informaţii pot fi utilizate pentru clasi­ ficarea amestecului în conformitate cu criteriile convenite pentru substanţe. Clasificarea se bazează de obicei pe date privind peștii, crustaceele și algele/plantele (a se vedea secţiunile 4.1.2.7.1 și 4.1.2.7.2). Atunci când lipsesc date adecvate privind toxicitatea cronică sau acută a amestecului, se aplică „principii de corelare” sau „metoda sumei componentelor” (a se vedea secţiunile 4.1.3.4 și 4.1.3.5).

        - Clasificarea amestecurilor în ceea ce privește pericolele pe termen lung (cronice) necesită informaţii suplimentare privind degradabilitatea și, în anumite cazuri, bioacumularea. Testele de degradabilitate și bioacumulare pentru amestecuri nu sunt utilizate, deoarece sunt de obicei dificil de interpretat, putând fi utile doar în cazul substanţelor individuale.

        - Clasificarea pentru categoria 1 de toxicitate acută

          - Atunci când există date adecvate suficiente privind testul de toxicitate (LC50 sau EC50) pentru amestecurile integrale cu L (E)C50 ≤ 1 mg/l:

Amestecurile se clasifică în categoria 1 de toxicitate acută în conformitate cu litera (a) din tabelul 4.1.0.

          - Atunci când există date privind testul de toxicitate acută [LC50 sau EC50] pentru amestecul integral cu L(E)C50 >1 mg/l pentru toate nivelurile trofice:

Nu este necesară clasificarea în funcţie de pericolul pe termen scurt (acut).

        - Clasificarea pentru categoriile 1,2 și 3 de toxicitate  cronică

          - Atunci când există date adecvate privind toxicitatea cronică (ECx sau NOEC) pentru amestecul integral cu ECx sau NOEC ale amestecului testat ≤ 1mg/l:

            - amestecul se clasifică în categoria de toxicitate cronică 1, 2 sau 3 drept rapid degradabil, în conformitate cu litera (b) pct.  (ii) din tabelul 4.1.0, dacă informaţiile disponibile conduc la concluzia că toate componentele relevante ale amestecului sunt rapid degradabile;

            - în toate celelalte cazuri, amestecul se clasifică în categoria de toxicitate cronică 1 sau 2 ca nefiind rapid degradabil, în conformitate cu litera (b) pct.  (i) din tabelul 4.1.0.

          - Atunci când există date adecvate privind toxicitatea cronică (ECx sau NOEC) pentru amestecul integral cu ECx sau NOEC al(e) amestecului testat > 1 mg/l, pentru toate nivelurile trofice:

Nu este necesară clasificarea în categoriile 1, 2 sau 3 de toxicitate cronică în funcţie de pericolul pe termen lung (cronic).

        - Clasificarea pentru categoria  4 de toxocotate cronică

Dacă există totuși motive de îngrijorare: Amestecul se clasifică în categoria 4 de toxicitate cronică (clasi­ ficarea de tip „mecanism de siguranţă”), în conformitate cu tabelul 4.1.0.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date privind toxicitatea acută pentru întregul amestec: Principii de corelare

        - În cazurile în care amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a i se determina gradul de pericol pentru mediul acvatic, dar există sufi­ ciente date despre componentele individuale și despre alte ames­ tecuri similare testate, pentru a caracteriza în mod adecvat peri­ colele prezentate de amestec, aceste date trebuie utilizate în conformitate cu regulile de corelare prezentate în secţiunea

1.1.3. Cu toate acestea, în ceea ce privește aplicarea regulii de corelare pentru diluare, se utilizează secţiunile 4.1.3.4.2 și 4.1.3.4.3.

        - Diluare: dacă un amestec este format prin diluarea unui alt amestec sau a unei substanţe clasificate drept periculoase pentru mediul acvatic cu un diluant dintr-o clasă de pericol acvatic echivalentă sau mai mică decât cea a compusului iniţial cel mai puţin toxic și care nu ar trebui să afecteze gradul de pericol acvatic al celorlalte componente, atunci amestecul rezultat poate fi clasificat drept echivalent al amestecului sau substanţei testate iniţial. În mod alternativ, poate fi aplicată metoda explicată în secţiunea 4.1.3.5.

        - Dacă un amestec este format prin diluarea unui alt amestec testat sau a unei alte substanţe testate cu apă sau cu alt material total netoxic, toxicitatea amestecului poate fi calculată pornind de la amestecul sau substanţa iniţial(ă).

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date privind toxicitatea pentru unele sau toate componentele amestecului

        - Clasificarea unui amestec se bazează pe însumarea concentraţiilor componentelor sale clasificate. Procentul componentelor clasificate ca fiind de „toxicitate acută” sau „toxicitate cronică” este introdus direct în metoda însumării. Detalii privind metoda însumării sunt prezentate în secţiunea 4.1.3.5.5.

        - Amestecurile pot fi alcătuite dintr-o combinaţie a ambelor componente care sunt clasificate (ca fiind de toxicitate acută 1 și/sau cronică 1, 2, 3, 4) și altele pentru care sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea. Atunci când sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea pentru mai mult de un component al amestecului, toxicitatea combinată a acestor componente este calculată folosind următoarele formule de aditivitate (a) sau (b), în funcţie de natura datelor privind toxicitatea:

          - pe baza toxicităţii acvatice acute:

| unde: Ci | = | concentraţia componentului i (procent masic); |
| --- | --- | --- |
| L(E)C50i | = | (mg/l) LC50 sau EC50 pentru componenta i; |
| η | = | numărul de componente, iar i ia valori între 1 și n; |
| L(E)C50m | = | L(E) C50 al părţii amestecului cu datele de test. |

Toxicitatea calculată poate fi utilizată pentru a aloca acelei porţiuni a amestecului o categorie de pericol pe termen scurt (acut), care este apoi utilizată în aplicarea metodei însumării;

          - pe baza toxicităţii acvatice cronice:

unde:

Ci	=	concentraţia  componentului  i  (procent masic) pentru componentele rapid degra­ dabile;

Cj	=	concentraţia  componentului  j  (procent masic) pentru componentele care nu sunt rapid degradabile;

NOECi	=   NOEC  (sau  alte  măsuri  recunoscute pentru toxicitatea cronică) pentru compo­ nentul i în cazul componentelor rapid degradabile, în mg/l;

NOECj	=   NOEC  (sau  alte  măsuri  recunoscute pentru toxicitate cronică) pentru compo­ nentul j în cazul componentelor fără degradare rapidă, în mg/l;

n	=  numărul de componente, iar i și j iau valori între 1 și n;

EqNOECm  =   NOEC echivalent al părţii amestecului cu datele de test.

Astfel, toxicitatea echivalentă reflectă faptul că substanţele care nu se degradează rapid sunt clasificate cu un nivel de pericol peste „sever” comparativ cu substanţele care se degradează rapid.

Toxicitatea echivalentă calculată poate fi utilizată pentru a aloca acelei porţiuni a amestecului o categorie de pericol pe termen lung (cronic), în conformitate cu criteriile pentru substanţe rapid degradabile [litera (b) pct.  (ii) din tabelul 4.1.0.], care este utilizată ulterior pentru aplicarea metodei însumării.

        - Atunci când se aplică formula de aditivitate unei părţi din amestec, este preferabil să se calculeze toxicitatea acestei părţi din amestec utilizând pentru fiecare substanţă valori de toxicitate legate de același grup taxonomic (adică: pești, crustacee, alge sau echivalente) și să se utilizeze apoi cea mai ridicată toxicitate (cea mai mică valoare) obţinută (adică să se folosească cel mai sensibil dintre cele trei grupuri taxonomice). Cu toate acestea, atunci când datele privind toxicitatea fiecărui component nu sunt disponibile pentru același grup taxonomic, valoarea toxicităţii fiecărui compus este selectată în același mod în care se selectează valorile toxicităţii pentru clasificarea substanţelor, adică este utilizată cea mai ridicată toxicitate (din cel mai sensibil organism testat). Valorile calculate ale toxicităţii acute și cronice sunt apoi utilizate pentru a se estima dacă această parte din amestec trebuie clasificată în categoria 1 de toxicitate acută și/sau 1, 2 sau 3 de toxicitate cronică, folosind aceleași criterii descrise pentru substanţe.

        - Dacă un amestec este clasificat prin mai multe metode, se utilizează metoda care generează rezultatul cel mai prudent.

        - Metoda însumării

4.1.3.5.5.1.  Justificare

            - În cazul categoriilor 1-3 de toxicitate cronică, criteriile de toxicitate de fond diferă printr-un factor de 10 de la o categorie la alta. Substanţele clasificate într-un spectru de toxicitate ridicată contribuie, prin urmare, la clasificarea unui amestec într-un spectru mai scăzut. Prin urmare, calcularea acestor categorii de clasificare trebuie să ţină seama de contribuţia oricărei substanţe clasificate în categoria 1, 2 sau 3 de toxicitate cronică.

            - Atunci când un amestec conţine componente clasificate ca aparţinând categoriei de toxicitate acută 1 sau cronică 1, trebuie să se aibă în vedere că aceste componente, atunci când prezintă o toxicitate acută sub 1 mg/l și/sau toxicitate cronică sub 0,1 mg/l (dacă nu sunt rapid degradabile) și 0,01 mg/l (dacă sunt rapid degradabile), contribuie la toxicitatea amestecului chiar și la o concentraţie redusă. Ingredientele active din pesticide, dar și alte substanţe, precum compușii organometalici, au frecvent o astfel de toxicitate acvatică ridicată. În aceste condiţii, aplicarea limitelor de concentraţie generice normale conduce la o „subclasificare” a amestecului. Prin urmare, se vor aplica factori multiplicatori pentru a reprezenta componentele foarte toxice, astfel cum se arată la secţiunea 4.1.3.5.5.5.

          - Procedura de clasificare

            - În general, o clasificare mai severă a amestecurilor are prioritate faţă de o clasificare mai puţin severă, de exemplu o clasificare în categoria 1 de toxicitate cronică are prioritate faţă de o clasificare în categoria 2 de toxicitate cronică. În consecinţă, în acest exemplu, procedura de clasificare este deja finalizată dacă rezultatul clasificării este categoria 1 de toxicitate cronică. O clasificare mai severă decât categoria 1 de toxicitate cronică nu este posibilă. Prin urmare, nu este necesar să se continue procedura de clasificare.

          - C l a s i f i c a r e a p e n t r u c a t e g o r i a 1 d e t o x i c i t a t e a c u t ă

            - În primul rând, sunt luate în considerare toate componentele clasi­ ficate în categoria 1 de toxicitate acută. Dacă suma concentraţiilor acestor componente (în %) înmulţită cu factorii M corespunzători este ≥ 25 %, întregul amestec este clasificat ca aparținând categoriei 1 de toxicitate acută.

            - Clasificarea amestecurilor din pct.  de vedere al toxicității lor pe termen scurt (acute) prin însumarea componentelor clasificate este rezumată în tabelul 4.1.1.

Tabelul 4.1.1  Clasificarea unui amestec din pct.  de vedere al toxicităţii sale pe termen scurt (acute), prin însumarea componentelor clasificate

| Suma componentelor clasificate: | Amestecul este clasificat în: |
| --- | --- |
| Toxicitate acută, categoria 1 × M (a) ≥ 25 % | Toxicitate acută, categoria 1 |

              - Pentru explicarea factorului M, a se vedea 4.1.3.5.5.5.

          - Clasificarea în categoriile 1, 2, 3 și 4 de toxicitate cronică

            - În primul rând sunt luate în considerare toate componentele clasi­ ficate în categoria 1 de toxicitate cronică. Dacă suma concentrațiilor (în %) acestor componente multiplicată cu factorii M corespunzători este egală cu sau mai mare de 25 %, atunci amestecul se clasifică în categoria 1 de toxicitate cronică. Dacă rezultatul calculului este o clasificare a amestecului în categoria 1 de toxicitate cronică, procedura de clasificare este finalizată.

            - În cazurile în care amestecul nu este clasificat în categoria 1 de toxicitate cronică, se ia în considerare clasificarea amestecului în categoria 2 de toxicitate cronică. Un amestec se clasifică în categoria 2 de toxicitate cronică dacă valoarea reprezentând de 10 ori suma concentrațiilor (în %) tuturor componentelor clasificate în categoria 1 de toxicitate cronică multiplicată cu factorii M corespunzători plus suma tuturor concentrațiilor (în %) componentelor clasificate în categoria 2 de toxicitate cronică este egală cu sau mai mare de 25 %. Dacă rezultatul calculului este clasificarea amestecului în categoria 2 de toxicitate cronică, atunci procesul de clasificare este finalizat.

            - În cazurile în care amestecul nu este clasificat nici în categoria 1 de toxicitate cronică, nici în categoria 2 de toxicitate cronică, se ia în considerare clasificarea amestecului în categoria 3 de toxicitate cronică. Un amestec se clasifică în categoria 3 de toxicitate cronică dacă valoarea reprezentând de 100 de ori suma tuturor concentraţiilor (în %) componentelor clasificate în categoria 1 de toxicitate cronică multiplicată cu factorii M corespunzători plus de 10 ori suma concentrațiilor (în %) componentelor clasificate în categoria 2 de toxicitate cronică plus suma tuturor concentraţiilor (în %) componentelor clasificate în categoria 3 de toxicitate cronică este ≥ 25 %.

            - Dacă amestecul nu este clasificat în categoriile 1, 2 sau 3 de toxicitate cronică, se ia în considerare clasificarea în categoria 4 de toxicitate cronică. Un amestec se clasifică în categoria 4 de toxicitate cronică dacă suma concentrațiilor  (în %) componentelor clasificate în categoria 1, 2, 3 și 4 de toxicitate cronică este egală sau mai mare de 25 %.

            - Clasificarea amestecurilor din pct.  de vedere al toxicităţii lor pe termen lung (cronică), prin însumarea concentraţiilor componentelor clasificate, este rezumată în tabelul 4.1.2.

Tabelul 4.1.2  Clasificarea unui amestec din pct.  de vedere al pericolelor pe termen lung (cronice), prin însumarea concentraţiilor componentelor clasificate

| Suma componentelor clasificate: | Amestecul este clasificat în: |
| --- | --- |
| Categoria 1 de toxicitate cronică × M (a) ≥ 25 % | Categoria 1 de toxicitate cronică |
| (M × 10 × categoria 1 de toxicitate cronică) + categoria 2 de toxicitate cronică ≥ 25 % | Categoria 2 de toxicitate cronică |
| (M × 100 × categoria 1 de toxicitate cronică) + (10 × toxicitate cronică, categoria 2) + toxicitate cronică, categoria 3 ≥ 25 % | Categoria 3 de toxicitate cronică |
| Categoria 1 + categoria 2 + categoria 3 de toxicitate cronică + toxicitate cronică, categoria 4 ≥ 25 % | Categoria 4 de toxicitate cronică |

              - Pentru explicarea factorului M, a se vedea 4.1.3.5.5.5.

          - Amestecuri de componente

            - Componentele din categoria 1 de toxicitate acută și 1 de toxicitate cronică sub 1 mg/l și/sau toxicităţi cronice sub 0,1 mg/l (dacă nu sunt rapid degradabile) și 0,01 mg/l (dacă sunt rapid degradabile) contribuie la toxicitatea amestecului chiar și la o concentraţie redusă și, în mod normal, au o pondere ridicată în aplicarea metodei de însumare a clasificărilor. Atunci când un amestec conţine componente clasificate în categoria 1 de toxicitate acută sau cronică, se aplică una dintre cele de mai jos:

- abordarea secvenţială descrisă în secţiunile 4.1.3.5.5.3 și 4.1.3.5.5.4, care utilizează o sumă ponderată prin multiplicarea cu un factor a concentraţiilor componentelor din categoria 1 de toxicitate acută și categoria 1 de toxicitate cronică în locul simplei adunări a procentelor. Aceasta înseamnă că concentraţia de toxicitate acută de categoria 1 din coloana din stânga a tabelului 4.1.1 și concentraţia de toxicitate cronică de categoria 1 din coloana din stânga a tabelului 4.1.2 sunt multiplicate cu un factor de multiplicare corespunzător. Factorii multiplicatori care urmează a fi aplicaţi acestor componente sunt definiţi utilizând valoarea toxicităţii, după cum se rezumă în tabelul 4.1.3. Prin urmare, pentru clasificarea unui amestec care conţine componente din categoria 1 de toxicitate acută/cronică, clasificatorul trebuie să fie informat în legătură cu valoarea factorului M pentru a aplica metoda însumării;

- formula de aditivitate (a se vedea secţiunea 4.1.3.5.2), cu condiţia să existe date privind toxicitatea tuturor componentelor foarte toxice din amestec și probe convingătoare potrivit cărora toate celelalte componente, inclusiv cele pentru care nu sunt disponibile date specifice privind toxicitatea acută și/sau cronică, prezintă o toxicitate scăzută sau nulă și nu contribuie în mod semnificativ la pericolul prezentat de amestec pentru mediu.

Tabelul 4.1.3 Factori multiplicatori pentru componentele foarte toxice ale amestecurilor

| Toxicitate acută | Factor M | Toxicitate cronică | Factor M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea L(E)C50 (mg/l) |  | Valoarea NOEC mg/l | Componente NRD (a) | Componente RD (b) |
| 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | 1 | 0,01 < NOEC ≤ 0,1 | 1 | — |
| 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | 10 | 0,001 < NOEC ≤ 0,01 | 10 | 1 |
| 0,001 < L(E)C50 ≤0,01 | 100 | 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 | 100 | 10 |
| 0,0001 < L(E)C50 ≤0,001 | 1 000 | 0,00001 < NOEC ≤0,0001 | 1 000 | 100 |
| 0,00001 < L(E)C50 ≤0,0001 | 10 000 | 0,000001 < NOEC ≤0,00001 | 10 000 | 1 000 |
| (continuare în intervale de factor 10) |  | (continuare în intervale de factor 10) |  |  |

              - Care nu sunt rapid degradabile.

              - Rapid degradabile.

      - Clasificarea amestecurilor având componente pentru care nu există nicio informaţie utilizabilă

        - Dacă nu există informaţii utilizabile cu privire la pericolul pe termen scurt (acută) și/sau la pericolul pe termen lung (cronică) pentru mediul acvatic al unuia sau mai multor componente relevante, se concluzionează că amestecul nu poate fi clasificat în mod definitiv într-una sau mai multe categorii de pericol. În această situaţie, amestecul este clasificat exclusiv pe baza componentelor cunoscute, iar pe etichetă și FDS se adaugă:

„Un procent x din acesta constă în componente cu toxicitate necunoscută pentru mediul acvatic”.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 4.1.4.

Tabelul 4.1.4 Elemente de etichetare pentru substanţele periculoase pentru mediul acvatic

| PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categoria 1 de toxicitate acută |  |  |  |
| Pictograma GHS |  |  |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare |  | Atenţie |  |  |  |
| Frază de pericol |  | H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic |  |  |  |
| Frază de precauţie Prevenire |  | P273 |  |  |  |
| Frază de precauţie Intervenţie |  | P391 |  |  |  |
| PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC |  |  |  |  |  |
|  |  | Categoria 1 de toxicitate acută |  |  |  |
| Frază de precauţie Depozitare |  |  |  |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare |  | P501 |  |  |  |
| PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC |  |  |  |  |  |
|  | Categoria 1 de toxicitate cronică |  | Categoria 2 de toxicitate cronică | Categoria 3 de toxicitate cronică | Categoria 4 de toxicitate cronică |
| Pictograme GHS |  |  |  | Nu se utilizează nicio pictogramă | Nu se utilizează nicio picto­ gramă |
| Cuvânt de avertizare | Atenţie |  | Nu se utilizează niciun cuvânt de avertizare | Nu se utilizează niciun cuvânt de avertizare | Nu se utilizează niciun cuvânt de avertizare |
| Frază de pericol | H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |  | H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic |
| Frază de precauţie Prevenire | P273 |  | P273 | P273 | P273 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P391 |  | P391 |  |  |
| Frază deprecauţie Depozitare |  |  |  |  |  |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 |  | P501 | P501 | P501 |

  - Dereglare endocrină pentru mediu

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Definiţii

În sensul secţiunii 4.2, se aplică următoarele definiţii:

- „perturbator endocrin” înseamnă o substanţă sau un amestec care modifică una sau mai multe funcţii ale sistemului endocrin și, prin urmare, provoacă efecte adverse asupra unui organism intact, asupra descendenţilor, populaţiilor sau subpopulaţiilor acestuia;

- „dereglare endocrină” înseamnă modificarea uneia sau a mai multor funcţii ale sistemului endocrin din cauza unui perturbator endocrin;

- „activitate endocrină” înseamnă o interacţiune cu sistemul endocrin care poate avea drept rezultat un răspuns al sistemului respectiv, al organelor-ţintă sau al ţesuturilor-ţintă și care conferă unei substanţe sau unui amestec potenţialul de a modifica una sau mai multe funcţii ale sistemului endocrin;

- „efect advers” înseamnă o modificare a morfologiei, fiziologiei, creșterii, dezvoltării, reproducerii sau duratei de viață a unui organism, sistem, populații sau subpopulații care are drept rezultat o deteriorare a capacităţii funcţionale, o deteriorare a capacităţii de a compensa un stres suplimentar sau o creștere a susceptibilităţii la alte influenţe;

- „legătură plauzibilă din punct de vedere biologic” înseamnă corelaţia dintre o activitate endocrină și un efect advers, bazată pe procese biologice, corelaţia fiind în concordanţă cu cunoștinţele știinţifice existente.

      - Consideraţii generale

        - Substanţele și amestecurile care respectă criteriile privind pertur­ batorii endocrini pentru mediu pe baza dovezilor menţionate în tabelul 4.2.1 trebuie considerate a fi perturbatori endocrini pentru mediu cunoscuţi, prezumaţi sau suspectaţi, cu excepţia cazului în care există dovezi care demonstrează în mod concludent că efectele adverse identificate nu sunt relevante la nivel de populaţie sau de subpopulaţie.

        - Dovezile care trebuie luate în considerare pentru clasificarea substanţelor în conformitate cu alte secţiuni din prezenta anexă pot fi, de asemenea, utilizate pentru clasificarea substanţelor ca perturbatori endocrini pentru mediu în cazul în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute în prezenta secţiune.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Categorii de pericol

În scopul clasificării ca dereglare endocrină pentru mediu, substanţele se alocă uneia dintre cele două categorii.

Tabelul 4.2.1 Categorii de pericol pentru perturbatorii endocrini pentru mediu

| Categorii | Criterii |
| --- | --- |
| CATEGORIA 1 | Perturbatori endocrini cunoscuţi sau prezumaţi pentru mediu Clasificarea în categoria 1 se bazează în mare măsură pe dovezi referitoare la cel puţin unul dintre următoarele elemente: - date provenite din studii pe animale; - date care nu provin din studii pe animale, dar care oferă o capacitate predictivă echivalentă cu datele de la litera (a). Aceste date trebuie să demonstreze că substanța îndeplinește toate criteriile următoare: - activitate endocrină; - un efect advers asupra unui organism intact sau asupra descendenților sau generațiilor viitoare ale acestuia; - o legătură plauzibilă din punct de vedere biologic între acti­ vitatea endocrină și efectul advers. Cu toate acestea, în cazul în care există informaţii care trezesc îndoieli serioase cu privire la relevanţa efectelor adverse identi­ ficate la nivel de populaţie sau de subpopulaţie, poate fi mai adecvată clasificarea în categoria 2. |
| CATEGORIA 2 | Perturbatori endocrini suspectaţi pentru mediu O substanţă se clasifică în categoria 2 dacă sunt îndeplinite toate criteriile următoare: - există dovezi privind: - activitate endocrină și - un efect advers asupra unui organism intact sau asupra descendenților sau generațiilor viitoare ale acestuia; - dovezile menţionate la litera (a) nu sunt suficient de convin­ gătoare pentru a clasifica substanţa în categoria 1; există dovezi ale unei legături plauzibile din punct de vedere biologic între activitatea endocrină și efectul advers. |

În cazul în care există dovezi concludente care demonstrează că efectele adverse identificate nu sunt relevante la nivel de populaţie sau de subpopulaţie, este posibil ca substanţa să nu fie considerată un perturbator endocrin pentru mediu.

      - Baza clasificării

        - Clasificarea se realizează pe baza criteriilor adecvate prezentate mai sus și pe baza evaluării forței probatorii a datelor pentru fiecare criteriu (a se vedea secţiunea 4.2.2.3), precum și pe baza unei evaluări globale a forței probatorii a datelor (a se vedea secţiunea 1.1.1). Clasificarea ca perturbator endocrin pentru mediu se utilizează pentru substanţele care cauzează sau pot cauza un efect advers legat de sistemul endocrin la nivel de populaţie sau de subpopulaţie.

        - Efectele adverse care sunt doar consecinţe nespecifice ale altor efecte toxice nu sunt luate în considerare la identificarea unei substanţe ca perturbator endocrin pentru mediu.

      - Forța probatorie a datelor și avizul experţilor

        - Clasificarea ca perturbator endocrin pentru mediu se face pe baza unei evaluări a forței probatorii totale a datelor utilizând avizul experţilor (a se vedea secţiunea 1.1.1). Aceasta înseamnă că sunt examinate în ansamblu toate informaţiile disponibile care pot fi utile la determinarea dereglării endocrine pentru mediu, cum ar fi:

          - studii in vivo sau alte studii (de exemplu, studii in vitro, in silico) predictive pentru efectele adverse, activitatea endocrină sau legătura plauzibilă din punct de vedere biologic la animale;

          - date cu privire la substanţe analoge care utilizează relaţii structură-activitate (SAR);

          - evaluarea substanţelor înrudite chimic cu substanţa studiată poate fi de asemenea inclusă (grupare, citire încrucișată), în special atunci când există puţine informaţii cu privire la această substanţă;

          - orice date știinţifice suplimentare relevante și acceptabile.

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor și a avizului experţilor, evaluarea dovezilor știinţifice menţionate în secţiunea

        - trebuie să ia în considerare, în special, toţi factorii următori:

- atât rezultatele pozitive, cât și cele negative;

- relevanţa proiectului de studiu pentru evaluarea efectelor adverse și relevanţa acestuia la nivel de populaţie sau de subpopulaţie, precum și pentru evaluarea activităţii endocrine;

- efectele adverse asupra reproducerii, creșterii/dezvoltării, precum și alte efecte adverse relevante susceptibile să afecteze populaţiile sau subpopulaţiile;

- calitatea și consistența datelor, având în vedere structura și coerenţa rezultatelor din același studiu și din studii cu un proiect similar, precum și din studii pe specii diferite;

- studiile privind calea de expunere, precum și studiile privind toxicocinetica și metabolismul;

- conceptul de doză limită (concentraţie), precum și orientările internaţionale privind dozele maxime recomandate (concen­ traţii) și privind evaluarea efectelor factorilor de confuzie ale toxicităţii excesive;

- în cazul în care sunt disponibile, datele de teren sau de moni­ torizare adecvate, fiabile și reprezentative sau rezultatele provenind din modelele de populaţie.

        - Utilizând evaluarea forței probatorii a datelor, legătura dintre acti­ vitatea endocrină și efectele adverse se stabilește pe baza plauzi­ bilităţii biologice, care se determină ţinând seama de cunoștinţele știinţifice disponibile. Legătura plauzibilă din punct de vedere biologic nu trebuie demonstrată cu date specifice substanţei.

        - Utilizând evaluarea forței probatorii a datelor, datele luate în considerare pentru clasificarea unei substanţe ca perturbator endocrin pentru sănătatea umană, așa cum se menţionează în secţiunea 3.11, sunt luate în considerare atunci când se evaluează clasificarea substanţei ca perturbator endocrin pentru mediu în temeiul secţiunii 4.2.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toţi componenţii sau doar pentru unii componenţi ai amestecului

4.2.3.1.1.  Un amestec se clasifică drept perturbator endocrin pentru mediu în cazul în care cel puţin un component a fost clasificat ca perturbator endocrin pentru mediu de categoria 1 sau de categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentraţie generică corespunzătoare indicată în tabelul 4.2.2 pentru categoria 1 și, respectiv, categoria 2.

Tabelul 4.2.2 Limitele de concentraţie generice ale componenţilor unui amestec clasificaţi drept perturbatori endocrini pentru mediu care determină clasificarea amestecului

| Component clasificat ca: | Limitele de concentraţie generice care determină clasificarea amestecului ca: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perturbator endocrin pentru mediu din categoria 1 | Perturbator endocrin pentru mediu din categoria 2 |
| Perturbator endocrin pentru mediu din categoria 1 | ≥ 0,1 % |  |
| Perturbator endocrin pentru mediu din categoria 2 |  | ≥ 1 % [Nota 1] |

Notă:	Limitele de concentraţie din tabelul de mai sus se aplică solidelor și lichidelor (unităţi gr./gr.), precum și gazelor (unităţi vol./vol.).

Nota 1:	Dacă un perturbator endocrin pentru mediu de categoria 2 este prezent ca ingredient în amestec la o concentraţie ≥ 0,1 %, pentru amestecul în cauză trebuie să fie disponibilă, la cerere, o FDS.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru întregul amestec

4.2.3.2.1.  Clasificarea amestecurilor se bazează pe datele disponibile obţinute în urma testelor efectuate pe componenţii individuali ai amestecului, utilizând limitele de concentrație pentru componenții clasificați ca perturbatori endocrini pentru mediu. De la caz la caz, datele obţinute în urma testării întregului amestec pot fi utilizate pentru clasificare atunci când demonstrează existenţa dereglării endocrine pentru mediu care nu a fost determinată în urma evaluării bazate pe componenţii individuali. În astfel de cazuri, trebuie să se dovedească că rezultatele testării pentru întregul amestec sunt concludente, ținând seama de doză (concentrație) și de alţi factori precum durata, observațiile, sensibilitatea și analiza statistică a sistemelor de testare. Documentaţia corespunzătoare care stă la baza clasificării se păstrează și este pusă la dispoziţie, spre examinare, la cerere.

      - Clasificarea amestecurilor atunci când nu sunt disponibile date pentru întregul amestec: principii de corelare

4.2.3.3.1. Atunci când amestecul propriu-zis nu a fost testat pentru a se determina dereglarea endocrină pentru mediu pe care o poate cauza, dar există suficiente date cu privire la componenții individuali și la amestecuri similare testate (sub rezerva pct. ui 4.2.3.2.1) pentru o caracterizare adecvată a pericolelor prezentate de amestec, datele respective sunt utilizate în conformitate cu principiile de corelare aplicabile stabilite în secţiunea 1.1.3.

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele și amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol (dereglare endocrină pentru mediu) se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 4.2.3.

Tabelul 4.2.3 Elemente de etichetare a dereglării endocrine pentru mediu

| Clasificare | Categoria 1 | Categoria 2 |
| --- | --- | --- |
| Simbol/pictogramă |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Atenție |
| Frază de pericol | EUH430: Poate cauza dereglări endocrine în mediu | EUH431: Suspectată că ar cauza dereglări endocrine în mediu |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P273 | P201 P202 P273 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P391 | P391 |
| Frază de precauţie Depozitare | P405 | P405 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

  - Proprietăţile „persistent, bioacumulativ și toxic” sau

„foarte persistent, foarte bioacumulativ”

    - Definiţii și consideraţii generale

      - În sensul secţiunii 4.3, se aplică următoarele definiţii:

„PBT” înseamnă o substanţă sau un amestec cu caracter persistent, bioacumulativ și toxic care îndeplinește criteriile de clasificare stabilite în secţiunea 4.3.2.1;

„vPvB” înseamnă o substanţă sau un amestec cu caracter foarte persistent și foarte bioacumulativ care îndeplinește criteriile de clasificare stabilite în secţiunea 4.3.2.2.

      - Clasa de pericol Proprietăţile „persistent, bioacumulativ și toxic” (PBT) sau „foarte persistent, foarte bioacumulativ” (vPvB) se împarte în:

- proprietăţi PBT; și

- proprietăţi vPvB.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Criterii de clasificare a PBT

O substanţă este considerată substanţă PBT atunci când întrunește criteriile de persistenţă, bioacumulare și toxicitate stabilite în secţiunile 4.3.2.1.1-4.3.2.1.3 și evaluate în conformitate cu secţiunea 4.3.2.3.

        - Persistenţă

Se consideră că o substanţă întrunește criteriul de persistenţă (P) în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:

          - timpul de înjumătăţire în apă de mare este mai mare de 60 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în apă dulce sau de estuar este mai mare de 40 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente marine este mai mare de 180 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente de apă dulce sau de estuar este mai mare de 120 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 120 de zile.

        - Bioacumulare

Se consideră că o substanţă îndeplinește criteriul de bioacumulare

(B) în cazul în care factorul de bioconcentrare la speciile acvatice este mai mare de 2 000.

        - Toxicitate

Se consideră că o substanţă întrunește criteriul de toxicitate (T) în oricare dintre următoarele situaţii:

          - concentraţia fără efecte observate pe termen lung (NOEC) sau ECx (de exemplu, EC10) pentru organismele de apă de mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 mg/l;

          - substanţa întrunește criteriile pentru a fi clasificată drept carci­ nogenă (categoria 1A sau 1B), cu efecte mutagene asupra celulelor embrionare (categoria 1A sau 1B) sau toxică pentru reproducere (categoria 1A, 1B sau 2) în conformitate cu secţiunea 3.5, 3.6 sau 3.7;

          - există alte dovezi ale toxicităţii cronice, identificată prin faptul că substanţa întrunește criteriile pentru a fi clasificată: toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după expunere repetată (STOT RE categoria 1 sau 2) în conformitate cu secţiunea 3.9;

          - substanţa îndeplinește criteriile de clasificare ca perturbator endocrin (categoria 1) care afectează sănătatea oamenilor sau mediul în conformitate cu secţiunea 3.11 sau 4.2.

      - Criterii de clasificare a vPvB

O substanţă este considerată substanţă vPvB atunci când întrunește criteriile de persistenţă și bioacumulare stabilite în secţiunile

        - și 4.3.2.2.2 și evaluate în conformitate cu secţiunea 4.3.2.3.

        - Persistenţă

Se consideră că o substanţă întrunește criteriile pentru a fi clasi­ ficată drept „foarte persistentă” (vP) în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:

          - timpul de înjumătăţire în apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 60 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente de apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 180 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 180 de zile.

        - Bioacumulare

Se consideră că o substanţă îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată drept „foarte bioacumulativă” (vB) în cazul în care factorul de bioconcentrare la speciile acvatice este mai mare de 5 000.

      - Baza clasificării

Pentru clasificarea substanţelor PBT și vPvB, se aplică o evaluare a forței probatorii a datelor pe baza avizului experţilor, prin compararea tuturor informaţiilor relevante și disponibile din secţiunea 4.3.2.3 cu criteriile stabilite în secţiunile 4.3.2.1 și 4.3.2.2. Forța probatorie a datelor se aplică în special atunci când criteriile stabilite în secţiunile 4.3.2.1 și 4.3.2.2 nu pot fi aplicate direct informaţiilor disponibile.

Informaţiile utilizate în scopul evaluării proprietăţilor PBT/vPvB se bazează pe datele obținute în condiții relevante.

De asemenea, identificarea ține cont de proprietățile PBT/vPvB ale componenților relevanți, ale aditivilor sau ale impurităţilor unei substanţe și de produșii de transformare sau degradare relevanţi.

Această clasă de pericol [Proprietăţi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente, foarte bioacumulative (vPvB)] se aplică tuturor substanţelor organice, inclusiv compușilor orga­ nometalici.

Informaţiile prevăzute în secţiunile 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 și 4.3.2.3.3 sunt luate în considerare pentru evaluarea proprietăţilor P, vP, B, vB și T.

        - Evaluarea proprietăţilor P sau vP

La evaluarea proprietăţilor P sau vP, se iau în considerare urmă­ toarele informaţii:

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în apa de suprafaţă;

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în sol;

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în sedimente;

          - alte informaţii, cum ar fi informaţiile din studiile pe teren sau studiile de monitorizare, cu condiţia ca adecvarea și fiabilitatea acestora să poată fi demonstrată în mod rezonabil.

        - Evaluarea proprietăţilor B sau vB

La evaluarea proprietăţilor B sau vB, se iau în considerare urmă­ toarele informaţii:

          - rezultatele studiilor de bioconcentrare sau bioacumulare în speciile acvatice;

          - alte informaţii referitoare la potenţialul de bioacumulare, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat în mod rezonabil, ca de exemplu:

            - rezultatele unui studiu de bioacumulare în speciile terestre;

            - date rezultate din analiza știinţifică a fluidelor sau ţesuturilor umane, precum sângele, laptele sau grăsimea;

            - detectarea unor niveluri ridicate în floră și faună, în special la speciile pe cale de dispariție sau la populațiile ori subpopulaţiile vulnerabile, faţă de nivelul din mediul înconjurător;

            - rezultatele unui studiu de toxicitate cronică la animale;

            - evaluarea comportamentului toxicocinetic al substanţei;

          - informaţii despre capacitatea de bioamplificare a substanţei în lanţul trofic, exprimată, acolo unde este posibil, prin factori de bioamplificare sau factori de amplificare trofică.

        - Evaluarea proprietăţilor T

La evaluarea proprietăţilor T, se iau în considerare următoarele informaţii:

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe nevertebrate acvatice;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe pești;

          - rezultatele studiului privind inhibarea creșterii efectuat pe alge sau plante acvatice;

          - substanţele care întrunesc criteriile de clasificare în categoria cancerigene 1A sau 1B (fraze de pericol asociate: H350 sau H350i), cu efecte mutagene asupra celulelor embrionare, încadrate în categoria 1A sau 1B (frază de pericol asociată: H340), toxice pentru reproducere, în categoria 1A, 1B sau 2 (fraze de pericol asociate: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d sau H361fd), cu

efecte toxice asupra unui organ-ţintă specific după doze repetate, încadrate în categoria 1 sau 2 (fraze de pericol asociate: H372 sau H373);

          - substanţele care întrunesc criteriile de clasificare ca perturbator endocrin (categoria 1) pentru sănătatea umană sau mediul (fraze de pericol asociate: EUH380 sau EUH430);

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe organisme terestre; nevertebrate și plante;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe organismele din sediment;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung sau de toxicitate pentru reproducere la păsări;

          - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

      - Forța probatorie a datelor și avizul experţilor

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor pe baza avizului experţilor, astfel cum se menţionează în secţiunea 1.1.1, sunt luate în considerare împreună toate datele știinţifice relevante disponibile, cum ar fi:

          - studii in vivo sau alte studii (de exemplu, studii in vitro, in silico);

          - informaţii rezultate în urma aplicării abordării pe categorii (grupare, extrapolare);

          - date provenite de la substanţe analoge care utilizează relaţii structură-activitate (SAR), oferind informaţii cu privire la proprietăţile P, vP, B, vB și T;

          - rezultatele monitorizării și modelării;

          - experienţa umană, cum ar fi date de la locul de muncă sau date provenite din baze de date referitoare la accidente și boli;

          - studii epidemiologice și clinice;

          - rapoarte de caz bine documentate, studii publicate revizuite de experți în domeniu și observații;

          - orice date suplimentare acceptabile.

Se acordă o importanţă cuvenită calităţii și consistenţei datelor. Rezultatele disponibile, indiferent de concluziile lor individuale, se reunesc și se iau în considerare împreună pentru a determina forța probatorie a datelor.

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor, următoarele infor­ maţii, pe lângă informaţiile menţionate în secţiunile 4.3.2.3.1,

4.3.2.3.2 și 4.3.2.3.3, sunt considerate ca făcând parte din evaluarea știinţifică a informaţiilor relevante pentru proprietăţile P, vP, B, vB și T:

- Indicarea prezenţei proprietăţilor P sau vP:

  - rezultatele testelor de biodegradabilitate ușoară;

  - rezultatele altor teste de determinare a degradării [precum testul de biodegradabilitate ușoară ameliorată (enhanced ready test), teste de biodegradabilitate intrinsecă];

  - rezultate obţinute din modelele de biodegradare (Q) SAR bine elaborate și fiabile;

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

- Indicarea prezenţei proprietăţilor B sau vB:

  - coeficientul de partiţie octanol-apă determinat experi­ mental sau estimat prin modele (Q) SAR bine elaborate și fiabile;

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

- Indicarea prezenţei proprietăţilor T:

  - toxicitate acvatică pe termen scurt (de exemplu, rezultate ale testelor de toxicitate acută pe nevertebrate, alge sau plante acvatice sau pești, teste de toxicitate acută in vitro pe linii celulare la pești);

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Un amestec se clasifică drept PBT sau vPvB atunci când cel puţin un component conţinut în amestec a fost clasificat ca PBT sau, respectiv, vPvB și este prezent în proporţie de cel puţin 0,1 % (greutate/greutate).

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol se utilizează elemente de etichetare, în conformitate cu tabelul 4.3.1.

Tabelul 4.3.1 Elemente de etichetare pentru proprietăţile PBT și vPvB

|  | PBT | vPvB |
| --- | --- | --- |
| Simbol/pictogramă |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol |
| Frază de pericol | EUH440: Se acumulează în mediu și în organismele vii, inclusiv la oameni | EUH441: Se acumulează puternic în mediu și în orga­ nismele vii, inclusiv la oameni |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P273 | P201 P202 P273 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P391 | P391 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

  - Proprietăţile „persistent, mobil și toxic” sau „foarte persistent, foarte mobil”

    - Definiţii și consideraţii generale

      - În sensul secţiunii 4.4, se aplică următoarele definiţii:

„PMT” înseamnă o substanţă sau un amestec cu caracter persistent, mobil și toxic care îndeplinește criteriile de clasificare stabilite în secţiunea 4.4.2.1;

„vPvM” înseamnă o substanţă sau un amestec cu caracter foarte persistent și foarte mobil care îndeplinește criteriile de clasificare stabilite în secţiunea 4.4.2.2;

„log Koc” înseamnă logaritmul comun al coeficientului de partiţie carbon organic-apă (și anume Koc).

      - Clasa de pericol Proprietăţile „persistent, mobil și toxic” sau

„foarte persistent, foarte mobil” se împarte în:

        - proprietăţi PMT; și

        - proprietăţi vPvM.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - Criterii de clasificare a PMT

O substanţă este considerată substanţă PMT atunci când întrunește criteriile de persistenţă, mobilitate și toxicitate stabilite în secţiunile 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 și 4.4.2.1.3 și evaluate în conformitate cu secţiunea 4.4.2.3.

        - Persistenţă

Se consideră că o substanţă întrunește criteriul de persistenţă (P) în oricare dintre următoarele situaţii:

          - timpul de înjumătăţire în apă de mare este mai mare de 60 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în apă dulce sau de estuar este mai mare de 40 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente marine este mai mare de 180 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente de apă dulce sau de estuar este mai mare de 120 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 120 de zile.

        - Mobilitate

Se consideră că o substanţă îndeplinește criteriul de mobilitate

(M) atunci când log Koc este mai mic de 3. Pentru o substanţă ionizabilă, criteriul mobilităţii se consideră îndeplinit atunci când cea mai mică valoare log Koc pentru un pH între 4 și 9 este mai mică de 3.

        - Toxicitate

Se consideră că o substanţă întrunește criteriul de toxicitate (T) în oricare dintre următoarele situaţii:

          - concentraţia fără efecte observate pe termen lung (NOEC) sau ECx (de exemplu, EC10) pentru organismele de apă de mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 mg/l;

          - substanţa întrunește criteriile pentru a fi clasificată drept carci­ nogenă (categoria 1A sau 1B), cu efecte mutagene asupra celulelor embrionare (categoria 1A sau 1B) sau toxică pentru reproducere (categoria 1A, 1B sau 2) în conformitate cu secţiunea 3.5, 3.6 sau 3.7;

          - există alte dovezi ale toxicităţii cronice, identificată prin faptul că substanţa întrunește criteriile pentru a fi clasificată ca prezentând toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după expunerea repetată (STOT RE categoria 1 sau 2) în confor­ mitate cu secţiunea 3.9;

          - substanţa îndeplinește criteriile de clasificare ca perturbator endocrin (categoria 1) care afectează sănătatea oamenilor sau mediul în conformitate cu secţiunea 3.11. sau 4.2.

      - Criterii de clasificare a vPvM

O substanţă este considerată substanţă vPvM atunci când întrunește criteriile de persistenţă și mobilitate stabilite în secţiunile 4.4.2.2.1 și 4.4.2.2.2 și evaluate în conformitate cu secţiunea 4.4.2.3.

        - Persistenţă

Se consideră că o substanţă întrunește criteriile pentru a fi clasi­ ficată drept „foarte persistentă” (vP) în oricare dintre următoarele situaţii:

          - timpul de înjumătăţire în apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 60 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sedimente de apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 180 de zile;

          - timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 180 de zile.

        - Mobilitate

Se consideră că o substanţă întrunește criteriile pentru a fi clasi­ ficată drept „foarte mobilă” (vM) atunci când log Koc este mai mic de 2. Pentru o substanţă ionizabilă, criteriul mobilităţii se consideră îndeplinit atunci când cea mai mică valoare log Koc pentru un pH între 4 și 9 este mai mică de 2.

      - Baza clasificării

Pentru clasificarea substanţelor PMT și vPvB, se aplică o evaluare a forței probatorii a datelor pe baza avizului experţilor, prin compararea tuturor informaţiilor relevante și disponibile din secţiunea 4.4.2.3 cu criteriile stabilite în secţiunile 4.4.2.1 și 4.4.2.2. Forța probatorie a datelor se aplică în special atunci când criteriile stabilite în secţiunile 4.4.2.1 și 4.4.2.2 nu pot fi aplicate direct informaţiilor disponibile.

Informaţiile utilizate în scopul evaluării proprietăţilor PMT/vPvM se bazează pe datele obţinute în condiţii corespunzătoare.

De asemenea, identificarea ține cont de proprietățile PMT/vPvM ale componenților relevanți, ale aditivilor sau ale impurităţilor unei substanţe și de produșii de transformare sau degradare relevanţi.

Această clasă de pericol (proprietăţile PMT și vPvM) se aplică tuturor substanţelor organice, inclusiv compușilor organometalici.

Informaţiile prevăzute în secţiunile 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 și 4.4.2.3.3 sunt luate în considerare pentru evaluarea proprietăţilor P, vP, M, VM și T.

        - Evaluarea proprietăţilor P sau vP

La evaluarea proprietăţilor P sau vP, se iau în considerare urmă­ toarele informaţii:

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în apa de suprafaţă;

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în sol;

          - rezultatele testelor de simulare a degradării în sedimente;

          - alte informaţii, cum ar fi informaţiile din studiile pe teren sau studiile de monitorizare, cu condiţia ca adecvarea și fiabilitatea acestora să poată fi demonstrată rezonabil.

        - Evaluarea proprietăţilor M sau vM

Următoarele informaţii sunt luate în considerare pentru evaluarea proprietăţilor M sau vM:

          - rezultatele testelor de adsorbţie/desorbţie;

          - alte informaţii, cum ar fi informaţiile din studiile de percolare, studiile de modelare sau studiile de monitorizare, cu condiţia ca adecvarea și fiabilitatea acestora să poată fi demonstrată rezonabil.

        - Evaluarea proprietăţilor T

La evaluarea proprietăţilor T, se iau în considerare următoarele informaţii:

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung la nevertebrate acvatice;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung la pești;

          - rezultatele studiului privind inhibarea creșterii efectuat pe alge sau plante acvatice;

          - substanţele care întrunesc criteriile de clasificare în categoria cancerigene 1A sau 1B (fraze de pericol asociate: H350 sau H350i), cu efecte mutagene asupra celulelor embrionare, încadrate în categoria 1A sau 1B (frază de pericol asociată: H340), toxice pentru reproducere, în categoria 1A, 1B sau 2 (fraze de pericol asociate: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d sau H361fd), cu efecte toxice asupra unui organ-ţintă specific după doze repetate, încadrate în categoria 1 sau 2 (fraze de pericol asociate: H372 sau H373);

          - substanţele care întrunesc criteriile de clasificare ca perturbator endocrin (categoria 1) care afectează sănătatea oamenilor sau mediul (fraze de pericol asociate: EUH380 sau EUH430);

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe organisme terestre; nevertebrate și plante;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe organismele din sediment;

          - rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung sau de toxicitate pentru reproducere la păsări;

          - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

      - Forța probatorie a datelor și avizul experţilor

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor pe baza avizului experţilor, astfel cum se menţionează în secţiunea 1.1.1, sunt luate în considerare împreună toate datele știinţifice relevante disponibile, cum ar fi:

          - studii in vivo sau alte studii (de exemplu, studii in vitro, in silico);

          - informaţii rezultate în urma aplicării abordării pe categorii (grupare, extrapolare);

          - date provenite de la substanţe analoge care utilizează relaţii structură-activitate (SAR), oferind informaţii cu privire la proprietăţile P, vP, M, vM și T;

          - rezultatele monitorizării și modelării;

          - experienţa umană, cum ar fi date de la locul de muncă sau date provenite din baze de date referitoare la accidente;

          - studii epidemiologice și clinice;

          - rapoarte de caz bine documentate, studii publicate revizuite de experți în domeniu și observații;

          - orice date suplimentare acceptabile.

Se acordă o importanţă cuvenită calităţii și consistenţei datelor. Rezultatele disponibile, indiferent de concluziile lor individuale, se reunesc și se iau în considerare împreună pentru a determina forța probatorie a datelor.

        - La aplicarea evaluării forței probatorii a datelor, următoarele infor­ maţii, pe lângă informaţiile menţionate în secţiunile 4.4.2.3.1,

4.4.2.3.2 și 4.4.2.3.3, sunt considerate ca făcând parte din evaluarea știinţifică a informaţiilor relevante pentru proprietăţile P, vP, M, vM și T:

- Indicarea prezenţei proprietăţilor P sau vP:

  - rezultatele testelor de biodegradabilitate ușoară;

  - rezultatele altor teste de determinare a degradării [precum testul de biodegradabilitate ușoară ameliorată (enhanced ready test), teste de biodegradabilitate intrinsecă];

  - rezultate obţinute din modelele de biodegradare (Q) SAR bine elaborate și fiabile;

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

- Informaţii relevante pentru proprietăţile M sau vM:

  - coeficientul de partiţie carbon organic-apă (Koc) estimat prin modelele (Q)SAR bine elaborate și fiabile;

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

- Informaţii relevante pentru proprietăţile T:

  - toxicitate acvatică pe termen scurt (de exemplu, rezultate ale testelor de toxicitate acută pe nevertebrate, alge sau plante acvatice ori pești, teste de toxicitate acută in vitro pe linii celulare la pești);

  - alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care să poată fi demonstrat rezonabil.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Un amestec se clasifică drept PMT sau vPvM atunci când cel puţin unul dintre componenţii săi a fost clasificat ca PMT sau vPvM și este prezent în proporţie de cel puţin 0,1 % (greutate/ greutate).

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol (proprietăţi PMT și vPvM) se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 4.4.1.

Tabelul 4.4.1 Elemente de etichetare pentru proprietăţile PMT și vPvM

|  | PMT | vPvM |
| --- | --- | --- |
| Simbol/pictogramă |  |  |
| Cuvânt de avertizare | Pericol | Pericol |
| Frază de pericol | EUH450: Poate cauza contaminarea difuză și de lungă durată a resurselor de apă | EUH451: Poate cauza contaminarea difuză și de foarte lungă durată a resurselor de apă |
| Frază de precauţie Prevenire | P201 P202 P273 | P201 P202 P273 |
| Frază de precauţie Intervenţie | P391 | P391 |
| Frază de precauţie Eliminare | P501 | P501 |

- PARTEA 5: PERICOLE SUPLIMENTARE

  - Periculos pentru stratul de ozon

    - Definiţii și consideraţii generale

      - Potenţialul de diminuare a ozonului (PDO) este o cantitate inte­ grativă, distinctă pentru fiecare sursă de hidrocarburi halogenate, care reprezintă amploarea estimată a diminuării ozonului în stratosferă din cauza hidrocarburilor halogenate, pe bază de masă-pentru-masă în raport cu CFC-11. Conform definiţiei oficiale, PDO este raportul dintre perturbările integrate și ozonul total, pentru o emisie masică diferențială a unui anumit compus, faţă de o emisie egală de CFC-11.

Substanţă periculoasă pentru stratul de ozon înseamnă o substanţă care, pe baza probelor disponibile privitoare la proprietăţile sale și având în vedere evoluţia și comportamentul său anticipat sau observat în mediu, poate prezenta un pericol pentru structura și/sau funcţia stratului de ozon stratosferic. În această categorie sunt incluse substanţele enumerate în anexa I la Legea Nr. 852/2002.

    - Criterii de clasificare a substanţelor

      - O substanţă este clasificată ca fiind periculoasă pentru stratul de ozon (categoria 1) dacă probele disponibile privind proprietăţile sale, precum și evoluţia și comportamentul anticipat sau observat în mediu indică faptul că aceasta poate prezenta un pericol pentru structura și/sau funcţia stratului de ozon stratosferic.

    - Criterii de clasificare a amestecurilor

      - Amestecurile sunt clasificate ca fiind periculoase pentru stratul de ozon (categoria 1) pe baza concentraţiilor individuale ale substanţelor conţinute de acestea, care sunt la rândul lor clasificate ca fiind periculoase pentru stratul de ozon (categoria 1), în conformitate cu tabelul 5.1.

Tabelul 5.1 Limite de concentraţie generice ale substanţelor (dintr-un amestec), clasificate ca fiind periculoase pentru stratul de ozon (categoria 1) și care determină clasificarea amestecului ca fiind periculos pentru stratul de ozon (categoria 1)

| Clasificarea substanţei | Clasificarea amestecului |
| --- | --- |
| Periculoasă pentru stratul de ozon (categoria 1) | C ≥ 0,1 % |

    - Comunicarea pericolelor

      - Pentru substanţele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile pentru clasificarea în această clasă de pericol, se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 5.2.

Tabelul 5.2 Elemente de etichetare pentru substanţele periculoase pentru stratul de ozon

| Simbol/pictogramă |  |
| --- | --- |
| Cuvânt de avertizare | Atenţie |
| Frază de pericol | H420: Dăunează sănătăţii publice și mediului înconjurător prin distrugerea ozonului în atmosfera superioară |
| Fraze de securitate | P502 |

Până acum, metoda de calcul a fost validată pentru amestecuri care conţin până la șase componente volatile. Aceste componente pot fi lichide inflamabile precum hidrocarburi, eteri, alcooli, esteri (cu excepţia acrilaţilor), precum și apă. Cu toate acestea, metoda de calcul nu e validată încă pentru amestecuri care conţin compuși halogenaţi, sulfuroși și/sau fosforici, precum și acrilaţi reactivi.

Dacă pct.  de aprindere calculat este cu mai puţin de 5 °C mai mare decât criteriul de clasificare aplicabil, metoda de calcul nu poate fi folosită, iar pct.  de aprindere se determină experimental.

Explozivii instabili astfel cum sunt definiţi în secţiunea 2.1 pot fi, de asemenea, stabilizaţi prin desensibilizare și, în consecinţă, pot fi clasificaţi ca explozivi desensibilizaţi, cu condiţia de a fi îndeplinite toate criteriile din secţiunea 2.17. În acest caz, explozivul desensibilizat este testat în conformitate cu seria de teste 3 (partea I a Recomandărilor ONU privind transportul substanţelor periculoase, Manualul de teste și criterii), deoarece este probabil ca informaţiile privind sensibilitatea acestuia la stimuli mecanici să fie importante pentru determinarea condiţiilor de manipulare și utilizare în condiţii de siguranţă. Rezultatele se comunică în fișa cu date de securitate.

În prezent nu sunt disponibile modele animale recunoscute și validate pentru testarea hipersensibilităţii respiratorii. În anumite circumstanţe, datele obţinute în urma studiilor pe animale pot oferi informaţii utile în cadrul unei evaluări probatorii.

Mecanismele prin care anumite substanţe induc simptome de astm nu sunt încă pe deplin cunoscute. Ca măsură de precauție, aceste substanțe sunt considerate sensibilizante pentru căile respiratorii. Cu toate acestea, dacă pe baza dovezilor se poate demonstra că aceste substanţe induc simptome de astm prin iritare doar la persoanele cu hiperreactivitate bronhică, ele nu sunt considerate sensibilizante pentru căile respiratorii.

Este recunoscut faptul că Indicele de împerechere și Indicele de fertilitate pot fi afectaţi și de către mascul