| Tabelul 2 Lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. index | Denumirea chimică | Nr. CE | Nr. CAS | Clasificare |  | Etichetare |  |  | Limite de conc. specifice, factori M și ATE (*1) | Note |
|  |  |  |  | Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol | Codul (codurile) frazelor de pericol | Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare | Codul (codurile) frazelor de pericol | Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare |  |  |
| 612-207-00-9 | 4-etoxianilină; p-fenetidină | 205-855-5 | 156-43-4 | Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H341 H332 H312 H302 H319 H317 | GHS08 GHS07 Wng | H341 H332 H312 H302 H319 H317 |  |  |  |
| 612-208-00-4 | hidrogenofosfat de N-metilbenzen-1,2-diamoniu | 424-460-0 | — | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H411 |  |  |  |
| 612-209-00-X | 6-metoxi-m-toluidină; p-cresidină | 204-419-1 | 120-71-8 | Cancerigenitate 1B Toxicitate acută 4 * | H350 H302 | GHS08 GHS07 Dgr | H350 H302 |  |  |  |
| 612-210-00-5 | 5-nitro-o-toluidină; [1] clorhidrat de 5-nitro-o-toluidină [2] | 202-765-8 [1] 256-960-8 [2] | 99-55-8 [1] 51085-52-0 [2] | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H351 H331 H311 H301 H412 | GHS06 GHS08 Dgr | H351 H331 H311 H301 H412 |  |  |  |
| 612-211-00-0 | N-[(benzotriazol-1-il)metil)]-4-carboxi-benzensulfonamidă | 416-470-9 | 170292-97-4 | Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H319 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H411 |  |  |  |
| 612-212-00-6 | 2,6-dicloro-4-trifluorometil-anilină | 416-430-0 | 24279-39-8 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H302 H315 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H315 H317 H410 |  |  |  |
| 612-213-00-1 | izobutiliden-(2-(2-izopropil-4,4-dimetiloxazolidin-3-il)- 1,1-dimetiletil)amină | 419-850-2 | 148348-13-4 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H314 H412 | GHS05 Dgr | H314 H412 |  |  |  |
| 612-214-00-7 | 4-(2,2-difeniletenil)-N,N-difenilbenzenamină | 421-390-2 | 89114-90-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 612-215-00-2 | 3-cloro-2-(izopropiltio)anilină | 421-700-6 | 179104-32-6 | Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H411 |  |  |  |
| 612-216-00-8 | 1-amino-1-cianamino-2,2-diciano-etilenă, sare de sodiu | 425-870-2 | 19450-38-5 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 612-217-00-3 | 1-metoxi-2-propilamină | 422-550-4 | 37143-54-7 | Lichid inflamabil 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H225 H314 H302 H412 | GHS02 GHS05 GHS07 Dgr | H225 H314 H302 H412 |  |  |  |
| 612-219-00-4 | clorură de (2-hidroxi-3-(3,4-dimetil-9-oxo-10-tia-antracen-2-iloxi)propil)trimetilamoniu | 402-200-7 | — | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 612-220-00-X | N-nitro-N-(3-metil-3,6-dihidro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-il)amină | 431-060-1 | 153719-38-1 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H317 H412 | GHS07 Wng | H302 H317 H412 |  |  |  |
| 612-221-00-5 | clorhidrat de 2-amino-4-(trifluormetil)benzen-tiol | 429-560-8 | 4274-38-8 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400 |  |  |  |
| 612-222-00-0 | cis-1-(3-(4-fluorfenoxi)propil)-3-metoxi-4-piperidinamină | 425-080-8 | 104860-26-6 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H373** H318 H400 H410 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H312 H302 H373** H318 H410 |  |  |  |
| 612-223-00-6 | N-benzil-N-etil-(4-(5-nitro-benzo[c]izotiazol-3-ilazo)fenil)amină | 425-300-2 | 186450-73-7 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 612-224-00-1 | N2,N4,N6-tris{4-[(1,4-dimetil-pentil)amino]fenil}-1,3,5-triazin-2,4,6-triamină | 426-150-0 | 121246-28-4 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 612-225-00-7 | 1,4,7,10-tetraazaciclododecan | 425-450-9 | 294-90-6 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H312 H302 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H312 H302 H410 |  |  |  |
| 612-226-00-2 | 3-(2'-fenoxi-etoxi)propilamină | 427-870-8 | 6903-18-0 | Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H315 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H315 H318 H412 |  |  |  |
| 612-227-00-8 | clorhidrat de benzil-N-(2-(2-metoxifenoxi)etil)amină | 428-290-8 | 120606-08-8 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H318 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H410 |  |  |  |
| 612-228-00-3 | amestec de: N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină; N-benzil-N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină; N-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină; N, N'-bis-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină; N, N,N'-tris-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină; N, N-bis-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină | 414-340-6 | — | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT SE 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412 | GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412 |  |  |  |
| 612-229-00-9 | mepanipirim; 4-metil-N-fenil-6-(1-propinil)-2-pirimidin-amină | — | 110235-47-7 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  |  |  |
| 612-230-00-4 | bromură de N,N-bis(cocoil-2-oxi-propil)-N,N-dibutil-amoniu | 431-530-4 | — | Corodarea/iritarea pielii 1A Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H317 H410 |  |  |  |
| 612-231-00-X | clorură de 3-((C12-18)-acilamino)-N-(2-((2-hidroxietil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dimetil-1-propan-aminiu | 427-370-1 | 164288-56-6 | Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H400 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 |  |  |  |
| 612-232-00-5 | amestec de: sarea de triizopropanolamină a acidului 1-amino-4-(3-propion-amido-anilino)antrachinon-2-sulfonic; sarea de triizopropanolamină a acidului 1-amino-4-[3,4-dimetil-5-(2-hidroxietil-aminosulfonil)anilino]antrachinon-2-sulfonic | 430-410-9 | 186148-38-9 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 612-237-00-2 | hidrogenosulfat de hidroxilamoniu; sulfat de hidroxilamină (1:1); [1] fosfat de hidroxilamină; [2] dihidrogenofosfat de hidroxilamină; [3] 4-metilbenzensulfonat de hidroxilamină [4] | 233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4] | 10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4] | Expl. 1.1 Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400 | GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400 |  |  | T |
| 612-238-00-8 | clorură de (3-cloro-2-hidroxipropil) trimetilamoniu...% | 222-048-3 | 3327-22-8 | Cancerigenitate 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H351 H412 | GHS08 Wng | H351 H412 |  |  | B |
| 612-239-00-3 | bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamină; diaminobenzidină | 202-110-6 | 91-95-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2 | H350 H341 | GHS08 Dgr | H350 H341 |  |  |  |
| 612-240-00-9 | pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilină | — | 53112-28-0 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 612-241-00-4 | clorhidrat de piperazină; [1] diclorhidrat de piperazină; [2] fosfat de piperazină [3] | 228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3] | 6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3] | Toxicitate pentru reproducere 2 Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H361fd H319 H315 H334 H317 H412 | GHS08 Dgr | H361fd H319 H315 H334 H317 H412 |  |  |  |
| 612-242-00-X | ciprodinil (ISO); 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amină | — | 121552-61-2 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M=10 |  |
| 612-243-00-5 | 2-hidroxi-2-fenilacetat de (1S-cis)-4-(3,4-diclorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamină | 420-560-3 | 79617-97-3 | Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H400 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 |  | M=10 |  |
| 612-244-00-0 | clorhidrat de 3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol | 421-310-6 | 87691-88-1 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f*** H302 H319 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361f*** H302 H319 H317 H410 |  |  |  |
| 612-245-00-6 | clorhidrat de 2-etilfenilhidrazină | 421-460-2 | 19398-06-2 | Cancerigenitate 2 STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H372** H302 H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H351 H372** H302 H318 H317 H410 |  | M=10 |  |
| 612-246-00-1 | clorură de (2-cloretil)(3-hidroxipropil)amoniu | 429-740-6 | 40722-80-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H350 H340 H373** H317 H412 | GHS08 GHS07 Dgr | H350 H340 H373** H317 H412 |  |  |  |
| 612-247-00-7 | N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N'-hidroxi-4-nitrobenzencarboximidamidă | 423-530-8 | 152828-23-4 | STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H372** H302 H412 | GHS08 GHS07 Dgr | H372** H302 H412 |  |  |  |
| 612-248-00-2 | produs de reacție dintre difenilamină, fenotiazină și alchene, cu catenă ramificată (C8-10, bogate în C9) | 439-540-0 | — | Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H315 H317 H413 | GHS07 Wng | H315 H317 H413 |  |  |  |
| 612-249-00-8 | diclorhidrat de 4-[(3-clorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamină | 425-030-5 | 159939-85-2 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361f*** H302 H314 H317 H411 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H361f*** H302 H314 H317 H411 |  |  |  |
| 612-250-00-3 | clorură de cloro-N, N-dimetilformiminiu | 425-970-6 | 3724-43-4 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1A | H360D*** H302 H314 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H360D*** H302 H314 | EUH014 |  |  |
| 612-251-00-9 | clorură de cis-1-(3-cloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan | 426-020-3 | 51229-78-8 | Flam. Sol. 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H228 H361d*** H302 H315 H317 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H228 H361d*** H302 H315 H317 H411 |  |  |  |
| 612-252-00-4 | imidacloprid (ISO); (E)-1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamină (2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N-nitroimidazolidin-2-imină | 428-040–8 | 138261-41-3 | Toxicitate acută 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H410 |  | cale orală: ATE = 131 mg/kg gc M = 100 M = 1 000 |  |
| 612-253-00-X | 7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă; [conținând < 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)] | 429-400-7 | 199327-61-2 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 612-253-01-7 | 7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă; [conținând ≥ 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)] | 429-400-7 | 199327-61-2 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H360D*** H412 | GHS08 Dgr | H360D*** H412 |  |  |  |
| 612-254-00-5 | produși de reacție dintre diizopropanolamină cu formaldehidă (1:4) | 432-440-8 | 220444-73-5 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H351 H302 H314 H317 H411 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H351 H302 H314 H317 H411 |  |  |  |
| 612-255-00-0 | 1-(3-metoxipropil)-4-piperidinamină | 431-950-8 | 179474-79-4 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H312 H302 H314 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H312 H302 H314 H412 |  |  |  |
| 612-256-00-6 | benzil(S)-2-[(2'-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirat | 427-470-3 | 137864-22-3 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 | H302 H317 | GHS07 Wng | H302 H317 |  |  |  |
| 612-257-00-1 | dihidrogenfosfat de tripropilamoniu | 433-700-3 | 35687-90-2 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 612-259-00-2 | N-etil-3-trimetoxisilil-2-metil-propanamină | 437-720-3 | 227085-51-0 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 612-261-00-3 | 3,5-diclor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxi)anilină | 441-190-9 | 121451-05-6 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  | M=10 |  |
| 612-265-00-5 | acetat de bis(2-hidroxietil)-(2-hidroxipropil)amoniu | 444-360-0 | 191617-13-7 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 612-266-00-0 | 3-clor-4-(3-fluorbenziloxi)anilină | 445-590-4 | 202197-26-0 | Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H341 H302 H373** H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H341 H302 H373** H410 |  |  |  |
| 612-267-00-6 | bis(alchil C16-18- derivat din grăsimi hidrogenate)hidroxilamină | 418-370-0 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 612-269-00-7 | amestec de: 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benzotriazol; 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazol; amestec de: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină; N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină | 420-720-2 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 612-270-00-2 | acid (S)-azetidin-2-carboxilic clorhidrat de 4-cianobenzilamidă | 433-010-2 | — | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H317 H412 | GHS07 Wng | H302 H317 H412 |  |  |  |
| 612-271-00-8 | amestec de: 2-((4-(5,6-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil; 2-((4-(6,7-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil | 434-970-5 | 160987-57-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 612-272-00-3 | η-6-2-(2-(1,2-dicarboxilatoetilamino)etilamino)butan-1,4-dioato(4-))fier(3+) monohidrat de amoniu | 435-210-5 | — | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 612-273-00-9 | fluorură de alchil(ulei de rapiță), bis(2-hidroxietil)amoniu | 435-650-8 | — | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H314 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H314 H410 |  |  |  |
| 612-274-00-4 | acetat de (R, S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenil)etil]ciclohexanol | 445-750-3 | — | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H317 H412 |  |  |  |
| 612-275-00-X | acizi grași, C18-nesaturați, dimeri, produși de reacție cu 1-piperazinetanamină și ulei de tal | 447-880-6 | 206565-89-1 | Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H315 H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H315 H318 H317 H410 |  | M=10 |  |
| 612-276-00-5 | acid 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-dioxo-2-antracensulfonic, sare de disodiu, produși de reacție cu hidrogenosulfat de 2-[[3-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etil, săruri de sodiu | 451-430-4 | 500717-36-2 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H318 H317 H412 |  |  |  |
| 612-277-00-0 | amestec de: 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu; 4-amino-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu | 451-440-9 | 586372-44-3 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 612-278-00-6 | bromură de etidiu; bromură de 3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridiniu | 214-984-6 | 1239-45-8 | Mutagenitate 2 Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * | H341 H330 H302 | GHS06 GHS08 Dgr | H341 H330 H302 |  |  |  |
| 612-279-00-1 | (R, S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amidă | 447-860-7 | 144177-62-8 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 2 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 | H361f*** H373** H319 H315 H317 | GHS08 GHS07 Wng | H361f*** H373** H319 H315 H317 |  |  |  |
| 612-280-00-7 | 3-amino-9-etil carbazol; 9-etilcarbazol-3-ilamină | 205-057-7 | 132-32-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 612-281-00-2 | verde de malachit – leuco-bază; N, N,N',N'-tetrametil-4,4'-benzilidendianilină | 204-961-9 | 129-73-7 | Cancerigenitate 2 Mutagenitate 2 | H351 H341 | GHS08 Wng | H351 H341 |  |  |  |
| 612-282-00-8 | octadecilamină | 204-695-3 | 124-30-1 | Toxicitate prin aspirație 1 STOT RE 2 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H315 H318 H400 H410 | GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H315 H318 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-283-00-3 | (Z)-octadec-9-enilamină | 204-015-5 | 112-90-3 | Toxicitate acută 4 Asp Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H304 H335 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr | H302 H304 H335 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-284-00-9 | alchilamine derivate din grăsimi hidrogenate (C16-18) | 262-976-6 | 61788-45-2 | Asp Tox. 1 STOT RE 2 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H315 H318 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H315 H318 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-285-00-4 | alchilamine derivate din ulei de cocos | 262-977-1 | 61788-46-3 | Toxicitate acută 4 Toxicitate prin aspirație 1 STOT SE 3 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H304 H335 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr | H302 H304 H335 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-286-00-X | alchilamine derivate din grăsimi (C16-18) | 263-125-1 | 61790-33-8 | Toxicitate acută 4 Toxicitate prin aspirație 1 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr | H302 H304 H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar) H314 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-287-00-5 | fluazinam (ISO); 3-cloro-N-[3- cloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)piridin-2-amină | — | 79622-59-6 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H332 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H361d H332 H318 H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-288-00-0 | bupirimat (ISO); dimetilsulfamat de 5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il | 255-391-2 | 41483-43-6 | Cancerigenitate 2 Sensibilizarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H317 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H317 H410 |  | M = 1 |  |
| 612-289-00-6 | triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoxietanimină | — | 68694-11-1 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H302 H373 (ficat) H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360D H302 H373 (ficat) H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 612-290-00-1 | produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2); [formaldehidă eliberată din 3,3′-metilenbis [5-metiloxazolidină]; formaldehidă eliberată din oxazolidină]; [MBO] | — | — | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Toxic pentru mediul acvatic 2 | H350 H341 H332 H311 H302 H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii) H314 H318 H317 H411 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H350 H341 H332 H311 H302 H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii) H314 H317 H411 | EUH071 |  | 8 9 |
| 612-291-00-7 | produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1); [formaldehidă eliberată din α,α,α-trimetil-1,3,5-triazină-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanol]; [HPT] | — | — | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1C Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Toxic pentru mediul acvatic 2 | H350 H341 H332 H302 H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii) H314 H318 H317 H411 | GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H350 H341 H332 H302 H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii) H314 H317 H411 | EUH071 |  | 8 9 |
| 612-292-00-2 | metilhidrazină | 200-471-4 | 60-34-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 612-293-00-8 | masă de reacție compusă din 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamină și 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil}propoxi)but-2-ilamină | 447-920-2 | — | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Corodarea/iritarea pielii 1B Leziuni oculare grave 1 | H361f H302 H314 H318 | GHS08 GHS07 GHS05 Dgr | H361f H302 H314 | EUH071 |  |  |
| 612-294-00-3 | etilsulfat de mecetroniu; sulfat de N-etil-N,N-dimetilhexadecan-1-aminiu și de etil; etilsulfat de mecetroniu [MES] | 221-106-5 | 3006-10-8 | Corodarea/iritarea pielii 1 Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H318 H400 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H314 H410 | EUH071 | M = 100 M = 1000 |  |
| 612-295-00-9 | benfluralin (ISO); N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidină | 217-465-2 | 1861-40-1 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Iritație cutanată 2 Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361d H315 H319 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H361d H315 H319 H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 612-296-00-4 | N,N-dimetil-p-toluidină | 202-805-4 | 99-97-8 | Cancerigenitate 1 B Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 STOT RE 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H350 H332 H301 H373 (sistemul sanguin, căile respiratorii) H412 | GHS08 GHS06 Dgr | H350 H332 H301 H373 (sistemul sanguin, căile respiratorii) H412 |  | inhalare: ATE = 1,4 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 140 mg/kg gc |  |
| 612-297-00-X | 1-feniletan-1-onă (1-feniletiliden) hidrazonă | 211-979-0 | 729-43-1 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 612-298-00-5 | amestec de derivați N, N’-fenili și tolili ai 1,4-benzenediaminei; | 273-227-8 | 68953-84-4 | Toxicitate pentru reproducere 1 B Sensibilizarea pielii 1 | H360FD H317 | GHS08 GHS07 Dgr | H360FD H317 |  |  |  |
| 612-300-00-4 | N-1-naftilanilină; N-fenilnaftalen-1-amină | 201-983-0 | 90-30-2 | Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Sens. pielii (Skin Sens.) 1 | H302 H373 (sistemul sanguin, ficatul) H317 | GHS07 GHS08 Atn (Wng) | H302 H373 (sistemul sanguin, ficatul) H317 |  | cale orală: ATE = 1 200 mg/kg gc |  |
| 612-301-00-X | dinotefuran (ISO); (RS)- 1-metil-2-nitro- 3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidină | — | 165252-70-0 | Toxicitate acută 4 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Atn (Wng) | H302 H410 |  | cale orală: ATE = 2 000 mg/kg gc M = 10 M = 10 |  |
| 613-001-00-1 | etilenimină; aziridină | 205-793-9 | 151-56-4 | Lichid inflamabil 2 Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 2 | H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411 | GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411 |  |  | D |
| 613-002-00-7 | piridină | 203-809-9 | 110-86-1 | Lichid inflamabil 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * | H225 H332 H312 H302 | GHS02 GHS07 Dgr | H225 H332 H312 H302 |  | * |  |
| 613-003-00-2 | 1,2,3,4-tetranitrocarbazol | — | 6202-15-9 | Expl. 1.1 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * | H201 H332 H312 H302 | GHS01 GHS07 Dgr | H201 H332 H312 H302 |  |  |  |
| 613-004-00-8 | crimidin (ISO); 2-cloro-6-metilpirimidin-4-ildimetilamină | 208-622-6 | 535-89-7 | Toxicitate acută 2 * | H300 | GHS06 Dgr | H300 |  |  |  |
| 613-007-00-4 | desmetrin (ISO); 6-izopropilamino-2-metil-amino-4-metiltio-1,3,5-triazină | 213-800-1 | 1014-69-3 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H410 |  |  |  |
| 613-008-00-X | dazomet (ISO); tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionă | 208-576-7 | 533-74-4 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H410 |  |  |  |
| 613-009-00-5 | 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazină; clorură de cianuril | 203-614-9 | 108-77-0 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 | H330 H302 H314 H317 | GHS06 GHS05 Dgr | H330 H302 H314 H317 | EUH014 | STOT SE 3; H335: C ≥ 5% |  |
| 613-010-00-0 | ametrin (ISO); N-etil-N'-izopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazină-2,4-diamină | 212-634-7 | 834-12-8 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  | M = 100 |  |
| 613-011-00-6 | amitrol (ISO); 1,2,4-triazol-3-ilamină | 200-521-5 | 61-82-5 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361d *** H373 ** H411 | GHS08 GHS09 Wng | H361d *** H373 ** H411 |  |  |  |
| 613-012-00-1 | bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă-2,2-dioxid | 246-585-8 | 25057-89-0 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Irit. oc. 2 Sensibilizarea pielii 1 | H361d H302 H319 H317 | GHS08 GHS07 Wng | H361d H302 H319 H317 |  | cale orală: ATE = 1 600 mg/kg gc |  |
| 613-013-00-7 | cianazin (ISO); 2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-metilpropionitril | 244-544-9 | 21725-46-2 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-014-00-2 | etoxiquin (ISO); 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidrochinolină | 202-075-7 | 91-53-2 | Toxicitate acută 4* | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-015-00-8 | fenazaflor (ISO); 5,6-dicloro-2-trifluorometilbenzimidazol-1-carboxilat de fenil | 238-134-9 | 14255-88-0 | Toxicitate acută 4* Toxicitate acută 4* Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H410 |  |  |  |
| 613-016-00-3 | fuberidazol (ISO); 2-(2-furil-)-1H-benzimidazol | 223-404-0 | 3878-19-1 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H302 H373 (inimă) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 GHS09 Wng | H351 H302 H373 (inimă) H317 H410 |  | M = 1 |  |
| 613-017-00-9 | sulfat de bis(8-hidroxichinolină) | 205-137-1 | 134-31-6 | Toxicitate acută 4* | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-018-00-4 | morfamquat (ISO); ion de 1,1'-bis(3,5-dimetil-morfolino-carbonil-metil)-4,4'-bipiridiliu |  | 7411-47-4 | Toxicitate acută 4* Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H319 H335 H315 H412 | GHS07 Wng | H302 H319 H335 H315 H412 |  |  |  |
| 613-019-00-X | tioquinox (ISO); 1,3-ditiolo[4,5b] chinoxalin-2-tionă | 202-272-8 | 93-75-4 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-020-00-5 | tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolină | 246-347-3 | 24602-86-6 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D *** H332 H302 H315 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360D *** H332 H302 H315 H410 |  |  |  |
| 613-021-00-0 | ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioxo-nafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dicarbonitril | 222-098-6 | 3347-22-6 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-022-00-6 | piretrine inclusiv cinerine, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H312 H302 H410 |  |  | A |
| 613-023-00-1 | [1R-[1α [S*(Z)],3β]]-crizantemat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil; piretrine I | 204-455-8 | 121-21-1 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H312 H302 H410 |  |  |  |
| 613-024-00-7 | [1R-[1α[S*(Z)](3β)]]-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxo-prop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil; piretrine II | 204-462-6 | 121-29-9 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H312 H302 H410 |  |  |  |
| 613-025-00-2 | cinerină I; 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropan carboxilat de 3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociclo-pent-2-enil | 246-948-0 | 25402-06-6 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-026-00-8 | cinerină II; 2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil | 204-454-2 | 121-20-0 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-027-00-3 | piperidină | 203-813-0 | 110-89-4 | Lichid inflamabil 2 Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Corodarea/iritarea pielii 1B | H225 H331 H311 H314 | GHS02 GHS06 GHS05 Dgr | H225 H331 H311 H314 |  | * |  |
| 613-028-00-9 | morfolină | 203-815-1 | 110-91-8 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B | H226 H332 H312 H302 H314 | GHS02 GHS05 GHS07 Dg | H226 H332 H312 H302 H314 |  |  |  |
| 613-029-00-4 | dicloro-1,3,5-triazintrionă; acid dicloroizocianuric | 220-487-5 | 2782-57-2 | Ox. Sol. 2 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H272 H302 H319 H335 H400 H410 | GHS03 GHS07 GHS09 Dgr | H272 H302 H319 H335 H410 | EUH031 |  | T |
| 613-030-00-X | troclosen potasiu; [1] troclosen sodiu [2] | 218-828-8 [1] 220-767-7 [2] | 2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2] | Ox. Sol. 2 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H272 H302 H319 H335 H400 H410 | GHS03 GHS07 GHS09 Dgr | H272 H302 H319 H335 H410 | EUH031 | * STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % EUH031: C ≥10 % | G |
| 613-030-01-7 | troclosen sodiu, dihidrat | 220-767-7 | 51580-86-0 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H319 H335 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H335 H410 | EUH031 |  |  |
| 613-031-00-5 | simclosen; acid tricloroizocianuric; tricloro-1,3,5-triazintrionă | 201-782-8 | 87-90-1 | Ox. Sol. 2 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H272 H302 H319 H335 H400 H410 | GHS03 GHS07 GHS09 Dgr | H272 H302 H319 H335 H410 | EUH031 |  |  |
| 613-032-00-0 | metil-2,3,5,6-tetracloro-4-piridilsulfonă; 2,3,5,6-tetracloro-4-(metil-sulfonil)piridină | 236-035-5 | 13108-52-6 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H312 H302 H319 H317 | GHS07 Wng | H312 H302 H319 H317 |  |  |  |
| 613-033-00-6 | 2-metilaziridină; propilenimină | 200-878-7 | 75-55-8 | Lichid inflamabil 2 Cancerigenitate 1B Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H225 H350 H330 H310 H300 H318 H411 | GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H225 H350 H330 H310 H300 H318 H411 |  | Cancerigenitate 1B; H350: C ≥ 0,01 % |  |
| 613-034-00-1 | 1,2-dimetilimidazol | 217-101-2 | 1739-84-0 | Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 | H302 H315 H318 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H315 H318 |  |  |  |
| 613-035-00-7 | 1-metilimidazol | 210-484-7 | 616-47-7 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B | H312 H302 H314 | GHS05 GHS07 Dgr | H312 H302 H314 |  |  |  |
| 613-036-00-2 | 2-metilpiridină; 2-picolină | 203-643-7 | 109-06-8 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 | H226 H332 H312 H302 H319 H335 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H332 H312 H302 H319 H335 |  |  |  |
| 613-037-00-8 | 4- metilpiridină; 4-picolină | 203-626-4 | 108-89-4 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 | H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315 | GHS02 GHS06 Dgr | H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315 |  |  |  |
| 613-038-00-3 | 6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diil-diamină; 6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diamină; benzoguanamină | 202-095-6 | 91-76-9 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 613-039-00-9 | etilentiouree; imidazolidin-2-tionă; 2-imidazolin-2-tiol | 202-506-9 | 96-45-7 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 * | H360D *** H302 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D *** H302 |  |  |  |
| 613-040-00-4 | azaconazol (ISO); 1-{[2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-2-il]metil}-1H-1,2.4-triazol | 262-102-3 | 60207-31-0 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-041-00-X | clorură de morfolin-4-carbonil | 239-213-0 | 15159-40-7 | Cancerigenitate 2 Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 | H351 H319 H315 | GHS08 Wng | H351 H319 H315 | EUH014 |  |  |
| 613-042-00-5 | imazalil (ISO); 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol | 252-615-0 | 35554-44-0 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 4 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H301 H332 H318 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H301 H332 H318 H410 |  | M = 10 |  |
| 613-043-00-0 | imazalil sulfat (ISO) pulbere; hidrogenosulfat de 1-[2-(alil-oxi)etil-2-(2,4-diclorfenil)]-1H-imidazoliu; [1] hidrogenosulfat de (±)-1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-dicloro-fenil)]-1H-imidazoliu [2] | 261-351-5 [1] 281-291-3 [2] | 58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2] | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  |  |  |
| 613-043-01-8 | imazalil sulfat (ISO), soluție apoasă; hidrogenosulfat de 1-[2-(alil-oxi)etil-2-(2,4-diclorfenil)]-1H-imidazoliu; [1] hidrogenosulfat de (±)-1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-dicloro-fenil)]-1H-imidazoliu [2] | 261-351-5 [1] 281-291-3 [2] | 58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2] | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Wng | H302 H314 H317 H410 |  | Corodarea/iritarea pielii 1B; H314: C ≥ 50 % Iritație cutanată 2; H315: 30 % ≤ C < 50 % Leziuni oculare grave 1; H318: 15 % ≤ C < 50 % Iritarea ochilor 2; H319: 5% ≤ C < 15 % |  |
| 613-044-00-6 | captan (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(triclorometiltio) ftalimidă | 205-087-0 | 133-06-2 | Carcinogenicitate (Carc.) 2 Toxicitate pentru reproducere (Repr.) 2 Toxicitate acută 2 STOT RE 1 Lez. oc. 1 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Pericol (Dgr) | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410 |  | inhalare: ATE = 0,22 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) Sens. pielii 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 |  |
| 613-045-00-1 | folpet (ISO); N-(triclorometiltio)ftalimidă | 205-088-6 | 133-07-3 | Carcinogenicitate (Carc.) 2 Toxicitate acută 2 STOT RE 1 Lez. oc. 1 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H351 H330 H372 (căile respiratorii) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Pericol (Dgr) | H351 H330 H372 (căile respiratorii) H318 H317 H410 | EUH066 | inhalare: ATE = 0,30 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Sens. pielii 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 |  |
| 613-046-00-7 | captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ftalimidă | 219-363-3 | 2425-06-1 | Cancerigenitate 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H350 H317 H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H350 H317 H410 |  |  |  |
| 613-047-00-2 | dimetilcarbamat de 1-dimetilcarbamoil-5-metilpirazol-3-il; dimetilan (ISO) | 211-420-0 | 644-64-4 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H312 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H312 H410 |  |  |  |
| 613-048-00-8 | carbendazim (ISO); benzimidazol-2-ilcarbamat de metil | 234-232-0 | 10605-21-7 | Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H340 H360FD H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 GHS09 Dgr | H340 H360FD H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 613-049-00-3 | benomil (ISO); 1-(butilcarbamoil) benzimidazol-2-il carbamat de metil | 241-775-7 | 17804-35-2 | Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H340 H360FD H335 H315 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H340 H360FD H335 H315 H317 H410 |  | M = 10 |  |
| 613-050-00-9 | carbadox (INN); 1,4-dioxid de 3-(chinoxalin-2-ilmetilen) carbazat de metil; 2-(metoxicarbonilhidrazonometil)chinoxalin-1,4-dioxid | 229-879-0 | 6804-07-5 | Flam. Sol. 1 Cancerigenitate 1B Toxicitate acută 4 * | H228 H350 H302 | GHS02 GHS08 GHS07 Dgr | H228 H350 H302 |  |  | T |
| 613-051-00-4 | molinat (ISO); 1-perhidroazepintiocarbonat de S-etil; perhidroazepin-1-carbotioat de S-etil | 218-661-0 | 2212-67-1 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361f *** H332 H302 H373 ** H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H361f *** H332 H302 H373 ** H317 H410 |  | M = 100 |  |
| 613-052-00-X | trifenmorf (ISO); 4-tritilmorfolin | 215-812-2 | 1420-06-0 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-053-00-5 | anilazină (ISO); 2-cloro-N-(4,6-dicloro-1,3,5- triazin-2-il)anilină | 202-910-5 | 101-05-3 | Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H319 H315 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H315 H410 |  |  |  |
| 613-054-00-0 | tiabendazol (ISO); 2-(tiazol-4-il)benzimidazol | 205-725-8 | 148-79-8 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-056-00-1 | 1,2-dimetil-3,5-difenilpirazoliu metilsulfat; difenzoquat metil sulfat | 256-152-5 | 43222-48-6 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-057-00-7 | dodemorf (ISO); 4-ciclododecil- 2,6-dimetilmorfolină | 216-474-9 | 1593-77-7 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1C Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H373 (ficat) H314 H317 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H361d H373 (ficat) H314 H317 H410 | EUH071 | M = 1 M = 1 |  |
| 613-058-00-2 | permetrin (ISO); m-fenoxibenzil 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat | 258-067-9 | 52645-53-1 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H317 H410 |  | M = 1 000 |  |
| 613-059-00-8 | profluralin (ISO); N-(ciclopropilmetil)-α, α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-p-toluidină | 247-656-6 | 26399-36-0 | Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H410 |  |  |  |
| 613-060-00-3 | resmetrin (ISO); (±)-cis-trans-crisantemat de 5-benzil-3-furilmetil | 233-940-7 | 10453-86-8 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  | M=1000 |  |
| 613-061-00-9 | 6-(1α,5aβ,8aβ,9-pentahidroxi-7β-izopropil-2β,5β,8β-trimetilperhidro-8bα,9-epoxi-5,8-etanociclopenta[1,2-b]indenil) pirol-2-carboxilat; riania | 239-732-2 | 15662-33-6 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H410 |  |  |  |
| 613-062-00-4 | sabadilla (ISO); veratrin | — | 8051-02-3 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 | H319 H335 H315 | GHS07 Wng | H319 H335 H315 |  |  |  |
| 613-063-00-X | secbumeton (ISO); 2-sec-butilamino-4-etil-amino-6-metoxi-1,3,5-triazină | 247-554-1 | 26259-45-0 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H410 |  |  |  |
| 613-064-00-5 | 5-(3,6,9-trioxa-2-undeciloxi)benzo(d)-1,3-dioxolan; sesamex | — | 51-14-9 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-065-00-0 | simetrin (ISO); 2,4-bis(etilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazină | 213-801-7 | 1014-70-6 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-066-00-6 | terbumeton (ISO); 2-terț-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazină | 251-637-8 | 33693-04-8 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-067-00-1 | propazin (ISO); 2-cloro-4,6-bis(izopropil-amino)-1,3,5-triazină | 205-359-9 | 139-40-2 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  |  |  |
| 613-068-00-7 | atrazin (ISO); 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină | 217-617-8 | 1912-24-9 | STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 ** H317 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H317 H410 |  |  |  |
| 613-069-00-2 | ε-caprolactamă | 203-313-2 | 105-60-2 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 | H332 H302 H319 H335 H315 | GHS07 Wng | H332 H302 H319 H335 H315 |  |  |  |
| 613-070-00-8 | propilentiouree | — | 2122-19-2 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H361d *** H302 H412 | GHS08 GHS07 Wng | H361d *** H302 H412 |  |  |  |
| 613-071-00-3 | 2-fluoro-5-trifluorometil-piridină | 400-290-2 | 69045-82-5 | Lichid inflamabil 3 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H226 H317 H412 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H317 H412 |  |  |  |
| 613-072-00-9 | N, N-bis(2-etilhexil)-((1,2,4-triazol-1-il)metil)amină | 401-280-0 | 91273-04-0 | Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H314 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H317 H411 |  |  |  |
| 613-073-00-4 | N, N-dimetil-2-(3-(4-cloro-fenil)-4,5-dihidropirazol-1-il-fenilsulfonil)etilamină | 401-410-6 | 10357-99-0 | STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373 ** H317 H411 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H317 H411 |  |  |  |
| 613-074-00-X | 3-(3-metilpent-3-il)-izoxazol-5-ilamină | 401-460-9 | 82560-06-3 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H331 H301 H318 H412 | GHS06 GHS05 Dgr | H331 H301 H318 H412 |  |  |  |
| 613-075-00-5 | 1,3-dicloro-5-etil-5-metil-imidazolidin-2,4-dionă | 401-570-7 | 89415-87-2 | Ox. Sol. 1 **** Toxicitate acută 3 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H271 H331 H314 H302 H317 H400 | GHS03 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H271 H331 H314 H302 H317 H400 |  |  |  |
| 613-076-00-0 | 3-cloro-5-trifluorometil-2-piridilamină | 401-670-0 | 79456-26-1 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 613-077-00-6 | amestec de 5-heptil-1,2,4-triazol-3-il-amină și 5-nonil-1,2,4-triazol-3-il-amină | 401-940-8 | — | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H319 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H411 |  |  |  |
| 613-078-00-1 | N, N,N, N -tetrakis(4,6-bis(butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamină | 401-990-0 | 106990-43-6 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-079-00-7 | amestec de izomeri de 4-(1 (sau 4 sau 5 sau 6)-metil-8,9,10-trinorborn-5-en-2-il)piridină | 402-520-7 | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H315 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H315 H317 H410 |  |  |  |
| 613-080-00-2 | 3-(bis(2-etilhexil)aminometil)benzotiazol-2(3H)-tionă | 402-540-6 | 105254-85-1 | Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H317 H410 |  |  |  |
| 613-081-00-8 | bromură de 1-butil-2-metil-piridiniu | 402-680-8 | 26576-84-1 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 613-082-00-3 | bromură de 2-metil-1-pentil-piridiniu | 402-690-2 | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H312 H302 H412 | GHS07 Wng | H312 H302 H412 |  |  |  |
| 613-083-00-9 | format de 2-(4-(3-(4-cloro-fenil)-2-pirazolin-1-il)fenilsulfonil)etildimetilamoniu | 402-120-2 | — | Corodarea/iritarea pielii 1B STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H373 ** H317 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H373 ** H317 H410 |  |  |  |
| 613-084-00-4 | hidrogenofosfonat de 2-(4-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazolil)fenilsulfonil)etildimetilamoniu | 402-490-5 | 106359-93-7 | Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H410 |  |  |  |
| 613-085-00-X | amestec de 1,1'-(metilenbis(4,1-fenilen)) dipirol-2,5-dionă și N-(4-(4-(2,5-dioxopirol-1-il) benzil)fenil)acetamidă și 1-(4-(4-(5- oxo-2H-2-furilidnamino)benzil)fenil)pirol-2,5-dionă | 401-970-1 | — | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-086-00-5 | cafeină | 200-362-1 | 58-08-2 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-087-00-0 | tetrahidrotiofen | 203-728-9 | 110-01-0 | Lichid inflamabil 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412 | GHS02 GHS07 Dgr | H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412 |  |  |  |
| 613-088-00-6 | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzisotiazolin-3-onă | 220-120-9 | 2634-33-5 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 4 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H315 H318 H317 H410 |  | inhalare: ATE = 0,21 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 450 mg/kg gc Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0.036 % M = 1 M = 1 |  |
| 613-089-00-1 | dibromură de diquat; [1] diclorură de diquat; [2] dihidroxid de 6,7-dihidrodipirido[1,2-α:2',1'- c] pirazindiiliu [3] | 201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3] | 85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3] | Toxicitate acută 2 * STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H410 |  |  |  |
| 613-090-00-7 | diclorură de paraquat; diclorură de 1,1-dimetil-4,4'-bipiridiniu; [1] dimetilsulfat de paraquat; dimetilsulfat de 1,1-dimetil-4,4'-bipiridiniu [2] | 217-615-7 [1] 218-196-3 [2] | 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 1 Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H410 |  |  |  |
| 613-091-00-2 | diclorură de morfamquat; [1] sulfat de morfamquat [2] | 225-062-8 [1] [2] | 4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2] | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H319 H335 H315 H412 | GHS07 Wng | H302 H319 H335 H315 H412 |  |  |  |
| 613-092-00-8 | 1,10-fenantrolină | 200-629-2 | 66-71-7 | Toxicitate acută 3 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H410 |  |  |  |
| 613-093-00-3 | 6,13-dicloro-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-il-amino)prop-3-ilamino)-5,12-dioxa-7,14-diaza-pentacen-4,11-disulfonat de hexasodiu | 400-050-7 | 85153-92-0 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H334 H317 | GHS08 Dgr | H334 H317 |  |  |  |
| 613-094-00-9 | 4-metoxi-N,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-ilamină | 401-360-5 | 5248-39-5 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * | H302 H373 ** | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373 ** |  |  |  |
| 613-095-00-4 | 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-sec-butil-4-hidroxibenzen-sulfonat de sodiu | 403-080-9 | 92484-48-5 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-096-00-X | 2-amino-6-etoxi-4-metil-amino-1,3,5-triazină | 403-580-7 | 62096-63-3 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-097-00-5 | acid 7-amino-3-((5-carboxi-metil-4-metil-1,3-tiazol-2-il-tio)metil)-8-oxo-5-tia-1-aza-biciclo(4.2.0)oct-2-en-2-carboxilic | 403-690-5 | 111298-82-9 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H334 H317 H412 | GHS08 Dgr | H334 H317 H412 |  |  |  |
| 613-098-00-0 | N-(n-octil)-2-pirolidonă | 403-700-8 | 2687-94-7 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 2 | H314 H411 | GHS05 GHS09 Dgr | H314 H411 |  |  |  |
| 613-099-00-6 | 1-dodecil-2-pirolidonă | 403-730-1 | 2687-96-9 | Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H317 H410 |  |  |  |
| 613-100-00-X | 2,9-bis(3-(dietilamino)propil-sulfamoil)chino(2,3-b)acridin-7,14-dionă | 404-230-6 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 613-101-00-5 | N-terț-pentil-2-benzotiazol-sulfenamidă | 404-380-2 | 110799-28-5 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-102-00-0 | dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolină | 404-200-2 | 110488-70-5 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxic pentru mediul acvatic 2 | H360F H411 | GHS08 GHS09 Dgr | H360F H411 |  |  |  |
| 613-103-00-6 | 5-n-butilbenzotriazol sodiu | 404-450-2 | 118685-34-0 | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H314 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H314 H317 H411 |  |  |  |
| 613-104-00-1 | clorhidrat de 5-terț-butil-3-izoxazolilamină | 404-840-2 | — | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H373 ** H318 H412 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H302 H373 ** H318 H412 |  |  |  |
| 613-105-00-7 | 4,4'-vinilenbis((3-sulfonato-4,1-fenilen)imino (6-morfolino-1,3,5-triazin-4,2-diil)imino)bis(5-hidroxi-6-fenilazonaftalen-2,7-disulfonat) de hexakis(tetrametil-amoniu) | 405-160-9 | 124537-30-0 | Toxicitate acută 3 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H301 H317 H412 | GHS06 Dgr | H301 H317 H412 |  |  |  |
| 613-106-00-2 | 2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonato-fenil)-3-etoxicarbonil-5-hidroxipirazol-4-il)-penta-2,4-dieniliden)-3-etoxicarbonil-5-oxo-2-pirazolin-1-il)benzen-1,4-disulfonat de tetra potasiu | 405-240-3 | — | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 613-107-00-8 | 2,2'-vinilenbis((3-sulfonato-4,1-fenilen)imino(6-(N-ciano-etil-N-(2-hidroxipropil)amino)-1,3,5-triazin-4,2-diil) imino)dibenzen-1,4-disulfonat de hexasodiu | 405-280-1 | 76508-02-6 | Iritarea ochilor 2 | H319 | GHS07 Wng | H319 |  |  |  |
| 613-108-00-3 | benzotiazol-2-tiol | 205-736-8 | 149-30-4 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-109-00-9 | disulfură de bis(piperidino-tiocarbonil) | 202-328-1 | 94-37-1 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 | H319 H335 H315 H317 | GHS07 Wng | H319 H335 H315 H317 |  |  |  |
| 613-110-00-4 | dimepiperat (ISO); piperidin-1-tiocarbonat de S-(1-metil-1-feniletil) | 262-784-2 | 61432-55-1 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H411 |  |  |  |
| 613-111-00-X | 1,2,4-triazol | 206-022-9 | 288-88-0 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Iritarea ochilor 2 | H360FD H302 H319 | GHS08 GHS07 Dgr | H360FD H302 H319 |  | cale orală: ATE = 1 320 mg/kg gc |  |
| 613-112-00-5 | octilinonă (ISO); 2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [OIT] | 247-761-7 | 26530-20-1 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Corodarea/iritarea pielii 1 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | prin inhalare: ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) dermică: ATE = 311 mg/kg bw oral: ATE = 125 mg/kg bw Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100 |  |
| 613-113-00-0 | 2-(morfolinotio)benzotiazol | 203-052-4 | 102-77-2 | Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H319 H315 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H315 H317 H411 |  |  |  |
| 613-114-00-6 | 2,2',2"-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol; 1,3,5-tris(2-hidroxietil)-hexahidro-1,3,5-triazină | 225-208-0 | 4719-04-4 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 | H302 H317 | GHS07 Wng | H302 H317 |  | Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥ 0,1 % |  |
| 613-115-00-1 | himexazol (ISO); 3-hidroxi-5-metilizoxazol | 233-000-6 | 10004-44-1 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361d H302 H318 H317 H411 | GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H361d H302 H318 H317 H411 |  | oral: ATE = 1600 mg/kg bw |  |
| 613-116-00-7 | tolilfluanid (ISO); dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)-metansulfenamidă; [conținând ≥ 0,1% (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm] | 211-986-9 | 731-27-1 | Toxicitate acută 2 * STOT RE 1 Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400 |  | M=10 |  |
| 613-116-01-4 | tolilfluanid (ISO); dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)-metansulfenamidă; [conținând < 0,1% (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm] | 211-986-9 | 731-27-1 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H319 H335 H315 H317 H400 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H335 H315 H317 H400 |  | M=10 |  |
| 613-117-00-2 | diniconazol (ISO); (E)-β -[(2,4-diclorofenil) metilen] -α -(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol; (E)-(RS)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol | — | 76714-88-0 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-118-00-8 | flubenzimin (ISO); N-[3-fenil-4,5-bis[(trifluoro-metil)imino]tiazolidin-2-iliden]anilină | 253-703-1 | 37893-02-0 | Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H410 |  |  |  |
| 613-119-00-3 | tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil; TCMTB | 244-445-0 | 21564-17-0 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H302 H319 H315 H317 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H302 H319 H315 H317 H410 |  |  |  |
| 613-120-00-9 | bioresmetrin (ISO); (1R)- 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclo-propancarboxilat de (5-bezil-3-furil)metil | 249-014-0 | 28434-01-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1000 |  |
| 613-121-00-4 | clorsulfuron (ISO); 2-clor-N-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)amino]carbonil]benzen-sulfonamidă | 265-268-5 | 64902-72-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 000 M = 100 |  |
| 613-122-00-X | diclobutrazol (ISO); (R*, R*)-(±)-β-[(2,4-dicloro-fenil)metil]-α-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol; (2RS, 3RS)-1-(2,4-dicloro-fenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol | — | 75736-33-3 | Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H319 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H411 |  |  |  |
| 613-123-00-5 | 5,6-dihidro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-ditiazol-3-tionă; etem | 251-684-4 | 33813-20-6 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-124-00-0 | fenpropimorf (ISO); cis-4-[3-(p-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolină | 266-719-9 | 67564-91-4 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361d *** H302 H315 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361d *** H302 H315 H411 |  |  |  |
| 613-125-00-6 | hexitiazox (ISO); trans-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidină-carboxamidă | — | 78587-05-0 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-126-00-1 | imazapir (ISO); 2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-5-oxo-1H-imidazol-2-il]-3-piridin-carboxilat | — | 81334-34-1 | Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H319 H412 | GHS07 Wng | H319 H412 |  |  |  |
| 613-127-00-7 | clorură de mepiquat (ISO); clorură de 1,1-dimetilpiperidiniu; | 246-147-6 | 24307-26-4 | Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H332 H301 H412 | GHS06 Dgr | H332 H301 H412 |  | inhalare: ATE = 2,8 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 270 mg/kg gc |  |
| 613-128-00-2 | procloraz (ISO); N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-carboxamidă | 266-994-5 | 67747-09-5 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-129-00-8 | metamitron (ISO); 4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-onă | 255-349-3 | 41394-05-2 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H400 |  |  |  |
| 613-131-00-9 | pirochilon (ISO); 1,2,5,6-tetrahidropirol[3,2,1-ij]chinolin-4-onă | — | 57369-32-1 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 613-132-00-4 | hexazinonă (ISO); 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazin-2,4-dionă | 257-074-4 | 51235-04-2 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H410 |  |  |  |
| 613-133-00-X | etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triclormetil-1,2,4-tiadiazol | 219-991-8 | 2593-15-9 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H302 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-134-00-5 | miclobutanil(ISO); 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexannitril | — | 88671-89-0 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361d *** H302 H319 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361d *** H302 H319 H411 |  |  |  |
| 613-135-00-0 | disulfură de di(benzotiazol-2-il) | 204-424-9 | 120-78-5 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 | EUH031 |  |  |
| 613-136-00-6 | N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă | 202-411-2 | 95-33-0 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-137-00-1 | metabenztiazuron(ISO); 1-(1,3-benzotiazol-2-il)1,3-dimetiluree | 242-505-0 | 18691-97-9 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-138-00-7 | quinoxifen (ISO); 5,7-dicloro-4-(4-fluorofenoxi)chinolină | — | 124495-18-7 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-139-00-2 | metsulfuron-metil (ISO); benzoat de metil-2-{[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)carbamoil]sulfamoil} | — | 74223-64-6 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1000 |  |
| 613-140-00-8 | cicloheximidă (ISO); 4-{(2R-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil}piperidin-2,6-dionă | 200-636-0 | 66-81-9 | Mutagenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H341 H360D *** H300 H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H341 H360D *** H300 H411 |  |  |  |
| 613-141-00-3 | 1,4-diamino-2-(2-butil-tetrazol-5-il)-3-ciano-antrachinonă | 401-470-3 | 93686-63-6 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-142-00-9 | acetat de trans-N-metil-2-stiril-[4'-aminometin-(1-acetil-1-(2-metoxifenil)acetamido)]piridininiu | 405-860-4 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-143-00-4 | bromură de 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridiniu | 405-930-4 | 10551-42-5 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H319 H412 | GHS07 Wng | H302 H319 H412 |  |  |  |
| 613-144-00-X | produși de reacție dintre: poli(acetat de vinil), parțial hidrolizat; metilsulfat de (E)-2-(4-formil-stilril)-3,4-dimetiltiazoliu | 406-460-2 | 125139-08-4 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-145-00-5 | 4-metilbenzensulfonat de (S)-3-benziloxicarbonil-1,2,3,4-tetrahidro-izochinoliniu | 406-960-0 | 77497-97-3 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-146-00-0 | iodură de N-etil-N-metil-piperidiniu | 407-780-5 | 4186-71-4 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H411 |  |  |  |
| 613-147-00-6 | 4-[2-(1-metil-2-(4-morfolinil) etoxi)etil]morfolină | 407-940-4 | 111681-72-2 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-148-00-1 | 1,2-bis-(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantrachinon-4-ilamino)-2,4,6-trimetil-3-sulfonatofenilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino)etan de tetrasodiu | 411-240-4 | 143683-23-2 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-149-00-7 | piridaben (ISO); 2-terț-butil-5-(4-terț-butilbenziltio)-4-cloropiridazin-3(2H)-onă | 405-700-3 | 96489-71-3 | Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H331 H301 H410 |  | M = 1 000 M = 1 000 |  |
| 613-150-00-2 | 2,2'-[3,3'-(piperazin-1,4-diil) dipropil]bis(1H-benz-imidazo[2,1-b]benzo [l, m,n] [3,8]fenantrolin-1,3,6-trionă | 406-295-6 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-151-00-8 | 1-(3-mesiloxi-5-tritiloximetil-2-D-treofuril)timină | 406-360-9 | 104218-44-2 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-152-00-3 | N-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamat de fenil | 406-600-2 | 89392-03-0 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-153-00-9 | 2,3,5-tricloropiridină | 407-270-2 | 16063-70-0 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-154-00-4 | 2-amino-4-cloro-6-metoxi-pirimidină | 410-050-9 | 5734-64-5 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-155-00-X | 5-cloro-2,3-difluorpiridină | 410-090-7 | 89402-43-7 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H226 H302 H412 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H302 H412 |  |  |  |
| 613-156-00-5 | 2-butil-4-cloro-5-formil-imidazol | 410-260-0 | 83857-96-9 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-157-00-0 | 2,4-diamino-5-metoximetil-pirimidină | 410-330-0 | 54236-98-5 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Iritarea ochilor 2 | H302 H373 ** H319 | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373 ** H319 |  |  |  |
| 613-158-00-6 | 2,3-dicloro-5-trifluorometil-piridină | 410-340-5 | 69045-84-7 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H332 H302 H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H332 H302 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-159-00-1 | fenazaquin (ISO); 4-[2-[4-(1,1-dimetiletil)fenil]-etoxi]chinazolină | 410-580-0 | 120928-09-8 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H332 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H332 H410 |  |  |  |
| 613-160-00-7 | dibromhidrat de (1S)-2-metil-2,5-diazobiciclo[2.2.1]heptan | 411-000-9 | 125224-62-6 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 613-161-00-2 | bromhidrat de (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol | 430-620-0 | 76145-91-0 | STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H373** H317 H412 | GHS08 GHS07 Wng | H373** H317 H412 |  |  |  |
| 613-162-00-8 | iodură de (6R-trans)-1-((7-amonio-2-carboxilato-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo-[4.2.0]oct-2-en-3-il)metil)piridiniu | 423-260-0 | 100988-63-4 | Mutagenitate 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H341 H317 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H341 H317 H411 |  |  |  |
| 613-163-00-3 | azimsulfuron (ISO); 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pirazol-5-il-sulfonil]uree | — | 120162-55-2 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M=1000 |  |
| 613-164-00-9 | flufenacet (ISO); N-(4-fluorofenil)-N-izopropil-2-(5-trifluorometil-[1,3,4]tiadiazol-2-iloxi)acetamidă | — | 142459-58-3 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373** H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373** H317 H410 |  | M=100 |  |
| 613-165-00-4 | flupirsulfuron-metilsodiu (ISO); 2-[[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil) sulfamoil]-6-trifluorometil]nicotinat de metil, sarea monosodică | — | 144740-54-5 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M=100 |  |
| 613-166-00-X | flumioxazină (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-enă-1,2-dicarboximidă | — | 103361-09-7 | Toxicitate pentru reproducere 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361d H410 |  | M = 1 000 M = 1 000 |  |
| 613-167-00-5 | masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) | — | 55965-84-9 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 3 Corodarea/iritarea pielii 1C Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H310 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | Corodarea/iritarea pielii 1C; H314: C ≥ 0,6 % Iritație cutanată 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Leziuni oculare grave 1; H318: C ≥ 0,6 % Iritarea ochilor 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100 | B |
| 613-168-00-0 | 1-vinil-2-pirolidonă | 201-800-4 | 88-12-0 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * STOT SE 3 Leziuni oculare grave 1 | H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318 |  |  | D |
| 613-169-00-6 | 9-vinilcarbazol | 216-055-0 | 1484-13-5 | Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H341 H312 H302 H315 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H341 H312 H302 H315 H317 H410 |  | M=100 |  |
| 613-170-00-1 | 2,2-etilmetiltiazolidină | 404-500-3 | 694-64-4 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-171-00-7 | hexaconazol (ISO); (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hexan-2-ol | 413-050-7 | 79983-71-4 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H411 |  |  |  |
| 613-172-00-2 | 5-cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-onă | 412-200-9 | 17630-75-0 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H361f *** H302 H317 H412 | GHS08 GHS07 Wng | H361f *** H302 H317 H412 |  |  |  |
| 613-173-00-8 | fluquinconazol (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il) chinazolin-4-(3H)-onă | 411-960-9 | 136426-54-5 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H301 H372 ** H312 H315 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H331 H301 H372 ** H312 H315 H410 |  |  |  |
| 613-174-00-3 | tetraconazol (ISO); (±) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2- tetrafluoro-etileter | 407-760-6 | 112281-77-3 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H332 H302 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H411 |  |  |  |
| 613-175-00-9 | epoxiconazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxiran | 406-850-2 | 133855-98-8 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxic pentru mediul acvatic 2 | H351 H360Df H411 | GHS08 GHS09 Dgr | H351 H360Df H411 |  |  |  |
| 613-176-00-4 | 2-metil-2-azabiciclo[2.2.1] heptan | 404-810-9 | 4524-95-2 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Corodarea/iritarea pielii 1B | H226 H312 H302 H373 ** H314 | GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H226 H312 H302 H373 ** H314 |  |  |  |
| 613-177-00-X | 8-amino-7-metilchinolină | 412-760-4 | 5470-82-6 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H312 H302 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H317 H411 |  |  |  |
| 613-178-00-5 | 4-etil-2-metil-2-izopentil-1,3-oxazolidină | 410-470-2 | 137796-06-6 | Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 | H314 H317 | GHS05 GHS07 Dgr | H314 H317 |  | STOT SE 3; H335: C ≥ 5% |  |
| 613-179-00-0 | litiu 3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-idă | 411-690-1 | 111337-53-2 | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H314 H317 H411 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H314 H317 H411 |  |  |  |
| 613-180-00-6 | N-(1,1-dimetiletil)bis(2-benzotiazolsulfen)amidă | 407-430-1 | 3741-80-8 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-181-00-1 | 5,5-dimetil-perhidropirimidin-2-onă α-(4-trifluorometilstiril)-α-(4-trifluorometil)cinamiliden hidrazonă | 405-090-9 | 67485-29-4 | STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H372 ** H302 H319 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H372 ** H302 H319 H410 |  |  |  |
| 613-182-00-7 | clorură de 1-(1-naftilmetil) chinolină | 406-220-7 | 65322-65-8 | Cancerigenitate 2 Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H351 H341 H302 H315 H318 H412 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H351 H341 H302 H315 H318 H412 |  |  |  |
| 613-183-00-2 | amestec de: 5-(N-metilperfluorooctilsulfonamido)metil-3-octadecil-1,3-oxazolidin-2-onă; 5-(N-metilperfluoroheptilsulfonamido)metil-3-octadecil-1,3-oxazolidin-2-onă | 413-640-4 | — | STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 ** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H410 |  |  |  |
| 613-184-00-8 | 2-etilhexanoat de nitrilotrietilenamoniopropan-2-ol | 413-670-8 | — | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H319 H317 | GHS07 Wng | H319 H317 |  |  |  |
| 613-185-00-3 | 2,3,5,6-tetrahidro-2-metil-2H-ciclopenta[d]-1,2-tiazol-3-onă | 407-630-9 | 82633-79-2 | Toxicitate acută 3 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H301 H318 H317 H410 |  |  |  |
| 613-186-00-9 | acetat de (2R,3R)-3-((R)-1-terț-butildimetilsiloxi)etil)-4-oxoazetidin-2-il | 408-050-9 | 76855-69-1 | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H319 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H317 H411 |  |  |  |
| 613-187-00-4 | 5-(2-amino-5-ciano-6-[2-(2-hidroxietoxi)etilamino]-4-metilpiridin-3-ilazo)-3-metil-2,4-dicarbonitril-tiofen | 410-530-8 | — | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 613-188-00-X | 1-(3-(4-fluorofenoxi)propil)-3-metoxi-4-piperidinonă | 411-500-7 | 116256-11-2 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-189-00-5 | 1,4,7,10-tetrakis(p-toluen-sulfonil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan | 414-030-0 | 52667-88-6 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-190-00-0 | 1-amino-4-(2-(5-cloro-6-fluoropirimidin-4-ilamino-metil)-4-metil-6-sulfofenilamino)-9,10-dioxo-9,10-dihidroantracen-2-sulfonat de disodiu | 414-040-5 | 149530-93-8 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 | H302 H317 | GHS07 Wng | H302 H317 |  |  |  |
| 613-191-00-6 | 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidină | 421-150-7 | 143860-04-2 | Toxicitate pentru reproducere 1B Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360F *** H314 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H360F *** H314 H410 |  |  |  |
| 613-192-00-1 | 3-benzil-exo-6-nitro-2,4-dioxo-3-aza-cis-biciclo[3.1.0]hexan | 426-750-2 | 151860-15-0 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-193-00-7 | heptalactat de pentakis[3-(dimetilamonio)propilsulfamoil][(6-hidroxi-4,4,8,8-tetrametil-4,8-diazoniaundecan-1,11-diildisulfamoil)di[ftalocianină de cupru(II)]] | 414-930-3 | — | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-194-00-2 | sare de sodiu/litiu a acidului 6,13-dicloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino] propilamino}benzo[5,6] [1,4]oxazino[2,3-b]fenoxazin-4,1-disulfonic | 418-000-8 | 163062-28-0 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-195-00-8 | 2,2-(1,4-fenilen)bis((4H-3,1-benzoxazin-4-onă) | 418-280-1 | 18600-59-4 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 613-196-00-3 | sare de sodiu a acidului 5-[[4-cloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hidroxi-6-[(4-metoxi-2-sulfofenil)azo]-7-sulfo-2-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-metiletil]amino]-1,3,5-triazin-2-il] amino]-3-[[4-(etenilsulfonil) fenil]azo]-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic | 418-380-5 | 168113-78-8 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-197-00-9 | amestec de: 2,4,6-tri(butilcarbamoil)-1,3,5-triazină; 2,4,6-tri(metilcarbamoil)-1,3,5-triazină; [(2-butil-4,6-dimetil)tricarbamoil]-1,3,5-triazină; [(2,4-dibutil-6-metil)tricarbamoil]-1,3,5-triazină | 420-390-1 | 187547-46-2 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-198-00-4 | 2-amino-4-dimetilamino-6-trifluor-etoxi-1,3,5-triazină | 415-500-8 | 145963-84-4 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H373** H412 | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373** H412 |  |  |  |
| 613-199-00-X | amestec de: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionă; amestec de oligomeri de 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionă | 421-550-1 | — | Cancerigenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H350 H360D *** H317 H412 | GHS08 Dgr | H350 H360D *** H317 H412 |  |  |  |
| 613-200-00-3 | produs de reacție dintre: (29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32) de cupru, acid clorsulfonic și 3-(2-sulfooxietilsulfonil)anilină, săruri de sodiu | 420-980-7 | — | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-201-00-9 | (R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol | 422-390-5 | 143322-57-0 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f *** H372 ** H332 H302 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H361f *** H372 ** H332 H302 H317 H410 | EUH070 |  |  |
| 613-202-00-4 | pimetrozin (ISO); (E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-onă | — | 123312-89-0 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361fd H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H361fd H410 |  | M = 1 |  |
| 613-203-00-X | piraflufen etil (ISO); ester etilic al acidului 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic; [1]piraflufen (ISO); acid 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic [2] | -[1] -[2] | 129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2] | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M=1000 |  |
| 613-204-00-5 | oxadiargil (ISO); 3-[2,4-dicloro-5-(2-propinil-oxi)fenil]-5-(1,1-dimetiletil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-onă | 254-637-6 | 39807-15-3 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d*** H373** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361d*** H373** H410 |  | M = 1000 |  |
| 613-205-00-0 | propiconazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol | 262-104-4 | 60207-90-1 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H302 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360D H302 H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-206-00-6 | fenamidonă (ISO); (S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-onă | — | 161326-34-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-208-00-7 | imazamox (ISO); acidul (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5- metoximetilnicotinic | — | 114311-32-9 | Toxicitate pentru reproducere 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361d H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 613-209-00-2 | clorhidrat de cis-1-(3-clor-propil)-2,6-dimetil-piperidin | 417-430-3 | 63645-17-0 | Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H301 H373 ** H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H301 H373 ** H317 H411 |  |  |  |
| 613-210-00-8 | 2-(3-clor-propil)-2,5,5-trimetil-1,3-dioxan | 417-650-1 | 88128-57-8 | STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H373 ** H412 | GHS08 Wng | H373 ** H412 |  |  |  |
| 613-211-00-3 | metilsulfat de N-metil-4-(p-formilstiril)piridiniu | 418-240-3 | 74401-04-0 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-212-00-9 | 4-[4-(2-etilhexiloxi)fenil](1,4-tiazinan-1,1-dioxid) | 418-320-8 | 133467-41-1 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 613-213-00-4 | cis-1-benzoil-4-[(4-metilsulfonil)oxi]-L-prolină | 416-040-0 | 120807-02-5 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-214-00-X | N, N-di-n-butil-2-(1,2-dihidro-3-hidroxi-6-izopropil-2-chinolilidena)-1,3-dioxoindan-5-carboxamidă | 416-260-7 | 147613-95-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-215-00-5 | clorură de 2-clor-metil-3,4-dimetoxipiridiniu | 416-440-5 | 72830-09-2 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H312 H302 H373 ** H315 H318 H317 H411 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H312 H302 H373 ** H315 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-216-00-0 | 6-terț-butil-7-(6-dietilamino-2-metil-3-piridilimino)-3-(3-metilfenil)pirazolo[3,2-c] [1,2,4]triazol | 416-490-8 | 162208-01-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-217-00-6 | 4-[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propioniloxi]-1-[2-[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidrofenil)propioniloxi]etil]-2,2,6,6-tetrametilpiperidină | 416-770-1 | 73754-27-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-218-00-1 | 6-hidroxi-indol | 417-020-4 | 2380-86-1 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-219-00-7 | 7a-etil-3,5-bis(1-metiletil)-2,3,4,5-tetrahidrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahidrooxazol | 417-140-7 | 79185-77-6 | Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H411 |  |  |  |
| 613-220-00-2 | 7,7-dioxid de trans-(4S,6S)-5,6-dihidro-6-metil-4H-tien [2,3-b]tiopiran-4-ol | 417-290-3 | 147086-81-5 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 613-221-00-8 | 2-cloro-5-metilpiridină | 418-050-0 | 18368-64-4 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H312 H302 H315 H412 | GHS07 Wng | H312 H302 H315 H412 |  |  |  |
| 613-222-00-3 | 4-(1-oxo-2-propenil)-morfolină | 418-140-1 | 5117-12-4 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H302 H373 ** H318 H317 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H302 H373 ** H318 H317 |  |  |  |
| 613-223-00-9 | N-izopropil-3-(4-fluorofenil)-1H-indol | 418-790-4 | 93957-49-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-224-00-4 | 2,5-dimercaptometil-1,4-ditian | 419-770-8 | 136122-15-1 | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H314 H317 H410 |  |  |  |
| 613-225-00-X | amestec de: [2-(antrachinon-1-ilamino)-6-[(5-benzoilamino)-antrachinon-1-ilamino]-4-feniil-1,3,5-triazină; 2,6-bis-[(5-benzoilamino)-antrachinon-1-ilamino]-4-fenil-1,3,5-triazină | 421-290-9 | — | STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 4 | H373 ** H413 | GHS08 Wng | H373 ** H413 |  |  |  |
| 613-226-00-5 | diclorură de 1-(2-(etil(4-(4-(4-(4-(etil(2-piridino-etil)amino)-2-metilfenilazo)benzoilamino)fenilazo)-3-metilfenil)amino)etil-piridiniu | 420-950-3 | 163831-67-2 | Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H400 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 |  |  |  |
| 613-227-00-0 | (±)-[(R*,R*) și (R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopiran | 419-600-2 | 99199-90-3 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 613-228-00-6 | (±)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopiran | 419-630-6 | 793669-26-8 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-229-00-1 | 1-acetil-4-(3-dodecil-2,5-dioxo-1-pirolidinil)-2,2,6,6-tetrametil-piperidină | 411-930-5 | 106917-31-1 | Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H315 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H317 H410 |  |  |  |
| 613-230-00-7 | florasulam (ISO); 2',6',8-trifluoro-5-metoxi-5-triazol[1,5-c]; pirimidin-2-sulfonanilidă | — | 145701-23-1 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-231-00-2 | 2,6-diamino-3-((piridin-3-il)azo)piridină | 421-430-9 | 28365-08-4 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H373** H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373** H411 |  |  |  |
| 613-232-00-8 | 3-(benzo[b]tien-2-il)-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H373** H318 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H331 H373** H318 H410 |  |  |  |
| 613-233-00-3 | 4,4'-(oxi-(bismetilen))-bis-1,3-dioxolan | 423-230-7 | 56552-15-9 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-234-00-9 | clorhidrat de imidazo[1,2-b]piridazină | 431-510-5 | 18087-70-2 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H302 H319 | GHS07 Wng | H302 H319 |  |  |  |
| 613-235-00-4 | 2,3-dihidro-2,2-dimetil-1H-perimidină | 424-060-6 | 6364-17-6 | Toxicitate acută 4* STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373** H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373** H317 H410 |  |  |  |
| 613-236-00-X | 2-cloro-3-trifluor-metil-piridin | 424-520-6 | 65753-47-1 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 1 Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H311 H301 H372** H314 H412 | GHS06 GHS05 GHS08 Dgr | H311 H301 H372** H314 H412 |  |  |  |
| 613-237-00-5 | 6-terț-butil-3-(3-dodecilsulfonil)propil-7H-1,2,4-triazolo[3.4b][1,3,4]tiadiazin | 424-950-4 | 133949-92-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-238-00-0 | 2-[[4-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)amino]fenil]sulfonil]etil sulfat de sodiu | 430-890-1 | 81992-66-7 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 613-239-00-6 | 2-[3-(metilamino)propil]-1H-benzimidazol | 425-760-4 | 64137-52-6 | Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H318 H412 | GHS05 Dgr | H318 H412 |  |  |  |
| 613-241-00-7 | 3-(2H-tetrazol-5-il)piridin | 426-810-8 | 3250-74-6 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-242-00-2 | produși de reacție ai acidului 3,10-bis((2-aminopropil)amino)-6,13-dicloro-4,11-trifenodioxazindisulfonic cu acid 2-amino-1,4-benzendisulfonic, hidrogenosulfat de 2-((4-aminofenil)sulfonil)etil și 2,4,6-trifluor-1,3,5-triazină, sare de sodiu | 426-860-0 | 191877-09-5 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-243-00-8 | 4,4'-(1,6-hexametilen-bis(formil-imino))bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oxil-piperidin) | 427-350-0 | 182235-14-9 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-244-00-3 | 5,7-diclor-4-hidroxichinolină | 427-420-0 | 21873-52-9 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-245-00-9 | 2-fluoro-6-trifluorometil-piridin | 428-100-3 | 94239-04-0 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H226 H332 H302 H412 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H332 H302 H412 |  |  |  |
| 613-246-00-4 | 2-hidroximetil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoxi)piridin | 428-200-7 | 103577-66-8 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-247-00-X | 3-(2-metoxi-4-metoxi-carboxi-benzil)-5-nitro-indol | 428-910-7 | 107786-36-7 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-248-00-5 | 3,4-dimetil-1H-pirazol | 429-130-1 | 2820-37-3 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H412 |  |  |  |
| 613-249-00-0 | sulfat de 1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-4,5-diildi-amoniu | 429-300-3 | 155601-30-2 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-250-00-6 | amestec de: carbonato-bis-N-etil-2-izopropil-1,3-oxazol-idină; metil carbonato-N-etil-2-izopropil-1,3-oxazol-idină; 2-izopropil-N-hidroxietil 1,3-oxazol-idină | 429-990-6 | — | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H318 H317 H412 |  |  |  |
| 613-251-00-1 | (R)-3-[(1-metilpirolidin-2-il)metil]-5-[2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol | 430-560-5 | 180637-89-2 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H302 H373** H318 H317 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H302 H373** H318 H317 |  |  |  |
| 613-253-00-2 | 2,2-dialchil-4-hidroximetil-1,3-dioxolan; produși de reacție cu oxidul de etilenă (alchil reprezintă C1-12 și suma până la C13, gradul mediu de etoxilare este 3,5) | 430-580-4 | — | Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H411 | EUH019 |  |  |
| 613-254-00-8 | forclorfenuron (ISO); 1-(2-clor-4-piridil)-3-feniluree | — | 68157-60-8 | Cancerigenitate 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H351 H411 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H411 |  |  |  |
| 613-255-00-3 | amestec de izomeri de: [(2-hidroxietil-sulfamoil){[2-(2-piperazin-1-il-etilamino)etil-sulfamoil][2-(4-amino-etil-piperazin-1-il)etil-sulfamoil](sulfamoil)}(sulfonato-ftalocianinato)]cupru(II) de sodiu | 424-270-8 | — | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-256-00-9 | 3'5'-anhidro-timidină | 425-810-5 | 38313-48-3 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-257-00-4 | N-[4-(2-ciano-4-nitro-fenilazo)fenil]-N-metil-β-alaninat de 2-ftalimido-etil | 426-400-9 | 170222-39-6 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 613-258-00-X | amestec de: sare de sodiu 4-cloro-7-metilbenzotriazol; sare de sodiu 4-cloro-5-metilbenzotriazol; sare de sodiu 5-cloro-4-metilbenzotriazol | 427-730-6 | 202420-04-0 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H314 H412 | GHS05 Dgr | H314 H412 |  |  |  |
| 613-259-00-5 | imiprotrin (ISO); o masă de reacție de: (1R)-cis-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil; (1R)-trans-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil | 428-790-6 | 72963-72-5 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 4 STOT SE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H332 H302 H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare) H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H332 H302 H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare) H410 |  | prin inhalare: ATE = 1,4 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) oral: ATE = 550 mg/kg bw M = 10 M = 10 |  |
| 613-260-00-0 | (±)-4-(3-clorfenil)-6-[(4-clorfenil)hidroxi(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-1-metil-2(1H)-chinolină | 430-730-9 | — | Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H400 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 |  |  |  |
| 613-261-00-6 | monoclorhidrat de pirazol-1-carboxamidină | 429-520-1 | 4023-02-3 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H373** H318 H317 H412 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H302 H373** H318 H317 H412 |  |  |  |
| 613-262-00-1 | (E)-1,2-bis-(4-(4-metilamino-6-(4-metilcarbamoil-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)fenil-2-sulfonato)etenă de disodiu | 427-310-2 | 180850-95-7 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-263-00-7 | 3-ciano-5-fluoro-6-hidroxipiridin-2-oleat de monosodiu | 429-570-2 | — | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 613-266-00-3 | 2-cloro-5-clormetil-tiazol | 429-830-5 | 105827-91-6 | Toxicitate acută 3 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H311 H314 H302 H317 H411 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H311 H314 H302 H317 H411 |  |  |  |
| 613-267-00-9 | tiametoxam (ISO); 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamin | 428-650-4 | 153719-23-4 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361fd H302 H400 H410 | GHS07 GHS08 GHS09 Wng | H361fd H302 H410 |  | cale orală: ATE = 780 mg/kg gc M = 10 M = 10 |  |
| 613-268-00-4 | (4aS-cis-)-6-benzil-octahidro-pirolo[3.4-b]piridină | 425-930-8 | 151213-39-7 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H314 H332 H302 H373** H411 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H332 H302 H373** H411 |  |  |  |
| 613-269-00-X | 2-tiazolid-iniliden-cianamidă | 427-720-1 | 26364-65-8 | Toxicitate acută 4* STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H373** H412 | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373** H412 |  |  |  |
| 613-270-00-5 | 5-amino-N-(2,6-diclor-3-metilfenil)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamidă | 428-150-6 | 113171-13-4 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-271-00-0 | tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]uree (conținând ≤ 0,02% AMTT) | — | 142469-14-5 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M=10 |  |
| 613-272-00-6 | piraclostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil}(N-metoxi)carbamat | — | — | Toxicitate acută 3 * Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H315 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H331 H315 H410 |  | M=100 |  |
| 613-273-00-1 | tetrahidro-3-metil-5-((2-fenil-tio)tiazol-5-ilmetil)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamină | 427-600-9 | 192439-46-6 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 613-274-00-7 | tetrafluoroborat de 2,6-dicloro-1-fluoropiridiniu | 427-400-1 | 140623-89-8 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H314 H302 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H314 H302 H317 H410 |  |  |  |
| 613-275-00-2 | monoclorhidrat de 3-(2-cloretil)-6,7,8,9-tetra-hidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-onă | 424-530-0 | 93076-03-0 | Toxicitate acută 3 * STOT SE 2 STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H301 H371** H373** H318 H317 H411 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H301 H371** H373** H318 H317 H411 |  |  |  |
| 613-276-00-8 | 1-(2-clorfenil)-1,2-dihidro-5H-tetrazol-5-onă | 426-110-2 | 98377-35-6 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-277-00-3 | (4-(6-dietilamino-2-metilpiridin-3-il)imino-4,5-dihidro-3-metil-1-(4-metilfenil)-1H-pirazol-5-onă | 427-070-9 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-278-00-9 | (3-aminofenil)piridin-3-ilmetanonă | 428-230-0 | 79568-06-2 | STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373** H410 |  |  |  |
| 613-279-00-4 | 2-etil-2,3-dihidro-2-metil-1H-perimidină | 424-380-6 | 43057-68-7 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373** H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373** H410 |  |  |  |
| 613-280-00-X | tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-onă; dimetil propilenuree | 230-625-6 | 7226-23-5 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 | H361f*** H302 H318 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H361f*** H302 H318 |  |  |  |
| 613-281-00-5 | chinolină | 202-051-6 | 91-22-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411 |  |  |  |
| 613-282-00-0 | triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol | — | 138182-18-0 | Toxicitate pentru reproducere 2 STOT RE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f H373 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361f H373 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-283-00-6 | cetoconazol; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanonă | 265-667-4 | 65277-42-1 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360F*** H301 H373** H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H360F*** H301 H373** H410 |  |  |  |
| 613-284-00-1 | metconazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-clorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol | — | 125116-23-6 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H361d*** H302 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361d*** H302 H411 |  |  |  |
| 613-285-00-7 | 1-hidroxibenzotriazol, anhidru; [1] 1-hidroxibenzotriazol, monohidrat [2] | 219-989-7 [1] 219-989-7 [2] | 2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2] | Expl. 1.3 | H203 | GHS01 Dgr | H203 |  |  |  |
| 613-286-00-2 | 1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu; [conținând < 0,5 % N, N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)] | 418-260-2 | 183196-57-8 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 613-286-01-X | 1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu; [conținând ≥ 0,5 % N, N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)] | 418-260-2 | 183196-57-8 | Toxicitate pentru reproducere 1B Sensibilizarea pielii 1 | H360D*** H317 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D*** H317 |  |  |  |
| 613-287-00-8 | 1-(3-iod-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol | 419-540-7 | 160194-26-3 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H411 |  |  |  |
| 613-288-00-3 | clorură de 1,3-bis(dimetilcarbamoil)-imidazoliu | 420-930-4 | 135756-61-5 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H412 |  |  |  |
| 613-289-00-9 | 3-(4-clor-2-fluor-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluormetil)-1H-pirazol | 432-020-4 | 142623-48-1 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-290-00-4 | clorhidrat de 4-hidroxi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onă | 432-470-1 | 189012-93-9 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H318 H317 H410 |  |  |  |
| 613-291-00-X | 2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-onă | 434-820-9 | 106461-41-0 | STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373** H410 |  |  |  |
| 613-292-00-5 | N, N',N''-tris(2-metil-2,3-epoxipropil)-perhidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazină | 435-010-8 | 26157-73-3 | Mutagenitate 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H341 H412 | GHS08 Wng | H341 H412 |  |  |  |
| 613-293-00-0 | 2,6-di-terț-butil-4-metilciclohexilester al acidului 2-(4-terț-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoxicarbonilmetil)carbamoiloxi]-1H-pirolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-carboxilic | 448-050-6 | 444065-11-6 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-294-00-6 | [4-(6-terț-butil-7-cloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilcarbamoil]metilester al acidului 2-hexildecanoic | 448-260-8 | 379268-96-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-295-00-1 | clorhidrat de 11-amino-3-cloro-6,11-dihidro-5,5-dioxo-6-metil-dibenzo[c, f][1,2]tiazepină | 448-720-8 | 363138-44-7 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H412 |  |  |  |
| 613-296-00-7 | 2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilcarbamoil-5-oxopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilcarbamoil-5-oxidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonat de pentapotasiu | 418-270-7 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 613-297-00-2 | 5-(2-bromfenil)-2-terț-butil-2H-tetrazol | 420-820-6 | — | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H226 H302 H411 | GHS02 GHS07 GHS09 Wng | H226 H302 H411 |  |  |  |
| 613-298-00-8 | dilactat de bis-(6-hidroxi-4-metil-5-(3-metilimidazoliu-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-onă)etilen | 421-560-6 | — | STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373** H318 H411 | GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H373** H318 H411 |  |  |  |
| 613-299-00-3 | componentă principală 1 (izomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu; componentă principală 1 (izomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu; componentă principală 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu; componentă principală 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu | 422-610-1 | — | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-300-00-7 | 1-imidazol-1-il-octadecan-2-ol | 434-120-3 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 613-301-00-2 | dimetil-1-{[2-metoxi-5-(2-metil-butoxicarbonil)fenilcarbamoil]-[2-octadecil-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metil} imidazol-4,5-dicarboxilat | 443-910-7 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-302-00-8 | 2-(5-carbamoil-1-etil-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfoniloxi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen sulfonat de disodiu | 432-980-4 | 243858-60-8 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 613-303-00-3 | 2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)ethoxi)piridină | 429-800-1 | 95737-68-1 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-304-00-9 | bromură de 5,6-dihidroxi-2,3-dihidro-1H-indoliu | 421-170-6 | 138937-28-7 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 | H302 H318 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 |  |  |  |
| 613-305-00-4 | 2-(2-hidroxi-4-octiloxifenil)-2H-benzotriazol | 448-630-9 | 3147-77-1 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 613-306-00-X | carbonat de (2,5-dioxopirolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil | 433-520-5 | 82911-69-1 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H411 |  |  |  |
| 613-307-00-5 | clotianidin (ISO); (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 STOT SE 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f H302 H370 (sistemul nervos) H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H361f H302 H370 (sistemul nervos) H410 |  | cale orală: ATE = 390 mg/kg gc M = 10 M = 100 |  |
| 613-308-00-0 | 2-amino-5-metiltiazol | 423-800-5 | 7305-71-7 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373** H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373** H410 |  |  |  |
| 613-309-00-6 | 1-metil-3-fenil-1-piperazină | 431-180-2 | 5271-27-2 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H312 H302 H315 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H312 H302 H315 H318 H412 |  |  |  |
| 613-310-00-1 | clorhidrat de (-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-3-(3,4-metilendioxi-fenoximetil)-N-benzilpiperidină | 432-360-3 | 105813-13-6 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  |  |  |
| 613-311-00-7 | metil-5-nitrofenil-guanidină | 435-500-1 | 152460-07-6 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H319 H317 H412 | GHS07 Wng | H302 H319 H317 H412 |  |  |  |
| 613-312-00-2 | monoclorhidrat de 2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanol | 420-200-5 | — | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H317 H412 |  |  |  |
| 613-313-00-8 | 2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dionă | 442-780-9 | 173838-67-0 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 613-314-00-3 | 4-deciloxazolidin-2-onă; 4-decil-1,3-oxazolidin-2-onă | 443-770-7 | 7693-82-5 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 613-315-00-9 | 4-[5-[3-carboxilato-4,5-dihidro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinocarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-carboxilat de tetrapotasiu | 430-390-1 | — | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H332 H412 | GHS07 Wng | H332 H412 |  |  |  |
| 613-316-00-4 | tri(3-aziridinilpropanoat) de trimetilpropan (TAZ) | 257-765-0 | 52234-82-9 | Mutagenitate 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H341 H318 H317 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H341 H318 H317 |  |  |  |
| 613-317-00-X | penconazol (ISO); 1-[2-(2,4-diclorofenil)pentil]-1H-1,2,4-triazol | 266-275-6 | 66246-88-6 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H302 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361d H302 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-318-00-5 | fenpirazamină (ISO); S-alil 5-amino-2,3-dihidro-2-isopropil-3-oxo-4- (o-tolil) pirazol-1-carbotioat; S-alil 5-amino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidropirazol-1-carbotioat | — | 473798-59-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 10 M = 1 |  |
| 613-319-00-0 | imidazol | 206-019-2 | 288-32-4 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Corodarea/iritarea pielii 1C | H360D H302 H314 | GHS08 GHS07 GHS05 Dgr | H360D H302 H314 |  |  |  |
| 613-320-00-6 | lenacil (ISO); 3-ciclohexil-6,7-dihidro-1H-ciclopenta[d]pirimidină-2,4(3H,5H)-dionă | 218-499-0 | 2164-08-1 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 613-321-00-1 | (RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol; medetomidină | — | 86347-14-0 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 2 STOT SE 3 STOT SE 1 STOT RE 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H300 H336 H370 (ochi) H372 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H300 H336 H370 (ochi) H372 H410 |  | M = 1 M = 100 |  |
| 613-322-00-7 | triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) butan-2-ol; α-terț-butil-β-(4-clorofenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol | 259-537-6 | 55219-65-3 | Toxicitate pentru reproducere 1B Lact. Toxicitate acută 4 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H360 H362 H302 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360 H362 H302 H411 |  |  |  |
| 613-323-00-2 | terbutilazină (ISO); N-terț-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazină-2,4-diamină | 227-637-9 | 5915-41-3 | Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373 H400 H410 | GHS07 GHS08 GHS09 Wng | H302 H373 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 613-324-00-8 | 8-chinolinol; 8-hidroxichinolină | 205-711-1 | 148-24-3 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 3 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H301 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H360D H301 H318 H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-325-00-3 | tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-clor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidă; {(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidă | — | 111988-49-9 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 STOT SE 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H360FD H332 H301 H336 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H351 H360FD H332 H301 H336 H410 |  | M = 100 M = 100 |  |
| 613-326-00-9 | 2-metilizotiazol-3(2H)-onă | 220-239-6 | 2682-20-4 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Corodarea/iritarea pielii 1B Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS06 GHS09 Dgr | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 |  |
| 613-327-00-4 | piroxsulam (ISO); N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluormetil)piridin-3-sulfonamidă | — | 422556-08-9 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M = 100 M = 100 |  |
| 613-328-00-X | 1-vinilimidazol | 214-012-0 | 1072-63-5 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360D | GHS08 Dgr | H360D |  | Toxicitate pentru reproducere 1B; H360D: C ≥ 0,03 % |  |
| 613-329-00-5 | halosulfuron-metil (ISO); 3-cloro-5-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-yl)carbamoil]sulfamoil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilat de metil | — | 100784-20-1 | Toxicitate pentru reproducere 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H360D H410 |  | M = 1000 M = 1000 |  |
| 613-330-00-0 | 2-metilimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360Df | GHS08 Dgr | H360Df |  |  |  |
| 613-331-00-6 | (2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; mefentrifluconazol | — | 1417782-03-6 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 613-332-00-1 | oxatiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidină-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanonă | — | 1003318-67-9 | Toxic pentru mediul acvatic 1 | H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 |  |
| 613-333-00-7 | piritionă de zinc (T-4)-bis[1-(hidroxi-.kappa.O)piridină-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinc | 236-671-3 | 13463-41-7 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 3 STOT RE 1 Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H330 H301 H372 H318 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H360D H330 H301 H372 H318 H410 |  | prin inhalare: ATE = 0,14 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) oral: ATE = 221 mg/kg bw M = 1000 M = 10 |  |
| 613-334-00-2 | flurocloridonă (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-onă | 262-661-3 | 61213-25-0 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360FD H302 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360FD H302 H317 H410 |  | oral: ATE = 500 mg/kg bw M = 100 M = 100 |  |
| 613-335-00-8 | 4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [DCOIT] | 264-843-8 | 64359-81-5 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 4 Corodarea/iritarea pielii 1 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H302 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H314 H317 H410 | EUH071 | prin inhalare: ATE = 0,16 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) oral: ATE = 567 mg/kg bw Iritație cutanată 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 % Iritarea ochilor 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 % Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100 |  |
| 613-336-00-3 | 2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-onă; [MBIT] | — | 2527-66-4 | Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 Corodarea/iritarea pielii 1C Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H312 H301 H314 H318 H317 H400 H411 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H312 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | dermic: ATE = 1100 mg/kg bw oral: ATE = 175 mg/kg bw Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 1 |  |
| 613-337-00-9 | protioconazol (ISO); 2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionă | — | 178928-70-6 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 10 M = 1 |  |
| 613-338-00-4 | azametifos (ISO); tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] și de O,O-dimetil | 252-626-0 | 35575-96-3 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 4 STOT SE 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H331 H302 H370 (sistem nervos) H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H351 H331 H302 H370 (sistem nervos) H317 H410 |  | inhalare: ATE = 0,5 mg/l (pulberi sau ceață) cale orală: ATE = 500 mg/kg gc M = 1 000 M = 1 000 |  |
| 613-339-00-X | 3-metilpirazol | 215-925-7 | 1453-58-3 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1 Leziuni oculare grave 1 | H360D H302 H373 (plămâni) H314 H318 | GHS08 GHS07 GHS05 Dgr | H360D H302 H373 (plămâni) H314 |  | cale orală: ATE = 500 mg/kg gc |  |
| 613-340-00-5 | clomazon (ISO); 2-(2-clorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă | — | 81777-89-1 | Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H410 |  | inhalare: ATE = 4,85 mg/l (pulberi sau ceață) cale orală: ATE = 768 mg/kg gc M = 1 M = 1 |  |
| 613-341-00-0 | clofentezin (ISO); 3,6-bi(o-clorfenil)-1,2,4,5-tetrazină | 277-728-2 | 74115-24-5 | Toxic pentru mediul acvatic 1 | H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 |  |
| 613-342-00-6 | teofilină; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-dionă | 200-385-7 | 58-55-9 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360D | GHS08 Dgr | H360D |  |  |  |
| 613-343-00-1 | piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroalliloxi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]propil eter | - | 179101-81-6 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M = 1 000 M = 100 |  |
| 613-344-00-7 | 1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu; piritionat de sodiu; piritionă de sodiu | 223-296-5; 240-062-8 | 3811-73-2; 15922-78-8 | Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 4 STOT RE 1 Iritație cutanată 2 Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H331 H311 H302 H372 (sistemul nervos) H315 H319 H317 H400 H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H331 H311 H302 H372 (sistemul nervos) H315 H319 H317 H410 | EUH070 | inhalare: ATE = 0,5 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate) dermică: ATE = 790 mg/kg gc cale orală: ATE = 500 mg/kg gc M = 100 |  |
| 613-345-00-2 | 1,3,5-triazin-2,4,6-triamină; melamină | 203-615-4 | 108-78-1 | Cancerigenitate 2 STOT RE 2 | H351 H373 (tractul urinar) | GHS08 Wng | H351 H373 (tractul urinar) |  |  |  |
| 613-346-00-8 | 4-nitrosomorfolină | — | 59-89-2 | Cancerigenitate 1 B Mutagenitate 2 STOT RE 1 | H350 H341 H372 (ficat) | GHS08 Dgr | H350 H341 H372 (ficat) |  | Cancerigenitate 1B; H350: C ≥ 0,001 % |  |
| 613-347-00-3 | difenoconazol (ISO); 1-({2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazolul, 3-clor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2il]fenil 4- clorfenil eter | — | 119446-68-3 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H302 H319 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H319 H410 |  | cale orală: ATE = 1 450 mg/kg gc M = 10 M = 10 |  |
| 613-348-00-9 | clorură de 9-[2-(etoxicarbonil) fenil]-3,6-bis (etilamino)-2,7-dimetilxantiliu; Basic Red 1 | 213-584–9 | 989-38–8 | Toxicitate acută 3 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H301 H318 H317 H410 |  | cale orală: ATE = 280 mg/kg gc M = 10 M = 1 |  |
| 613-349-00-4 | 4-metilimidazol | 212-497-3 | 822-36-6 | Cancerigenitate 1 B Toxicitate pentru reproducere 1 B | H350 H360Fd | GHS08 Dgr | H350 H360Fd |  |  |  |
| 613-352-00-0 | bixlozonă (ISO); 2-(2,4-diclorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă | — | 81777-95-9 | Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H400 H410 | GHS09 Atn (Wng) | H410 |  | M = 1 M = 10 |  |
| 613-353-00-6 | clorhidrat de 2-metil-2H- izotiazol-3-onă; clorhidrat de 2-metil-2,3-dihidro-1,2-tiazol-3-onă | 247-499-3 | 26172-54-3 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Corodarea pielii (Skin Corr.) 1 Lez. oc. 1 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Chronic Acute) 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Pericol (Dgr) | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | inhalare: ATE = 0,15 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale cutanată: ATE = 320 mg/kg gc cale orală: ATE = 180 mg/kg gc Sens. pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 |  |
| 614-001-00-4 | nicotină (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirolidină-2-il]piridină | 200-193-3 | 54-11-5 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H330 H310 H300 H411 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H310 H300 H411 |  | inhalare: ATE = 0,19 mg/l (pulbere sau ceață) cale cutanată: ATE = 70 mg/kg gc cale orală: ATE = 5 mg/kg gc |  |
| 614-002-00-X | săruri ale nicotinei | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H330 H310 H300 H411 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H310 H300 H411 |  |  | A |
| 614-003-00-5 | stricnină | 200-319-7 | 57-24-9 | Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H310 H300 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H310 H300 H410 |  |  |  |
| 614-004-00-0 | săruri de stricnină | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H300 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H300 H410 |  |  | A |
| 614-005-00-6 | colchicină | 200-598-5 | 64-86-8 | Mutagenitate 1B Toxicitate acută 2 * | H340 H300 | GHS06 GHS08 Dgr | H340 H300 |  |  |  |
| 614-006-00-1 | brucină; 2,3-dimetoxistricnină | 206-614-7 | 357-57-3 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H330 H300 H412 | GHS06 Dgr | H330 H300 H412 |  |  |  |
| 614-007-00-7 | sulfat de brucină; [1] azotat de brucină; [2] 2,3-dimetoxistricnidin-10-onă, 1,2-benzendicarboxilat de (R)-mono-1-metilheptil; [3] 2,3-dimetoxistricnidin-10-onă, compus cu 1,2-benzendicarboxilat de (S)-mono(1-metilheptil) (1:1) [4] | 225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4] | 4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4] | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H330 H300 H412 | GHS06 Dgr | H330 H300 H412 |  |  | A |
| 614-008-00-2 | aconitină | 206-121-7 | 302-27-2 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  |  |
| 614-009-00-8 | săruri ale aconitinei | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  | A |
| 614-010-00-3 | atropină | 200-104-8 | 51-55-8 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  |  |
| 614-011-00-9 | săruri de atropină | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  | A |
| 614-012-00-4 | hiosciamină | 202-933-0 | 101-31-5 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  |  |
| 614-013-00-X | săruri de hiosciamină | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  | A |
| 614-014-00-5 | hioscină | 200-090-3 | 51-34-3 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * | H330 H310 H300 | GHS06 Dgr | H330 H310 H300 |  |  |  |
| 614-015-00-0 | săruri de hioscină | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 1 Toxicitate acută 2 * | H330 H310 H300 | GHS06 Dgr | H330 H310 H300 |  |  | A |
| 614-016-00-6 | pilocarpină | 202-128-4 | 92-13-7 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  |  |
| 614-017-00-1 | săruri de pilocarpină | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  | A |
| 614-018-00-7 | papaverină | 200-397-2 | 58-74-2 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 614-019-00-2 | săruri ale papaverinei | — | — | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  | A |
| 614-020-00-8 | fizostigmină | 200-332-8 | 57-47-6 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  |  |
| 614-021-00-3 | săruri ale fizostigminei | — | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * | H330 H300 | GHS06 Dgr | H330 H300 |  |  | A |
| 614-022-00-9 | digitoxină | 200-760-5 | 71-63-6 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * | H331 H301 H373 ** | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H301 H373 ** |  |  |  |
| 614-023-00-4 | efedrină | 206-080-5 | 299-42-3 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 614-024-00-X | săruri de efedrină | — | — | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  | A |
| 614-025-00-5 | uabaină | 211-139-3 | 630-60-4 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * | H331 H301 H373 ** | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H301 H373 ** |  |  |  |
| 614-026-00-0 | K-strofantină | 234-239-9 | 11005-63-3 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * | H331 H301 H373 ** | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H301 H373 ** |  |  |  |
| 614-027-00-6 | 6-(acetiloxi)-3-(β-D-gluco-piranoziloxi)-8,14-dihidroxi-, (3β, 6β)- bufa-4,20,22-trienolidă; Drimia maritima; scilirozid | 208-077-4 | 507-60-8 | Toxicitate acută 2 * | H300 | GHS06 Dgr | H300 |  |  |  |
| 614-028-00-1 | amestec de: mono-D-glucopiranozidă de 2-etilhexil; di-D-glucopiranozidă de 2-etilhexil | 414-420-0 | — | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 614-029-00-7 | izomeri de constituție: penta-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă; izomeri de constituție: hexa-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă; izomeri de constituție: hepta-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă | 419-640-0 | 68784-14-5 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 614-030-00-2 | benzoat de emamectin (ISO); benzoat de (4”R)-4”-deoxi-4”-(metilamino) avermectină B1 | — | 155569-91-8 | Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 STOT SE 1 STOT RE 1 Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H311 H301 H370 (sistem nervos) H372 (sistem nervos) H318 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H331 H311 H301 H370 (sistem nervos) H372 (sistem nervos) H318 H410 |  | inhalare: ATE = 0,663 mg/l (pulberi sau ceață) cale cutanată: ATE = 300 mg/kg gc cale orală: ATE = 60 mg/kg gc STOT RE 1 H372: C ≥5 % STOT RE 2 H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000 M = 10 000 |  |
| 615-001-00-7 | izocianant de metil | 210-866-3 | 624-83-9 | Lichid inflamabil 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 | H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318 | GHS02 GHS06 GHS05 GHS08 Dgr | H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318 |  |  |  |
| 615-002-00-2 | izotiocianat de metil | 209-132-5 | 556-61-6 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H301 H314 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H331 H301 H314 H317 H410 |  |  |  |
| 615-003-00-8 | acid tiocianic | 207-337-4 | 463-56-9 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H332 H312 H302 H412 | GHS07 Wng | H332 H312 H302 H412 | EUH032 |  |  |
| 615-004-00-3 | săruri ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H332 H312 H302 H412 | GHS07 Wng | H332 H312 H302 H412 | EUH032 |  | A |
| 615-005-00-9 | diizocianat de 4,4'-metilen-difenil; 4,4'-diizocianat de difenil-metan; [1] diizocianat de 2,2'-metilen-difenil; 2,2'-diizocianat de difenil-metan; [2] izocianat de o-(p-izocianatobenzil)fenil; 2,4'-diizocianat de difenil-metan; [3] diizocianat de metilendifenil [4] | 202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4] | 101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4] | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317 | GHS08 GHS07 Dgr | H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317 |  | Iritarea ochilor 2; H319: C ≥ 5 % Iritație cutanată 2; H315: C ≥ 5 % Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | C2 |
| 615-006-00-4 | diizocianat de 2-metil-m-fenilen; 2,4-diizocianat de toluen; [1] diizocianat de 4-metil-m-fenilen; 2,6-diizocianat de toluen; [2] diizocianat de m-toliliden; diizocianat de toluen [3] | 202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3] | 91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3] | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 2 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412 | GHS06 GHS08 Dgr | H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412 |  | Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥ 0,1 % | C |
| 615-008-00-5 | izocianat de 3-izocianato- metil-3,5,5-trimetilciclohexil; diizocianat de izoforon | 223-861-6 | 4098-71-9 | Toxicitate acută 1 Corodarea pielii (Skin Corr.) 1 Lez. oc. 1 Sens. resp. 1 Sens. pielii 1A Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 2 | H330 H314 H334 H317 H411 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Pericol (Dgr) | H330 H314 H318 H334 H317 H411 | EUH071 | inhalare: ATE = 0,03 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) Sens. resp. 1; H334: C ≥ 0,5 % Sens. pielii 1A; H317: C ≥ 0,001 % | 2 |
| 615-009-00-0 | 4,4'-metilenedi(ciclohexil izocianat); diizocianat de 4,4'-diciclohexilmetan | 225-863-2 | 5124-30-1 | Toxicitate acută 3 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H331 H319 H335 H315 H334 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H319 H335 H315 H334 H317 |  | * Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥0,5 % Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 % | 2 |
| 615-010-00-6 | 1,6-diizocianat de 2,2,4-trimetilhexametilen; [1] 1,6-diizocianat de 2,4,4-trimetilhexametilen [2] | 241-001-8 [1] 239-714-4 [2] | 16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2] | Toxicitate acută 3 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H331 H319 H335 H315 H334 | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H319 H335 H315 H334 |  | * Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥0,5 % Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 % | C2 |
| 615-011-00-1 | diizocianat de hexametilen | 212-485-8 | 822-06-0 | Toxicitate acută 3 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H331 H319 H335 H315 H334 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H331 H319 H335 H315 H334 H317 |  | * Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥ 0,5 % Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 % | 2 |
| 615-012-00-7 | 4-izocianatosulfoniltoluen; izocianat de tosil | 223-810-8 | 4083-64-1 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 | EUH014 | Iritarea ochilor; H319: C ≥ 5 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5% Iritație cutanată 2; H315: C ≥ 5% |  |
| 615-013-00-2 | cianamidă; carbamonitril | 206-992-3 | 420-04-2 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 STOT RE 2 Corodarea/iritarea pielii 1 Sensibilizarea pielii 1 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H351 H361fd H311 H301 H373 (tiroidă) H314 H317 H318 H412 | GHS08 GHS06 GHS05 Dgr | H351 H361fd H311 H301 H373 (tiroidă) H314 H317 H412 |  |  |  |
| 615-014-00-8 | hexacianoferat de tris(1-dodecil-3-metil-2-fenil-benzimidazoliu) | — | 7276-58-6 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 615-015-00-3 | tiocianatoacetat de 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il; tiocianoacetat de izobornil | 204-081-5 | 115-31-1 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 615-016-00-9 | cianat de potasiu | 209-676-3 | 590-28-3 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 615-017-00-4 | cianamidă de calciu | 205-861-8 | 156-62-7 | Toxicitate acută 4 * STOT SE 3 Leziuni oculare grave 1 | H302 H335 H318 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H335 H318 |  |  |  |
| 615-018-00-X | tiocianat de 2-(2-butoxi-etoxi)etil | 203-985-7 | 112-56-1 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * | H226 H311 H301 | GHS02 GHS06 Dgr | H226 H311 H301 |  |  |  |
| 615-019-00-5 | diciclohexilcarbodiimidă | 208-704-1 | 538-75-0 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H311 H302 H318 H317 | GHS06 GHS05 Dgr | H311 H302 H38 H317 |  |  |  |
| 615-020-00-0 | ditiocianat de metilen | 228-652-3 | 6317-18-6 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 3 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H330 H301 H314 H317 H400 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H301 H314 H317 H400 |  |  |  |
| 615-021-00-6 | 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionă; TGIC | 219-514-3 | 2451-62-9 | Mutagenitate 1B Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412 | GHS06 GHS08 GHS05 Dgr | H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412 |  |  |  |
| 615-022-00-1 | 3-izocianatosulfonil-2-tiofen-carboxilat de metil | 410-550-7 | 79277-18-2 | STOT RE 2 * Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H373** H334 H317 | GHS08 Dgr | H373** H334 H317 | EUH014 |  |  |
| 615-023-00-7 | ester metilic al acidului 2-(izocianatosulfonilmetil)benzoic (alt.): 2-(izocianatosulfonilmetil)benzoat de metil | 410-900-9 | 83056-32-0 | Lichid inflamabil 3 Mutagenitate 2 Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H226 H341 H332 H373 ** H318 H334 | GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H226 H341 H332 H373 ** H318 H334 | EUH014 |  |  |
| 615-024-00-2 | izocianat de 2-feniletil | 413-080-0 | 1943-82-4 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1A Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H331 H302 H314 H334 H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H331 H302 H314 H334 H317 H411 |  |  |  |
| 615-025-00-8 | dicianat de 4,4'-etilidendifenil | 405-740-1 | 47073-92-7 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H302 H373 ** H318 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H332 H302 H373 ** H318 H410 |  |  |  |
| 615-026-00-3 | 4,4'-metilenbis(cianat de 2,6-dimetilfenil) | 405-790-4 | 101657-77-6 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 615-028-00-4 | 2-(izocianatosulfonil)benzoat de etil | 410-220-2 | 77375-79-2 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H302 H373** H318 H334 H317 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H302 H373** H318 H334 H317 | EUH014 |  |  |
| 615-029-00-X | 2,5-bis-izocianatometil-biciclo[2.2.1]heptan | 411-280-2 | — | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H330 H302 H314 H334 H317 H412 | GHS06 GHS08 GHS05 Dgr | H330 H302 H314 H334 H317 H412 |  |  |  |
| 615-030-00-5 | săruri alcaline și alcalino-pământoase ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H332 H312 H302 H412 | GHS07 Wng | H332 H312 H302 H412 |  |  | A |
| 615-031-00-0 | tiocianat de taliu | 222-571-7 | 3535-84-0 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H330 H300 H312 H373** H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H300 H312 H373** H411 |  |  |  |
| 615-032-00-6 | săruri metalice ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H332 H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H312 H302 H410 |  |  | A |
| 615-033-00-1 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină, oleilamină și ciclohexilamină (1:1.58:0.32:0.097) | 430-980-9 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-034-00-7 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină, 4-etoxi-anilină și etilendiamină (1:0,37:1,53:0,05) | 430-750-8 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-035-00-2 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină și oleilamină (raport molar 1:1,86:0,14) | 430-930-6 | 122886-55-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-036-00-8 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină, oleilamină și 4-etoxi-anilină (raport molar 4:1:7:1:2) | 430-940-0 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-037-00-3 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină și oleilamină (raport molar 4:1:9:1) | 430-950-5 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-038-00-9 | produs de reacție dintre diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat) și anilină (raport molar 1:2) | 430-960-1 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-039-00-4 | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri: 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină, oleilamină și 4-etoxi-anilină (raport molar 3,88 :1:6,38:0,47:2,91) | 430-970-4 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 615-044-00-1 | 4-clorfenilizocianat | 203-176-9 | 104-12-1 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H330 H302 H335 H315 H318 H334 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H302 H335 H315 H318 H334 H410 |  |  |  |
| 615-045-00-7 | bis(3-cloro-2,6-di-etilfenilizocianat) de 4,4'-metilen | 420-530-1 | — | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H334 H317 H413 | GHS08 Dgr | H334 H317 H413 |  |  |  |
| 615-046-00-2 | 1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzen; [m-TMXDI] | 220-474-4 | 2778-42-9 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1A | H334 H317 | GHS08 Dgr | H334 H317 |  |  |  |
| 615-047-00-8 | 1,3-bis(izocianatometil)benzen; [m-XDI] | 222-852-4 | 3634-83-1 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1A | H334 H317 | GHS08 Dgr | H334 H317 |  | Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0.001 % |  |
| 615-048-00-3 | diizocianat de 2,4,6-triizopropil-m-fenilen | 218-485-4 | 2162-73-4 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 | H334 H317 | GHS08 Dgr | H334 H317 |  |  |  |
| 615-049-00-9 | diizocianat de 1,5-naftilen [conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm] | 221-641-4 | 3173-72-6 | STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Irit. oc. 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1A Toxic pentru mediul acvatic 3 | H335 H315 H319 H334 H317 H412 | GHS07 GHS08 Dgr | H335 H315 H319 H334 H317 H412 |  |  |  |
| 615-050-00-4 | diizocianat de 1,5-naftilen [conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm] | 221-641-4 | 3173-72-6 | Toxicitate acută 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Irit. oc. 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1A Toxic pentru mediul acvatic 3 | H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412 | GHS06 GHS08 Dgr | H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412 |  | inhalare: ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) |  |
| 615-051-00-X | diizocianat de 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diil | 202-112-7 | 91-97-4 | Cancerigenitate 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1A | H351 H334 H317 | GHS08 Dgr | H351 H334 H317 |  | Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,001 % |  |
| 616-001-00-X | N, N-dimetilformamidă; dimetil formamidă | 200-679-5 | 68-12-2 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H360D *** H332 H312 H319 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D *** H332 H312 H319 |  |  |  |
| 616-002-00-5 | 2-fluoroacetamidă | 211-363-1 | 640-19-7 | Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 3 * | H300 H311 | GHS06 Dgr | H300 H311 |  |  |  |
| 616-003-00-0 | acrilamidă; 2-propenamidă | 201-173-7 | 79-06-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 3 * STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 | H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317 |  |  | D |
| 616-004-00-6 | alidoclor (ISO); N,N-dialilcloroacetamidă | 202-270-7 | 93-71-0 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H312 H302 H319 H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H319 H315 H411 |  |  |  |
| 616-005-00-1 | clortiamidă (ISO); 2,6-dicloro (tiobenzamidă) | 217-637-7 | 1918-13-4 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 616-006-00-7 | diclofluanid (ISO); N-[diclorofluorometil)tio]-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidă | 214-118-7 | 1085-98-9 | Toxicitate acută 4 Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H332 H319 H317 H400 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H319 H317 H400 |  | M = 10 |  |
| 616-007-00-2 | difenamid (ISO); N, N-dimetil-2,2-difenilacetamidă | 213-482-4 | 957-51-7 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-008-00-8 | propaclor (ISO); 2-cloro-N-izopropilacetanilidă; α-cloro-N-izopropilacetanilidă | 217-638-2 | 1918-16-7 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H319 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H317 H410 |  |  |  |
| 616-009-00-3 | propanil (ISO); 3',4'-dicloroproprioanilidă | 211-914-6 | 709-98-8 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H400 |  | M=10 |  |
| 616-010-00-9 | tosilcloramidă de sodiu | 204-854-7 | 127-65-1 | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H302 H314 H334 | GHS08 GHS05 GHS07 Dg | H302 H314 H334 | EUH031 |  |  |
| 616-011-00-4 | N,N-dimetilacetamidă | 204-826-4 | 127-19-5 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4* Toxicitate acută 4* | H360D*** H332 H312 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D*** H332 H312 |  |  |  |
| 616-012-00-X | N-(diclorfluormetiltio)ftalimidă; N-(fluordiclormetiltio)ftalimidă | 211-952-3 | 719-96-0 | Iritație cutanată 2 | H315 | GHS07 Wng | H315 |  |  |  |
| 616-013-00-5 | butiraldehidoximă | 203-792-8 | 110-69-0 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H311 H302 H319 | GHS06 Dgr | H311 H302 H319 |  |  |  |
| 616-014-00-0 | butanon-oximă; etil-metilcetoximă; etil-metil-ceton-oximă; | 202-496-6 | 96-29-7 | Cancerigenitate 1B Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 3 STOT SE 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H350 H312 H301 H336 H370 (căile respiratorii superioare) H373 (sistemul sanguin) H315 H318 H317 | GHS08 GHS06 GHS05 Dgr | H350 H312 H301 H336 H370 (căile respiratorii superioare) H373 (sistemul sanguin) H315 H318 H317 |  | dermic: ATE = 1100 mg/kg bw oral: ATE = 100 mg/kg bw |  |
| 616-015-00-6 | alaclor (ISO); 2-cloro-2',6'-dietil-N-(metoximetil)acetanilidă | 240-110-8 | 15972-60-8 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H302 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H317 H410 |  | M=10 |  |
| 616-016-00-1 | 1-(3,4-dicloro-fenilimino) tiosemicarbazidă | — | 5836-73-7 | Toxicitate acută 2 * | H300 | GHS06 Dgr | H300 |  |  |  |
| 616-017-00-7 | clorhidrat de cartap | 239-309-2 | 15263-52-2 | Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H312 H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H312 H302 H410 |  |  |  |
| 616-018-00-2 | dietiltoluamidă (ISO): N,N-dietil-m-toluamidă; [deet] | 205-149-7 | 134-62-3 | Toxicitate acută 4 Iritație cutanată 2 Iritarea ochilor 2 | H302 H315 H319 | GHS07 Wng | H302 H315 H319 |  | cale orală: ATE = 1892 mg/kg bw |  |
| 616-019-00-8 | perfluidonă (ISO); 1,1,1-trifluoro-N-(4-fenilsulfonil-o-tolil)metansulfonamidă; | 253-718-3 | 37924-13-3 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H302 H319 | GHS07 Wng | H302 H319 |  |  |  |
| 616-020-00-3 | tebutiuron (ISO); 1-(5-terț-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-dimetiluree | 251-793-7 | 34014-18-1 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 616-021-00-9 | tiazafluron (ISO); 1,3-dimetil-1-(5-trifluorometil-1,3,4-tiadiazol-2-il)uree | 246-901-4 | 25366-23-8 | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 616-022-00-4 | acetamidă | 200-473-5 | 60-35-5 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 616-023-00-X | N-hexadecil(sau octadecil)-N-hexadecil(sau octadecil)benzamidă | 401-980-6 | — | Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 | H315 H317 | GHS07 Wng | H315 H317 |  |  |  |
| 616-024-00-5 | 2-(4,4-dimetil-2,5-dioxooxazolidin-1-il)-2-cloro-5-(2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)butiramido)-4,4-dimetil-3-oxovaleranilidă | 402-260-4 | 54942-74-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-025-00-0 | valinamidă | 402-840-7 | 20108-78-5 | Toxicitate pentru reproducere 2 Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H361f *** H319 H317 | GHS08 Wng | H361f *** H319 H317 |  |  |  |
| 616-026-00-6 | tioacetamidă | 200-541-4 | 62-55-5 | Cancerigenitate 1B Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H350 H302 H319 H315 H412 | GHS08 GHS07 Dgr | H350 H302 H319 H315 H412 |  |  |  |
| 616-027-00-1 | 3-acetoacetamido-4-metoxi-benzensulfonat de tris(2-(2-hidroxietoxi)etil)amoniu | 403-760-5 | — | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-028-00-7 | N-(4-(3-(4-cianofenil)ureido)-3-hidroxifenil)-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)octanamidă | 403-790-9 | 108673-51-4 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-029-00-2 | N, N'-etilenbis(vinilsulfonil-acetamidă) | 404-790-1 | 66710-66-5 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H318 H317 | GHS05 GHS07 Dgr | H318 H317 |  |  |  |
| 616-030-00-8 | etidimuron (ISO); 1-(5-etilsulfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-dimetil-uree | 250-010-6 | 30043-49-3 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 616-031-00-3 | dimetaclor (ISO); 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2-metoxietil)acetamidă; | 256-625-6 | 50563-36-5 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  |  |  |
| 616-032-00-9 | diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenoxi]-3-piridincarboxamidă; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi)nicotinanilidă | — | 83164-33-4 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 10 000 M = 1 000 |  |
| 616-033-00-4 | ciprofuram (ISO); N-(3-clorofenil)-N-(tetrahidro-2-oxo-3-furil)ciclopropancarboxamidă | 274-050-9 | 69581-33-5 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H312 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H312 H410 |  |  |  |
| 616-034-00-X | piracarbolid (ISO); 3,4-dihidro-6-metil-2H-piran-5-carboxanilidă | 246-419-4 | 24691-76-7 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-035-00-5 | cimoxanil (ISO); 2-cian-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida; [1] (2E)-2-cian-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida; [2] | 261-043-0 [1] - [2] | 57966-95-7 [1] 166900-80-7 [2] | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361fd H302 H373 (sistemul sanguin, timus, ochi) H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361fd H302 H373 (sistemul sanguin, timus, ochi) H317 H410 |  | cale orală: ATE = 360 mg/kg gc M = 1 M = 1 |  |
| 616-036-00-0 | 2-cloroacetamidă | 201-174-2 | 79-07-2 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 3 * Sensibilizarea pielii 1 | H361f *** H301 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H361f *** H301 H317 |  | Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥ 0,1 % |  |
| 616-037-00-6 | acetoclor (ISO); 2-clor-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamidă | 251-899-3 | 34256-82-1 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361f H332 H335 H373 (rinichi) H315 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H361f H332 H335 H373 (rinichi) H315 H317 H410 |  | M = 1 000 M = 100 |  |
| 616-038-00-1 | clorhidrat de (4-aminofenil)-N-metilmetilensulfonamidă | 406-010-5 | 88918-84-7 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H318 H317 H411 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H318 H317 H411 |  |  |  |
| 616-039-00-7 | 3',5'-dicloro-4'-etil-2'-hidroxi-palmitanilidă | 406-200-8 | 117827-06-2 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-040-00-2 | N-(4-toluensulfonil)-4-toluen-sulfonamidă de potasiu | 406-650-5 | 97888-41-0 | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 616-041-00-8 | 3',5'-dicloro-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)-4'-etil-2'-hidroxi-hexananilidă | 406-840-8 | 101664-25-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-042-00-3 | N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenoxi)-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)-propil)-2-octadeciloxibenzamidă | 407-070-5 | 142859-67-4 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-043-00-9 | isoxaben (ISO); N-[3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-oxazol-5-il]-2,6-dimetoxibenzamidă | 407-190-8 | 82558-50-7 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-044-00-4 | N-(3,5-dicloro-4-etil-2-hidroxi-fenil)-2-(3-pentadecilfenoxi)-butanamidă | 402-510-2 | — | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-045-00-X | 2'-(4-cloro-3-ciano-5-formil-2-tienilazo)-5'-dietilamino-2-metoxiacetanilidă | 405-190-2 | 122371-93-1 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-046-00-5 | N-(2-(6-cloro-7-metilpirazolo (1,5-b)-1,2,4-triazol-4-il) propil)-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)octanamidă | 406-390-2 | — | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-047-00-0 | amestec de: 2,2',2'',2'''-(etilenedinitrilotetrakis-N, N-dialchil(C16)-acetamidă; 2,2',2'',2'''-(etilenedinitrilotetrakis-N, N-dialchil(C18)-acetamidă | 406-640-0 | — | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-048-00-6 | 3'-trifluormetilizobutiranilidă | 406-740-4 | 1939-27-1 | STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373 ** H411 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H411 |  |  |  |
| 616-049-00-1 | 2-(2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenoxi)-N-(3,5-dicloro-4-etil-2-hidroxifenil)-hexanamidă | 408-150-2 | 99141-89-6 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-050-00-7 | lufenuron (ISO); N-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-propoxi)-fenil-aminocarbonil]-2,6-difluor-benzamidă | 410-690-9 | 103055-07-8 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 616-051-00-2 | amestec de: 2,4 -bis(N'-(4-metilfenil)-ureido)-toluen; 2,6 -bis(N'-(4-metilfenil)-ureido)-toluen | 411-070-0 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-052-00-8 | formamidă | 200-842-0 | 75-12-7 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360D *** | GHS08 Dgr | H360D *** |  |  |  |
| 616-053-00-3 | N-metilacetamidă | 201-182-6 | 79-16-3 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360D *** | GHS08 Dgr | H360D *** |  |  |  |
| 616-054-00-9 | iprodion (ISO); 3-(3,5-diclor-fenil)-2,4-dioxo-N-izopropilimidazolidină-1-carboxamidă | 253-178-9 | 36734-19-7 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  |  |  |
| 616-055-00-4 | propizamid (ISO); 3,5-dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamidă | 245-951-4 | 23950-58-5 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  |  |  |
| 616-056-00-X | N-metilformamidă | 204-624-6 | 123-39-7 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 * | H360D *** H312 | GHS08 GHS07 Dg | H360D *** H312 |  |  |  |
| 616-057-00-5 | amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă; N-[2,3-bis-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă; metacrilamidă; 2-metil-N-(2-metilacriloilaminometoximetil)-acrilamidă; N-(2,3-dihidroxipropoximetil)-2-metilacrilamidă | 412-790-8 | — | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2 STOT RE 2 * | H350 H341 H373 ** | GHS08 Dgr | H350 H341 H373 ** |  |  |  |
| 616-058-00-0 | 1,3-bis(3-metil-2,5-dioxo-1H-pirolinilmetil)benzen | 412-570-1 | 119462-56-5 | STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 ** H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H373 ** H318 H317 H410 |  |  |  |
| 616-059-00-6 | 4-((4-(dietilamino)-2-etoxifenil)imino)-1,4-dihidro-1-oxo-N-propil-2-naftalen-carboxamidă | 412-650-6 | 121487-83-0 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-060-00-1 | produs de condensare dintre: acid 3-(7-carboxihept-1-il)-6-hexil-4-ciclohexen-1,2-dicarboxilic; poliamine (în special cu aminoetilpiperazină și trietilentetramină) | 413-770-1 | — | Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H314 H317 H410 |  |  |  |
| 616-061-00-7 | N,N'-1,6-hexandiilbis(N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)formamidă | 413-610-0 | 124172-53-8 | Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H319 H412 | GHS07 Wng | H319 H412 |  |  |  |
| 616-062-00-2 | N-[3-[(2-acetiloxi)etil](fenil-metil)amino]-4-metoxifenil-acetamidă | 411-590-8 | 70693-57-1 | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H314 H412 | GHS05 Dgr | H314 H412 |  |  |  |
| 616-063-00-8 | 3-dodecil-(1-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin)il)-2,5-pirolidindionă | 411-920-0 | 106917-30-0 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Corodarea/iritarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H302 H373 ** H314 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H331 H302 H373 ** H314 H410 |  |  |  |
| 616-064-00-3 | N-terț-butil-3-metilpicolin-amidă | 406-720-5 | 32998-95-1 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-065-00-9 | 3'-(3-acetil-4-hidroxifenil)-1,1-dietiluree | 411-970-3 | 79881-89-3 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * | H302 H373 ** | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373 ** |  |  |  |
| 616-066-00-4 | 5,6,12,13-tetraclor-antra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetronă | 405-100-1 | 115662-06-1 | Toxicitate pentru reproducere 2 | H361f *** | GHS08 Wng | H361f *** |  |  |  |
| 616-067-00-X | 3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxovaleramido)-4-clorobenzoat de dodecil | 407-300-4 | 92683-20-0 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-068-00-5 | 4-(11-metacrilamidoundecanamido)benzen-sulfonat de potasiu | 406-500-9 | 174393-75-0 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-069-00-0 | 1-hidroxi-5-(2-metilpropiloxicarbonilamino)-N-(3-dodecil-oxipropil)-2-naftoamidă | 406-210-2 | 110560-22-0 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-070-00-6 | amestec de: 3,3'-diciclo-hexil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)diuree; 3-ciclohexil-1-(4-(4-(3-octa-decilureido)benzil)fenil)uree; 3,3'-dioctadecil-1,1 '-metilen-bis(4,1-fenilen)diuree | 406-530-2 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-071-00-1 | amestec (1:2:1) de: bis(N-ciclohexil-N'-fenilen-ureido)metilen; bis(N-octadecil-N'-fenilen-ureido)metilen; bis(N-diciclohexil-N'-fenilen-ureido)metilen | 406-550-1 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-072-00-7 | 1-(2-deoxi-5-O-tritil-β-D-treopentofuranosil)timină | 407-120-6 | 55612-11-8 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-073-00-2 | 4'-etoxi-2-benzimidazoleanilidă | 407-600-5 | 120187-29-3 | Mutagenitate 2 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H341 H413 | GHS08 Wng | H341 H413 |  |  |  |
| 616-074-00-8 | N-butil-2-(4-morfolinilcarbonil)benzamidă | 407-730-2 | 104958-67-0 | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H319 H317 H412 | GHS07 Wng | H319 H317 H412 |  |  |  |
| 616-075-00-3 | D, L-(N,N-dietil-2-hidroxi-2-fenilacetamidă) | 408-120-9 | 65197-96-8 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 | H302 H318 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 |  |  |  |
| 616-076-00-9 | tebufenozidă (ISO); N-terț-butil-N'-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazidă | 412-850-3 | 112410-23-8 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-077-00-4 | amestec de: acid 2-(9-metil-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahidro-(1H, 8H)-antra [2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diizochinolin-2-il-etansulfonic; 2-(9-metil-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahidro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f’]diizochinolin-2-il-etan-sulfat de potasiu | 411-310-4 | — | Leziuni oculare grave 1 | H318 | GHS05 Dgr | H318 |  |  |  |
| 616-078-00-X | 2-[2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenoxi]-N-(2-hidroxi-5-metil-fenil)hexanamidă | 411-330-3 | 104541-33-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-079-00-5 | 1,6-hexandiilcarbamat de bis(2-(2-(1-etilpentil)-3-oxazolidinil)etil) | 411-700-4 | 140921-24-0 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-080-00-0 | 4-(2-((3-etil-4-metil-2-oxopirolin-1-il)carboxamido) etil)benzensulfonamidă | 411-850-0 | 119018-29-0 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-081-00-6 | 5-bromo-8-naftolactamă | 413-480-5 | 24856-00-6 | Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  |  |  |
| 616-082-00-1 | N-(5-cloro-3-((4-(dietil-amino)-2-metilfenil)imino-4-metil-6-oxo-1,4-ciclohexadien-1-il)-benzamidă | 413-200-1 | 129604-78-0 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-083-00-7 | [2-[(4-nitrofenil)amino]etil] uree | 410-700-1 | 27080-42-8 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 616-084-00-2 | 2,4-bis[N'-(4-metilfenil)ureido]toluen | 411-790-5 | — | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-085-00-8 | 3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-chinazolin-2,4-(1H,3H)-dionă | 412-190-6 | 168900-02-5 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-086-00-3 | 2-acetilamino-6-cloro-4-[(4-dietilamino)-2-metilfenil-imino]-5-metil-1-oxo-2,5-ciclohexadienă | 412-250-1 | 102387-48-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-087-00-9 | amestec de: prop-2-enoat de 7,9,9-trimetil-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diil; prop-2-enoat de 7,7,9-trimetil-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diil | 412-260-6 | 52658-19-2 | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H319 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H319 H317 H411 |  |  |  |
| 616-088-00-4 | 2-aminosulfonil-N, N-metilnicotinamidă | 413-440-7 | 112006-75-4 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 616-089-00-X | 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroximetiltetrahidrofuran | 415-360-8 | 41107-56-6 | Mutagenitate 2 | H341 | GHS08 Wng | H341 |  |  |  |
| 616-090-00-5 | clorhidrat de 1-(1,4-benzo-dioxan-2-ilcarbonil)piperazină | 415-660-9 | 70918-74-0 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H331 H311 H301 H373 ** H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H331 H311 H301 H373 ** H411 |  |  |  |
| 616-091-00-0 | 1,3,5-tris-[(2S și 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionă | 423-400-0 | 59653-74-6 | Mutagenitate 1B Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H340 H331 H302 H373 ** H318 H317 | GHS06 GHS08 GHS05 Dgr | H340 H331 H302 H373 ** H318 H317 |  |  |  |
| 616-092-00-6 | polimeri obținuți prin reacția dintre: biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dien, etenă, 1,4-hexadienă, 1-propenă, cu N, N-di-2-propenil-formamidă | 404-035-6 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-093-00-1 | produși de reacție dintre: reacția de condensare a anilinei, a tereftalaldehidei și a o-toluidinei cu anhidrida maleică | 406-620-1 | 129217-90-9 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-094-00-7 | 3,3′-diciclohexil-1,1′-metilenbis(4,1-fenilen)diuree | 406-370-3 | 58890-25-8 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 |  | H413 |  |  |  |
| 616-095-00-2 | 3,3'-dioctadecil-1,1'-metilen-bis(4,1-fenilen)diuree | 406-690-3 | 43136-14-7 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-096-00-8 | N-(3-hexadeciloxi-2-hidroxi-prop-1-il)-N-(2-hidroxietil) palmitamidă | 408-110-4 | 110483-07-3 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-097-00-3 | N,N'-1,4-fenilenbis(2-((2-metoxi-4-nitrofenil)azo)-3-oxobutanamidă | 411-840-6 | 83372-55-8 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-098-00-9 | 1-[4-cloro-3-((2,2,3,3,3-pentafluoropropoxi)metil)fenil]-5-fenil-1 H-1,2,4-triazol-3-carboxamidă | 411-750-7 | 119126-15-7 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-099-00-4 | 2-[4-[(4-hidroxifenil)sulfonil]fenoxi]-4,4-dimetil-N-[5-[(metilsulfonil)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]fenil]-3-oxopentan-amidă | 414-170-2 | 135937-20-1 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-100-00-8 | 1,3-dimetil-1,3-bis(trimetil-silil)uree | 414-180-7 | 10218-17-4 | Toxicitate acută 4 * Iritație cutanată 2 | H302 H315 | GHS07 Wng | H302 H315 |  |  |  |
| 616-101-00-3 | (S)-N-terț-butil-1,2,3,4-tetrahidro-3-izochinolincarboxamidă | 414-600-9 | 149182-72-9 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-102-00-9 | amestec de: α-[3-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil]-ω-[3-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarboniloxi]-poli-(oxietilen-co-oxipropilen); 1,2-(sau 1,3-)bis[α-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil)-ω-oxipoli(oxietilen-co-oxipropilen)]-3-(sau 2)propanol; 1,2,3-tris[α-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil)-ω-oxi-poli-(oxietilen-co-oxipropilen)]propan] | 415-870-0 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-103-00-4 | (S,S)-trans-4-(acetilamino)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dioxo-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidă | 415-030-3 | 120298-38-6 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  |  |  |
| 616-104-00-X | benalaxil (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alaninatul de metil | 275-728-7 | 71626-11-4 | Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  | cale orală: ATE = 1 000 mg/kg gc M = 1 M = 1 |  |
| 616-105-00-5 | clorotoluron (ISO); 3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetil-uree | 239-592-2 | 15545-48-9 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361d *** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H361d *** H410 |  |  |  |
| 616-106-00-0 | fenmedifam (ISO); 3-(3-metilcarbaniloiloxi)carbanilat de metil | 237-199-0 | 13684-63-4 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-107-00-6 | cinidon etil (ISO); (Z)-2-cloro-3-[2-cloro-5-(ciclohex-1-en-1,2-dicarboximido)fenil]acrilat de etil | — | 142891-20-1 | Cancerigenitate 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H317 H410 |  |  |  |
| 616-108-00-1 | iodosulfuron-metil-sodiu; ({[5-iodo-2-(metoxicarbonil)fenil]sulfonil}carbamoil)(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)azanidă de sodiu | — | 144550-36-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-109-00-7 | sulfosulfuron (ISO); 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)sulfoniluree | — | 141776-32-1 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-110-00-2 | ciclanilidă (ISO); acid 1-(2,4-dicloroanilino-carbonil)ciclopropan-carboxilic | 419-150-7 | 113136-77-9 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H411 |  |  |  |
| 616-111-00-8 | fenhexamid (ISO); N-(2,3-dicloro-4-hidroxifenil)-1-metilciclohexancarboxamidă | 422-530-5 | 126833-17-8 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-112-00-3 | oxasulfuron (ISO); 2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il]-carbamoilsulfamoil]benzoat de oxetan-3-il | — | 144651-06-9 | STOT RE 2 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 ** H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H410 |  |  |  |
| 616-113-00-9 | desmedifam (ISO); 3-fenilcarbamoiloxifenilcarbamat de etil | 237-198-5 | 13684-56-5 | Toxicitate pentru reproducere 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361d H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-114-00-4 | N,N'-(9,9',10,10’-tetrahidro-9,9',10,10'-tetraoxo (1,1'-biantracen)-4,4'-diil)bis-dodecanamidă | 418-010-2 | 136897-58-0 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-115-00-X | N-(3-acetil-2-hidroxifenil)-4-(4-fenilbutoxi)benzamidă | 416-150-9 | 136450-06-1 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-116-00-5 | 3-metoxi-4-(1-metil-5-nitro-indol-3-ilmetil)-N-(o-tolil-sulfonil)benzamidat de N-(4-dimetilaminopiridiniu) | 416-790-9 | 143052-96-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-117-00-0 | N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamidă | 416-860-9 | 777891-21-1 | Toxicitate pentru reproducere 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f *** H317 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H361f *** H317 H410 |  |  |  |
| 616-118-00-6 | clorhidrat de N-(2',6'-dimetil-fenil)piperidin-2-carbox-amidă | 417-950-0 | 65797-42-4 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-119-00-1 | 2-(1-butil-3,5-dioxo-2-fenil-(1,2,4)-triazolidin-4-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-(2-(dodecil-1-sulfonil))propionilamino)-fenil)-pentanamidă | 418-060-5 | 118020-93-2 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-120-00-7 | amestec de: N-(3-dimetilamino-4-metil-fenil)benzamidă; N-(3-dimetilamino-2-metil-fenil)benzamidă; N-(3-dimetilamino-3-metil-fenil)benzamidă | 420-600-1 | — | STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373 ** H411 | GHS08 GHS09 Wng | H373 ** H411 |  |  |  |
| 616-121-00-2 | 2,4-dihidroxi-N-(2-metoxi-fenil)benzamidă | 419-090-1 | 129205-19-2 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-122-00-8 | metil neodecanamidă | 414-460-9 | 105726-67-8 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 616-123-00-3 | N-[3-[[4-(dietilamino)-2-metilfenil]imino]-6-oxo-1,4-ciclohexadienil]acetamidă | 414-740-0 | 96141-86-5 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-124-00-9 | bis(trifluorometilsulfonil)-imidă de litiu | 415-300-0 | 90076-65-6 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 2 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 3 | H311 H301 H373** H314 H412 | GHS06 GHS05 GHS08 Dgr | H311 H301 H373** H314 H412 |  |  |  |
| 616-125-00-4 | 3-ciano-N-(1,1-dimetiletil)androsta-3,5-dien-17-β-carboxamidă | 415-730-9 | 151338-11-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | 410 |  |  |  |
| 616-126-00-X | 1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamidă | 423-960-6 | 139756-01-7 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H373** H412 | GHS08 GHS07 Wng | H302 H373** H412 |  |  |  |
| 616-127-00-5 | amestec de: N, N'-etan-1,2-diilbis(decan-amidă); 12-hidroxi-N-[2-[1-oxidecil)amino]etil]octadecanamidă; N, N'-etan-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecanamidă) | 430-050-2 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-128-00-0 | N-(2-(1-alil-4,5-diciano-imidazol-2-ilazo)-5-(dipropilamino)fenil)acetamidă | 417-530-7 | 123590-00-1 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-129-00-6 | N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)izoftalamidă | 419-710-0 | 42774-15-2 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H302 H319 | GHS07 Wng | H302 H319 |  |  |  |
| 616-130-00-1 | N-(3-(2-(4,4-dimetil-2,5-dioxo-imidazolin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxopentanoil-amino)-4-metoxi-fenil)octadecanamidă | 421-780-2 | 150919-56-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-131-00-7 | 1-amino-ciclo-pentan-carboxamidă | 422-950-9 | 17193-28-1 | STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 | H372** H302 H318 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H372** H302 H318 |  |  |  |
| 616-132-00-2 | N-[4-(4-ciano-2-furfuriliden-2,5-dihidro-5-oxo-3-furil)fenil]butan-1-sulfonamidă | 423-250-6 | 130016-98-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-133-00-8 | N-ciclohexil-S, S-dioxobenzo[b]tiofen-2-carboxamidă | 423-990-1 | 149118-66-1 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H318 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H410 |  |  |  |
| 616-134-00-3 | 3,3'-bis(dioctiloxifosfinotioiltio)-N, N'-oxibis(metilen)dipropionamidă | 401-820-5 | 793710-14-2 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-135-00-9 | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-terț-butil-decahidroizochinolină-3-carboxamidă | 430-230-0 | 136522-17-3 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-136-00-4 | produs de reacție între coco-alchil-dietanolamide și coco-alchil-monogliceride și trioxid de molibden (1,75-2,2: 0,75-1:0,1-1,1) | 430-380-7 | — | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-137-00-X | 4-dicloracetil-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan | 401-130-4 | 71526-07-3 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-138-00-5 | N-terț-butil-N'-(4-clorbenzoil)hidrazidă de acid benzoic | 431-600-4 | 112226-61-6 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-139-00-0 | (3S, 4aS, 8aS)-N-terț-butil-decahidro-3-izo-chinolin-carboxamidă | 420-380-5 | 136465-81-1 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H412 |  |  |  |
| 616-140-00-6 | N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-(4-metilfenil)uree] | 429-380-1 | 133336-92-2 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-141-00-1 | zoxamidă (ISO); (RS)-3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-p-toluamidă | — | 156052-68-5 | Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |  | M=10 |  |
| 616-142-00-7 | 1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)propan | 428-350-3 | 93629-90-4 | Mutagenitate 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H341 H318 H317 H412 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H341 H318 H317 H412 |  |  |  |
| 616-143-00-2 | N,N'-dihexadecil-N,N'-bis(2-hidroxietil)propan-diamidă | 422-560-9 | 149591-38-8 | Toxicitate pentru reproducere 2 Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H361f *** H319 H413 | GHS08 Wng | H361f *** H319 H413 |  |  |  |
| 616-144-00-8 | 3,4-dicloro-N-[5-cloro-4-[2-[4-dodecilo-xifenil-sulfonil]butiramido]-2-hidroxifenil]benzamidă | 431-130-1 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-145-00-3 | petoxamidă (ISO); 2-cloro- N-(2-etoxietil)- N-(2-metil-1-fenilprop- 1-enil)acetamid | — | 106700-2­ 9-2 | Toxicitate acută 4 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Atn (Wng) | H302 H317 H410 |  | cale orală: ATE = 980 mg/kg gc M = 100 M = 10 |  |
| 616-146-00-9 | amida acidului N-(2-metoxi-5-octadecanoil-aminofenil)-2-(3-benzil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxo-pentanoic | 431-330-7 | 142776-95-2 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-147-00-4 | 1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-1H-pirazol-5-sulfonamidă | 424-160-1 | 139481-22-4 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-148-00-X | N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamidă | 424-550-1 | 84245-12-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B | H350 H340 H360FD | GHS08 Dgr | H350 H340 H360FD |  |  |  |
| 616-150-00-0 | clorhidrat de (2R, 3S)-N-(3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutil)-N-izobutil-4-nitrobenzen-sulfonamidă | 425-260-6 | — | STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373** H318 H317 H411 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H373** H318 H317 H411 |  |  |  |
| 616-151-00-6 | N-(2-amino-4,6-diclor-pirimidin-5-il)formamidă | 425-650-6 | 171887-03-9 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H317 H412 |  |  |  |
| 616-152-00-1 | 4-(4-fluorfenil)-2-(2-metil-1-oxopropil)-4-oxo-3,N-difenil-butan-amidă | 425-850-3 | 125971-96-2 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-153-00-7 | 4-metil-3-oxo-N-fenil-2-(fenilmetilen)pentanamidă | 425-860-8 | 125971-57-5 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-154-00-2 | 3,4-dicloro-N-[5-cloro-4-[2-[4-(hexadeciloxi)fenilsulfonil]butiramido]-2-hidroxifenil]benzamidă | 431-110-0 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-155-00-8 | N,N,N',N'-tetra-ciclohexil-1,3-benzen-dicarboxamidă | 431-040-0 | 104560-40-9 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-156-00-3 | 6-(2-cloro-6-ciano-4-nitrofenilazo)-4-metoxi-3-[N-(metoxi-carbonil-metil)-N-(1-metoxi-carbonil-etil)amino]acetanilidă | 430-500-8 | 204277-61-2 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-157-00-9 | clorhidrat de 3-amino-4-hidroxi-N-(3-izopropoxipropil)benzen-sulfonamidă | 427-780-9 | 114565-70-7 | Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H318 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H318 H410 |  |  |  |
| 616-158-00-4 | N-[4-ciano-3-trifluoro-metilfenil]metacrilamidă | 427-880-2 | 90357-53-2 | STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373** H411 | GHS08 GHS09 Wng | H373** H411 |  |  |  |
| 616-160-00-5 | 2,2'-azobis[N-(2-hidroxietil)-2-metil-propionamidă] | 429-090-3 | 61551-69-7 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H317 H412 | GHS07 Wng | H317 H412 |  |  |  |
| 616-161-00-0 | 2,4-dicloro-5-hidroxi-acetanilidă | 429-110-0 | 67669-19-6 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-162-00-6 | mono-izopropanol-amida acidului izostearic | 431-540-9 | — | Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H411 |  |  |  |
| 616-163-00-1 | 4,4'-metilenbis[N-(4-clorfenil)-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă] | 430-350-3 | 192463-88-0 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-164-00-7 | dimoxistrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetil-fenoximetil)metil]fenil}-2-(metoximino)-N-metilfenilacetamidă; (E)-2-(Metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă |  | 149961-52-4 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361d H332 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H361d H332 H410 |  | inhalare: ATE = 1,3 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate) M = 100 M = 100 |  |
| 616-165-00-2 | beflubutamid (ISO); (RS)-N-benzil-2-(α, α,α,4-tetrafluoro-m-toliloxi)butiramidă | — | 113614-08-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M=100 |  |
| 616-166-00-8 | ciazofamid (ISO); 4-cloro-2-ciano-N, N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamidă | — | 120116-88-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M=10 |  |
| 616-167-00-3 | N, N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-il)acetamidă | 418-290-6 | 168612-06-4 | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H319 H317 | GHS07 Wng | H319 H317 |  |  |  |
| 616-168-00-9 | 1-dimetilcarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridiniu | 418-440-0 | 136997-71-2 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 616-169-00-4 | 4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-cloro-5-(2-(3-pentadecilfenoxi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triclorfenil)-2-pirazolin-5-onă | 420-220-4 | 92771-56-7 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-170-00-X | (2R)-2-amino-2-fenilacetamidă | 420-370-0 | 6485-67-2 | Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H319 H317 | GHS07 Wng | H319 H317 |  |  |  |
| 616-171-00-5 | 2-(para-clorfenil)glicinamidă | 420-830-0 | 102333-75-5 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 | H318 H317 | GHS05 GHS07 Dgr | H318 H317 |  |  |  |
| 616-172-00-0 | N-(2,2,6,6,-tetrametil-1-oxilpiperidin-4-il)acetamidă; (4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oxidanil | 423-840-3 | 14691-89-5 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 616-174-00-1 | clorhidrat de 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onă | 424-560-4 | 151257-01-1 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 | H302 H319 | GHS07 Wng | H302 H319 |  |  |  |
| 616-175-00-7 | 2-(2-hexildeciloxi)benzamidă | 431-230-3 | 202483-62-3 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-176-00-2 | 3-N, N-bi(metoxietil)aminoacetanilidă | 432-530-7 | 24294-01-7 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 3 | H302 H412 | GHS07 Wng | H302 H412 |  |  |  |
| 616-177-00-8 | (3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-amino)-feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-clorfenil)tetradecanamidă; N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-clorfenil]tetradecanamidă | 432-970-1 | 217324-98-6 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-178-00-3 | N-(5-(bis(2-metoxietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamidă | 434-500-9 | 52583-35-4 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-179-00-9 | 2-cloro-N-(4-metilfenil)acetamidă | 435-170-9 | 16634-82-5 | Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H318 H317 H410 |  |  |  |
| 616-180-00-4 | clorhidrat de N, N-(dimetilamino)tioacetamidă | 435-470-1 | 27366-72-9 | Toxicitate pentru reproducere 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D*** H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H360D*** H410 |  |  |  |
| 616-181-00-X | 4'-metildodecan-1-sulfonanilidă | 435-490-9 | 17417-32-2 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-182-00-5 | N'-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroxi-2-naftohidrazidă | 435-860-1 | 214417-91-1 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H411 |  |  |  |
| 616-183-00-0 | N-dodecil-4-metoxibenzamidă | 442-340-6 | 1854-15-5 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-184-00-6 | 3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]acridin-6-il)benzamidă | 442-560-2 | 105043-55-8 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-186-00-7 | N, N'-(2-cloro-1,4-fenilen)bis(3-oxobutanamidă) | 443-010-4 | 53641-10-4 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 | — | H412 |  |  |  |
| 616-188-00-8 | amida acidului 2-(5,5-dimetil-2,4-dioxooxazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-octadecanoilaminofenil)pentanoic | 443-980-9 | 221215-20-9 | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-189-00-3 | N-[5-(bis-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(6-brom-2-metil-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamidă | 444-780-4 | 452962-97-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-190-00-9 | N-decil-4-nitrobenzamidă | 445-880-0 | 64026-19-3 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-191-00-4 | 2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamidă | 446-190-2 | 406488-30-0 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H319 H315 H317 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H315 H317 H411 |  |  |  |
| 616-192-00-X | 2-[2-(3-butoxipropil)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5'-terț-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)-2'-[(2-etilhexil)tio]acetanilidă | 448-060-0 | 727678-39-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-193-00-5 | N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamidă | 449-940-7 | 368450-39-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-194-00-0 | 2,2-dietoxi-N, N-dimetilacetamidă | 449-950-1 | 34640-92-1 | Iritarea ochilor 2 | H319 | GHS07 Wng | H319 |  |  |  |
| 616-196-00-1 | sare de disodiu a 1-hidroxi-4-(β-(4-(1-hidroxi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecil-2-naftamidă | 419-990-4 | — | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 616-197-00-7 | amestec de: N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidat de potasiu; N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidă | 422-500-1 | — | STOT RE 2 * | H373** | GHS08 Wng | H373** |  |  |  |
| 616-198-00-2 | 1,3-bis[12-hidroxi-octadecamid-N-metilen]-benzen | 423-300-7 | — | Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H317 H413 | GHS07 Wng | H317 H413 |  |  |  |
| 616-200-00-1 | amestec de N, N'-etan-1,2-diilbis(hexanamidă) și 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxihexil)amino]etil]octadecanamidă și N, N'-etan-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecanamidă) | 432-430-3 |  | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 |  | H413 |  |  |  |
| 616-201-00-7 | acid 12-hidroxioctadecanoic, produși de reacție cu 1,3-benzendimetanamină și hexametilendiamină | 432-840-2 | 220926-97-6 | Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 4 | H332 H413 | GHS07 Wng | H332 H413 |  |  |  |
| 616-202-00-2 | amestec de: 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-oxo-butanamidă; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxo-butanamidă; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-carboxilfenil)-3-oxo-butanamidă | 434-330-5 | — | Cancerigenitate 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 4 | H351 H317 H413 | GHS08 GHS07 Wng | H351 H317 H413 |  |  |  |
| 616-203-00-8 | amestec de: N-[5-[bis-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamidă; N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamidă | 442-280-0 | — | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-204-00-3 | N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-octiluree] | 451-060-3 | 122886-55-9 | Toxic pentru mediul acvatic 4 | H413 | — | H413 |  |  |  |
| 616-205-00-9 | metazaclor (ISO); 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)-acetamidă | 266-583-0 | 67129-08-2 | Sensibilizarea pielii 1B Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H317 H351 H400 H410 | GHS07 GHS08 GHS09 Wng | H317 H351 H410 |  | M = 100 M = 100 |  |
| 616-206-00-4 | flufenoxuron (ISO); 1-(4-(2-cloro-α, α,α-p-trifluorotoliloxi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)uree | 417-680-3 | 101463-69-8 | Lact. Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H362 H400 H410 | GHS09 Wng | H362 H410 |  | M = 10 000 M = 10 000 |  |
| 616-207-00-X | clorhidrat de polihexametilen biguanidă; PHMB | — | 32289-58-0 27083-27-8 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 4 STOT RE 1 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H330 H302 H372 (căile respiratorii) (inhalație) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H330 H302 H372 (căile respiratorii) (inhalație) H318 H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-208-00-5 | N-etil-2-pirolidonă; 1-etilpirolidin-2-onă | 220-250-6 | 2687-91-4 | Toxicitate pentru reproducere 1B | H360D | GHS08 Dgr | H360D |  |  |  |
| 616-209-00-0 | amidosulfuron (ISO); 3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-((N-metil-N-metilsulfonilamino)sulfonil)uree | 407-380-0 | 120923-37-7 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 100 M = 100 |  |
| 616-210-00-6 | tebufenpirad (ISO); N-(4-terț-butil-benzil)-4-cloro-3-etil-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamidă |  | 119168-77-3 | Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 4 STOT RE 2 Sensibilizarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H332 H373 (tractul gastrointestinal) (Oral) H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H301 H332 H373 (tractul gastrointestin) (Oral) H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-211-00-1 | proquinazid (ISO); 6-iod- 2-propoxi- 3-propilquinazolin-4(3H)- onă | — | 189278- 12-4 | Carcinogenicitate (Carc.) 2 STOT RE 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H351 H372 (tiroida, ficatul) H400 H410 | GHS08 GHS09 Pericol (Dgr) | H351 H372 (tiroida, ficatul) H410 |  | M = 1 M = 10 |  |
| 616-212-00-7 | 3-iodo-2-propinil butilcarbamat; 3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbamat | 259-627-5 | 55406- 53-6 | Toxicitate acută 2 Toxicitate acută 4 STOT RE 1 Lez. oc. 1 Sens. pielii (Skin Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H330 H302 H372 (laringele) H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Pericol (Dgr) | H330 H302 H372 (laringele) H318 H317 H410 |  | inhalare: ATE = 0,17 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) M = 10 M = 10 |  |
| 616-213-00-2 | mandipropamid (ISO); 2-(4-clorofenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamidă | — | 374726-62-2 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-214-00-8 | metosulam (ISO); N- (2,6-dicloro- 3-metilfenil) – 5,7-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-a] pirimidină- 2-sulfonamidă | — | 139528-85-1 | Cancerigenitate 2 STOT RE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H373 (ochi, rinichi) H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H373 (ochi, rinichi) H410 |  | M = 1 000 M = 100 |  |
| 616-215-00-3 | dimetenamidă-P (ISO); 2-cloro-N- (2,4-dimetil- 3-tienil) -N- [(2S) –1-metoxipropan- 2-il] acetamidă | — | 163515-14-8 | Toxicitate acută 4 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-216-00-9 | flonicamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridină-3-carboxamidă | — | 158062-67-0 | Toxicitate acută 4 | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 616-217-00-4 | sulfoxaflor (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidă | — | 946578-00-3 | Toxicitate acută 4 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-218-00-X | benzovindiflupir (ISO); N-[9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă | — | 1072957-71-1 | Toxicitate acută 3 Toxicitate acută 3 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H331 H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H331 H301 H410 |  | M = 100 M = 100 |  |
| 616-219-00-5 | fluopiram (ISO); N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}-2-(trifluorometil)benzamidă | — | 658066-35-4 | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 616-220-00-0 | pencicuron (ISO); 1-[(4-clorofenil)metil]-1-ciclopentil-3-feniluree | 266-096-3 | 66063-05-6 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-221-00-6 | hexaflumuron (ISO); 1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)uree | 401-400-1 | 86479-06-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 000 M = 10 000 |  |
| 616-222-00-1 | pentiopirad (ISO); (RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamidă | — | 183675-82-3 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-223-00-7 | carbetamidă (ISO); (R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbamat | 240-286-6 | 16118-49-3 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 4 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H351 H360D H302 H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H351 H360D H302 H411 |  |  |  |
| 616-224-00-2 | amisulbrom (ISO); 3-(3-brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamidă | — | 348635-87-0 | Cancerigenitate 2 Iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H319 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H319 H410 |  | M = 10 M = 10 |  |
| 616-225-00-8 | (RS)-2-metoxi-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă; mandestrobin | — | 173662-97-0 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  | M = 1 M = 10 |  |
| 616-226-00-3 | carboxină (ISO); 2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oxatiin-3-carboxamidă; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oxatiin-3-carboxanilidă | 226-031-1 | 5234-68-4 | STOT RE 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 (rinichi) H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H373 (rinichi) H317 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-227-00-9 | metaflumizonă (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer < 10 % conținut relativ]; [1] (E)-2’-[2-(4-cianofenil) -1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [2] | — | 139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2] | Toxicitate pentru reproducere 2 Lact. STOT RE 2 | H361fd H362 H373 | GHS08 Wng | H361fd H362 H373 |  |  |  |
| 616-228-00-4 | 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-carboxamidă; fluxapiroxad | — | 907204-31-3 | Lact. Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H362 H400 H410 | GHS09 Wng | H362 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-230-00-5 | N-(hidroximetil)acrilamidă; metilolacrilamidă; [NMA] | 213-103-2 | 924-42-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B STOT RE 1 | H350 H340 H372 (sistemul nervos periferic) | GHS08 Dgr | H350 H340 H372 (sistemul nervos periferic) |  |  |  |
| 616-231-00-0 | 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-carboxamidă; 2′-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă; penflufen | — | 494793-67-8 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-232-00-6 | iprovalicarb (ISO); izopropil [(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oxobutan-2-il]carbamat | — | 140923-17-7 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 616-233-00-1 | siltiofam (ISO); N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-carboxamidă | — | 175217-20-6 | STOT RE 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H373 H411 | GHS08 GHS09 Wng | H373 H411 |  |  |  |
| 616-234-00-7 | N-metoxi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorfenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamidă; pidiflumetofen | — | 1228284-64-7 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H361f H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H361f H410 |  | M = 1 M = 1 |  |
| 616-235-00-2 | N-{2-[[1,1’-bi (ciclopropil)]-2-il] fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; sedaxan | — | 874967-67-6 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H351 H400 H411 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  | M = 1 |  |
| 616-237-00-3 | fluopicolid (ISO); 2,6-diclor-N-[3-clor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamidă | — | 239110-15-7 | Toxicitate pentru reproducere 2 | H361d | GHS08 Wng | H361d |  |  |  |
| 616-238-00-9 | triamida acidului N-(2-nitrofenil) fosforic | 477-690-9 | 874819-71-3 | Toxicitate pentru reproducere 1B STOT RE 2 | H360Fd H373 (rinichi) | GHS08 Dgr | H360Fd H373 (rinichi) |  |  |  |
| 616-239-00-4 | N-(5-cloro-2-izopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; izoflucipram | — | 1255734-28-1 | Toxicitate pentru reproducere 2 Toxicitate acută 4 Sensibilizarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361f H332 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361f H332 H317 H410 |  | inhalare: ATE = 2,2 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate) M = 10 M = 1 |  |
| 616-240-00-X | Masa de reacție a substanțelor 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă și 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă [conținut relativ ≥ 78 % izomeri sin ≤ 15 % izomeri anti]; izopirazam | — | 881685-58-1 | Cancerigenitate 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Sensibilizarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H360D H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H351 H360D H317 H410 |  | Toxicitate pentru reproducere 1B; H360D: C ≥ 3 % M = 10 M = 10 |  |
| 616-241-00-5 | foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) carbamoil] sulfamoil} -4-formamido-N, N-dimetilbenzamida, 1-(4,6-dimetoxpirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil) uree | — | 173159-57-4 | Cancerigenitate 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H351 H410 |  | M = 1 000 M = 100 |  |
| 616-242-00-0 | picolinafen (ISO); N-(4-fluorofenil)-6-[3-(trifluormetil)fenoxi]-2-piridincarboxamida, 4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolil)oxi]picolinanilidă | — | 137641-05-5 | STOT RE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H373 (sistemul sanguin, tiroida) H400 H410 | GHS08 GHS09 Wng | H373 (sistemul sanguin, tiroida) H410 |  | M = 1 000 M = 1 000 |  |
| 617-001-00-2 | peroxid de di-terț-butil | 203-733-6 | 110-05-4 | Peroxid organic E Lichid inflamabil 2 Mutagenitate 2 | H242 H225 H341 | GHS02 GHS08 Dgr | H242 H225 H341 |  |  |  |
| 617-002-00-8 | hidroperoxid de α, α-dimetil-benzil; hidroperoxid de cumen | 201-254-7 | 80-15-9 | Peroxid organic E Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 2 | H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411 | GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411 |  | Corodarea/iritarea pielii 1B; H314: C ≥ 10% Iritație cutanată 2; H315: 3% ≤ C < 10% Leziuni oculare grave 1; H318: 3% ≤ C < 10% Iritarea ochilor 2; H319: 1% ≤ C < 3% STOT SE 3; H335: C < 10% |  |
| 617-003-00-3 | peroxid de dilauril | 203-326-3 | 105-74-8 | Peroxid organic D | H242 | GHS02 Dgr | H242 |  |  |  |
| 617-004-00-9 | hidroperoxid de 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil | 212-230-0 | 771-29-9 | Peroxid organic D Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H242 H302 H314 H400 H410 | GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H302 H314 H410 |  | STOT SE 3; H335: C ≥ 5% |  |
| 617-006-00-X | peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil) | 201-279-3 | 80-43-3 | Peroxid organic F Toxicitate pentru reproducere 1B Iritație cutanată 2 Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H242 H360D H315 H319 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H360D H315 H319 H411 |  |  |  |
| 617-007-00-5 | peroxid de terț-butil și de α, α-dimetilbenzil | 222-389-8 | 3457-61-2 | Peroxid organic E Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H242 H315 H411 | GHS02 GHS07 GHS09 Wng | H242 H315 H411 |  |  |  |
| 617-008-00-0 | peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil | 202-327-6 | 94-36-0 | Peroxid organic B Iritarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 | H241 H319 H317 | GHS01 GHS02 GHS07 Dgr | H241 H319 H317 |  |  |  |
| 617-010-00-1 | peroxid de 1-hidroperoxi-ciclohexil și de 1-hidroxiciclohexil; [1] 1,1’-dioxibisciclohexan-1-ol; [2] hidroperoxid de ciclohexiliden; [3] peroxid de ciclohexanonă [4] | 201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4] | 78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4] | Peroxid organic A Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * | H240 H314 H302 | GHS01 GHS05 GHS07 Dgr | H240 H314 H302 |  | STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | C |
| 617-010-01-9 | peroxid de 1-hidroperoxi-ciclohexil și de 1-hidroxiciclohexil; [1] 1,1'-dioxibisciclohexan-1-ol; [2] hidroperoxid de ciclohexiliden; [3] peroxid de ciclohexanonă [4] [≤ 91 % soluție] | 201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4] | 78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4] | Peroxid organic C Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B | H242 H302 H314 | GHS02 GHS05 GHS07 Dgr | H242 H302 H314 |  | STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | C T |
| 617-012-00-2 | hidroperoxid de 8-p-mentil; hidroperoxid de p-mentan | 201-281-4 | 80-47-7 | Peroxid organic D Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * | H242 H314 H332 | GHS02 GHS05 GHS07 Dgr | H242 H314 H332 |  | STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % |  |
| 617-013-00-8 | monoperoxioxalat de O, O-terț-butil și de O-docosil | 404-300-6 | 116753-76-5 | Peroxid organic C **** Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H242 H400 H410 | GHS02 GHS09 Dgr | H242 H410 |  |  |  |
| 617-014-00-3 | acid 6-(nonilamino)-6-oxo-peroxihexanoic | 406-680-9 | 104788-63-8 | Peroxid organic C **** Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H242 H318 H317 H400 | GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H318 H317 H400 |  |  |  |
| 617-015-00-9 | peroxid de bis(4-metilbenzoil) | 407-950-9 | 895-85-2 | Peroxid organic B **** Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H241 H400 H410 | GHS01 GHS02 GHS09 Dgr | H241 H410 |  |  |  |
| 617-016-00-4 | 2-etil-2-metilheptanperoxoat de 3-hidroxi-1,1-dimetilbutil | 413-910-1 | — | Peroxid organic C **** Lichid inflamabil 3 Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H242 H226 H315 H400 H410 | GHS02 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H226 H315 H410 |  |  |  |
| 617-017-00-X | amestec de: 2,2'-bis(terț-pentilperoxi)-p-diizopropilbenzen; 2,2'-bis(terț-pentilperoxi)-m-diizopropilbenzen | 412-140-3 | 32144-25-5 | Peroxid organic D Toxic pentru mediul acvatic 4 | H242 H413 | GHS02 Dgr | H242 H413 |  |  | T |
| 617-018-00-5 | amestec de: peroxid de 1-metil-1-(3-(1-metiletil)fenil)etil-1-metil-1-feniletil, 63% în greutate; peroxid de 1-metil-1-(4-(1-metiletil)fenil)etil-1-metil-1-feniletil, 31% în greutate | 410-840-3 | 71566-50-2 | Peroxid organic C **** Toxic pentru mediul acvatic 2 | H242 H411 | GHS02 GHS09 Dgr | H242 H411 |  |  | T |
| 617-019-00-0 | acid 6-(ftalimido)peroxi-hexanoic | 410-850-8 | 128275-31-0 | Peroxid organic D Leziuni oculare grave 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 | H242 H318 H400 | GHS02 GHS05 GHS09 DgDgr | H242 H318 H400 |  |  | T |
| 617-020-00-6 | bis(neodecanoilperoxid) de 1,3-di(prop-2,2-diil)benzen | 420-060-5 | 117663-11-3 | Lichid inflamabil 3 Peroxid organic D **** Toxic pentru mediul acvatic 2 | H226 H242 H411 | GHS02 GHS09 Dgr | H226 H242 H411 |  |  |  |
| 617-021-00-1 | trimer al peroxidului de metiletilcetonă | 429-320-2 | — | Peroxid organic B**** Toxicitate prin aspirație 1 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 | H241 H304 H315 H317 | GHS01 GHS02 GHS08 GHS07 Dgr | H241 H304 H315 H317 |  |  |  |
| 617-022-00-7 | amestec de: dihidroperoxid de 1,2-dimetilpropiliden; 1,2-benzendicarboxilat de dimetil | 442-480-8 | — | Peroxid organic C Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H242 H302 H314 H317 H411 | GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H302 H314 H317 H411 |  |  |  |
| 617-023-00-2 | Hidroperoxid de terț-butil | 200-915-7 | 75-91-2 | Mutagenitate 2 | H341 | GHS08 Wng | H341 |  |  |  |
| 647-001-00-8 | β-glucozidază | 232-589-7 | 9001-22-3 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 647-002-00-3 | celulază | 232-734-4 | 9012-54-8 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 647-003-00-9 | exo-celobiohidralază | 253-465-9 | 37329-65-0 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 647-004-00-4 | celulaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  | A |
| 647-005-00-X | suc de bromelină | 232-572-4 | 9001-00-7 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-006-00-5 | ficină | 232-599-1 | 9001-33-6 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-007-00-0 | papaină | 232-627-2 | 9001-73-4 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-008-00-6 | pepsină A | 232-629-3 | 9001-75-6 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-009-00-1 | renină | 232-645-0 | 9001-98-3 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-010-00-7 | tripsină | 232-650-8 | 9002-07-7 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-011-00-2 | chimotripsină | 232-671-2 | 9004-07-3 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-012-00-8 | subtilizină | 232-752-2 | 9014-01-1 | STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H335 H315 H318 H334 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H335 H315 H318 H334 |  |  |  |
| 647-013-00-3 | proteinază, microbian neutră | 232-966-6 | 9068-59-1 | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-014-00-9 | proteaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H319 H335 H315 H334 | GHS08 GHS07 Dgr | H319 H335 H315 H334 |  |  |  |
| 647-015-00-4 | α-amilază | 232-565-6 | 9000-90-2 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 647-016-00-X | Amilaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă | — | — | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 647-017-00-5 | Lacază | 420-150-4 | 80498-15-3 | Sensibilizarea căilor respiratorii 1 | H334 | GHS08 Dgr | H334 |  |  |  |
| 648-001-00-0 | Distilate (gudron de cărbune), fracție de natură benzenică; Ulei ușor; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constituită din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în principal în intervalul C4 – C10 și cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 80oC și 160oC (175oF și 320oF).] | 283-482-7 | 84650-02-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-002-00-6 | Uleiuri de gudron, lignit; Ulei ușor; [Distilat obținut din gudron de lignit cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 250 oC (176oF și 482oF). Se compune în principal din hidrocarburi alifatice și aromatice și fenoli monobazici.] | 302-674-4 | 94114-40-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-003-00-1 | Capete de distilare benzenice (fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile) (cărbune); Distilat de ulei ușor, fracții ușoare, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Distilat obținut din fracția uleioasă ușoară din cuptorul de cocsificare, cu un interval de distilare sub aproximativ 100 oC (212oF). Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon cuprins în intervalul C4 – C6.] | 266-023-5 | 65996-88-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-004-00-7 | Distilate (gudron de cărbune), fracții de natură benzenică, bogate în BTX; Distilat de ulei ușor, fracții ușoare, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Reziduu de la distilarea benzenului brut pentru eliminarea fracțiilor ușoare benzenice antemergătoare fracțiilor utile. Se compune în principal din benzen, toluen și xileni cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 75 oC și 200 oC (167oF și 392oF).] | 309-984-9 | 101896-26-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-005-00-2 | Hidrocarburi aromatice, C6-10, bogate în C8; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute | 292-697-5 | 90989-41-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-006-00-8 | Solvent benzină nafta ușor (cărbune); Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute | 287-498-5 | 85536-17-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-007-00-3 | Solvent benzină nafta (cărbune), fracție xilen-stiren; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere intermediare | 287-502-5 | 85536-20-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-008-00-9 | Solvent benzină nafta (cărbune), cu conținut de cumaronă și stiren; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere intermediare | 287-500-4 | 85536-19-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-009-00-4 | Benzină nafta (cărbune), reziduuri de distilare; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate; [Reziduu rămas de la distilarea benzinelor nafta recuperate. Se compune în principal din naftalină și produși de condensare ai indenului și stirenului.] | 292-636-2 | 90641-12-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-010-00-X | Hidrocarburi aromatice C8; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate | 292-694-9 | 90989-38-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-012-00-0 | Hidrocarburi aromatice C8-9, subprodus de polimerizare de rășini de hidrocarburi; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin evaporarea solventului în vid pentru obținerea unei rășini polimerizate. Constituită în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C8 – C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 215 oC (248oF și 419oF).] | 295-281-1 | 91995-20-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-013-00-6 | Hidrocarburi aromatice C9-12, distilate de benzen; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate | 295-551-9 | 92062-36-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-014-00-1 | Reziduuri de extracție alcaline (cărbune) de la fracția de natură benzenică, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Redistilat rezultat din distilatul din care s-au eliminat gudroanele acide și gudroanele bazice, obținut din gudron de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 160 oC (194oF și 320oF). Se compune în principal din benzen, toluen și xileni.] | 295-323-9 | 91995-61-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-015-00-7 | Reziduuri de extracție alcaline (gudron de cărbune) de la fracția de natură benzenică, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la redistilarea distilatului de gudron de cărbune de temperatură înaltă (fără gudroane acide și gudroane bazice). Constituită în principal din hidrocarburi aromatice mononucleare nesubstituite și substituite cu temperaturi de fierbere cuprinse între 85 oC și 195 oC (185oF și 383oF).] | 309-868-8 | 101316-63-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-016-00-2 | Reziduuri de extracție acidă (cărbune), fracție de natură benzenică; Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Produs secundar sub formă de nămol acid, obținut la rafinarea cu acid sulfuric a cărbunelui brut la temperatură înaltă. Se compune în principal din acid sulfuric și compuși organici.] | 298-725-2 | 93821-38-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-017-00-8 | Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile (capete de distilare); Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Prima fracție de la distilarea reziduurilor de la coloana de prefracționare, bogate în hidrocarburi aromatice, cumaronă, naftalină și inden sau uleiuri carbolice spălate, cu temperaturi de fierbere mult mai scăzute decât 145 oC (293oF). Se compune în principal din hidrocarburi alifatice și aromatice de C7 și C8.] | 292-625-2 | 90641-02-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-018-00-3 | Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă, fracție indenică; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere intermediare | 309-867-2 | 101316-62-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-019-00-9 | Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, fracție inden-nafta; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate; [Distilat obținut din reziduuri de la coloana de prefracționare, bogate în hidrocarburi aromatice, cumaronă, naftalină și inden sau uleiuri carbolice spălate, cu interval de fierbere între aproximativ 155 oC și 180 oC (311oF și 356oF). Se compune în principal din inden, indan și trimetilbenzeni.) | 292-626-8 | 90641-03-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-020-00-4 | Solvent benzină nafta (cărbune); Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate; [Distilat obținut din gudron de cărbune de temperatură înaltă, din fracția uleioasă ușoară din cuptorul de cocsificare sau din reziduu de extracție alcalină a uleiului de gudron de cărbune, cu interval de distilare între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF). Se compune în principal din inden și alte sisteme policiclice conținând un ciclu aromatic. Poate conține compuși fenolici și baze aromatice azotate.] | 266-013-0 | 65996-79-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-021-00-X | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, fracții neutre; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate; [Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice mononucleare alchilsubstituite, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF). Se compune în egală măsură din hidrocarburi nesaturate, precum inden și cumaronă.] | 309-971-8 | 101794-90-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-022-00-5 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate; [Ulei constituit dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice, în principal din inden, naftalină, cumaronă, fenol, o-crezol, m-crezol și p-crezol. Temperaturile de fierbere sunt cuprinse între 140 oC și 215 oC (284oF și 419oF).] | 292-609-5 | 90640-87-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-023-00-0 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare; Ulei carbolic; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Se compune din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi, compuși fenolici și compuși aromatici azotați care distilă între aproximativ 150 oC și 210 oC (302oF și 410oF).] | 283-483-2 | 84650-03-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-024-00-6 | Uleiuri de gudron, cărbune; Ulei carbolic; [Distilat provenit din gudron de cărbune de temperatură înaltă, cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 130 oC și 250 oC (266oF și 410oF). Se compune în principal din naftalină, alchilnaftaline, compuși fenolici și baze aromatice azotate.] | 266-016-7 | 65996-82-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-026-00-7 | Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei carbolic; [Ulei obținut din ulei carbolic după spălare alcalină urmată de o spălare acidă pentru a se elimina urmele de compuși bazici (gudroane bazice). Se compune în principal din inden, indan și compuși alchilbenzenici.] | 292-624-7 | 90641-01-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-027-00-2 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron; Reziduuri de extracție de ulei carbolic; [Reziduu obținut din ulei de gudron de cărbune prin spălare alcalină, de exemplu, cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, după îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Se compune în principal din naftaline și din baze aromatice azotate.] | 266-021-4 | 65996-87-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-028-00-8 | Uleiuri de extracție (cărbune), ulei ușor; Extracție acidă; [Extracție apoasă produsă prin spălarea acidă a uleiului carbolic spălat cu alcali. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze aromatice azotate ca piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.] | 292-622-6 | 90640-99-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-029-00-3 | Piridina, derivați alchilici; Gudroane bazice brute; [Combinație complexă de priridine polialchilate obținute la distilarea gudronului de cărbune sau obținute sub formă de distilate cu temperaturi de fierbere ridicate, peste aproximativ 150 oC (302oF), prin reacția amoniacului cu aldehidă acetică, aldehidă formică sau paraformaldehidă.] | 269-929-9 | 68391-11-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-030-00-9 | Gudroane bazice, cărbune, fracție picolinică; Baze distilate; [Baze piridinice cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 125 oC și 160 oC (257oF și 320oF) și care sunt obținute prin distilarea extracției acide neutralizate de la fracția de gudron care conține baze obținute prin distilarea gudroanelor de cărbune bituminoase. Se compune în principal din lutidine și picoline.] | 295-548-2 | 92062-33-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-031-00-4 | Gudroane bazice, cărbune, fracție lutidinică; Baze distilate | 293-766-2 | 91082-52-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-032-00-X | Uleiuri de extracție (cărbune), baze din gudron, fracție colidinică; Baze distilate; [Extracție obținută prin extracția acidă a bazelor din uleiurile aromatice ale gudronului de cărbune brut, precum și prin neutralizarea și distilarea bazelor. Se compune în principal din colidine, anilină, toluidine, lutidine și xilidine.] | 273-077-3 | 68937-63-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-033-00-5 | Gudroane bazice, cărbune, fracție colidinică; Baze distilate; [Fracție de distilare cu intervalul de fierbere între aproximativ 181 oC și 186 oC (356oF și 367oF) a bazelor brute obținute din fracțiile de gudron care conțin baze extrase cu acizi și neutralizate obținute prin distilarea gudronului cărbunelui bituminos. Conține în principal anilină și colidine.] | 295-543-5 | 92062-28-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-034-00-0 | Gudroane bazice, cărbune, fracție anilinică; Baze distilate; [Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 200 oC (356oF și 392oF) de la bazele brute obținute prin eliminarea fenolilor și a bazelor din uleiul carbolat obținut de la distilarea gudronului de cărbune. Conține în principal anilină, colidine, lutidine și toluidine.] | 295-541-4 | 92062-27-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-035-00-6 | Gudroane bazice, cărbune, fracție toluidinică; Baze distilate | 293-767-8 | 91082-53-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-036-00-1 | Distilate (de petrol), ulei de piroliză de obținere a alchenelor și a alchinelor, amestecate cu gudron de cărbune la temperatură înaltă, fracție indenică; Redistilate; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca redistilat din distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și uleiuri reziduale obținute prin producerea pirolitică a alchenelor și alchinelor din produși petrolieri și gaze naturale. Se compune în principal din inden. Temperaturile de fierbere sunt cuprinse între aproximativ 160 oC și 190 oC (320oF și 374oF).] | 295-292-1 | 91995-31-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-037-00-7 | Distilate (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, uleiuri pe bază de naftalină; Fracții secundare; [Redistilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și piroliza uleiurilor reziduale, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190 oC și 270 oC (374oF și 518oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite.] | 295-295-8 | 91995-35-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-038-00-2 | Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, ulei pe bază de naftalină, redistilat; Fracții secundare; [Redistilat rezultat din distilarea fracționată a uleiului pe bază de metilnaftalină din care s-au eliminat bazele și fenolii, obținut din gudronul de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și piroliza uleiurilor reziduale, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220 oC și 230 oC (428oF și 446oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și nesubstituite.] | 295-329-1 | 91995-66-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-039-00-8 | Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, uleiuri pe bază de naftalină; Fracții secundare; [Ulei neutru obținut prin eliminarea bazelor și a fenolilor din uleiul rezultat prin distilarea gudronului de temperatură înaltă și piroliza uleiurilor, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 225 oC și 255 oC (437oF și 491oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite.] | 310-170-0 | 122070-79-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-040-00-3 | Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, ulei pe bază de naftalină, reziduuri de distilare; Fracții secundare; [Reziduu de la distilarea uleiului pe bază de metilnaftalină din care s-au eliminat bazele și fenolii (obținute din gudron de cărbune bituminos și uleiuri reziduale de piroliză), cu temperaturi de fierbere cuprinse între 240 oC și 260 oC (464oF și 500oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și hidrocarburi heterociclice.] | 310-171-6 | 122070-80-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-041-00-9 | Uleiuri de absorbție; fracție de hidrocarburi aromatice biciclice și heterociclice; Redistilat din ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca redistilat din distilarea uleiului de spălare. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu două cicluri și hidrocarburi heterociclice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260 oC și 290 oC (500oF și 554oF).] | 309-851-5 | 101316-45-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-042-00-4 | Distilate superioare (gudron de cărbune), fracțiuni bogate în fluoren; Redistilat din ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului de gudron. Se compune din hidrocarburi aromatice și policiclice, în principal fluoren și puțin acenaften.] | 284-900-0 | 84989-11-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-043-00-X | Ulei de creozot, fracție acenaftenică, liberă de acenaften; Redistilat din ulei de spălare; [Ulei rezultat după eliminarea prin cristalizare a acenaftenului din uleiul acenaftenic din gudronul de cărbune. Se compune în principal, din naftalină și alchilnaftaline.] | 292-606-9 | 90640-85-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-044-00-5 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri grele; Ulei antracenic greu; [Distilat obținut din distilarea fracționată a gudronului de cărbune bituminos, cu temperaturi de fierbere cuprinse între 240oC și 400oC (464oF și 752oF). Se compune în principal din hidrocarburi tri- și policiclice și compuși heterociclici.] | 292-607-4 | 90640-86-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-045-00-0 | Distilate (gudron de huilă), superioare; Ulei antracenic greu; [Distilat obținut din gudronul de cărbune cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 220oC și 450oC (428oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau patru cicluri și din alte hidrocarburi.) | 266-026-1 | 65996-91-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-046-00-6 | Ulei antracenic, extracție acidă; Reziduu de extracție de ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din fracția din care s-au eliminat bazele, obținută prin distilarea gudronului de cărbune, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 325 oC și 365 oC (617oF și 689oF). Se compune în principal din antracen, fenantren și derivații alchilici ai acestora.] | 295-274-3 | 91995-14-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-047-00-1 | Distilate (gudron de cărbune); Ulei antracenic greu; [Distilat obținut din gudronul de cărbune cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 450oC (212oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu două până la patru cicluri, compuși fenolici și baze aromatice azotate.] | 266-027-7 | 65996-92-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-048-00-7 | Distilate (gudron de cărbune), smoală, uleiuri grele; Ulei antracenic greu; [Distilat obținut din distilarea smoalei obținută din gudronul bituminos de temperatură înaltă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice tri- și policiclice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300 oC și 470 oC (572oF și 878oF). Produsul poate conține, de asemenea, heteroatomi.] | 295-312-9 | 91995-51-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-049-00-2 | Distilate (gudron de cărbune), smoală; Ulei antracenic greu; [Ulei obținut de la condensarea vaporilor degajați de la tratamentul termic al smoalei. Se compune în principal din compuși aromatici cu două până la patru cicluri, cu temperaturi de fierbere cuprinse între 200 oC și peste 400 oC (392oF și peste 752oF).] | 309-855-7 | 101316-49-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-050-00-8 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri grele, fracție pirenică; Distilat de ulei antracenic greu; [Redistilat obținut prin distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350 oC și 400 oC (662oF și 752oF). Se compune în principal din hidrocarburi heterociclice și hidrocarburi aromatice tri- și policiclice.] | 295-304-5 | 91995-42-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-051-00-3 | Distilate (gudron de cărbune), smoală, fracție pirenică; Distilat de ulei antracenic greu; [Redistilat obținut prin distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 380 oC și 410 oC (716oF și 770oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice tri- și policiclice și compuși heterociclici.] | 295-313-4 | 91995-52-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-052-00-9 | Ceruri de parafină (cărbune), gudron de lignit la temperatură înaltă, tratat cu cărbune; Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului de la cocsificarea lignitului cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-296-6 | 97926-76-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-053-00-4 | Ceruri de parafină (cărbune), gudron de lignit la temperatură înaltă, tratat cu argilă; Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului rezultat de la cocsificarea lignitului cu bentonit în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-297-1 | 97926-77-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-054-00-X | Smoală; Smoală | 263-072-4 | 61789-60-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-055-00-5 | Smoală din gudron de cărbune de temperatură înaltă; [Reziduul rezultat în urma distilării gudronului la temperatură înaltă. Substanță solidă de culoare neagră cu punct de înmuiere de la 30 °C la 180 °C (86 F la 356 F). Compus în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.] | 266-028-2 | 65996-93-2 | Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B | H350 H340 H360FD | GHS08 Dgr | H350 H340 H360FD |  |  |  |
| 648-056-00-0 | Smoală de gudron de cărbune de temperatură înaltă, tratat termic; Smoală; [Reziduu tratat termic obținut din distilarea gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 80oC și 180oC (176oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.] | 310-162-7 | 121575-60-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-057-00-6 | Smoală de gudron de cărbune de temperatură înaltă, secundar; Distilat de smoală; [Reziduu obținut în timpul distilării fracțiilor grele de gudron de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și/sau ulei de cocs de smoală, cu temperaturi de înmuiere situate între 140oC și 170oC (284oF și 392oF, în conformitate cu DIN 52025. Se compune în principal din compuși aromatici tri- și policiclici, care conțin, de asemenea, heteroatomi.] | 302-650-3 | 94114-13-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-058-00-1 | Reziduuri (gudron de cărbune), distilat de smoală; Distilat de smoală; [Reziduu obținut din distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 400oC și 470oC (752oF și 846oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice și compuși heterociclici.] | 295-507-9 | 92061-94-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-059-00-7 | Gudron, cărbune de temperatură înaltă, reziduuri de distilare și de stocare; Reziduuri solide din gudron de cărbune; [Reziduuri solide care conțin cocs și cenușă care se separă la distilarea și tratarea termică a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos în instalațiile de distilare și în rezervoarele de stocare. Se compune în principal din cărbune și conține o cantitate mică de compuși heterociclici, precum și componente din cenușă.] | 295-535-1 | 92062-20-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-060-00-2 | Gudron, cărbune, reziduuri de stocare; Reziduuri solide din gudron de cărbune; [Depuneri înlăturate din rezervoarele de stocare a gudronului de cărbune brut. Se compune în principal din gudron de cărbune și substanțe carbonizate.] | 293-764-1 | 91082-50-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-061-00-8 | Gudron, cărbune de temperatură înaltă, reziduuri; Reziduuri solide din gudron de cărbune; [Solide formate în timpul cocsificării cărbunelui bituminos pentru producerea gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos. Se compune în principal din cocs și particule de cărbune, compuși cu grad înalt de aromatizare și substanțe minerale.] | 309-726-5 | 100684-51-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-062-00-3 | Gudron, cărbune de temperatură înaltă, cu conținut ridicat de materie solidă; Reziduuri solide din gudron de cărbune; [Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700oC (1 292 oF)). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu cicluri condensate cu un conținut ridicat de substanțe solide de tip cărbune.] | 273-615-7 | 68990-61-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-063-00-9 | Reziduuri solide, din procesul de cocsare a smoalei din gudron de cărbune; Reziduuri solide din gudron de cărbune; [Combinație de reziduuri formată prin cocsificarea smoalei gudronului de cărbune bituminos. Se compune, în principal, din carbon.] | 295-549-8 | 92062-34-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-064-00-4 | Reziduuri de extracție (cărbune), lignit; Extracție de gudron de cărbune; [Reziduu de extracție de cărbune uscat.] | 294-285-0 | 91697-23-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-065-00-X | Ceruri parafinice (cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă; Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la gudronul rezultat de la cocsificarea lignitului prin cristalizare cu solvent (eliminarea uleiurilor cu solvenți), prin procese de sudație sau de adiție. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.) | 295-454-1 | 92045-71-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-066-00-5 | Ceruri parafinice (cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, hidrotratat; Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la gudronul rezultat de la cocsificarea lignitului prin cristalizare cu solvent (eliminarea uleiurilor cu solvenți), prin procese de sudație sau de adiție, tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 295-455-7 | 92045-72-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-067-00-0 | Ceruri parafinice (din cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, tratat cu acid silicic; Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului rezultat de la cocsificarea lignitului cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-298-7 | 97926-78-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-068-00-6 | Gudron, cărbune de temperatură scăzută, reziduuri de distilare; Ulei de gudron, cu temperaturi de fierbere intermediare; [Reziduuri de la distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură scăzută pentru eliminarea uleiurilor, cu temperaturi de fierbere de până la aproximativ 300oC (572oF). Se compune în principal din compuși aromatici.] | 309-887-1 | 101316-85-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-069-00-1 | Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută; Reziduu de smoală; [Solid sau semisolid complex de culoare neagră obținut prin distilarea gudronului de cărbune de temperatură joasă. Are temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 40 oC și 180 oC (104oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi.] | 292-651-4 | 90669-57-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-070-00-7 | Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută, oxidată; Reziduu de smoală, oxidat; [Produs obținut prin suflarea cu aer, la temperatură înaltă, a smoalei de gudron de cărbune de temperatură scăzută. Temperaturile de înmuiere sunt cuprinse între 70oC și 180oC (158oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi.] | 292-654-0 | 90669-59-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-071-00-2 | Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută, tratată termic; Reziduu de smoală, oxidat; Reziduu de smoală, tratat termic; [Solid complex de culoare neagră obținut prin tratamentul termic al smoalei de gudron de cărbune de temperatură scăzută. Are temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 50oC și 140 oC (122oF și 284oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de compuși aromatici.] | 292-653-5 | 90669-58-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-072-00-8 | Distilate aromatice cu inele condensate (cărbune-petrol); Distilate; [Distilat obținut din amestecul de cărbune, gudron și fluxuri petroliere aromatice, cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 220 oC și 450 oC (428oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau 4 cicluri.] | 269-159-3 | 68188-48-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-073-00-3 | Hidrocarburi aromatice policiclice cu C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală de gudron-polietenă-polipropilenă; Produși de piroliză; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polietenă-polipropilenă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100 oC și 220 oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.]; | 309-956-6 | 101794-74-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-074-00-9 | Hidrocarburi aromatice policiclice cu C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală de gudron-polietenă; Produși de piroliză; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polietenă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100oC și 220oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.] | 309-957-1 | 101794-75-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-075-00-4 | Hidrocarburi aromatice policiclice, C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală din gudron de huilă și polistiren; Produși de piroliză; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polistiren. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20și C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100oC și 220oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.] | 309-958-7 | 101794-76-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-076-00-X | Smoală din gudron de cărbune – petrol; Reziduuri de smoală; [Reziduu de la distilarea unui amestec de gudron de cărbune și fluxuri petroliere aromatice. Solid cu temperaturi de înmuiere cuprinse între aproximativ 40oC și 180oC (140oF și 356oF). Se compune în principal dintr-o combinație complexă de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.] | 269-109-0 | 68187-57-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-077-00-5 | Fenantren, reziduuri de distilare; Distilat de ulei antracenic greu; [Reziduu obținut de la distilarea fenantrenului brut care are punctul de fierbere aproximativ cuprins între 340 oC și 420 oC (644oF și 788oF). Se compune, în principal, din fenantren, antracen și carbazol.] | 310-169-5 | 122070-78-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-078-00-0 | Distilate superioare (gudron de cărbune), libere de fluoren; Redistilat din ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului de gudron. Se compune din hidrocarburi policiclice aromatice, în principal difenil, dibenzofuran și acenaften.] | 284-899-7 | 84989-10-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-079-00-6 | Ulei antracenic; Ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi policiclice aromatice obținută din gudronul de cărbune, cu un interval de distilare aproximativ între 300 oC și 400 oC (572oF și 752oF). Se compune în principal din fenantren, antracen și carbazol.] | 292-602-7 | 90640-80-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-080-00-1 | Reziduuri (gudron de cărbune), distilare de ulei de creozot; Redistilat din ulei de spălare; [Reziduu de la distilarea fracționată a uleiului de spălare, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270 oC și 330 oC (518oF și 626oF). Se compune, în principal, din hidrocarburi heterociclice și aromatice biciclice.] | 295-506-3 | 92061-93-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-081-00-7 | Gudron, cărbune; Gudron de cărbune; [Produs secundar de la distilarea distructivă a cărbunelui. Semisolid aproape negru. Combinație complexă de hidrocarburi aromatice, compuși fenolici, baze azotate și tiofen.] | 232-361-7 | 8007-45-2 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-082-00-2 | Gudron, cărbune de temperatură înaltă; Gudron de cărbune; [Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700 oC (1 292 oF)). Lichid vâscos de culoare neagră cu densitate mai mare decât a apei. Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu cicluri condensate. Poate conține urme de compuși fenolici și baze aromatice azotate.] | 266-024-0 | 65996-89-6 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-083-00-8 | Gudron, cărbune de temperatură scăzută; Ulei greu de cărbune; [Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură joasă (mai mică decât 700 oC (1 292 oF)). Lichid vâscos de culoare neagră cu densitate mai mare decât a apei. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, compuși fenolici, baze aromatice azotate și derivați alchilici ai acestor baze.] | 266-025-6 | 65996-90-9 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-084-00-3 | Distilate (cărbune), ulei ușor din cuptorul de cocs, fracție pe bază de naftalină; Ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din prefracționarea (distilarea continuă) a fracției uleioase ușoare din cuptorul de cocsificare. Constituită, în principal, din naftalină, cumaronă și inden. Temperatura de fierbere este de peste 148 oC (298oF).] | 285-076-5 | 85029-51-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-085-00-9 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină; Ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Este compusă în principal din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi, compuși fenolici și compuși aromatici azotați care distilă între 200 oC și 250 oC (392oF și 482oF).] | 283-484-8 | 84650-04-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-086-00-4 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, cu conținut mic de naftalină; Redistilat din ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului pe bază de naftalină. Se compune în principal din naftalină, alchilnaftaline și compuși fenolici.] | 284-898-1 | 84989-09-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-087-00-X | Distilate (gudron de cărbune), cristalizare de ulei pe bază de naftalină, soluția mumă; Redistilat din ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de compuși organici obținută sub forma unui filtrat în urma cristalizării fracției pe bază de naftalină din gudronul de cărbune și care are temperatura de fierbere cuprinsă între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Conține cu precădere naftalină, tionaften și alchilnaftaline.] | 295-310-8 | 91995-49-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-088-00-5 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma eliminării compușilor fenolici (gudroane acide) prin spălarea alcalină a uleiului pe bază de naftalină. Se compune din naftalină și alchilnaftaline.] | 310-166-9 | 121620-47-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-089-00-0 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină, conținut mic de naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi care rămâne după eliminarea printr-un proces de cristalizare a naftalinei din uleiul pe bază de naftalină spălat alcalin. Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.] | 310-167-4 | 121620-48-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-090-00-6 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție alcalină fără naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină; [Ulei rămas după eliminarea compușilor fenolici (gudroane acide) prin spălarea alcalină a uleiului pe bază de naftalină uscat. Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.] | 292-612-1 | 90640-90-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-091-00-1 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină, fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile (capete de distilare); Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină; [Distilat din ulei pe bază de naftalină spălat cu alcalii, cu un interval de distilare cuprins între 180 oC și 220 oC (356oF și 428oF). Se compune, în principal, din naftalină, alchilbenzeni, inden și indan.] | 292-627-3 | 90641-04-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-092-00-7 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, fracție pe bază de metilnaftalină; Ulei pe bază de metilnaftalină; [Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și baze azotate aromatice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 225 oC și 255 oC (437oF și 491oF).] | 309-985-4 | 101896-27-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-093-00-2 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, fracție pe bază de indol-metilnaftalină; Ulei pe bază de metilnaftalină; [Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune, în principal, din indol și metilnaftalină, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 235 oC și 255 oC (455oF și 491oF).] | 309-972-3 | 101794-91-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-094-00-8 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție acidă; Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării bazelor din fracția pe bază de metilnaftalină rezultată prin distilarea gudronului de cărbune și care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230 oC și 255 oC (446oF și 491oF). Se compune, în principal, din 1(2)-metilnaftalină, naftalină, dimetilnaftalină și bifenil.] | 295-309-2 | 91995-48-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-095-00-3 | Reziduuri de extracție (cărbune), ulei alcalin pe bază de naftalină, reziduuri de distilare; Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină; [Reziduu rezultat în urma distilării uleiului pe bază de naftalină după spălarea alcalină, cu temperaturi de distilare situate între aproximativ 220 oC și 300 oC (428oF și 572oF). Se compune, în principal, din naftalină, alchilnaftaline și baze azotate aromatice.] | 292-628-9 | 90641-05-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-096-00-9 | Uleiuri de extracție acidă (cărbune), fără gudroane bazice; Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină; [Ulei de extracție cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220 oC și 265 oC (428oF și 509oF) obținut din reziduu de extracție alcalină din gudron de cărbune, produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, după distilare în vederea îndepărtării gudroanelor bazice. Se compune în principal din alchilnaftaline.] | 284-901-6 | 84989-12-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-097-00-4 | Distilate (gudron de cărbune), fracție de natură benzenică, reziduuri de distilare; Ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea benzenului brut (gudron de cărbune de temperatură înaltă). Poate fi un lichid cu interval de distilare cuprins între aproximativ 150 oC și 300 oC (302oF și 572oF) sau un semisolid sau solid cu temperaturi de topire de până la 70 oC (158oF). Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.] | 310-165-3 | 121620-46-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-098-00-X | Ulei de creozot, fracție acenaftenică; Ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune și care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 240 oC și 280 oC (464oF și 536oF). Se compune în principal din acenaften, naftalină și alchilnaftalene.] | 292-605-3 | 90640-84-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-099-00-5 | Ulei de creozot; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice și poate conține gudroane acide și gudroane bazice în cantități apreciabile. Temperatura de distilare este cuprinsă între aproximativ 200 oC și 325 oC (392oF și 617oF).] | 263-047-8 | 61789-28-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-100-00-9 | Ulei de creozot, distilat cu temperaturi de fierbere înalte; Ulei de spălare; [Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere înalte, obținută prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos, urmată de rafinare în vederea eliminării excesului de săruri cristalizate. Se compune, în principal, din ulei de creozot din care au fost eliminate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente obișnuite ale distilaților gudronului de cărbune. Cristalele sunt eliminate din fracție la o temperatură de aproximativ 5 oC (41oF).] | 274-565-9 | 70321-79-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-101-00-4 | Creozot; [Distilat de gudron de cărbune obținut prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, gudroane acide și gudroane bazice.] | 232-287-5 | 8001-58-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-102-00-X | Reziduuri de extracție acidă (cărbune), ulei de creozot; Reziduu de extracție de la uleiul de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din fracția din care s-au eliminat bazele, obținută prin distilarea gudronului de cărbune, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250 oC și 280 oC (482oF și 536oF). Se compune, în principal, din difenil și difenilnaftaline izomerice.] | 310-189-4 | 122384-77-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-103-00-5 | Ulei antracenic, pastă antracenică; Fracție de ulei antracenic; [Solid bogat în antracen obținut prin cristalizarea și centrifugarea uleiului antracenic. Se compune în principal din antracen, carbazol și fenantren.] | 292-603-2 | 90640-81-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-104-00-0 | Ulei antracenic, conținut mic de antracen; Fracție de ulei antracenic; [Ulei rămas după îndepărtarea prin procesul de cristalizare a solidului bogat în antracen (pastă de antracen) din uleiul antracenic. Se compune în principal din compuși aromatici cu două, trei și patru inele.] | 292-604-8 | 90640-82-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-105-00-6 | Reziduuri (gudron de cărbune), distilat al uleiului antracenic; Fracție de ulei antracenic; [Reziduu obținut de la distilarea fracționată a antracenului brut care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 340 oC și 400 oC (644oF și 752oF). Se compune, în principal, din hidrocarburi heterociclice și hidrocarburi aromatice tri- și policiclice.] | 295-505-8 | 92061-92-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-106-00-1 | Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție antracenică; Fracție de ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între 330 oC și 350 oC (626oF și 662oF). Conține în principal antracen, carbazol și fenantren.] | 295-275-9 | 91995-15-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-107-00-7 | Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție de carbazol; Fracție de ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350 oC și 360 oC (662oF și 680oF). Conține în principal antracen, carbazol și fenantren.] | 295-276-4 | 91995-16-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-108-00-2 | Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție ușoară de distilare; Fracție de ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 290 oC și 340 oC (554oF și 644oF). Conține în principal compuși aromatici trinucleari și derivații dihidro ai acestora.] | 295-278-5 | 91995-17-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-109-00-8 | Uleiuri de gudron, cărbune, de temperatură scăzută; Ulei de gudron, temperaturi de fierbere înalte; [Distilat al gudronului de cărbune de temperatură scăzută. Se compune în principal din hidrocarburi, compuși fenolici și baze azotate aromatice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160 oC și 340 oC (320oF și 644oF).] | 309-889-2 | 101316-87-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-110-00-3 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), gudron de cărbune de temperatură scăzută; [Reziduu obținut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor de gudron de cărbune de temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Se compune în principal din hidrocarburi și baze azotate aromatice.] | 310-191-5 | 122384-78-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-111-00-9 | Fenoli, extracție din soluții amoniacale; Extracție alcalină; [Combinație de fenoli extrași, folosind acetat de izobutil, din soluții amoniacale condensate de la gazul degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură joasă (sub 700 oC (1 292 oF)). Se compune, în principal, dintr-un amestec de fenoli monohidroxilici și dihidroxilici.] | 284-881-9 | 84988-93-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-112-00-4 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracție alcalină; Extracție alcalină; [Extracție apoasă din ulei carbolic produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.] | 292-610-0 | 90640-88-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-113-00-X | Extracție alcalină de ulei de gudron de cărbune; Extracție alcalină; [Extracție din uleiul de gudron de cărbune produs prin spălarea alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.] | 266-017-2 | 65996-83-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-114-00-5 | Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție alcalină; Extracție alcalină; [Extracție apoasă din ulei pe bază de naftalină produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.] | 292-611-6 | 90640-89-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-115-00-0 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron, carbonatate și tratate cu calcar; Fenoli bruți; [Produs obținut prin tratarea extracției alcaline a uleiului de gudron de cărbune cu CO2 și CaO. Se compune, în principal, din CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 și alte impurități organice și anorganice.] | 292-629-4 | 90641-06-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-116-00-6 | Gudroane acide, cărbune, brute; Fenoli bruți; [Produs de reacție obținut prin neutralizarea extracției alcaline a uleiului de gudron de cărbune cu soluție acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru obținerea acizilor liberi. Se compune în principal din gudroane acide, de exemplu fenoli, crezoli și xilenoli.] | 266-019-3 | 65996-85-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-117-00-1 | Gudroane acide, lignit, brute; Fenoli bruți; [Extracție alcalină acidulată de distilat de gudron de lignit. Se compune în principal din fenol și omologi ai fenolului.] | 309-888-7 | 101316-86-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-118-00-7 | Gudroane acide, gazeificarea lignitului; Fenoli bruți; [Combinație complexă de compuși organici, obținută prin gazeificarea lignitului. Se compune în principal din fenoli hidroxi aromatici C6-10 și omologii acestora.] | 295-536-7 | 92062-22-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-119-00-2 | Gudroane acide, reziduuri de distilare; Fenoli distilați; [Reziduu de la distilarea fenolului brut din cărbune. Se compune, în principal, din fenoli cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C8 – C10 și cu temperaturi de înmuiere cuprinse între 60 oC și 80 oC (140oF și 176oF).] | 306-251-5 | 96690-55-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-120-00-8 | Gudroane acide, fracție metifenolică; Fenoli distilați; [Fracția gudronului acid, bogată în 3-metilfenol și 4-metilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune la temperatură joasă.] | 284-892-9 | 84989-04-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-121-00-3 | Gudroane acide, fracție polialchilfenolică; Fenoli distilați; [Fracția gudroanelor acide, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă, cu interval de fierbere între aproximativ 225 oC și 320 oC (437oF și 608oF). Se compune în principal din polialchilfenoli.] | 284-893-4 | 84989-05-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-122-00-9 | Gudroane acide, fracție xilenolică; Fenoli distilați; [Fracția gudroanelor acide, bogată în 2,4-dimetilfenol și 2,5-dimetilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.] | 284-895-5 | 84989-06-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-123-00-4 | Gudroane acide, fracție etilfenolică; Fenoli distilați; [Fracția gudroanelor acide, bogată în 3-etilfenol și 4-etilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.] | 284-891-3 | 84989-03-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-124-00-X | Gudroane acide, fracție cu 3,5-xilenol; Fenoli distilați; [Fracția gudroanelor acide, bogată în 3,5-dimetilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.] | 284-896-0 | 84989-07-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-125-00-5 | Gudroane acide, reziduuri, distilate, fracție ușoară; Fenoli distilați; [Reziduu obținut de la distilarea uleiului carbolic ușor la temperaturi cuprinse între 235 oC și 355 oC (481oF și 697oF).] | 270-713-1 | 68477-23-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-126-00-0 | Gudroane acide, cresilice, reziduuri; Fenoli distilați; [Reziduu obținut de la acizii din gudronul brut de cărbune după îndepărtarea fenolului, crezolilor, xilenolilor și a oricărui fenol cu temperaturi de fierbere ridicate. Solid negru cu temperatura de topire de aproximativ 80 oC (176oF). Se compune în principal din polialchilfenoli, gume rășinice și săruri anorganice.] | 271-418-0 | 68555-24-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-127-00-6 | Fenoli C9-11; Fenoli distilați; | 293-435-2 | 91079-47-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-128-00-1 | Gudroane acide, cresilice; Fenoli distilați; [Combinație complexă de compuși organici obținută din lignit și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Se compune, în principal, din fenoli și baze piridinice.] | 295-540-9 | 92062-26-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-129-00-7 | Gudroane acide, lignit, fracție cu alchil (C2)fenol; Fenoli distilați; [Distilat rezultat în urma acidifierii după spălarea alcalină a produsului de distilare al gudronului de lignit, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Se compune în principal din m-etilfenol și p-etilfenol, precum și din crezoli și xilenoli.] | 302-662-9 | 94114-29-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-130-00-2 | Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri pe bază de naftalină; Extracție acidă; [Extracție apoasă produsă prin spălarea acidă a uleiului pe bază de naftalină spălat cu alcali. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze aromatice azotate ca piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.] | 292-623-1 | 90641-00-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-131-00-8 | Gudroane bazice, derivați chinolinici; Baze distilate | 271-020-7 | 68513-87-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-132-00-3 | Gudroane bazice, cărbune, fracție cu derivați de chinolină; Baze distilate | 274-560-1 | 70321-67-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-133-00-9 | Gudroane bazice, cărbune, reziduuri de distilare; Baze distilate; [Reziduu de distilare rămas după distilarea fracțiilor de gudron cu conținut de baze, obținute de la distilarea gudroanelor de cărbune, fracții supuse unei extracții acide și unei neutralizări. Se compune, în principal, din anilină, colidine, chinolină și derivați chinolinici și toluidinici.] | 295-544-0 | 92062-29-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-134-00-4 | Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polietenă și polipropilenă, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor; Produși tratați termic; [Ulei obținut de la tratarea termică a amestecului de polietenă/polipropilenă cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Se compune, în principal, din benzen și omologii săi și are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 120 oC (158oF și 248oF).] | 309-745-9 | 100801-63-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-135-00-X | Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polietenă, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor; Produși tratați termic; [Ulei obținut de la tratarea termică a polietenei cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Se compune, în principal, din benzen și omologii acestuia și are temperaturi de fierbere cuprinse între 70 oC și 120 oC (158oF și 248oF).] | 309-748-5 | 100801-65-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-136-00-5 | Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polistiren, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor; Produși tratați termic; [Ulei obținut de la tratarea termică a polistirenului cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Se compune, în principal, din benzen și omologii acestuia și are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 210 oC (158oF și 410oF).] | 309-749-0 | 100801-66-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-137-00-0 | Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron, reziduuri de distilare de la naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină; [Reziduu obținut din uleiul chimic extras după îndepărtarea naftalinei prin distilare. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu două-patru cicluri și din baze azotate aromatice.] | 277-567-8 | 73665-18-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-138-00-6 | Ulei de creozot, distilat cu temperaturi de fierbere scăzute; Ulei de spălare; [Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere scăzute, obținută prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos, urmată de rafinare în vederea eliminării excesului de săruri cristalizate. Se compune, în principal, din ulei de creozot din care au fost eliminate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente obișnuite ale distilaților gudronului de cărbune. Cristalele sunt eliminate din fracție la o temperatură de aproximativ 38 oC (100oF).] | 274-566-4 | 70321-80-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-139-00-1 | Gudroane acide, cresilice, săruri de sodiu, soluții caustice; Extracție alcalină | 272-361-4 | 68815-21-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-140-00-7 | Uleiuri de extracție (cărbune), gudroane bazice; Extracție acidă; [Extracție din reziduul de la extracția alcalină a uleiului de gudron de cărbune produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric după distilare în vederea eliminării naftalinei. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze azotate aromatice, printre care piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.] | 266-020-9 | 65996-86-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-141-00-2 | Gudroane bazice, cărbune, brute; Gudroane bazice brute; [Produs de reacție obținut prin neutralizarea uleiului de extracție de bază de gudron de cărbune cu soluție alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, în vederea obținerii de baze libere. Se compune în principal din baze organice cum ar fi acridina, fenantridina, piridina, chinolina și derivații alchilici ai acestor baze.] | 266-018-8 | 65996-84-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | JM |
| 648-142-00-8 | Reziduuri (cărbune), extracție cu solvent lichid; [Pudră aderentă compusă din materii minerale din cărbune și cărbune nedizolvat care rămâne după extracția cărbunelui cu ajutorul solvenților lichizi.] | 302-681-2 | 94114-46-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-143-00-3 | Lichide din cărbune, soluție de extracție cu solvent lichid; [Produs obținut prin filtrarea materiilor minerale din cărbune și cărbune nedizolvat din soluția de extracție a cărbunilor obținută prin digestia cărbunelui într-un solvent lichid. Este o combinație lichidă foarte complexă, vâscoasă, de culoare neagră, compusă în principal din hidrocarburi aromatice și din hidrocarburi aromatice parțial hidrogenate, compuși aromatici cu azot, compuși aromatici cu sulf, compuși fenolici, compuși aromatici cu oxigen și alchil derivații lor.] | 302-682-8 | 94114-47-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-144-00-9 | Lichide din cărbune, extracție cu solvent lichid; [Produs practic fără conținut de solvent obținut prin distilarea solventului din soluția de extracție a cărbunelui filtrată, produsă prin digestia cărbunelui într-un solvent lichid. Este un semisolid, de culoare neagră, compus în principal dintr-o combinație complexă de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, compuși aromatici cu azot, compuși aromatici cu sulf, compuși fenolici și alți compuși aromatici cu oxigen și alchilderivații lor.] | 302-683-3 | 94114-48-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | M |
| 648-145-00-4 | Gudron de lignit; [Ulei obținut prin distilarea gudronului de lignit. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, hidrocarburi naftenice și hidrocarburi aromatice cu unu până la trei cicluri, derivații alchilici ai acestora, hidrocarburi heteroaromatice și fenoli cu un ciclu și cu două cicluri, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 360 oC (302oF și 680oF).] | 309-885-0 | 101316-83-0 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-146-00-X | Gudron de lignit de temperatură joasă; [Gudron obținut prin cocsificarea și gazeificarea la temperatură joasă a lignitului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, hidrocarburi naftenice, hidrocarburi aromatice ciclice, hidrocarburi heteroaromatice și fenoli ciclici.] | 309-886-6 | 101316-84-1 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-147-00-5 | Ulei ușor (cărbune), de la cocsificare; Benzen brut; [Lichid organic volatil extras din gazul degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700 oC (1 292 oF)). Se compune în principal din benzen, toluen și xileni. Poate conține și alte hidrocarburi în cantități mici.] | 266-012-5 | 65996-78-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-148-00-0 | Distilate primare (cărbune), extracție cu solvent lichid; [Produs lichid al condensării vaporilor emiși în timpul digestiei cărbunelui într-un solvent lichid, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 300 oC (86oF și 572oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, parțial hidrogenate, compuși aromatici care conțin azot, oxigen și sulf și alchilderivații acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C14.] | 302-688-0 | 94114-52-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-149-00-6 | Distilate de la hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent; [Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 300 oC (86oF și 572oF). Se compune în principal din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C14. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.] | 302-689-6 | 94114-53-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-150-00-1 | Benzină nafta de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent; [Fracția distilatului obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 180 oC (86oF și 356oF). Se compune în principal din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C9. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.] | 302-690-1 | 94114-54-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-151-00-7 | Benzină, extracție de cărbune cu solvent, benzină nafta de hidrocracare; [Carburant produs prin reformarea fracției de benzină nafta rafinată din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30oC și 180oC (86oF și 356oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și naftenice, alchilderivații lor și hidrocarburi alchilate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C9.] | 302-691-7 | 94114-55-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 648-152-00-2 | Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvenți; [Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 300 oC (356oF și 572oF). Se compune în principal din compuși aromatici cu două nuclee, compuși aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C14. Mai sunt prezenți și compuși care conțin azot, sulf și oxigen.] | 302-692-2 | 94114-56-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-153-00-8 | Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvenți, hidrogenate; [Distilat rezultat din hidrogenarea distilatului intermediar de hidrocracare al extractului de cărbune sau al soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 280 oC (356oF și 536oF). Se compune în principal din compuși carbonici hidrogenați cu două nuclee și din derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C14.] | 302-693-8 | 94114-57-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 648-154-00-3 | Carburanți pentru aeronave cu jet, extracție cu solvent din cărbuni, hidrocracare, hidrogenare; [Carburant pentru aeronave cu jet produs prin hidrogenarea fracției distilatului intermediar din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180oC și 225oC (356oF și 473oF). Se compune în principal din hidrocarburi hidrogenate cu două nuclee și derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C12.] | 302-694-3 | 94114-58-6 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H350 |  |  |  |
| 648-155-00-9 | Combustibili diesel, extracție cu solvent din cărbuni, hidrocracare, hidrogenare; [Combustibil diesel, produs prin hidrogenarea fracției distilatului intermediar din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 280oC (392oF și 536oF). Se compune în principal din hidrocarburi hidrogenate cu două nuclee și derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C14.] | 302-695-9 | 94114-59-7 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H350 |  |  |  |
| 648-156-00-4 | Ulei ușor (cărbune), proces de semicocsificare; Ulei proaspăt; [Lichid organic volatil obținut prin condensarea gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperaturi scăzute (mai mici de 700 oC (1 292 oF)). Se compune în principal din hidrocarburi C6-10.] | 292-635-7 | 90641-11-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B | H350 H340 | GHS08 Dgr | H350 H340 |  |  | J |
| 649-001-00-3 | Extracție cu solvent (petrol), distilat naftenic ușor | 265-102-1 | 64742-03-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-002-00-9 | Extracție cu solvent (petrol), distilat parafinic greu | 265-103-7 | 64742-04-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-003-00-4 | Extracție cu solvent (petrol), distilat parafinic ușor | 265-104-2 | 64742-05-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-004-00-X | Extracție cu solvent (petrol), distilat naftenic greu | 265-111-0 | 64742-11-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-005-00-5 | Extracție cu solvent (petrol), motorină ușoară sub vid | 295-341-7 | 91995-78-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-006-00-0 | Fracție hidrocarburi, C26-55, bogată în aromate | 307-753-7 | 97722-04-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-007-00-6 | Acizi grași, ulei de tal, produși de reacție cu iminodietanol și acid boric | 400-160-5 | — | Iritație cutanată 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H411 |  |  |  |
| 649-008-00-1 | Reziduuri (petrol), distilare pe coloană la presiune atmosferică; Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține peste 5 % (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-045-2 | 64741-45-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-009-00-7 | Motorină grea (petrol), distilare sub vid; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 600oC (662oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-058-3 | 64741-57-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-010-00-2 | Distilate grele (petrol), cracare catalitică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 și C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 500oC (500oF și 932oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-063-0 | 64741-61-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-011-00-8 | Uleiuri percolate (petrol), cracare catalitică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție reziduală de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-064-6 | 64741-62-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-012-00-3 | Reziduuri (petrol), hidrocracare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea produșilor hidrocracării. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF).] | 265-076-1 | 64741-75-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-013-00-9 | Reziduuri (petrol), cracare termică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție reziduală de la distilarea produsului rezultat de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-081-9 | 64741-80-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-014-00-4 | Distilate grele (petrol), cracare termică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C36 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 480oC (500oF și 896oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-082-4 | 64741-81-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-015-00-X | Motorină de vid (petrol), hidrotratare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 600oC (446oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-162-9 | 64742-59-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-016-00-5 | Reziduuri de la distilarea atmosferică (petrol), hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea reziduului de la distilarea atmosferică cu hidrogen, în prezența unui catalizator, în special în vederea eliminării compușilor organici cu sulf. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-181-2 | 64742-78-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-017-00-0 | Motorină grea de vid (petrol), hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 600oC (662oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-189-6 | 64742-86-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-018-00-6 | Reziduuri (petrol), cracare cu abur; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea produșilor cracării cu abur (inclusiv cracarea cu abur în vederea producerii de etenă). Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant peste C14 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 260oC (500oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 265-193-8 | 64742-90-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-019-00-1 | Reziduuri de la distilarea atmosferică (petrol); Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C11 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 200oC (392oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 269-777-3 | 68333-22-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-020-00-7 | Uleiuri percolate (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiurilor percolate de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350 oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 269-782-0 | 68333-26-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-021-00-2 | Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor intermediare de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 și C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205 oC și 450 oC (401oF și 842oF).] Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice triciclice.] | 269-783-6 | 68333-27-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-022-00-8 | Distilate grele (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor grele de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 500oC (500oF și 932oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 269-784-1 | 68333-28-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-023-00-3 | Păcură, reziduuri de motorină de la distilarea primară, cu conținut ridicat de sulf; Păcură grea | 270-674-0 | 68476-32-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | HS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-024-00-9 | Păcură reziduală; Păcură grea; [Produs lichid rezultat din diferite fluxuri de rafinare, în general reziduuri. Compoziția este complexă și variază în funcție de sursa țițeiului.] | 270-675-6 | 68476-33-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-025-00-4 | Reziduuri de distilare (petrol), reziduu de distilare fracționată de la reformarea catalitică; Păcură grea; [Reziduu complex rezultat de la distilarea reziduului de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere de peste aproximativ 399oC (750oF).] | 270-792-2 | 68478-13-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-026-00-X | Reziduuri (petrol), motorină grea de cocsare și motorină sub vid; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea motorinei grele de cocsare și a motorinei sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230oC (446oF).] | 270-796-4 | 68478-17-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-027-00-5 | Reziduuri grele de cocsare și reziduuri ușoare sub vid (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea motorinei grele de cocsare și a motorinei ușoare sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230oC (446oF).] | 270-983-0 | 68512-61-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-028-00-0 | Reziduuri ușoare de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230 oC (446oF).] | 270-984-6 | 68512-62-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-029-00-6 | Reziduuri ușoare de cracare cu abur (petrol); Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și nesaturate cu un număr de atomi de carbon peste C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 101oC și 555oC (214oF și 1030oF).] | 271-013-9 | 68513-69-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-030-00-1 | Păcură, nr. 6; Păcură grea; [Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 900 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 9 000 SUS la 37,7oC (100oF).] | 271-384-7 | 68553-00-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-031-00-7 | Reziduuri cu conținut scăzut de sulf (petrol), fracție unitară de fracționare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi cu conținut scăzut de sulf, obținută ca fracție reziduală de la distilarea fracționată a țițeiului. Este reziduul rămas după eliminarea fracțiilor de benzină, kerosen și motorină de la distilarea primară.] | 271-763-7 | 68607-30-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-032-00-2 | Motorină grea, de distilare atmosferică (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 121oC și 510oC (250oF și 950oF).] | 272-184-2 | 68783-08-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-033-00-8 | Reziduuri de la spălarea cocsului (petrol), conținând substanțe cu cicluri aromatice condensate; Păcură grea; [Combinație foarte complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea reziduului sub vid și a produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 272-187-9 | 68783-13-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-034-00-3 | Distilate sub vid (petrol), reziduuri de petrol; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului.] | 273-263-4 | 68955-27-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-035-00-9 | Reziduuri rășinoase de la cracare cu abur (petrol); Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea reziduurilor petroliere de la cracarea cu abur.] | 273-272-3 | 68955-36-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-036-00-4 | Distilate intermediare de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C42 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 545oC (482oF și 1 013 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 274-683-0 | 70592-76-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-037-00-X | Distilate ușoare de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 545oC (482oF și 1 013 oF).] | 274-684-6 | 70592-77-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-038-00-5 | Distilate de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270oC și 600oC (518oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 274-685-1 | 70592-78-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-039-00-0 | Motorină grea de la distilarea sub vid (petrol), cocsificare, hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea șarjelor de distilate grele de la cocsificare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C44 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 304oC și 548oC (579oF și 1 018 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 285-555-9 | 85117-03-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-040-00-6 | Reziduuri de la cracare cu abur (petrol), distilate; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul producerii de gudron de petrol rafinat prin distilarea gudronului cracat cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi și compuși organici cu sulf.] | 292-657-7 | 90669-75-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-041-00-1 | Reziduuri ușoare de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C24 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 390 oC (734oF).] | 292-658-2 | 90669-76-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-042-00-7 | Păcură grea cu conținut înalt de sulf; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, aromatice și cicloalifatice cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400oC (752oF).] | 295-396-7 | 92045-14-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-043-00-2 | Reziduuri (petrol), cracare catalitică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C11 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 200oC (392oF).] | 295-511-0 | 92061-97-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-044-00-8 | Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică, degradare termică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică, care a fost folosită ca fluid pentru transfer termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220oC și 450oC (428oF și 842oF). Poate conține compuși organici cu sulf.] | 295-990-6 | 92201-59-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-045-00-3 | Uleiuri reziduale (petrol); Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi, compuși cu sulf și compuși organici care conțin metale, obținută ca reziduu din rafinarea prin cracare și fracționare. Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de peste 2 cSt. la 100 oC.] | 298-754-0 | 93821-66-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-046-00-9 | Reziduuri de la cracarea cu abur, tratament termic; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta brute cracate cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate, cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 180 oC (356oF).] | 308-733-0 | 98219-64-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-047-00-4 | Distilate intermediare, cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), hidrodesulfurate; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF).] | 309-863-0 | 101316-57-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-048-00-X | Reziduuri de la fracționare (petrol), reformare catalitică; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea produsului rezultat de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 400oC (320oF și 725oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4 sau 6 cicluri.] | 265-069-3 | 64741-67-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-049-00-5 | Petrol brut; Țiței; [Combinație complexă de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice, cicloalifatice și aromatice. Poate să conțină, de asemenea, cantități mici de compuși cu azot, oxigen și sulf. Această categorie grupează produse petroliere ușoare, medii și grele, precum și uleiuri extrase din nisipuri gudronice. Nu sunt incluse în această definiție materialele hidrocarbonate care necesită transformări chimice majore în vederea recuperării sau a conversiei în materii prime pentru rafinarea petrolului brut, cum ar fi uleiurile de șisturi brute, uleiurile de șisturi îmbunătățite și combustibilii lichizi din cărbune.] | 232-298-5 | 8002-05-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-050-00-0 | Distilate parafinice ușoare (petrol); Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ importantă de hidrocarburi alifatice saturate, prezente în mod normal în acest interval de distilare al țițeiului.] | 265-051-5 | 64741-50-0 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-051-00-6 | Distilate parafinice grele (petrol); Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ importantă de hidrocarburi alifatice saturate.] | 265-052-0 | 64741-51-1 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-052-00-1 | Distilate naftenice ușoare (petrol); Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-053-6 | 64741-52-2 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-053-00-7 | Distilate naftenice grele (petrol); Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-054-1 | 64741-53-3 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-054-00-2 | Distilate naftenice grele (petrol), tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-117-3 | 64742-18-3 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-055-00-8 | Distilate naftenice ușoare (petrol) tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-118-9 | 64742-19-4 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-056-00-3 | Distilate parafinice grele (petrol) tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-119-4 | 64742-20-7 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-057-00-9 | Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-121-5 | 64742-21-8 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-058-00-4 | Distilate parafinice grele (petrol), neutralizate chimic; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la tratarea în vederea eliminării materiilor acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi alifatice.] | 265-127-8 | 64742-27-4 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-059-00-X | Distilate parafinice ușoare (petrol), neutralizate chimic; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-128-3 | 64742-28-5 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-060-00-5 | Distilate naftenice grele (petrol), neutralizate chimic; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-135-1 | 64742-34-3 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-061-00-0 | Distilate naftenice ușoare (petrol), neutralizate chimic; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-136-7 | 64742-35-4 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-062-00-6 | Gaze (petrol), depropanizare de benzină nafta de cracare catalitică, bogată în C3 și lipsită de aciditate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea hidrocarburilor de cracare catalitică, urmată de un tratament necesar pentru eliminarea impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C2-C4, preponderent C3.] | 270-755-0 | 68477-73-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-063-00-1 | Gaze (petrol), cracare catalitică; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-756-6 | 68477-74-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-064-00-7 | Gaze (petrol), cracare catalitică, bogate în C1-5; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1 – C6, în principal de la C1 la C5.] | 270-757-1 | 68477-75-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-065-00-2 | Gaze (petrol), stabilizare de benzină nafta de polimerizare catalitică, bogată în C2-4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea prin fracționare a benzinei nafta de polimerizare catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C2 – C6, în principal de la C2 la C4.] | 270-758-7 | 68477-76-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-066-00-8 | Gaze (petrol), reformare catalitică, bogate în C1-4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C6, în principal de la C1 la C4.] | 270-760-8 | 68477-79-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-067-00-3 | Gaze (petrol), fracțiuni de alimentare pentru alchilări olefinic-parafinice C3-5; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi olefinice și parafinice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C5, care sunt utilizate pentru alchilări. Temperaturile ambiante sunt în general superioare temperaturilor critice ale acestor combinații.] | 270-765-5 | 68477-83-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-068-00-9 | Gaze (petrol) bogate în C4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la fracționarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal C4.] | 270-767-6 | 68477-85-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-069-00-4 | Gaze (petrol), prim-produse de la deetanizare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor de gaz și de benzină rezultate de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din etan și etenă.] | 270-768-1 | 68477-86-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-070-00-X | Gaze (petrol), prim-produși de la coloana de îndepărtare a izobutanului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea atmosferică a unui flux de butan-butenă. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C4.] | 270-769-7 | 68477-87-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-071-00-5 | Gaze uscate (petrol), depropanizare, bogate în propenă; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la fracționarea gazelor și benzinei de la cracarea catalitică. Se compune în principal din propenă cu un conținut mic de etan și propan.] | 270-772-3 | 68477-90-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-072-00-0 | Gaze (petrol), prim-produse de la depropanizare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la fracționarea gazelor și benzinei de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.] | 270-773-9 | 68477-91-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-073-00-6 | Gaze (petrol), prim-produse de la depropaniare în unitatea de recuperare a gazelor; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea diverselor fluxuri de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1- C4, predominant propan.] | 270-777-0 | 68477-94-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-074-00-1 | Gaze (petrol), alimentarea instalației Girbatol; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi utilizată pentru alimentarea instalației Girbatol destinată eliminării hidrogenului sulfurat. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.] | 270-778-6 | 68477-95-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-075-00-7 | Gaze (petrol), fracționare de benzină nafta izomerizată, bogată în C4, eliberată de hidrogen sulfurat; Gaz petrolier | 270-782-8 | 68477-99-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-076-00-2 | Gaze reziduale (petrol), ulei percolat de la cracarea catalitică și reziduu sub vid de cracare termică, tambur de reflux de fracționare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea uleiului limpezit prin cracare catalitică și a reziduului de cracarea termică sub vid. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-802-5 | 68478-21-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-077-00-8 | Gaze reziduale (petrol), stabilizare de benzină nafta de la cracare catalitică, absorber; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-803-0 | 68478-22-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-078-00-3 | Gaze reziduale (petrol), de la fracționarea combinată de produse de cracare catalitică, de reformare catalitică și de hidrodesulfurare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la fracționarea produșilor de cracare catalitică, reformare catalitică și hidrodesulfurare, tratată pentru eliminarea impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 270-804-6 | 68478-24-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-079-00-9 | Gaze reziduale (petrol), stabilizare prin fracționare de benzină nafta de reformare catalitică; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea prin fracționare a benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 270-806-7 | 68478-26-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-080-00-4 | Gaze reziduale (petrol), amestec de la instalația de gaze saturate, bogate în C4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea fracției de benzină nafta de distilare directă, de gaz rezidual de distilare și de gaz rezidual de la stabilizarea benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3- C6, predominant butan și izobutan.] | 270-813-5 | 68478-32-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-081-00-X | Gaze reziduale (petrol), instalație de recuperare de gaz saturat, bogat în C1-2; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la fracționarea de gaz rezidual de distilare, de benzină nafta de distilare primară și de gaz rezidual de la stabilizarea benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1- C5, predominant metan și etan.] | 270-814-0 | 68478-33-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-082-00-5 | Gaze reziduale (petrol), cracare termică de reziduuri sub vid; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la cracarea termică de reziduuri sub vid. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 270-815-6 | 68478-34-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-083-00-0 | Hidrocarburi bogate în C3-4, distilat din petrol; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea și condensarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal de la C3 la C4.] | 270-990-9 | 68512-91-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-084-00-6 | Gaze reziduale (petrol), coloana de eliminare a hexanului din benzina nafta de distilare primară cu interval mare de fierbere; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei nafta de distilare primară cu interval mare de fierbere. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.] | 271-000-8 | 68513-15-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-085-00-1 | Gaze reziduale (petrol), eliminare de propan din produse de hidrocracare, bogate în hidrocarburi; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la hidrocracare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4. Poate să conțină mici cantități de hidrogen și de hidrogen sulfurat.] | 271-001-3 | 68513-16-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-086-00-7 | Gaze (petrol), prim-produse ușoare de stabilizare a benzinelor nafta; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta ușoare de la distilarea primară. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.] | 271-002-9 | 68513-17-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-087-00-2 | Reziduuri (petrol), separator de alchilare, bogate în C4; Gaz petrolier; [Reziduu complex de la distilarea fluxurilor provenite din diverse operații de rafinare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4 -C5, predominant butan și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –11,7 oC și 27,8 oC (11oF și 82oF).] | 271-010-2 | 68513-66-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-088-00-8 | Hidrocarburi C1-4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin operații de cracare termică și absorbție și prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 164 oC și minus 0,5 oC (– 263oF și 31oF).] | 271-032-2 | 68514-31-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-089-00-3 | Hidrocarburi C1-4, desulfurate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea hidrocarburilor gazoase unei desulfurări destinată convertirii mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 164 oC și – 0,5 oC (263oF și 31oF).] | 271-038-5 | 68514-36-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-090-00-9 | Hidrocarburi cu C1-3; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C3 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 164 oC și minus 42 oC (– 263oF și 44oF).] | 271-259-7 | 68527-16-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-091-00-4 | Hidrocarburi cu C1-4, fracție fără butan; Gaz petrolier | 271-261-8 | 68527-19-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-092-00-X | Gaze umede C1-5 (petrol); Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului și/sau prin cracarea motorinei de distilare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 271-624-0 | 68602-83-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-093-00-5 | Hidrocarburi cu C2-4; Gaz petrolier | 271-734-9 | 68606-25-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-094-00-0 | Hidrocarburi cu C3; Gaz petrolier | 271-735-4 | 68606-26-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-095-00-6 | Gaze pentru instalația de alchilare (petrol); Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin cracarea catalitică a motorinei. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C4.] | 271-737-5 | 68606-27-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-096-00-1 | Gaz rezidual (petrol), fracționare de reziduuri de la depropanizare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea reziduurilor de la instalația de eliminare a propanului. Se compune, în principal, din butan, izobutan și butadienă.] | 271-742-2 | 68606-34-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-097-00-7 | Gaze (petrol), amestec de rafinare; Gaz petrolier; [Combinație complexă rezultată din diverse procese de rafinare. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-183-7 | 68783-07-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-098-00-2 | Gaze (petrol), cracare catalitică; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C5.] | 272-203-4 | 68783-64-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-099-00-8 | Gaze C2-4, desulfurat (petrol); Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate și nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 51 oC și – 34 oC (– 60oF și – 30oF).] | 272-205-5 | 68783-65-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-100-00-1 | Gaze reziduale (petrol), fracționarea țițeiului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-871-7 | 68918-99-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-101-00-7 | Gaze reziduale (petrol), de la instalația de eliminare a hexanului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fluxurilor de benzine nafta. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-872-2 | 68919-00-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-102-00-2 | Gaze reziduale de la instalația de stabilizare (petrol), fracționare de benzină ușoară de distilare primară; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei ușoare. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-878-5 | 68919-05-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-104-00-3 | Gaze reziduale (petrol), reformare catalitică a benzinei nafta de distilare primară; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta de distilare primară și fracționarea totalității efluenților. Se compune din metan, etan și propan.] | 272-882-7 | 68919-09-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-105-00-9 | Gaze (petrol), instalația de separare a prim-produselor rezultate în urma cracării în pat fluidizat; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea gazelor de alimentare de la separatorul de C3-C4. Se compune, în principal, din hidrocarburi C3.] | 272-893-7 | 68919-20-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-106-00-4 | Gaze reziduale (petrol), stabilizare de fracțiuni de la distilarea primară; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la fracționarea lichidului rezultat de la distilarea primară a țițeiului. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 272-883-2 | 68919-10-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-107-00-X | Gaze (petrol), de la instalația de eliminare a butanului din benzina nafta de cracare catalitică; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzină nafta și de distilat de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 273-169-3 | 68952-76-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-108-00-5 | Gaze reziduale (petrol), stabilizator de benzină nafta și de distilat de cracare catalitică; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzină nafta și de distilat de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 273-170-9 | 68952-77-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-109-00-0 | Gaze reziduale (din petrol), distilat de cracare termică, de la absorberul de motorină și de benzină nafta; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea distilatelor de cracare termică, de benzine nafta și de motorină. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 273-175-6 | 68952-81-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-110-00-6 | Gaze reziduale (petrol), de la stabilizatorul instalației de fracționare a hidrocarburilor de cracare termică, cocsificare petrolieră; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea prin fracționarea hidrocarburilor care au suferit o cracare termică, urmată de o cocsificare a petrolului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 273-176-1 | 68952-82-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-111-00-1 | Gaze ușoare de la cracarea cu abur (petrol), concentrat de butadienă; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de 4 atomi de carbon, predominant C4.] | 273-265-5 | 68955-28-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-112-00-7 | Gaze din capul instalației de stabilizare (petrol), reformare catalitică de benzină nafta de la distilarea primară; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta de distilare primară și fracționarea totalității efluenților. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.] | 273-270-2 | 68955-34-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-113-00-2 | Hidrocarburi cu C4; Gaz petrolier | 289-339-5 | 87741-01-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-114-00-8 | Alcani, C1-4, bogați în C3; Gaz petrolier | 292-456-4 | 90622-55-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-115-00-3 | Gaze de la cracare cu abur (petrol), bogate în C3; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune, în principal, din propilenă cu puțin propan; punctul de fierbere este cuprins între aproximativ – 70 oC și 0 oC (– 94oF și 32oF).] | 295-404-9 | 92045-22-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-116-00-9 | Hidrocarburi C4, distilate de la cracarea cu abur; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor cracării cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi C4, cu predilecție butenă-1 și butenă-2 și cu un conținut de butan și de izobutenă; punctul de fierbere este cuprins între aproximativ minus 12 oC și 5 oC (10,4oF și 41oF).] | 295-405-4 | 92045-23-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-117-00-4 | Gaze lichefiate de petrol, desulfurate, fracția C4; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unui amestec de gaze lichefiate de petrol unui procedeu de desulfurare destinat oxidării mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate și nesaturate cu 4 atomi de carbon.] | 295-463-0 | 92045-80-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K S U |
| 649-118-00-X | Hidrocarburi C4 lipsite de 1,3butadienă și izobutenă; Gaz petrolier | 306-004-1 | 95465-89-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-119-00-5 | Produse rafinate cu C3-5, saturate și nesaturate (petrol), lipsite de butadienă, extracție cu acetat de cupru amoniacal din fracția C4 de la cracarea cu abur; Gaz petrolier | 307-769-4 | 97722-19-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-120-00-0 | Gaze de alimentare (petrol), tratament cu amine; Gaz de rafinărie; [Gaz de alimentare care asigură eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune din hidrogen. Poate să conțină monoxid și dioxid de carbon, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi situat predominant în intervalul C1-C5.] | 270-746-1 | 68477-65-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-121-00-6 | Gaze reziduale (petrol), producție de benzen, hidrodesulfurare; Gaz de rafinărie; [Gaze reziduale de la unitatea de producere a benzenului. Se compun în principal din hidrogen. Pot să conțină monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6, inclusiv benzen.] | 270-747-7 | 68477-66-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-122-00-1 | Gaze de recirculare (petrol), producție de benzen, bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin recircularea gazelor de la instalația de producere a benzenului. Se compune, în principal, din hidrogen cu cantități mici de monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C6.] | 270-748-2 | 68477-67-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-123-00-7 | Gaze de ulei de amestec (petrol), bogate în hidrogen și azot; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unui amestec de uleiuri. Se compune, în principal, din hidrogen și azot, cu cantități mici de monoxid și dioxid de carbon, hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.] | 270-749-8 | 68477-68-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-124-00-2 | Gaze (petrol), prim-distilate reformate catalitic de stripare a benzinelor nafta; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea benzinelor nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 270-759-2 | 68477-77-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-125-00-8 | Gaze de recirculare (petrol), reformare catalitică a fracției de alimentare C6 – 8; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la reformarea catalitică a fracției de alimentare C6C8 și recirculată pentru recuperarea hidrogenului. Se compune în principal din hidrogen. Poate conține, de asemenea, mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6.] | 270-761-3 | 68477-80-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-126-00-3 | Gaze (petrol), reformare catalitică a fracției de alimentare C6 – 8; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la reformarea catalitică a fracției de alimentare C6C8. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1C5.] | 270-762-9 | 68477-81-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-127-00-9 | Gaze (petrol), recircularea fracției C6-8 de la reformarea catalitică, bogată în hidrogen; Gaz de rafinărie | 270-763-4 | 68477-82-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-128-00-4 | Gaze (petrol), gaze de retur C2; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția hidrogenului dintr-un flux de gaze compus, în principal, din hidrogen și din mici cantități de azot, monoxid de carbon, metan, etan și etilenă. Conține, în principal, hidrocarburi precum metan, etan și etenă cu cantități mici de hidrogen, azot și monoxid de carbon.] | 270-766-0 | 68477-84-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-129-00-X | Gaze acide uscate reziduale (petrol), instalația de concentrare a gazelor; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de gaze uscate rezultată din instalația de concentrare a gazelor. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 270-774-4 | 68477-92-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-130-00-5 | Gaze (petrol), de la reabsorberul de concentrare a gazelor, în urma distilării; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diferite fluxuri gazoase într-un reabsorber de concentrare a gazului. Se compune, în principal, din hidrogen, monoxid și dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C3.] | 270-776-5 | 68477-93-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-131-00-0 | Gaze reziduale (petrol), absorber de hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin absorbția hidrogenului dintr-un flux bogat în hidrogen. Se compune din hidrogen, monoxid de carbon, azot și metan cu mici cantități de hidrocarburi C2.] | 270-779-1 | 68477-96-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-132-00-6 | Gaze (petrol), bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă separată sub formă de gaz din hidrocarburi gazoase prin răcire. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon, azot, metan și hidrocarburi C2.] | 270-780-7 | 68477-97-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-133-00-1 | Gaze de recirculare (petrol), reciclu de la instalația de hidrotratare a uleiului compoundat, bogate în hidrogen și azot; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin recircularea uleiului de amestec hidrotratat. Se compune, în principal, din hidrogen și azot, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.] | 270-781-2 | 68477-98-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-134-00-7 | Gaze de recirculare (petrol), bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin recircularea gazelor din reactor. Se compune, în principal, din hidrogen, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C5.] | 270-783-3 | 68478-00-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-135-00-2 | Gaze (petrol), reformare, bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută în instalația de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.] | 270-784-9 | 68478-01-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-136-00-8 | Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen, metan și etan, cu mici cantități de hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3-C5.] | 270-785-4 | 68478-02-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-137-00-3 | Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen și metan; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen și metan, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2-C5.] | 270-787-5 | 68478-03-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-139-00-4 | Gaze (petrol), distilare de la cracarea termică; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-789-6 | 68478-05-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-138-00-9 | Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.] | 270-788-0 | 68478-04-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-140-00-X | Gaze reziduale (petrol), refracționare de cracare catalitică, absorber; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la refracționarea produșilor de la cracarea catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 270-805-1 | 68478-25-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-141-00-5 | Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de reformare catalitică; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la reformarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-807-2 | 68478-27-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-142-00-0 | Gaze reziduale (petrol), stabilizator de benzine nafta de reformare catalitică; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea benzinelor nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-808-8 | 68478-28-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-143-00-6 | Gaze reziduale (petrol), de la separatorul instalației de hidrotratare a distilatului cracat; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor de cracare cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 270-809-3 | 68478-29-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-144-00-1 | Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de distilare primară hidrodesulfurată; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 270-810-9 | 68478-30-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-145-00-7 | Gaze (petrol), prim-distilate reformate catalitic de stabilizare a benzinelor nafta; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară, urmată de fracționarea totalității efluenților. Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.] | 270-999-8 | 68513-14-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-147-00-8 | Gaze reziduale (petrol), efluent de reformare, vas de expansiune de presiune joasă; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin detentă la presiune joasă a efluentului din reactorul de reformare. Se compune în principal din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.] | 271-005-5 | 68513-19-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-146-00-2 | Gaze reziduale (petrol), efluent de reformare, vas de expansiune de presiune înaltă; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin detentă la presiune înaltă a efluentului din reactorul de reformare. Se compune în principal din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.] | 271-003-4 | 68513-18-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-148-00-3 | Gaze reziduale (petrol), distilarea gazelor de la rafinarea uleiurilor; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă separată prin distilarea unui flux de gaze care conține hidrogen, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1 – C6 sau obținută prin cracarea etanului și propanului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 – C2, hidrogen, azot și monoxid de carbon.] | 271-258-1 | 68527-15-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-150-00-4 | Gaze (petrol), absorber secundar închis, instalația de fracționare a prim-produselor rezultate în urma cracării în pat fluidizat; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin fracționarea produșilor din capul instalației de cracare catalitică din reactorul de cracare catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 271-625-6 | 68602-84-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-151-00-X | Produși petrolieri, gaze de rafinărie; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă constituită, în principal, din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.] | 271-750-6 | 68607-11-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-152-00-5 | Gaze (petrol), separator de joasă presiune, hidrocracare; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin separare lichid-vapori a efluentului din reactorul de hidrocracare. Se compune în principal din hidrogen și hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 272-182-1 | 68783-06-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-149-00-9 | Gaze (petrol), prim-produse de depentanizare rezultate de la unitatea de hidrotratare a benzenului; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin tratarea substanțelor de alimentare a instalației de producere a benzenului cu hidrogen în prezența unui catalizator urmată de eliminarea pentanului. Se compune, în principal, din hidrogen, etan și propan, cu mici cantități de azot, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6. Poate conține urme de benzen.] | 271-623-5 | 68602-82-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-153-00-0 | Gaze de rafinărie (petrol); Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută din diversele procedee de rafinare a petrolului. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 272-338-9 | 68814-67-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-154-00-6 | Gaze reziduale (petrol), produși de la instalația de platformare (reformare catalitică cu catalizator pe bază de platină); Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută în urma reformării chimice a hidrocarburilor naftenice în hidrocarburi aromatice. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.] | 272-343-6 | 68814-90-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-155-00-1 | Gaze (petrol), kerosen sulfuros hidrotratat, stabilizator de la instalația de eliminare a pentanului; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută de la stabilizarea produselor de la instalația de eliminare a pentanului din kerosen hidrotratat. Se compune, în principal, din hidrogen, metan, etan și propan, cu mici cantități de azot, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4-C5.] | 272-775-5 | 68911-58-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-156-00-7 | Gaze (petrol), kerosen sulfuros hidrotratat, vas de expansiune; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută de la instalația care asigură hidrogenarea catalitică a kerosenului sulfuros. Se compune, în principal, din hidrogen și metan, cu mici cantități de azot, monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2-C5.] | 272-776-0 | 68911-59-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-157-00-2 | Gaze (petrol), de la striperul de desulfurare a distilatelor; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă stripată din produsul lichid al procesului de desulfurizare. Se compune din hidrogen sulfurat, metan, etan și propan.] | 272-873-8 | 68919-01-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-158-00-8 | Gaze reziduale de fracționare (petrol), cracare catalitică în pat fluidizat; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin fracționarea produselor din capul coloanei care rezultă la cracarea catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-874-3 | 68919-02-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-159-00-3 | Gaze (petrol), absorber secundar închis al scruberului instalației de cracare catalitică în pat fluidizat; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin epurarea gazului de capăt de la cracarea catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, azot, metan, etan și propan.] | 272-875-9 | 68919-03-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-160-00-9 | Gaze (petrol), de la striperul de desulfurare prin hidrotratare a distilatelor grele; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă stripată din produsul lichid al procesului de desulfurare prin hidrotratare a unui distilat greu. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-876-4 | 68919-04-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-161-00-4 | Gaze reziduale (petrol), stabilizatorul de reformare cu catalizator de platină (instalația de platformare), fracționarea produselor finale ușoare; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin fracționarea produselor finale ușoare de la reactorul cu platină al instalației de reformare catalitică cu catalizator de platină (platformare). Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.] | 272-880-6 | 68919-07-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-162-00-X | Gaze reziduale de predistilare (petrol), distilare de țiței; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă în prima coloană utilizată la distilarea țițeiului. Se compune din azot și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-881-1 | 68919-08-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-163-00-5 | Gaze reziduale (petrol), de la striperul de gudron; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin fracționarea țițeiului redus. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 272-884-8 | 68919-11-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-164-00-0 | Gaze (petrol), de la striperul de curățare; Gaz de rafinărie; [Combinație de hidrogen și metan obținută prin fracționarea produșilor rezultați din unitatea de curățare.] | 272-885-3 | 68919-12-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-165-00-6 | Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de hidrodesulfurare catalitică; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la hidrodesulfurarea catalitică a benzinelor nafta. Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.] | 273-173-5 | 68952-79-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-166-00-1 | Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurarea benzinelor nafta de distilare primară; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută la hidrodesulfurarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 273-174-0 | 68952-80-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-167-00-7 | Gaze (petrol), absorber cu material spongios, fracționarea prim-produselor rezultate de la cracarea catalitică în pat fluidizat și de la desulfurarea motorinei; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin fracționarea produșilor de la instalația de cracare catalitică în pat fluidizat și de la instalația de desulfurare a motorinei. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 273-269-7 | 68955-33-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-168-00-2 | Gaze (petrol), distilare de țiței și cracare catalitică; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin distilarea țițeiului și prin cracare catalitică. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, azot, monoxid de carbon și hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 273-563-5 | 68989-88-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-169-00-8 | Gaze reziduale (petrol), spălare de motorină cu dietanolamină; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă produsă prin desulfurarea motorinei cu dietanolamină. Se compune în principal din hidrogen sulfurat, hidrogen și din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1C5.] | 295-397-2 | 92045-15-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-170-00-3 | Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurizarea motorinei, efluent; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin separare din faza lichidă din efluenții rezultați din reacția de hidrogenare. Se compune în principal din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.] | 295-398-8 | 92045-16-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-171-00-9 | Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurizare de motorină, purjare; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de gaze provenită de la instalația de reformare și de la gazele purjate din reactorul de hidrogenare. Se compune, în principal, din hidrogen și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C1-C4.] | 295-399-3 | 92045-17-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-172-00-4 | Gaze reziduale (petrol), efluent de la reactorul de hidrogenare, vas de expansiune; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de gaze obținută prin expansiunea (detenta) efluenților după reacția de hidrogenare. Se compune în principal din hidrogen și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 295-400-7 | 92045-18-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-173-00-X | Gaze reziduale de înaltă presiune (petrol), cracarea cu abur a benzinei nafta; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută ca amestec de părți necondensabile ale produsului rezultat la cracarea cu abur a benzinelor nafta și a gazelor reziduale rezultate la prepararea produșilor în aval. Se compune, în principal, din hidrogen și hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon cuprins, predominant, în intervalul C1-C5, cu care gazele naturale pot fi amestecate.] | 295-401-2 | 92045-19-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-174-00-5 | Gaze reziduale (petrol), reducerea viscozității reziduurilor; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă obținută prin reducerea viscozității reziduurilor în cuptor. Se compune, în principal, din hidrogen sulfurat și din hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C1-C5.] | 295-402-8 | 92045-20-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-175-00-0 | Uleiuri reziduale (petrol), tratare cu acid; Ulei rezidual; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu acid sulfuric. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 300-225-7 | 93924-31-3 | Gaz inflamabil 1 Gaze sub presiune Cancerigenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS02 GHS04 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-176-00-6 | Uleiuri reziduale (petrol), tratare cu argilă; Ulei rezidual; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 300-226-2 | 93924-32-4 | Gaz inflamabil 1 Gaze sub presiune Cancerigenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS02 GHS04 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-177-00-1 | Gaze, fracția C3-4, (petrol); Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la cracarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C4, predominant propan și propilenă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –51 oC și –1 oC (– 60oF și 30oF.)] | 268-629-5 | 68131-75-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-178-00-7 | Gaze reziduale (petrol), cracare catalitică a distilatului și a benzinei nafta, de la absorberul coloanei de fracționare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi care rezultă la distilarea produșilor de cracare catalitică de distilate și de benzine nafta. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C4.] | 269-617-2 | 68307-98-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-179-00-2 | Gaze reziduale (petrol), polimerizare catalitică a benzinei nafta, stabilizatorul coloanei de fracționare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea produșilor de la coloana de fracționare în procesele de polimerizare ale benzinei nafta. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C4.] | 269-618-8 | 68307-99-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-180-00-8 | Gaze reziduale (petrol), eliberate de hidrogen sulfurat, reformare catalitică a benzinei nafta, stabilizatorul coloanei de fracționare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produselor de la coloana de fracționare în procesele de reformare catalitică a benzinelor nafta și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 269-619-3 | 68308-00-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-181-00-3 | Gaze reziduale (petrol), stripare prin hidrotratare a distilatelor de cracare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor de cracare termică cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1C6.] | 269-620-9 | 68308-01-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-182-00-9 | Gaze reziduale (petrol), eliberate de hidrogen sulfurat, hidrodesulfurare de distilate primare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a distilatelor primare și prin eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 269-630-3 | 68308-10-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-183-00-4 | Gaze reziduale (petrol), cracare catalitică de motorină, absorber; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la cracarea catalitică a motorinei. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 269-623-5 | 68308-03-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-184-00-X | Gaze reziduale (petrol), instalația de recuperare a gazelor; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diverse fluxuri de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 269-624-0 | 68308-04-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-185-00-5 | Gaze reziduale (petrol), instalația de recuperare a gazelor, instalație de eliminare a etanului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diverse fluxuri de hidrocarburi. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 269-625-6 | 68308-05-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-186-00-0 | Gaze reziduale (petrol) lipsite de aciditate, hidrodesulfurarea distilatelor și a benzinelor nafta, coloană de fracționare; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzine nafta și de distilate hidrodesulfurate urmată de un tratament pentru eliminarea impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 269-626-1 | 68308-06-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-187-00-6 | Gaze reziduale (petrol), motorină hidrodesulfurată în vacuum în coloană de stripare, care nu conține hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea prin stripare a motorinei sub vid urmată de o hidrodesulfurare catalitică și de eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 269-627-7 | 68308-07-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-188-00-1 | Gaze reziduale (petrol), prim-produse ușoare lipsite de hidrogen sulfurat de stabilizare a benzinelor nafta; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produselor de la coloana de fracționare în procesele de reformare catalitică a benzinei nafta și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 269-629-8 | 68308-09-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-189-00-7 | Gaze reziduale (petrol), preparare încărcătură de alchilare propan-propilenă, instalație de eliminare a etanului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de reacție ai propanului cu propilena. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 269-631-9 | 68308-11-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-190-00-2 | Gaze reziduale (petrol), lipsite de hidrogen sulfurat, hidrodesulfurarea motorinei sub vid; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a motorinei sub vid și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.] | 269-632-4 | 68308-12-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-191-00-8 | Gaze reziduale (petrol), prim-produse rezultate în urma cracării catalitice; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C5 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –48 oC și 32 oC (– 54oF și 90oF).] | 270-071-2 | 68409-99-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-194-00-4 | Alcani, fracția C2-3; Gaz petrolier | 270-652-0 | 68475-58-1 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-195-00-X | Alcani, fracția C3-4; Gaz petrolier | 270-653-6 | 68475-59-2 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-193-00-9 | Alcani, fracția C1-2; Gaz petrolier | 270-651-5 | 68475-57-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-196-00-5 | Alcani, fracția C4-5; Gaz petrolier | 270-654-1 | 68475-60-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-197-00-0 | Gaze combustibile; Gaz petrolier; [Combinație de gaze ușoare. Se compune, în principal, din hidrogen și/sau hidrocarburi cu greutate moleculară mică.] | 270-667-2 | 68476-26-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-198-00-6 | Gaze combustibile, distilate de țiței; Gaz petrolier; [Combinație complexă de gaze ușoare rezultate de la distilarea țițeiului și de la reformarea catalitică a benzinei nafta. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 217 oC și – 12 oC (–423oF și 10oF).] | 270-670-9 | 68476-29-9 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-199-00-1 | Hidrocarburi, fracția C3-4; Gaz petrolier | 270-681-9 | 68476-40-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-200-00-5 | Hidrocarburi, fracția C4-5; Gaz petrolier | 270-682-4 | 68476-42-6 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-201-00-0 | Hidrocarburi, fracția C2-4, bogată în C3; Gaz petrolier | 270-689-2 | 68476-49-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-202-00-6 | Gaze petroliere lichefiate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 40 oC și 80 oC (– 40oF și 176oF).] | 270-704-2 | 68476-85-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K S U |
| 649-203-00-1 | Gaze petroliere lichefiate, desulfurate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unui amestec de gaze petroliere lichefiate la un procedeu de desulfurare în scopul convertirii mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –40 oC și 80 oC (–40oF și 176oF).] | 270-705-8 | 68476-86-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K S U |
| 649-204-00-7 | Gaze (petrol), fracția C3-4, bogate în izobutan; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultate de la distilarea hidrocarburilor saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3-C6, în principal butan și izobutan. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C4, în principal izobutan]. | 270-724-1 | 68477-33-8 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-205-00-2 | Distilate (petrol), fracția C3-6, bogate în piperilenă; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultate de la distilarea hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3 – C6. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3- C6, predominant piperilene.] | 270-726-2 | 68477-35-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-206-00-8 | Gaze (petrol), prim-produse de la instalația de separare a butanului; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea unui flux care conține butan. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3C4.] | 270-750-3 | 68477-69-0 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-207-00-3 | Gaze (petrol), fracția C2-3; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la fracționarea catalitică. Se compune, în principal, din etan, etilenă, propan și propilenă.] | 270-751-9 | 68477-70-3 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-208-00-9 | Gaze (petrol), instalația de eliminare a propanului din motorina de cracare catalitică, bogate în fracția C4, lipsite de aciditate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea unui flux ce conține motorină de cracare catalitică și tratată în vederea eliminării hidrogenului sulfurat și a altor componente acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal C4.] | 270-752-4 | 68477-71-4 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-209-00-4 | Gaze (petrol), instalația de eliminare a butanului din benzina nafta de cracare catalitică, bogate în C3-5; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C5.] | 270-754-5 | 68477-72-5 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-210-00-X | Gaze reziduale (petrol), fracționare în coloana de stabilizare a benzinei nafta izomerizate; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din produșii de fracționare și de stabilizare ai benzinei nafta izomerizate. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.] | 269-628-2 | 68308-08-7 | Gaze sub presiune Gaz inflamabil 1 Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B | H220 H350 H340 | GHS04 GHS02 GHS08 Dgr | H220 H350 H340 |  |  | K U |
| 649-211-00-5 | Ulei rezidual (petrol), tratat cu cărbune; Ulei rezidual; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-126-0 | 97862-76-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-212-00-0 | Distilate intermediare (petrol), desulfurate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).] | 265-088-7 | 64741-86-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-213-00-6 | Motorine (petrol), rafinate cu solvent; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).] | 265-092-9 | 64741-90-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-214-00-1 | Distilate intermediare (petrol), rafinate cu solvent; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).] | 265-093-4 | 64741-91-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-216-00-2 | Distilate intermediare (petrol), tratate cu acid; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 345oC (401oF și 653oF).] | 265-113-1 | 64742-13-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-217-00-8 | Distilate ușoare (petrol), tratate cu acid; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).] | 265-114-7 | 64742-14-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-215-00-7 | Motorine (petrol), tratate cu acid; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).] | 265-112-6 | 64742-12-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-218-00-3 | Motorine (petrol), neutralizate chimic; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).] | 265-129-9 | 64742-29-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-219-00-9 | Distilate intermediare (petrol), neutralizate chimic; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 345oC (401oF și 653oF).] | 265-130-4 | 64742-30-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-220-00-4 | Distilate intermediare (petrol), tratate cu argilă; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării unei fracții petroliere cu argilă naturală sau modificată, în general printr-un proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).] | 265-139-3 | 64742-38-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-221-00-X | Distilate intermediare (petrol), hidrotratate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 -C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).] | 265-148-2 | 64742-46-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-222-00-5 | Motorine (petrol), hidrodesulfurate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).] | 265-182-8 | 64742-79-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-223-00-0 | Distilate intermediare (petrol), hidrodesulfurate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).] | 265-183-3 | 64742-80-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-224-00-6 | Combustibili, diesel; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 163oC și 357oC (325oF și 675oF).] | 269-822-7 | 68334-30-5 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  | N |
| 649-225-00-1 | Păcură, nr. 2; Motorină — fără specificații; [Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 32,6 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 37,9 SUS la 37,7oC (100oF).] | 270-671-4 | 68476-30-2 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 649-226-00-7 | Păcură, nr. 4; Motorină — fără specificații; [Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 45 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 125 SUS la 37,7 oC (100oF).] | 270-673-5 | 68476-31-3 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 649-227-00-2 | Combustibili, diesel nr. 2; Motorină — fără specificații; [Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 32,6 SUS la 37,7oC (100oF).] | 270-676-1 | 68476-34-6 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 649-228-00-8 | Distilate cu temperaturi de fierbere ridicate (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 343oC și 399oC (650oF și 750oF).] | 270-719-4 | 68477-29-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-229-00-3 | Distilate cu temperaturi de fierbere medii (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 288oC și 371oC (550oF și 700oF).] | 270-721-5 | 68477-30-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-230-00-9 | Distilate cu temperaturi de fierbere scăzute (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere situate sub aproximativ 288 oC (550oF).] | 270-722-0 | 68477-31-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-231-00-4 | Distilate intermediare (petrol), înalt rafinate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unei fracții de petrol la câteva din etapele următoare: filtrare, centrifugare, distilare la presiune atmosferică, distilare sub vid, tratare cu acizi, neutralizare și tratare cu argilă. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10- C20.] | 292-615-8 | 90640-93-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-232-00-X | Distilate (petrol), de la reformarea catalitică, concentrate aromatice grele; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea unei fracțiuni de petrol reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 300oC (392oF și 572oF).] | 295-294-2 | 91995-34-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-234-00-0 | Benzină nafta grea (petrol), rafinare cu solvenți, hidrodesulfurare; Motorină — fără specificații | 307-035-3 | 97488-96-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-236-00-1 | Hidrocarburi, fracția C12-20, parafinice hidrotratate, fracție ușoară de distilare; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților rezultați de la tratarea cu hidrogen a parafinelor grele în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 350oC (446oF și 662oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 2 cSt la 100 oC (212oF).] | 307-660-1 | 97675-86-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-233-00-5 | Motorine, parafinice; Motorină — fără specificații; [Distilat obținut din redistilarea unei combinații complexe de hidrocarburi obținută prin distilarea efluenților rezultați în urma unui hidrotratament catalitic puternic al parafinelor. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 330oC (374oF și 594oF).] | 300-227-8 | 93924-33-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-237-00-7 | Hidrocarburi, fracția C11-17, naftenice ușoare, extracție cu solvenți; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 2,2 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C17 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 300oC (392oF și 572oF).] | 307-757-9 | 97722-08-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-235-00-6 | Hidrocarburi, fracția C16-20, distilat intermediar hidrotratat, fracție ușoară de distilare; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților rezultați de la tratarea cu hidrogen a distilatului intermediar. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 290oC și 350oC (554oF și 662oF).] Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 2 cSt. la 100 oC (212oF).] | 307-659-6 | 97675-85-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-238-00-2 | Motorine, hidrotratate; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din redistilarea efluenților rezultați de la tratarea parafinelor cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 330oC și 340oC (626oF și 644oF).] | 308-128-1 | 97862-78-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-239-00-8 | Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu cărbune; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracții de ulei petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12- C28.] | 309-667-5 | 100683-97-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-240-00-3 | Distilate parafinice intermediare (petrol), tratate cu cărbune; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracțiuni de ulei petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.] | 309-668-0 | 100683-98-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-241-00-9 | Distilate parafinice intermediare (petrol), tratate cu argilă; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracțiuni de ulei petrolier cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.] | 309-669-6 | 100683-99-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-242-00-4 | Alcani C12-26, ramificați și liniari | 292-454-3 | 90622-53-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-243-00-X | Unsori lubrifiante; Unsori; [Combinație complexă de hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12- C50. Poate conține săruri organice ale metalelor alcaline, metalelor alcalino-pământoase și/sau compuși ai aluminiului.] | 278-011-7 | 74869-21-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-245-00-0 | Gaci de parafină (petrol), tratat cu acid; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat prin tratare cu acid sulfuric a unei fracții de gaci de parafină petrolieră. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 292-659-8 | 90669-77-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-244-00-5 | Gaci de parafină (petrol); Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți (deparafinare cu solvent) sau ca fracție de distilare dintr-un țiței foarte parafinos. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 265-165-5 | 64742-61-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-246-00-6 | Gaci de parafină (petrol), tratat cu argilă; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracții de gaci de parafină petrolieră cu argilă naturală sau modificată, fie într-un proces de contact, fie într-unul de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 292-660-3 | 90669-78-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-247-00-1 | Gaci de parafină (petrol), hidrotratat; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 295-523-6 | 92062-09-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-248-00-7 | Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol); Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-o fracție de petrol prin deparafinare cu solvenți. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 295-524-1 | 92062-10-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-249-00-2 | Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol), hidrotratat; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute, cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 295-525-7 | 92062-11-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-250-00-8 | Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol), tratat cu cărbune; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină cu temperaturi de topire scăzute cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-155-9 | 97863-04-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-251-00-3 | Gaci de parafină (petrol), cu temperaturi de topire scăzute, tratat cu argilă; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute cu bentonită, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-156-4 | 97863-05-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-253-00-4 | Gaci de parafină (petrol), tratat cu cărbune; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.] | 309-723-9 | 100684-49-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-254-00-X | Petrolatum; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs semisolid la deparafinarea uleiului rezidual parafinic. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.] | 232-373-2 | 8009-03-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-255-00-5 | Petrolatum oxidat (petrol); Petrolatum; [Combinație complexă de compuși organici, în principal acizi carboxilici cu greutate moleculară mare, obținută prin oxidarea cu aer a petrolatumului.] | 265-206-7 | 64743-01-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-256-00-0 | Petrolatum (petrol), tratat cu alumină; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută atunci când petrolatumul este tratat cu Al2O3 în vederea îndepărtării compușilor polari și a impurităților. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.] | 285-098-5 | 85029-74-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-257-00-6 | Petrolatum (petrol), hidrotratat; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un semisolid din uleiul rezidual parafinic deparafinat tratat cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate microcristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 295-459-9 | 92045-77-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-252-00-9 | Gaci de parafină (petrol), cu temperaturi de topire scăzute, tratat cu acid silicic; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-158-5 | 97863-06-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-258-00-1 | Petrolatum (petrol), tratat cu cărbune; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului de petrol cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 308-149-6 | 97862-97-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-259-00-7 | Petrolatum (petrol), tratat cu acid silicic; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului de petrol cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.] | 308-150-1 | 97862-98-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-260-00-2 | Petrolatum (petrol), tratat cu argilă; Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.] | 309-706-6 | 100684-33-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | N |
| 649-261-00-8 | Benzină naturală; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural prin procese cum ar fi refrigerarea sau absorbția. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice saturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 120 oC (– 4oF și 248oF).] | 232-349-1 | 8006-61-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-262-00-3 | Benzină nafta; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Produși petrolieri rafinați, rafinați parțial sau nerafinați obținuți prin distilarea gazului natural. Se compun din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100 oC și 200 oC (212oF și 392oF).] | 232-443-2 | 8030-30-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-263-00-9 | Ligroină; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracționată a petrolului. Punctul de fierbere al acestei fracții este situat la temperaturi cuprinse între aproximativ 20 oC și 135 oC (58oF și 275oF).] | 232-453-7 | 8032-32-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-264-00-4 | Benzină nafta grea (petrol), distilare primară; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).] | 265-041-0 | 64741-41-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-265-00-X | Benzină nafta (petrol), cu interval mare de temperaturi de fierbere, distilare primară; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 220 oC (– 4oF și 428oF).] | 265-042-6 | 64741-42-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-266-00-5 | Benzină nafta ușoară (petrol), distilare primară; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 180 oC (– 4oF și 356oF).] | 265-046-8 | 64741-46-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-267-00-0 | Solvent benzină nafta alifatic ușor (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 160 oC (95oF și 320oF).] | 265-192-2 | 64742-89-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-268-00-6 | Distilate ușoare de la distilarea primară (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 88 oC și 99 oC (– 127oF și 210oF).] | 270-077-5 | 68410-05-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-269-00-1 | Benzină, recuperare de vapori; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi separată prin răcire de gazele rezultate din sistemele de recuperare a vaporilor. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 196 oC (– 4oF și 384oF).] | 271-025-4 | 68514-15-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-270-00-7 | Benzină de distilare primară, instalație de fracționare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă de instalația de fracționare la distilarea țițeiului. Punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 36,1 oC și 193,3 oC (97oF și 380oF).] | 271-727-0 | 68606-11-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-271-00-2 | Benzină nafta nedesulfurată (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea fluxurilor de benzine nafta de la diverse procese de rafinare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 0 oC și 230 oC (25oF și 446oF).] | 272-186-3 | 68783-12-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-272-00-8 | Distilate (petrol), prim-produse ușoare ce stabilizează fracționarea benzinelor; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei ușoare. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C6.] | 272-931-2 | 68921-08-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-273-00-3 | Benzină nafta grea de la distilarea primară (petrol), cu conținut de aromatice; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF).] | 309-945-6 | 101631-20-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-274-00-9 | Benzină nafta (petrol) cu interval mare de temperaturi de fierbere, alchilare; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5.Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 220 oC (194oF și 428oF).] | 265-066-7 | 64741-64-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-275-00-4 | Benzină nafta grea (petrol), alchilare; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150 oC și 220 oC (302oF și 428oF).] | 265-067-2 | 64741-65-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-276-00-X | Benzină nafta ușoară (petrol), alchilare; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 160 oC (194oF și 320oF).] | 265-068-8 | 64741-66-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-277-00-5 | Benzină nafta (petrol), izomerizare; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin izomerizarea catalitică a hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară, în care numărul atomilor de carbon este situat în intervalul C4C6. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, precum izobutan, izopentan, 2,2-dimetilbutan, 2-metilpentan și 3-metilpentan.] | 265-073-5 | 64741-70-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-278-00-0 | Benzină nafta ușoară (petrol), rafinată cu solvenți; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF).] | 265-086-6 | 64741-84-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-279-00-6 | Benzină nafta grea (petrol), rafinată cu solvenți; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).] | 265-095-5 | 64741-92-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-280-00-1 | Rafinate (petrol), reformare catalitică, extracție în contracurent cu ajutorul unui amestec de etilenglicol-apă; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat de la procesul de extracție UDEX aplicat fluxului de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6- C9.] | 270-088-5 | 68410-71-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-281-00-7 | Rafinate de la reformare (petrol), instalația de separare Lurgi; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat dintr-o instalație de separare Lurgi. Se compune, în principal, din hidrocarburi nearomatice, cu mici cantități de hidrocarburi aromatice, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C8.] | 270-349-3 | 68425-35-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-28-00-2 | Benzină nafta de alchilare cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), cu conținut de butan; Benzine nafta modificate cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12, precum și butani și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 200 oC (95oF și 428oF).] | 271-267-0 | 68527-27-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-284-00-3 | Benzină nafta (petrol), alchilare cu C4-12 a butanului, bogată în izooctan; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin alchilarea butanilor. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12, bogate in izooctan și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 210 oC (95oF și 410oF).] | 295-430-0 | 92045-49-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-283-00-8 | Distilate ușoare (petrol), derivați de cracare cu aburi a benzinei nafta, hidrotratate și rafinate cu solvenți; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat în urma unui proces de extracție cu solvenți a distilatului ușor hidrotratat din benzina nafta cracată cu abur.] | 295-315-5 | 91995-53-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-285-00-9 | Hidrocarburi, distilate de benzină nafta ușoară hidrotratată, rafinată cu solvent; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație de hidrocarburi obținută din distilarea benzinei nafta hidrotratate, urmată de un proces de extracție cu solvenți și un proces de distilare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 94 oC și 99 oC (201oF și 210oF).] | 295-436-3 | 92045-55-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-286-00-4 | Benzină nafta (petrol), izomerizare, fracția C6; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei benzine care a fost izomerizată catalitic. Se compune în principal din izomeri hexani cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 66 oC (140oF și 151oF).] | 295-440-5 | 92045-58-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-287-00-X | Hidrocarburi, fracția C6-7, cracarea benzinei nafta, rafinare cu solvenți; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin absorbția benzenului dintr-o fracție de hidrocarburi bogată în benzen și hidrogenată catalitic complet, care a fost obținută prin distilarea benzinei nafta cracate, hidrogenate în prealabil. Se compune în principal din hidrocarburi parafinice și naftenice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 100 oC (158oF și 212oF).] | 295-446-8 | 92045-64-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-288-00-5 | Hidrocarburi bogate în C6, distilate de benzină nafta ușoară hidrotratată, rafinare cu solvenți; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta hidrotratate urmată de o extracție cu solvenți. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 70 oC (149oF și 158oF).] | 309-871-4 | 101316-67-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-289-00-0 | Benzină nafta grea (petrol), cracare catalitică; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (148oF și 446oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi nesaturate.] | 265-055-7 | 64741-54-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-290-00-6 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare catalitică; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (– 4oF și 374oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi nesaturate.] | 265-056-2 | 64741-55-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-291-00-1 | Hidrocarburi, C3-11, distilate de produse de cracare catalitică; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C11 și cu temperaturi de fierbere de până la aproximativ 204 oC (400oF).] | 270-686-6 | 68476-46-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-292-00-7 | Benzină nafta (petrol), fracție ușoară, distilate de cracare catalitică; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.] | 272-185-8 | 68783-09-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-293-00-2 | Distilate (petrol), derivați de la cracarea cu abur a benzinei nafta, hidrocarburi aromatice ușoare hidrotratate; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui distilat ușor din benzină nafta cracată cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice.] | 295-311-3 | 91995-50-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-294-00-8 | Benzină nafta grea de cracare catalitică (petrol), desulfurată; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier cracat catalitic, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 200 oC (140oF și 392oF).] | 295-431-6 | 92045-50-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-295-00-3 | Benzină nafta ușoară de cracare catalitică (petrol), desulfurată; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta de la cracarea catalitică în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 210 oC (95oF și 410oF).] | 295-441-0 | 92045-59-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-296-00-9 | Hidrocarburi, fracția C8-12, cracare catalitică, neutralizate chimic; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei fracțiuni de la procesul de cracare catalitică, după ce a fost supusă unei spălări alcaline. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF).] | 295-794-0 | 92128-94-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-297-00-4 | Hidrocarburi, C8-12, distilate de produse de cracare catalitică; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de la procesul de cracare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140 oC și 210 oC (284oF și 410oF).] | 309-974-4 | 101794-97-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B A Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-298-00-X | Hidrocarburi, C8-12, de cracare catalitică, neutralizate chimic, desulfurate; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute | 309-987-5 | 101896-28-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-299-00-5 | Benzină nafta ușoară (petrol), reformare catalitică; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de reformare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice cu catenă ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.] | 265-065-1 | 64741-63-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-300-00-9 | Benzină nafta grea (petrol), reformare catalitică; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de reformare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).] | 265-070-9 | 64741-68-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-301-00-4 | Distilate (petrol), instalație de eliminare a pentanului la reformarea catalitică; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 49 oC și 63 oC (–57oF și 145oF).] | 270-660-4 | 68475-79-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-302-00-X | Hidrocarburi C2 – 6, reformare catalitică a fracției C6-8; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute | 270-687-1 | 68476-47-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-303-00-5 | Reziduuri (petrol), reformare catalitică a fracției C6 – 8; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Reziduu complex obținut de la reformarea catalitică a șarjelor C6-8. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.] | 270-794-3 | 68478-15-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-304-00-0 | Benzină nafta ușoară de reformare catalitică (petrol), dezaromatizată; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 120 oC (95oF și 248oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi cu catenă ramificată, din care s-au îndepărtat componentele aromatice.] | 270-993-5 | 68513-03-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-305-00-6 | Distilate (petrol), prim-distilate ale benzinelor nafta de reformare catalitică; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a bezinelor nafta, urmată de fracționarea totalității efluenților. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.] | 271-008-1 | 68513-63-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-306-00-1 | Produși petrolieri, reformate de hidrofinare și producere de energie; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută în cadrul unui proces de hidrofinare și producere de energie, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 27 oC și 210 oC (80oF și 410oF).] | 271-058-4 | 68514-79-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-307-00-7 | Benzină nafta de reformare (petrol), interval mare de distilare; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 230 oC (95oF și 446oF).] | 272-895-8 | 68919-37-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-308-00-2 | Benzină nafta de reformare catalitică (petrol); Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 220 oC (90oF și 430oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice cu catenă ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.] | 273-271-8 | 68955-35-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-309-00-8 | Distilate ușoare (petrol), hidrotratare, reformare catalitică, fracția aromatică C8-12; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de alchilbenzeni obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta petroliere. Se compune în principal din alchilbenzeni cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160 oC și 180 oC (320oF și 356oF).] | 285-509-8 | 85116-58-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-310-00-3 | Hidrocarburi aromatice, fracția C8, derivați de reformare catalitică; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute | 295-279-0 | 91995-18-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-311-00-9 | Hidrocarburi aromatice, C7-12, bogate în C8; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C7-C12 (în primul rând C8) și poate conține hidrocarburi nearomatice, ambele cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 200 oC (266oF și 392oF).] | 297-401-8 | 93571-75-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-312-00-4 | Benzină cu C5-11, de reformare, stabilizată, cu cifră octanică înaltă; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; - [Combinație complexă de hidrocarburi cu cifră octanică ridicată, obținută la dehidrogenarea catalitică a benzinei nafta predominant naftenică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 45 oC și 185 oC (113oF și 365oF).] | 297-458-9 | 93572-29-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-313-00-X | Hidrocarburi, fracția C7-12, bogată în aromatice ≥ C9, fracție grea de la reformare; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune, în principal, din hidrocarburi nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C7-C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 210 oC (248oF și 380oF) și hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon egal cu C9 sau mai mare de C9.] | 297-465-7 | 93572-35-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-314-00-5 | Hidrocarburi, fracția C5-11, bogate în hidrocarburi nearomatice, fracție ușoară de la reformare; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune în principal din hidrocarburi nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 125 oC (94oF și 257oF), precum și din benzen și toluen.] | 297-466-2 | 93572-36-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-315-00-0 | Ulei rezidual (petrol), tratat cu acid silicic; Ulei rezidual; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.] | 308-127-6 | 97862-77-6 | Cancerigenitate 1B | H350 H304 | GHS08 Dgr | H350 H304 |  |  | L |
| 649-316-00-6 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare termică; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –10 oC și 130 oC (14oF și 266oF).] | 265-075-6 | 64741-74-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-318-00-7 | Distilate aromatice grele (petrol); Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu temperaturi de fierbere mai ridicate se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice C5-7 și unele hidrocarburi alifatice nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant C5. Acest flux poate conține benzen.] | 267-563-4 | 67891-79-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-319-00-2 | Distilate (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu temperaturi de fierbere mai scăzute se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice C5-7 și unele hidrocarburi alifatice nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant C5. Acest flux poate conține benzen.] | 267-565-5 | 67891-80-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | HS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-320-00-8 | Distilate (petrol), derivați ai benzinei nafta rafinată pirolizat, amestec de benzine; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 oC (1 500 oF) a benzinei nafta și a rafinatului. Se compune în principal din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este predominant C9, iar temperatura de fierbere este de aproximativ 204 oC (400oF).] | 270-344-6 | 68425-29-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-317-00-1 | Benzină nafta grea (petrol), cracare termică; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați din cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 220 oC (148oF și 428oF).] | 265-085-0 | 64741-83-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-321-00-3 | Hidrocarburi aromatice, fracția C6-8, derivați ai benzinei nafta rafinată pirolizat; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 oC (1 500 oF) a benzinei naftei și a rafinatului. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C8, în principal benzen.] | 270-658-3 | 68475-70-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-322-00-9 | Distilate (petrol), motorină și benzină nafta de cracare termică; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta de cracare termică și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune, în principal, din hidrocarburi olefinice în care numărul atomilor de carbon este, predominant, C5, iar temperatura de fierbere este cuprinsă între aproximativ 33 oC și 60 oC (91oF și 140oF).] | 271-631-9 | 68603-00-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-323-00-4 | Distilate (petrol), motorină și benzină nafta cracate termic, cu conținut de dimeri C5; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a benzinei nafta și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune, în principal, din hidrocarburi C5 și unele olefine dimerizate C5, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 33 oC și 184 oC (91oF și 363oF).] | 271-632-4 | 68603-01-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-324-00-X | Distilate (petrol), distilare extractivă de benzină nafta și de motorină de cracare termică; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a benzinei nafta și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune din hidrocarburi parafinice și olefinice, în special izoamilene, cum ar fi 2-metil-1-butenă și 2-metil-2-butenă, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 31 oC și 40 oC (88oF și 104oF).] | 271-634-5 | 68603-03-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-325-00-5 | Distilate ușoare (petrol), cracare termică ușoară, aromatice lipsite de butan; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice, în primul rând benzen.] | 273-266-0 | 68955-29-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-326-00-0 | Benzină nafta ușoară de cracare termică (petrol), desulfurată; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea distilatului petrolier rezultat de la cracarea termică la temperatură înaltă a fracțiilor de ulei greu în vederea convertirii mercaptanilor. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, olefinice și saturate, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 100 oC (68oF și 212oF).] | 295-447-3 | 92045-65-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-327-00-6 | Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată; Benzină nafta hidrotratată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).] | 265-150-3 | 64742-48-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-328-00-1 | Benzină nafta ușoară (petrol), hidrotratată; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).] | 265-151-9 | 64742-49-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-329-00-7 | Benzină nafta ușoară (petrol), hidrodesulfurată; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).] | 265-178-6 | 64742-73-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-330-00-2 | Benzină nafta grea (petrol), hidrodesulfurată; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Constituită din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C7 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).] | 265-185-4 | 64742-82-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B STOT RE 1 Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H372 (sistemul nervos central) H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H372 (sistemul nervos central) H304 |  |  | P |
| 649-331-00-8 | Distilate intermediare hidrotratate (petrol), cu temperaturi de fierbere intermediare; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea distilatelor intermediare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 127 oC și 188 oC (262oF și 370oF).] | 270-092-7 | 68410-96-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-332-00-3 | Distilate ușoare hidrotratate (petrol), cu temperaturi de fierbere scăzute; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea distilatelor ușoare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 3 oC și 194 oC (37oF și 382oF).] | 270-093-2 | 68410-97-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-333-00-9 | Distilate (petrol), benzine nafta grele hidrotratate, prim-produși ai instalației de eliminare a izohexanului; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea benzinei nafta grele. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 49 oC și 68 oC (– 57oF și 155oF).] | 270-094-8 | 68410-98-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-334-00-4 | Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare, hidrotratate; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF).] | 270-988-8 | 68512-78-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-335-00-X | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la fracționarea distilatului de la cracarea termică și hidrodesulfurizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 23 oC și 195 oC (73oF și 383oF).] | 285-511-9 | 85116-60-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-336-00-5 | Benzină nafta ușoară hidrotratară (petrol), cu conținut de cicloalcani; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea unei fracții de petrol. Se compune, în principal, din alcani și cicloalcani cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (– 4oF și 374oF).] | 285-512-4 | 85116-61-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-337-00-0 | Benzină nafta grea (petrol), cracare cu abur, hidrogenare; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute | 295-432-1 | 92045-51-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-339-00-1 | Benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur (petrol), hidrotratată; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol, derivată dintr-un proces de piroliză, în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF).] | 295-438-4 | 92045-57-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-338-00-6 | Benzină nafta cu interval mare de distilare (petrol), hidrodesulfurizată; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu un punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 oC și 250 oC (86oF și 482oF).] | 295-433-7 | 92045-52-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-340-00-7 | Hidrocarburi, fracția C4-12, cracare de benzină nafta, hidrotratate; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsului rezultat din cracarea cu abur a benzinei nafta, urmată de hidrogenarea catalitică selectivă a compușilor formatori de gume. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 230 oC (86oF și 446oF).] | 295-443-1 | 92045-61-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-341-00-2 | Solvent benzină nafta (petrol), fracția naftenică ușoară hidrogenată; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cicloparafinice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 73 oC și 85 oC (163oF și 185oF).] | 295-529-9 | 92062-15-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-342-00-8 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, hidrogenare; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin separarea și apoi hidrogenarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur în vederea producerii de etilenă. Se compune, în principal, din parafine saturate si nesaturate, parafine ciclice și hidrocarburi aromatice ciclice, cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C4-C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 50 oC și 200 oC (122oF și 392oF). Proporția de hidrocarburi benzenice poate varia până la 30% în greutate, iar fluxul poate conține, de asemenea, mici cantități de sulf și compuși oxigenați.] | 296-942-7 | 93165-55-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-343-00-3 | Hidrocarburi, fracția C6-11, hidrotratate, dezaromatizate; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.] | 297-852-0 | 93763-33-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-344-00-9 | Hidrocarburi, fracția C9-12, hidrotratate, dezaromatizate; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.] | 297-853-6 | 93763-34-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-345-00-4 | Solvent Stoddard; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute — fără specificații; [Distilat petrolier rafinat, fără culoare, care nu are miros de rânced sau respingător, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 148,8 oC și 204,4 oC (300oF și 400oF).] | 232-489-3 | 8052-41-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B STOT RE 1 Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H372 (sistemul nervos central) H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H372 (sistemul nervos central) H304 |  |  | P |
| 649-346-00-X | Gaz natural (petrol), condensate; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi separate sub formă de lichid din gazul natural dintr-un separator de suprafață prin condensare retrogradă. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C20. Este un lichid la temperatură și presiune atmosferică.] | 265-047-3 | 64741-47-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-347-00-5 | Gaz natural (petrol), amestec lichid brut; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi separate sub formă de lichid din gazul natural dintr-o instalație de reciclare a gazelor prin procese cum ar fi înghețarea sau absorbția. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C8.] | 265-048-9 | 64741-48-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-348-00-0 | Benzină nafta ușoară (petrol), hidrocracată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 180 oC (– 4oF și 356oF).] | 265-071-4 | 64741-69-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-349-00-6 | Benzină nafta grea (petrol), hidrocracare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (148oF și 446oF).] | 265-079-8 | 64741-78-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-350-00-1 | Benzină nafta (petrol), desulfurată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 10 oC și 230 oC (14oF și 446oF).] | 265-089-2 | 64741-87-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-351-00-7 | Benzină nafta (petrol), tratată cu acid; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).] | 265-115-2 | 64742-15-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-353-00-8 | Benzină nafta ușoară (petrol), neutralizată chimic; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).] | 265-123-6 | 64742-23-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-354-00-3 | Benzină nafta (petrol), deparafinare catalitică; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 230 oC (95oF și 446oF).] | 265-170-2 | 64742-66-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-355-00-9 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF). Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.] | 265-187-5 | 64742-83-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-352-00-2 | Benzină nafta grea (petrol), neutralizată chimic; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).] | 265-122-0 | 64742-22-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-356-00-4 | Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxurilor aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF).] | 265-199-0 | 64742-95-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-357-00-X | Hidrocarburi aromatice, fracția C610, tratate cu acid, neutralizate; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații | 268-618-5 | 68131-49-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-358-00-5 | Distilate cu conținut C3-5 (petrol), bogate în 2-metil-2-butenă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea hidrocarburilor cu un număr de atomi de carbon cuprins, de obicei, în intervalul C3-C5, în principal izopentan și 3-metil-1-butenă. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C5, în principal 2-metil-2-butenă.] | 270-725-7 | 68477-34-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-359-00-0 | Distilate (petrol), distilate petroliere polimerizate de la cracarea cu abur, fracția C5-12; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea distilatului petrolier cracat cu abur și polimerizat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5- C12.] | 270-735-1 | 68477-50-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-360-00-6 | Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C5-12; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de cracare cu abur. Se compune din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5- C12.] | 270-736-7 | 68477-53-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-361-00-1 | Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C5-10, amestecate cu fracția C5 a benzinei nafta ușoare din petrol cracată cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații | 270-738-8 | 68477-55-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-362-00-7 | Extracție cu acid la rece (petrol), fracția C4-6; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de compuși organici produsă prin extracție la rece cu acid a hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3-C6, predominant pentani și amilene. Se compune în principal din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4- C6, predominant C5.] | 270-741-4 | 68477-61-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-363-00-2 | Distilate (petrol), din capul instalației de eliminare a pentanului; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-un flux de gaze de cracare catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4- C6.] | 270-771-8 | 68477-89-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-364-00-8 | Reziduuri (petrol), reziduuri din blazul instalației de separare a butanului; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Reziduu complex obținut la distilarea fluxului de butani. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C6.] | 270-791-7 | 68478-12-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-365-00-3 | Uleiuri reziduale de distilare (petrol), instalație de eliminare a butanului; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Reziduu complex obținut prin distilarea la presiune atmosferică a fluxului de butan și butenă. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C6.] | 270-795-9 | 68478-16-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-366-00-9 | Benzină nafta de cocsificare (petrol), interval mare de temperaturi de fierbere; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cocsificarea în pat fluidizat. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C15 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 43 oC și 250 oC (110oF și 500oF).] | 270-991-4 | 68513-02-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-367-00-4 | Benzină nafta intermediară aromatică (petrol), cracare cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 220 oC (266oF și 428oF).] | 271-138-9 | 68516-20-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-368-00-X | Benzină nafta de la distilarea primară cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), tratată cu argilă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratarea benzinei nafta de la distilarea primară cu interval mare de fierbere, cu argilă naturală sau modificată, de obicei în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 220 oC (– 4oF și 429oF).] | 271-262-3 | 68527-21-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-369-00-5 | Benzină nafta ușoară de la distilarea primară (petrol), tratată cu argilă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată prin tratarea benzinei nafta ușoare de la distilarea primară, cu argilă naturală sau modificată, de obicei în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 93 oC și 180 oC (200oF și 356oF).] | 271-263-9 | 68527-22-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-370-00-0 | Benzină nafta aromatică ușoară (petrol) de la cracarea cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 110 oC și 165 oC (230oF și 329oF).] | 271-264-4 | 68527-23-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-371-00-6 | Benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur (petrol), eliminare de benzen (debenzenizare); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 218 oC (176oF și 424oF).] | 271-266-5 | 68527-26-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-372-00-1 | Benzină nafta (petrol), cu conținut de aromatice; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; | 271-635-0 | 68603-08-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-373-00-7 | Benzină de piroliză, reziduuri din blazul coloanei de eliminare a butanului; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea reziduurilor de la instalația de eliminare a propanului. Se compune din hidrocarburi, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C5.] | 271-726-5 | 68606-10-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-374-00-2 | Benzină nafta ușoară desulfurată (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi saturate sau nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 100 oC (– 4oF și 212oF).] | 272-206-0 | 68783-66-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-375-00-8 | Gaz natural, condensate; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi separate și/sau condensate din gaz natural în timpul transportării și colectate la gura sondei (puțului) și/sau din conductele de producție, colectare, transport și distribuție în adâncime sau în coloanele pentru spălarea gazelor etc. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C8.] | 272-896-3 | 68919-39-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-376-00-3 | Distilate (de petrol), utilaj de stripare și curățare (de către compuși cu sulf și azot) a benzinelor nafta; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin striparea produșilor din curățarea benzinelor nafta. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.] | 272-932-8 | 68921-09-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-377-00-9 | Benzină nafta ușoară (petrol), reformare catalitică, fracție fără aromatice; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi care rămân după îndepărtarea compușilor aromatici din benzina nafta ușoară reformată catalitic în cadrul unui proces de absorbție selectivă. Se compune în principal din compuși parafinici și ciclici cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 66 oC și 121 oC (151oF și 250oF).] | 285-510-3 | 85116-59-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-378-00-4 | Benzină; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi care se compune, în principal, din hidrocarburi parafinice, cicloparafinice, aromatice și olefinice cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C3 și cu temperaturi de fierbere situate între 30 oC și 260 oC (86oF și 500oF).] | 289-220-8 | 86290-81-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-379-00-X | Hidrocarburi aromatice, fracția C7-8, produși de dezalchilare, reziduuri de distilare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații | 292-698-0 | 90989-42-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-380-00-5 | Hidrocarburi, fracția C4-6, fracții ușoare de la instalația de eliminare a pentanului, hidrotratarea aromaticelor; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime fracțiuni de la coloana instalației de depentanizare înainte de hidrotratarea șarjelor de aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C6, în special pentani și pentene și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 25 oC și 40 oC (77oF și 104oF).] | 295-298-4 | 91995-38-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-381-00-0 | Distilate (de petrol), benzine nafta tratate termic și cracate cu abur, bogate în C5; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinelor nafta tratate termic și cracate cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4 – C6, în principal C5.] | 295-302-4 | 91995-41-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-382-00-6 | Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta ușoară de la reformarea catalitică; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract în urma extracției cu solvent din fracția petrolieră reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100 oC și 200 oC (212oF și 392oF).] | 295-331-2 | 91995-68-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-383-00-1 | Benzină nafta ușoară (petrol), hidrodesulfurată, dezaromatizată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor de petrol ușoare, dezaromatizate și hidrodesulfurate. Se compune în principal din parafine și cicloparafine C7, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 100 oC (194oF și 212oF).] | 295-434-2 | 92045-53-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-384-00-7 | Benzină nafta ușoară (petrol), bogată în C5, desulfurată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C5, predominant C5 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 10 oC și 35 oC (14oF și 95oF).] | 295-442-6 | 92045-60-8 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-385-00-2 | Hidrocarburi, fracția C8-11, de la cracarea benzinei nafta, fracția toluenică; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta cracate, hidrogenate în prealabil. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 205 oC (266oF și 401oF).] | 295-444-7 | 92045-62-0 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-386-00-8 | Hidrocarburi, fracția C4-11, de la cracarea benzinei nafta, dezaromatizate; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din benzina nafta cracată, hidrogenată în prealabil după separarea prin distilare a fracțiilor de hidrocarburi cu conținut de benzen și toluen și a unei fracții cu temperaturi de fierbere ridicate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C4 – C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 205 oC (86oF și 401oF).] | 295-445-2 | 92045-63-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-387-00-3 | Benzină nafta ușoară (petrol), tratată termic și cracată cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei nafta de la cracarea cu abur după recuperarea din procesul de tratare termică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 0 oC și 80 oC (32oF și 176oF).] | 296-028-8 | 92201-97-3 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-388-00-9 | Distilate (petrol), bogate în C6; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din distilarea materiei prime (de alimentare a instalației) petroliere. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C5-C7, bogate în C6, și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 70 oC (140oF și 158oF).] | 296-903-4 | 93165-19-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-389-00-4 | Benzină de piroliză, hidrogenată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Fracție de distilare de la hidrogenarea benzinei de piroliză, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 200 oC (68oF și 392oF).] | 302-639-3 | 94114-03-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-390-00-X | Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C8-12 polimerizată, produse ușoare de distilare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea fracției C8-C12 polimerizate din distilate de petrol cracate cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8- C12.] | 305-750-5 | 95009-23-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-391-00-5 | Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta grea, tratare cu argilă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui extract petrolier din solvent din nafta grea cu pământ decolorant. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 180 oC (175oF și 356oF).] | 308-261-5 | 97926-43-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-392-00-0 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, eliminare de benzen, tratament termic; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta petroliere ușoare de la cracarea cu abur și din care s-a eliminat benzenul. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 95 oC și 200 oC (203oF și 392oF).] | 308-713-1 | 98219-46-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-393-00-6 | Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, tratament termic; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta petroliere ușoare de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 80 oC (95oF și 176oF).] | 308-714-7 | 98219-47-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-394-00-1 | Distilate, fracția C7-9, bogată în C8 (petrol), hidrodesulfurate și dezaromatizate; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției ușoare de petrol, hidrodesulfurată și dezaromatizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C7 -C9, predominant parafine și cicloparafine C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 130 oC (248oF și 266oF).] | 309-862-5 | 101316-56-7 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-395-00-7 | Hidrocarburi, fracția C6-8, hidrogenate și dezaromatizate prin absorbție, rafinarea toluenului; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul absorbției toluenului din fracția hidrocarburilor de la benzina de cracare tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 135 oC (176oF și 275oF).] | 309-870-9 | 101316-66-9 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-396-00-2 | Benzină nafta de cocsificare cu interval mare de fierbere (petrol), hidrodesulfurizată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare dintr-un distilat de cocsificare hidrodesulfurat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 23 oC și 196 oC (73oF și 385oF).] | 309-879-8 | 101316-76-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-397-00-8 | Benzină nafta ușoară desulfurată (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 130 oC (68oF și 266oF).] | 309-976-5 | 101795-01-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-398-00-3 | Hidrocarburi, fracția C3-6, bogată în C5, benzină nafta de la cracarea cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C6, în principal C5.] | 310-012-0 | 102110-14-5 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-399-00-9 | Hidrocarburi bogate în C5 cu conținut de diciclopentadienă; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la un proces de cracare cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu atomi de carbon C5 și diciclopentadienă, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 170 oC (86oF și 338oF).] | 310-013-6 | 102110-15-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-400-00-2 | Reziduuri ușoare de la cracarea cu abur (petrol), aromatice; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați în urma cracării cu abur sau a unor procese similare, după îndepărtarea produșilor foarte ușori, rezultând un reziduu compus din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este mai mare de C5. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon mai mare de C5 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 40 oC (104oF).] | 310-057-6 | 102110-55-4 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-401-00-8 | Hidrocarburi, ≥ C5, bogate în C5-6; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații | 270-690-8 | 68476-50-6 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-402-00-3 | Hidrocarburi bogate în C5; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații | 270-695-5 | 68476-55-1 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-403-00-9 | Hidrocarburi aromatice, fracția C810; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații | 292-695-4 | 90989-39-2 | Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1 | H350 H340 H304 | GHS08 Dgr | H350 H340 H304 |  |  | P |
| 649-404-00-4 | Kerosen (petrol); Kerosen de distilare primară; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290 oC (320oF și 554oF).] | 232-366-4 | 8008-20-6 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-405-00-X | Solvent benzină nafta alifatic mediu (petrol); Kerosen de distilare primară; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C9 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140 oC și 220 oC (284oF și 428oF).] | 265-191-7 | 64742-88-7 | STOT RE 1 Toxicitate prin aspirație 1 | H372 (sistemul nervos central) H304 | GHS08 Dgr | H372 (sistemul nervos central) H304 |  |  |  |
| 649-406-00-5 | Solvent benzină nafta alifatic greu (petrol); Kerosen de distilare primară; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 290 oC (374oF și 554oF).] | 265-200-4 | 64742-96-7 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-407-00-0 | Kerosen (petrol), fracție largă de la distilarea primară; Kerosen de distilare primară; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție largă a unui combustibil pe bază de hidrocarburi de la distilarea atmosferică și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70oC și 220 oC (158oF și 428oF).] | 295-418-5 | 92045-37-9 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-408-00-6 | Distilate (petrol), cracare cu abur; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90oC și 290 oC (190oF și 554oF).] | 265-194-3 | 64742-91-2 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-409-00-1 | Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur, stripare urmată de cracare, fracția C8-10; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatelor de la stripare urmată de cracare cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C8 – C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 129oC și 194oC (264oF și 382oF).] | 270-728-3 | 68477-39-4 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-410-00-7 | Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur, stripare urmată de cracare, fracția C10-12; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatelor de la stripare urmată de cracare cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C10- C12.] | 270-729-9 | 68477-40-7 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-411-00-2 | Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C8-12; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de cracare cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8- C12.] | 270-737-2 | 68477-54-3 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-412-00-8 | Kerosen (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută la fracționarea distilatului de la cracarea termică și hidrodesulfurizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120oC și 283oC (284oF și 541oF).] | 285-507-7 | 85116-55-8 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-413-00-3 | Hidrocarburi aromatice cu C≥10, de la cracarea cu abur, hidrotratare; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur tratați cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon predominant peste C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 320oC (302oF și 608oF).] | 292-621-0 | 90640-98-5 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-414-00-9 | Benzină nafta de la cracare cu abur (petrol), hidrotratată, bogată în hidrocarburi aromatice C9-10; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur și tratați ulterior cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140oC și 200 oC (284oF și 392oF).] | 292-637-8 | 90641-13-7 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-415-00-4 | Distilate de cracare termică (petrol), bogate în hidrocarburi aromatice alchilate; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482oF).] | 309-866-7 | 101316-61-4 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-416-00-X | Distilate ușoare (petrol), gudron greu de la cracarea catalitică; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482 oF).] | 309-938-8 | 101631-13-4 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-417-00-5 | Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol), hidrocracare; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatului petrolier hidrocracat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 235oC și 290oC (455oF și 554oF).] | 309-881-9 | 101316-80-7 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-418-00-0 | Distilate ușoare (petrol), gudron greu de la cracarea cu abur; Kerosen de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482oF).] | 309-940-9 | 101631-15-6 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-419-00-6 | Distilate (petrol), alchilare; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C17 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 320oC (401oF și 608oF).] | 265-074-0 | 64741-73-7 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-420-00-1 | Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta grea; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs extras de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90oC și 220 oC (194oF și 428oF).] | 265-099-7 | 64741-98-6 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-421-00-7 | Distilate ușoare (petrol), neutralizate chimic; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).] | 265-132-5 | 64742-31-0 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-422-00-2 | Distilate ușoare (petrol), hidrotratate; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).] | 265-149-8 | 64742-47-8 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-423-00-8 | Kerosen (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).] | 265-184-9 | 64742-81-0 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-424-00-3 | Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxurilor aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 165oC și 290oC (330oF și 554oF).] | 265-198-5 | 64742-94-5 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-425-00-9 | Benzină nafta grea de la cocsificare (petrol); Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi de la distilarea produșilor rezultați de la cocsificarea în pat fluidizat. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 – C15 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 157oC și 288oC (315oF și 550oF).] | 269-778-9 | 68333-23-3 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-426-00-4 | Benzină nafta grea hidrodesulfurată (petrol), reformare catalitică, fracția aromatică; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea benzinei nafta de hidrodesulfurare reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 98oC și 218oC (208oF și 424oF).] | 285-508-2 | 85116-57-0 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08-Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-427-00-X | Kerosen desulfurat (petrol); Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130oC și 290oC (266oF și 554oF).] | 294-799-5 | 91770-15-9 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-428-00-5 | Kerosen (petrol) desulfurat și rafinat cu solvent; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea și rafinarea cu solvent a unei șarje de petrol și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 260oC (302oF și 500oF).] | 295-416-4 | 92045-36-8 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-429-00-0 | Hidrocarburi, fracția C9-16, hidrotratate, dearomatizate; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.] | 297-854-1 | 93763-35-0 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-430-00-6 | Kerosen (petrol), rafinare cu solvenți, hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații | 307-033-2 | 97488-94-3 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-431-00-1 | Distilate intermediare de la cocsificare cu interval mare de fierbere (petrol), hidrodesulfurare; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea distilatului de la cocsificare hidrodesulfurat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120oC și 283oC (248oF și 541oF).] | 309-864-6 | 101316-58-9 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-432-00-7 | Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180oC și 240oC (356oF și 464oF).] | 309-882-4 | 101316-81-8 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-433-00-2 | Solvent benzină nafta mediu (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 175oC și 220oC (347oF și 428oF).] | 309-884-5 | 101316-82-9 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-434-00-8 | Kerosen (petrol), hidrotratat; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din distilarea petrolului și hidrotratarea ulterioară. Se compune în principal din alcani, cicloalcani și alchilbenzeni cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 270oC (446oF și 518oF).] | 309-944-0 | 101631-19-0 | Toxicitate prin aspirație 1 | H304 | GHS08 Dgr | H304 |  |  |  |
| 649-435-00-3 | Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice biciclice.] | 265-060-4 | 64741-59-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-436-00-9 | Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 450oC (401oF și 842oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice triciclice.] | 265-062-5 | 64741-60-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-437-00-4 | Distilate ușoare (petrol), hidrocracare; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C18 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 320oC (320oF și 608oF).] | 265-078-2 | 64741-77-1 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 649-438-00-X | Distilate ușoare (petrol), cracare termică; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați din cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C22 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 370oC (320oF și 698oF).] | 265-084-5 | 64741-82-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-439-00-5 | Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor ușoare de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice biciclice.] | 269-781-5 | 68333-25-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-440-00-0 | Distilate (petrol), benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea multiplă a produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10- C18.] | 270-662-5 | 68475-80-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-441-00-6 | Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur urmată de cracare; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea vaporilor sau distilatului de la cracare și/sau produșilor de fracționare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul care pornește de la compuși C10 până la polimeri cu greutate moleculară mică.] | 270-727-8 | 68477-38-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-442-00-1 | Motorină de la cracarea cu abur (petrol); Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (400oF și 752oF).] | 271-260-2 | 68527-18-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-444-00-2 | Motorină (petrol), cracare termică, hidrodesulfurată; Motorină de cracare | 295-411-7 | 92045-29-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-443-00-7 | Distilate intermediare (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare din șarjele de distilat de la cracarea termică, hidrodesulfurate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11-C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205 oC și 400 oC (401oF și 752oF).] | 285-505-6 | 85116-53-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-445-00-8 | Reziduuri (petrol), benzină nafta de cracare cu abur, hidrogenată; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea benzinei nafta de la cracarea cu abur, hidrotratată. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 350oC (32oF și 662oF).] | 295-514-7 | 92062-00-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-446-00-3 | Reziduuri de distilare (petrol), cracare cu abur a benzinei nafta; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca reziduuri de la coloana de separare a efluenților de la cracarea cu abur a benzinei nafta la temperatură înaltă. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 147oC și 300oC (297oF și 572 oF) și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 18cSt la 50 oC.] | 295-517-3 | 92062-04-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-447-00-9 | Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică, degradare termică; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică, care a fost folosită ca fluid pentru transfer termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 340oC (374oF și 644 oF). Poate conține compuși organici cu sulf.] | 295-991-1 | 92201-60-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-448-00-4 | Reziduuri (petrol), benzină nafta tratată termic și cracată cu abur; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca reziduu de la distilarea benzinei nafta tratată termic și cracată cu abur și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 350oC (302oF și 662oF).] | 297-905-8 | 93763-85-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-449-00-X | Hidrocarburi, fracția C16-20, reziduu de la distilarea parafinelor, hidrocracare și deparafinare cu solvenți; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a reziduurilor de distilare de la distilarea parafinelor hidrocracate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 360oC și 500oC (680oF și 932oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 4,5 cSt la aproximativ 100 oC (212oF).] | 307-662-2 | 97675-88-2 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 649-450-00-5 | Motorine ușoare sub vid (petrol), hidrodesulfurare și cracare termică; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a motorinei ușoare sub vid cracată termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270 oC și 370 oC (518oF și 698oF).] | 308-278-8 | 97926-59-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-451-00-0 | Distilate intermediare de la cocsificare (petrol), hidrodesulfurate; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare din șarje de distilate de la cocsificare și hidrodesulfurare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C21 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 360 oC (392oF și 680oF).] | 309-865-1 | 101316-59-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-452-00-6 | Distilate grele (petrol), cracate cu abur; Motorină de cracare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea reziduurilor grele de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice grele superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 400oC (482oF și 752 oF).] | 309-939-3 | 101631-14-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 649-453-00-1 | Distilate grele (petrol), hidrocracare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C15 – C39 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 600oC (500oF și 1112oF).] | 265-077-7 | 64741-76-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-454-00-7 | Distilate parafinice grele (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-090-8 | 64741-88-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-455-00-2 | Distilate parafinice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-091-3 | 64741-89-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-456-00-8 | Uleiuri reziduale (petrol), dezasfaltare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție solubilă în solvent rezultată de la dezasfaltarea cu solvenți C3-C4 a reziduului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752 oF).] | 265-096-0 | 64741-95-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-457-00-3 | Distilate naftenice grele (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-097-6 | 64741-96-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-458-00-9 | Distilate naftenice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-098-1 | 64741-97-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-459-00-4 | Uleiuri reziduale (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție insolubilă în solvent de la rafinarea cu solvent a unui reziduu utilizând un solvent organic polar precum fenolul sau furfurolul. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).] | 265-101-6 | 64742-01-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-460-00-X | Distilate parafinice grele (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 265-137-2 | 64742-36-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-461-00-5 | Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 265-138-8 | 64742-37-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-462-00-0 | Uleiuri reziduale (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752 oF).] | 265-143-5 | 64742-41-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-463-00-6 | Distilate naftenice grele (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-146-1 | 64742-44-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-464-00-1 | Distilate naftenice ușoare (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-147-7 | 64742-45-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-465-00-7 | Distilate naftenice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-155-0 | 64742-52-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-466-00-2 | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-156-6 | 64742-53-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-467-00-8 | Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon se situează predominant în intervalul C20-C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 265-157-1 | 64742-54-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-468-00-3 | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 265-158-7 | 64742-55-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-469-00-9 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-159-2 | 64742-56-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-470-00-4 | Uleiuri reziduale (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).] | 265-160-8 | 64742-57-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-471-00-X | Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea unor hidrocarburi lungi cu catene ramificate dintr-un ulei rezidual prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).] | 265-166-0 | 64742-62-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-472-00-5 | Distilate naftenice grele (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-167-6 | 64742-63-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-473-00-0 | Distilate naftenice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-168-1 | 64742-64-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-474-00-6 | Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-169-7 | 64742-65-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-475-00-1 | Uleiuri naftenice grele (petrol), deparafinare catalitică; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-172-3 | 64742-68-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-476-00-7 | Uleiuri naftenice ușoare (petrol), deparafinare catalitică; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-173-9 | 64742-69-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-477-00-2 | Uleiuri parafinice grele (petrol), deparafinare catalitică; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-174-4 | 64742-70-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-478-00-8 | Uleiuri parafinice ușoare (petrol), deparafinare catalitică; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] | 265-176-5 | 64742-71-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-479-00-3 | Uleiuri naftenice grele complexe (petrol), deparafinate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară sub formă de solid prin tratarea cu un agent cum este ureea. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-179-1 | 64742-75-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-480-00-9 | Uleiuri naftenice ușoare complexe (petrol), deparafinate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 265-180-7 | 64742-76-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-481-00-4 | Uleiuri lubrifiante (petrol), fracția C20-50, baze de ulei neutru, hidrotratare, viscozitate înaltă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare sub vid, a motorinei grele sub vid și a uleiului rezidual de la dezasfaltarea cu solvent cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 112cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 276-736-3 | 72623-85-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-482-00-X | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare în vid și a motorinei grele în vid, cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 15cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 276-737-9 | 72623-86-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-483-00-5 | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C20-50, bază de ulei neutru, hidrotratare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare de vid, a motorinei grele de vid a uleiului rezidual de la dezasfaltarea cu solvent cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 32cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.] | 276-738-4 | 72623-87-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-484-00-0 | Uleiuri lubrifiante; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracție cu solvenți și deparafinare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C15- C50.] | 278-012-2 | 74869-22-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-485-00-6 | Distilate parafinice grele complexe (petrol), deparafinate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea distilatului parafinic greu. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare sau egală cu 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 292-613-7 | 90640-91-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-486-00-1 | Distilate parafinice ușoare complexe (petrol), deparafinate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea distilatelor parafinice ușoare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.] | 292-614-2 | 90640-92-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-487-00-7 | Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți, tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatului parafinic greu deparafinat cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 292-616-3 | 90640-94-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-488-00-2 | Hidrocarburi parafinice grele, fracția C20-50, deparafinare cu solvenți, hidrotratare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui distilat parafinic greu deparafinat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 292-617-9 | 90640-95-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-489-00-8 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți, tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării distilatului parafinic ușor deparafinat cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30.] | 292-618-4 | 90640-96-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-490-00-3 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui distilat parafinic ușor deparafinat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30.] | 292-620-5 | 90640-97-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-491-00-9 | Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații | 292-656-1 | 90669-74-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-492-00-4 | Uleiuri reziduale (petrol), deparafinare catalitică; Ulei de bază — fără specificații | 294-843-3 | 91770-57-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-493-00-X | Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la un tratament intensiv al distilatului deparafinat, prin hidrogenare în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C25 – C39 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 44 cSt la 50 oC.] | 295-300-3 | 91995-39-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-494-00-5 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la un tratament intensiv al distilatului deparafinat, prin hidrogenare în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C21 – C29 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 13 cSt la 50 oC.] | 295-301-9 | 91995-40-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-495-00-0 | Distilate (petrol), rafinare cu solvenți, hidrocracare, deparafinare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi lichide obținută prin recristalizarea distilatelor de petrol, rafinate cu solvent, hidrocracate și deparafinate.] | 295-306-6 | 91995-45-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-496-00-6 | Distilate naftenice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol, în prezența unui catalizator, și îndepărtarea hidrocarburilor aromatice prin extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi naftenice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate cuprinsă între 13-15 cSt la 40 oC.] | 295-316-0 | 91995-54-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-497-00-1 | Uleiuri lubrifiante cu C17-35 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații | 295-423-2 | 92045-42-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-498-00-7 | Uleiuri lubrifiante deparafinate cu solvenți (petrol), fără aromatice, hidrocracare; Ulei de bază — fără specificații | 295-424-8 | 92045-43-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-499-00-2 | Uleiuri reziduale (petrol), hidrocracare, tratare cu acid și deparafinare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin îndepărtarea cu solvenți a parafinelor din reziduurile de la distilarea parafinelor grele hidrocracate, tratate cu acizi, cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 380 oC (716oF).] | 295-499-7 | 92061-86-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-500-00-6 | Uleiuri parafinice grele (petrol), deparafinate, rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută din țiței parafinic cu conținut de sulf. Se compune, în principal, din ulei lubrifiant deparafinat, rafinat cu solvenți, cu o viscozitate de 65cSt la 50 oC.] | 295-810-6 | 92129-09-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-501-00-1 | Uleiuri lubrifiante parafinice (petrol), uleiuri de bază; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin rafinarea țițeiului. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, naftenice și parafinice și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 120 SUS la 100oF (23cSt la 40 oC).] | 297-474-6 | 93572-43-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-502-00-7 | Hidrocarburi, reziduuri de la distilarea parafinelor, hidrocracare, deparafinare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații | 297-857-8 | 93763-38-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-503-00-2 | Hidrocarburi, fracția C20-50, hidrogenarea uleiului rezidual, distilat sub vid; Ulei de bază — fără specificații | 300-257-1 | 93924-61-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-504-00-8 | Distilate grele (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți; hidrogenate; Ulei de bază — fără specificații | 305-588-5 | 94733-08-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-505-00-3 | Distilate ușoare (petrol), hidrocracare, rafinare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin dezaromatizarea cu solvenți a reziduurilor de la hidrocracarea petrolului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370oC și 450oC (698oF și 842oF).] | 305-589-0 | 94733-09-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-506-00-9 | Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe bază de distilate de hidrocracare deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a reziduurilor de distilare de la hidrocracarea petrolului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370 oC și 550 oC (698oF și 1 022 oF).] | 305-594-8 | 94733-15-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-507-00-4 | Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe bază de rafinate hidrogenate deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a rafinatului hidrogenat obținut prin extracția cu solvenți dintr-un distilat petrolier hidrotratat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370oC și 550 oC (698oF și 1 022 oF).] | 305-595-3 | 94733-16-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-508-00-X | Hidrocarburi cu C13-30, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații | 305-971-7 | 95371-04-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-509-00-5 | Hidrocarburi cu C16-32, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații | 305-972-2 | 95371-05-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-510-00-0 | Hidrocarburi cu C37-68, reziduuri de la distilarea sub vid, hidrotratate, dezasfaltate, deparafinate; Ulei de bază — fără specificații | 305-974-3 | 95371-07-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-511-00-6 | Hidrocarburi cu C37-65, reziduuri de la distilarea sub vid, dezasfaltate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații | 305-975-9 | 95371-08-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-512-00-1 | Distilate ușoare (petrol), rafinate cu solvenți, hidrocracare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu solvenți a unui distilat obținut din distilatele de petrol hidrocracate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370 oC și 450 oC (698oF și 842oF).] | 307-010-7 | 97488-73-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-513-00-7 | Distilate grele (petrol), hidrogenate, rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu solvent a unui distilat petrolier hidrogenat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C19 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 390oC și 550oC (734oF și 1 022 oF).] | 307-011-2 | 97488-74-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-514-00-2 | Uleiuri lubrifiante cu C18-27 (petrol), hidrocracate, deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații | 307-034-8 | 97488-95-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-515-00-8 | Hidrocarburi cu C17-30, reziduu de la distilarea atmosferică dezasfaltat cu solvenți și hidrotratat, fracție ușoară de distilare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților obținuți de la tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a reziduului redus dezasfaltat cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300oC și 400 oC (572oF și 752oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 4 cSt la aproximativ 100 oC (212oF).] | 307-661-7 | 97675-87-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-516-00-3 | Hidrocarburi cu C17-40, reziduu de distilare hidrotratat și dezasfaltat cu solvenți, fracție ușoară de distilare sub vid; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse la distilarea sub vid a efluenților obținuți de la hidrotratarea catalitică a reziduurilor reduse dezasfaltate cu solvenți, având o viscozitate de 8cSt la aproximativ 100 oC (212oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300oC și 500 oC (592oF și 932oF).] | 307-755-8 | 97722-06-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-517-00-9 | Hidrocarburi cu C13-27, naftenice ușoare, extracție cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 9,5 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 240oC și 400 oC (464oF și 752oF).] | 307-758-4 | 97722-09-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-518-00-4 | Hidrocarburi cu C14-29, naftenice ușoare, extracție cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 16 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C29 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 425 oC (482oF și 797oF).] | 307-760-5 | 97722-10-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-519-00-X | Hidrocarburi, cu C27-42, dezaromatizate; Ulei de bază — fără specificații | 308-131-8 | 97862-81-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-520-00-5 | Hidrocarburi cu C17-30, distilate hidrotratate, produse ușoare de distilare; Ulei de bază — fără specificații | 308-132-3 | 97862-82-3 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-521-00-0 | Hidrocarburi cu C27-45, distilarea naftenicelor sub vid; Ulei de bază — fără specificații | 308-133-9 | 97862-83-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-522-00-6 | Hidrocarburi cu C27-45, dezaromatizate; Ulei de bază — fără specificații | 308-287-7 | 97926-68-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-523-00-1 | Hidrocarburi cu C20-58, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații | 308-289-8 | 97926-70-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-524-00-7 | Hidrocarburi naftenice cu C27-42; Ulei de bază — fără specificații | 308-290-3 | 97926-71-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-525-00-2 | Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți și tratate cu cărbune; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu cărbune activ a uleiurilor reziduale deparafinate cu solvenți, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.] | 309-710-8 | 100684-37-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-526-00-8 | Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți și tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu pământ decolorant a uleiurilor reziduale deparafinate cu solvenți, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.] | 309-711-3 | 100684-38-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-527-00-3 | Uleiuri lubrifiante cu hidrocarburi superioare lui C25 (petrol), extracție cu solvenți, dezasfaltare, deparafinare, hidrogenare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de distilare sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este mai mare de C25 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 32cSt – 37cSt la 100oC (212oF).] | 309-874-0 | 101316-69-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-528-00-9 | Uleiuri lubrifiante cu C17-32 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C32 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 17cSt – 23cSt la 40 oC (104oF).] | 309-875-6 | 101316-70-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-529-00-4 | Uleiuri lubrifiante cu C20-35 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C35 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 37cSt – 44cSt la 40oC (104oF).] | 309-876-1 | 101316-71-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-530-00-X | Uleiuri lubrifiante cu C24-50 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C24 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 16cSt – 75cSt la 40oC (104oF).] | 309-877-7 | 101316-72-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-531-00-5 | Extracție cu solvenți din distilat naftenic greu (petrol), concentrat aromatic; Extract aromatic din distilat (tratat); [Concentrat aromatic produs prin adăugarea de apă la extractul cu solvent din distilat naftenic greu și cu solvent de extracție.] | 272-175-3 | 68783-00-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-532-00-0 | Extracție cu solvenți din distilat parafinic greu rafinat cu solvenți (petrol); Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract din re-extracția unui distilat parafinic greu rafinat cu solvenți. Se compune din hidrocarburi saturate și aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 272-180-0 | 68783-04-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-533-00-6 | Extracție (petrol), dezasfaltare cu solvenți a distilatelor parafinice grele; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract din extracția cu solvenți a distilatului parafinic greu.] | 272-342-0 | 68814-89-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-534-00-1 | Extracție cu solvenți (petrol), distilate naftenice grele, hidrotratate; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat naftenic greu. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 19cSt la 40 oC (100 SUS la 100oF).] | 292-631-5 | 90641-07-9 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-535-00-7 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic greu, hidrotratare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat parafinic greu. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C21 – C33 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 480oC (662oF și 896oF).] | 292-632-0 | 90641-08-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-536-00-2 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrotratare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat parafinic ușor. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C26 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 280oC și 400 oC (536oF și 752oF).] | 292-633-6 | 90641-09-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-537-00-8 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrotratare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract de la extracția cu solvenți a distilatului de solvent parafinic intermediar tratat cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.] | 295-335-4 | 91995-73-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-538-00-3 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat naftenic ușor, hidrodesulfurare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui extract, obținut în urma unui proces de extracție cu solvenți, cu hidrogen în prezența unui catalizator, în special în vederea îndepărtării compușilor cu sulf. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30. Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.] | 295-338-0 | 91995-75-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-539-00-9 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, tratare cu acid; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție de la distilarea unui extract rezultat de la extracția cu solvenți a distilatelor parafinice ușoare petroliere care au fost supuse unei rafinări cu acid sulfuric. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.] | 295-339-6 | 91995-76-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-540-00-4 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrodesulfurare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a unui distilat parafinic ușor și tratat cu hidrogen în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C40 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 10cSt la 40 oC.] | 295-340-1 | 91995-77-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-541-00-X | Extracție cu solvenți (petrol), motorină ușoară de vid, hidrotratare; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi, obținută prin extracția cu solvenți din motorine petroliere ușoare de vid și tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.] | 295-342-2 | 91995-79-8 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-542-00-5 | Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic greu, tratare cu argilă; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50. Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee cu 4 – 6 cicluri.] | 296-437-1 | 92704-08-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-543-00-0 | Extracție cu solvenți, hidrodesulfurare (petrol), distilat naftenic greu; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 19cSt la 40 oC.] | 297-827-4 | 93763-10-1 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-544-00-6 | Extracție cu solvenți, hidrodesulfurare (petrol), distilat parafinic greu deparafinat cu solvenți; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol deparafinate cu solvenți în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 19cSt la 40 oC.] | 297-829-5 | 93763-11-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-545-00-1 | Extracție cu solvenți din distilat parafinic ușor (petrol), tratare cu cărbune; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție de la distilarea unui extract recuperat prin extracția cu solvent a distilatului parafinic ușor din capul de distilare, tratat cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.] | 309-672-2 | 100684-02-4 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-546-00-7 | Extracție cu solvenți din distilat parafinic ușor (petrol), tratară cu argilă; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție de la distilarea unui extract recuperat prin extracția cu solvent din capul de distilare a distilatelor parafinice ușoare, tratat cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.] | 309-673-8 | 100684-03-5 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-547-00-2 | Extracție cu solvenți din motorină ușoară de vid (petrol), tratată cu cărbune; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a motorinei ușoare de vid și tratată cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.] | 309-674-3 | 100684-04-6 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-548-00-8 | Extracție cu solvenți din motorină ușoară de vid (petrol), tratare cu argilă; Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a motorinei ușoare de vid tratate cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.] | 309-675-9 | 100684-05-7 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-549-00-3 | Ulei rezidual (petrol); Ulei rezidual; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție uleioasă de la dezuleierea cu solvenți sau de la dezuleierea prin exsudație. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.] | 265-171-8 | 64742-67-2 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 649-550-00-9 | Ulei rezidual hidrotratat (petrol); Ulei rezidual | 295-394-6 | 92045-12-0 | Cancerigenitate 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  | L |
| 650-002-00-6 | Ulei de terebentină | 232-350-7 | 8006-64-2 | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate prin aspirație 1 Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411 |  |  |  |
| 650-003-00-1 | Fenson (ISO); benzensulfonat de 4-clorofenil; | 201-274-6 | 80-38-6 | Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H319 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H319 H411 |  |  |  |
| 650-004-00-7 | norbormide (ISO); 5-(α-hidroxi-α-2-piridil-benzil)-7-(α-2-piridil-benziliden)biciclo [2.2.1] hept-5-en-2,3-dicarboximid | 213-589-6 | 991-42-4 | Toxicitate acută 4 * | H302 | GHS07 Wng | H302 |  |  |  |
| 650-005-00-2 | (2R, 6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă, rotenonă | 201-501-9 | 83-79-4 | Toxicitate acută 3 * Iritarea ochilor 2 STOT SE 3 Iritație cutanată 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H319 H335 H315 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H319 H335 H315 H410 |  |  |  |
| 650-006-00-8 | benquinox (ISO); p-benzochinon-1 – benzoil-hidrazon-4- oximă | 207-807-9 | 495-73-8 | Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 * | H301 H312 | GHS06 Dgr | H301 H312 |  |  |  |
| 650-007-00-3 | clordimeform (ISO); N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidină | 228-200-5 | 6164-98-3 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H312 H302 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H312 H302 H410 |  |  |  |
| 650-008-00-9 | drazoxolon (ISO); 4-(2-clorofenilhidrazon)-3-metil-5-izoxazolonă | 227-197-8 | 5707-69-7 | Toxicitate acută 3 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H410 |  |  |  |
| 650-009-00-4 | clorhidrat de clordimeform; monoclorhidrat de N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetil-formamidină; clorhidrat de N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidină | 243-269-1 | 19750-95-9 | Cancerigenitate 2 Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H351 H302 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H410 |  |  |  |
| 650-010-00-X | benzil violet 4B; α-[4-(4-dimetilamino-α-{4-[etil(3-sodiosulfonatobenzil)amino] fenil}benziliden) ciclohexa-2,5- dieniliden(etil)amonio]toluen-3-sulfonat | 216-901-9 | 1694-09-3 | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  |  |
| 650-012-00-0 | erionit | — | 12510-42-8 | Cancerigenitate 1A | H350 | GHS08 Dgr | H350 |  |  |  |
| 650-013-00-6 | azbest | — — — — — — — | 12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5 | Cancerigenitate 1A STOT RE 1 | H350 H372 ** | GHS08 Dgr | H350 H372 ** |  |  |  |
| 650-014-00-1 | 2,4-dihidroxiciclodisiloxano-2,4-diilbis(trimetilen)difosfonat de dietil, sare tetrasodică, produși de reacție cu metasilicat de disodiu | 401-770-4 | — | Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * | H314 H302 | GHS05 GHS07 Dgr | H314 H302 |  |  |  |
| 650-015-00-7 | sacâz; colofoniu | 232-475-7 232-484-6 277-299-1 | 8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6 | Sensibilizarea pielii 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |  |  |  |
| 650-016-00-2 | Vată minerală, cu excepțiile specificate în altă parte în prezenta anexă; [Fibre (de silicați) în stare vitroasă, artificiale, cu orientare aleatorie, cu conținut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini și de oxizi alcalinopământoși (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)] | — | — | Cancerigenitate 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 |  |  | AQR |
| 650-017-00-8 | Fibre ceramice refractare, fibre cu destinație specială, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă; [Fibre (de silicați) în stare vitroasă, artificiale, cu orientare aleatorie, cu conținut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini și de oxizi alcalinopământoși (Na2O +K2O + CaO + MgO +BaO)] | — | — | Cancerigenitate 1B | H350i | GHS08 Dgr | H350i |  |  | AR |
| 650-018-00-3 | Produs de reacție dintre: acetofenonă, formaldehidă, ciclohexilamină, metanol și acid acetic | 406-230-1 | — | Lichid inflamabil 3 Cancerigenitate 2 Corodarea/iritarea pielii 1B Toxicitate acută 4 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H226 H351 H314 H332 H317 H400 H410 | GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H226 H351 H314 H332 H317 H410 |  |  |  |
| 650-031-00-4 | sulfat de bis(4-hidroxi-N-metilanilină) | 200-237-1 | 55-55-0 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H373 ** H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373 ** H317 H410 |  |  |  |
| 650-032-00-X | ciproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol | — | 94361-06-5 | Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate acută 3 STOT RE 2 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H360D H301 H373 (ficat) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H301 H373 (ficat) H410 |  | M = 10 M = 1 |  |
| 650-041-00-9 | triasulfuron (ISO); 1-[2-(2-cloroetoxi)fenil-sulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)uree | — | 82097-50-5 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 650-042-00-4 | Produs de reacție dintre: polietenă-poliamino-alchil(C16-C18)amidă cu fosfonați de monotio-alchil(C2) | 417-450-2 | — | Iritarea ochilor 2 Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 3 | H319 H315 H317 H412 | GHS07 Wng | H319 H315 H317 H412 |  |  |  |
| 650-043-00-X | Produs de reacție dintre: acid 3,5-bisterț-butilsalicilic și sulfat de aluminiu | 420-310-3 | — | Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 |  |  |  |
| 650-044-00-5 | amestec de alcooli etoxilați, lineari și ramificați cu C14-15, produs prin reacția cu epiclorohidrina | 420-480-9 | 158570-99-1 | Iritație cutanată 2 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H315 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H315 H317 H410 |  |  |  |
| 650-045-00-0 | Produs de reacție dintre: ester dietilic al acidului 2-hidroxipropan-1,2,3-tri-carboxilic, 1-propanol și tetra-n-propanolat de zirconiu | 417-110-3 | — | Lichid inflamabil 2 Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H225 H315 H318 H411 | GHS02 GHS05 GHS09 Dgr | H225 H315 H318 H411 |  |  |  |
| 650-046-00-6 | disulfonat de di(tetrametilamoniu)(29H,31H-ftalocianin-N29,N30,N31,N32)disulfonamidă, complex de cupru (II), derivați | 416-180-2 | 12222-04-7 | Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Toxic pentru mediul acvatic 2 | H302 H373 ** H411 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H302 H373 ** H411 |  |  |  |
| 650-047-00-1 | hexafluoroantimoniat de dibenzilfenilsulfoniu | 417-760-8 | 134164-24-2 | STOT RE 1 Toxicitate acută 4 * Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 2 | H372 ** H302 H318 H317 H411 | GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H372 ** H302 H318 H317 H411 |  |  |  |
| 650-048-00-7 | Produs de reacție dintre: borax, peroxid de hidrogen, acid peracetic și acid acetic | 420-070-1 | — | Peroxid organic D **** Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1 | H242 H332 H312 H302 H314 H400 | GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H242 H332 H312 H302 H314 H400 |  |  |  |
| 650-049-00-2 | hidrogenomaleat de 2-alcoiloxietil, unde grupul alcoil reprezintă (în masă) 70 – 85% octadecil nesaturat, 0,5-10% octadecil saturat și 2 -18% hexadecil saturat | 417-960-5 | — | Iritație cutanată 2 Leziuni oculare grave 1 Sensibilizarea pielii 1 Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H315 H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H315 H318 H317 H410 |  |  |  |
| 650-050-00-8 | Amestec de: 3,5-[1,1 -dimetiletil]-4-hidroxidihidrocinamat de 1-metil-3-hidroxipropil și/sau 3,5-[1,1-dimetiletil]-4-hidroxidihidrocinamat de 3-hidroxi-butil; izomeri de 1,3-butandiol bis[3-(3'-(1,1-dimetiletil)-4'-hidroxi-fenil)propionat]; izomeri de 1,3-butandiol bis[3-(3',5'-(1,1 -dimetiletil)-4'-hidroxifenil)propionat] | 423-600-8 | — | Toxic pentru mediul acvatic 2 | H411 | GHS09 | H411 |  |  |  |
| 650-055-00-5 | hidrogenofosfat de argint, sodiu și zirconiu | 422-570-3 | 155925-27-2 | Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 |  |  |  |
| 650-056-00-0 | dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)staniu | 245-152-0 | 22673-19-4 | Toxicitate pentru reproducere 1B STOT RE 1 | H360FD H372 (sistemul imunitar) | GHS08 Dgr | H360FD H372 (sistemul imunitar). |  |  |  |
| 650-057-00-6 | Margosa, extract [ulei presat la rece din semințe decorticate de Azadirachta indica, extras cu dioxid de carbon supercritic] | 283-644-7 | 84696-25-3 | Toxic pentru mediul acvatic 3 | H412 |  | H412 |  |  |  |
| 650-058-00-1 | Margosa, extract [extras cu apă din semințe de Azadirachta indica și procesat în continuare cu solvenți organici] | 283-644-7 | 84696-25-3 | Toxicitate pentru reproducere 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxic pentru mediul acvatic 1 | H361d H317 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H361d H317 H410 |  | M = 10 |  |
| 650-059-00-7 | Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium obținut cu solvenți de hidrocarburi din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium | 289-699-3 | 89997-63-7 | Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Sens. pielii (Skin Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H332 H302 H370 (sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, inhalare) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Pericol (Dgr) | H332 H302 H370 (sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, inhalare) H317 H410 |  | inhalare: ATE = 2,6 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 730 mg/kg gc M = 1 000 M = 100 |  |
| 650-060-00-2 | Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium obținut cu CO2 supercritic | 289-699-3 | 89997-63-7 | Toxicitate acută 4 Toxicitate acută 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Sens. pielii (Skin Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1 | H332 H302 H370 (sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, inhalare) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Pericol (Dgr) | H332 H302 H370 (sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, inhalare) H317 H410 |  | inhalare: ATE = 2,6 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 730 mg/kg gc M = 1 000 M = 100 |  |
| (*1) ATE pentru căile de expunere orală și cutanată sunt exprimate în mg/kg gc (miligrame per kilogram de greutate corporală). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |