TABEL COMPARATIV

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 204/2020

| Conținutul normei în vigoare | Modificarea propusă | Conținutul normei după modificare |
| --- | --- | --- |
| Hotărârii Guvernului nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă |  |  |
| Prezenta hotărâre transpune parţial Regulamentul (UE) nr.1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311 din 25 noiembrie 2011, astfel după cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2193/2020 al Comisiei din 16 decembrie 2020. | Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32011R1178, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2293 al Comisiei din 10 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/203 în ceea ce privește cerințele aplicabile organizațiilor care fac obiectul unei declarații și de rectificare a Regulamentelor (UE) nr. 1178/2011, (UE) nr. 748/2012, (UE) nr. 965/2012, (UE) nr. 139/2014, (UE) nr. 1321/2014, (UE) 2015/340 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 311 25.11.2011 | Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32011R1178, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2293 al Comisiei din 10 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/203 în ceea ce privește cerințele aplicabile organizațiilor care fac obiectul unei declarații și de rectificare a Regulamentelor (UE) nr. 1178/2011, (UE) nr. 748/2012, (UE) nr. 965/2012, (UE) nr. 139/2014, (UE) nr. 1321/2014, (UE) 2015/340 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 311 25.11.2011 |
| 2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Infrastructurii. | cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”. | 2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 |  |  |
| 1. Prezentul Regulament stabileşte norme referitoare la: 1) calificările asociate certificatelor de pilot, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor de pilot, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de certificate, condiţiile de conversie a certificatelor naţionale de pilot existente, precum şi condiţiile de recunoaştere a certificatelor emise de statele-membre ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (în continuare – OACI); 3) certificatele medicale pentru piloţi, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor medicale, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de certificate medicale, precum şi condiţiile de conversie a certificatelor medicale existente; 4) certificarea examinatorilor aeromedicali; | la punctul 1: subpuntul 1), subpunctul 3) și subpunctul 4) se expun în redacție nouă, după cum urmează: „1) calificările asociate licențelor de pilot, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a licențelor de pilot, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de licențe, condiţiile de conversie a licențelor naţionale de pilot existente, precum şi condiţiile de recunoaştere a certificatelor emise de statele-membre ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (în continuare – OACI)”; „3) certificatele medicale pentru piloţi, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor medicale, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de certificate medicale, precum şi condiţiile de conversie a certificatelor medicale naționale în certificate medicale recunoscute reciproc în condițiile stabilite; 4) certificarea examinatorilor aeromedicali și condițiile în care medicii generaliști ar putea acționa în calitate de examinatori aeromedicali;”; | 1. Prezentul Regulament stabileşte norme referitoare la: 1) calificările asociate licențelor de pilot, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a licențelor de pilot, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de licențe, condiţiile de conversie a licențelor naţionale de pilot existente, precum şi condiţiile de recunoaştere a certificatelor emise de statele-membre ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (în continuare – OACI)”; 3) certificatele medicale pentru piloţi, condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor medicale, privilegiile şi responsabilităţile titularilor de certificate medicale, precum şi condiţiile de conversie a certificatelor medicale naționale în certificate medicale recunoscute reciproc în condițiile stabilite; 4) certificarea examinatorilor aeromedicali și condițiile în care medicii generaliști ar putea acționa în calitate de examinatori aeromedicali; |
| 1. Prezentul Regulament stabileşte norme referitoare la: Capitolul XVII, Anexa nr.4 (Partea MED), Anexa nr.6 (Partea ARA), Anexa nr.7 (Partea ORA) şi Anexa nr.8 (Partea DTO) se aplică certificatelor de pilot pentru baloane şi pentru planoare. | la punctul 1, după subpunctul 9), în aliniat cuvâtntul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | Capitolul XVII, Anexa nr.4 (Partea MED), Anexa nr.6 (Partea ARA), Anexa nr.7 (Partea ORA) şi Anexa nr.8 (Partea DTO) se aplică licențelor de pilot pentru baloane şi pentru planoare. |
| 2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni: Anexa OACI – anexă la un certificat de echipaj de zbor validat automat şi eliberat în conformitate cu Anexa 1 OACI, care este menţionată la punctul XIII al certificatului de echipaj de zbor; ARO.RAMP-Cerinţele tehnice – inspecţiile la platformă efectuate în cazul aeronavelor operatorilor aflaţi sub supravegherea reglementară a altui stat (în continuare – CT-RAMP) aprobate de AAC; calificare a FSTD – nivelul de abilitate tehnică al unui FSTD precizat în specificaţiile de certificare referitoare la FSTD vizat; certificat, autorizaţie sau organizaţie conformă cu JAR – certificat sau autorizaţie eliberată sau recunoscută, ori o organizaţie certificată, autorizată, înregistrată sau recunoscută, în conformitate cu legislaţia naţională prin care se pun în aplicare JAR şi procedurile, de către un stat care a implementat JAR relevante şi care a fost recomandat pentru recunoaştere reciprocă în cadrul sistemului autorităţilor aeronautice comune în privinţa respectivelor JAR; certificat conform cu JAR – certificat de pilot şi calificările şi/sau autorizaţiile asociate, eliberate sau recunoscute, în conformitate cu legislaţia naţională prin care se pun în aplicare JAR şi procedurile, de către un stat care a implementat JAR relevante şi care a fost recomandat pentru recunoaştere mutuală în cadrul sistemului autorităţilor aeronautice comune în privinţa respectivelor JAR; certificat conform cu Partea FCL (Flight Crew Licensing – FCL) – certificat de echipaj de zbor care respectă cerinţele din Anexa nr.1 (Partea FCL); certificat de pilot aeronave uşoare (Light Aicrfat Pilot License – LAPL) – certificat de pilot de agrement după cum este specificat în legislaţia naţională; certificat medical al unui pilot şi certificat de examinator aeromedical conforme cu JAR – certificat eliberat sau recunoscut, în conformitate cu legislaţia naţională prin care se pun în aplicare JAR şi procedurile, de către un stat care a implementat JAR relevante şi care a fost recomandat pentru recunoaştere mutuală în cadrul sistemului autorităţilor aeronautice comune în privinţa respectivelor JAR; certificat medical al unui pilot şi certificat de examinator aeromedical neconforme cu JAR – certificat eliberat sau recunoscut de un stat în conformitate cu legislaţia naţională, nefiind recomandată recunoaşterea mutuală în privinţa JAR relevante; certificat neconform cu JAR – certificat de pilot eliberat sau recunoscut de un stat în conformitate cu legislaţia naţională, nefiind recomandată recunoaşterea mutuală în privinţa JAR relevante; credit – recunoaşterea experienţei sau a calificărilor anterioare; echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument Training Device – BITD) – dispozitiv de antrenament la sol pentru pregătirea piloţilor care reprezintă postul unui elev pilot pe o clasă de avioane, care poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) şi comenzi de zbor cu rezistenţa necesară simulată şi care asigură o platformă de instruire cel puţin în ceea ce priveşte procedurile legate de zborul instrumental; echipament de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Device – FSTD) – echipament de pregătire a piloţilor, care este: - în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor (Full Flight Simulator – FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (Flight Training Device – FTD), un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (Flight and Navigation Procedures Trainer – FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument Training Device – BITD); - în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT); ghid al testelor de calificare (Qualification test guide – QTG) – document conceput pentru a demonstra că parametrii de performanţă şi manevrare ai unui FSTD îi reprezintă pe aceia ai aeronavei, clasei de avion sau tipului de elicopter, simulaţi în cadrul limitelor prevăzute, şi că toate cerinţele aplicabile au fost îndeplinite. QTG include atât datele aeronavei, ale clasei de avion sau ale tipului de elicopter, cât şi datele FSTD utilizate pentru a susţine validarea; instructor de zbor (Flight Instructor – FI) – instructor cu privilegii de a asigura pregătire pe o aeronavă în conformitate cu subpartea J din Anexa nr.1 (Partea FCL), cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor; Joint Aviation Requirements (în continuare – JAR) – cerinţele aeronautice comune adoptate de autorităţile aeronautice comune; membru al echipajului de cabină – membru al echipajului de cabină calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al echipei tehnice, care este însărcinat de un operator cu îndeplinirea atribuţiilor legate de siguranţa pasagerilor şi a zborului în timpul operaţiunilor; mijloace acceptabile de conformitate (Acceptable Means of Compliance – AMC) – recomandări emise de către AAC, care au scopul de a ilustra esenţa conformării cu prevederile legale sau normative, reglementările aeronautice civile, specificaţiile de certificare. Odată implementate de agenţii aeronautici, AAC conferă prezumţia de conformitate; mijloace de conformitate alternative (Alternative Means of Compliance – AltMoC) – mijloace de conformitate care propun o alternativă la un AMC existent sau care propun noi mijloace de asigurare a conformităţii cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 (în continuare – Codul aerian), prezentul Regulament şi normele sale de punere în aplicare, pentru care AAC nu a adoptat niciun AMC asociat; organizaţie de pregătire aprobată (Approved Training Organisation – ATO) – organizaţie care are dreptul de a furniza cursuri de pregătire pentru piloţi în baza certificatului eliberat în conformitate cu punctul 42; personal navigant – echipajul de zbor şi echipajul de cabină; raport de creditare – raport pe baza căruia se pot recunoaşte experienţa sau calificările anterioare; raport de conversie – raport pe baza căruia un certificat se poate converti într-un certificat conform cu Anexa nr.1 (Partea FCL); sediu principal al activităţii unei organizaţii – sediul central sau sediul social al organizaţiei în care se exercită principalele funcţii financiare şi de control operaţional al activităţilor menţionate în prezentul Regulament; specificaţii de certificare (Certification Specifications – CS) – standardele tehnice adoptate de AAC care indică mijloace de demonstrare a conformităţii cu Codul aerian, prezentul Regulament şi normele sale de punere în aplicare, care pot fi utilizate de o organizaţie în scopul certificării; validare automată – acceptarea fără formalităţi, în baza acordurilor care reglementează certificarea piloţilor, de către un stat-membru OACI, enumerat în Anexa OACI, a unui certificat de echipaj de zbor, eliberat de un alt stat în conformitate cu Anexa 1 OACI la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.97/1994 (în continuare – Anexa 1 OACI); organizaţie de pregătire declarată (Declared Training Organisation – DTO) – organizaţie care are dreptul de a furniza pregătire piloţilor pe baza unei declaraţii făcute în conformitate cu punctul 43; program de pregătire al DTO – document elaborat de o DTO care descrie în detaliu cursul de pregătire furnizat de respectiva DTO. | punctul 2 se expune în următoarea redacție: „2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni: licență conformă cu Partea FCL – licență de echipaj de zbor care respectă cerinţele din Anexa nr.1 (Partea FCL); Joint Aviation Requirements JAR) – cerinţele aeronautice comune adoptate de autorităţile aeronautice comune; Avion complex - un avion care are oricare dintre următoarele caracteristici: 1) are o masă maximă certificată la decolare de peste 5 700 kg; 2) a fost certificat pentru o configurație maximă de peste 19 locuri de pasageri; 3) a fost certificat pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; 4) este prevăzut cu un motor turboreactor sau cu motoare turboreactoare ori cu mai mult de un motor turbopropulsor; Elicopter complex - un elicopter care îndeplinește oricare dintre următoarele caracteristici: 1) are o masă maximă certificată la decolare de peste 3 175 kg; 2) a fost certificat pentru o configurație maximă a locurilor pentru călători de peste nouă; 3) a fost certificat pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; licență neconformă cu JAR – licență de pilot eliberat sau recunoscut de un stat în conformitate cu legislaţia naţională, nefiind recomandată recunoaşterea mutuală în privinţa JAR relevante; credit – recunoaşterea experienţei sau a calificărilor anterioare; raport de creditare – raport pe baza căruia se pot recunoaşte experienţa sau calificările anterioare; raport de conversie – raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conform cu Anexa nr. 1 (Partea FCL); giravion - o aeronavă acționată de motor, mai grea decât aerul, a cărei sustentație în zbor depinde în principal de portanța generată de maximum două rotoare; aeronavă cu capacitate de decolare și aterizare verticală (VTOL) (VCA) - o aeronavă acționată de motor, mai grea decât aerul, alta decât aeroplanul sau giravionul, capabilă să efectueze decolarea și aterizarea verticală cu ajutorul unor unități de portanță și de propulsie utilizate pentru a genera portanța în timpul decolării și aterizării; Avion SEP - un avion monomotor, cu un singur pilot, pentru care nu este necesară nicio calificare de tip și a cărui singură unitate de propulsie centrică este operată de o comandă de propulsie unică, fiind acționat de oricare dintre următoarele tipuri de motoare: 1) un motor cu piston; 2) un sistem motor electric care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin HG nr. 91/2024 (în continuare HG nr. 91/2024), poate consta în mai mult de un motor electric; 3) un sistem motor hibrid care constă în motoare cu piston și motoare electrice, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024; Elicopter SEP - un elicopter monomotor, cu un singur pilot, care este acționat de un motor cu piston; membru al echipajului de cabină – membru al echipajului de cabină calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al echipei tehnice, care este însărcinat de un operator cu îndeplinirea atribuţiilor legate de siguranţa pasagerilor şi a zborului în timpul operaţiunilor; personal navigant – echipajul de zbor şi echipajul de cabină; mijloace acceptabile de punere în conformitate (AMC) – standarde fără caracter obligatoriu, adoptate de AAC, pentru a exemplifica mijloacele de stabilire a conformității cu prevederile Codului aerian și actele normative de punere în aplicare; mijloace alternative de punere în conformitate (AltMoC) – mijloace acceptabile de punere în conformitate care propun o alternativă la un AMC existent sau care propun noi mijloace de asigurare a conformităţii cu Codul aerian și actele normative de punere în aplicare, pentru care Autoritatea Aeronautică Civilă nu a adoptat niciun AMC asociat; organizaţie de pregătire aprobată (ATO) – organizaţie care are dreptul de a furniza cursuri de pregătire pentru piloţi pe baza unei aprobări eliberate în conformitate cu punctul 42; echipament de pregătire instrumentală de bază (BITD) – dispozitiv de antrenament la sol pentru pregătirea piloţilor care reprezintă postul unui elev pilot pe o clasă de avioane, care poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) şi comenzi de zbor cu rezistenţa necesară simulată şi care asigură o platformă de instruire cel puţin în ceea ce priveşte procedurile legate de zborul instrumental; specificaţii de certificare (CS) – standardele tehnice adoptate de Autoritatea Aeronautică Civilă care indică mijloace care pot fi utilizate de o organizaţie în scopul certificării; instructor de zbor (FI) – instructor cu privilegii de a asigura pregătire pe o aeronavă în conformitate cu subpartea J din Anexa nr.1 (Partea FCL), cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, aprobat prin HG nr. 85/2023; echipament de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) – echipament de pregătire a piloţilor, care este: 1) în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor (FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (FTD), un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (BITD); 2) în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT); calificare a FSTD – nivelul de abilitate tehnică al unui FSTD precizat în specificaţiile de certificare referitoare la FSTD vizat; sediu principal al activităţii unei organizaţii – sediul central sau sediul social al organizaţiei în care se exercită principalele funcţii financiare şi de control operaţional al activităţilor menţionate în prezentul Regulament; ARO.RAMP - subpartea RAMP din anexa nr. 2 la Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin HG nr. 612/2022; validare automată – acceptarea fără formalităţi, de către un stat membru OACI enumerat în anexa OACI, a unei licențe de echipaj de zbor, eliberat de un alt stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenția OACI Chicago; Anexa OACI – anexă la o licență de echipaj de zbor validat automat şi eliberat în conformitate cu Anexa 1 OACI, care este menţionată la punctul XIII al licenței de echipaj de zbor; ghid al testelor de calificare (QTG) – document conceput pentru a demonstra că parametrii de performanţă şi manevrare ai unui FSTD îi reprezintă pe aceia ai aeronavei, clasei de avion sau tipului de elicopter, simulaţi în cadrul limitelor prevăzute, şi că toate cerinţele aplicabile au fost îndeplinite. QTG include atât datele aeronavei, ale clasei de avion sau ale tipului de elicopter, cât şi datele FSTD utilizate pentru a susţine validarea; organizație de pregătire declarată (DTO) - o organizație care are dreptul de a furniza pregătire piloților pe baza unei declarații făcute în conformitate cu punctul 43; program de pregătire al DTO - un document elaborat de o DTO care descrie în detaliu cursul de pregătire furnizat de respectiva DTO.”. | 2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni: licență conformă cu Partea FCL – licență de echipaj de zbor care respectă cerinţele din Anexa nr.1 (Partea FCL); Joint Aviation Requirements JAR) – cerinţele aeronautice comune adoptate de autorităţile aeronautice comune; Avion complex - un avion care are oricare dintre următoarele caracteristici: 1) are o masă maximă certificată la decolare de peste 5 700 kg; 2) a fost certificat pentru o configurație maximă de peste 19 locuri de pasageri; 3) a fost certificat pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; 4) este prevăzut cu un motor turboreactor sau cu motoare turboreactoare ori cu mai mult de un motor turbopropulsor; Elicopter complex - un elicopter care îndeplinește oricare dintre următoarele caracteristici: 1) are o masă maximă certificată la decolare de peste 3 175 kg; 2) a fost certificat pentru o configurație maximă a locurilor pentru călători de peste nouă; 3) a fost certificat pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; licență neconformă cu JAR – licență de pilot eliberat sau recunoscut de un stat în conformitate cu legislaţia naţională, nefiind recomandată recunoaşterea mutuală în privinţa JAR relevante; credit – recunoaşterea experienţei sau a calificărilor anterioare; raport de creditare – raport pe baza căruia se pot recunoaşte experienţa sau calificările anterioare; raport de conversie – raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conform cu Anexa nr. 1 (Partea FCL); giravion - o aeronavă acționată de motor, mai grea decât aerul, a cărei sustentație în zbor depinde în principal de portanța generată de maximum două rotoare; aeronavă cu capacitate de decolare și aterizare verticală (VTOL) (VCA) - o aeronavă acționată de motor, mai grea decât aerul, alta decât aeroplanul sau giravionul, capabilă să efectueze decolarea și aterizarea verticală cu ajutorul unor unități de portanță și de propulsie utilizate pentru a genera portanța în timpul decolării și aterizării; Avion SEP - un avion monomotor, cu un singur pilot, pentru care nu este necesară nicio calificare de tip și a cărui singură unitate de propulsie centrică este operată de o comandă de propulsie unică, fiind acționat de oricare dintre următoarele tipuri de motoare: 1) un motor cu piston; 2) un sistem motor electric care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin HG nr. 91/2024 (în continuare HG nr. 91/2024), poate consta în mai mult de un motor electric; 3) un sistem motor hibrid care constă în motoare cu piston și motoare electrice, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024; Elicopter SEP - un elicopter monomotor, cu un singur pilot, care este acționat de un motor cu piston; membru al echipajului de cabină – membru al echipajului de cabină calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al echipei tehnice, care este însărcinat de un operator cu îndeplinirea atribuţiilor legate de siguranţa pasagerilor şi a zborului în timpul operaţiunilor; personal navigant – echipajul de zbor şi echipajul de cabină; mijloace acceptabile de punere în conformitate (AMC) – standarde fără caracter obligatoriu, adoptate de AAC, pentru a exemplifica mijloacele de stabilire a conformității cu prevederile Codului aerian și actele normative de punere în aplicare; mijloace alternative de punere în conformitate (AltMoC) – mijloace acceptabile de punere în conformitate care propun o alternativă la un AMC existent sau care propun noi mijloace de asigurare a conformităţii cu Codul aerian și actele normative de punere în aplicare, pentru care Autoritatea Aeronautică Civilă nu a adoptat niciun AMC asociat; organizaţie de pregătire aprobată (ATO) – organizaţie care are dreptul de a furniza cursuri de pregătire pentru piloţi pe baza unei aprobări eliberate în conformitate cu punctul 42; echipament de pregătire instrumentală de bază (BITD) – dispozitiv de antrenament la sol pentru pregătirea piloţilor care reprezintă postul unui elev pilot pe o clasă de avioane, care poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) şi comenzi de zbor cu rezistenţa necesară simulată şi care asigură o platformă de instruire cel puţin în ceea ce priveşte procedurile legate de zborul instrumental; specificaţii de certificare (CS) – standardele tehnice adoptate de Autoritatea Aeronautică Civilă care indică mijloace care pot fi utilizate de o organizaţie în scopul certificării; instructor de zbor (FI) – instructor cu privilegii de a asigura pregătire pe o aeronavă în conformitate cu subpartea J din Anexa nr.1 (Partea FCL), cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu subpartea FI din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, aprobat prin HG nr. 85/2023; echipament de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) – echipament de pregătire a piloţilor, care este: 1) în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor (FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (FTD), un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (BITD); 2) în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS) – un echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT); calificare a FSTD – nivelul de abilitate tehnică al unui FSTD precizat în specificaţiile de certificare referitoare la FSTD vizat; sediu principal al activităţii unei organizaţii – sediul central sau sediul social al organizaţiei în care se exercită principalele funcţii financiare şi de control operaţional al activităţilor menţionate în prezentul Regulament; ARO.RAMP - subpartea RAMP din anexa nr. 2 la Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin HG nr. 612/2022; validare automată – acceptarea fără formalităţi, de către un stat membru OACI enumerat în anexa OACI, a unei licențe de echipaj de zbor, eliberat de un alt stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenția OACI Chicago; Anexa OACI – anexă la o licență de echipaj de zbor validat automat şi eliberat în conformitate cu Anexa 1 OACI, care este menţionată la punctul XIII al licenței de echipaj de zbor; ghid al testelor de calificare (QTG) – document conceput pentru a demonstra că parametrii de performanţă şi manevrare ai unui FSTD îi reprezintă pe aceia ai aeronavei, clasei de avion sau tipului de elicopter, simulaţi în cadrul limitelor prevăzute, şi că toate cerinţele aplicabile au fost îndeplinite. QTG include atât datele aeronavei, ale clasei de avion sau ale tipului de elicopter, cât şi datele FSTD utilizate pentru a susţine validarea; organizație de pregătire declarată (DTO) - o organizație care are dreptul de a furniza pregătire piloților pe baza unei declarații făcute în conformitate cu punctul 43; program de pregătire al DTO - un document elaborat de o DTO care descrie în detaliu cursul de pregătire furnizat de respectiva DTO.”. |
| Capitolul II ACORDAREA CERTIFICATELOR DE PILOT ŞI A CERTIFICATELOR MEDICALE | titlul Capitolului II se expune în următoarea redacție: „Capitolul II Acordarea licențelor de pilot și a certificatelor medicale” | Capitolul II Acordarea licențelor de pilot și a certificatelor medicale |
| 4. Fără a se aduce atingere privilegiilor titularilor de certificate astfel cum sunt definite în Anexa nr.1 (Partea FCL), titularii de certificate de pilot eliberate în conformitate cu subpartea B sau subpartea C din Anexa nr.1 (Partea FCL) pot efectua zborurile menţionate la punctul 24 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.831/2018. Aceasta nu aduce atingere respectării cerinţelor suplimentare privind transportul de pasageri sau desfăşurarea de operaţiuni comerciale definite în subpartea B sau subpartea C din Anexa nr.1 (Partea FCL). | la punctul 4 cuvintele „ de certificate” se substituie cu cuvintele „de licențe”, și cuvintele „aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2018” se substituie cu cuvintele „aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2022 (în continuare HG nr. 612/2022)” | 4. Fără a se aduce atingere privilegiilor titularilor de licențe astfel cum sunt definite în Anexa nr.1 (Partea FCL), titularii de licențe de pilot eliberate în conformitate cu subpartea B sau subpartea C din Anexa nr.1 (Partea FCL) pot efectua zborurile menţionate la punctul 24 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2022 (în continuare HG nr. 612/2022). Aceasta nu aduce atingere respectării cerinţelor suplimentare privind transportul de pasageri sau desfăşurarea de operaţiuni comerciale definite în subpartea B sau subpartea C din Anexa nr.1 (Partea FCL). |
|  | se completează cu Capitolul II1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PROTOCOALELE DE EVALUARE MEDICALĂ APLICATE ÎN CONFORMITATE CU PUNCTUL ARA.MED.330 DIN ANEXA NR. 6 (PARTEA ARA) ȘI PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ELIBERATE PE BAZA ACESTORA, după cum urmează: „Capitolul II1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PROTOCOALELE DE EVALUARE MEDICALĂ APLICATE ÎN CONFORMITATE CU PUNCTUL ARA.MED.330 DIN ANEXA NR. 6 (PARTEA ARA) ȘI PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ELIBERATE PE BAZA ACESTORA 41. Autoritățile competente implicate în protocoalele de evaluare medicală sau care doresc să adere la un protocol de evaluare medicală existent, în conformitate cu punctul ARA.MED.330 din anexa nr. 6 (partea ARA) pot continua să aplice protocolul relevant sau să adere la acesta până la sfârșitul perioadei sale de valabilitate.” 42. Titularii de certificate medicale eliberate în conformitate cu protocoalele de evaluare medicală menționate la pct. 41 își pot exercita privilegiile asociate licențelor lor de pilot pe baza certificatelor lor medicale, atât timp cât protocolul de evaluare medicală relevant continuă să se aplice în conformitate cu pct. 41.” | Capitolul II1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PROTOCOALELE DE EVALUARE MEDICALĂ APLICATE ÎN CONFORMITATE CU PUNCTUL ARA.MED.330 DIN ANEXA NR. 6 (PARTEA ARA) ȘI PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ELIBERATE PE BAZA ACESTORA 41. Autoritățile competente implicate în protocoalele de evaluare medicală sau care doresc să adere la un protocol de evaluare medicală existent, în conformitate cu punctul ARA.MED.330 din anexa nr. 6 (partea ARA) pot continua să aplice protocolul relevant sau să adere la acesta până la sfârșitul perioadei sale de valabilitate.” 42. Titularii de certificate medicale eliberate în conformitate cu protocoalele de evaluare medicală menționate la pct. 41 își pot exercita privilegiile asociate licențelor lor de pilot pe baza certificatelor lor medicale, atât timp cât protocolul de evaluare medicală relevant continuă să se aplice în conformitate cu pct. 41. |
| Capitolul III CERTIFICATE DE PILOT NAŢIONALE EXISTENTE | Titlul Capitolului III se expune în următoarea redacție: „Capitolul III LICENȚE DE PILOT NAȚIONALE EXISTENTE” | Capitolul III LICENȚE DE PILOT NAȚIONALE EXISTENTE |
| 5. Certificatele conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de AAC la data de la care se aplică prezentul Regulament se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul Regulament. AAC înlocuieşte aceste certificate cu unele care respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Partea ARA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. | punctul 5 se abrogă |  |
| 6. Certificatele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certificatele şi/sau autorizaţiile asociate eliberate sau recunoscute de AAC înainte de aplicarea prezentului Regulament, se convertesc de AAC în certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). 7. Certificatele neconforme cu JAR se convertesc în certificate şi calificări conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) în corespundere cu: 1) dispoziţiile din Anexa nr.2; sau 2) elementele prevăzute în raportul de conversie. 8. Raportul de conversie: 2) descrie cerinţele naţionale pe baza cărora s-au emis certificatele de pilot; 5) precizează toate limitările care trebuie incluse în certificatele conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi toate cerinţele care trebuie îndeplinite de către pilot pentru înlăturarea respectivelor limitări. | la punctul 6, punctul 7, punctul 8 subpunctul 2) și subpunctul 5) cuvintele „certificatele”, „certificate” se substituie cu cuvintele „licențele” „licențe” | 6. Licențele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, licențele şi/sau autorizaţiile asociate eliberate sau recunoscute de AAC înainte de aplicarea prezentului Regulament, se convertesc de AAC în licențe conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). 7. Licențele neconforme cu JAR se convertesc în licențe şi calificări conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) în corespundere cu: 1) dispoziţiile din Anexa nr.2; sau 2) elementele prevăzute în raportul de conversie. 8. Raportul de conversie: 2) descrie cerinţele naţionale pe baza cărora s-au emis licențele de pilot; 5) precizează toate limitările care trebuie incluse în licențele conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi toate cerinţele care trebuie îndeplinite de către pilot pentru înlăturarea respectivelor limitări. |
| 6. Certificatele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certificatele şi/sau autorizaţiile asociate eliberate sau recunoscute de AAC înainte de aplicarea prezentului Regulament, se convertesc de AAC în certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). | punctul 6 se completează cu o frază nouă după cum urmează: „Prin derogare de la prezentul punct, licențelor de pilot de aerogir se aplică cerințele specifice pentru solicitanții unei licențe de pilot de aerogir.” | 6. Certificatele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certificatele şi/sau autorizaţiile asociate eliberate sau recunoscute de AAC înainte de aplicarea prezentului Regulament, se convertesc de AAC în certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). Prin derogare de la prezentul punct, licențelor de pilot de aerogir se aplică cerințele specifice pentru solicitanții unei licențe de pilot de aerogir. |
| 11. AAC poate autoriza elevii piloţi care urmează un curs de pregătire LAPL să exercite, fără supraveghere, privilegii limitate înainte de a îndeplini toate cerinţele necesare pentru eliberarea unui LAPL, în următoarele condiţii: 2) privilegiile se limitează la următoarele: c) avioane şi elicoptere care sunt aeronave monomotor cu piston cu o masă maximă la decolare care nu depăşeşte 2000 kg, planoare şi baloane; 3) pentru pregătirea efectuată în temeiul autorizaţiei, titularul unei astfel de autorizaţii care solicită eliberarea unui LAPL primeşte credite care sunt stabilite de AAC pe baza unei recomandări din partea unei ATO sau unei DTO; | la punctul 11: subpunctul 2) lit. c) se modifică, după cum urmează: „c) avioane SEP şi elicoptere SEP ambele cu o masă maximă la decolare care nu depăşeşte 2000 kg;”; după subpunctul 3) se completează cu subpunctul 31) cu următorul conținut: 31) AAC transmite din trei în trei ani, la solicitarea EASA, rapoarte periodice și evaluări ale riscurilor de securitate. | 11. AAC poate autoriza elevii piloţi care urmează un curs de pregătire LAPL să exercite, fără supraveghere, privilegii limitate înainte de a îndeplini toate cerinţele necesare pentru eliberarea unui LAPL, în următoarele condiţii: 2) privilegiile se limitează la următoarele: c) avioane SEP şi elicoptere SEP ambele cu o masă maximă la decolare care nu depăşeşte 2000 kg; 3) pentru pregătirea efectuată în temeiul autorizaţiei, titularul unei astfel de autorizaţii care solicită eliberarea unui LAPL primeşte credite care sunt stabilite de AAC pe baza unei recomandări din partea unei ATO sau unei DTO; 31) AAC transmite din trei în trei ani, la solicitarea EASA, rapoarte periodice și evaluări ale riscurilor de securitate |
| 12. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, AAC poate emite o autorizaţie unui pilot să exercite privilegii limitate specificate pentru a pilota avioane în conformitate cu regulile de zbor instrumental, înainte ca pilotul să îndeplinească toate cerinţele necesare pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental în conformitate cu prezentul Regulament, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii: 4) autorizaţia se eliberează solicitanţilor care au urmat pregătirea adecvată cu instructori calificaţi şi care au demonstrat unui examinator calificat competenţele necesare, astfel cum sunt stabilite de AAC; | la punctul 12 după subpunctul 4) se completează cu subpunctul 41) după cum urmează: „41) AAC informează EASA la solicitarea, cu privire la caracteristicile specifice ale autorizației, inclusiv justificarea acesteia și evaluarea riscurilor în materie de siguranță;”. | 12. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, AAC poate emite o autorizaţie unui pilot să exercite privilegii limitate specificate pentru a pilota avioane în conformitate cu regulile de zbor instrumental, înainte ca pilotul să îndeplinească toate cerinţele necesare pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental în conformitate cu prezentul Regulament, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii: 4) autorizaţia se eliberează solicitanţilor care au urmat pregătirea adecvată cu instructori calificaţi şi care au demonstrat unui examinator calificat competenţele necesare, astfel cum sunt stabilite de AAC; 41) AAC informează EASA la solicitarea, cu privire la caracteristicile specifice ale autorizației, inclusiv justificarea acesteia și evaluarea riscurilor în materie de siguranță; |
| 13. În ceea ce priveşte certificatele eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament, AAC se conformează cerinţelor stabilite la punctul ARA.FCL.200 paragraful al doilea litera (a), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 19. Pregătirea în materie de prevenire a pierderii atitudinii normale de zbor şi de restabilire a acesteia devine o parte obligatorie a unui curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de pilot cu echipaj multiplu (MPL), a unui curs integrat de pregătire pentru piloţii de transport aerian de linie pentru avioane [ATP(A)], a unui curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de pilot comercial pentru avioane [CPL(A)] şi a cursurilor de pregătire pentru obţinerea calificărilor de clasă şi de tip pentru: | la punctul 13 și punctul 19, cuvintele „certificatele” „certificatului” se înlocuiesc cu sintagmele „licențele” „licenței”. | 13. În ceea ce priveşte licențele eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament, AAC se conformează cerinţelor stabilite la punctul ARA.FCL.200 paragraful al doilea litera (a), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 19. Pregătirea în materie de prevenire a pierderii atitudinii normale de zbor şi de restabilire a acesteia devine o parte obligatorie a unui curs de pregătire pentru obţinerea licenței de pilot cu echipaj multiplu (MPL), a unui curs integrat de pregătire pentru piloţii de transport aerian de linie pentru avioane [ATP(A)], a unui curs de pregătire pentru obţinerea licenței de pilot comercial pentru avioane [CPL(A)] şi a cursurilor de pregătire pentru obţinerea calificărilor de clasă şi de tip pentru: |
|  | după Capitolul V, se completează cu Capitolul V1 CALIFICĂRI DE TIP PENTRU VCA, după cum urmează: „Capitolul V1 CALIFICĂRI DE TIP PENTRU VCA 211. Solicitanții care dețin o licență de pilot comercial pentru avioane [CPL(A)] sau elicoptere [CPL(H)] în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) au dreptul să li se acorde o calificare de tip pentru o VCA și exercită privilegiile unei astfel de calificări de tip, cu condiția să îndeplinească toate cerințele următoare: 1) condițiile prealabile specificate în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; 2) subpartea H secțiunea 1 din anexa nr. 1 (partea FCL) și dispozițiile prezentului Capitol. 212. Examenul teoretic se susține în scris, iar numărul de întrebări cu variante multiple de răspuns depinde de complexitatea aeronavei. 213. Pregătirea pentru calificarea de tip, testele de îndemânare și verificările competenței pentru aeronavele menționate la punctul 211: 1) respectă următoarele cerințe din apendicele nr. 9 la anexa nr. 1 (partea FCL): a) secțiunea A; b) secțiunile B, C sau D, astfel cum s-a stabilit și cu excepția cazului în care se specifică altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; și 2) în condițiile și în măsura specificate în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, include cursuri de pregătire și teste suplimentare pentru a permite solicitanților să obțină competența de a opera VCA relevante. 214. Prin derogare de la punctele de mai sus, solicitanților care dețin o CPL(A) sau o CPL(H) și care au fost implicați în zboruri de încercare pentru un anumit tip de VCA li se eliberează o calificare de tip pentru aeronava respectivă, cu condiția să îndeplinească toate cerințele următoare: 1) să respecte condițiile de zbor pentru a acționa ca pilot de încercare pe tipul de VCA relevant, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; 2) să fi efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor în calitate de pilot comandant pe zboruri de încercare pe tipul de VCA relevant; 3) să îndeplinească condițiile prealabile menționate la pct. 211 subpct. 1). 215. Perioada de valabilitate a calificărilor de tip emise în conformitate cu prezentul Capitol este de 1 an. Titularii trebuie să facă tot ceea ce urmează: 1) pentru a revalida calificarea de tip: a) în perioada de valabilitate a calificării, să efectueze cel puțin două ore timp de zbor ca pilot pe tipul de VCA relevant; b) în cele 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării și pe tipul de VCA relevant sau pe un echipament de pregătire sintetică (FSTD) reprezentând aeronava respectivă, să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu pct. 213 a cărei durată poate fi luată în calcul pentru timpul de zbor prevăzut la pct. 215 subpct. 1) lit. a). Dacă solicitanții aleg să promoveze verificarea competenței mai devreme decât în acest termen de trei luni, noua perioadă de valabilitate începe de la data verificării competenței; 2) pentru reînnoirea calificării de tip, să respecte punctul FCL.740 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL). 216. Titularii unei licențe și ai unei calificări de tip, astfel cum se specifică la pct. 211, au dreptul de a opera VCA relevante în conformitate cu regulile de zbor instrumental, cu condiția să respecte toate cerințele următoare: 1) să dețină o IR(A) sau o IR(H), după caz; 2) să fi efectuat, pe tipul relevant de VCA, testul de îndemânare sau verificarea competenței, după caz, în conformitate cu pct. 213, inclusiv conținutul relevant pentru zborul instrumental. 217. În pofida dispozițiilor de la punctul FCL.900 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL), solicitanților care dețin un certificat de instructor în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) cu privilegii de a furniza pregătire pentru calificări de tip pentru avioane sau elicoptere li se acordă privilegii de a furniza pregătire pentru calificările de tip menționate la pct. 211, cu condiția ca aceștia: 1) să dețină o calificare de tip în conformitate cu pct. 211 pentru tipul de VCA relevant; 2) cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, să fi finalizat, în cele 12 luni anterioare cererii, cel puțin 30 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, în calitate de pilot comandant pe tipul de VCA relevant, existând posibilitatea ca 15 dintre aceste segmente de rută să fie finalizate într-un FSTD reprezentând respectivul tip de VCA; 3) să fi urmat, în cadrul unei ATO, o pregătire teoretică și practică pentru extinderea privilegiilor de instructor la tipul respectiv de VCA, inclusiv elemente de pregătire obligatorii, astfel cum se specifică în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024; 4) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 din anexa nr. 1 (partea FCL). 218. Prin derogare de la pct 217 subpct. 2) - 4), solicitanții care dețin un certificat de TRI(A) sau un certificat de TRI(H) și cărora li s-a eliberat o calificare de tip pentru o VCA în conformitate cu subpct. 4) primesc o extindere a privilegiilor lor TRI la respectivul tip de VCA. 219. Titularii privilegiilor de instructor menționate la pct. 217 beneficiază de revalidarea sau de reînnoirea, după caz, a acestor privilegii atunci când îndeplinesc cerințele relevante de revalidare sau de reînnoire prevăzute în subpartea J din anexa nr. 1 (partea FCL), astfel cum se aplică pentru certificatul de instructor deținut, și, în plus, îndeplinesc oricare dintre următoarele cerințe: 1) să urmeze, în cadrul unei ATO, un curs de perfecționare a cunoștințelor pentru instructori, axat pe privilegiile menționate la pct. 217; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 din anexa nr. 1 (partea FCL) pe tipul de VCA relevant specificat la pct. 211 sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv. 2110. În pofida dispozițiilor de la punctul FCL.1000 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL), solicitanților care dețin un certificat de examinator în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) cu privilegii de a acționa în calitate de examinator pentru calificările de tip pentru avion sau pentru elicopter li se acordă privilegii de a desfășura teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru un tip de VCA specificat la pct. 211, cu condiția să dețină privilegii de instructor în conformitate cu pct. 217 pentru tipul de VCA relevant și să respecte toate condițiile următoare în cazul tipului VCA relevant sau al unui FSTD care reprezintă tipul respectiv: 1) să realizeze standardizarea examinatorului în conformitate cu punctul FCL.1015 din anexa nr. 1 (partea FCL), inclusiv efectuarea a cel puțin unui test de îndemânare sau a unei verificări a competenței; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.1020 din anexa nr. 1 (partea FCL). 2111. Titularii privilegiilor de examinator menționate la pct. 2110 beneficiază de revalidarea sau de reînnoirea, după caz, a acestor privilegii atunci când îndeplinesc părțile relevante de la punctul FCL.1025 din anexa nr. 1 (partea FCL), și, în plus, îndeplinesc oricare dintre următoarele cerințe: 1) să urmeze un curs de perfecționare pentru examinatori în conformitate cu punctul FCL.1025 litera (b) punctul (2) din anexa nr. 1 (partea FCL), care se axează pe privilegiile prevăzute la pct. 2110; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.1020 din anexa nr.1 (partea FCL) pe tipul de VCA relevant sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv.”. | Capitolul V1 CALIFICĂRI DE TIP PENTRU VCA 211. Solicitanții care dețin o licență de pilot comercial pentru avioane [CPL(A)] sau elicoptere [CPL(H)] în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) au dreptul să li se acorde o calificare de tip pentru o VCA și exercită privilegiile unei astfel de calificări de tip, cu condiția să îndeplinească toate cerințele următoare: 1) condițiile prealabile specificate în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; 2) subpartea H secțiunea 1 din anexa nr. 1 (partea FCL) și dispozițiile prezentului Capitol. 212. Examenul teoretic se susține în scris, iar numărul de întrebări cu variante multiple de răspuns depinde de complexitatea aeronavei. 213. Pregătirea pentru calificarea de tip, testele de îndemânare și verificările competenței pentru aeronavele menționate la punctul 211: 1) respectă următoarele cerințe din apendicele nr. 9 la anexa nr. 1 (partea FCL): a) secțiunea A; b) secțiunile B, C sau D, astfel cum s-a stabilit și cu excepția cazului în care se specifică altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; și 2) în condițiile și în măsura specificate în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, include cursuri de pregătire și teste suplimentare pentru a permite solicitanților să obțină competența de a opera VCA relevante. 214. Prin derogare de la punctele de mai sus, solicitanților care dețin o CPL(A) sau o CPL(H) și care au fost implicați în zboruri de încercare pentru un anumit tip de VCA li se eliberează o calificare de tip pentru aeronava respectivă, cu condiția să îndeplinească toate cerințele următoare: 1) să respecte condițiile de zbor pentru a acționa ca pilot de încercare pe tipul de VCA relevant, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024; 2) să fi efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor în calitate de pilot comandant pe zboruri de încercare pe tipul de VCA relevant; 3) să îndeplinească condițiile prealabile menționate la pct. 211 subpct. 1). 215. Perioada de valabilitate a calificărilor de tip emise în conformitate cu prezentul Capitol este de 1 an. Titularii trebuie să facă tot ceea ce urmează: 1) pentru a revalida calificarea de tip: a) în perioada de valabilitate a calificării, să efectueze cel puțin două ore timp de zbor ca pilot pe tipul de VCA relevant; b) în cele 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării și pe tipul de VCA relevant sau pe un echipament de pregătire sintetică (FSTD) reprezentând aeronava respectivă, să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu pct. 213 a cărei durată poate fi luată în calcul pentru timpul de zbor prevăzut la pct. 215 subpct. 1) lit. a). Dacă solicitanții aleg să promoveze verificarea competenței mai devreme decât în acest termen de trei luni, noua perioadă de valabilitate începe de la data verificării competenței; 2) pentru reînnoirea calificării de tip, să respecte punctul FCL.740 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL). 216. Titularii unei licențe și ai unei calificări de tip, astfel cum se specifică la pct. 211, au dreptul de a opera VCA relevante în conformitate cu regulile de zbor instrumental, cu condiția să respecte toate cerințele următoare: 1) să dețină o IR(A) sau o IR(H), după caz; 2) să fi efectuat, pe tipul relevant de VCA, testul de îndemânare sau verificarea competenței, după caz, în conformitate cu pct. 213, inclusiv conținutul relevant pentru zborul instrumental. 217. În pofida dispozițiilor de la punctul FCL.900 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL), solicitanților care dețin un certificat de instructor în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) cu privilegii de a furniza pregătire pentru calificări de tip pentru avioane sau elicoptere li se acordă privilegii de a furniza pregătire pentru calificările de tip menționate la pct. 211, cu condiția ca aceștia: 1) să dețină o calificare de tip în conformitate cu pct. 211 pentru tipul de VCA relevant; 2) cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, să fi finalizat, în cele 12 luni anterioare cererii, cel puțin 30 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, în calitate de pilot comandant pe tipul de VCA relevant, existând posibilitatea ca 15 dintre aceste segmente de rută să fie finalizate într-un FSTD reprezentând respectivul tip de VCA; 3) să fi urmat, în cadrul unei ATO, o pregătire teoretică și practică pentru extinderea privilegiilor de instructor la tipul respectiv de VCA, inclusiv elemente de pregătire obligatorii, astfel cum se specifică în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024; 4) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 din anexa nr. 1 (partea FCL). 218. Prin derogare de la pct 217 subpct. 2) - 4), solicitanții care dețin un certificat de TRI(A) sau un certificat de TRI(H) și cărora li s-a eliberat o calificare de tip pentru o VCA în conformitate cu subpct. 4) primesc o extindere a privilegiilor lor TRI la respectivul tip de VCA. 219. Titularii privilegiilor de instructor menționate la pct. 217 beneficiază de revalidarea sau de reînnoirea, după caz, a acestor privilegii atunci când îndeplinesc cerințele relevante de revalidare sau de reînnoire prevăzute în subpartea J din anexa nr. 1 (partea FCL), astfel cum se aplică pentru certificatul de instructor deținut, și, în plus, îndeplinesc oricare dintre următoarele cerințe: 1) să urmeze, în cadrul unei ATO, un curs de perfecționare a cunoștințelor pentru instructori, axat pe privilegiile menționate la pct. 217; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 din anexa nr. 1 (partea FCL) pe tipul de VCA relevant specificat la pct. 211 sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv. 2110. În pofida dispozițiilor de la punctul FCL.1000 litera (b) din anexa nr. 1 (partea FCL), solicitanților care dețin un certificat de examinator în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) cu privilegii de a acționa în calitate de examinator pentru calificările de tip pentru avion sau pentru elicopter li se acordă privilegii de a desfășura teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru un tip de VCA specificat la pct. 211, cu condiția să dețină privilegii de instructor în conformitate cu pct. 217 pentru tipul de VCA relevant și să respecte toate condițiile următoare în cazul tipului VCA relevant sau al unui FSTD care reprezintă tipul respectiv: 1) să realizeze standardizarea examinatorului în conformitate cu punctul FCL.1015 din anexa nr. 1 (partea FCL), inclusiv efectuarea a cel puțin unui test de îndemânare sau a unei verificări a competenței; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.1020 din anexa nr. 1 (partea FCL). 2111. Titularii privilegiilor de examinator menționate la pct. 2110 beneficiază de revalidarea sau de reînnoirea, după caz, a acestor privilegii atunci când îndeplinesc părțile relevante de la punctul FCL.1025 din anexa nr. 1 (partea FCL), și, în plus, îndeplinesc oricare dintre următoarele cerințe: 1) să urmeze un curs de perfecționare pentru examinatori în conformitate cu punctul FCL.1025 litera (b) punctul (2) din anexa nr. 1 (partea FCL), care se axează pe privilegiile prevăzute la pct. 2110; 2) să promoveze secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.1020 din anexa nr.1 (partea FCL) pe tipul de VCA relevant sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv. |
|  | după Capitolul V1, se completează cu Capitolul V2 Cerințe specifice pentru solicitanții unei licențe de pilot de aerogir, după cum urmează: „Capitolul V2 Cerințe specifice pentru solicitanții unei licențe de pilot de aerogir 2112. Până la 18 februarie 2028, solicitanții care dețin o licență de pilot de aerogir și calificările și certificatele asociate care au fost eliberate în conformitate cu cerințele naționale de acordare a licențelor de echipaj de zbor de aerogir sau care au început pregătirea în conformitate cu aceste cerințe primesc credite în scopul eliberării unei licențe de pilot de aerogir și a calificărilor și certificatelor asociate în conformitate cu prezentul regulament, pe baza unui raport de credit elaborat de AAC. Raportul de credit trebuie să fie în conformitate cu punctul 36. 2113. Atunci când se întocmește un raport privind creditele în conformitate cu pct. 2112, AAC: 1) acordă credite numai pentru timpul de zbor efectuat de solicitanți pe aerogire cu o masă maximă la decolare de cel puțin 450 kg; 2) în scopul eliberării unei licențe de pilot de aerogir în conformitate cu prezentul regulament, acordă numai credite al căror număr nu depășește creditul care ar fi putut fi acordat în conformitate cu punctul FCL.210.G litera (c) din anexa nr. 1. În aceste cazuri, solicitanții trebuie să efectueze pregătirea suplimentară de zbor în cadrul unei organizații de pregătire aprobate (ATO) sau al unei organizații de pregătire declarate (DTO) pe un aerogir care a fost certificat în conformitate cu Codul aerian și actele sale de punere în aplicare, înainte de a fi recomandați de ATO sau de DTO pentru testul de îndemânare.”. | Capitolul V2 Cerințe specifice pentru solicitanții unei licențe de pilot de aerogir 2112. Până la 18 februarie 2028, solicitanții care dețin o licență de pilot de aerogir și calificările și certificatele asociate care au fost eliberate în conformitate cu cerințele naționale de acordare a licențelor de echipaj de zbor de aerogir sau care au început pregătirea în conformitate cu aceste cerințe primesc credite în scopul eliberării unei licențe de pilot de aerogir și a calificărilor și certificatelor asociate în conformitate cu prezentul regulament, pe baza unui raport de credit elaborat de AAC. Raportul de credit trebuie să fie în conformitate cu punctul 36. 2113. Atunci când se întocmește un raport privind creditele în conformitate cu pct. 2112, AAC: 1) acordă credite numai pentru timpul de zbor efectuat de solicitanți pe aerogire cu o masă maximă la decolare de cel puțin 450 kg; 2) în scopul eliberării unei licențe de pilot de aerogir în conformitate cu prezentul regulament, acordă numai credite al căror număr nu depășește creditul care ar fi putut fi acordat în conformitate cu punctul FCL.210.G litera (c) din anexa nr. 1. În aceste cazuri, solicitanții trebuie să efectueze pregătirea suplimentară de zbor în cadrul unei organizații de pregătire aprobate (ATO) sau al unei organizații de pregătire declarate (DTO) pe un aerogir care a fost certificat în conformitate cu Codul aerian și actele sale de punere în aplicare, înainte de a fi recomandați de ATO sau de DTO pentru testul de îndemânare. |
| Capitolul VI CERTIFICATE MEDICALE NAŢIONALE ALE PILOŢILOR ŞI CERTIFICATE NAŢIONALE DE EXAMINATOR AEROMEDICAL EXISTENTE 22. Certificatele medicale ale piloţilor şi certificatele de examinator aeromedical conforme cu JAR eliberate de AAC înainte de data la care se aplică prezentul Regulament se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul Regulament. 23. AAC înlocuieşte certificatele medicale ale piloţilor în termen de doi ani de la data publicării prezentului Regulament şi certificatele de examinator medical – în termen de 6 luni de la data publicării, cu certificate care respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Partea ARA). 24. Revalidarea certificatelor menţionate la punctele 22 şi 23 respectă dispoziţiile din Anexa nr.4 (Partea MED). | Capitolul VI CERTIFICATE MEDICALE NAŢIONALE ALE PILOŢILOR ŞI CERTIFICATE NAŢIONALE DE EXAMINATOR AEROMEDICAL EXISTENTE, se abrogă. | - |
| 25. Piloţilor care, înainte ca prezentul Regulament să se aplice, au efectuat zboruri de încercare de categoria 1 şi 2, definite în Partea 21 la Regulamentul privind stabilirea cerinţelor şi procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.468/2019 (în continuare – Partea 21), sau care au asigurat instruirea piloţilor de încercare li se convertesc calificările de pilot de încercare în calificări de pilot de încercare conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi, după caz, în certificate de pilot instructor de încercare de către AAC, în cazul în care a eliberat calificările de pilot de încercare. | la punctul 25, cuvintele „Regulamentul privind stabilirea cerinţelor şi procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.468/2019 (în continuare – Partea 21)” se substituie cu cuvintele „HG nr. 91/2024”. | 25. Piloţilor care, înainte ca prezentul Regulament să se aplice, au efectuat zboruri de încercare de categoria 1 şi 2, definite în Partea 21 la Hotărârea Guvernului nr. 91/2024, sau care au asigurat instruirea piloţilor de încercare li se convertesc calificările de pilot de încercare în calificări de pilot de încercare conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi, după caz, în certificate de pilot instructor de încercare de către AAC, în cazul în care a eliberat calificările de pilot de încercare. |
| Capitolul VII CONVERSIA CALIFICĂRILOR DE ZBOR DE ÎNCERCARE 27. Cerinţele tehnice şi prevederile privind procedurilor administrative referitoare la mecanicii naviganţi sunt stabilite în reglementările aeronautice civile. | Capitolul VII se completează cu punctele 271 – 273, după cum urmează: „271. Pentru conversia licențelor de mecanic navigant eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția OACI în licențe conforme cu partea FCL, titularii trebuie să înainteze o cerere în acest sens AAC. 272. Licențele de mecanic navigant se convertesc în certificate conforme cu partea FCL în conformitate cu un raport de conversie care respectă cerințele de la punctele 8 – 9. 273. La solicitarea unei licențe de pilot de linie (denumită în continuare „ATPL”) pentru avioane, se respectă dispozițiile referitoare la credite din anexa nr. 1 punctul FCL.510.A litera (c) punctul 2.”. | Capitolul VII CONVERSIA CALIFICĂRILOR DE ZBOR DE ÎNCERCARE 27. Cerinţele tehnice şi prevederile privind procedurilor administrative referitoare la mecanicii naviganţi sunt stabilite în reglementările aeronautice civile. 271. Pentru conversia licențelor de mecanic navigant eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția OACI în licențe conforme cu partea FCL, titularii trebuie să înainteze o cerere în acest sens AAC. 272. Licențele de mecanic navigant se convertesc în certificate conforme cu partea FCL în conformitate cu un raport de conversie care respectă cerințele de la punctele 8 – 9. 273. La solicitarea unei licențe de pilot de linie (denumită în continuare „ATPL”) pentru avioane, se respectă dispozițiile referitoare la credite din anexa nr. 1 punctul FCL.510.A litera (c) punctul 2. |
| 34. În ceea ce priveşte eliberarea certificatelor conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), se creditează integral pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului Regulament, în conformitate cu cerinţele şi procedurile autorităţilor aeronautice comune (JAA), sub supravegherea reglementară a unui stat recomandat pentru recunoaştere mutuală în cadrul sistemului autorităţilor aeronautice comune în privinţa JAR relevante, cu condiţia ca respectiva pregătire şi testarea să se fi finalizat înainte de expirarea termenului de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi un certificat conform cu Anexa nr.1 (Partea FCL) să fi fost emis cel târziu până la data de 1 iulie 2020. [Pct.34 în redacţia Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] 35. Pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului Regulament în corespundere cu Anexa 1 OACI se creditează în vederea eliberării de certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), pe baza unui raport de creditare întocmit de AAC. 36. Raportul descrie domeniul de pregătire, precizează pentru care dintre cerinţele pentru certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) se acordă credit şi, dacă este cazul, care sunt cerinţele pe care solicitanţii trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). Raportul cuprinde copii ale tuturor documentelor necesare pentru a dovedi domeniul de pregătire şi ale reglementărilor şi procedurilor naţionale în conformitate cu care s-a început pregătirea. | la punctele 34 – 36 cuvintele „certificatelor” „certificate” se înlocuiesc cu cuvintele „licențelor” „licențe”. | 34. În ceea ce priveşte eliberarea licențelor conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), se creditează integral pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului Regulament, în conformitate cu cerinţele şi procedurile autorităţilor aeronautice comune (JAA), sub supravegherea reglementară a unui stat recomandat pentru recunoaştere mutuală în cadrul sistemului autorităţilor aeronautice comune în privinţa JAR relevante, cu condiţia ca respectiva pregătire şi testarea să se fi finalizat înainte de expirarea termenului de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi un certificat conform cu Anexa nr.1 (Partea FCL) să fi fost emis cel târziu până la data de 1 iulie 2020. [Pct.34 în redacţia Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] 35. Pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului Regulament în corespundere cu Anexa 1 OACI se creditează în vederea eliberării de licențe conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), pe baza unui raport de creditare întocmit de AAC. 36. Raportul descrie domeniul de pregătire, precizează pentru care dintre cerinţele pentru licențe conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) se acordă credit şi, dacă este cazul, care sunt cerinţele pe care solicitanţii trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera licențe conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL). Raportul cuprinde copii ale tuturor documentelor necesare pentru a dovedi domeniul de pregătire şi ale reglementărilor şi procedurilor naţionale în conformitate cu care s-a început pregătirea. |
| 37. În cazul în care anexele la prezentul Regulament fac trimitere la datele privind conformitatea operaţională instituite în conformitate cu Partea 21, persoana care solicită un curs de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai dispoziţiilor din anexele la prezentul Regulament. | punctul 37 se expune în următoarea redacție: „37. În cazul în care anexele la prezentul Regulament fac trimitere la datele privind conformitatea operaţională instituite în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024, iar datele respective nu sunt disponibile pentru tipul relevant de aeronavă, persoana care solicită un curs de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai dispoziţiilor din anexele la prezentul Regulament.”. | 37. În cazul în care anexele la prezentul Regulament fac trimitere la datele privind conformitatea operaţională instituite în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024, iar datele respective nu sunt disponibile pentru tipul relevant de aeronavă, persoana care solicită un curs de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai dispoziţiilor din anexele la prezentul Regulament. |
| 38. Cursurile de pregătire pentru calificarea de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire pentru calificarea de tip a piloţilor din cadrul datelor privind conformitatea operaţională pentru tipul relevant de aeronave în conformitate cu Partea 21 includ elementele obligatorii de pregătire, până la expirarea termenului de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operaţională, dacă această dată este ulterioară. | la punctul 38 după cuvintele „Partea 21” se completează cu cuvintele „din Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024”. | 38. Cursurile de pregătire pentru calificarea de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire pentru calificarea de tip a piloţilor din cadrul datelor privind conformitatea operaţională pentru tipul relevant de aeronave în conformitate cu Partea 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 91/2024 includ elementele obligatorii de pregătire, până la expirarea termenului de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operaţională, dacă această dată este ulterioară. |
| Capitolul XI CREDITE PENTRU CERTIFICATELE DE PILOT OBŢINUTE ÎN TIMPUL SERVICIULUI MILITAR | În titlul Capitolului XI sintagma „CERTIFICATELE” se înlocuiește cu sintagma „LICENȚELE”. | Capitolul XI CREDITE PENTRU LICENȚELE DE PILOT OBŢINUTE ÎN TIMPUL SERVICIULUI MILITAR |
| 39. Pentru a obţine certificate conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), titularii de certificate de echipaj militar de zbor înaintează o cerere în acest către AAC. | la punctul 39 cuvintele „certificate” se înlocuiesc cu cuvintele „licențe”. | 39. Pentru a obţine licențe conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL), titularii de certificate de echipaj militar de zbor înaintează o cerere în acest către AAC. |
| 41. Raportul de creditare: 1) descrie cerinţele naţionale pe baza cărora s-au emis certificatele, calificările şi/sau autorizaţiile militare; 4) precizează toate limitările care trebuie înscrise pe certificatele conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi toate cerinţele care trebuie îndeplinite de către piloţi pentru înlăturarea respectivelor limitări; | la punctul 41: la subpunctul 1) după cuvântul „emis” se completează cu cuvântul „licențele”; la subpunctul 4) cuvîntul „certificatele” se substituie cu cuvîntul „licențele”. | 41. Raportul de creditare: 1) descrie cerinţele naţionale pe baza cărora s-au emis licențele, certificatele, calificările şi/sau autorizaţiile militare; 4) precizează toate limitările care trebuie înscrise pe licențele conforme cu Anexa nr.1 (Partea FCL) şi toate cerinţele care trebuie îndeplinite de către piloţi pentru înlăturarea respectivelor limitări; |
| 42. Organizaţiile de pregătire a piloţilor trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa nr.4 la Codul aerian, precum şi cerinţele prevăzute în Anexa nr.7 (Partea ORA) şi trebuie: 1) să fie certificate de AAC, sau 2) să fie certificate de către autorităţile aeronautice din statele-membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1178/2011, şi acceptate de AAC. Procedura simplificată de acceptare a organizaţiilor respective va fi stabilită de AAC. În cazul organizaţiilor de pregătire a piloţilor certificate de către autorităţile aeronautice din statele-membre OACI, va fi stabilită o procedură corespunzătoare de către AAC. | punctul 42 se expune după cum urmează: „42. Organizaţiile de pregătire a piloților au dreptul să furnizeze cursuri de pregătire pentru piloții implicați în operarea aeronavelor înmatriculate de AAC numai dacă organizațiile respective au primit din partea AAC o aprobare prin care se confirmă faptul că acestea îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în Codul aerian, precum şi cerinţele prevăzute în Anexa nr.7 (Partea ORA).”. | 42. Organizaţiile de pregătire a piloților au dreptul să furnizeze cursuri de pregătire pentru piloții implicați în operarea aeronavelor înmatriculate de AAC numai dacă organizațiile respective au primit din partea AAC o aprobare prin care se confirmă faptul că acestea îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în Codul aerian, precum şi cerinţele prevăzute în Anexa nr.7 (Partea ORA). |
| 44. Organizaţiile de pregătire a piloţilor titulare de certificate conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de AAC înainte de data de la care se aplică prezentul Regulament, se consideră ca fiind titulare ale unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul Regulament. Într-un astfel de caz, privilegiile acestor organizaţii se limitează la privilegiile incluse în certificatul eliberat de AAC. 45. Organizaţiile de pregătire a piloţilor îşi adaptează sistemul de management şi programele, procedurile şi manualele de pregătire pentru a fi conforme cu Anexa nr.7 (Partea ORA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 46. Organizaţiile de pregătire care se conformează JAR şi sunt înregistrate în Republica Moldova, înainte ca prezentul Regulament să fie aplicabil, au dreptul de a furniza pregătire pentru un certificat de pilot particular (PPL) conformă cu partea FCL, pentru calificările aferente incluse în înregistrare şi pentru un certificat de pilot de aeronave uşoare (LAPL) până la expirarea termenului de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, fără a se conforma dispoziţiilor din Anexele nr.7 (Partea ORA) şi nr.8 (Partea DTO), cu condiţia să fie înregistrate înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 47. AAC va înlocui certificatele menţionate la punctul 44 cu certificate care respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Partea ARA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. | punctele 44 – 47 se exclud | - |
|  | se completează cu punctul 481 în următoarea redacție: „481. Organizațiile de pregătire a piloților care oferă pregătire pentru IR(H) își adaptează programul de pregătire pentru a fi în conformitate cu anexa nr. 1 până la data stabilită de AAC. | 481. Organizațiile de pregătire a piloților care oferă pregătire pentru IR(H) își adaptează programul de pregătire pentru a fi în conformitate cu anexa nr. 1 până la data stabilită de AAC. |
| 50. Certificatele de calificare a FSTD conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute înainte de data de la care se aplică prezentul Regulament, se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul Regulament. 51. AAC va înlocui certificatele menţionate la punctul 50 cu certificate de calificare ce respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Parte ARA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. | punctele 50 – 51 se exclud. |  |
| 53. Certificatele centrelor de medicină aeronautică conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de AAC înainte de data de la care se aplică prezentul Regulament, se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul Regulament. 54. Centrele de medicină aeronautică îşi adaptează sistemul de management şi programele, procedurile şi manualele de pregătire pentru a fi în conformitate cu Anexa nr.7 (Partea ORA), în termen de 6 luni de la data publicării prezentului Regulament. 55. AAC va înlocui certificatele centrelor de medicină aeronautică menţionate la punctul 53 cu certificate care respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Partea ARA), în termen de 6 luni de la data publicării prezentului Regulament. | punctele 53 – 55 se exclud |  |
| 57. Examenele sau evaluările medicale ale membrilor echipajului de cabină care au fost efectuate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare la data aplicării prezentului Regulament se consideră ca fiind valabile în corespundere cu prezentul Regulament până la termenul care survine primul în ordine cronologică dintre următoarele: 1) finalul perioadei de valabilitate stabilite în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; sau 2) finalul perioadei de valabilitate prevăzute la punctul MED.C.005 din Anexa nr.4 (Partea MED). 58. Perioada de valabilitate începe din data ultimului examen medical sau a ultimei evaluări medicale. 59. Până la finalul perioadei de valabilitate, orice reevaluare aeromedicală ulterioară se efectuează în conformitate cu Anexa nr.4 (Partea MED). | punctele 57 – 59 se exclud |  |
| 61. Membrii echipajului de cabină care deţin, înainte de data de la care se aplică prezentul Regulament, un certificat de însoţitor de bord eliberat de AAC conform cerinţelor în vigoare la acel moment: 1) sunt consideraţi ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile privind pregătirea, verificarea şi experienţa recentă din JAR-OPS 1; sau 2) dacă nu îndeplinesc cerinţele aplicabile privind pregătirea, verificarea şi experienţa recentă din JAR-OPS 1, parcurg toate cursurile de pregătire şi verificările necesare înainte de a fi consideraţi ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament; sau 3) dacă nu şi-au desfăşurat activitatea în operaţiuni comerciale cu avioane timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de pregătire iniţială şi promovează examenul aferent conform cerinţelor din Anexa nr.5 (Partea CC) înainte de a fi consideraţi ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament. 62. Documentele de atestare a pregătirii eliberate în conformitate cu JAR-OPS 1 se înlocuiesc cu atestate de membru al echipajului de cabină care respectă formatul prevăzut în Anexa nr.6 (Partea ARA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. | punctele 61 – 62 se exclud. |  |
|  | se completează cu Capitolul XVIII1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PRIVILEGIILE AFERENTE CALIFICĂRII DE ZBOR INSTRUMENTAL PENTRU ELICOPTERE MONOMOTOR, după cum urmează: „Capitolul XVIII1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PRIVILEGIILE AFERENTE CALIFICĂRII DE ZBOR INSTRUMENTAL PENTRU ELICOPTERE MONOMOTOR 721. Fără a aduce atingere punctului FCL.630.H din anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, se aplică toate condițiile următoare: 1) Calificările de zbor instrumental pentru elicoptere [IR(H)] eliberate în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament sunt considerate ca fiind IR(H) atât pentru elicoptere monomotor, cât și pentru elicoptere multimotor și se reeliberează ca astfel de IR(H) atunci când se eliberează din nou un certificat de pilot de elicopter din motive administrative. 2) Solicitanților care au început pregătirea pentru o IR(H) fie pentru elicoptere monomotor, fie pentru elicoptere multimotor înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament li se permite să urmeze până la capăt pregătirea respectivă și, în acest caz, li se eliberează o IR(H) atât pentru elicoptere monomotor, cât și pentru elicoptere multimotor. | Capitolul XVIII1 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PRIVILEGIILE AFERENTE CALIFICĂRII DE ZBOR INSTRUMENTAL PENTRU ELICOPTERE MONOMOTOR 721. Fără a aduce atingere punctului FCL.630.H din anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, se aplică toate condițiile următoare: 1) Calificările de zbor instrumental pentru elicoptere [IR(H)] eliberate în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament sunt considerate ca fiind IR(H) atât pentru elicoptere monomotor, cât și pentru elicoptere multimotor și se reeliberează ca astfel de IR(H) atunci când se eliberează din nou un certificat de pilot de elicopter din motive administrative. 2) Solicitanților care au început pregătirea pentru o IR(H) fie pentru elicoptere monomotor, fie pentru elicoptere multimotor înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament li se permite să urmeze până la capăt pregătirea respectivă și, în acest caz, li se eliberează o IR(H) atât pentru elicoptere monomotor, cât și pentru elicoptere multimotor. |
|  | se completează cu Capitolul XVIII2 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PRIVILEGIILE AFERENTE CALIFICĂRII DE ZBOR INSTRUMENTAL PENTRU ELICOPTERE MONOMOTOR, după cum urmează: „Capitolul XVIII2 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PREGĂTIREA, TESTAREA ȘI VERIFICAREA LEGATE DE OPERAREA MULTIPILOT PE ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT „722. AAC poate decide să acorde privilegii specifice pentru desfășurarea pregătirii, a testelor de îndemânare și a verificărilor de competențe pentru operarea multipilot pe elicoptere cu un singur pilot solicitanților care îndeplinesc toate condițiile următoare: 1) dețin un certificat de instructor sau de examinator, după caz, eliberat în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, inclusiv privilegiile de a oferi instruire sau de a examina, după caz, pe tipul relevant de elicopter; 2) au urmat pregătirea specificată la punctul FCL.735.H din partea FCL. 3) au experiență în operarea multipilot pe elicoptere la un nivel acceptabil pentru AAC. 723. Valabilitatea privilegiilor acordate în conformitate cu pct. 722 este stabilită de către AAC. Pentru a revalida privilegiile, solicitanții trebuie să respecte cerințele privind experiența pentru privilegiile de instructor și de examinator legate de operarea multipilot pe elicoptere cu un singur pilot, stabilite în partea FCL.” | Capitolul XVIII2 MĂSURI TRANZITORII PENTRU PREGĂTIREA, TESTAREA ȘI VERIFICAREA LEGATE DE OPERAREA MULTIPILOT PE ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT „722. AAC poate decide să acorde privilegii specifice pentru desfășurarea pregătirii, a testelor de îndemânare și a verificărilor de competențe pentru operarea multipilot pe elicoptere cu un singur pilot solicitanților care îndeplinesc toate condițiile următoare: 1) dețin un certificat de instructor sau de examinator, după caz, eliberat în conformitate cu anexa nr. 1 (partea FCL) la prezentul Regulament, inclusiv privilegiile de a oferi instruire sau de a examina, după caz, pe tipul relevant de elicopter; 2) au urmat pregătirea specificată la punctul FCL.735.H din partea FCL. 3) au experiență în operarea multipilot pe elicoptere la un nivel acceptabil pentru AAC. 723. Valabilitatea privilegiilor acordate în conformitate cu pct. 722 este stabilită de către AAC. Pentru a revalida privilegiile, solicitanții trebuie să respecte cerințele privind experiența pentru privilegiile de instructor și de examinator legate de operarea multipilot pe elicoptere cu un singur pilot, stabilite în partea FCL.” |
|  | se completează cu Capitolul XVIII3 MĂSURI TRANZITORII PENTRU TITULARII UNEI CALIFICĂRI PENTRU ZBOR ÎN MUNȚI, după cum urmează: „Capitolul XVIII3 MĂSURI TRANZITORII PENTRU TITULARII UNEI CALIFICĂRI PENTRU ZBOR ÎN MUNȚI 724. Titularii unei calificări pentru zbor în munți cu o dată de expirare aprobată în conformitate cu punctul FCL.815 din anexa nr. 1 trebuie să ia următoarele măsuri pentru a continua să își exercite privilegiile după data respectivă: 1) să solicite să li se elibereze din nou calificarea pentru zbor în munți de către AAC, fără o dată de expirare; 2) să respecte punctul FCL.815 litera (d) din anexa nr. 1, cu excepția cazului în care, în ultimii 2 ani, și-au revalidat calificarea de zbor în munți în conformitate cu punctul FCL.815 litera (e) din anexa nr. 1.”. | Capitolul XVIII3 MĂSURI TRANZITORII PENTRU TITULARII UNEI CALIFICĂRI PENTRU ZBOR ÎN MUNȚI 724. Titularii unei calificări pentru zbor în munți cu o dată de expirare aprobată în conformitate cu punctul FCL.815 din anexa nr. 1 trebuie să ia următoarele măsuri pentru a continua să își exercite privilegiile după data respectivă: 1) să solicite să li se elibereze din nou calificarea pentru zbor în munți de către AAC, fără o dată de expirare; 2) să respecte punctul FCL.815 litera (d) din anexa nr. 1, cu excepția cazului în care, în ultimii 2 ani, și-au revalidat calificarea de zbor în munți în conformitate cu punctul FCL.815 litera (e) din anexa nr. 1. |
| 3. Anexa nr. 1 la Regulament „PARTEA FCL SUBPARTEA A – CERINŢE GENERALE”, se modifică după cum urmează: |  |  |
| FCL.001 Autoritatea competentă În sensul prezentei Anexe (Partea FCL), AAC este autoritatea competentă desemnată, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a certificatului de pilot, a calificărilor sau a certificatelor asociate. FCL.005 Domeniul de aplicare Prezenta Anexă (Partea FCL) stabileşte cerinţele privind eliberarea certificatelor de pilot, a calificărilor şi a certificatelor asociate, precum şi condiţiile de valabilitate şi utilizare a acestora. | la punctele FCL.001 și FCL.005 cuvintele „certificatului” „certificatelor” se substituie cu cuvintele „licenței” „licențelor”. | FCL.001 Autoritatea competentă În sensul prezentei Anexe (Partea FCL), AAC este autoritatea competentă desemnată, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a licenței de pilot, a calificărilor sau a licențelor asociate. FCL.005 Domeniul de aplicare Prezenta Anexă (Partea FCL) stabileşte cerinţele privind eliberarea licențelor de pilot, a calificărilor şi a licențelor asociate, precum şi condiţiile de valabilitate şi utilizare a acestora. |
| dirijabil – aeronavă cu motor mai uşoară decât aerul, cu excepţia dirijabilelor cu aer cald, care se consideră a fi baloane în conformitate cu articolul 2 punctul 7 din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor; zbor acrobatic – manevră intenţionată care presupune o schimbare bruscă a atitudinii aeronavei, o atitudine neobişnuită sau o accelerare neobişnuită, care nu este necesară în condiţii normale de zbor sau pentru instruirea în vederea obţinerii de certificate sau calificări diferite de calificarea de zbor acrobatic; copilot – pilot care operează pe un alt post decât acela de pilot comandant, pe o aeronavă care necesită mai mult de un pilot, dar cu excepţia unui pilot care se află la bordul aeronavei doar pentru a beneficia de instruire practică pentru un certificat sau calificare; pilot particular – pilot care deţine un certificat care interzice pilotarea unei aeronave în cadrul unor operaţiuni remunerate, cu excepţia activităţilor de instruire şi examinare, conform celor stabilite în prezenta Anexă (Partea FCL); est de îndemânare – demonstrarea abilităţilor în vederea eliberării unui certificat sau a unei calificări, incluzând, în funcţie de necesităţi, o examinare orală; timp de zbor: pentru avioane, motoplanoare de agrement şi aeronave cu decolare-aterizare verticală – timpul total de la momentul punerii în mişcare a aeronavei cu scopul de a decola până în momentul în care aceasta se opreşte la sfârşitul zborului; pentru elicoptere – timpul total de la momentul în care palele rotorului elicopterului încep să se învârtă până în momentul în care elicopterul se opreşte la sfârşitul zborului, iar palele rotorului sunt oprite; pentru dirijabile – timpul total de la momentul în care un dirijabil este dezlegat de la pilonul de ancorare cu scopul de a decola până în momentul în care dirijabilul se opreşte la sfârşitul zborului şi este ancorat de pilon; operare multipilot: pentru avioane – operare care necesită cel puţin 2 piloţi folosind cooperarea în echipaj multiplu, fie pe avioanele multipilot, fie pe avioanele cu un singur pilot; pentru elicoptere – operare care necesită cel puţin 2 piloţi folosind cooperarea în echipaj multiplu pe elicoptere multipilot; aeronavă multipilot: pentru avioane – avioane certificate pentru operare cu un echipaj minim de cel puţin 2 piloţi; pentru elicoptere, dirijabile şi aeronave cu decolare-aterizare verticală – tip de aeronavă care se operează cu un copilot, conform specificaţiilor din manualul de zbor, conform certificatului de operator aerian sau unui document echivalent; date privind conformitatea operaţională (OSD) – datele privind conformitatea operaţională stabilite în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea 21) la Hotărârea Guvernului nr.468/2019; aeronavă cu un singur pilot – aeronavă certificată pentru operarea de către un singur pilot; listă privind calificarea de tip şi anexele la certificat – listă publicată de agenţie pe baza rezultatului evaluării datelor privind conformitatea operaţională, care cuprinde clasele de avioane şi tipurile de aeronave în vederea eliberării certificatelor de echipaj de zbor; | la punctul FCL.010 Definiții: noțiunea „dirijabil” se expune după cum urmează: „dirijabil - aeronavă cu motor mai uşoară decât aerul, cu excepţia dirijabilelor cu aer cald, care se consideră a fi baloane în conformitate cu prevederile Regulamentui de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, aprobat prin HG nr. 85/2023;”; noțiunea „zbor acrobatic” se expune după cum urmează: „zbor acrobatic - manevră intenţionată care presupune o schimbare bruscă a atitudinii aeronavei, o atitudine neobişnuită sau o accelerare neobişnuită, care nu este necesară în condiţii normale de zbor sau pentru instruirea în vederea obţinerii de licențe, certificate sau calificări diferite de calificarea de zbor acrobatic;”; la noțiunea „copilot”, noțiunea „pilot particular” și noțiunea „test de îndemânare” cuvintele „un certificat” „unui certificat” se substituie cu cuvintele „o licență” „unei licențe”; noțiunea „timp de zbor:” se completează cu un aliniat nou, după cum urmează: „pentru aeronavele cu capacitate VTOL (VCA) - timpul total de la momentul în care unitățile de portanță și de propulsie sunt acționate în scopul decolării până la momentul în care aeronava se oprește la sfârșitul zborului, iar unitățile de portanță și de propulsie sunt oprite;”; noțiunea „operarea multipilot” se expune după cum urmează: „Operare multipilot - o operare care necesită cel puțin doi piloți folosind cooperarea în echipaj multiplu, fie pe o aeronavă multipilot, fie pe o aeronavă cu un singur pilot;”; aliniatul al doilea a noțiunii „aeronavă multipilot” se expune după cum urmează: „în cazul elicopterelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de aeronavă care este certificat pentru operarea cu un echipaj minim de cel puțin doi piloți sau care trebuie să fie operat de cel puțin doi piloți în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene.”; la noțiunea „date privind conformitatea operaţională (OSD)”, motoplanor de agrement (Touring Motor Glider – TMG) cifrele „468/2019” se substituie cu cifrele „91/2024”; noțiunea „Aeronavă cu un singur pilot:” se expune după cum urmează: „Aeronavă cu un singur pilot: în cazul avioanelor, înseamnă o aeronavă certificată pentru operarea de către un singur pilot; în cazul elicopterelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de aeronavă care este certificat pentru operarea de către un singur pilot și care nu trebuie să fie operat de cel puțin doi piloți în conformitate în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin HG nr. 612/2022.”; noțiunea „listă privind calificarea de tip şi anexele la certificat” se expune după cum urmează: „listă privind calificarea de tip şi anexele la licență – listă publicată de AAC pe baza rezultatului evaluării datelor privind conformitatea operaţională, care cuprinde clasele de avioane şi tipurile de aeronave în vederea eliberării certificatelor de echipaj de zbor;”; se completează cu o noțiune nouă: „autogir - un tip de giravion susținut în zbor de reacțiile aerului cu cel mult două rotoare care se rotesc în mod liber în jurul unor axe practic verticale.” | dirijabil - aeronavă cu motor mai uşoară decât aerul, cu excepţia dirijabilelor cu aer cald, care se consideră a fi baloane în conformitate cu prevederile Regulamentui de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, aprobat prin HG nr. 85/2023. zbor acrobatic - manevră intenţionată care presupune o schimbare bruscă a atitudinii aeronavei, o atitudine neobişnuită sau o accelerare neobişnuită, care nu este necesară în condiţii normale de zbor sau pentru instruirea în vederea obţinerii de licențe, certificate sau calificări diferite de calificarea de zbor acrobatic; copilot – pilot care operează pe un alt post decât acela de pilot comandant, pe o aeronavă care necesită mai mult de un pilot, dar cu excepţia unui pilot care se află la bordul aeronavei doar pentru a beneficia de instruire practică pentru o licență sau calificare; pilot particular – pilot care deţine o licență care interzice pilotarea unei aeronave în cadrul unor operaţiuni remunerate, cu excepţia activităţilor de instruire şi examinare, conform celor stabilite în prezenta Anexă (Partea FCL); est de îndemânare – demonstrarea abilităţilor în vederea eliberării unei licențe sau a unei calificări, incluzând, în funcţie de necesităţi, o examinare orală; timp de zbor: pentru avioane, motoplanoare de agrement şi aeronave cu decolare-aterizare verticală – timpul total de la momentul punerii în mişcare a aeronavei cu scopul de a decola până în momentul în care aceasta se opreşte la sfârşitul zborului; pentru elicoptere – timpul total de la momentul în care palele rotorului elicopterului încep să se învârtă până în momentul în care elicopterul se opreşte la sfârşitul zborului, iar palele rotorului sunt oprite; pentru dirijabile – timpul total de la momentul în care un dirijabil este dezlegat de la pilonul de ancorare cu scopul de a decola până în momentul în care dirijabilul se opreşte la sfârşitul zborului şi este ancorat de pilon; pentru aeronavele cu capacitate VTOL (VCA) - timpul total de la momentul în care unitățile de portanță și de propulsie sunt acționate în scopul decolării până la momentul în care aeronava se oprește la sfârșitul zborului, iar unitățile de portanță și de propulsie sunt oprite; Operare multipilot - o operare care necesită cel puțin doi piloți folosind cooperarea în echipaj multiplu, fie pe o aeronavă multipilot, fie pe o aeronavă cu un singur pilot; aeronavă multipilot: pentru avioane – avioane certificate pentru operare cu un echipaj minim de cel puţin 2 piloţi; în cazul elicopterelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de aeronavă care este certificat pentru operarea cu un echipaj minim de cel puțin doi piloți sau care trebuie să fie operat de cel puțin doi piloți în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene. date privind conformitatea operaţională (OSD) – datele privind conformitatea operaţională stabilite în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea 21) la Hotărârea Guvernului nr. 91/2024; Aeronavă cu un singur pilot: în cazul avioanelor, înseamnă o aeronavă certificată pentru operarea de către un singur pilot; în cazul elicopterelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de aeronavă care este certificat pentru operarea de către un singur pilot și care nu trebuie să fie operat de cel puțin doi piloți în conformitate în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin HG nr. 612/2022. listă privind calificarea de tip şi anexele la licență – listă publicată de AAC pe baza rezultatului evaluării datelor privind conformitatea operaţională, care cuprinde clasele de avioane şi tipurile de aeronave în vederea eliberării certificatelor de echipaj de zbor; „autogir - un tip de giravion susținut în zbor de reacțiile aerului cu cel mult două rotoare care se rotesc în mod liber în jurul unor axe practic verticale.” |
| FCL.015 Solicitarea şi eliberarea certificatelor de pilot, solicitarea, eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor şi certificatelor asociate (a) O cerere de obţinere a certificatelor de pilot sau o cerere de obţinere, revalidare sau reînnoire a calificărilor şi certificatelor asociate, precum şi orice modificare aferentă se înaintează AAC în forma şi în modul stabilite de AAC. Cererea trebuie să fie însoţită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitanţi a cerinţelor privind obţinerea certificatului de pilot, obţinerea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor şi certificatelor asociate prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL) şi în Anexa nr.4 (Partea MED). (b) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta Anexă (Partea FCL), orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-un certificat de pilot, calificare sau certificat asociat trebuie înscrisă pe certificatul de pilot de către AAC. (c) O persoană nu poate fi în niciun caz titular al mai multor certificate de pilot pentru o categorie de aeronave, eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL). (d) Titularul unui certificat de pilot depune cererile la AAC în conformitate cu litera (a), respectând cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz. (e) Pentru eliberarea unui certificat de pilot, a unei calificări sau a unui certificat asociat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult şase luni de la data susţinerii testului de îndemânare sau la evaluarea competenţei. (f) Pregătirea efectuată pe aeronave sau în FSTD-uri în conformitate cu Partea ORO la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene se ia în considerare pentru cerinţele referitoare la experienţă şi la revalidare prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL). | punctul FCL.015 literele (a) – (f) se modifică după cum urmează: „FCL.015 Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea licențelor, calificărilor și certificatelor (a) O cerere de obținere, revalidare sau reînnoire a licențelor de pilot și a calificărilor și certificatelor asociate, precum și orice modificare aferentă se înaintează AAC în forma și modul stabilit. Cererea trebuie să fie însoțită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitanți a cerințelor privind obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței sau a certificatului, precum și a calificărilor sau atestărilor asociate prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL) şi în Anexa nr.4 (Partea MED). (b) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta Anexă (Partea FCL), orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență de pilot, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență de către AAC. (c) O persoană nu poate fi în niciun caz titular al mai multor licențe de pilot pentru o categorie de aeronave, eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL). (d) Titularul unei licențe de pilot depune cererile la AAC în conformitate cu litera (a), respectând cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz. (e) Pentru eliberarea unui certificat de pilot, a unei calificări sau a unui certificat asociat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult şase luni de la data susţinerii testului de îndemânare sau la evaluarea competenţei. (f) Pentru eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult șase luni de la data reușitei la testul de îndemânare sau la evaluarea competenței.”; | FCL.015 Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea licențelor, calificărilor și certificatelor (a) O cerere de obținere, revalidare sau reînnoire a licențelor de pilot și a calificărilor și certificatelor asociate, precum și orice modificare aferentă se înaintează AAC în forma și modul stabilit. Cererea trebuie să fie însoțită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitanți a cerințelor privind obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței sau a certificatului, precum și a calificărilor sau atestărilor asociate prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL) şi în Anexa nr.4 (Partea MED). (b) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta Anexă (Partea FCL), orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență de pilot, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență de către AAC. (c) O persoană nu poate fi în niciun caz titular al mai multor licențe de pilot pentru o categorie de aeronave, eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL). (d) Titularul unei licențe de pilot depune cererile la AAC în conformitate cu litera (a), respectând cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz. (e) Pentru eliberarea unui certificat de pilot, a unei calificări sau a unui certificat asociat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult şase luni de la data susţinerii testului de îndemânare sau la evaluarea competenţei. (f) Pentru eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult șase luni de la data reușitei la testul de îndemânare sau la evaluarea competenței. |
| FCL.020 Elev pilot (a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât cu autorizarea şi sub supravegherea unui instructor de zbor. (b) Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani. | punctul FCL.020 Elev pilot se expune în următoarea redacție: „FCL.020 Elev pilot (a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât dacă îndeplinește următoarele condiții: 1. este autorizat în acest sens și supravegheat de un instructor de zbor; 2. înainte de a primi autorizația specificată la punctul 1, a dobândit competența de a opera în siguranță aeronava în cauză pe durata zborului în simplă comandă avut în vedere. (b) Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani.”. | FCL.020 Elev pilot (a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât dacă îndeplinește următoarele condiții: 1. este autorizat în acest sens și supravegheat de un instructor de zbor; 2. înainte de a primi autorizația specificată la punctul 1, a dobândit competența de a opera în siguranță aeronava în cauză pe durata zborului în simplă comandă avut în vedere. (b) Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. |
| FCL.025 Examene teoretice pentru eliberarea certificatelor şi calificărilor (a) Responsabilităţile solicitantului 1. Solicitanţii participă la întregul set de examene teoretice pentru un certificat sau calificare specifică aflată în responsabilitatea AAC. 2. Solicitanţii susţin examenul teoretic numai la recomandarea organizaţiei de pregătire declarate (Declared Training Organisation – DTO) sau a organizaţiei de pregătire aprobate (Approved Training Organisation – ATO) responsabile de pregătirea lor, după ce au absolvit elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător. 3. Recomandarea unei DTO sau a unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul nu susţine cel puţin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către DTO sau ATO pe baza nevoilor solicitantului. (b) Standarde de promovare 1. Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris dacă obţine cel puţin 75% din punctele corespunzătoare examenului respectiv. Nu se aplică puncte de penalizare. 2. Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, un solicitant promovează cu succes examenul teoretic necesar pentru certificatul sau calificarea de pilot corespunzătoare dacă a promovat toate examenele teoretice scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârşitul lunii calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată la un examen. 3. În cazul în care o persoană care solicită susţinerea examenului teoretic ATPL sau eliberarea unui certificat de pilot comercial (CPL) ori a unei calificări de zbor instrumental (IR) nu a promovat unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau dacă nu a promovat toate examenele fie după şase tentative, fie în perioada menţionată la litera (b) punctul 2, aceasta trebuie să susţină din nou întregul set de examene teoretice scrise. 4. În cazul în care persoanele care solicită eliberarea unui LAPL sau a unui PPL nu au promovat unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau dacă nu au promovat toate examenele în perioada menţionată la litera (b) punctul 2, respectivele persoane trebuie să susţină din nou întregul set de examene teoretice scrise. 5. Înainte de a susţine din nou examenele teoretice, solicitanţii urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Nivelul şi sfera pregătirii necesare se decid de către DTO sau ATO, pe baza nevoilor solicitanţilor. (c) Perioada de valabilitate 1. Promovarea examenelor teoretice este valabilă: (i) pentru eliberarea unui certificat LAPL sau PPL, pe o perioadă de 24 de luni; (ii) pentru eliberarea unui CPL sau a unei calificări de zbor instrumental (IR), pe o perioadă de 36 de luni; (iii) pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental de bază (BIR), pe o durată nelimitată. Perioadele menţionate la subpunctele (i) şi (ii) se consideră ca începând de la data la care piloţii au promovat examenul teoretic, în conformitate cu litera (b) punctul 2. 2. Promovarea examenelor teoretice pentru certificatul de pilot de linie (ATPL) rămâne valabilă pentru eliberarea unui certificat ATPL pe o perioadă de 7 ani de la ultima zi a perioadei de validitate: (i) a unei IR incluse în certificat; sau (ii) în cazul elicopterelor, a unei calificări de tip de elicopter inclusă în respectivul certificat. | la punctul FCL.025: pe tot textul cuvintele „certificatelor” „un certificat” „unui certificat” „certificatul” se substituie cu cuvintele „licențelor” „o licență” „unei licențe” „licența”; la litera (b): punctul 4 se expune după cum urmează: „4. În cazul în care un solicitant pentru eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare LAPL, a unei licențe de pilot particular PPL sau a unei calificări de zbor intrumental de bază (BIR) sau a unei licențe de pilot de autogir (GPL) nu au promovat unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau dacă nu a promovat toate examenele în perioada menţionată la litera (b) punctul 2, acesta susţine din nou întregul set de examene teoretice scrise.”; 3.5.2.2. punctul 5 se modifică după cum urmează: „5. Înainte de a susţine din nou întregul set de examene teoretice scrise, solicitanţii urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Nivelul şi sfera pregătirii necesare se decid de către DTO sau ATO, pe baza nevoilor solicitanţilor.”; La litera (c) punctul 1 subpunctele (i) și (ii) se expun după cum urmează: „(i) pentru eliberarea unui licențe de pilot de aeronave ușoare sau a unei licențe de pilot particular, pe o perioadă de 24 de luni; (ii) pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial, a unei licențe de pilot cu echipaj multiplu sau a unei calificări de zbor instrumental (IR), pentru o perioadă de 36 de luni;”. | FCL.025 Examene teoretice pentru eliberarea licențelor şi calificărilor (a) Responsabilităţile solicitantului 1. Solicitanţii participă la întregul set de examene teoretice pentru o licență sau calificare specifică aflată în responsabilitatea AAC. 2. Solicitanţii susţin examenul teoretic numai la recomandarea organizaţiei de pregătire declarate (Declared Training Organisation – DTO) sau a organizaţiei de pregătire aprobate (Approved Training Organisation – ATO) responsabile de pregătirea lor, după ce au absolvit elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător. 3. Recomandarea unei DTO sau a unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul nu susţine cel puţin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către DTO sau ATO pe baza nevoilor solicitantului. (b) Standarde de promovare 1. Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris dacă obţine cel puţin 75% din punctele corespunzătoare examenului respectiv. Nu se aplică puncte de penalizare. 2. Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, un solicitant promovează cu succes examenul teoretic necesar pentru licența sau calificarea de pilot corespunzătoare dacă a promovat toate examenele teoretice scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârşitul lunii calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată la un examen. 3. În cazul în care o persoană care solicită susţinerea examenului teoretic ATPL sau eliberarea unei licențe de pilot comercial (CPL) ori a unei calificări de zbor instrumental (IR) nu a promovat unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau dacă nu a promovat toate examenele fie după şase tentative, fie în perioada menţionată la litera (b) punctul 2, aceasta trebuie să susţină din nou întregul set de examene teoretice scrise. 4. În cazul în care un solicitant pentru eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare LAPL, a unei licențe de pilot particular PPL sau a unei calificări de zbor intrumental de bază (BIR) sau a unei licențe de pilot de autogir (GPL) nu au promovat unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau dacă nu a promovat toate examenele în perioada menţionată la litera (b) punctul 2, acesta susţine din nou întregul set de examene teoretice scrise. 5. Înainte de a susţine din nou întregul set de examene teoretice scrise, solicitanţii urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Nivelul şi sfera pregătirii necesare se decid de către DTO sau ATO, pe baza nevoilor solicitanţilor (c) Perioada de valabilitate 1. Promovarea examenelor teoretice este valabilă: (i) pentru eliberarea unui licențe de pilot de aeronave ușoare sau a unei licențe de pilot particular, pe o perioadă de 24 de luni; (ii) pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial, a unei licențe de pilot cu echipaj multiplu sau a unei calificări de zbor instrumental (IR), pentru o perioadă de 36 de luni; (iii) pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental de bază (BIR), pe o durată nelimitată. Perioadele menţionate la subpunctele (i) şi (ii) se consideră ca începând de la data la care piloţii au promovat examenul teoretic, în conformitate cu litera (b) punctul 2. 2. Promovarea examenelor teoretice pentru licența de pilot de linie (ATPL) rămâne valabilă pentru eliberarea unei licențe ATPL pe o perioadă de 7 ani de la ultima zi a perioadei de validitate: (i) a unei IR incluse în licență; sau (ii) în cazul elicopterelor, a unei calificări de tip de elicopter inclusă în respectiva licență. |
| FCL.030 Test de îndemânare (a) Înaintea susţinerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unui certificat sau a unei calificări, solicitantul trebuie să fi promovat examenul teoretic necesar, cu excepţia cazului solicitanţilor care urmează un curs integrat de pregătire practică. În toate cazurile, pregătirea teoretică trebuie să se fi încheiat înainte de susţinerea testelor de îndemânare. | la punctul FCL.030: litera (a) se expune în următoarea redacție: „(a) Înaintea susţinerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unei licențe, unei calificări sau a unui certificat solicitantul trebuie să fi promovat examenul teoretic necesar, cu excepţia cazului solicitanţilor care urmează un curs integrat de pregătire practică.”; | FCL.030 Test de îndemânare „(a) Înaintea susţinerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unei licențe, unei calificări sau a unui certificat solicitantul trebuie să fi promovat examenul teoretic necesar, cu excepţia cazului solicitanţilor care urmează un curs integrat de pregătire practică.”; |
| (b) Cu excepţia cazului în care se eliberează un certificat de pilot de linie, candidatul la un test de îndemânare este recomandat pentru susţinerea acestui test de către organizaţia/persoana responsabilă de pregătirea după încheierea acestei pregătiri. Evidenţa procesului de pregătire se pune la dispoziţia examinatorului. | la punctul FCL.030, la litera (b) cuvîntul „un certificat” se substituie cu cuvântul „o licență”. | (b) Cu excepţia cazului în care se eliberează o licență de pilot de linie, candidatul la un test de îndemânare este recomandat pentru susţinerea acestui test de către organizaţia/persoana responsabilă de pregătirea după încheierea acestei pregătiri. Evidenţa procesului de pregătire se pune la dispoziţia examinatorului. |
| FCL.035 Credite pentru timpul de zbor şi cunoştinţele teoretice (a) Credite pentru timpul de zbor 1. Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, orele de zbor care se creditează pentru un certificat sau o calificare trebuie să fi fost efectuate pe aceeaşi categorie de aeronave pentru care se solicită eliberarea certificatului sau a calificării. 2. PIC sau pilot în pregătire (i) Un solicitant al unui certificat sau al unei calificări se creditează integral cu tot timpul de zbor efectuat în simplă comandă, ca instruire în dublă comandă sau ca PIC pentru timpul total de zbor necesar pentru certificat sau calificare. (ii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire ATP are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unui certificat de pilot de linie, a unui certificat de pilot comercial şi a unei calificări de clasă sau de tip multimotor. (iii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire CPL/IR are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unui certificat de pilot comercial şi a unei calificări de clasă sau de tip multimotor. 3. Timp de zbor în calitate de copilot sau pilot comandant sub supraveghere (PIC under supervision – PICUS). Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, titularul unui certificat de pilot, atunci când acţionează în calitate de copilot sau de PICUS, are dreptul de a fi creditat integral cu timpul în calitate de copilot pentru timpul total de zbor necesar pentru un certificat de pilot de grad superior. 4. Toate orele de zbor efectuate pe avioane sau TMG-uri care fac obiectul unei decizii a AAC sau care intră sub incidenţa Anexei nr.2 la Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 se creditează integral în vederea îndeplinirii cerinţelor privind timpul de zbor de la FCL.140.A litera (a) punctul 1 şi de la FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) din prezenta Anexă (Partea FCL), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) avionul sau TMG în cauză se încadrează în aceeaşi categorie şi clasă ca aeronavele conforme cu prezenta Anexă (Partea FCL) pentru care urmează să fie creditate orele de zbor; (ii) în cazul zborurilor de pregătire cu un instructor, avionul sau TMG utilizat face obiectul autorizării specificate la ORA.ATO.135 din Anexa nr.7 (Partea ORA) sau la DTO.GEN.240 din Anexa nr.8 (Partea DTO). (b) Credite pentru cunoştinţele teoretice 1. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru un certificat ATPL se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru certificatul LAPL, PPL, CPL şi, cu excepţia cazului elicopterelor, IR şi BIR pe aceeaşi categorie de aeronave. 2. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru un certificat CPL se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru: (i) un certificat LAPL pe aceeaşi categorie de aeronave; (ii) un certificat PPL pe aceeaşi categorie de aeronave; şi (iii) subiectul „comunicaţii” pentru BIR. Acest credit include partea IFR a subiectului „comunicaţii” numai dacă respectivul subiect a fost promovat în conformitate cu FCL.310, astfel cum este aplicabil de la 10 iulie 2021. 3. Titularii unei IR sau solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru IR pe o categorie de aeronave se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examenul teoretic pentru: (i) IR pe o altă categorie de aeronave; şi (ii) BIR. 4. Titularii unui certificat de pilot se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examenul teoretic pentru un certificat pe o altă categorie de aeronave în conformitate cu Apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea FCL). Acest credit se aplică şi solicitanţilor unui certificat de pilot care au promovat deja examenele teoretice pentru eliberarea respectivului certificat pe o altă categorie de aeronave, cu condiţia ca examenul teoretic să aibă loc în perioada de valabilitate specificată la FCL.025 litera (c). 5. Prin derogare de la dispoziţiile de la litera (b) punctul 3, titularii unei IR(A) care au promovat un curs modular IR(A) pe bază de competenţe se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examenul teoretic pentru o IR pe o altă categorie de aeronave numai dacă au promovat şi instruirea teoretică şi examenul teoretic pentru partea IFR a cursului necesar în conformitate cu FCL.720.A litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (A). | la punctul FCL.035: litera (a) se expune în redacție nouă, după cum urmează: „ (a) Credite pentru timpul de zbor 1. Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, orele de zbor care se creditează pentru o licență, o calificare sau un certificat trebuie să fi fost efectuate pe aceeaşi categorie de aeronave pentru care se solicită eliberarea licenței, a calificării sau a certificatului. 2. PIC sau pilot în pregătire (i) Un solicitant al unei licențe, al unei calificări sau al unui certificat se creditează integral cu tot timpul de zbor efectuat în simplă comandă, ca instruire în dublă comandă sau ca PIC pentru timpul total de zbor necesar pentru licență, calificare sau certificat.”; la punctul 2 subpunctul (ii) și (iii), punctul 3 cuvintele „unui certificat” „a unui certificat” un certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „unei licențe” „a unei licențe” „o licență”; punctul 4 se expune după cum urmează: „4. Toate orele de zbor efectuate pe avioane sau TMG-uri care fac obiectul unei decizii a AAC sau care intră sub incidenţa Anexei nr. 2 la Codul aerian sau care intră sub incidența anexei nr. 1 la regulamentul respectiv se creditează integral în vederea îndeplinirii cerinţelor privind timpul de zbor de la FCL.140.A litera (a) punctul 1 şi de la FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) din prezenta Anexă (Partea FCL), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) avionul sau TMG în cauză se încadrează în aceeaşi categorie şi clasă ca aeronavele conforme cu prezenta Anexă (Partea FCL) pentru care urmează să fie creditate orele de zbor; (ii) în cazul zborurilor de pregătire cu un instructor, avionul sau TMG utilizat face obiectul autorizării specificate la ORA.ATO.135 din Anexa nr.7 (Partea ORA) sau la DTO.GEN.240 din Anexa nr.8 (Partea DTO).”; se completează cu punctul 5 după cum urmează: „5. Toate orele de zbor efectuate pe autogire care intră sub incidența cerințelor din Codul aerian și care au o masă maximă certificată la decolare de cel puțin 450 kg se creditează integral în vederea finalizării celor 12 ore de timp de zbor și a celor 12 decolări și aterizări în conformitate cu punctul FCL.240.G litera (a), dar nu se creditează în ceea ce privește cerința de la punctul FCL.240.G litera (a) subpunctul 1 punctul (ii).”; litera (b) se expune după cum urmează: „(b) Credite pentru cunoştinţele teoretice 1. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot de linie se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru licența de pilot de aeronave ușoare, licența de pilot particular, licența de pilot comercial și, cu excepţia cazului elicopterelor, IR şi BIR pe aceeaşi categorie de aeronave. 2. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot comercial se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru: (i) licența de pilot de aeronave ușoare pe aceeaşi categorie de aeronave; (ii) licența de pilot particular pe aceeaşi categorie de aeronave; şi (iii) subiectul „comunicaţii” pentru BIR. Acest credit include partea IFR a subiectului „comunicaţii” numai dacă respectivul subiect a fost promovat în conformitate cu FCL.310, astfel cum este aplicabil de la 10 iulie 2021.” la punctul 4 cuvintele „unui certificat” „un certificat” „respectivului certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe” „o licență” „respectivei licențe”; se completează cu punctul 6 după cm urmează: „6. În cazul în care apendicele nr. 1 include un credit pentru subiectul „comunicații”, se aplică toate condițiile următoare: (i) un astfel de credit se acordă pentru pregătire și examinare la subiectul respectiv numai dacă, în cursul examenelor teoretice anterioare în conformitate cu punctul ARA.FCL.300, solicitanții au finalizat fie subiectul „comunicații”, fie ambele subiecte „comunicații VFR” și „comunicații IFR”; (ii) solicitanții care au efectuat fie numai subiectul „comunicații VFR”, fie numai subiectul „comunicații IFR” trebuie să finalizeze instruirea teoretică pe subiectul „comunicații”, a cărei durată poate fi redusă pe baza unei evaluări a solicitanților de către ATO. Pentru solicitanții care au efectuat subiectul „comunicații VFR” în cauză, aspectele legate exclusiv de comunicațiile VFR pot fi reduse. Pentru solicitanții care au efectuat subiectul „comunicații IFR” în cauză, aspectele legate exclusiv de comunicațiile IFR pot fi reduse. În orice caz, candidații trebuie să susțină examenul teoretic la subiectul „Comunicații”. | FCL.035 Credite pentru timpul de zbor şi cunoştinţele teoretice (a) Credite pentru timpul de zbor 1. Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, orele de zbor care se creditează pentru o licență, o calificare sau un certificat trebuie să fi fost efectuate pe aceeaşi categorie de aeronave pentru care se solicită eliberarea licenței, a calificării sau a certificatului. 2. PIC sau pilot în pregătire (i) Un solicitant al unei licențe, al unei calificări sau al unui certificat se creditează integral cu tot timpul de zbor efectuat în simplă comandă, ca instruire în dublă comandă sau ca PIC pentru timpul total de zbor necesar pentru licență, calificare sau certificat. (ii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire ATP are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei licențe de pilot de linie, a unei licențe de pilot comercial şi a unei calificări de clasă sau de tip multimotor. (iii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire CPL/IR are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial şi a unei calificări de clasă sau de tip multimotor. 3. Timp de zbor în calitate de copilot sau pilot comandant sub supraveghere (PIC under supervision – PICUS). Cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, titularul unei licențe de pilot, atunci când acţionează în calitate de copilot sau de PICUS, are dreptul de a fi creditat integral cu timpul în calitate de copilot pentru timpul total de zbor necesar pentru o licență de pilot de grad superior. 4. Toate orele de zbor efectuate pe avioane sau TMG-uri care fac obiectul unei decizii a AAC sau care intră sub incidenţa Anexei nr. 2 la Codul aerian sau care intră sub incidența anexei nr. 1 la regulamentul respectiv se creditează integral în vederea îndeplinirii cerinţelor privind timpul de zbor de la FCL.140.A litera (a) punctul 1 şi de la FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) din prezenta Anexă (Partea FCL), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) avionul sau TMG în cauză se încadrează în aceeaşi categorie şi clasă ca aeronavele conforme cu prezenta Anexă (Partea FCL) pentru care urmează să fie creditate orele de zbor; (ii) în cazul zborurilor de pregătire cu un instructor, avionul sau TMG utilizat face obiectul autorizării specificate la ORA.ATO.135 din Anexa nr.7 (Partea ORA) sau la DTO.GEN.240 din Anexa nr.8 (Partea DTO). 5. Toate orele de zbor efectuate pe autogire care intră sub incidența cerințelor din Codul aerian și care au o masă maximă certificată la decolare de cel puțin 450 kg se creditează integral în vederea finalizării celor 12 ore de timp de zbor și a celor 12 decolări și aterizări în conformitate cu punctul FCL.240.G litera (a), dar nu se creditează în ceea ce privește cerința de la punctul FCL.240.G litera (a) subpunctul 1 punctul (ii). „(b) Credite pentru cunoştinţele teoretice 1. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot de linie se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru licența de pilot de aeronave ușoare, licența de pilot particular, licența de pilot comercial și, cu excepţia cazului elicopterelor, IR şi BIR pe aceeaşi categorie de aeronave. 2. Solicitanţii care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot comercial se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice pentru: (i) licența de pilot de aeronave ușoare pe aceeaşi categorie de aeronave; (ii) licența de pilot particular pe aceeaşi categorie de aeronave; şi (iii) subiectul „comunicaţii” pentru BIR. Acest credit include partea IFR a subiectului „comunicaţii” numai dacă respectivul subiect a fost promovat în conformitate cu FCL.310, astfel cum este aplicabil de la 10 iulie 2021.” 4. Titularii unei licențe de pilot se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examenul teoretic pentru o licență pe o altă categorie de aeronave în conformitate cu Apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea FCL). Acest credit se aplică şi solicitanţilor undei licențe de pilot care au promovat deja examenele teoretice pentru eliberarea respectivei licențe pe o altă categorie de aeronave, cu condiţia ca examenul teoretic să aibă loc în perioada de valabilitate specificată la FCL.025 litera (c). 6. În cazul în care apendicele nr. 1 include un credit pentru subiectul „comunicații”, se aplică toate condițiile următoare: (i) un astfel de credit se acordă pentru pregătire și examinare la subiectul respectiv numai dacă, în cursul examenelor teoretice anterioare în conformitate cu punctul ARA.FCL.300, solicitanții au finalizat fie subiectul „comunicații”, fie ambele subiecte „comunicații VFR” și „comunicații IFR”; (ii) solicitanții care au efectuat fie numai subiectul „comunicații VFR”, fie numai subiectul „comunicații IFR” trebuie să finalizeze instruirea teoretică pe subiectul „comunicații”, a cărei durată poate fi redusă pe baza unei evaluări a solicitanților de către ATO. Pentru solicitanții care au efectuat subiectul „comunicații VFR” în cauză, aspectele legate exclusiv de comunicațiile VFR pot fi reduse. Pentru solicitanții care au efectuat subiectul „comunicații IFR” în cauză, aspectele legate exclusiv de comunicațiile IFR pot fi reduse. În orice caz, candidații trebuie să susțină examenul teoretic la subiectul „Comunicații”. |
| FCL.040 Exercitarea privilegiilor asociate certificatelor Exercitarea privilegiilor acordate printr-un certificat este condiţionată de valabilitatea calificărilor conţinute în acesta, dacă este cazul, şi de valabilitatea certificatului medical corespunzător privilegiilor exercitate. | pe tot textul punctului FCL.040 cuvintele „certificatelor” „printr-un certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „licențelor” „printr-o licență”. | FCL.040 Exercitarea privilegiilor asociate licențelor Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licență este condiţionată de valabilitatea calificărilor conţinute în acesta, dacă este cazul, şi de valabilitatea certificatului medical corespunzător privilegiilor exercitate. |
| FCL.045 Obligaţia de a deţine şi de a prezenta documente (a) Un pilot trebuie să poarte întotdeauna asupra sa certificatul de pilot valabil şi un certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate certificatului de pilot. (e) Un pilot care intenţionează să zboare în afara teritoriului Republicii Moldova la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat-membru OACI, cu care Republica Moldova are încheiat un acord oficial privind cerinţele similare de eliberare şi validare automată a certificatelor, poartă, în format tipărit sau electronic, cea mai recentă versiune a Anexei OACI, care cuprinde o trimitere la numărul de înregistrare OACI al acordului ce recunoaşte validarea automată a certificatelor, precum şi lista statelor care sunt parte la acordul respectiv. | la punctul FCL.045: la litera (a) cuvintele „certificatul” „certificatului de pilot” se înlocuiesc cu cuvintele „o licență” „licenței”; după cuvintele „FCL.020 litera (a)” se completează cu cuvintele „punctul 1.”; la litera (e) cuvîntul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | FCL.045 Obligaţia de a deţine şi de a prezenta documente (a) Un pilot trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licență valabil şi un certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate licenței de pilot. (b) De asemenea, pilotul trebuie să poarte asupra sa un document de identitate cu fotografie. (c) La cererea unui reprezentant autorizat al AAC, un pilot sau un elev pilot prezintă fără întârziere evidenţa timpului său de zbor spre verificare. (d) În toate zborurile în raid în simplă comandă, un elev pilot trebuie să poarte asupra sa dovada autorizării prevăzute la punctul FCL.020 litera (a) punctul 1. (e) Un pilot care intenţionează să zboare în afara teritoriului Republicii Moldova la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat-membru OACI, cu care Republica Moldova are încheiat un acord oficial privind cerinţele similare de eliberare şi validare automată a licențelor, poartă, în format tipărit sau electronic, cea mai recentă versiune a Anexei OACI, care cuprinde o trimitere la numărul de înregistrare OACI al acordului ce recunoaşte validarea automată a certificatelor, precum şi lista statelor care sunt parte la acordul respectiv. |
| (a) Dispoziţii generale. Piloţii de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare verticală şi dirijabil care trebuie să folosească radiotelefonul exercită privilegiile asociate certificatelor şi calificărilor lor numai dacă pe certificatul lor figurează o autorizare privind competenţa lingvistică în limba engleză. Autorizarea precizează limba, nivelul de competenţă şi termenul de valabilitate şi se obţine în conformitate cu o procedură stabilită de AAC. Nivelul minim acceptabil de competenţă este nivelul operaţional (nivelul 4) în conformitate cu Apendicele nr.2 la prezenta Anexă (Partea FCL). | la punctul FCL.055 litera (a), prima propoziție se expune după cum urmează: „(a) Dispoziţii generale. Piloţii de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare verticală şi dirijabil și autogir care trebuie să folosească radiotelefonul exercită privilegiile asociate licențelor şi calificărilor lor numai dacă pe licența lor figurează o autorizare privind competenţa lingvistică în limba engleză, fie în limba utilizată în radiocomunicațiile pe care le presupune zborul.” . | FCL.055 (a) Dispoziţii generale. Piloţii de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare verticală şi dirijabil și autogir care trebuie să folosească radiotelefonul exercită privilegiile asociate licențelor şi calificărilor lor numai dacă pe licența lor figurează o autorizare privind competenţa lingvistică în limba engleză, fie în limba utilizată în radiocomunicațiile pe care le presupune zborul. Autorizarea precizează limba, nivelul de competenţă şi termenul de valabilitate şi se obţine în conformitate cu o procedură stabilită de AAC. Nivelul minim acceptabil de competenţă este nivelul operaţional (nivelul 4) în conformitate cu Apendicele nr.2 la prezenta Anexă (Partea FCL). |
| FCL.060 Experienţa recentă (b) Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală şi dirijabile. Un pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial sau pentru transportul de pasageri: 1. ca PIC sau copilot, decât dacă a efectuat în ultimele 90 de zile cel puţin 3 decolări, apropieri şi aterizări pe o aeronavă de acelaşi tip sau de aceeaşi clasă sau pe un FFS care reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă. Cele 3 decolări şi aterizări se execută fie în operare multipilot, fie în operare cu un singur pilot, în funcţie de privilegiile deţinute de pilot; şi 3. în calitate de copilot suplimentar pentru rută, cu excepţia cazului în care: (i) respectă cerinţele de la litera (b) punctul 1; sau (ii) în ultimele 90 de zile a efectuat cel puţin 3 segmente de rută în calitate de copilot suplimentar pentru rută pe acelaşi tip sau clasă de aeronave; sau (iii) a efectuat o pregătire recentă şi de reîmprospătare a tehnicilor de pilotaj într-un FFS la intervale de maximum 90 de zile. Pregătirea de reîmprospătare poate fi însoţită de pregătirea de reîmprospătare a operatorului, prevăzută în cerinţele relevante din Partea ORO; | la punctul FCL.060: la litera (b) după cuvântul „dirijabile” se completează cu cuvintele „și aeronave cu capacitate VTOL (VCA) și autogire.”; la punctul 1 după cuvintele „apropieri şi aterizări” se completează cu cu cuvintele „ca pilot zburând”; punctul 3 se expune în redacția următoarea: „ 3. în calitate de copilot suplimentar pentru rută, cu excepţia cazului în care a efectuat, în ultimele 90 de zile, oricare dintre următoarele: (i) cel puțin trei sectoare ca și copilot suplimentar pentru rută pe tipul relevant; (ii) o formare al cărei conținut este stabilit de operator și care cuprinde cel puțin trei sectoare în calitate de copilot suplimentar pentru rută pe un FSTD reprezentând tipul relevant; (iii) pregătire recurentă în conformitate cu subpartea FC (ORO.FC) din anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022; (iv) o verificare a competenței pentru copiloții suplimentari pentru rută în conformitate cu apendicele nr. 9.” | FCL.060 Experienţa recentă (b) Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală şi dirijabile și aeronave cu capacitate VTOL (VCA) și autogire. Un pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial sau pentru transportul de pasageri: 1. ca PIC sau copilot, decât dacă a efectuat în ultimele 90 de zile cel puţin 3 decolări, apropieri şi aterizări ca pilot zburând pe o aeronavă de acelaşi tip sau de aceeaşi clasă sau pe un FFS care reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă. Cele 3 decolări şi aterizări se execută fie în operare multipilot, fie în operare cu un singur pilot, în funcţie de privilegiile deţinute de pilot; şi 3. în calitate de copilot suplimentar pentru rută, cu excepţia cazului în care a efectuat, în ultimele 90 de zile, oricare dintre următoarele: (i) cel puțin trei sectoare ca și copilot suplimentar pentru rută pe tipul relevant; (ii) o formare al cărei conținut este stabilit de operator și care cuprinde cel puțin trei sectoare în calitate de copilot suplimentar pentru rută pe un FSTD reprezentând tipul relevant; (iii) pregătire recurentă în conformitate cu subpartea FC (ORO.FC) din anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022; (iv) o verificare a competenței pentru copiloții suplimentari pentru rută în conformitate cu apendicele nr. 9. |
| FCL.065 Reducerea privilegiilor titularilor de certificat în vârstă de 60 de ani sau mai mult în transportul aerian comercial (a) 60-64 de ani. Avioane şi elicoptere. Titularul unui certificat de pilot care a atins vârsta de 60 de ani nu acţionează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial, cu excepţia situaţiilor în care este membru al unui echipaj multipilot. (b) 65 de ani. Titularii de certificate de pilot care au împlinit vârsta de 65 de ani nu acţionează ca piloţi pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial. | la punctul FCL.065: pe tot textul cuvântul „certificate” „unui certificat” „certificate” se înlocuiesc cu cuvintele „licență” „unei licențe” „licențe”; litera (a) se completează cu o propoziție nouă după cum urmează: „Prin derogare, acești titulari au dreptul de a acționa în calitate de piloți ai unei aeronave angajate în operațiuni de zbor pentru îndeplinirea serviciului medical de urgență pe elicopter cu un singur pilot în conformitate HG nr. 612/2022, cu condiția să respecte cerințele aplicabile specificate în acest scop în regulamentul respectiv și în anexa nr. 4 (partea MED) la prezentul regulament.”. | FCL.065 Reducerea privilegiilor titularilor de licențe în vârstă de 60 de ani sau mai mult în transportul aerian comercial (a) 60-64 de ani. Avioane şi elicoptere. Titularul unei licențe de pilot care a atins vârsta de 60 de ani nu acţionează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial, cu excepţia situaţiilor în care este membru al unui echipaj multipilot. Prin derogare, acești titulari au dreptul de a acționa în calitate de piloți ai unei aeronave angajate în operațiuni de zbor pentru îndeplinirea serviciului medical de urgență pe elicopter cu un singur pilot în conformitate HG nr. 612/2022, cu condiția să respecte cerințele aplicabile specificate în acest scop în regulamentul respectiv și în anexa nr. 4 (partea MED) la prezentul regulament. (b) 65 de ani. Titularii de licențe de pilot care au împlinit vârsta de 65 de ani nu acţionează ca piloţi pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial. |
| FCL.070 Revocarea, suspendarea şi limitarea certificatelor şi a calificărilor (a) Certificatele şi calificările eliberate cu respectarea prezentei Anexe (Partea FCL) pot fi limitate, suspendate sau revocate de către AAC dacă pilotul nu îndeplineşte cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), din Partea MED sau cerinţele operaţionale aplicabile, în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite în Partea ARA. (b) În cazul în care unui pilot i se suspendă sau i se revocă certificatul, acesta returnează imediat certificatul AAC. | punctul FCL.070 se expune în următoarea redacție: „FCL.070 Revocarea, suspendarea şi limitarea licențelor a calificărilor și a certificatelor (a) Licențele, calificările și certificatele eliberate cu respectarea prezentei Anexe (Partea FCL) pot fi limitate, suspendate sau revocate de către AAC dacă pilotul nu îndeplineşte cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), din Partea MED sau cerinţele operaţionale aplicabile, în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite în Partea ARA. (b) În cazul în care unui pilot i se suspendă sau i se revocă licența, acesta returnează imediat licența AAC.” | FCL.070 Revocarea, suspendarea şi limitarea licențelor a calificărilor și a certificatelor (a) Licențele, calificările și certificatele eliberate cu respectarea prezentei Anexe (Partea FCL) pot fi limitate, suspendate sau revocate de către AAC dacă pilotul nu îndeplineşte cerinţele din prezenta Anexă (Partea FCL), din Partea MED sau cerinţele operaţionale aplicabile, în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite în Partea ARA. (b) În cazul în care unui pilot i se suspendă sau i se revocă licența, acesta returnează imediat licența AAC. |
| SUBPARTEA B – CERTIFICAT DE PILOT AERONAVE UŞOARE – LAPL | în titlul „SUBPARTEA B” cuvîntul „CERTIFICAT” se substituie cu cuvântul „LICENȚA”. | SUBPARTEA B – LICENȚA DE PILOT AERONAVE UŞOARE – LAPL |
| FCL.110 LAPL – Credite pentru aceeaşi categorie de aeronave (a) Solicitanţii unui LAPL care deţin un alt certificat în aceeaşi categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele pentru LAPL pentru respectiva categorie de aeronave. (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, dacă certificatul expiră, solicitantul trebuie să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu punctul FCL.125 pentru eliberarea unui LAPL pentru categoria de aeronave corespunzătoare | la punctul FCL.110 LAPL cuvintele „un alt certificat” „certficatul” se înlocuiesc cu cuvintele „o altă licență” „licența”. | FCL.110 LAPL – Credite pentru aceeaşi categorie de aeronave (a) Solicitanţii unui LAPL care deţin o altă licență în aceeaşi categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele pentru LAPL pentru respectiva categorie de aeronave. (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, dacă licența expiră, solicitantul trebuie să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu punctul FCL.125 pentru eliberarea unui LAPL pentru categoria de aeronave corespunzătoare |
| FCL.115 LAPL – Curs de pregătire (a) Solicitanţii unui LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. (b) Cursul trebuie să includă cunoştinţele teoretice şi instruirea practică adecvate privilegiilor asociate cu LAPL solicitat. (c) Pregătirea teoretică şi instruirea practică pot fi completate în cadrul unei alte DTO sau ATO, diferită de cea în care solicitanţii şi-au început pregătirea. (d) În ceea ce priveşte privilegiul pregătirii pentru pilotarea avioanelor monomotor cu piston din clasa cu aterizare pe apă, se au în vedere elementele din Apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL), punctul 7 (Calificări de clasă – aterizare pe apă), secţiunea B (Cerinţe specifice pentru categoria avioane). | punctul FCL.115 LAPL se expune în următoarea redacție: „FCL.115 LAPL – Curs de pregătire (a) Solicitanţii unui LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Respectivul curs de pregătire include: 1. cunoştinţe teoretice şi instruirea de zbor corespunzătoare privilegiilor LAPL solicitate; 2. în plus, pentru LAPL (H), elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant de elicopter, astfel cum sunt definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu Partea 21. (b) Pregătirea teoretică şi instruirea practică pot fi completate în cadrul unei alte DTO sau ATO, diferită de cea în care solicitanţii şi-au început pregătirea. (c) În ceea ce priveşte privilegiul pregătirii pentru pilotarea avioanelor monomotor cu piston din clasa cu aterizare pe apă (SEP), se iau în considerare elementele din secțiunea B (Cerințe specifice pentru categoria avioane) punctul 7 (Calificări de clasă – aterizare pe apă) din apendicele nr. 9. (d) Solicitanții unei LAPL pot primi credite pentru pregătirea PPL anterioară pe care au urmat-o în conformitate cu subpartea C pe aceeași categorie de aeronave, pe baza unei evaluări a solicitantului de către ATO sau DTO responsabilă de cursul de pregătire LAPL. În orice caz, solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele privind experiența prevăzute la punctul FCL.110.A litera (a) sau la punctul FCL.110.H litera (a), după caz.”. | FCL.115 LAPL – Curs de pregătire (a) Solicitanţii unui LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Respectivul curs de pregătire include: 1. cunoştinţe teoretice şi instruirea de zbor corespunzătoare privilegiilor LAPL solicitate; 2. în plus, pentru LAPL (H), elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant de elicopter, astfel cum sunt definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu Partea 21. (b) Pregătirea teoretică şi instruirea practică pot fi completate în cadrul unei alte DTO sau ATO, diferită de cea în care solicitanţii şi-au început pregătirea. (c) În ceea ce priveşte privilegiul pregătirii pentru pilotarea avioanelor monomotor cu piston din clasa cu aterizare pe apă (SEP), se iau în considerare elementele din secțiunea B (Cerințe specifice pentru categoria avioane) punctul 7 (Calificări de clasă – aterizare pe apă) din apendicele nr. 9. (d) Solicitanții unei LAPL pot primi credite pentru pregătirea PPL anterioară pe care au urmat-o în conformitate cu subpartea C pe aceeași categorie de aeronave, pe baza unei evaluări a solicitantului de către ATO sau DTO responsabilă de cursul de pregătire LAPL. În orice caz, solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele privind experiența prevăzute la punctul FCL.110.A litera (a) sau la punctul FCL.110.H litera (a), după caz.”. |
| FCL.125 LAPL (b) Candidaţii la un test de îndemânare trebuie să fi urmat instruirea practică pe aeronave de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip ca şi cele care urmează a fi folosite pentru testul de îndemânare. Privilegiile se limitează la clasa sau tipul folosite pentru testul de îndemânare, până la autorizarea pe certificat a unor extinderi suplimentare, în conformitate cu prezenta subparte. | punctul FCL.125 LAPL, la litera (b) cuvântul „certificat” se substituie cu cuvântul „licență”. | FCL.125 LAPL (b) Candidaţii la un test de îndemânare trebuie să fi urmat instruirea practică pe aeronave de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip ca şi cele care urmează a fi folosite pentru testul de îndemânare. Privilegiile se limitează la clasa sau tipul folosite pentru testul de îndemânare, până la autorizarea pe licență a unor extinderi suplimentare, în conformitate cu prezenta subparte. |
| FCL.105.A LAPL(A) – Privilegii şi condiţii (a) Privilegii Privilegiile titularului unui certificat LAPL pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca PIC pe avioane monomotor cu piston cu aterizare pe uscat [SEP(aterizare pe uscat)], pe avioane monomotor cu piston cu aterizare pe apă [SEP(aterizare pe apă)] sau pe motoplanoare de agrement (TMG) cu o masă maximă certificată la decolare de 2000 kg sau mai puţin, care transportă un număr maxim de trei pasageri, astfel încât la bordul aeronavei se află întotdeauna maximum patru persoane. (b) Condiţii 1. Titularii unui LAPL(A) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea certificatului, 10 ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau pe TMG. 2. Titularii unui LAPL(A) care au deţinut anterior un ATPL(A), un MPL(A), un CPL(A) sau un PPL(A) sunt scutiţi de respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 1. | punctul FCL.105.A LAPL(A): 3.18.1. la litera (a) cuvintele „unui certificat”, „monomotor cu piston” și „se află întotdeauna maximum patru persoane” se substituie cu cuvintele „unei licențe”, „SEP” și respectiv „să nu se afle niciodată mai mult de patru persoane”; 3.18.2. la litera (b) punctul 1, cuvintele „certificatului” se înlocuiește cu cuvintele „licenței”, la punctul 2 după cuvintele „punctul 1” se completează cu cuvintele „litera (b)”. | FCL.105.A LAPL(A): (a) Privilegii Privilegiile titularului undei licențe LAPL pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca PIC pe avioane SEP cu aterizare pe uscat [SEP(aterizare pe uscat)], pe avioane monomotor cu piston cu aterizare pe apă [SEP(aterizare pe apă)] sau pe motoplanoare de agrement (TMG) cu o masă maximă certificată la decolare de 2000 kg sau mai puţin, care transportă un număr maxim de trei pasageri, astfel încât la bordul aeronavei să nu se afle niciodată mai mult de patru persoane. (b) Condiţii 1. Titularii unui LAPL(A) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea licenței, 10 ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau pe TMG. 2. Titularii unui LAPL(A) care au deţinut anterior un ATPL(A), un MPL(A), un CPL(A) sau un PPL(A) sunt scutiţi de respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 1 litera (b). |
| FCL.110.A LAPL(A) (c) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a). Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: 1. nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; 2. nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); 3. nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2. | la punctul FCL.110.A LAPL(A) litera (c) se expune după cum urmează: „(c) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a) în următoarele condiții: 1. Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: (i) nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; (ii) nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); (iii) nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2; 2. experiența anterioară ca PIC pe aeronave, precum avioanele, altele decât avioanele fără pilot la bord, care au cel mult două locuri, o viteză de sustentație măsurabilă sau viteză minimă în zbor stabilizat în configurație de aterizare care nu depășește o viteză calibrată (CAS) de 45 de noduri și o masă maximă la decolare (Maximum Take-off Mass, MTOM) de cel mult 600 kg pentru avioanele care nu sunt destinate să fie operate pe apă sau 650 kg pentru avioanele destinate să fie operate pe apă sau planoarele, altele decât planoarele fără pilot la bord, și planoarele motorizate, altele decât planoarele motorizate fără pilot la bord, care au cel mult două locuri și o MTOM de cel mult 600 kg poate fi luată în considerare, cu condiția ca aeronava să corespundă definiției respectivei categorii de aeronave din prezenta anexă (partea FCL).”. | FCL.110.A LAPL(A) „(c) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a) în următoarele condiții: 1. Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: (i) nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; (ii) nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); (iii) nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2; 2. experiența anterioară ca PIC pe aeronave, precum avioanele, altele decât avioanele fără pilot la bord, care au cel mult două locuri, o viteză de sustentație măsurabilă sau viteză minimă în zbor stabilizat în configurație de aterizare care nu depășește o viteză calibrată (CAS) de 45 de noduri și o masă maximă la decolare (Maximum Take-off Mass, MTOM) de cel mult 600 kg pentru avioanele care nu sunt destinate să fie operate pe apă sau 650 kg pentru avioanele destinate să fie operate pe apă sau planoarele, altele decât planoarele fără pilot la bord, și planoarele motorizate, altele decât planoarele motorizate fără pilot la bord, care au cel mult două locuri și o MTOM de cel mult 600 kg poate fi luată în considerare, cu condiția ca aeronava să corespundă definiției respectivei categorii de aeronave din prezenta anexă (partea FCL).”. |
| FCL.135.A LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă de avion (a) Privilegiile unui LAPL(A) se limitează la clasa şi varianta de avioane sau TMG pe care s-a susţinut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a îndeplinit, pentru o altă clasă, cerinţele de mai jos: 1. 3 ore de instruire practică, inclusiv: (i) 10 decolări şi aterizări în dublă comandă; şi (ii) 10 decolări şi aterizări în simplă comandă sub supraveghere. 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare în noua clasă. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului şi un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce priveşte următoarele subiecte: (i) proceduri operaţionale; (ii) performanţe de zbor şi planificarea zborului; (iii) cunoaşterea generală a aeronavei. (b) În vederea extinderii privilegiilor la o altă variantă din cadrul unei clase, pilotul trebuie să urmeze cursuri de pregătire fie pentru diferenţe, fie de familiarizare. Cursul de pregătire pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor. (c) Persoanele care solicită extinderea privilegiilor LAPL(A) la TMG şi care deţin, totodată, un SPL în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SCFL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, inclusiv privilegii de zbor pe TMG, se creditează integral în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor de la litera (a). | FCL.135A LAPL(A) se expune după cum urmează: „FCL.135.A LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă de avion (a) Solicitanților unei LAPL(A) li se acordă privilegii pentru clasa de aeronave sau TMG pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la o altă clasă, titularii unei LAPL(A) trebuie să finalizeze, în acea clasă, toate elementele următoare: 1. 3 ore de instruire practică, inclusiv următoarele: (i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; (ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere; 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare în noua clasă. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte: (i) proceduri operaționale; (ii) performanțe de zbor și planificarea zborului; (iii) cunoașterea generală a aeronavei. (b) În vederea extinderii privilegiilor la o altă variantă din cadrul unei clase, pilotul trebuie să urmeze cursuri de pregătire fie pentru diferențe, fie de familiarizare. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor. La extinderea privilegiilor pentru o clasă de avioane SEP la o variantă cu alt tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică care includ, în ceea ce privește celălalt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate subiectele următoare: 1. proceduri operaționale; 2. performanțe de zbor și planificarea zborului; 3. cunoașterea generală a aeronavei. (c) Persoanele care solicită extinderea privilegiilor LAPL(A) la TMG și care dețin, totodată, o SPL în conformitate cu anexa nr. 3 (partea SCFL) la HG nr. 85/2023, inclusiv privilegii de zbor pe TMG, se creditează integral în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de la litera (a).”. | FCL.135.A LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă de avion (a) Solicitanților unei LAPL(A) li se acordă privilegii pentru clasa de aeronave sau TMG pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la o altă clasă, titularii unei LAPL(A) trebuie să finalizeze, în acea clasă, toate elementele următoare: 1. 3 ore de instruire practică, inclusiv următoarele: (i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; (ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere; 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare în noua clasă. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte: (i) proceduri operaționale; (ii) performanțe de zbor și planificarea zborului; (iii) cunoașterea generală a aeronavei. (b) În vederea extinderii privilegiilor la o altă variantă din cadrul unei clase, pilotul trebuie să urmeze cursuri de pregătire fie pentru diferențe, fie de familiarizare. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor. La extinderea privilegiilor pentru o clasă de avioane SEP la o variantă cu alt tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică care includ, în ceea ce privește celălalt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate subiectele următoare: 1. proceduri operaționale; 2. performanțe de zbor și planificarea zborului; 3. cunoașterea generală a aeronavei. (c) Persoanele care solicită extinderea privilegiilor LAPL(A) la TMG și care dețin, totodată, o SPL în conformitate cu anexa nr. 3 (partea SCFL) la HG nr. 85/2023, inclusiv privilegii de zbor pe TMG, se creditează integral în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de la litera (a). |
| FCL.140.A LAPL(A) – Cerinţe privind experienţa recentă (a) Titularii unui LAPL(A) îşi exercită privilegiile acordate prin certificat doar dacă au întrunit, în ultimii doi ani, oricare dintre următoarele condiţii în calitate de piloţi pe avioane sau pe TMG: 1. au efectuat cel puţin 12 ore timp de zbor ca PIC sau zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv: (i) 12 decolări şi aterizări; (ii) cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră din totalul de zbor sub supravegherea unui instructor; 2. au promovat o verificare LAPL(A) a competenţei cu un examinator. Programul de verificare a competenţei este bazat pe testul de îndemânare pentru LAPL(A). (b) Dacă titularii unui LAPL(A) deţin atât un privilegiu SEP (aterizare pe uscat), cât şi unul SEP (aterizare pe apă), aceştia pot îndeplini cerinţele de la litera (a) punctul 1 în oricare dintre clase sau într-o combinaţie a acestora care este valabilă pentru ambele privilegii. În acest scop, se execută cel puţin o oră din timpul de zbor necesar şi şase din cele 12 decolări şi aterizări necesare în fiecare clasă. | la punctul FCL.140.A LAPL(A): la litera (a) sintagma „certificat” se substituie cu cuvântul „licență”; la punctul 1, subpunctul (ii) se expune după cum urmează: „(ii) cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră din totalul de zbor sub supravegherea unui instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență;”; se completează cu literele (c) și (d) după cum urmează: „(c) Titularii unei LAPL(A) cu privilegii pentru avioane SEP care, în conformitate cu punctul FCL.135.A litera (b), și-au extins privilegiile la o variantă cu un alt tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, în cazul în care nu au zburat pe varianta respectivă în ultimii 2 ani, trebuie să completeze oricare dintre următoarele elemente în varianta respectivă, înainte de a-și exercita privilegiile pe acea variantă: 1. pregătire suplimentară pentru diferențe în conformitate cu punctul FCL.135.A litera (b); 2. o verificare a competenței; 3. pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.140.A litera (a) punctul (1) subpunctul (ii). (d) Zborurile în dublă comandă, zborurile aflate sub supraveghere menționate în fraza introductivă de la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru actualizarea competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și la litera (c) punctul 3 și verificarea competenței menționată la litera (a) punctul 2 și la litera (c) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. | FCL.140.A LAPL(A) – Cerinţe privind experienţa recentă (a) Titularii unui LAPL(A) îşi exercită privilegiile acordate prin licență doar dacă au întrunit, în ultimii doi ani, oricare dintre următoarele condiţii în calitate de piloţi pe avioane sau pe TMG: „(ii) cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră din totalul de zbor sub supravegherea unui instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență;”; „(c) Titularii unei LAPL(A) cu privilegii pentru avioane SEP care, în conformitate cu punctul FCL.135.A litera (b), și-au extins privilegiile la o variantă cu un alt tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, în cazul în care nu au zburat pe varianta respectivă în ultimii 2 ani, trebuie să completeze oricare dintre următoarele elemente în varianta respectivă, înainte de a-și exercita privilegiile pe acea variantă: 1. pregătire suplimentară pentru diferențe în conformitate cu punctul FCL.135.A litera (b); 2. o verificare a competenței; 3. pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.140.A litera (a) punctul (1) subpunctul (ii). (d) Zborurile în dublă comandă, zborurile aflate sub supraveghere menționate în fraza introductivă de la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru actualizarea competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și la litera (c) punctul 3 și verificarea competenței menționată la litera (a) punctul 2 și la litera (c) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. |
| FCL.110.H LAPL(H) – Cerinţe privind experienţa şi credite (b) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a). Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: 1. nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; 2. nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); 3. nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2 | la punctul FCL.110.H LAPL(H), litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a) în următoarele condiții: 1. Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: (i) nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; (ii) nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); (iii) nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2. 2. experiența anterioară ca PIC pe aeronave, precum elicopterele, altele decât elicopterele fără pilot la bord, care au cel mult două locuri și o MTOM de cel mult 600 kg pentru elicopterele care nu sunt destinate să fie operate pe apă sau 650 kg pentru elicopterele destinate să fie operate pe apă, poate fi luată în considerare, cu condiția ca aeronava să corespundă definiției categoriei „elicopter” din prezenta anexă (partea FCL).”. | (b) Credite. Solicitanţii cu experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cerinţele de la litera (a) în următoarele condiții: 1. Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz: (i) nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC; (ii) nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); (iii) nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul 2. 2. experiența anterioară ca PIC pe aeronave, precum elicopterele, altele decât elicopterele fără pilot la bord, care au cel mult două locuri și o MTOM de cel mult 600 kg pentru elicopterele care nu sunt destinate să fie operate pe apă sau 650 kg pentru elicopterele destinate să fie operate pe apă, poate fi luată în considerare, cu condiția ca aeronava să corespundă definiției categoriei „elicopter” din prezenta anexă (partea FCL). |
| FCL.135.H LAPL(H) – Extinderea privilegiilor la un alt tip sau altă variantă de elicopter (a) Privilegiile unui LAPL(H) se limitează la tipul sau varianta de elicopter pe care s-a susţinut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat: 1. 5 ore de instruire practică, inclusiv: (i) 15 decolări, apropieri şi aterizări în dublă comandă; (ii) 15 decolări, apropieri şi aterizări în simplă comandă sub supraveghere; 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare pe noul tip. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului şi un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice referitoare la celălalt tip în ceea ce priveşte următoarele subiecte: - proceduri operaţionale; - performanţe de zbor şi planificarea zborului; - cunoaşterea generală a aeronavei. (b) Înainte ca titularul unui LAPL(H) să îşi poată exercita privilegiile certificatului pe o altă variantă de elicopter decât cea utilizată pentru testul de îndemânare, pilotul participă la cursuri de pregătire pentru diferenţe sau de familiarizare, astfel cum prevăd datele privind conformitatea operaţională stabilite în conformitate cu Partea 21. Cursul de pregătire pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor. | la punctul FCL.135.H LAPL(H): litera (a) se restructurează și expune după cum urmează: „(a) Solicitanților unei LAPL(H) li se acordă privilegii pentru tipul specific de elicopter pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la un alt tip de elicopter, titularii unei LAPL(H) trebuie să finalizeze, pe acel alt tip, toate elementele următoare: 1. cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, cel puțin 5 ore de instruire practică, inclusiv: (i) 15 decolări, apropieri şi aterizări în dublă comandă; (ii) 15 decolări, apropieri şi aterizări în simplă comandă sub supraveghere;”; la litera (b) cuvântul „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”. | „(a) Solicitanților unei LAPL(H) li se acordă privilegii pentru tipul specific de elicopter pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la un alt tip de elicopter, titularii unei LAPL(H) trebuie să finalizeze, pe acel alt tip, toate elementele următoare: 1. cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, cel puțin 5 ore de instruire practică, inclusiv: (i) 15 decolări, apropieri şi aterizări în dublă comandă; (ii) 15 decolări, apropieri şi aterizări în simplă comandă sub supraveghere;”; b) Înainte ca titularul unui LAPL(H) să îşi poată exercita privilegiile licenței pe o altă variantă de elicopter decât cea utilizată pentru testul de îndemânare, pilotul participă la cursuri de pregătire pentru diferenţe sau de familiarizare, astfel cum prevăd datele privind conformitatea operaţională stabilite în conformitate cu Partea 21. Cursul de pregătire pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor. |
| FCL.140.H LAPL(H) – Cerinţe privind experienţa recentă Titularii unui LAPL(H) îşi exercită privilegiile asociate certificatului pe un tip specific doar dacă, în ultimele 12 luni, fie: (a) au realizat cel puţin 6 ore timp de zbor pe elicoptere din tipul respectiv ca PIC, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv 6 decolări, apropieri şi aterizări, şi au efectuat cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor; (b) au promovat o verificare a competenţei cu un examinator pe respectivul tip specific înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate certificatului. Programul respectiv de verificare a competenţei este bazat pe testul de îndemânare pentru LAPL(H). | punctul FCL.140.H LAPL(H) se expune în redacție următoarea: „FCL.140.H LAPL(H) – Cerinţe privind experienţa recentă Titularii unui LAPL(H) îşi exercită privilegiile asociate licenței pe un tip specific doar dacă, în ultimele 12 luni, au realizat, pe tipul relevant, unul dintre următoarele elemente: 1. au finalizat ambele elemente de mai jos: (i) cel puţin 6 ore timp de zbor pe elicoptere din tipul respectiv ca PIC, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv 6 decolări, apropieri şi aterizări; (ii) au efectuat cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență; 2. au promovat o verificare a competenţei cu un examinator pe respectivul tip specific înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate licenței. Programul respectiv de verificare a competenţei este bazat pe testul de îndemânare pentru LAPL(H). (b) Solicitanții pot alege să urmeze pregătirea de actualizare a competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) pe aeronavă sau pe un FSTD reprezentând tipul relevant ori într-o combinație a celor două. (c) Zborurile în dublă comandă, zborurile sub supraveghere menționate la litera (a) punctul 1 subpunctul (i), pregătirea de actualizare a competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și verificarea competenței menționată la litera (a) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. | FCL.140.H LAPL(H) – Cerinţe privind experienţa recentă Titularii unui LAPL(H) îşi exercită privilegiile asociate licenței pe un tip specific doar dacă, în ultimele 12 luni, au realizat, pe tipul relevant, unul dintre următoarele elemente: 1. au finalizat ambele elemente de mai jos: (i) cel puţin 6 ore timp de zbor pe elicoptere din tipul respectiv ca PIC, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv 6 decolări, apropieri şi aterizări; (ii) au efectuat cursuri de perfecţionare de cel puţin o oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență; 2. au promovat o verificare a competenţei cu un examinator pe respectivul tip specific înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate licenței. Programul respectiv de verificare a competenţei este bazat pe testul de îndemânare pentru LAPL(H). (b) Solicitanții pot alege să urmeze pregătirea de actualizare a competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) pe aeronavă sau pe un FSTD reprezentând tipul relevant ori într-o combinație a celor două. (c) Zborurile în dublă comandă, zborurile sub supraveghere menționate la litera (a) punctul 1 subpunctul (i), pregătirea de actualizare a competențelor menționată la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și verificarea competenței menționată la litera (a) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. |
| SUBPARTEA C – CERTIFICATUL DE PILOT PARTICULAR (PPL) | titlul „SUBPARTEA C LICENȚA DE PILOT PARTICULAR (PPL)” după sintagma (PPL) se completează cu „ȘI LICENȚA DE PILOT DE AUTOGIR (GPL)”. | SUBPARTEA C – CERTIFICATUL DE PILOT PARTICULAR (PPL) ȘI LICENȚA DE PILOT DE AUTOGIR (GPL) |
| FCL.200 Vârsta minimă Solicitanţii unui PPL trebuie să aibă vârsta de cel puţin 17 ani. | la punctul FCL.200 după sintagma „PPL” se completează cu „sau a unei GPL”. | FCL.200 Vârsta minimă Solicitanţii unui PPL sau a unei GPL trebuie să aibă vârsta de cel puţin 17 ani. |
| FCL.205 Condiţii Persoanele care solicită eliberarea unui PPL trebuie să îndeplinească cerinţele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare, după cum se prevede în subpartea H. | punctul FCL.205 se expune după cum urmează: „FCL.205 Condiţii (a) Persoanele care solicită eliberarea unui PPL trebuie să îndeplinească cerinţele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare, după cum se prevede în subpartea H. (b) Persoanele care solicită eliberarea unei GPL trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa sau tipul de aeronava utilizată la testul de îndemânare.” . | FCL.205 Condiţii (a) Persoanele care solicită eliberarea unui PPL trebuie să îndeplinească cerinţele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare, după cum se prevede în subpartea H. (b) Persoanele care solicită eliberarea unei GPL trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa sau tipul de aeronava utilizată la testul de îndemânare. |
| FCL.210 Curs de pregătire (a) Solicitanţii unui PPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO. (b) Cursul trebuie să includă instruirea teoretică şi practică corespunzătoare privilegiilor conferite de PPL pentru care s-a depus cererea. | 3.28. la punctul FCL.210: 3.28.1. la litera (a) după sintagma „PPL” se completează cu „sau a unei GPL”; 3.28.2. litera (b) se expune după cum urmează: „(b) Cursul trebuie să includă instruirea teoretică și practică corespunzătoare privilegiilor asociate cu PPL sau GPL solicitate.”. | FCL.210 Curs de pregătire (a) Solicitanţii unui PPL sau a unei GPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO. (b) Cursul trebuie să includă instruirea teoretică și practică corespunzătoare privilegiilor asociate cu PPL sau GPL solicitate. |
| FCL.215 Examinarea teoretică Solicitanţii unui PPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător privilegiilor acordate: FCL.215 Examinarea teoretică | la punctul FCL.215 după cuvântul „PPL” se completează cu „sau a unei GPL”. | FCL.215 Examinarea teoretică Solicitanţii unui PPL sau a unei GPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător privilegiilor acordate: |
| FCL.235 Test de îndemânare (a) Prin susţinerea unui test de îndemânare, solicitanţii unui PPL trebuie să demonstreze capacitatea de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare privilegiilor acordate. | la punctul FCL.235 la litera (a) după sintagma „PPL” se completează cu „sau a unei GPL”. | FCL.235 Test de îndemânare (a) Prin susţinerea unui test de îndemânare, solicitanţii unui PPL sau a unei GPL trebuie să demonstreze capacitatea de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare privilegiilor acordate. |
| FCL.205.A PPL(A) – Privilegii (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unui PPL(A) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(A) sau PPL(A); 2. desfăşurarea de teste de îndemânare şi verificări ale competenţei pentru aceste certificate; 3. instruirea, testarea şi verificarea pentru calificările şi certificatele asociate acestor certificate. | la punctul FCL.205.A PPL(A) litera (b), punctele 2 și 3 se expun după cum urmează: „2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru licențele specificate la punctul 1; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau certificatelor asociate licenței de instructor sau examinator, după caz.”. | FCL.205.A PPL(A) – Privilegii (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unui PPL(A) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(A) sau PPL(A); 2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru licențele specificate la punctul 1; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau certificatelor asociate licenței de instructor sau examinator, după caz.”. |
| FCL.210.A PPL(A) – Cerinţe privind experienţa şi credite (a) Solicitanţii unui PPL(A) trebuie să fi efectuat cel puţin 45 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puţin: 1. 25 de ore de instruire practică în dublă comandă; şi 2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore de zbor în raid în simplă comandă cu cel puţin un zbor în raid de cel puţin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. (b) Cerinţe specifice pentru solicitanţii titulari ai unui LAPL(A). Solicitaţii unui PPL(A) titulari ai unui LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puţin 15 ore de zbor pe avioane după eliberarea LAPL(A), dintre care cel puţin 10 trebuie să fie ore de instruire practică în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau ATO. Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puţin patru ore de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puţin două ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puţin un zbor în raid de cel puţin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. (c) Cerinţe specifice pentru solicitanţii care deţin un SPL eliberat în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, inclusiv privilegii de zbor pe TMG. Solicitanţii unui PPL(A) care deţin un SPL cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să fi efectuat: 1. cel puţin 24 de ore timp de zbor pe TMG după înscrierea privilegiilor TMG; şi 2. cel puţin 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau la o ATO, inclusiv cel puţin cerinţele de la litera (a) punctul 2. (d) Credite. Solicitanţii titulari ai unui certificat de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepţia baloanelor, se creditează cu 10% din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerinţele de la litera (a) punctul 2. | la punctul FCL.210.A PPL(A): 3.32.1. la litera (a) cuvintele „FNPT sau FFS” se înlocuiesc cu cuvântul „FSTD”; 3.32.2. după subpunctul 2 se completează cu un nou aliniat după cum urmează: „Solicitanții pot efectua timpul de zbor al unui curs de pregătire pentru calificarea de noapte în conformitate cu punctul FCL.810 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) ca parte a celor 45 de ore de instruire practică, cu condiția ca, înainte de a începe pregătirea pentru calificarea pentru zbor de noapte, să fi finalizat o pregătire de bază pentru zbor instrumental.” 3.32.3. literele (b) (c) și (d) se expun în redacțiile următoare: „(b) Cerințe specifice pentru solicitanții care au urmat o formare LAPL(A). Solicitanții unei PPL(A) primesc credite pentru pregătirea LAPL(A) anterioară pe care au urmat-o și li se eliberează o PPL(A), cu condiția ca pregătirea LAPL(A) și pregătirea PPL(A) pe care au efectuat-o în total să îndeplinească cerințele privind experiența de la litera (a). Cu toate acestea, într-un astfel de caz, se aplică toate condițiile următoare: 1. dacă solicitanții dețin deja o LAPL(A), se aplică toate elementele următoare, cu condiția ca solicitanții să fi efectuat cel puțin 45 de ore timp total de zbor pe avioane sau TMG: (i) cerința de la litera (a) fraza introductivă se reduce la 40 de ore de instruire practică; (ii) cerința de la litera (a) punctul 1 se reduce la 21 de ore de instruire practică în dublă comandă; 2. solicitanții trebuie să fi efectuat cel puțin toate elementele următoare cu un instructor calificat să furnizeze instruire pentru o PPL(A): (i) 5 ore de instruire practică în dublă comandă; (ii) timpul de zbor în simplă comandă, astfel cum se specifică la litera (a) punctul 2. (c) Cerințe specifice pentru solicitanții care dețin o SPL eliberată în conformitate cu anexa nr. 3 la HG nr. 85/2023 (partea SFCL), inclusiv privilegii de zbor pe TMG. Solicitanții unei PPL(A) care dețin o SPL cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să fi efectuat: 1. cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după înscrierea privilegiilor TMG; și 2. cel puțin 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau la o ATO, inclusiv cel puțin cerințele de la litera (a) punctul 2. (d) Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.”. | FCL.210.A PPL(A) – Cerinţe privind experienţa şi credite (a) Solicitanţii unui PPL(A) trebuie să fi efectuat cel puţin 45 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puţin: 2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore de zbor în raid în simplă comandă cu cel puţin un zbor în raid de cel puţin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. Solicitanții pot efectua timpul de zbor al unui curs de pregătire pentru calificarea de noapte în conformitate cu punctul FCL.810 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) ca parte a celor 45 de ore de instruire practică, cu condiția ca, înainte de a începe pregătirea pentru calificarea pentru zbor de noapte, să fi finalizat o pregătire de bază pentru zbor instrumental. (b) Cerințe specifice pentru solicitanții care au urmat o formare LAPL(A). Solicitanții unei PPL(A) primesc credite pentru pregătirea LAPL(A) anterioară pe care au urmat-o și li se eliberează o PPL(A), cu condiția ca pregătirea LAPL(A) și pregătirea PPL(A) pe care au efectuat-o în total să îndeplinească cerințele privind experiența de la litera (a). Cu toate acestea, într-un astfel de caz, se aplică toate condițiile următoare: 1. dacă solicitanții dețin deja o LAPL(A), se aplică toate elementele următoare, cu condiția ca solicitanții să fi efectuat cel puțin 45 de ore timp total de zbor pe avioane sau TMG: (i) cerința de la litera (a) fraza introductivă se reduce la 40 de ore de instruire practică; (ii) cerința de la litera (a) punctul 1 se reduce la 21 de ore de instruire practică în dublă comandă; 2. solicitanții trebuie să fi efectuat cel puțin toate elementele următoare cu un instructor calificat să furnizeze instruire pentru o PPL(A): (i) 5 ore de instruire practică în dublă comandă; (ii) timpul de zbor în simplă comandă, astfel cum se specifică la litera (a) punctul 2. (c) Cerințe specifice pentru solicitanții care dețin o SPL eliberată în conformitate cu anexa nr. 3 la HG nr. 85/2023 (partea SFCL), inclusiv privilegii de zbor pe TMG. Solicitanții unei PPL(A) care dețin o SPL cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să fi efectuat: 1. cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după înscrierea privilegiilor TMG; și 2. cel puțin 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau la o ATO, inclusiv cel puțin cerințele de la litera (a) punctul 2. (d) Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.”. |
| FCL.205.H PPL(H) – Privilegii (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unui PPL(H) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(H) sau PPL(H); 2. desfăşurarea de teste de îndemânare şi verificări ale competenţei pentru aceste certificate; 3. instruirea, testarea şi verificarea pentru calificările şi certificatele asociate acestor certificate. | la punctul FCL.205.H PPL(H) litera (b), subpunctele 2 și 3 se substituie cu următoarele texte: „2. desfăşurarea de teste de îndemânare şi verificări ale competenţei pentru licențele specificate la punctul 1; 3. instruirea, testarea şi verificarea pentru calificările şi certificatele asociate licenței de instructor sau examinator, după caz.”. | (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unui PPL(H) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(H) sau PPL(H); 2. desfăşurarea de teste de îndemânare şi verificări ale competenţei pentru licențele specificate la punctul 1; 3. instruirea, testarea şi verificarea pentru calificările şi certificatele asociate licenței de instructor sau examinator, după caz.”. |
| FCL.210.H PPL(H) – Cerinţe privind experienţa şi credite (a) Solicitanţii unui PPL(H) trebuie să fi efectuat cel puţin 45 de ore de instruire practică pe elicoptere, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FNPT sau FFS, inclusiv cel puţin: 1. 25 de ore de instruire practică în dublă comandă; şi 2. 10 ore de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore de zbor în raid în simplă comandă cu cel puţin un zbor în raid de cel puţin 185 km (100 MN), cu aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare; 3. 35 din cele 45 de ore de instruire practică trebuie efectuate pe acelaşi tip de elicopter ca şi cel folosit pentru testul de îndemânare. (b) Cerinţe specifice pentru un solicitant titular al unui LAPL(H). Solicitanţii unui PPL(H) titulari ai unui LAPL(H) participă la un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul de pregătire respectiv trebuie să cuprindă cel puţin cinci ore de instruire practică în dublă comandă şi cel puţin un zbor în raid în simplă comandă sub supraveghere de cel puţin 185 km (100 MN) cu aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. (c) Solicitanţii titulari ai unui certificat de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepţia baloanelor, se creditează cu 10% din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 6 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerinţele de la litera (a) punctul 2. | la punctul FCL.210.H PPL(H): 3.34.1. la litera (a) sintagmele „FNPT sau FFS” se substituie cu sintagma „FSTD”; 3.34.2. litera (b) se modifică după cum urmează: „(b) Cerințe specifice pentru solicitanții care au urmat pregătirea LAPL(H). Solicitanții unei PPL(H) primesc credite pentru pregătirea LAPL(H) anterioară pe care au urmat-o și li se eliberează o PPL(H), cu condiția ca pregătirea LAPL(H) și pregătirea PPL(H) pe care au efectuat-o în total să îndeplinească cerințele privind experiența de la litera (a).”; (c) la litera (c) cuvintele „unui certificat” se înlocuiește cu cuvintele „unei licențe”. | (a) Solicitanţii unui PPL(H) trebuie să fi efectuat cel puţin 45 de ore de instruire practică pe elicoptere, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FSTD, inclusiv cel puţin: (b) Cerințe specifice pentru solicitanții care au urmat pregătirea LAPL(H). Solicitanții unei PPL(H) primesc credite pentru pregătirea LAPL(H) anterioară pe care au urmat-o și li se eliberează o PPL(H), cu condiția ca pregătirea LAPL(H) și pregătirea PPL(H) pe care au efectuat-o în total să îndeplinească cerințele privind experiența de la litera (a). (c) Solicitanţii titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepţia baloanelor, se creditează cu 10% din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 6 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerinţele de la litera (a) punctul 2. |
| FCL.205.As PPL(As) – Privilegii (a) Privilegiile titularului unui PPL(As) îi conferă acestuia dreptul de a acţiona neremunerat ca PIC sau copilot pe dirijabile utilizate în operaţiuni necomerciale. (b) Solicitanţii care deţin un BPL eliberat în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor şi care sunt calificaţi să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10% din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile, până la un maximum de 5 ore. | 3.35. la punctul FCL.205.As PPL(As) litera (b) se modifică după cum urmează: „(b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(As) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru PPL(As); 2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru licența specificată la punctul 1; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau certificatelor asociate licenței de instructor sau examinator, după caz.”. | FCL.205.As PPL(As) – Privilegii (a) Privilegiile titularului unui PPL(As) îi conferă acestuia dreptul de a acţiona neremunerat ca PIC sau copilot pe dirijabile utilizate în operaţiuni necomerciale. (b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(As) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru PPL(As); 2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru licența specificată la punctul 1; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau certificatelor asociate licenței de instructor sau examinator, după caz. |
| FCL.210.As PPL(As) – Cerinţe privind experienţa şi credite (b) Solicitanţii titulari ai unui certificat BPL calificaţi să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10% din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile până la un maxim de 5 ore. | 3.36. la punctul FCL.210.As PPL(As) litera (b) se expune după cum urmează: „(b) Solicitanții care dețin o BPL eliberată în conformitate cu anexa nr. 3 (partea BFCL) la HG nr. 85/2023 și care sunt calificați să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile, până la un maximum de 5 ore.”. | (b) Solicitanții care dețin o BPL eliberată în conformitate cu anexa nr. 3 (partea BFCL) la HG nr. 85/2023 și care sunt calificați să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile, până la un maximum de 5 ore. |
|  | după punctul FCL.210.As PPL(As) se completează cu o secțiune nouă după cum urmează: „SECȚIUNEA 5 Cerințe specifice pentru GPL FCL.205.G GPL – Privilegii (a) Privilegiile titularului unei GPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe autogire: 1. fără remunerare în cadrul operațiunilor necomerciale; 2. pentru a efectua transportul de pasageri numai după ce acesta a efectuat 10 ore timp de zbor ca PIC pe autogire după eliberarea licenței. (b) În pofida dispozițiilor literei (a) punctul 1 de mai sus, titularul unei GPL cu privilegii de instructor sau de examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru GPL; 2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru GPL; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau privilegiilor asociate licenței de instructor sau de examinator, după caz. (c) Titularii de GPL își pot exercita privilegiile GPL numai dacă respectă cerințele aplicabile privind experiența recentă și numai dacă certificatul lor medical, corespunzător privilegiilor exercitate, este valabil. FCL.210.G GPL(B) – Cerințe privind experiența și credite (a) Un solicitant al unei GPL trebuie să fi efectuat cel puțin 35 de ore de instruire practică pe autogire, dintre care cinci ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puțin: 1. 20 de ore de instruire practică în dublă comandă; și 2. opt ore de timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin patru ore de timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin un zbor în raid de cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. (b) Credite. Unui solicitant care deține o licență de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, i se creditează 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. În niciun caz nu se acordă credite pentru cerințele de la litera (a) punctul 2. (c) Solicitanții cu experiență anterioară ca PIC pe autogire cu o masă maximă la decolare de cel puțin 450 kg pot primi credite în ceea ce privește cerințele de la litera (a). Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia solicitantul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz nu trebuie să depășească următoarele limite: 1. timpul total de zbor ca PIC; 2. 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a); În niciun caz nu se acordă credite pentru cerințele de la litera (a) punctul 2. FCL.235.G GPL – Privilegii pentru clase, tipuri și variante de autogire (a) În scopul acordării de licențe de pilot de autogir în conformitate cu prezenta anexă, autogirele se clasifică în următoarele clase și tipuri: 1. Clasa de autogire cu o singură elice (SPG): Autogire cu un singur pilot a căror singură unitate de propulsie centrică este operată de o singură comandă de propulsie, fiind acționate de oricare dintre următoarele tipuri de motoare: (a) un sistem motor cu pistoane care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, poate consta în mai mult de un motor cu pistoane; (b) un sistem motor electric care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, poate consta în mai mult de un motor electric; (c) dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, un sistem motor hibrid compus din motoare cu pistoane și motoare electrice; 2. tipuri de autogire care necesită privilegii pentru tipul individual respectiv, determinate în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024. (b) Solicitanților unei GPL li se acordă privilegii pentru clasa sau tipul de autogire pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la o altă clasă sau tip, titularii unei GPL trebuie să finalizeze, în acea clasă sau tip, toate elementele următoare: 1. cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, după caz, trei ore de instruire practică, inclusiv: (i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; și (ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere; 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare pe noua clasă sau noul tip. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă sau celălalt tip în ceea ce privește următoarele subiecte: (i) proceduri operaționale; (ii) planificarea și executarea zborului; (iii) cunoașterea generală a aeronavei. (c) În vederea extinderii privilegiilor la o altă variantă din cadrul unei clase sau a unui tip, pilotul trebuie să urmeze un curs de pregătire pentru diferențe sau familiarizarea cu acestea. După caz, cursul de pregătire pentru diferențe sau familiarizarea cu acestea trebuie să respecte datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor. La extinderea privilegiilor pentru o clasă SPG la o variantă cu alt tip de motor, astfel cum este precizat la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică care trebuie să includă, în ceea ce privește celălalt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate aspectele următoare: 1. proceduri operaționale; 2. planificarea și executarea zborului; 3. cunoașterea generală a aeronavei. FCL.240.G GPL – Cerințe privind experiența recentă (a) Titularii unei GPL își pot exercita privilegiile acordate prin licență pentru o clasă sau un tip specific de autogir numai doar dacă au întrunit, în ultimii doi ani, oricare dintre următoarele condiții în calitate de piloți pe autogire din clasa sau tipul relevant: 1. au efectuat cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC sau zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv: (i) 12 decolări și aterizări; (ii) pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin o oră din timpul total de zbor cu un instructor, într-un mod considerat satisfăcător de acesta. Sarcina instructorului este de a selecta exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență; 2. au promovat o verificare GPL a competenței cu un examinator. Programul de verificare a competenței trebuie să se bazeze pe testul de îndemânare pentru GPL. (b) Titularii unei GPL cu privilegii pentru clasa SPG care, în conformitate cu punctul FCL.235.G litera (c), și-au extins privilegiile la o variantă cu un alt tip de motor menționat la punctul FCL.235.G litera (a), în cazul în care nu au zburat pe varianta respectivă în ultimii doi ani, trebuie să completeze oricare dintre următoarele elemente în varianta respectivă, înainte de a-și exercita privilegiile pe acea variantă: 1. pregătire suplimentară pentru diferențe în conformitate cu punctul FCL.235.G litera (c); 2. o verificare a competenței; 3. pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii). (c) Zborurile în dublă comandă și zborurile în simplă comandă sub supraveghere în conformitate cu fraza introductivă de la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru actualizarea competențelor în conformitate cu la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și cu litera (b) punctul 3 și verificarea competenței în conformitate cu litera (a) punctul 2 și cu litera (b) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. | SECȚIUNEA 5 Cerințe specifice pentru GPL FCL.205.G GPL – Privilegii (a) Privilegiile titularului unei GPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe autogire: 1. fără remunerare în cadrul operațiunilor necomerciale; 2. pentru a efectua transportul de pasageri numai după ce acesta a efectuat 10 ore timp de zbor ca PIC pe autogire după eliberarea licenței. (b) În pofida dispozițiilor literei (a) punctul 1 de mai sus, titularul unei GPL cu privilegii de instructor sau de examinator poate fi remunerat pentru: 1. asigurarea instruirii practice pentru GPL; 2. efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru GPL; 3. pregătirea, testarea și verificarea calificărilor sau privilegiilor asociate licenței de instructor sau de examinator, după caz. (c) Titularii de GPL își pot exercita privilegiile GPL numai dacă respectă cerințele aplicabile privind experiența recentă și numai dacă certificatul lor medical, corespunzător privilegiilor exercitate, este valabil. FCL.210.G GPL(B) – Cerințe privind experiența și credite (a) Un solicitant al unei GPL trebuie să fi efectuat cel puțin 35 de ore de instruire practică pe autogire, dintre care cinci ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puțin: 1. 20 de ore de instruire practică în dublă comandă; și 2. opt ore de timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin patru ore de timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin un zbor în raid de cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare. (b) Credite. Unui solicitant care deține o licență de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, i se creditează 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. În niciun caz nu se acordă credite pentru cerințele de la litera (a) punctul 2. (c) Solicitanții cu experiență anterioară ca PIC pe autogire cu o masă maximă la decolare de cel puțin 450 kg pot primi credite în ceea ce privește cerințele de la litera (a). Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia solicitantul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz nu trebuie să depășească următoarele limite: 1. timpul total de zbor ca PIC; 2. 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a); În niciun caz nu se acordă credite pentru cerințele de la litera (a) punctul 2. FCL.235.G GPL – Privilegii pentru clase, tipuri și variante de autogire (a) În scopul acordării de licențe de pilot de autogir în conformitate cu prezenta anexă, autogirele se clasifică în următoarele clase și tipuri: 1. Clasa de autogire cu o singură elice (SPG): Autogire cu un singur pilot a căror singură unitate de propulsie centrică este operată de o singură comandă de propulsie, fiind acționate de oricare dintre următoarele tipuri de motoare: (a) un sistem motor cu pistoane care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, poate consta în mai mult de un motor cu pistoane; (b) un sistem motor electric care, dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, poate consta în mai mult de un motor electric; (c) dacă se specifică astfel în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024, un sistem motor hibrid compus din motoare cu pistoane și motoare electrice; 2. tipuri de autogire care necesită privilegii pentru tipul individual respectiv, determinate în urma procesului de certificare în conformitate cu HG nr. 91/2024. (b) Solicitanților unei GPL li se acordă privilegii pentru clasa sau tipul de autogire pe care s-a susținut testul de îndemânare. Pentru a-și extinde privilegiile la o altă clasă sau tip, titularii unei GPL trebuie să finalizeze, în acea clasă sau tip, toate elementele următoare: 1. cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, după caz, trei ore de instruire practică, inclusiv: (i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; și (ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere; 2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare pe noua clasă sau noul tip. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă sau celălalt tip în ceea ce privește următoarele subiecte: (i) proceduri operaționale; (ii) planificarea și executarea zborului; (iii) cunoașterea generală a aeronavei. (c) În vederea extinderii privilegiilor la o altă variantă din cadrul unei clase sau a unui tip, pilotul trebuie să urmeze un curs de pregătire pentru diferențe sau familiarizarea cu acestea. După caz, cursul de pregătire pentru diferențe sau familiarizarea cu acestea trebuie să respecte datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor. La extinderea privilegiilor pentru o clasă SPG la o variantă cu alt tip de motor, astfel cum este precizat la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică care trebuie să includă, în ceea ce privește celălalt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate aspectele următoare: 1. proceduri operaționale; 2. planificarea și executarea zborului; 3. cunoașterea generală a aeronavei. FCL.240.G GPL – Cerințe privind experiența recentă (a) Titularii unei GPL își pot exercita privilegiile acordate prin licență pentru o clasă sau un tip specific de autogir numai doar dacă au întrunit, în ultimii doi ani, oricare dintre următoarele condiții în calitate de piloți pe autogire din clasa sau tipul relevant: 1. au efectuat cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC sau zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, inclusiv: (i) 12 decolări și aterizări; (ii) pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin o oră din timpul total de zbor cu un instructor, într-un mod considerat satisfăcător de acesta. Sarcina instructorului este de a selecta exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri pentru situații normale, anormale și de urgență; 2. au promovat o verificare GPL a competenței cu un examinator. Programul de verificare a competenței trebuie să se bazeze pe testul de îndemânare pentru GPL. (b) Titularii unei GPL cu privilegii pentru clasa SPG care, în conformitate cu punctul FCL.235.G litera (c), și-au extins privilegiile la o variantă cu un alt tip de motor menționat la punctul FCL.235.G litera (a), în cazul în care nu au zburat pe varianta respectivă în ultimii doi ani, trebuie să completeze oricare dintre următoarele elemente în varianta respectivă, înainte de a-și exercita privilegiile pe acea variantă: 1. pregătire suplimentară pentru diferențe în conformitate cu punctul FCL.235.G litera (c); 2. o verificare a competenței; 3. pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii). (c) Zborurile în dublă comandă și zborurile în simplă comandă sub supraveghere în conformitate cu fraza introductivă de la litera (a) punctul 1, pregătirea pentru actualizarea competențelor în conformitate cu la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) și cu litera (b) punctul 3 și verificarea competenței în conformitate cu litera (a) punctul 2 și cu litera (b) punctul 2 se înscriu în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. |
| SUBPARTEA D – CERTIFICAT DE PILOT COMERCIAL – CPL | 3.37. în titlul „SUBPARTEA D – CERTIFICAT DE PILOT COMERCIAL – CPL”, cuvântul „CERTIFICAT” se substituie cu cuvântul „LICENȚA”. | SUBPARTEA D – LICENȚA DE PILOT COMERCIAL – CPL |
| FCL.325.A CPL(A) – Condiţii specifice pentru titularii de MPL Înaintea exercitării privilegiilor acordate printr-un CPL(A), titularul unui MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: (a) 70 de ore de zbor: 1. ca PIC; sau 2. care să cuprindă cel puţin 10 ore ca PIC şi timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puţin 10 ore ca PIC şi 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puţin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; (b) elementele cursului modular CPL(A), prevăzute în partea E punctul 10 litera (a) şi punctul 11 din apendicele nr.3 la prezenta Anexă (Partea FCL); şi (c) testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. | 3.38. punctul FCL.325.A CPL(A) se expune în următoarea redacție: „FCL.325.A CPL(A) – Condiții specifice pentru solicitanții care dețin o MPL (a) Solicitanții unei CPL (A) care dețin o MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: 1. 70 de ore timp de zbor într-unul dintre următoarele moduri: (i) ca PIC; (ii) care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 de ore trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; 2. elementele cursului modular CPL(A), astfel cum se specifică în capitolul E punctul 10 litera (a) și punctul 11 din apendicele nr. 3; 3. testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. (b) Atunci când li se eliberează o CPL în conformitate cu litera (a), solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. să respecte cerințele de la punctul FCL.405.A litera (c) pentru ca privilegiile IR(A) să le fie extinse la operațiunile cu un singur pilot pe avioane; 2. să li se limiteze privilegiile asociate calificărilor lor de tip la exercitarea privilegiilor unui copilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează o verificare a competenței pentru tipul relevant în conformitate cu apendicele nr. 9 în rol de PIC.”. | FCL.325.A CPL(A) – Condiţii specifice pentru solicitanții care dețin o MPL (a) Solicitanții unei CPL (A) care dețin o MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: 1. 70 de ore timp de zbor într-unul dintre următoarele moduri: (i) ca PIC; (ii) care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 de ore trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; 2. elementele cursului modular CPL(A), astfel cum se specifică în capitolul E punctul 10 litera (a) și punctul 11 din apendicele nr. 3; 3. testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. (b) Atunci când li se eliberează o CPL în conformitate cu litera (a), solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. să respecte cerințele de la punctul FCL.405.A litera (c) pentru ca privilegiile IR(A) să le fie extinse la operațiunile cu un singur pilot pe avioane; 2. să li se limiteze privilegiile asociate calificărilor lor de tip la exercitarea privilegiilor unui copilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează o verificare a competenței pentru tipul relevant în conformitate cu apendicele nr. 9 în rol de PIC. |
| SUBPARTEA D – CERTIFICAT DE PILOT COMERCIAL – CPL | în titlul „SUBPARTEA D – CERTIFICAT DE PILOT COMERCIAL – CPL”, cuvântul „CERTIFICAT” se substituie cu cuvântul „LICENȚA”. | SUBPARTEA D – LICENȚA DE PILOT COMERCIAL – CPL |
| FCL.325.A CPL(A) – Condiţii specifice pentru titularii de MPL Înaintea exercitării privilegiilor acordate printr-un CPL(A), titularul unui MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: (a) 70 de ore de zbor: 1. ca PIC; sau 2. care să cuprindă cel puţin 10 ore ca PIC şi timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puţin 10 ore ca PIC şi 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puţin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; (b) elementele cursului modular CPL(A), prevăzute în partea E punctul 10 litera (a) şi punctul 11 din apendicele nr.3 la prezenta Anexă (Partea FCL); şi (c) testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. | 3.38. punctul FCL.325.A CPL(A) se expune în următoarea redacție: „FCL.325.A CPL(A) – Condiţii specifice pentru solicitanții care dețin o MPL (a) Solicitanții unei CPL (A) care dețin o MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: 1. 70 de ore timp de zbor într-unul dintre următoarele moduri: (i) ca PIC; (ii) care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 de ore trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; 2. elementele cursului modular CPL(A), astfel cum se specifică în capitolul E punctul 10 litera (a) și punctul 11 din apendicele nr. 3; 3. testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. (b) Atunci când li se eliberează o CPL în conformitate cu litera (a), solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. să respecte cerințele de la punctul FCL.405.A litera (c) pentru ca privilegiile IR(A) să le fie extinse la operațiunile cu un singur pilot pe avioane; 2. să li se limiteze privilegiile asociate calificărilor lor de tip la exercitarea privilegiilor unui copilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează o verificare a competenței pentru tipul relevant în conformitate cu apendicele nr. 9 în rol de PIC.”. | FCL.325.A CPL(A) – Condiţii specifice pentru solicitanții care dețin o MPL (a) Solicitanții unei CPL (A) care dețin o MPL trebuie să fi efectuat pe avioane: 1. 70 de ore timp de zbor într-unul dintre următoarele moduri: (i) ca PIC; (ii) care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS). Dintre aceste 70 de ore, 20 de ore trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite; 2. elementele cursului modular CPL(A), astfel cum se specifică în capitolul E punctul 10 litera (a) și punctul 11 din apendicele nr. 3; 3. testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320. (b) Atunci când li se eliberează o CPL în conformitate cu litera (a), solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. să respecte cerințele de la punctul FCL.405.A litera (c) pentru ca privilegiile IR(A) să le fie extinse la operațiunile cu un singur pilot pe avioane; 2. să li se limiteze privilegiile asociate calificărilor lor de tip la exercitarea privilegiilor unui copilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează o verificare a competenței pentru tipul relevant în conformitate cu apendicele nr. 9 în rol de PIC. |
| SUBPARTEA E – CERTIFICAT DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL | 3.39. în titlul „SUBPARTEA E – CERTIFICAT DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL”, cuvântul „CERTIFICAT” se substituie cu cuvântul „LICENȚA”. | SUBPARTEA E – LICENȚA DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL |
| FCL.405.A MPL – Privilegii (b) Titularul unui MPL poate obţine privilegiile suplimentare ale: 1. titularului unui PPL(A), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor pentru PPL(A) specificate în subpartea C; 2. unui CPL(A), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specificate la punctul FCL.325.A. (c) În cazul titularului unui MPL, privilegiile care i se acordă prin IR(A) se limitează la avioane care se pilotează cu un copilot. Privilegiile acordate prin IR(A) se pot extinde la operaţiuni cu un singur pilot pe avioane, cu condiţia ca titularul certificatului să fi urmat pregătirea necesară pentru a acţiona ca PIC în cazul operaţiunilor cu un singur pilot realizate numai cu ajutorul instrumentelor şi să fi promovat testul de îndemânare IR(A) ca pilot unic. | 3.40. la punctul FCL.405.A MPL: 3.41.1. litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) La cererea acestora, titularilor unei MPL trebuie: 1. să li se acorde privilegiile suplimentare ale titularului unei PPL(A), cu condiția să respecte cerințele pentru PPL(A) specificate în subpartea C; 2. să li se înlocuiască MPL cu o CPL(A), cu condiția să respecte cerințele specificate la punctul FCL.325.A.” 3.42.2. la litera (c) sintagma „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”. | (b) La cererea acestora, titularilor unei MPL trebuie: 1. să li se acorde privilegiile suplimentare ale titularului unei PPL(A), cu condiția să respecte cerințele pentru PPL(A) specificate în subpartea C; 2. să li se înlocuiască MPL cu o CPL(A), cu condiția să respecte cerințele specificate la punctul FCL.325.A. (c) În cazul titularului unui MPL, privilegiile care i se acordă prin IR(A) se limitează la avioane care se pilotează cu un copilot. Privilegiile acordate prin IR(A) se pot extinde la operaţiuni cu un singur pilot pe avioane, cu condiţia ca titularul licenței să fi urmat pregătirea necesară pentru a acţiona ca PIC în cazul operaţiunilor cu un singur pilot realizate numai cu ajutorul instrumentelor şi să fi promovat testul de îndemânare IR(A) ca pilot unic. |
| SUBPARTEA F – CERTIFICAT DE PILOT DE LINIE – ATPL | 3.43. în titlul „SUBPARTEA F – CERTIFICAT DE PILOT DE LINIE – ATPL”, cuvântul „CERTIFICAT” se substituie cu cuvântul „LICENȚA”. | SUBPARTEA F – LICENȚA DE PILOT DE LINIE – ATPL |
| FCL.505.A ATPL(A) – Limitarea privilegiilor pentru piloţii care au deţinut anterior un certificat MPL În cazul în care titularul unui ATPL(A) a deţinut anterior un certificat MPL, privilegiile asociate certificatului se limitează la operaţiunile multipilot, cu excepţia situaţiei în care titularul îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.405.A litera (b) punctul 2 şi litera (c) pentru operaţiunile cu un singur pilot. | 3.44. la punctul FCL.505.A ATPL(A), cuvintele „un certificat”, „certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „o licență”, „licenței”. | FCL.505.A ATPL(A) – Limitarea privilegiilor pentru piloţii care au deţinut anterior o licență MPL În cazul în care titularul unui ATPL(A) a deţinut anterior o licență MPL, privilegiile asociate licenței se limitează la operaţiunile multipilot, cu excepţia situaţiei în care titularul îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.405.A litera (b) punctul 2 şi litera (c) pentru operaţiunile cu un singur pilot. |
| (c) Credite 1. Titularii unui certificat de pilot pentru alte categorii de aeronave se creditează cu timp de zbor până la un maxim de: (i) pentru TMG sau planoare, 30 de ore de zbor ca PIC; (ii) pentru elicoptere, 50% din toate cerinţele privind timpul de zbor de la litera (b). (d) Experienţa cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susţinerea testului de îndemânare pentru ATPL(A). | 3.45. la punctul FCL.510.A ATPL(A) litera (c) punctul 1, cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe” și se completează cu punctele 2 și 3 după cum urmează: „2. Titularii unei licențe de mecanic navigant, eliberată cu respectarea normelor naționale aplicabile, se creditează cu 50 % din timpul ca mecanic navigant, până la un credit maxim de 250 de ore. Cele 250 de ore pot fi creditate pentru cerința de 1 500 de ore de la litera (b) și pentru cerința de 500 de ore de la litera (b) punctul 1, cu condiția ca totalul creditului acordat pentru oricare dintre puncte să nu depășească 250 de ore. 3. Titularii unei calificări de tip restricționate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) primesc credite pentru timpul de zbor efectuat în timpul exercitării privilegiilor asociate respectivei calificări de tip, până la maximum 250 de ore.”. | (c) Credite 1. Titularii unei licențe de pilot pentru alte categorii de aeronave se creditează cu timp de zbor până la un maxim de: (i) pentru TMG sau planoare, 30 de ore de zbor ca PIC; (ii) pentru elicoptere, 50% din toate cerinţele privind timpul de zbor de la litera (b). (d) Experienţa cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susţinerea testului de îndemânare pentru ATPL(A). 2. Titularii unei licențe de mecanic navigant, eliberată cu respectarea normelor naționale aplicabile, se creditează cu 50 % din timpul ca mecanic navigant, până la un credit maxim de 250 de ore. Cele 250 de ore pot fi creditate pentru cerința de 1 500 de ore de la litera (b) și pentru cerința de 500 de ore de la litera (b) punctul 1, cu condiția ca totalul creditului acordat pentru oricare dintre puncte să nu depășească 250 de ore. 3. Titularii unei calificări de tip restricționate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) primesc credite pentru timpul de zbor efectuat în timpul exercitării privilegiilor asociate respectivei calificări de tip, până la maximum 250 de ore. |
| FCL.510.H ATPL(H) – Condiţii indispensabile, experienţă şi credite Solicitanţii unui ATPL(H) trebuie: (a) să fie titulari ai unui CPL(H) şi ai unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot şi să fi beneficiat de pregătire pentru MCC; (b) să fi efectuat un minim de 1000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puţin: 1. 350 de ore pe elicoptere multipilot; 2. (i) 250 ore ca PIC; sau (ii) 100 de ore ca PIC şi 150 de ore ca PIC sub supraveghere; sau (iii) 250 de ore ca PIC sub supraveghere pe elicoptere multipilot. În acest caz, privilegiile asociate ATPL(H) se limitează exclusiv la operaţiunile multipilot, până la efectuarea a 100 de ore ca PIC; 3. 200 de ore de zbor în raid, dintre care cel puţin 100 de ore ca PIC sau PIC sub supraveghere; 4. 30 de ore timp instrumental, dintre care nu mai mult de 10 ore pot reprezenta timp instrumental la sol; şi 5. 100 de ore de zbor pe timpul nopţii ca PIC sau copilot. Din cele 1000 de ore, doar un maxim de 100 de ore pot fi efectuate pe un FSTD, dintre care nu mai mult de 25 de ore pot fi efectuate pe un FNTP. (c) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50% din timpul de zbor prevăzut la litera (b). (d) Experienţa cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susţinerea testului de îndemânare pentru ATPL(H). | la punctul FCL.510.H ATPL(H) 3.46.1. litera (a), litera (b) și litera (d) se expun după cum urmează: „(a) să dețină o CPL(H); (b) să fi beneficiat de pregătire în MCC în conformitate cu punctul FCL.735.H; (d) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50% din timpul de zbor prevăzut la litera (c).” se completează cu litera (e) și litera (f) după cum urmează: ”(e) Experienţa cerută la litera (c) trebuie acumulată înainte de susţinerea testului de îndemânare pentru ATPL(H); (f) persoanele care solicită o ATPL(H) primesc un credit integral pentru cerința de la litera (b) atunci când sunt în conformitate cu punctul FCL.720.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) și, în plus, au beneficiat de pregătire în cadrul unei ATO în vederea respectării standardului necesar pentru absolvirea cu succes a cursului în conformitate cu punctul FCL.735.H.”. | FCL.510.H ATPL(H) – Condiţii indispensabile, experienţă şi credite Solicitanţii unui ATPL(H) trebuie: (a) să dețină o CPL(H); (b) să fi beneficiat de pregătire în MCC în conformitate cu punctul FCL.735.H; (c) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50% din timpul de zbor prevăzut la litera (b). (d) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50% din timpul de zbor prevăzut la litera (c). (e) Experienţa cerută la litera (c) trebuie acumulată înainte de susţinerea testului de îndemânare pentru ATPL(H) (f) persoanele care solicită o ATPL(H) primesc un credit integral pentru cerința de la litera (b) atunci când sunt în conformitate cu punctul FCL.720.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) și, în plus, au beneficiat de pregătire în cadrul unei ATO în vederea respectării standardului necesar pentru absolvirea cu succes a cursului în conformitate cu punctul FCL.735.H. |
| FCL.605 IR – Privilegii (a) Privilegiile titularului unei IR îi conferă acestuia dreptul de a efectua zboruri cu o aeronavă în condiţii IFR, inclusiv operaţiuni PBN, cu o înălţime minimă de decizie de 200 ft (60 m). (b) În cazul unei IR multimotor, aceste privilegii se pot extinde la înălţimi de decizie mai mici de 200 ft (60 m) dacă solicitantul a urmat pregătire practică specifică în cadrul unei ATO şi a promovat secţiunea 6 a testului de îndemânare prevăzut în apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL) pe aeronave multipilot. | 3.47. punctul FCL.605 IR, literele (a) și (b) se expun în următoarea redacție: „(a) Privilegii Privilegiile titularilor unei IR constau în dreptul de a pilota aeronave în condiții IFR, inclusiv operațiuni PBN, cu o înălțime minimă de luare a deciziei de: 1. cel puțin 200 ft (60 m); 2. sub 200 ft (60 m), cu condiția să fie autorizați în acest sens în conformitate cu anexa nr. 5 (partea SPA) la HG nr. 612/2022. (b) Condiții 1. Titularii unei IR își exercită privilegiile cu respectarea condițiilor prevăzute în apendicele nr. 8 la prezenta anexă. 2. Pentru exercitarea privilegiilor de PIC în condiții IFR în cadrul operării multipilot pe elicoptere, titularul unei IR(H) trebuie să aibă cel puțin 70 de ore de timp instrumental, din care până la 30 de ore pot fi timp instrumental la sol.” | (a) Privilegii Privilegiile titularilor unei IR constau în dreptul de a pilota aeronave în condiții IFR, inclusiv operațiuni PBN, cu o înălțime minimă de luare a deciziei de: 1. cel puțin 200 ft (60 m); 2. sub 200 ft (60 m), cu condiția să fie autorizați în acest sens în conformitate cu anexa nr. 5 (partea SPA) la HG nr. 612/2022. (b) Condiții 1. Titularii unei IR își exercită privilegiile cu respectarea condițiilor prevăzute în apendicele nr. 8 la prezenta anexă. 2. Pentru exercitarea privilegiilor de PIC în condiții IFR în cadrul operării multipilot pe elicoptere, titularul unei IR(H) trebuie să aibă cel puțin 70 de ore de timp instrumental, din care până la 30 de ore pot fi timp instrumental la sol. |
| FCL.620 IR – Test de îndemânare (a) Solicitanţii unei IR trebuie să susţină un test de îndemânare în conformitate cu apendicele nr.7 la prezenta Anexă (Partea FCL), prin care fac dovada capacităţii de a executa procedurile şi manevrele relevante la un nivel de competenţă corespunzător privilegiilor acordate. (b) În cazul unei IR multimotor, testul de îndemânare se susţine pe o aeronavă multimotor. În cazul unei IR monomotor, testul de îndemânare se susţine pe o aeronavă monomotor. În scopul aplicării prezentului paragraf, un avion multimotor cu propulsie axială se consideră un avion monomotor. (c) Solicitanţilor care au susţinut un test de îndemânare pentru o IR multimotor pe un avion multimotor cu un singur pilot pentru care este necesară o calificare de clasă li se eliberează, de asemenea, o IR monomotor pentru calificările de clasă sau de tip pentru avioane monomotor pe care le deţin. | 3.48. la punctul FCL.620 IR, literele (b) și (c) se abrogă. | FCL.620 IR – Test de îndemânare (a) Solicitanţii unei IR trebuie să susţină un test de îndemânare în conformitate cu apendicele nr.7 la prezenta Anexă (Partea FCL), prin care fac dovada capacităţii de a executa procedurile şi manevrele relevante la un nivel de competenţă corespunzător privilegiilor acordate. |
| FCL.625 IR – Valabilitate, revalidare şi reînnoire (e) Titularii unei IR valabile pentru un certificat de pilot eliberat de un stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago sunt exceptaţi de la respectarea cerinţelor de la litera (c) punctele 1 şi 2 şi de la litera (d) la momentul reînnoirii privilegiilor IR înscrise în certificatele eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL). | 3.49. la punctul FCL.625 IR litera (e), cuvântul „certificatele” se înlocuiește cu cuvântul „licențele”. | (e) Titularii unei IR valabile pentru un certificat de pilot eliberat de un stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago sunt exceptaţi de la respectarea cerinţelor de la litera (c) punctele 1 şi 2 şi de la litera (d) la momentul reînnoirii privilegiilor IR înscrise în licențele eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL). |
|  | 3.50. „SECȚIUNEA 2 Cerințe specifice pentru categoria avioane” se completează cu punctul FCL.620.A IR(A) după cum urmează: „FCL.620.A IR(A) – Test de îndemânare (a) În cazul unei IR(A) multimotor, testul de îndemânare se susține pe un avion multimotor. În cazul unei IR(A) monomotor, testul de îndemânare se susține pe un avion monomotor. În scopul aplicării prezentei litere, un avion multimotor cu propulsie axială se consideră un avion monomotor. (b) Solicitanților care au susținut un test de îndemânare pentru o IR(A) multimotor pe un avion multimotor cu un singur pilot pentru care este necesară o calificare de clasă li se eliberează, de asemenea, o IR(A) monomotor pentru calificările de clasă sau de tip pe care le dețin pentru avioane monomotor.”. | FCL.620.A IR(A) – Test de îndemânare (a) În cazul unei IR(A) multimotor, testul de îndemânare se susține pe un avion multimotor. În cazul unei IR(A) monomotor, testul de îndemânare se susține pe un avion monomotor. În scopul aplicării prezentei litere, un avion multimotor cu propulsie axială se consideră un avion monomotor. (b) Solicitanților care au susținut un test de îndemânare pentru o IR(A) multimotor pe un avion multimotor cu un singur pilot pentru care este necesară o calificare de clasă li se eliberează, de asemenea, o IR(A) monomotor pentru calificările de clasă sau de tip pe care le dețin pentru avioane monomotor. |
| FCL.630.H IR(H) – Extinderea privilegiilor de la elicopterele monomotor la elicopterele multimotor Titularii unei IR(H) valabile pentru elicopterele monomotor care doresc să obţină extinderea IR(H) la elicopterele multimotor trebuie: (a) să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO cuprinzând cel puţin 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă, dintre care 3 ore pot fi efectuate pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III; şi (b) să promoveze secţiunea 5 a testului de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta Anexă (Partea FCL) pe elicoptere multimotor. | 3.51. punctul FCL.630.H IR(H) se expune în următoarea redacție: „FCL.630.H IR(H) – Extinderea privilegiilor unei IR(H) la alte tipuri de elicoptere Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, titularii unei IR(H) care doresc să își extindă privilegiile IR(H) la alte tipuri de elicoptere trebuie să efectueze, pe lângă cursul de pregătire pentru calificarea de tip relevant, o pregătire de 2 ore de zbor pe tipul relevant în cadrul unei ATO, numai cu ajutorul instrumentelor, în conformitate cu IFR, pregătire care poate fi desfășurată pe un FFS sau pe un FTD ce reprezintă în mod corespunzător tipul relevant pentru operarea după reguli IFR.”. | FCL.630.H IR(H) – Extinderea privilegiilor unei IR(H) la alte tipuri de elicoptere Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, titularii unei IR(H) care doresc să își extindă privilegiile IR(H) la alte tipuri de elicoptere trebuie să efectueze, pe lângă cursul de pregătire pentru calificarea de tip relevant, o pregătire de 2 ore de zbor pe tipul relevant în cadrul unei ATO, numai cu ajutorul instrumentelor, în conformitate cu IFR, pregătire care poate fi desfășurată pe un FFS sau pe un FTD ce reprezintă în mod corespunzător tipul relevant pentru operarea după reguli IFR. |
|  | 3.52. SECŢIUNEA 4 – Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile se completează cu punctul FCL.620.As IR(As) – Test de îndemânare, după cum urmează: „FCL.620.As IR(As) – Test de îndemânare În cazul unei IR(As) multimotor, testul de îndemânare se susține pe un dirijabil multimotor. În cazul unei IR(As) monomotor, testul de îndemânare se susține pe un dirijabil monomotor.”. | FCL.620.As IR(As) – Test de îndemânare În cazul unei IR(As) multimotor, testul de îndemânare se susține pe un dirijabil multimotor. În cazul unei IR(As) monomotor, testul de îndemânare se susține pe un dirijabil monomotor. |
| FCL.700 Circumstanţe în care sunt necesare calificări de clasă sau de tip (a) Titularii unui certificat de pilot nu acţionează ca piloţi ai unei aeronave decât dacă deţin o calificare de clasă sau de tip valabilă şi corespunzătoare, cu excepţia cazului în care se aplică oricare dintre următoarele: 1. dacă exercită privilegiile unui LAPL; | 3.53. la punctul FCL.700: 3.53.1. litera (a), cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”; 3.53.2. la punctul 1 după sintagma „LAPL” se completează cu „sau ale unei GPL:” | FCL.700 Circumstanţe în care sunt necesare calificări de clasă sau de tip (a) Titularii unei licențe de pilot nu acţionează ca piloţi ai unei aeronave decât dacă deţin o calificare de clasă sau de tip valabilă şi corespunzătoare, cu excepţia cazului în care se aplică oricare dintre următoarele: 1. dacă exercită privilegiile unui LAPL sau ale unei GPL; |
| FCL.710 Calificări de clasă şi de tip – variante (a) Piloţii execută cursuri de pregătire pentru diferenţe sau de familiarizare pentru a-şi extinde privilegiile la o altă variantă de aeronavă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip. În cazul variantelor din cadrul unei calificări de clasă sau de tip, cursurile de pregătire pentru diferenţe sau de familiarizare includ elementele relevante definite în datele privind conformitatea operaţională (OSD), după caz. (b) Cursurile de pregătire pentru diferenţe se desfăşoară la oricare dintre următoarele: 1. ATO; 2. DTO în cazul aeronavelor menţionate la litera (a) punctul 1 litera (c) şi la litera (a) punctul 2 litera (c) de la DTO.GEN.110 din Anexa nr.8 (Partea DTO); 3. un titular de certificat de operator aerian (AOC) cu un program aprobat de pregătire pentru diferenţe pentru clasa sau tipul relevant. (c) În pofida cerinţei de la litera (b), cursurile de pregătire pentru diferenţe pentru TMG, pentru avioanele monomotor cu piston (SEP), monomotor cu turbină (SET) şi multimotor cu piston (MEP) pot fi desfăşurate de un instructor calificat în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care OSD prevăd altfel. (d) Dacă piloţii nu au efectuat zboruri pe respectiva variantă într-un interval de 2 ani de la încheierea cursurilor de pregătire menţionate la litera (b), este necesară efectuarea altor cursuri de pregătire pentru diferenţe sau a unei verificări a competenţei pe respectiva variantă, cu excepţia tipurilor sau a variantelor din cadrul calificărilor de clasă SEP şi TMG. (e) Cursul de pregătire pentru diferenţe sau verificarea competenţei pe respectiva variantă se consemnează în carnetul de zbor al piloţilor sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor sau examinator, după caz. | 3.54. punctul FCL.710 Calificări de clasă și de tip – variante, se expune după cum urmează: „FCL.710 Calificări de clasă și de tip – variante (a) Piloții trebuie să finalizeze pregătirea pentru diferențe sau familiarizarea pentru a-și extinde privilegiile la o altă variantă de aeronavă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip sau, în cazul punctului FCL.710 litera (d) punctul 1 din prezenta anexă, pentru a menține privilegiile respective. În cazul variantelor unei calificări de clasă sau de tip, pregătirea pentru diferențe sau familiarizarea trebuie să includă elementele relevante definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, după caz. Atunci când se extind privilegiile aferente unei calificări de clasă pentru avioane SEP la o variantă cu alt tip de motor menționat la noțiunea „Avion SEP” din prezentul regulament, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică, care includ, în ceea ce privește acest alt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate subiectele următoare: 1. cunoașterea generală a aeronavei; 2. proceduri operaționale; 3. performanțe de zbor și planificarea zborului. (b) Cursurile de pregătire pentru diferențe se desfășoară la oricare dintre următoarele: 1. o organizație de pregătire aprobată (ATO); 2. o organizație de pregătire declarată (DTO) în cazul aeronavelor menționate la litera (a) punctul 1 litera (c) și la litera (a) punctul 2 litera (c) de la punctul DTO.GEN.110 din anexa nr. 8; 3. un titular de certificat de operator aerian (AOC) cu un program aprobat de pregătire pentru diferențe pentru clasa sau tipul relevant. (c) Fără a aduce atingere cerinței de la litera (b), pregătirea pentru diferențe pentru următoarele aeronave poate fi efectuată de un instructor calificat în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024: 1. avioane care necesită o calificare de clasă: (i) TMG-uri; (ii) avioane SEP (multimotor); (iii) avioane MEP (multimotor); (iv) avioane SET, cu excepția avioanelor SET complexe sau de înaltă performanță; 2. elicoptere monomotor cu o masă maximă la decolare care nu depășește 3 175 kg. (d) Piloții care, după ce și-au extins privilegiile la o altă variantă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip în conformitate cu prezentul punct, nu au zburat pe respectiva variantă în ultimii 2 ani, înainte de a-și exercita privilegiile în varianta respectivă, trebuie să finalizeze oricare dintre următoarele elemente pe varianta respectivă: 1. formare suplimentară privind diferențele, în conformitate cu literele (a) și (b) sau, dacă este cazul, cu litera (c); 2. o verificare a competenței; 3. în cazul unei variante din cadrul calificării de clasă SEP cu un anumit tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) litera (C). (da) Punctul FCL.710 litera (d) nu se aplică în cazul variantelor din cadrul calificării de clasă TMG și al variantelor din cadrul calificării de clasă SEP care au același tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP” din prezentul regulament. (e) Cursul de pregătire pentru diferențe sau verificarea competenței pe respectiva variantă se consemnează în carnetul de zbor al piloților sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz.”. | FCL.710 Calificări de clasă și de tip – variante (a) Piloții trebuie să finalizeze pregătirea pentru diferențe sau familiarizarea pentru a-și extinde privilegiile la o altă variantă de aeronavă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip sau, în cazul punctului FCL.710 litera (d) punctul 1 din prezenta anexă, pentru a menține privilegiile respective. În cazul variantelor unei calificări de clasă sau de tip, pregătirea pentru diferențe sau familiarizarea trebuie să includă elementele relevante definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, după caz. Atunci când se extind privilegiile aferente unei calificări de clasă pentru avioane SEP la o variantă cu alt tip de motor menționat la noțiunea „Avion SEP” din prezentul regulament, pregătirea pentru diferențe constă în instruire practică în dublă comandă și pregătire teoretică, care includ, în ceea ce privește acest alt tip de motor și sistemele de aeronave aferente, cel puțin toate subiectele următoare: 1. cunoașterea generală a aeronavei; 2. proceduri operaționale; 3. performanțe de zbor și planificarea zborului. (b) Cursurile de pregătire pentru diferențe se desfășoară la oricare dintre următoarele: 1. o organizație de pregătire aprobată (ATO); 2. o organizație de pregătire declarată (DTO) în cazul aeronavelor menționate la litera (a) punctul 1 litera (c) și la litera (a) punctul 2 litera (c) de la punctul DTO.GEN.110 din anexa nr. 8; 3. un titular de certificat de operator aerian (AOC) cu un program aprobat de pregătire pentru diferențe pentru clasa sau tipul relevant. (c) Fără a aduce atingere cerinței de la litera (b), pregătirea pentru diferențe pentru următoarele aeronave poate fi efectuată de un instructor calificat în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024: 1. avioane care necesită o calificare de clasă: (i) TMG-uri; (ii) avioane SEP (multimotor); (iii) avioane MEP (multimotor); (iv) avioane SET, cu excepția avioanelor SET complexe sau de înaltă performanță; 2. elicoptere monomotor cu o masă maximă la decolare care nu depășește 3 175 kg. (d) Piloții care, după ce și-au extins privilegiile la o altă variantă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip în conformitate cu prezentul punct, nu au zburat pe respectiva variantă în ultimii 2 ani, înainte de a-și exercita privilegiile în varianta respectivă, trebuie să finalizeze oricare dintre următoarele elemente pe varianta respectivă: 1. formare suplimentară privind diferențele, în conformitate cu literele (a) și (b) sau, dacă este cazul, cu litera (c); 2. o verificare a competenței; 3. în cazul unei variante din cadrul calificării de clasă SEP cu un anumit tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) litera (C). (da) Punctul FCL.710 litera (d) nu se aplică în cazul variantelor din cadrul calificării de clasă TMG și al variantelor din cadrul calificării de clasă SEP care au același tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP” din prezentul regulament. (e) Cursul de pregătire pentru diferențe sau verificarea competenței pe respectiva variantă se consemnează în carnetul de zbor al piloților sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor sau examinator, după caz. |
| FCL.725 Cerinţe privind eliberarea calificărilor de clasă şi de tip (a) Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Solicitantul unei calificări de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanţă, al unei calificări de clasă pentru TMG sau al unei calificări de tip monomotor pentru elicoptere menţionate la punctul DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din Anexa nr.8 (Partea DTO) poate urma cursul de pregătire în cadrul unei DTO. Cursul de pregătire pentru calificarea de tip include elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operaţională stabilite în corespundere cu Partea 21. (d) Un solicitant care este deja titularul unei calificări de tip pentru un tip de aeronavă, cu privilegii fie pentru operaţiuni cu un singur pilot, fie pentru operaţiuni multipilot, se consideră că îndeplineşte deja cerinţele teoretice în momentul în care solicită adăugarea privilegiilor pentru cealaltă formă de operare pe acelaşi tip de aeronavă. Un astfel de solicitant trebuie să efectueze pregătire practică suplimentară pentru cealaltă formă de operare în cadrul unei ATO sau al unui titular de AOC autorizat în mod specific de AAC pentru a oferi o astfel de pregătire. Forma de operare se înscrie în certificat. | 3.55. la punctul FCL.725: 3.55.1. litera (a), în a doua propoziție cuvintele „monomotor cu piston” se substituie cu cuvintele „pentru avioane SEP”; 3.55.2. litera (d) se expune după cum urmează: „(d) Operațiuni cu un singur pilot și multipilot pe aeronave cu un singur pilot – calificări de tip 1. Privilegiile titularilor unei calificări de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot includ privilegiile de pilotare a aeronavei în operațiuni cu un singur pilot și în operațiuni multipilot. Acești titulari își exercită însă privilegiile pentru o anumită formă de operare numai dacă îndeplinesc toate condițiile următoare: (i) au absolvit o pregătire pentru zbor pentru forma relevantă de operare pe tipul relevant de aeronavă, în conformitate cu apendicele nr. 9 la prezenta anexă, cu excepția cazului în care se specifică altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr.1 (partea 21) la HG nr. 91/2024. Respectiva pregătire pentru zbor pentru o anumită formă de operare trebuie să fie inclusă în cursul inițial de pregătire pentru calificarea de tip în cadrul unei ATO sau, după eliberarea inițială a calificării de tip, să fie finalizată sub forma unei pregătiri suplimentare la oricare dintre următoarele: A. o organizație de pregătire aprobată (ATO); B. o organizație care face obiectul anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022 și care are dreptul de a furniza o astfel de pregătire fie pe baza unei aprobări, fie pe baza unei declarații; (ii) au susținut un test de îndemânare sau o verificare a competenței: A. pentru operațiuni cu un singur pilot într-unul din următoarele moduri: 1. în operațiuni cu un singur pilot; 2. în operațiuni multipilot cu elemente suplimentare pentru operațiuni cu un singur pilot, astfel cum se specifică în apendicele nr. 9; B. pentru operațiuni multipilot, în operațiuni multipilot; (iii) în plus, în cazul operațiunilor multipilot pe aeronave cu un singur pilot: A. îndeplinesc cerințele specificate la: 1. punctul FCL.720.A litera (b) punctul 4 sau punctul FCL.720.H litera (a) punctul 2, după caz; 2. punctul FCL.720.A litera (b) punctul 5, pentru avioanele cu un singur pilot, înainte de începerea pregătirii pentru zbor pentru operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i); B. își exercită privilegiile numai în cadrul unei organizații care intră sub incidența anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022. 2. Atunci când persoanele care solicită eliberarea inițială a unei calificări de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot finalizează pregătirea pentru zbor și testul de îndemânare numai în operațiuni multipilot, calificarea de tip se eliberează cu o restricție la operațiunile multipilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează, în conformitate cu apendicele nr. 9, o pregătire suplimentară și o verificare a competenței care include elementele necesare pentru operațiuni cu un singur pilot. În toate celelalte cazuri, forma de operare nu se înscrie în licență. (da) Operațiuni cu un singur pilot și multipilot – calificări de clasă pentru avioane Privilegiile titularilor unei calificări de clasă pentru un avion cu un singur pilot includ privilegiile de pilotare a avionului în operațiuni multipilot, cu condiția ca respectivii titulari: 1. să îndeplinească cerințele prevăzute la: (i) punctul FCL.720.A litera (b) punctul 4; (ii) punctul FCL.720.A litera (b) punctul 5, înainte de începerea pregătirii pentru zbor pentru operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (da) punctul 2; 2. să fi absolvit pregătirea pentru zbor și să fi promovat o verificare a competenței pentru operațiuni multipilot pe clasa relevantă de avioane în conformitate cu secțiunea B punctul 5 litera (g) din apendicele nr. 9, la o organizație specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i); și 3. să își exercite privilegiile numai în cadrul unei organizații care intră sub incidența anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022. Pe licență nu se înscriu privilegii suplimentare pentru operațiuni multipilot pe o clasă de avioane cu un singur pilot. (db) În cazul în care un test de îndemânare sau o verificare a competenței pentru o calificare de clasă sau de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot se desfășoară în oricare dintre următoarele moduri, forma sau formele de operare în care se desfășoară respectivul test de îndemânare sau respectiva verificare a competenței se înscriu în carnetul de zbor al solicitanților și se semnează de către examinator: 1. operațiuni multipilot; 2. operațiuni cu un singur pilot și multipilot.”. | (a) Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Solicitantul unei calificări de clasă pentru avioane SEP, alta decât cele de înaltă performanţă, al unei calificări de clasă pentru TMG sau al unei calificări de tip monomotor pentru elicoptere menţionate la punctul DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din Anexa nr.8 (Partea DTO) poate urma cursul de pregătire în cadrul unei DTO. Cursul de pregătire pentru calificarea de tip include elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operaţională stabilite în corespundere cu Partea 21. „(d) Operațiuni cu un singur pilot și multipilot pe aeronave cu un singur pilot – calificări de tip 1. Privilegiile titularilor unei calificări de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot includ privilegiile de pilotare a aeronavei în operațiuni cu un singur pilot și în operațiuni multipilot. Acești titulari își exercită însă privilegiile pentru o anumită formă de operare numai dacă îndeplinesc toate condițiile următoare: (i) au absolvit o pregătire pentru zbor pentru forma relevantă de operare pe tipul relevant de aeronavă, în conformitate cu apendicele nr. 9 la prezenta anexă, cu excepția cazului în care se specifică altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr.1 (partea 21) la HG nr. 91/2024. Respectiva pregătire pentru zbor pentru o anumită formă de operare trebuie să fie inclusă în cursul inițial de pregătire pentru calificarea de tip în cadrul unei ATO sau, după eliberarea inițială a calificării de tip, să fie finalizată sub forma unei pregătiri suplimentare la oricare dintre următoarele: A. o organizație de pregătire aprobată (ATO); B. o organizație care face obiectul anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022 și care are dreptul de a furniza o astfel de pregătire fie pe baza unei aprobări, fie pe baza unei declarații; (ii) au susținut un test de îndemânare sau o verificare a competenței: A. pentru operațiuni cu un singur pilot într-unul din următoarele moduri: 1. în operațiuni cu un singur pilot; 2. în operațiuni multipilot cu elemente suplimentare pentru operațiuni cu un singur pilot, astfel cum se specifică în apendicele nr. 9; B. pentru operațiuni multipilot, în operațiuni multipilot; (iii) în plus, în cazul operațiunilor multipilot pe aeronave cu un singur pilot: A. îndeplinesc cerințele specificate la: 1. punctul FCL.720.A litera (b) punctul 4 sau punctul FCL.720.H litera (a) punctul 2, după caz; 2. punctul FCL.720.A litera (b) punctul 5, pentru avioanele cu un singur pilot, înainte de începerea pregătirii pentru zbor pentru operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i); B. își exercită privilegiile numai în cadrul unei organizații care intră sub incidența anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022. 2. Atunci când persoanele care solicită eliberarea inițială a unei calificări de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot finalizează pregătirea pentru zbor și testul de îndemânare numai în operațiuni multipilot, calificarea de tip se eliberează cu o restricție la operațiunile multipilot. Această restricție se elimină atunci când solicitanții finalizează, în conformitate cu apendicele nr. 9, o pregătire suplimentară și o verificare a competenței care include elementele necesare pentru operațiuni cu un singur pilot. În toate celelalte cazuri, forma de operare nu se înscrie în licență. (da) Operațiuni cu un singur pilot și multipilot – calificări de clasă pentru avioane Privilegiile titularilor unei calificări de clasă pentru un avion cu un singur pilot includ privilegiile de pilotare a avionului în operațiuni multipilot, cu condiția ca respectivii titulari: 1. să îndeplinească cerințele prevăzute la: (i) punctul FCL.720.A litera (b) punctul 4; (ii) punctul FCL.720.A litera (b) punctul 5, înainte de începerea pregătirii pentru zbor pentru operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (da) punctul 2; 2. să fi absolvit pregătirea pentru zbor și să fi promovat o verificare a competenței pentru operațiuni multipilot pe clasa relevantă de avioane în conformitate cu secțiunea B punctul 5 litera (g) din apendicele nr. 9, la o organizație specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i); și 3. să își exercite privilegiile numai în cadrul unei organizații care intră sub incidența anexei nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022. Pe licență nu se înscriu privilegii suplimentare pentru operațiuni multipilot pe o clasă de avioane cu un singur pilot. (db) În cazul în care un test de îndemânare sau o verificare a competenței pentru o calificare de clasă sau de tip pentru o aeronavă cu un singur pilot se desfășoară în oricare dintre următoarele moduri, forma sau formele de operare în care se desfășoară respectivul test de îndemânare sau respectiva verificare a competenței se înscriu în carnetul de zbor al solicitanților și se semnează de către examinator: 1. operațiuni multipilot; 2. operațiuni cu un singur pilot și multipilot.”. |
| (b) Reînnoire Pentru reînnoirea unei calificări de clasă sau de tip, solicitanţii respectă toate cerinţele următoare: 1. pentru a stabili dacă este necesară o pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru ca solicitantul să atingă nivelul de competenţă necesar operării în condiţii de siguranţă a aeronavei, solicitanţii trebuie să se supună unei evaluări la oricare dintre următoarele: (ii) la o DTO sau la o ATO, în cazul în care calificarea expirată viza o calificare de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanţă, o calificare de clasă pentru TMG sau o calificare de tip monomotor pentru elicopterele menţionate la DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din Anexa nr.8 (Partea DTO); (iii) la o DTO, la o ATO sau cu un instructor, în cazul în care calificarea a expirat în urmă cu cel mult trei ani şi era o calificare de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanţă, sau o calificare de clasă pentru TMG; 3. după respectarea dispoziţiilor de la punctul 1 şi, după caz, de la punctul 2, solicitanţii trebuie să susţină cu succes o verificare a competenţei în conformitate cu Apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL) sau să treacă evaluarea practică EBT în conformitate cu Apendicele nr.10 la prezenta Anexă (Partea FCL). Evaluarea practică EBT poate avea loc odată cu pregătirea de reîmprospătare a cunoştinţelor prevăzută la punctul 2. Prin derogare de la litera (b), piloţii care deţin o calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu FCL.820, care au participat la zboruri de încercare pentru dezvoltarea, certificarea sau producerea unui tip de aeronavă şi care au efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor ca PIC pe zboruri de încercare pe acel tip în anul anterior datei solicitării lor au dreptul de a solicita revalidarea sau reînnoirea calificării de tip relevante. Solicitanţii sunt exceptaţi de cerinţa de la litera (b) punctele 1 şi 2 dacă deţin o calificare valabilă pentru aceeaşi clasă sau pentru acelaşi tip de aeronavă înscrisă pe un certificat de pilot eliberat de un alt stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago şi dacă au dreptul să exercite privilegiile conferite de calificarea respectivă. | 3.56. la punctul FCL.740: 3.56.1. la litera (b) punctul 1 subpunctele (ii) (iii), cuvintele „monomotor cu piston” se substituie cu cuvintele „pentru avioane SEP”; 3.56.2. la litera (b) punctul 3 primul aliniat, după cuvintele „Prin derogare de la litera (b)” se completează cu cuvintele „punctele 1, 2 și 3,”; 3.56.3. la litera (b) punctul 3 al doilea aliniat, cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”. | (b) Reînnoire Pentru reînnoirea unei calificări de clasă sau de tip, solicitanţii respectă toate cerinţele următoare: 1. pentru a stabili dacă este necesară o pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru ca solicitantul să atingă nivelul de competenţă necesar operării în condiţii de siguranţă a aeronavei, solicitanţii trebuie să se supună unei evaluări la oricare dintre următoarele: (ii) la o DTO sau la o ATO, în cazul în care calificarea expirată viza o calificare de clasă pentru avioane SEP, alta decât cele de înaltă performanţă, o calificare de clasă pentru TMG sau o calificare de tip monomotor pentru elicopterele menţionate la DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din Anexa nr.8 (Partea DTO); (iii) la o DTO, la o ATO sau cu un instructor, în cazul în care calificarea a expirat în urmă cu cel mult trei ani şi era o calificare de clasă pentru avioane SEP, alta decât cele de înaltă performanţă, sau o calificare de clasă pentru TMG; 3. după respectarea dispoziţiilor de la punctul 1 şi, după caz, de la punctul 2, solicitanţii trebuie să susţină cu succes o verificare a competenţei în conformitate cu Apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL) sau să treacă evaluarea practică EBT în conformitate cu Apendicele nr.10 la prezenta Anexă (Partea FCL). Evaluarea practică EBT poate avea loc odată cu pregătirea de reîmprospătare a cunoştinţelor prevăzută la punctul 2. Prin derogare de la litera (b) punctele 1, 2 și 3,, piloţii care deţin o calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu FCL.820, care au participat la zboruri de încercare pentru dezvoltarea, certificarea sau producerea unui tip de aeronavă şi care au efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor ca PIC pe zboruri de încercare pe acel tip în anul anterior datei solicitării lor au dreptul de a solicita revalidarea sau reînnoirea calificării de tip relevante. Solicitanţii sunt exceptaţi de cerinţa de la litera (b) punctele 1 şi 2 dacă deţin o calificare valabilă pentru aceeaşi clasă sau pentru acelaşi tip de aeronavă înscrisă pe o licență de pilot eliberat de un alt stat în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago şi dacă au dreptul să exercite privilegiile conferite de calificarea respectivă. |
| FCL.720.A Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificărilor de clasă şi de tip – avioane Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operaţională stabilite în corespundere cu Partea 21 (Operational Suitability Data – OSD), solicitanţii unei calificări de clasă sau de tip trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificării relevante: (a) Avioane cu un singur pilot Persoanele care solicită obţinerea privilegiilor de a opera un avion cu un singur pilot în operaţiuni multipilot, fie atunci când depun cerere de eliberare a unei calificări de clasă sau de tip, fie atunci când îşi extind la operaţiunile multipilot privilegiile unei calificări de clasă sau de tip deja deţinute, trebuie să îndeplinească cerinţele de la litera (b) punctul 4 şi, înainte de începerea cursului relevant de pregătire, de la litera (b) punctul 5. În plus, pentru: C. să deţină, în afară de un certificat eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL), un ATPL(A) sau un CPL(A)/IR cu credite pentru cunoştinţele teoretice pentru ATPL(A), eliberate în conformitate cu Anexa 1 OACI. 3. Avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot În plus faţă de îndeplinirea cerinţelor de la punctul 2, persoanele care solicită eliberarea unei calificări de tip pentru un avion complex cu un singur pilot clasificat ca avion de înaltă performanţă trebuie să respecte toate cerinţele următoare: (i) să deţină sau să fi deţinut o IR(A) monomotor sau multimotor, în funcţie de caz şi în conformitate cu dispoziţiile din subpartea G; (ii) pentru eliberarea primei calificări de tip, înainte de începerea cursului de pregătire pentru calificarea de tip, să îndeplinească cerinţele de la litera (b) punctul 5. (b) Avioane multipilot Persoanele care solicită eliberarea primei calificări de tip pentru un avion multipilot trebuie să fie elevi piloţi care urmează un curs de pregătire pentru MPL sau, înainte de începerea cursului de pregătire pentru calificarea de tip, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 1. să aibă o experienţă de zbor de cel puţin 70 de ore ca PIC pe avioane; 2. să deţină sau să fi deţinut o IR(A) multimotor; 3. să fi promovat examenele teoretice ATPL(A) în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL); 4. cu excepţia cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoţit de un curs MCC: (i) să deţină un certificat de promovare a unui curs MCC pe avioane; sau (ii) să deţină un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere şi să aibă o experienţă de zbor de peste 100 de ore ca piloţi de elicoptere multipilot; sau (iii) să aibă cel puţin 500 de ore de zbor ca piloţi de elicoptere multipilot; sau (iv) să aibă cel puţin 500 de ore ca piloţi în operaţiuni multipilot pe avioane multimotor cu un singur pilot, în transportul aerian comercial, în conformitate cu cerinţele aplicabile privind operaţiunile aeriene; şi 5. să fi urmat cursul de pregătire specificat la FCL.745.A, cu excepţia cazului în care îndeplinesc oricare dintre următoarele cerinţe: (i) în intervalul de trei ani precedenţi, au făcut obiectul pregătirii şi verificării prevăzute la ORO.FC.220 şi ORO.FC.230 din Partea ORO la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene; (ii) au finalizat pregătirea prevăzută la FCL.915 litera (e) punctul 1 subpunctul (ii). (c) În pofida dispoziţiilor de la litera (b), AAC poate elibera o calificare de tip cu privilegii limitate pentru un avion multipilot care permite titularilor unei astfel de calificări să acţioneze în calitate de copiloţi suplimentari pentru rută peste nivelul de zbor 200, cu condiţia ca alţi doi membri ai echipajului să deţină o calificare de tip în conformitate cu litera (b). (d) Dacă se prevede astfel în OSD, exercitarea privilegiilor asociate unei calificări de tip se poate limita, iniţial, la zborul sub supravegherea unui instructor. Orele de zbor sub supraveghere se înscriu în carnetul de zbor al piloţilor sau într-un document echivalent, alături de semnătura instructorului. Limitarea se înlătură atunci când piloţii fac dovada efectuării orelor de zbor sub supraveghere prevăzute în OSD | 3.57. la punctul FCL.720.A: 3.57.1. la litera (a) paragraful „Persoanele care solicită obţinerea privilegiilor de a opera un avion cu un singur pilot în operaţiuni multipilot, fie atunci când depun cerere de eliberare a unei calificări de clasă sau de tip, fie atunci când îşi extind la operaţiunile multipilot privilegiile unei calificări de clasă sau de tip deja deţinute, trebuie să îndeplinească cerinţele de la litera (b) punctul 4 şi, înainte de începerea cursului relevant de pregătire, de la litera (b) punctul 5. În plus, pentru:” – se exclude.; 3.57.2. la litera (a) punctul 2 subpunctul C. cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”.; 3.57.3. litera (c) se expune după cum urmează: „(c) Fără a aduce atingere punctului FCL.720.A litera (b), solicitanților care respectă secțiunea B punctul 6 subpunctul (i) din apendicele 9 li se eliberează o calificare de tip cu privilegii restricționate pentru un avion multipilot, care permite titularilor unei astfel de calificări să acționeze în calitate de copiloți suplimentari pentru rută peste nivelul de zbor 200, cu condiția ca alți doi membri ai echipajului să dețină o calificare de tip în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (b). Pentru a elimina restricția, solicitanții trebuie să respecte toate elementele următoare: 1. să se supună unei evaluări în cadrul unei ATO, care să le stabilească nevoile de pregătire în vederea eliminării restricției; 2. pe baza evaluării specificate la punctul 1, să urmeze, la respectiva ATO, o pregătire care să le permită să atingă nivelul de competență pentru operarea aeronavei în condiții de siguranță; 3. după finalizarea pregătirii specificate la punctul 2, să susțină un test de îndemânare în conformitate cu apendicele nr. 9; 4. după susținerea testului de îndemânare specificat la punctul 3, să îndeplinească una dintre următoarele condiții: (i) să respecte punctul ORO.FC.220 litera (e) din anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022, cu condiția să îndeplinească cerințele privind experiența specificate la punctul FCL.730.A din prezenta anexă; (ii) să finalizeze pregătirea pentru zbor pe aeronavă, care include manevre la decolare, aterizare și manevra „go-around”. | FCL.720.A Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificărilor de clasă şi de tip – avioane Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operaţională stabilite în corespundere cu Partea 21 (Operational Suitability Data – OSD), solicitanţii unei calificări de clasă sau de tip trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificării relevante: (a) Avioane cu un singur pilot. C. să deţină, în afară de o licență eliberată în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL), un ATPL(A) sau un CPL(A)/IR cu credite pentru cunoştinţele teoretice pentru ATPL(A), eliberate în conformitate cu Anexa 1 OACI. (c) Fără a aduce atingere punctului FCL.720.A litera (b), solicitanților care respectă secțiunea B punctul 6 subpunctul (i) din apendicele 9 li se eliberează o calificare de tip cu privilegii restricționate pentru un avion multipilot, care permite titularilor unei astfel de calificări să acționeze în calitate de copiloți suplimentari pentru rută peste nivelul de zbor 200, cu condiția ca alți doi membri ai echipajului să dețină o calificare de tip în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (b). Pentru a elimina restricția, solicitanții trebuie să respecte toate elementele următoare: 1. să se supună unei evaluări în cadrul unei ATO, care să le stabilească nevoile de pregătire în vederea eliminării restricției; 2. pe baza evaluării specificate la punctul 1, să urmeze, la respectiva ATO, o pregătire care să le permită să atingă nivelul de competență pentru operarea aeronavei în condiții de siguranță; 3. după finalizarea pregătirii specificate la punctul 2, să susțină un test de îndemânare în conformitate cu apendicele nr. 9; 4. după susținerea testului de îndemânare specificat la punctul 3, să îndeplinească una dintre următoarele condiții: (i) să respecte punctul ORO.FC.220 litera (e) din anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022, cu condiția să îndeplinească cerințele privind experiența specificate la punctul FCL.730.A din prezenta anexă; (ii) să finalizeze pregătirea pentru zbor pe aeronavă, care include manevre la decolare, aterizare și manevra „go-around”. |
| FCL.725.A Pregătirea teoretică şi instruirea practică pentru eliberarea calificărilor de clasă şi de tip – avioane. (c) în cazul avioanelor complexe, altele decât cele de înaltă performanţă, cu un singur pilot, al avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot şi al avioanelor multipilot, cursurile de pregătire cuprind cunoştinţe teoretice şi instruire practică UPRT corespunzătoare particularităţilor clasei sau tipului relevant(e). | 3.58. la punctul FCL.725.A litera (c), se completează cu o frază nouă în următoarea redacție: „Pentru instruirea practică, FSTD pot fi utilizate în conformitate cu secțiunea A punctul 18 din apendicele nr. 9.”. | FCL.725.A Pregătirea teoretică şi instruirea practică pentru eliberarea calificărilor de clasă şi de tip – avioane. (c) în cazul avioanelor complexe, altele decât cele de înaltă performanţă, cu un singur pilot, al avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot şi al avioanelor multipilot, cursurile de pregătire cuprind cunoştinţe teoretice şi instruire practică UPRT corespunzătoare particularităţilor clasei sau tipului relevant(e). Pentru instruirea practică, FSTD pot fi utilizate în conformitate cu secțiunea A punctul 18 din apendicele nr. 9. |
| FCL.730.A Cerinţe specifice pentru piloţii care urmează un curs pentru calificare de tip fără ore de zbor pe aeronavă (Zero Flight Time Type Rating – ZFTT) – avioane (a) Un pilot care urmează un curs de pregătire pentru o ZFTT trebuie să fi efectuat, pe un avion turboreactor multipilot certificat conform standardului CS-25 sau unui cod de navigabilitate echivalent ori pe un avion multipilot cu turbopropulsie care are o masă maximă certificată la decolare de minimum 10 tone sau o configuraţie certificată de peste 19 locuri pentru pasageri, cel puţin: 1. dacă în timpul cursului se foloseşte un FFS calificat la nivelul CG, C sau C intermediar, 1500 de ore de zbor sau 250 de segmente de rută; | 3.59. la punctul FCL.730.A litera (a), punctul 1 se expune în următoarea redacție: „1. dacă în timpul cursului se folosește un FFS calificat la nivelul CG, C sau C intermediar: (i) 1 500 de ore timp de zbor în cazul copiloților suplimentari pentru rută; (ii) în toate celelalte cazuri, 1 500 de ore timp de zbor sau 250 segmente de rută; 2. dacă în timpul cursului se folosește un FFS calificat la nivelul DG sau D: (i) 750 de ore timp de zbor în cazul copiloților suplimentari pentru rută; (ii) în toate celelalte cazuri, 500 de ore timp de zbor sau 100 de segmente de rută.”. | FCL.730.A Cerinţe specifice pentru piloţii care urmează un curs pentru calificare de tip fără ore de zbor pe aeronavă (Zero Flight Time Type Rating – ZFTT) – avioane (a) Un pilot care urmează un curs de pregătire pentru o ZFTT trebuie să fi efectuat, pe un avion turboreactor multipilot certificat conform standardului CS-25 sau unui cod de navigabilitate echivalent ori pe un avion multipilot cu turbopropulsie care are o masă maximă certificată la decolare de minimum 10 tone sau o configuraţie certificată de peste 19 locuri pentru pasageri, cel puţin: 1. dacă în timpul cursului se folosește un FFS calificat la nivelul CG, C sau C intermediar: (i) 1 500 de ore timp de zbor în cazul copiloților suplimentari pentru rută; (ii) în toate celelalte cazuri, 1 500 de ore timp de zbor sau 250 segmente de rută; 2. dacă în timpul cursului se folosește un FFS calificat la nivelul DG sau D: (i) 750 de ore timp de zbor în cazul copiloților suplimentari pentru rută; (ii) în toate celelalte cazuri, 500 de ore timp de zbor sau 100 de segmente de rută.”. |
| (b) Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un singur pilot. 1. Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu piston şi calificările de clasă pentru TMG. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu piston cu un singur pilot sau a calificărilor de clasă pentru TMG, solicitanţii trebuie: (i) în intervalul de 3 luni precedent datei de expirare a calificării, să promoveze o verificare a competenţei în clasa relevantă în conformitate cu apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL), cu un examinator; sau (ii) în intervalul de 12 luni anterior datei expirării calificării, să efectueze 12 ore de zbor în clasa relevantă, inclusiv: - 6 ore ca PIC; - 12 decolări şi 12 aterizări; şi - un curs de perfecţionare de cel puţin o oră de timp total de zbor în compania unui instructor de zbor (FI) sau a unui instructor pentru calificarea de clasă (CRI). Solicitanţii sunt scutiţi de acest curs de perfecţionare dacă au promovat o verificare a competenţei pentru o calificare de clasă sau de tip, un test de îndemânare ori o evaluare a competenţei pentru orice altă clasă sau tip de avion. 2. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări TMG, aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 în oricare dintre clase sau într-o combinaţie între acestea şi pot obţine revalidarea ambelor calificări. 4. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe apă), aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 subpunctul (ii) în oricare dintre clase sau într-o combinaţie între acestea şi pot obţine îndeplinirea acestor cerinţe pentru ambele calificări. În fiecare clasă trebuie efectuate cel puţin o oră din timpul ca PIC obligatoriu şi 6 dintre cele 12 decolări şi aterizări obligatorii. | 3.60. la punctul FCL.740.A: 3.60.1. litera (b) punctul 1, cuvintele „monomotor cu piston cu un singur pilot” se substituie cu cuvintele „SEP”; 3.60.2. litera (b) punctul 1, subpunctul (ii) se modifică după cum urmează: „(ii) în intervalul de 12 luni anterior datei expirării calificării, să efectueze 12 ore de zbor în clasa relevantă, inclusiv: (A) 6 ore ca PIC; (B) 12 decolări și 12 aterizări; (C) pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin 1 oră din timpul total de zbor cu un instructor de zbor (FI) sau cu un instructor pentru calificarea de clasă (CRI) și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri normale, anormale și de urgență. Solicitanții sunt scutiți de această pregătire de actualizare cunoștințelor dacă au promovat oricare dintre următoarele, pe orice clasă sau tip de avion: 1. o verificare a competenței pentru calificarea de clasă sau de tip; 2. un test de îndemânare; 3. o evaluare practică EBT; 4. o evaluare a competenței.”; 3.60.3. litera (b) punctul 2, punctul 4 cuvintele „monomotor cu piston” se înlocuiesc cu cuvântul „SEP”. | (b) Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un singur pilot. 1. Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu piston şi calificările de clasă pentru TMG. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane SEP sau a calificărilor de clasă pentru TMG, solicitanţii trebuie: (i) în intervalul de 3 luni precedent datei de expirare a calificării, să promoveze o verificare a competenţei în clasa relevantă în conformitate cu apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL), cu un examinator; sau „(ii) în intervalul de 12 luni anterior datei expirării calificării, să efectueze 12 ore de zbor în clasa relevantă, inclusiv: (A) 6 ore ca PIC; (B) 12 decolări și 12 aterizări; (C) pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin 1 oră din timpul total de zbor cu un instructor de zbor (FI) sau cu un instructor pentru calificarea de clasă (CRI) și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri normale, anormale și de urgență. Solicitanții sunt scutiți de această pregătire de actualizare cunoștințelor dacă au promovat oricare dintre următoarele, pe orice clasă sau tip de avion: 1. o verificare a competenței pentru calificarea de clasă sau de tip; 2. un test de îndemânare; 3. o evaluare practică EBT; 4. o evaluare a competenței.”; 2. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane SEP (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări TMG, aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 în oricare dintre clase sau într-o combinaţie între acestea şi pot obţine revalidarea ambelor calificări. 4. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane SEP (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe apă), aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 subpunctul (ii) în oricare dintre clase sau într-o combinaţie între acestea şi pot obţine îndeplinirea acestor cerinţe pentru ambele calificări. În fiecare clasă trebuie efectuate cel puţin o oră din timpul ca PIC obligatoriu şi 6 dintre cele 12 decolări şi aterizări obligatorii. |
| FCL.745.A Curs UPRT avansat – avioane (a) Cursul UPRT avansat se efectuează în cadrul unei ATO şi cuprinde cel puţin: 3. trei ore de instruire practică în dublă comandă cu un instructor de zbor pentru avioane FI(A) calificat în conformitate cu punctul FCL.915 litera (e), constând într-un curs UPRT avansat pe un avion calificat pentru respectiva pregătire. | 3.61. la punctul FCL.745.A litera (a), subpunctul 3 se completează cu o frază nouă după cum urmează: „Timpul de zbor care nu include UPRT avansat, dar care servește la ducerea sau întoarcerea din zona de pregătire UPRT nu se ia în calculul celor 3 ore.”. | 3. trei ore de instruire practică în dublă comandă cu un instructor de zbor pentru avioane FI(A) calificat în conformitate cu punctul FCL.915 litera (e), constând într-un curs UPRT avansat pe un avion calificat pentru respectiva pregătire. Timpul de zbor care nu include UPRT avansat, dar care servește la ducerea sau întoarcerea din zona de pregătire UPRT nu se ia în calculul celor 3 ore. |
| FCL.720.H Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip – elicoptere 2. cu excepţia cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoţit de un curs MCC: (ii) să aibă cel puţin 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot; sau (iii) să aibă cel puţin 500 de ore de zbor ca pilot în operaţiuni multipilot pe elicoptere multimotor; (b) Unei persoane care participă la un curs pentru o primă calificare de tip pentru un tip de elicopter multipilot, care a absolvit un curs integrat ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) şi care nu îndeplineşte cerinţa de la litera (a) punctul 1 i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcţiilor de copilot. Această limitare se înlătură în momentul în care pilotul: 1. a efectuat 70 de ore ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe elicoptere; 2. a promovat un test de îndemânare ca PIC pe tipul de elicopter multipilot aplicabil. (c) Elicoptere multimotor cu un singur pilot. O persoană care solicită eliberarea unei prime calificări de tip pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot trebuie: | 3.62. la punctul FCL.720.H: 3.62.1. la litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) se expune în următoarea redacție: „(ii) să fi efectuat cel puțin 500 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot, pe orice categorie de aeronavă;”; 3.62.2. la litera (a), punctul 2 subpunctul (iii) se exclude; 3.62.3. litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) Un absolvent al unui curs integrat ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) care nu îndeplinește cerința de la litera (a) punctul 1 are dreptul de a urma cursul de pregătire pentru o calificare de tip pentru elicoptere multipilot și i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcțiilor de copilot. Limitarea se elimină odată ce pilotul îndeplinește toate condițiile următoare:”; 3.62.4. la litera (c) cuvintele „cu un singur pilot” se exclud. | FCL.720.H Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip – elicoptere 2. cu excepţia cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoţit de un curs MCC: (ii) să fi efectuat cel puțin 500 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot, pe orice categorie de aeronavă; „(b) Un absolvent al unui curs integrat ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) care nu îndeplinește cerința de la litera (a) punctul 1 are dreptul de a urma cursul de pregătire pentru o calificare de tip pentru elicoptere multipilot și i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcțiilor de copilot. Limitarea se elimină odată ce pilotul îndeplinește toate condițiile următoare: 1. a efectuat 70 de ore ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe elicoptere; 2. a promovat un test de îndemânare ca PIC pe tipul de elicopter multipilot aplicabil. (c) Elicoptere multimotor. O persoană care solicită eliberarea unei prime calificări de tip pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot trebuie: |
| FCL.740.H Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere (a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solicitantul trebuie: 1. să promoveze o verificare a competenţei în conformitate cu apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL) pe tipul de elicopter relevant sau pe un FSTD reprezentând respectivul tip în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării; şi 2. să efectueze cel puţin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant în perioada de valabilitate a calificării. Durata verificării competenţei poate fi de aproximativ 2 ore; 3. în cazul în care solicitanţii deţin mai mult de o calificare de tip pentru elicoptere monomotor cu piston, aceştia pot obţine revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin susţinerea verificării competenţei numai pentru una dintre calificările de tip deţinute, cu condiţia să fi efectuat cel puţin 2 ore timp de zbor ca PIC pe celelalte tipuri în timpul perioadei de valabilitate. Verificarea competenţei se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit; 4. în cazul în care solicitanţii deţin mai mult de o calificare de tip pentru elicoptere monomotor cu turbină, cu o masă maximă certificată la decolare de până la 3175 kg, aceştia pot obţine revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin susţinerea verificării competenţei numai pentru una dintre calificările de tip relevante deţinute, cu condiţia să fi efectuat: (i) 300 de ore ca PIC pe elicoptere; (ii) 15 ore pe fiecare dintre tipurile deţinute; şi (iii) cel puţin 2 ore timp de zbor ca PIC pe fiecare dintre celelalte tipuri în timpul perioadei de valabilitate. Verificarea competenţei se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit. 5. Un pilot care promovează un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări suplimentare de tip obţine revalidarea pentru calificările de tip relevante pe grupele comune, în conformitate cu punctele 3 şi 4. 6. În cazul deţinerii unei IR(H), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenţei pentru o calificare de tip. (b) Un solicitant care nu promovează toate secţiunile unei verificări a competenţei înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenţei. În cazul literei (a) punctele 3 şi 4, solicitantul nu îşi exercită privilegiile pentru niciunul dintre tipuri. | 3.63. punctul FCL.740.H se modifică și se expune în următoarea redacție: „FCL.740.H Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere (a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solicitanții trebuie să respecte una dintre următoarele condiții, după caz: 1. parcurg următoarele etape: (i) în perioada de valabilitate a calificării de tip, să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant; (ii) în cele 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării de tip, să promoveze o verificare a competenței: (A) care se desfășoară în conformitate cu apendicele nr. 9 pe tipul relevant de elicopter sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv; (B) a cărei durată poate fi luată în calculul timpului de zbor specificat la subpunctul (i); 2. pentru calificările de tip pentru elicopterele monomotor cu o masă maximă la decolare de 3 175 kg, aceștia trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: (i) să respecte dispozițiile de la litera (a) punctul 1; (ii) să efectueze, pe tipul de elicopter relevant, ambele elemente de mai jos: (A) în perioada de valabilitate a calificării de tip, cel puțin 6 ore ca PIC; (B) în cele 3 luni imediat anterioare datei expirării calificării, o pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin 1 oră din timpul total de zbor cu un instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri normale, anormale și de urgență; Solicitanții pot alege să urmeze pregătirea de actualizare a competențelor pe aeronavă sau pe un FSTD reprezentând tipul relevant ori într-o combinație a acestora. (b) Atunci când dețin mai multe calificări de tip pentru elicoptere SEP, solicitanții pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin promovarea verificării competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau prin finalizarea pregătirii de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) numai pe unul dintre tipurile relevante deținute, cu condiția să fi efectuat oricare dintre următoarele durate de zbor ca PIC pe fiecare dintre celelalte tipuri relevante în cursul perioadei de valabilitate: 1. dacă au efectuat o verificare a competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), cel puțin 2 ore; 2. dacă au urmat o pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B), cel puțin 6 ore. Verificarea competenței sau actualizarea competențelor se efectuează, după caz, de fiecare dată pentru un tip diferit. Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se efectuează verificarea competenței sau actualizarea competențelor. (c) Atunci când dețin mai multe calificări de tip pentru elicoptere SET cu o masă maximă certificată la decolare de până la 3 175 kg, solicitanții pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin promovarea verificării competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau prin finalizarea pregătirii de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) numai pe unul dintre tipurile relevante deținute, cu condiția să fi efectuat toate duratele de zbor de mai jos: 1. 300 de ore ca PIC pe elicoptere; 2. 15 ore pe fiecare dintre tipurile deținute; 3. oricare dintre următoarele durate de zbor ca PIC pentru fiecare dintre celelalte tipuri relevante în cursul perioadei de valabilitate: (i) dacă au efectuat o verificare a competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), cel puțin 2 ore; (ii) dacă au efectuat o pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B), cel puțin 6 ore. Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit. Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se efectuează verificarea competenței sau pregătirea de actualizare a competențelor. (d) Solicitanții care au promovat un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip suplimentare sau o verificare a competenței pentru reînnoirea unei calificări de tip trebuie să obțină revalidarea pentru calificările de tip relevante deja deținute în grupurile comune, astfel cum se specifică la literele (b) și (c). Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se finalizează testul de îndemânare sau verificarea competenței. (e) În cazul deținerii unei IR(H), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenței pentru o calificare de tip. (f) Solicitanții care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței. În cazul literelor (b) și (c), solicitanții nu își exercită privilegiile pe niciunul dintre tipurile respective.”. | FCL.740.H Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere (a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solicitanții trebuie să respecte una dintre următoarele condiții, după caz: 1. parcurg următoarele etape: (i) în perioada de valabilitate a calificării de tip, să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant; (ii) în cele 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării de tip, să promoveze o verificare a competenței: (A) care se desfășoară în conformitate cu apendicele nr. 9 pe tipul relevant de elicopter sau pe un FSTD reprezentând tipul respectiv; (B) a cărei durată poate fi luată în calculul timpului de zbor specificat la subpunctul (i); 2. pentru calificările de tip pentru elicopterele monomotor cu o masă maximă la decolare de 3 175 kg, aceștia trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: (i) să respecte dispozițiile de la litera (a) punctul 1; (ii) să efectueze, pe tipul de elicopter relevant, ambele elemente de mai jos: (A) în perioada de valabilitate a calificării de tip, cel puțin 6 ore ca PIC; (B) în cele 3 luni imediat anterioare datei expirării calificării, o pregătire de actualizare a competențelor de cel puțin 1 oră din timpul total de zbor cu un instructor și într-un mod considerat satisfăcător de acesta, care selectează exercițiile de zbor care îi permit solicitantului să își actualizeze competențele de a opera aeronava în condiții de siguranță și de a aplica proceduri normale, anormale și de urgență; Solicitanții pot alege să urmeze pregătirea de actualizare a competențelor pe aeronavă sau pe un FSTD reprezentând tipul relevant ori într-o combinație a acestora. (b) Atunci când dețin mai multe calificări de tip pentru elicoptere SEP, solicitanții pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin promovarea verificării competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau prin finalizarea pregătirii de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) numai pe unul dintre tipurile relevante deținute, cu condiția să fi efectuat oricare dintre următoarele durate de zbor ca PIC pe fiecare dintre celelalte tipuri relevante în cursul perioadei de valabilitate: 1. dacă au efectuat o verificare a competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), cel puțin 2 ore; 2. dacă au urmat o pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B), cel puțin 6 ore. Verificarea competenței sau actualizarea competențelor se efectuează, după caz, de fiecare dată pentru un tip diferit. Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se efectuează verificarea competenței sau actualizarea competențelor. (c) Atunci când dețin mai multe calificări de tip pentru elicoptere SET cu o masă maximă certificată la decolare de până la 3 175 kg, solicitanții pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin promovarea verificării competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau prin finalizarea pregătirii de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) numai pe unul dintre tipurile relevante deținute, cu condiția să fi efectuat toate duratele de zbor de mai jos: 1. 300 de ore ca PIC pe elicoptere; 2. 15 ore pe fiecare dintre tipurile deținute; 3. oricare dintre următoarele durate de zbor ca PIC pentru fiecare dintre celelalte tipuri relevante în cursul perioadei de valabilitate: (i) dacă au efectuat o verificare a competenței în conformitate cu litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), cel puțin 2 ore; (ii) dacă au efectuat o pregătire de actualizare a competențelor în conformitate cu litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B), cel puțin 6 ore. Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit. Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se efectuează verificarea competenței sau pregătirea de actualizare a competențelor. (d) Solicitanții care au promovat un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip suplimentare sau o verificare a competenței pentru reînnoirea unei calificări de tip trebuie să obțină revalidarea pentru calificările de tip relevante deja deținute în grupurile comune, astfel cum se specifică la literele (b) și (c). Noua perioadă de valabilitate a tuturor calificărilor de tip revalidate în conformitate cu prezentul punct începe odată cu perioada de valabilitate a calificării de tip pentru care se finalizează testul de îndemânare sau verificarea competenței. (e) În cazul deținerii unei IR(H), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenței pentru o calificare de tip. (f) Solicitanții care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței. În cazul literelor (b) și (c), solicitanții nu își exercită privilegiile pe niciunul dintre tipurile respective. |
| FCL.800 Calificarea de zbor acrobatic (a) Titularii unui certificat de pilot cu privilegii de zbor pe avioane sau TMG efectuează zboruri acrobatice numai dacă deţin o calificare de zbor acrobatic în conformitate cu prezentul punct. (b) Solicitanţii unei calificări de zbor acrobatic trebuie: 1. să fi efectuat, după eliberarea certificatului, cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau TMG; (d) Solicitanţii unei calificări de zbor acrobatic care deţin şi o calificare de clasă pentru TMG, precum şi privilegii de zbor acrobatic nivel avansat pentru planoare cu privilegiile menţionate la SFCL.200 litera (d) din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor: 1. sunt exceptaţi de la limitarea la avioane a calificării lor de zbor acrobatic, astfel cum se prevede la litera (c), dacă au îndeplinit cerinţele de la litera (b) punctul 1 şi punctul 2 subpunctul (ii) pe avioane; sau | 3.64. la punctul FCL.800: 3.64.1. la litera (a) cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”; 3.64.2. la litera (b) punctul 1, cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”; 3.64.3. la litera (d) punctul 1 după cuvintele „dacă au îndeplinit cerinţele de la litera (b) punctul 1 și” se completează cu cuvintele „litera (b)”. | FCL.800 Calificarea de zbor acrobatic (a) Titularii unei licențe de pilot cu privilegii de zbor pe avioane sau TMG efectuează zboruri acrobatice numai dacă deţin o calificare de zbor acrobatic în conformitate cu prezentul punct. (b) Solicitanţii unei calificări de zbor acrobatic trebuie: 1. să fi efectuat, după eliberarea licenței, cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau TMG; (d) Solicitanţii unei calificări de zbor acrobatic care deţin şi o calificare de clasă pentru TMG, precum şi privilegii de zbor acrobatic nivel avansat pentru planoare cu privilegiile menţionate la SFCL.200 litera (d) din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor: 1. sunt exceptaţi de la limitarea la avioane a calificării lor de zbor acrobatic, astfel cum se prevede la litera (c), dacă au îndeplinit cerinţele de la litera (b) punctul 1 şi litera (b) punctul 2 subpunctul (ii) pe avioane; sau |
| FCL.805 Calificările de tractare planoare şi tractare bannere (a) Titularii unui certificat de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane sau TMG tractează planoare sau bannere numai în cazul în care deţin calificarea corespunzătoare de tractare planoare sau bannere. (b) Solicitanţii unei calificări de tractare planoare trebuie să fi efectuat: 1. cel puţin 30 de ore de zbor ca PIC şi 60 de decolări şi aterizări pe avioane, dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfăşura pe TMG, efectuate după eliberarea certificatului; (c) Solicitanţii unei calificări de tractare bannere trebuie să fi efectuat: 1. cel puţin 100 de ore de zbor şi 200 de decolări şi aterizări ca PIC pe avioane sau TMG, după eliberarea certificatului. Cel puţin 30 dintre aceste ore trebuie să fie efectuate pe avioane, dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfăşura pe TMG; | 3.65. la punctul FCL.805, litera (a), litera (b) punctul 1 și litera (c) punctul 1 cuvintele „unui certificat” și „certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „unei licențe” „licenței”. | FCL.805 Calificările de tractare planoare şi tractare bannere (a) Titularii unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane sau TMG tractează planoare sau bannere numai în cazul în care deţin calificarea corespunzătoare de tractare planoare sau bannere. (b) Solicitanţii unei calificări de tractare planoare trebuie să fi efectuat: 1. cel puţin 30 de ore de zbor ca PIC şi 60 de decolări şi aterizări pe avioane, dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfăşura pe TMG, efectuate după eliberarea licenței; (c) Solicitanţii unei calificări de tractare bannere trebuie să fi efectuat: 1. cel puţin 100 de ore de zbor şi 200 de decolări şi aterizări ca PIC pe avioane sau TMG, după eliberarea licenței. Cel puţin 30 dintre aceste ore trebuie să fie efectuate pe avioane, dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfăşura pe TMG; |
| FCL.810 Calificarea de zbor pe timp de noapte (a) Avioane, TMG, dirijabile 3. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări pentru TMG, aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 de mai sus în oricare dintre clase sau în ambele clase. (b) Elicoptere. În cazul în care privilegiile unui PPL pentru elicoptere urmează să fie exercitate în condiţii VFR pe timp de noapte, solicitantul trebuie: 1. să fi efectuat cel puţin 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere după eliberarea certificatului, inclusiv cel puţin 60 de ore ca PIC pe elicoptere şi 20 de ore de zbor în raid; | 3.66. la punctul FCL.810: 3.66.1. la litera (a) punctul 3 cuvintele „monomotor cu piston” se substituie cu sintagma „SEP”; 3.66.2. la litera (b) punctul 1, cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”. 3.66.3 după litera (b) se completează cu litera (c) după cum urmează: „(c) Autogire. În cazul în care privilegiile unei GPL urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții trebuie: 1. să fi efectuat cel puțin 50 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire după eliberarea licenței, inclusiv cel puțin 20 de ore ca PIC pe autogire și 20 de ore de zbor în raid; 2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul trebuie efectuat într-un interval de șase luni și trebuie să cuprindă: (i) cinci ore de pregătire teoretică; (ii) trei ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă pe autogire; și (iii) cinci ore timp de zbor pe timp de noapte, inclusiv cel puțin trei ore de instruire în dublă comandă care să cuprindă cel puțin o oră de navigare în raid și cinci circuite pe timp de noapte în simplă comandă; fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare. Unui solicitant care este sau a fost titular al unei calificări de zbor instrumental pe un avion sau un elicopter i se creditează două ore pentru cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) de mai sus. Un solicitant care deține o calificare de zbor pe timp de noapte pe un avion, un elicopter sau un TMG trebuie să fie creditat integral pentru elementul specificat la punctul 2 subpunctul (i).” | FCL.810 Calificarea de zbor pe timp de noapte (a) Avioane, TMG, dirijabile 3. În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane SEP (aterizare pe uscat), cât şi ai unei calificări pentru TMG, aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul 1 de mai sus în oricare dintre clase sau în ambele clase. (b) Elicoptere. În cazul în care privilegiile unui PPL pentru elicoptere urmează să fie exercitate în condiţii VFR pe timp de noapte, solicitantul trebuie: 1. să fi efectuat cel puţin 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere după eliberarea licenței, inclusiv cel puţin 60 de ore ca PIC pe elicoptere şi 20 de ore de zbor în raid; (c) Autogire. În cazul în care privilegiile unei GPL urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții trebuie: 1. să fi efectuat cel puțin 50 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire după eliberarea licenței, inclusiv cel puțin 20 de ore ca PIC pe autogire și 20 de ore de zbor în raid; 2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul trebuie efectuat într-un interval de șase luni și trebuie să cuprindă: (i) cinci ore de pregătire teoretică; (ii) trei ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă pe autogire; și (iii) cinci ore timp de zbor pe timp de noapte, inclusiv cel puțin trei ore de instruire în dublă comandă care să cuprindă cel puțin o oră de navigare în raid și cinci circuite pe timp de noapte în simplă comandă; fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare. Unui solicitant care este sau a fost titular al unei calificări de zbor instrumental pe un avion sau un elicopter i se creditează două ore pentru cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) de mai sus. Un solicitant care deține o calificare de zbor pe timp de noapte pe un avion, un elicopter sau un TMG trebuie să fie creditat integral pentru elementul specificat la punctul 2 subpunctul (i).” |
| FCL.815 Calificarea de zbor în munţi (d) Valabilitate. O calificare de zbor în munţi este valabilă pe o perioadă de 24 de luni. | 3.67. la punctul FCL.815 litera (d) se expune după cum urmează: „(d) Pentru a exercita privilegiile calificării de zbor în munți, titularul calificării trebuie să fi respectat, în ultimii 2 ani, oricare dintre următoarele condiții: 1. să fi efectuat cel puțin șase aterizări pe o suprafață desemnată ca necesitând o calificare de zbor în munți; 2. să fi promovat o verificare a competenței în conformitate cu cerințele de la litera (c). Promovarea verificării competenței se înscrie în carnetul de zbor al pilotului și se semnează de examinatorul responsabil.”. | (d) Pentru a exercita privilegiile calificării de zbor în munți, titularul calificării trebuie să fi respectat, în ultimii 2 ani, oricare dintre următoarele condiții: 1. să fi efectuat cel puțin șase aterizări pe o suprafață desemnată ca necesitând o calificare de zbor în munți; 2. să fi promovat o verificare a competenței în conformitate cu cerințele de la litera (c). Promovarea verificării competenței se înscrie în carnetul de zbor al pilotului și se semnează de examinatorul responsabil. |
| FCL.820 Calificarea de pilot de încercare (a) Titularii unui certificat de pilot pentru avioane sau elicoptere acţionează ca PIC numai în cazul zborurilor de încercare de categoria 1 sau 2, definite în Partea 21, dacă deţin o calificare de pilot de încercare. | 3.68. la punctul FCL.820 litera (a), cuvintele „unui certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „unei licențe”. | FCL.820 Calificarea de pilot de încercare (a) Titularii unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere acţionează ca PIC numai în cazul zborurilor de încercare de categoria 1 sau 2, definite în Partea 21, dacă deţin o calificare de pilot de încercare. |
| FCL.835 Calificare de zbor instrumental de bază (BIR) [FCL.835 introdus prin Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] (a) Privilegii şi condiţii 1. Privilegiile titularului unei BIR constau în dreptul de a efectua zboruri în condiţii IFR pe avioane cu un singur pilot pentru care sunt deţinute calificări de clasă, cu excepţia avioanelor şi a variantelor de avion de înaltă performanţă, în cazul în care datele privind conformitatea operaţională stabilesc că este necesară o IR. 2. Privilegiile BIR se exercită exclusiv în conformitate cu FCL.205.A. 3. Privilegiile BIR pot fi exercitate pe timp de noapte numai dacă pilotul deţine o calificare de zbor pe timp de noapte în conformitate cu FCL.810. 4. Privilegiile unei BIR multimotor sunt valabile şi pe avioanele cu un singur motor pentru care pilotul deţine o calificare de clasă monomotor valabilă. 5. Exercitarea privilegiilor BIR este supusă tuturor condiţiilor următoare: (i) înălţimea de decizie (DH) sau înălţimea minimă de coborâre (MDH) utilizată în minimele de operare pe aerodrom trebuie să fie cu cel puţin 200 ft mai mare decât valoarea calculată în conformitate cu NCO.OP.110 Minime de operare pentru aerodromuri – avioane şi elicoptere şi cu NCO.OP.111 Minime de operare pentru aerodromuri – operaţiuni NPA, APV, CAT I din Partea NCO la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene; şi (ii) vizibilitatea utilizată în minimele de operare pe aerodrom trebuie să nu fie mai mică de 1500 m; (iii) pilotul comandant nu iniţiază un zbor în condiţii IFR şi nici nu face o tranziţie de la condiţii VFR la condiţii IFR, decât dacă: A. la aerodromul de plecare, vizibilitatea este de cel puţin 1500 m, iar plafonul norilor este de cel puţin 600 ft sau egală cu minima publicată pentru apropierea cu manevre la vedere aplicabilă categoriei de avion, luându-se în considerare valoarea mai mare; şi B. la aerodromul de destinaţie şi la orice aerodrom de rezervă necesar, informaţiile meteorologice curente disponibile indică, în perioada cuprinsă între o oră înainte şi o oră după ora estimată de sosire sau între ora reală de plecare şi o oră după ora estimată de sosire, luându-se în considerare perioada mai scurtă dintre acestea, o vizibilitate de cel puţin 1500 m şi un plafon al norilor de cel puţin 600 ft sau egală cu minima publicată pentru apropierea cu manevre la vedere aplicabilă categoriei de avion, sau DH/MDH majorată cu 200 ft în conformitate cu subpunctul (i), luându-se în considerare valoarea mai mare. | 3.69. la punctul FCL.835 litera (a) se expune după cum urmează: „(a) Privilegii și condiții 1. Privilegiile unui titular de BIR constau în efectuarea de zboruri în condiții IFR pe avioane cu un singur pilot pentru care sunt deținute calificări de clasă, cu excepția următoarelor: (i) avioane de înaltă performanță; (ii) variante de avion, atunci când datele privind conformitatea operațională au determinat necesitatea unei IR.” | „(a) Privilegii și condiții 1. Privilegiile unui titular de BIR constau în efectuarea de zboruri în condiții IFR pe avioane cu un singur pilot pentru care sunt deținute calificări de clasă, cu excepția următoarelor: (i) avioane de înaltă performanță; (ii) variante de avion, atunci când datele privind conformitatea operațională au determinat necesitatea unei IR.” |
| FCL.900 Certificatele de instructor (a) Dispoziţii generale. O persoană asigură: 1. instruire practică pe aeronave numai dacă este titulara: (ii) unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte; (c) Instruirea furnizată în afara teritoriului Republicii Moldova 1. Prin derogare de la dispoziţiile literei (a), în cazul instruirii practice furnizate pe durata unui curs de pregătire aprobat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL) în temeiul Convenţiei de la Chicago, AAC eliberează un certificat de instructor solicitanţilor care: (i) deţin un certificat de pilot care îndeplineşte toate criteriile următoare: (d) Instructorii certificaţi conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1178/2011 de către autorităţile aeronautice din statele-membre ale Uniunii Europene pot fi acceptaţi de către AAC pentru pregătirea practică a personalului navigant din Republica Moldova. Procedura simplificată de acceptare a acestor instructori va fi stabilită de AAC. | 3.70. la punctul FCL.900: 3.70.1. litera (a) punct 1 subpunct (ii) cuvântul „unui certificat” se înlocuiește cu cuvântul „unei licențe”; 3.70.2. litera (c) punct 1 subpunct (i) cuvântul „un certificat” se înlocuiește cu cuvântul „o licență”; 3.70.3. litera (d) se exclude. | FCL.900 Certificatele de instructor (a) Dispoziţii generale. O persoană asigură: 1. instruire practică pe aeronave numai dacă este titulara: (ii) unei licențe de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte; (c) Instruirea furnizată în afara teritoriului Republicii Moldova 1. Prin derogare de la dispoziţiile literei (a), în cazul instruirii practice furnizate pe durata unui curs de pregătire aprobat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL) în temeiul Convenţiei de la Chicago, AAC eliberează un certificat de instructor solicitanţilor care: (i) deţin o licență de pilot care îndeplineşte toate criteriile următoare: |
| FCL.915 Condiţii indispensabile şi cerinţe generale pentru instructori (b) Cerinţe suplimentare pentru instructorii care asigură instruirea practică pe aeronave Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de instructor sau titularii unui astfel de certificat care au privilegii de a asigura instruire practică pe o aeronavă trebuie: 1. în cazul pregătirii pentru un certificat, să deţină cel puţin certificatul pentru care urmează să se asigure instruirea practică sau, în cazul punctului FCL.900 litera (c), un certificat echivalent; (e) Pentru creditul de extindere la alte tipuri se ţine cont de elementele relevante, definite în datele privind conformitatea operaţională în corespundere cu punctul FCL.745.A. | 3.71. la punctul FCL.915: 3.71.1. la litera (b) punctul 1 cuvintele „un certificat” „certificatul” se substituie cu cuvintele „o licență” „licența”; 3.71.2. la litera (b) după punctul 4 se completează cu punctul 5 după cum urmează: „5. atunci când asigură instruirea practică pe o variantă a clasei de avioane SEP cu un anumit tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, au respectat una dintre următoarele condiții: (i) au efectuat cel puțin 5 ore timp de zbor ca piloți pe varianta respectivă; (ii) au promovat o evaluare a competențelor pentru categoria de instructori relevantă pe respectiva variantă.”; 3.71.3. litera (e) se expune în următoarea redacție: „(e) Cerințe suplimentare pentru instruirea în cadrul unui curs de pregătire în conformitate cu punctul FCL.745.A:”. | FCL.915 Condiţii indispensabile şi cerinţe generale pentru instructori (b) Cerinţe suplimentare pentru instructorii care asigură instruirea practică pe aeronave Persoanele care solicită eliberarea unei licențe de instructor sau titularii unui astfel de certificat care au privilegii de a asigura instruire practică pe o aeronavă trebuie: 1. în cazul pregătirii pentru o licență, să deţină cel puţin licența pentru care urmează să se asigure instruirea practică sau, în cazul punctului FCL.900 litera (c), un certificat echivalent; 5. atunci când asigură instruirea practică pe o variantă a clasei de avioane SEP cu un anumit tip de motor potrivit noțiunii „Avion SEP”, au respectat una dintre următoarele condiții: (i) au efectuat cel puțin 5 ore timp de zbor ca piloți pe varianta respectivă; (ii) au promovat o evaluare a competențelor pentru categoria de instructori relevantă pe respectiva variantă.”; (e) Cerințe suplimentare pentru instruirea în cadrul unui curs de pregătire în conformitate cu punctul FCL.745.A: |
| FCL.930 Curs de pregătire (a) Solicitantul unui certificat de instructor trebuie să fi absolvit un curs teoretic şi de instruire practică în cadrul unei ATO. Solicitantul unui certificat de instructor pentru planoare sau baloane poate să fi urmat un curs teoretic şi de instruire practică în cadrul unei DTO. | 3.72. la punctul FCL.930 litera (a), a doua propoziție se exclude. | FCL.930 Curs de pregătire (a) Solicitantul unui certificat de instructor trebuie să fi absolvit un curs teoretic şi de instruire practică în cadrul unei ATO. |
| FCL.935 Evaluarea competenţei (a) Cu excepţia instructorului pentru cooperare în echipaj multiplu (MCCI), a instructorului de pregătire sintetică (STI), a instructorului pentru calificare de zbor în munţi (MI) şi a pilotului instructor de încercare (FTI), o persoană care solicită un certificat de instructor trebuie să promoveze o evaluare a competenţelor pe categoria de aeronave corespunzătoare, în clasa sau tipul relevant sau în FTSD corespunzătoare, pentru a demonstra, în faţa unui examinator calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a oferi instruire unui elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea certificatului relevant sau calificării. | 3.73. la punctul FCL.935 litera (a) cuvintele „certificatului relevant sau calificării” se înlocuiesc cu cuvintele „licenței, calificării sau certificatului relevant.”. | FCL.935 Evaluarea competenţei (a) Cu excepţia instructorului pentru cooperare în echipaj multiplu (MCCI), a instructorului de pregătire sintetică (STI), a instructorului pentru calificare de zbor în munţi (MI) şi a pilotului instructor de încercare (FTI), o persoană care solicită un certificat de instructor trebuie să promoveze o evaluare a competenţelor pe categoria de aeronave corespunzătoare, în clasa sau tipul relevant sau în FTSD corespunzătoare, pentru a demonstra, în faţa unui examinator calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a oferi instruire unui elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea licenței, calificării sau certificatului relevant. |
| FCL.945 Obligaţiile instructorilor După efectuarea zborului de pregătire pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru SEP sau TMG în conformitate cu FCL.740.A litera (b) punctul 1 şi numai în eventualitatea îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de revalidare prevăzute la FCL.740 litera (b) punctul 1, instructorul înscrie pe certificatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de AAC care a eliberat certificatul solicitantului. | 3.74. punctul FCL.945 se expune în următoarea redacție: „FCL.945 Obligaţiile instructorilor După efectuarea zborului de pregătire pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru avioane SEP sau TMG în conformitate cu punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) litera (C) sau pentru revalidarea unei calificări de tip pentru elicoptere monomotor în conformitate cu punctul FCL.740.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) și numai în cazul îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de revalidare prevăzute la punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) sau la punctul FCL.740.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii), după caz, instructorul vizează licența solicitantului cu noua dată de expirare a calificării, dacă este autorizat în mod specific în acest scop de AAC.”. | FCL.945 Obligaţiile instructorilor După efectuarea zborului de pregătire pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru avioane SEP sau TMG în conformitate cu punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) litera (C) sau pentru revalidarea unei calificări de tip pentru elicoptere monomotor în conformitate cu punctul FCL.740.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) litera (B) și numai în cazul îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de revalidare prevăzute la punctul FCL.740.A litera (b) punctul 1 subpunctul (ii) sau la punctul FCL.740.H litera (a) punctul 2 subpunctul (ii), după caz, instructorul vizează licența solicitantului cu noua dată de expirare a calificării, dacă este autorizat în mod specific în acest scop de AAC. |
| FCL.905.FI Privilegii şi condiţii Privilegiile de FI constau în dreptul de a asigura instruire practică pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea: (a) unui PPL şi LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare; (k) unui certificat de pilot cu echipaj multiplu (MPL), cu condiţia ca FI să întrunească toate condiţiile următoare: | 3.75 titlul punctului FCL.905.FI se modifică în FCL.905.FI FI 3.75.1 la punctul FCL.905.FI la litera (a) după sintagma „LAPL” se completează cu „și GPL”. 3.76.2 la punctul FCL.905.FI litera (k), cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”. | FCL.905.FI FI Privilegii şi condiţii Privilegiile de FI constau în dreptul de a asigura instruire practică pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea: (a) unui PPL şi LAPL și GPL pe categoria de aeronave corespunzătoare; (k) undei licențe de pilot cu echipaj multiplu (MPL), cu condiţia ca FI să întrunească toate condiţiile următoare: |
| (k) unui certificat de pilot cu echipaj multiplu (MPL), cu condiţia ca FI să întrunească toate condiţiile următoare: | 3.76. la punctul FCL.905.FI litera (k), cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”. | (k) unei licențe de pilot cu echipaj multiplu (MPL), cu condiţia ca FI să întrunească toate condiţiile următoare: |
| FCL.910.FI FI – Privilegii limitate (c) Limitările prevăzute la literele (a) şi (b) se înlătură de pe certificatul de FI dacă FI a efectuat cel puţin: 1. pentru FI(A), 100 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG şi, în plus, a supravegheat cel puţin 25 de zboruri în simplă comandă ale elevilor piloţi; 2. pentru FI(H), 100 de ore de instruire practică pe elicoptere şi, în plus, a supravegheat cel puţin 25 de exerciţii aeriene în simplă comandă ale elevilor piloţi; 3. pentru FI(As), 15 ore sau 50 de decolări în regim de instruire practică, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unui PPL(As). | 3.77. punctul FCL.910.FI FI litera (c) se completează cu punctul 4: „4. pentru FI(G): (i) 100 de ore de instruire practică pe autogire și, în plus, a supravegheat cel puțin 25 de zboruri în simplă comandă; (ii) în cazul unui FI(G) care deține, de asemenea, un certificat de FI(A) sau FI(H) și care se conformează punctului 1 sau 2, după caz, 25 de ore de instruire practică pe autogire și, în plus, a supravegheat cel puțin 10 zboruri în simplă comandă ale elevilor piloți.”. | FCL.910.FI FI – Privilegii limitate (c) Limitările prevăzute la literele (a) şi (b) se înlătură de pe certificatul de FI dacă FI a efectuat cel puţin: 1. pentru FI(A), 100 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG şi, în plus, a supravegheat cel puţin 25 de zboruri în simplă comandă ale elevilor piloţi; 2. pentru FI(H), 100 de ore de instruire practică pe elicoptere şi, în plus, a supravegheat cel puţin 25 de exerciţii aeriene în simplă comandă ale elevilor piloţi; 3. pentru FI(As), 15 ore sau 50 de decolări în regim de instruire practică, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unui PPL(As). 4. pentru FI(G): (i) 100 de ore de instruire practică pe autogire și, în plus, a supravegheat cel puțin 25 de zboruri în simplă comandă; (ii) în cazul unui FI(G) care deține, de asemenea, un certificat de FI(A) sau FI(H) și care se conformează punctului 1 sau 2, după caz, 25 de ore de instruire practică pe autogire și, în plus, a supravegheat cel puțin 10 zboruri în simplă comandă ale elevilor piloți. |
| FCL.915.FI FI – Condiţii indispensabile (b) în plus, pentru FI(A): 2. să deţină cel puţin un PPL(A); şi (i) cu excepţia unui FI(A) care asigură pregătire doar pentru LAPL(A), să fi promovat examenul teoretic CPL, care poate fi susţinut fără a efectua un curs de pregătire teoretic CPL şi care nu este valid pentru eliberarea unui CPL; şi (ii) să fi efectuat cel puţin 200 de ore de zbor pe avioane sau TMG, dintre care 150 de ore ca PIC; 3. să fi efectuat cel puţin 30 de ore pe avioane monomotor cu piston, dintre care cel puţin 5 ore să fie efectuate în intervalul de 6 luni anterior testului practic preliminar prevăzut la punctul FCL.930.FI litera (a); (c) în plus, pentru FI(H), să fi efectuat 250 de ore timp total de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care: 2. cel puţin 200 de ore ca PIC dacă solicitantul deţine cel puţin un certificat de pilot particular pentru elicoptere PPL(H) şi a promovat examenul teoretic CPL, care poate fi susţinut fără a efectua un curs de pregătire teoretic CPL şi care nu este valid pentru eliberarea unui CPL; (d) pentru un FI(As), să fi efectuat 500 de ore de zbor pe dirijabile ca PIC, dintre care 400 de ore ca PIC titular al unui CPL(As); | 3.78. la punctul FCL.915.FI FI: 3.78.1. la litera (b) punctele 2 și 3 se expun în redacție nouă: „2. să deţină cel puţin un PPL(A) ) sau să dețină o MPL cu privilegii PPL suplimentare în conformitate cu punctul FCL.405.A litera (b) punctul 1 și să fi îndeplinit următoarele condiții: (i) cu excepția unui FI(A) care asigură pregătire doar pentru LAPL(A), a promovat examenul teoretic CPL, care poate fi susținut fără a efectua un curs de pregătire teoretic CPL și care, în acest caz, nu este valabil pentru niciuna dintre următoarele: (A) eliberarea unei CPL; (B) primirea de credite pentru cunoștințe teoretice CPL în conformitate cu punctul FCL.035 și cu apendicele nr. 1; (ii) să fi efectuat cel puţin 200 de ore de zbor pe avioane sau TMG, dintre care 150 de ore ca PIC; 3. să fi efectuat cel puțin 30 de ore pe clasa sau pe tipul de avion utilizat pentru cursul de pregătire FI(A), dintre care cel puțin 5 ore trebuie să fi fost efectuate în cursul celor 6 luni care precedă evaluarea practică preliminară prevăzută la punctul FCL.930.FI litera (a);” 3.78.2. la litera (c) punctul 2 cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”. | FCL.915.FI FI – Condiţii indispensabile 2. să deţină cel puţin un PPL(A) ) sau să dețină o MPL cu privilegii PPL suplimentare în conformitate cu punctul FCL.405.A litera (b) punctul 1 și să fi îndeplinit următoarele condiții: (i) cu excepția unui FI(A) care asigură pregătire doar pentru LAPL(A), a promovat examenul teoretic CPL, care poate fi susținut fără a efectua un curs de pregătire teoretic CPL și care, în acest caz, nu este valabil pentru niciuna dintre următoarele: (A) eliberarea unei CPL; (B) primirea de credite pentru cunoștințe teoretice CPL în conformitate cu punctul FCL.035 și cu apendicele nr. 1; (ii) să fi efectuat cel puţin 200 de ore de zbor pe avioane sau TMG, dintre care 150 de ore ca PIC; 3. să fi efectuat cel puțin 30 de ore pe clasa sau pe tipul de avion utilizat pentru cursul de pregătire FI(A), dintre care cel puțin 5 ore trebuie să fi fost efectuate în cursul celor 6 luni care precedă evaluarea practică preliminară prevăzută la punctul FCL.930.FI litera (a); (c) în plus, pentru FI(H), să fi efectuat 250 de ore timp total de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care: 2. cel puţin 200 de ore ca PIC dacă solicitantul deţine cel puţin o licență de pilot particular pentru elicoptere PPL(H) şi a promovat examenul teoretic CPL, care poate fi susţinut fără a efectua un curs de pregătire teoretic CPL şi care nu este valid pentru eliberarea unui CPL; (d) pentru un FI(As), să fi efectuat 500 de ore de zbor pe dirijabile ca PIC, dintre care 400 de ore ca PIC titular al unui CPL(As); |
| FCL.930.FI FI – Curs de pregătire (a) Solicitanţii certificatului de FI trebuie să fi promovat un test practic preliminar în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacităţii acestora de a urma cursul. Acest test practic preliminar se bazează pe verificarea competenţei pentru calificările de clasă şi de tip prevăzută în apendicele nr.9 la prezenta Anexă (Partea FCL). (b) Cursul de pregătire FI include: 1. 25 de ore de predare-învăţare; 2. cel puţin 100 de ore de instruire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor; 3. (i) în cazul unor FI(A) şi (H), cel puţin 30 de ore de instruire practică, dintre care 25 de ore reprezintă instruire practică în dublă comandă, dintre care 5 ore se pot efectua pe un FFS, pe un FNPT I sau II sau pe un FTD 2/3; (ii) în cazul unui FI(As), cel puţin 20 de ore de instruire practică, dintre care 15 ore de instruire practică în dublă comandă; 4. Solicitanţii unui certificat de FI pe altă categorie de aeronave care deţin sau au deţinut o FI(A), o FI(H) sau o FI(As) se creditează cu 55 de ore în ceea ce priveşte cerinţa de la litera (b) punctul 2. (c) Persoanele care solicită certificatul FI şi care deţin sau care au deţinut orice alt certificat de instructor eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL) se consideră că îndeplinesc cerinţele de la litera (b) punctul 1. | 3.79. la punctul FCL.930.FI FI: 3.79.1. litera (a) se expune în următoarea redacție: „(a) Solicitanții certificatului de FI trebuie să fi promovat, în cadrul unei ATO, o evaluare practică preliminară în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (j) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacității acestora de a urma cursul. Această evaluare practică preliminară se bazează pe verificarea competenței pentru calificările de clasă și de tip prevăzută la apendicele nr. 9.”; 3.79.2. la litera (b) punctul 3 subpunctul (i) după sintagma (H) se completează cu „și (G)”; 3.79.3 punctul 4 se abrogă; 3.79 .4. litera (c) se reformulează după cum urmează: „(c) Solicitanților unui certificat de FI pe altă categorie de aeronave care dețin sau au deținut o FI(A), o FI(H), o FI(As) sau o FI(G) li se creditează 55 de ore în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 2.”; 3.79.5. se completează cu literele d și e după cum urmează: „(d) Solicitanților unui certificat de FI(G) care dețin sau au deținut un certificat de FI(A), (H) sau (As) li se creditează 15 ore în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 3 subpunctul (i), din care maximum 10 ore reprezintă un credit pentru timpul de instruire în dublă comandă. (e) Se consideră că persoanele care solicită certificatul FI și care dețin sau care au deținut orice alt certificat de instructor eliberat în conformitate cu prezenta anexă îndeplinesc cerințele de la litera (b) punctul 1.”. | FCL.930.FI FI – Curs de pregătire (a) Solicitanții certificatului de FI trebuie să fi promovat, în cadrul unei ATO, o evaluare practică preliminară în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (j) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacității acestora de a urma cursul. Această evaluare practică preliminară se bazează pe verificarea competenței pentru calificările de clasă și de tip prevăzută la apendicele nr. 9.”; (b) Cursul de pregătire FI include: 3. (i) în cazul unor FI(A) şi (H) și (G), cel puţin 30 de ore de instruire practică, dintre care 25 de ore reprezintă instruire practică în dublă comandă, dintre care 5 ore se pot efectua pe un FFS, pe un FNPT I sau II sau pe un FTD 2/3; (c) Solicitanților unui certificat de FI pe altă categorie de aeronave care dețin sau au deținut o FI(A), o FI(H), o FI(As) sau o FI(G) li se creditează 55 de ore în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 2. (d) Solicitanților unui certificat de FI(G) care dețin sau au deținut un certificat de FI(A), (H) sau (As) li se creditează 15 ore în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 3 subpunctul (i), din care maximum 10 ore reprezintă un credit pentru timpul de instruire în dublă comandă. (e) Se consideră că persoanele care solicită certificatul FI și care dețin sau care au deținut orice alt certificat de instructor eliberat în conformitate cu prezenta anexă îndeplinesc cerințele de la litera (b) punctul 1. |
| FCL.940.FI FI – Revalidare şi reînnoire (a) Revalidare 1. Pentru a revalida un certificat FI, titularii trebuie să îndeplinească cel puţin două dintre următoarele trei cerinţe înainte de data de expirare a certificatului FI: (i) să fi efectuat: (A) în cazul unei FI(A) şi al unei FI(H), cel puţin 50 de ore de instruire practică pe categoria corespunzătoare de aeronave, în calitate de FI, TRI, CRI, IRI, MI sau de examinatori. Dacă privilegiile de a oferi instruire pentru BIR şi IR trebuie revalidate, 10 din respectivele 50 de ore trebuie să reprezinte instruire practică pentru o BIR sau IR şi se efectuează în intervalul de 12 luni imediat premergător datei de expirare a certificatului de FI; (B) în cazul unui FI(As), cel puţin 20 de ore de instruire practică pe dirijabile în calitate de FI, IRI sau de examinatori. Dacă privilegiile de a oferi instruire pentru IR urmează a fi revalidate, 10 dintre orele respective trebuie să reprezinte instruire practică pentru o IR şi se efectuează în intervalul de 12 luni imediat precedent datei expirării certificatului de FI; (ii) să fi efectuat pregătire în vederea perfecţionării pentru instructori ca FI în cadrul unei ATO sau la AAC. FI(B) şi FI(S) pot efectua pregătirea în vederea perfecţionării pentru instructori în cadrul unei DTO; (iii) să fi promovat o evaluare a competenţelor în conformitate cu FCL.935 în intervalul de 12 luni imediat anterior datei expirării certificatului de FI. 2. Pentru cel puţin fiecare a doua revalidare în cazul FI(A) sau FI(H) sau pentru fiecare a treia revalidare în cazul FI(As), FI(S) şi FI(B), titularii certificatului FI relevant trebuie să promoveze o evaluare a competenţei în conformitate cu FCL.935. (b) Reînnoire Dacă certificatul FI a expirat, solicitanţii, în termen de 12 luni înainte de data solicitării de reînnoire, trebuie să efectueze un curs de perfecţionare de instructori ca FI în cadrul unei ATO sau la AAC, sau în cazul unui FI(B) sau FI(S) în cadrul unei ATO, al unei DTO sau la AAC, precum şi să efectueze o evaluare a competenţei în conformitate cu FCL.935. | 3.80. la punctul FCL.940.FI FI: 3.80.1. la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) se completează cu litera (C) după cum urmează: „(C) în cazul unui FI(G), cel puțin 50 de ore de instruire practică pe autogire în calitate de FI sau de examinatori;”; 3.80.2. la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) a doua propoziție se exclude; 3.80.3. la litera (a) punctul 2 cuvintele „FI(S) şi FI(B),” se exclud; iar după cuvîntul „FI(H)” se completează cu „sau FI(G)”; 3.80.4. litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) Reînnoire Dacă certificatul FI a expirat, solicitanții trebuie, în termen de 12 luni înainte de data solicitării de reînnoire, să finalizeze o pregătire în vederea perfecționării pentru instructori ca FI în cadrul unei ATO și să efectueze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935.”. | (a) Revalidare 1. Pentru a revalida un certificat FI, titularii trebuie să îndeplinească cel puţin două dintre următoarele trei cerinţe înainte de data de expirare a certificatului FI: (i) să fi efectuat: (A) în cazul unei FI(A) şi al unei FI(H), cel puţin 50 de ore de instruire practică pe categoria corespunzătoare de aeronave, în calitate de FI, TRI, CRI, IRI, MI sau de examinatori. Dacă privilegiile de a oferi instruire pentru BIR şi IR trebuie revalidate, 10 din respectivele 50 de ore trebuie să reprezinte instruire practică pentru o BIR sau IR şi se efectuează în intervalul de 12 luni imediat premergător datei de expirare a certificatului de FI; (B) în cazul unui FI(As), cel puţin 20 de ore de instruire practică pe dirijabile în calitate de FI, IRI sau de examinatori. Dacă privilegiile de a oferi instruire pentru IR urmează a fi revalidate, 10 dintre orele respective trebuie să reprezinte instruire practică pentru o IR şi se efectuează în intervalul de 12 luni imediat precedent datei expirării certificatului de FI; (ii) să fi efectuat pregătire în vederea perfecţionării pentru instructori ca FI în cadrul unei ATO sau la AAC; (iii) să fi promovat o evaluare a competenţelor în conformitate cu FCL.935 în intervalul de 12 luni imediat anterior datei expirării certificatului de FI. „(C) în cazul unui FI(G), cel puțin 50 de ore de instruire practică pe autogire în calitate de FI sau de examinatori; 2. Pentru cel puţin fiecare a doua revalidare în cazul FI(A) sau FI(H) sau FI(G) sau pentru fiecare a treia revalidare în cazul FI(As), titularii certificatului FI relevant trebuie să promoveze o evaluare a competenţei în conformitate cu FCL.935. (b) Reînnoire Dacă certificatul FI a expirat, solicitanții trebuie, în termen de 12 luni înainte de data solicitării de reînnoire, să finalizeze o pregătire în vederea perfecționării pentru instructori ca FI în cadrul unei ATO și să efectueze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935. |
| (a) Privilegiile unui TRI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire pentru: 2. eliberarea unui certificat de TRI sau SFI, cu condiţia ca titularul să întrunească toate condiţiile următoare: (ii) să fi parcurs programa de instruire practică a părţii relevante a cursului de pregătire TRI în conformitate cu FCL.930.TRI litera (a) punctul 3 într-un mod considerat satisfăcător de şeful activităţii de pregătire al unei ATO; 5. în cazul unui TRI pentru elicoptere: (i) eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere; (ii) pregătire MCC, cu condiţia să deţină o calificare de tip pentru elicoptere multipilot; (iii) extinderea IR(H) cu un singur motor la IR(H) multimotor; | 3.81. la punctul FCL.905.TRI TRI; 3.81.1. la litera (a) punctul 2 subpunctul (ii) trimiterea la litera (a) se substituie cu litera „(ab)”; 3.81.2. la litera (a) punctul 5, subpunctul (ii) se expune în următoarea redacție: „(ii) pregătire MCC, cu condiția să fi efectuat cel puțin 350 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot, pe orice categorie de aeronavă;”; 3.82.3. la litera (a) punctul 5, subpunctul (iii) se exclude. | (a) Privilegiile unui TRI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire pentru: 2. eliberarea unui certificat de TRI sau SFI, cu condiţia ca titularul să întrunească toate condiţiile următoare: (ii) să fi parcurs programa de instruire practică a părţii relevante a cursului de pregătire TRI în conformitate cu FCL.930.TRI litera (ab) punctul 3 într-un mod considerat satisfăcător de şeful activităţii de pregătire al unei ATO; 5. în cazul unui TRI pentru elicoptere: (i) eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere; (ii) pregătire MCC, cu condiția să fi efectuat cel puțin 350 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot, pe orice categorie de aeronavă; |
| FCL.910.TRI TRI – Privilegii limitate (a) Dispoziţii generale. Dacă pregătirea TRI se desfăşoară exclusiv pe FSTD, privilegiile TRI se limitează la pregătirea pe FSTD. Această limitare include însă următoarele privilegii pentru efectuarea, la bordul aeronavei, a: 1. zborurilor de linie sub supraveghere (LIFUS), cu condiţia ca respectivul curs de pregătire TRI să fi inclus pregătirea specificată la FCL.930.TRI litera (a) punctul 4 subpunctul (i); 2. pregătirii pentru aterizare, cu condiţia ca respectivul curs de pregătire TRI să fi inclus pregătirea specificată la FCL.930.TRI litera (a) punctul 4 subpunctul (ii); sau (b) TRI pentru avioane şi aeronave cu decolare-aterizare verticală – TRI(A) şi TRI(PL). Privilegiile TRI se limitează la tipul de avion sau aeronavă cu decolare-aterizare verticală pe care s-au efectuat pregătirea şi evaluarea competenţei. Cu excepţia cazurilor în care se stabileşte altfel în OSD, pentru a extinde privilegiile TRI la alte tipuri, TRI trebuie: 3. să fi promovat secţiunile relevante ale evaluării competenţei în conformitate cu FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui TRE calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a oferi instruire unui pilot la nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a oferi instruire înainte şi după zbor şi instruirea teoretică. Privilegiile TRI se extind la alte variante în conformitate cu OSD dacă TRI au efectuat componentele relevante ale pregătirii tehnice şi componentele instruirii practice ale cursului TRI aplicabil. (c) TRI pentru elicoptere – TRI(H) 1. Privilegiile TRI(H) se limitează la tipul de elicopter pe care s-a susţinut evaluarea competenţei pentru eliberarea certificatului TRI. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în OSD, privilegiile TRI sunt extinse la alte tipuri dacă TRI: (iii) au promovat secţiunile relevante ale evaluării competenţei în conformitate cu FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui TRE calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a oferi instruire unui pilot la nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a oferi instruire înainte şi după zbor şi instruirea teoretică. 2. Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la privilegii pentru un singur pilot la privilegii multipilot pe acelaşi tip de elicopter, titularul trebuie să fi efectuat cel puţin 100 de ore de zbor în operaţiuni multipilot pe acest tip. (d) În pofida punctelor de mai sus, titularii unui certificat de TRI care au primit o calificare de tip în conformitate cu FCL.725 litera (e) au dreptul la extinderea privilegiilor lor de TRI la respectivul tip nou de aeronavă. | 3.82. la punctul FCL.910.TRI TRI: 3.82.1. la litera (a) punctele 1 și 2, trimiterele la litera „(a)” se înlocuiesc cu litera „(ab)”, iar cuvintele „subpunctul (i)” și „subpunctul (ii)” se exclud; 3.82.2. la litera (b) punctul 3 se expune în următoarea redacție: „3. privilegiile TRI se extind la alte variante, cu condiția ca acestea să respecte punctul FCL.710 la respectivele variante și, după caz, elementele prevăzute în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024 pentru variantele respective.”; 3.82.3. la litera (c) punctul 1 subpunctul (iii) se expune în următoarea redacție: „(iii) Privilegiile TRI se extind la alte variante, cu condiția ca acestea să respecte punctul FCL.710 la respectivele variante și, după caz, elementele prevăzute în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024 pentru variantele respective.”; 3.82.4. la litera (c) punctul 2 se modifică și se completează cu punctul 3 după cum urmează: „2. Pentru a extinde privilegiile unui TRI(H) la operarea multipilot pe același tip de elicoptere cu un singur pilot, titularul trebuie să fi efectuat cel puțin 350 de ore de zbor ca pilot în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă sau să aibă cel puțin 100 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot pe tipul specific în ultimii 2 ani. 3. Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la elicoptere cu un singur pilot la elicoptere multipilot, titularul trebuie să respecte punctul FCL.915.TRI litera (d) punctul 3.”. | (a) Dispoziţii generale. Dacă pregătirea TRI se desfăşoară exclusiv pe FSTD, privilegiile TRI se limitează la pregătirea pe FSTD. Această limitare include însă următoarele privilegii pentru efectuarea, la bordul aeronavei, a: 1. zborurilor de linie sub supraveghere (LIFUS), cu condiţia ca respectivul curs de pregătire TRI să fi inclus pregătirea specificată la FCL.930.TRI litera (ab) punctul 4; 2. pregătirii pentru aterizare, cu condiţia ca respectivul curs de pregătire TRI să fi inclus pregătirea specificată la FCL.930.TRI litera (ab) punctul 4; sau (b) TRI pentru avioane şi aeronave cu decolare-aterizare verticală – TRI(A) şi TRI(PL). Privilegiile TRI se limitează la tipul de avion sau aeronavă cu decolare-aterizare verticală pe care s-au efectuat pregătirea şi evaluarea competenţei. Cu excepţia cazurilor în care se stabileşte altfel în OSD, pentru a extinde privilegiile TRI la alte tipuri, TRI trebuie: 3. privilegiile TRI se extind la alte variante, cu condiția ca acestea să respecte punctul FCL.710 la respectivele variante și, după caz, elementele prevăzute în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024 pentru variantele respective. (c) TRI pentru elicoptere – TRI(H) 1. Privilegiile TRI(H) se limitează la tipul de elicopter pe care s-a susţinut evaluarea competenţei pentru eliberarea certificatului TRI. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în OSD, privilegiile TRI sunt extinse la alte tipuri dacă TRI: (iii) Privilegiile TRI se extind la alte variante, cu condiția ca acestea să respecte punctul FCL.710 la respectivele variante și, după caz, elementele prevăzute în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024 pentru variantele respective. 2. Pentru a extinde privilegiile unui TRI(H) la operarea multipilot pe același tip de elicoptere cu un singur pilot, titularul trebuie să fi efectuat cel puțin 350 de ore de zbor ca pilot în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă sau să aibă cel puțin 100 de ore de timp de zbor ca pilot în operare multipilot pe tipul specific în ultimii 2 ani. 3. Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la elicoptere cu un singur pilot la elicoptere multipilot, titularul trebuie să respecte punctul FCL.915.TRI litera (d) punctul 3. |
| FCL.915.TRI TRI – Condiţii indispensabile (a) să deţină cel puţin un certificat de pilot CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave aplicabilă; (d) pentru TRI(H): 1. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere; 2. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot; 3. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multipilot, să fi efectuat 1000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv: | 3.83. la punctul FCL.915.TRI TRI: 3.83.1. la litera (a) cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”; 3.82.2. la litera (d) punctele 1, 2 și 3 se expun în următoarea redacție: „1. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot: (i) să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere; (ii) să dețină un certificat de FI(H); 2. în cazul unui certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot: (i) să fie efectuat 500 de ore ca pilot pe elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot, sau (ii) să dețină un certificat de FI(H) și să fi efectuat 100 de ore de timp de zbor ca pilot pe elicoptere multimotor; 3. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multipilot, să fi efectuat 1000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv: (i) 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; sau (ii) pentru solicitanţii care sunt deja titularii unui certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, 100 de ore ca pilot de respectivul tip în operaţiuni multipilot;”. | FCL.915.TRI TRI – Condiţii indispensabile (a) să deţină cel puţin o licență de pilot CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave aplicabilă; (d) pentru TRI(H): „1. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot: (i) să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere; (ii) să dețină un certificat de FI(H); 2. în cazul unui certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot: (i) să fie efectuat 500 de ore ca pilot pe elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot, sau (ii) să dețină un certificat de FI(H) și să fi efectuat 100 de ore de timp de zbor ca pilot pe elicoptere multimotor; 3. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multipilot, să fi efectuat 1000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv: (i) 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; sau (ii) pentru solicitanţii care sunt deja titularii unui certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, 100 de ore ca pilot de respectivul tip în operaţiuni multipilot;”. |
| FCL.930.TRI TRI – Curs de pregătire (a) Cursul de pregătire TRI este efectuat pe aeronavă doar în cazul în care nu este disponibil şi accesibil niciun FSTD şi include: 1. 25 de ore de predare-învăţare; 2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoştinţelor tehnice, pregătirea planurilor de lecţie şi dezvoltarea capacităţii de a pregăti la clasă sau pe simulator; 3. cinci ore de instruire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă în cazul aeronavelor cu un singur pilot şi 10 ore pe o aeronavă multipilot sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă; (b) Solicitanţii care deţin sau au deţinut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţa de la litera (a) punctul 1. (c) Un solicitant al unui certificat de TRI care este titularul unui certificat de SFI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele prezentului punct pentru eliberarea unui certificat de TRI limitat la instruirea practică pe simulatoare. 4. următoarea pregătire, după caz: (i) pregătire specifică suplimentară înainte de efectuarea zborurilor de linie sub supraveghere (LIFUS); (ii) pregătire specifică suplimentară înainte de efectuarea pregătirii pentru aterizare. Pregătirea respectivă pe FSTD include pregătirea pentru procedurile de urgenţă legate de aeronavă. | 3.84. punctul FCL.930.TRI TRI se expune în următoarea redacție: „FCL.930.TRI TRI – Curs de pregătire (a) Cursul de pregătire TRI se desfășoară: 1. în cazul MPA, pe un FFS sau într-o combinație între FSTD și FFS; 2. în cazul calificărilor de tip pentru SPA și elicoptere, în oricare dintre următoarele: (i) un FFS disponibil și accesibil sau într-o combinație a acestor FFS și FSTD; (ii) în mod combinat, pe FSTD-uri și pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FFS; (iii) pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FSTD. (aa) Prin derogare de la litera (a), cursul de pregătire TRI: 1. în cazul elicopterelor necomplexe, se poate desfășura pe o combinație între FSTD și aeronavă, chiar dacă un FFS este disponibil și accesibil; 2. în cazul aeronavelor menționate în secțiunea A punctul 1e din apendicele 9, se poate desfășura în conformitate cu punctul FCL.930.TRI litera (a) punctul 2 subpunctul (i), (ii) sau (iii), indiferent de disponibilitatea și accesibilitatea FFS sau FSTD. (ab) Cursul de pregătire TRI include: 1. 25 de ore de predare-învățare; 2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de pregătire la clasă sau pe simulator; 3. 5 ore de instruire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă în cazul aeronavelor cu un singur pilot și 10 ore pe o aeronavă multipilot sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă; 4. în cazul în care se solicită privilegii de zbor de linie sub supraveghere (LIFUS) sau pregătire pentru decolare și aterizare, următoarea pregătire, după caz: (i) pe un FSTD și în legătură cu privilegiile relevante, o pregătire specifică suplimentară care, în cazul privilegiilor pentru desfășurarea pregătirii pentru decolare și aterizare, include pregătirea pentru procedurile de urgență legate de aeronavă; (ii) consolidarea pregătirii specifice în conformitate cu punctul 4 litera (i), în cazul în care solicitantul trebuie, pe aeronavă, să efectueze LIFUS sau pregătire pentru decolare și aterizare, după caz, sub supravegherea unui TRI desemnat în acest scop de către ATO. (b) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1. (c) Un solicitant al unui certificat de TRI care este titularul unui certificat de SFI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele prezentului punct pentru eliberarea unui certificat de TRI limitat la instruirea practică pe simulatoare.”. | FCL.930.TRI TRI – Curs de pregătire (a) Cursul de pregătire TRI se desfășoară: 1. în cazul MPA, pe un FFS sau într-o combinație între FSTD și FFS; 2. în cazul calificărilor de tip pentru SPA și elicoptere, în oricare dintre următoarele: (i) un FFS disponibil și accesibil sau într-o combinație a acestor FFS și FSTD; (ii) în mod combinat, pe FSTD-uri și pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FFS; (iii) pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FSTD. (aa) Prin derogare de la litera (a), cursul de pregătire TRI: 1. în cazul elicopterelor necomplexe, se poate desfășura pe o combinație între FSTD și aeronavă, chiar dacă un FFS este disponibil și accesibil; 2. în cazul aeronavelor menționate în secțiunea A punctul 1e din apendicele 9, se poate desfășura în conformitate cu punctul FCL.930.TRI litera (a) punctul 2 subpunctul (i), (ii) sau (iii), indiferent de disponibilitatea și accesibilitatea FFS sau FSTD. (ab) Cursul de pregătire TRI include: 1. 25 de ore de predare-învățare; 2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de pregătire la clasă sau pe simulator; 3. 5 ore de instruire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă în cazul aeronavelor cu un singur pilot și 10 ore pe o aeronavă multipilot sau pe un FSTD reprezentând respectiva aeronavă; 4. în cazul în care se solicită privilegii de zbor de linie sub supraveghere (LIFUS) sau pregătire pentru decolare și aterizare, următoarea pregătire, după caz: (i) pe un FSTD și în legătură cu privilegiile relevante, o pregătire specifică suplimentară care, în cazul privilegiilor pentru desfășurarea pregătirii pentru decolare și aterizare, include pregătirea pentru procedurile de urgență legate de aeronavă; (ii) consolidarea pregătirii specifice în conformitate cu punctul 4 litera (i), în cazul în care solicitantul trebuie, pe aeronavă, să efectueze LIFUS sau pregătire pentru decolare și aterizare, după caz, sub supravegherea unui TRI desemnat în acest scop de către ATO. (b) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1. (c) Un solicitant al unui certificat de TRI care este titularul unui certificat de SFI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele prezentului punct pentru eliberarea unui certificat de TRI limitat la instruirea practică pe simulatoare. |
| FCL.940.TRI TRI – Revalidare şi reînnoire (a) Revalidare 1. Avioane Pentru a revalida un certificat TRI(A), solicitanţii trebuie să îndeplinească, în termen de 12 luni imediat anterior datei de expirare a certificatului, cel puţin două dintre următoarele trei cerinţe: (i) să realizeze una din următoarele părţi ale unui curs complet de pregătire pentru calificare de tip sau recurent: o şedinţă de pregătire la simulator de cel puţin trei ore şi un exerciţiu aerian de cel puţin o oră care să cuprindă cel puţin două decolări şi aterizări; | 3.85. la punctul FCL.940.TRI TRI, litera (a) punctul 1 subpunctul (i) cuvintele „și un exerciţiu” se substituie cu cuvintele „sau un exercițiu”. | (a) Revalidare 1. Avioane Pentru a revalida un certificat TRI(A), solicitanţii trebuie să îndeplinească, în termen de 12 luni imediat anterior datei de expirare a certificatului, cel puţin două dintre următoarele trei cerinţe: (i) să realizeze una din următoarele părţi ale unui curs complet de pregătire pentru calificare de tip sau recurent: o şedinţă de pregătire la simulator de cel puţin trei ore sau un exercițiu aerian de cel puţin o oră care să cuprindă cel puţin două decolări şi aterizări; |
| FCL.905.CRI CRI – Privilegii şi condiţii (a) Privilegiile unui CRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru: 2. o calificare de tractare sau de zbor acrobatic pentru categoria avioane, cu condiţia ca CRI să fie titularul calificării relevante şi să fi demonstrat capacitatea de a asigura pregătire pentru respectiva calificare unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i); | 3.86. la punctul FCL.905.CRI CRI litera (a) subpunctul 2 trimiterea la punctul „FCL.905.FI litera (i)” se substituie cu „FCL.905.FI litera (j)”. | FCL.905.CRI CRI – Privilegii şi condiţii (a) Privilegiile unui CRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru: 2. o calificare de tractare sau de zbor acrobatic pentru categoria avioane, cu condiţia ca CRI să fie titularul calificării relevante şi să fi demonstrat capacitatea de a asigura pregătire pentru respectiva calificare unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (j); |
| FCL.905.IRI IRI – Privilegii şi condiţii (b) Cerinţe specifice pentru cursul MPL. Pentru a asigura pregătire pentru faza de bază a unui curs MPL, IRI(A) trebuie: 3. În cazul unui IRI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerinţa de la litera (b) punctul 2 poate fi înlocuită cu obligaţia de a absolvi cursul prevăzut la FCL.905.FI litera (j) punctul 3. | 3.87. la punctul FCL.905.IRI IRI litera (b) punctul 3 trimiterea la punctul „FCL.905.FI litera (j)” se înlocuiește cu „ FCL.905.FI litera (k)”. | FCL.905.IRI IRI – Privilegii şi condiţii (b) Cerinţe specifice pentru cursul MPL. Pentru a asigura pregătire pentru faza de bază a unui curs MPL, IRI(A) trebuie: 3. În cazul unui IRI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerinţa de la litera (b) punctul 2 poate fi înlocuită cu obligaţia de a absolvi cursul prevăzut la FCL.905.FI litera (k) punctul 3. |
| FCL.915.IRI IRI – Condiţii indispensabile (b) în cazul unui IRI(H): 3. care urmează să solicite un IR(H) pentru elicoptere multimotor, să îndeplinească cerinţele de la FCL.905.FI litera (h) punctul 2; | 3.88. la punctul FCL.915.IRI IRI litera (b) punctul 3 se expune în următoarea redacție: „3. atunci când solicită privilegii pentru a furniza pregătire pe elicoptere multimotor, să îndeplinească cerințele de la punctele FCL.910.TRI litera (c) punctul 1 și FCL.915.TRI litera (d) punctul 2;”. | FCL.915.IRI IRI – Condiţii indispensabile (b) în cazul unui IRI(H): 3. atunci când solicită privilegii pentru a furniza pregătire pe elicoptere multimotor, să îndeplinească cerințele de la punctele FCL.910.TRI litera (c) punctul 1 și FCL.915.TRI litera (d) punctul 2; |
| FCL.930.IRI IRI – Curs de pregătire (b) Instruirea practică se asigură de către un FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i). | 3.89. la punctul FCL.930.IRI IRI litera (b) trimiterea la punctul „FCL.905.FI litera (i)” se înlocuiește cu „FCL.905.FI litera (j)”. | FCL.930.IRI IRI – Curs de pregătire (b) Instruirea practică se asigură de către un FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (j). |
| FCL.905.SFI SFI – Privilegii şi condiţii (d) Privilegiile SFI pentru elicoptere constau în dreptul de a asigura instruire practică de zbor sintetic pentru: 2. cursul MCC, dacă SFI au privilegii de a oferi instruire pentru elicoptere multipilot. | 3.90. la punctul FCL.905.SFI SFI litera (d) punctul 2 se expune în următoarea redacție: „2. pregătire MCC, cu condiția să aibă cel puțin 350 de ore ca pilot în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă.”. | FCL.905.SFI SFI – Privilegii şi condiţii (d) Privilegiile SFI pentru elicoptere constau în dreptul de a asigura instruire practică de zbor sintetic pentru: 2. pregătire MCC, cu condiția să aibă cel puțin 350 de ore ca pilot în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă. |
| FCL.910.SFI SFI – Privilegii limitate Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri ale aceleiaşi categorii de aeronave dacă titularii: | 3.91. la punctul FCL.910.SFI SFI al doilea aliniat se expune după cum urmează: „Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, pentru a extinde privilegiile SFI la alte FSTD reprezentând alte tipuri din aceeași categorie de aeronave, SFI trebuie să fi realizat următoarele:”. | FCL.910.SFI SFI – Privilegii limitate Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa nr. 1 (partea 21) la HG nr. 91/2024, pentru a extinde privilegiile SFI la alte FSTD reprezentând alte tipuri din aceeași categorie de aeronave, SFI trebuie să fi realizat următoarele: |
| FCL.915.SFI SFI – Condiţii indispensabile (e) în plus, pentru un SFI(H): 1. să fi efectuat, ca pilot sau ca asistent, cel puţin o oră timp de zbor în cabina de pilotaj a tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea; şi 2. să deţină, în cazul elicopterelor multipilot, cel puţin 1000 de ore experienţă de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puţin 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; 3. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot; 4. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere. | 3.92. la punctul FCL.915.SFI SFI: 3.92.1. litera (e) punctul 2 se expune în următoarea redacție: „2. să dețină, în cazul elicopterelor multipilot, cel puțin 1 000 de ore de experiență de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă;”; 3.92.2. litera (e) se completează cu punctul 5 după cum urmează: „5. în cazul elicopterelor cu un singur pilot în operare multipilot, să fi efectuat cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă.”. | FCL.915.SFI SFI – Condiţii indispensabile (e) în plus, pentru un SFI(H): 1. să fi efectuat, ca pilot sau ca asistent, cel puţin o oră timp de zbor în cabina de pilotaj a tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea; şi 2. să dețină, în cazul elicopterelor multipilot, cel puțin 1 000 de ore de experiență de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă; 3. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot; 4. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere. 5. în cazul elicopterelor cu un singur pilot în operare multipilot, să fi efectuat cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă. |
| FCL.930.SFI SFI – Curs de pregătire (b) Un solicitant al unui certificat de SFI care este titularul unui certificat de TRI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele de la prezentul punct. | 3.93. la punctul FCL.930.SFI SFI litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) Un solicitant al unui certificat de SFI care: 1. deține un certificat de TRI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la litera (a); 2. deține sau a deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 3.”. | FCL.930.SFI SFI – Curs de pregătire (b) Un solicitant al unui certificat de SFI care: 1. deține un certificat de TRI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la litera (a); 2. deține sau a deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 3. |
| FCL.915.MCCI MCCI – Condiţii indispensabile (b) să aibă cel puţin: 1. în cazul avioanelor, al dirijabilelor şi al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, 1500 de ore experienţă de zbor ca pilot în cadrul unor operaţiuni multipilot; 2. în cazul elicopterelor, 1000 de ore experienţă de zbor ca pilot în operaţiuni cu echipaj multiplu, dintre care cel puţin 350 de ore pe elicoptere multipilot. | 3.94. la punctul FCL.915.MCCI MCCI litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) să aibă cel puţin: 1. în cazul avioanelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, 1 500 de ore de experiență de zbor ca pilot în operare multipilot, din care cel puțin 350 de ore pe categoria de aeronavă corespunzătoare; 2. în cazul elicopterelor, 1 000 de ore de experiență de zbor ca pilot în operare multipilot, din care cel puțin 350 de ore pe elicoptere.”. | FCL.915.MCCI MCCI – Condiţii indispensabile (b) să aibă cel puţin: 1. în cazul avioanelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, 1 500 de ore de experiență de zbor ca pilot în operare multipilot, din care cel puțin 350 de ore pe categoria de aeronavă corespunzătoare; 2. în cazul elicopterelor, 1 000 de ore de experiență de zbor ca pilot în operare multipilot, din care cel puțin 350 de ore pe elicoptere. |
| FCL.905.STI STI – Privilegii şi condiţii (a) Privilegiile unui STI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de zbor sintetic pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru: 1. eliberarea unui certificat; | 3.95. la punctul FCL.905.STI STI litera (a) punctul 1 cuvântul „unui certificat” se substituie cu cuvântul „unei licențe”. | FCL.905.STI STI – Privilegii şi condiţii (a) Privilegiile unui STI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de zbor sintetic pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru: 1. eliberarea unei licențe; |
| FCL.915.STI STI – Condiţii indispensabile (a) Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de STI trebuie: 1. să deţină sau să fi deţinut, în intervalul de trei ani care precedă solicitarea, un certificat de pilot şi privilegii de asigurare a instruirii adecvate cursurilor care se intenţionează a fi oferite; | 3.96. la punctul FCL.915.STI STI litera (a) punctul 1, cuvântul „un certificat” se substituie cu cuvântul „o licență”. | FCL.915.STI STI – Condiţii indispensabile (a) Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de STI trebuie: 1. să deţină sau să fi deţinut, în intervalul de trei ani care precedă solicitarea, o licență de pilot şi privilegii de asigurare a instruirii adecvate cursurilor care se intenţionează a fi oferite; |
| FCL.1000 Certificate de examinator (a) Dispoziţii generale Titularii unui certificat de examinator trebuie: 1. cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, să fie titularii unui certificat, ai unei calificări sau ai unui certificat echivalent celor pentru care sunt autorizaţi să desfăşoare teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei şi să aibă privilegiul de a oferi instruire pentru acestea; (c) Examinarea furnizată în afara Republicii Moldova: 1. Prin derogare de la dispoziţiile literei (a), în cazul testelor de îndemânare şi al verificărilor competenţei furnizate în afara Republicii Moldova pentru care statele respective sunt responsabile în temeiul Convenţiei de la Chicago, AAC eliberează un certificat de examinator solicitanţilor care deţin un certificat de pilot conform cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago, cu condiţia ca solicitanţii respectivi: (i) să fie titulari cel puţin ai unui certificat, ai unei calificări sau ai unui certificat echivalent celui pentru care sunt autorizaţi să desfăşoare teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei şi, în orice caz, să fie titularii cel puţin ai unui CPL; (d) Examinatorii certificaţi, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1178/2011, de către autorităţile aeronautice din statele-membre ale Uniunii Europene pot fi acceptaţi de către AAC pentru a desfăşura teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei personalului navigant din Republica Moldova. Procedura simplificată de acceptare a acestor examinatori va fi stabilită de AAC. | 3.97. la punctul FCL.1000: 3.97.1. litera (a) punctul 1 cuvintele „, să fie titularii unui certificat,” se substituie cu cuvintele „să fie titularii unei licențe,”; 3.97.2. la litera (c) punctul 1 cuvintele „deţin un certificat de pilot” se substituie cu cuvintele „deţin o licență de pilot”; 3.97.3. la litera (c) punctul 1 subpunctul (i) cuvintele „cel puţin ai unui certificat” se substituie cu cuvintele „cel puţin ai unei licențe”; 3.97.4. litera (d) se exclude. | FCL.1000 Certificate de examinator (a) Dispoziţii generale Titularii unui certificat de examinator trebuie: 1. cu excepţia cazului în care prezenta Anexă (Partea FCL) prevede altfel, să fie titularii unei licențe, ai unei calificări sau ai unui certificat echivalent celor pentru care sunt autorizaţi să desfăşoare teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei şi să aibă privilegiul de a oferi instruire pentru acestea; (c) Examinarea furnizată în afara Republicii Moldova: 1. Prin derogare de la dispoziţiile literei (a), în cazul testelor de îndemânare şi al verificărilor competenţei furnizate în afara Republicii Moldova pentru care statele respective sunt responsabile în temeiul Convenţiei de la Chicago, AAC eliberează un certificat de examinator solicitanţilor care deţin o licență de pilot conform cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago, cu condiţia ca solicitanţii respectivi: (i) să fie titulari cel puţin ai unei licențe, ai unei calificări sau ai unui certificat echivalent celui pentru care sunt autorizaţi să desfăşoare teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei şi, în orice caz, să fie titularii cel puţin ai unui CPL; |
| FCL.1005 Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe Examinatorii nu desfăşoară: (a) teste de îndemânare sau evaluări ale competenţei pentru persoanele care solicită eliberarea unui certificat sau a unei calificări şi cărora le-au furnizat peste 25% din instruirea practică necesară pentru certificat, calificarea pentru care se susţine testul de îndemânare sau evaluarea competenţei; şi | 3.98. la punctul FCL.1005 litera (a) cuvintele „unui certificat sau a unei calificări” și „certificat, calificarea” se substituie cu cuvintele „unei licențe, unei calificări sau a unui certificat” și „licența, calificarea sau certificatul”. | FCL.1005 Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe Examinatorii nu desfăşoară: (a) teste de îndemânare sau evaluări ale competenţei pentru persoanele care solicită eliberarea unei licențe, unei calificări sau a unui certificat şi cărora le-au furnizat peste 25% din instruirea practică necesară pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susţine testul de îndemânare sau evaluarea competenţei; şi |
| FCL.1010 Condiţii indispensabile pentru examinatori Solicitanţii unui certificat de examinator trebuie să demonstreze: (b) faptul că nu au suferit nicio sancţiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau revocarea oricăreia dintre certificatele sau calificările lor eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL), pentru nerespectarea regulamentului de bază şi a normelor de aplicare a acestuia în ultimii 3 ani. | 3.99. la punctul FCL.1010 litera (b), cuvintele „certificatele sau calificările” se substituie cu „cuvintele licențele, calificările sau certificatele”. | FCL.1010 Condiţii indispensabile pentru examinatori Solicitanţii unui certificat de examinator trebuie să demonstreze: (b) faptul că nu au suferit nicio sancţiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau revocarea oricăreia dintre licențele, calificările sau certificatele lor eliberate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea FCL), pentru nerespectarea regulamentului de bază şi a normelor de aplicare a acestuia în ultimii 3 ani. |
| FCL.1015 Standardizarea examinatorilor (b) Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică şi instruire practică şi cuprinde cel puţin: 1. desfăşurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei pentru certificatele şi calificările pentru care solicitantul doreşte să obţină privilegiul de a desfăşura teste sau verificări; (d) Titularii unui certificat de examinator acceptat de AAC în conformitate cu prevederile FCL.1000 litera (d) desfăşoară teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei unui solicitant care se află în responsabilitatea AAC, cu condiţia că au analizat cele mai recente informaţii disponibile care conţin procedurile naţionale relevante. | 3.100. la punctul FCL.1015: 3.100.1. la litera (b) punctul 1 cuvintele „certificatele şi calificările” se substituie cu cuvintele „licențele, calificările sau certificatele”; 3.100.2. litera (d) se exclude. | FCL.1015 Standardizarea examinatorilor (b) Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică şi instruire practică şi cuprinde cel puţin: 1. desfăşurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenţei sau evaluări ale competenţei pentru licențele, calificările sau certificatele pentru care solicitantul doreşte să obţină privilegiul de a desfăşura teste sau verificări; |
| FCL.1030 Desfăşurarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenţei şi a evaluărilor competenţei (a) Atunci când desfăşoară teste de îndemânare, verificări ale competenţei şi evaluări ale competenţei, examinatorii: 2. se asigură că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele privind calificarea, pregătirea şi experienţa prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL) pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatului sau a calificării pentru care se susţin testul de îndemnare, verificarea competenţei sau evaluarea competenţei; (b) După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenţei, examinatorul: 2. în eventualitatea unei promovări a verificării competenţei sau a evaluării competenţei pentru revalidare sau reînnoire, înscrie pe certificatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de AAC care a eliberat certificatul solicitantului; 3. furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare sau la verificarea competenţei şi înaintează, în cel mai scurt timp, copii ale raportului AAC care a eliberat certificatul solicitantului şi autorităţii competente care a eliberat certificatul de examinator. Raportul trebuie să conţină: (iv) o declaraţie conform căreia examinatorul a analizat şi a aplicat procedurile şi cerinţele naţionale ale autorităţii competente a solicitantului, în cazul în care certificatul solicitantului nu se află în responsabilitatea aceleiaşi autorităţi competente care i-a eliberat certificatul de examinator; | 3.101. la punctul FCL.1030: 3.101.1. la litera (a) punctul 2 cuvintele „certificatului sau a calificării” se înlocuiesc cu cuvintele „licenței, a calificării sau a certificatului”; 3.101.2. la litera (b) punctul 2 cuvintele „înscrie pe certificatul” se completează cu cuvintele „sau licența”; 3.101.3. la litera (b) punctul 3 cuvintele „certificatul solicitantului” se substituie cu cuvintele „licența solicitantului”; 3.101.4. la litera (b) punctul 3 subpunctul (iv) cuvintele „certificatul solicitantului” se substituie cu cuvintele „licența solicitantului”. | FCL.1030 Desfăşurarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenţei şi a evaluărilor competenţei (a) Atunci când desfăşoară teste de îndemânare, verificări ale competenţei şi evaluări ale competenţei, examinatorii: 2. se asigură că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele privind calificarea, pregătirea şi experienţa prevăzute în prezenta Anexă (Partea FCL) pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea licenței, a calificării sau a certificatului pentru care se susţin testul de îndemnare, verificarea competenţei sau evaluarea competenţei; (b) După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenţei, examinatorul: 2. în eventualitatea unei promovări a verificării competenţei sau a evaluării competenţei pentru revalidare sau reînnoire, înscrie pe certificatul sau licența solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de AAC care a eliberat certificatul solicitantului; 3. furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare sau la verificarea competenţei şi înaintează, în cel mai scurt timp, copii ale raportului AAC care a eliberat licența solicitantului şi autorităţii competente care a eliberat certificatul de examinator. Raportul trebuie să conţină: (iv) o declaraţie conform căreia examinatorul a analizat şi a aplicat procedurile şi cerinţele naţionale ale autorităţii competente a solicitantului, în cazul în care licența solicitantului nu se află în responsabilitatea aceleiaşi autorităţi competente care i-a eliberat certificatul de examinator; |
| FCL.1005.FE FE – Privilegii şi condiţii | 3.102. la punctul FCL.1005.FE FE după litera (c) se completează cu litera (d) în următoarea redacție: „(d) FE(G). Privilegiile unui FE pentru autogire constau în efectuarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru GPL și pentru privilegiile asociate pentru clasele și tipurile de autogire, cu condiția ca FE să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire, inclusiv cel puțin 100 de ore de instruire practică, dintre care până la 40 de ore de instruire practică pot fi efectuate ca FI(A) sau FI(H).”. | FCL.1005.FE FE – Privilegii şi condiţii (d) FE(G). Privilegiile unui FE pentru autogire constau în efectuarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru GPL și pentru privilegiile asociate pentru clasele și tipurile de autogire, cu condiția ca FE să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire, inclusiv cel puțin 100 de ore de instruire practică, dintre care până la 40 de ore de instruire practică pot fi efectuate ca FI(A) sau FI(H). |
| FCL.1005.TRE TRE – Privilegii şi condiţii (b) TRE(H). Privilegiile unui TRE(H) constau în dreptul acestuia de a desfăşura: 2. verificări ale competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea IR sau pentru extinderea IR(H) de la elicoptere monomotor la elicoptere multimotor, cu condiţia ca TRE(H) să fie titularul unei IR(H) valabile; | 3.103. la punctul FCL.1005.TRE TRE litera (b) punctul 2 cuvintele „sau pentru extinderea IR(H) de la elicoptere monomotor la elicoptere multimotor” se exclud. | FCL.1005.TRE TRE – Privilegii şi condiţii (b) TRE(H). Privilegiile unui TRE(H) constau în dreptul acestuia de a desfăşura: 2. verificări ale competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea IR, cu condiţia ca TRE(H) să fie titularul unei IR(H) valabile; |
| FCL.1010.TRE TRE – Condiţii indispensabile (b) TRE(H). Solicitanţii unui certificat de TRE(H) pentru elicoptere trebuie: 6. înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la privilegii multimotor pentru un singur pilot la privilegii multimotor multipilot pe acelaşi tip de elicopter, titularul trebuie să aibă cel puţin 100 de ore de zbor în operaţiuni multipilot pe tipul respectiv, | 3.104. la punctul FCL.1010.TRE TRE litera (b) punctul 6 se expune în următoarea redacție: „6. Înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la operarea cu singur pilot la operarea multipilot pe același tip de elicopter, titularul trebuie să aibă: (i) cel puțin 100 de ore în operare multipilot pe tipul respectiv sau (ii) cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă;”. | FCL.1010.TRE TRE – Condiţii indispensabile (b) TRE(H). Solicitanţii unui certificat de TRE(H) pentru elicoptere trebuie: 6. Înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la operarea cu singur pilot la operarea multipilot pe același tip de elicopter, titularul trebuie să aibă: (i) cel puțin 100 de ore în operare multipilot pe tipul respectiv sau (ii) cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă; |
| FCL.1010.CRE CRE – Condiţii indispensabile Solicitanţii unui certificat de CRE trebuie: (a) să deţină un CPL(A), MPL(A) sau ATPL(A) cu privilegii pentru un singur pilot sau să fi deţinut un astfel de certificat şi să fie titularii unui PPL(A); | 3.105. la punctul FCL.1010.CRE CRE litera (a) cuvintele „un astfel de certificat” se substituie cu cuvintele „o astfel de licență”. | FCL.1010.CRE CRE – Condiţii indispensabile Solicitanţii unui certificat de CRE trebuie: (a) să deţină un CPL(A), MPL(A) sau ATPL(A) cu privilegii pentru un singur pilot sau să fi deţinut o astfel de licență şi să fie titularii unui PPL(A); |
| FCL.1005.SFE SFE – Privilegii şi condiţii (b) SFE pentru elicoptere – [SFE(H)] Privilegiile unui SFE(H) constau în efectuarea, pe un FFS sau pentru evaluările de la punctul 4 pe FSTD aplicabil: 3. a unor teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H); şi 4. a unor evaluări ale competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de SFI(H), cu condiţia să fi acumulat cel puţin trei ani de experienţă ca SFE(H) şi să fi urmat pregătire specifică pentru evaluarea competenţei în conformitate cu FCL.1015 litera (b). | 3.106. la punctul FCL.1010.SFE SFE litera (b) punctele 3 și 4 se modifică, și se completează cu punctul 5 după cum urmează: „3. în cazul elicopterelor multipilot, să aibă cel puțin 1 000 de ore de timp de zbor ca piloți pe elicoptere multipilot; 4. în cazul elicopterelor cu un singur pilot în operare multipilot, să fi efectuat cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă; 5. pentru prima eliberare a unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică de zbor sintetic ca TRI(H) sau SFI(H) pe tipul aplicabil.”. | FCL.1005.SFE SFE – Privilegii şi condiţii (b) SFE pentru elicoptere – [SFE(H)] Privilegiile unui SFE(H) constau în efectuarea, pe un FFS sau pentru evaluările de la punctul 4 pe FSTD aplicabil: 3. în cazul elicopterelor multipilot, să aibă cel puțin 1 000 de ore de timp de zbor ca piloți pe elicoptere multipilot; 4. în cazul elicopterelor cu un singur pilot în operare multipilot, să fi efectuat cel puțin 350 de ore în operare multipilot pe orice categorie de aeronavă; 5. pentru prima eliberare a unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică de zbor sintetic ca TRI(H) sau SFI(H) pe tipul aplicabil. |
| FCL.1005.FIE FIE – Privilegii şi condiţii (c) FIE(As). Privilegiile unui FIE pe dirijabile constau în dreptul de a desfăşura evaluări ale competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de instructor pe dirijabile, cu condiţia deţinerii certificatului de instructor relevant. | 3.107. la punctul FCL.1005.FIE FIE litera (c) după cuvântul „FIE(As)” se completează cu „și FIE(G)” și după cuvântul „dirijabile” se completează cu „și autogire”. | FCL.1005.FIE FIE – Privilegii şi condiţii (c) FIE(As) și FIE(G). Privilegiile unui FIE pe dirijabile constau în dreptul de a desfăşura evaluări ale competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de instructor pe dirijabile și autogire, cu condiţia deţinerii certificatului de instructor relevant. |
| FCL.1010.FIE FIE – Condiţii indispensabile | 3.108. la punctul FCL.1010.FIE FIE după litera (c) se completează cu litera (d) după cum urmează: „(d) FIE(G). Solicitanții unui certificat de FIE pentru autogire trebuie: 1. să dețină un certificat de instructor FI(G); 2. să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire; și 3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor de pregătire a solicitanților unui certificat de FI(G). În cazul solicitanților care dețin un certificat FIE(A) sau FIE(H), această cerință se reduce la 50 de ore.”. | FCL.1010.FIE FIE – Condiţii indispensabile (d) FIE(G). Solicitanții unui certificat de FIE pentru autogire trebuie: 1. să dețină un certificat de instructor FI(G); 2. să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe autogire; și 3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor de pregătire a solicitanților unui certificat de FI(G). În cazul solicitanților care dețin un certificat FIE(A) sau FIE(H), această cerință se reduce la 50 de ore. |
| LAPL şi PPL 1.3. Pentru eliberarea unui PPL, titularul unui LAPL pe aceeaşi categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examinarea teoretică. 1.4. Prin derogare de la punctul 1.2, pentru eliberarea unui LAPL(A), titularul unui SPL eliberat în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să demonstreze un nivel adecvat de cunoştinţe teoretice pentru clasa de avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat) în conformitate cu FCL.135.A litera (a) punctul 2. | 3.109. Apendicele nr. 1, la punctul 1 după cuvintele „LAPL şi PPL” se completează cu „și GPL”; 3.109.1. subpunctul 1.3. se completează cu o frază nouă după cum urmează: „Creditul respectiv se aplică și solicitanților unei PPL care au absolvit deja examenul teoretic pentru LAPL pe aceeași categorie de aeronave, atât timp cât se află în perioada de valabilitate specificată la punctul FCL.025 litera (c).”; 3.109.2. la subpunctul 1.4 cuvintele „monomotor cu piston” se înlocuiește cu sintagma „SEP”; 3.109.3. după punctul 1.4. se completează cu punctul 1.5. după cum urmează: „1.5. Pentru eliberarea unei GPL, titularului unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere în conformitate cu prezentul regulament i se creditează integral îndeplinirea cerințelor de pregătire teoretică și de examinare teoretică pe următoarele subiecte: (a) Legislația aeriană și procedurile ATC; (b) Performanțe umane; (c) Meteorologie; (d) Comunicații; (e) Navigație.”. | 1. LAPL şi PPL și GPL 1.3. Pentru eliberarea unui PPL, titularul unui LAPL pe aceeaşi categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la instruirea teoretică şi examinarea teoretică. Creditul respectiv se aplică și solicitanților unei PPL care au absolvit deja examenul teoretic pentru LAPL pe aceeași categorie de aeronave, atât timp cât se află în perioada de valabilitate specificată la punctul FCL.025 litera (c). 1.4. Prin derogare de la punctul 1.2, pentru eliberarea unui LAPL(A), titularul unui SPL eliberat în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să demonstreze un nivel adecvat de cunoştinţe teoretice pentru clasa de avioane SEP (aterizare pe uscat) în conformitate cu FCL.135.A litera (a) punctul 2. 1.5. Pentru eliberarea unei GPL, titularului unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere în conformitate cu prezentul regulament i se creditează integral îndeplinirea cerințelor de pregătire teoretică și de examinare teoretică pe următoarele subiecte: (a) Legislația aeriană și procedurile ATC; (b) Performanțe umane; (c) Meteorologie; (d) Comunicații; (e) Navigație. |
| 2. CPL 2.2. Solicitanţii trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta Anexă (Partea FCL) pe următoarele subiecte, pe categoria de aeronave corespunzătoare: - 021 – Cunoaşterea generală a aeronavei: structură şi sisteme, electrică, motoare, echipamente de urgenţă; - 022 – Cunoaşterea generală a aeronavei: instrumente; - 032/034 – Elicoptere sau avioane de performanţă, după caz; - 070 – Proceduri operaţionale şi - 080 – Principii de zbor. 2.4. Persoanele care solicită eliberarea unui CPL şi care au promovat examenele teoretice relevante pentru o IR sau EIR pe aceeaşi categorie de aeronave se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice în domeniul comunicaţiilor. | 3.110. la punctul 2 CPL: 3.110.1. la subpunctul 2.2. poziția „080 – Principii de zbor” se substituie cu „081/082 – Principii de zbor pentru avioane sau elicoptere, după caz”; 3.110.2. la subpunctul 2.4. cuvintele „sau EIR” se exclud. | 2. CPL 2.2. Solicitanţii trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta Anexă (Partea FCL) pe următoarele subiecte, pe categoria de aeronave corespunzătoare: - 021 – Cunoaşterea generală a aeronavei: structură şi sisteme, electrică, motoare, echipamente de urgenţă; - 022 – Cunoaşterea generală a aeronavei: instrumente; - 032/034 – Elicoptere sau avioane de performanţă, după caz; - 070 – Proceduri operaţionale şi - 081/082 – Principii de zbor pentru avioane sau elicoptere, după caz. 2.4. Persoanele care solicită eliberarea unui CPL şi care au promovat examenele teoretice relevante pentru o IR pe aceeaşi categorie de aeronave se creditează în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la cunoştinţele teoretice în domeniul comunicaţiilor. |
| 3. ATPL 3.2. Solicitanţii trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta Anexă (partea FCL) pe următoarele subiecte, pe categoria de aeronave corespunzătoare: 080 – Principii de zbor. | 3.111. la punctul 3. ATPL subpunctul 3.2. ultima poziție se expune în următoarea redacție: „- 081/082 – Principii de zbor pentru avioane sau elicoptere, după caz.”. | 3. ATPL 3.2. Solicitanţii trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta Anexă (partea FCL) pe următoarele subiecte, pe categoria de aeronave corespunzătoare: „- 081/082 – Principii de zbor pentru avioane sau elicoptere, după caz.”. |
| Curs integrat ATP – Avioane 5. Solicitanţii care nu au reuşit sau nu au avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(A) în întregime pot solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse şi pentru o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. 9. Pregătirea practică, cu excepţia pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să cuprindă un total de cel puţin 195 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 55 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 195 de ore, solicitanţii trebuie să efectueze cel puţin: (b) 70 de ore ca PIC, dintre care până la 55 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Timpul de zbor instrumental ca SPIC se contabilizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim de 20 de ore. | 3.112. Apendicele nr. 3: 3.112.1. la litera A punctul 5 cuvintele „pentru un certificat” se substituie cu cuvintele „pentru o licență”; 3.112.2. la punctul 9 litera (b) prima propoziție se expune după cum urmează: „(b) 70 de ore ca PIC, dintre care până la 55 de ore pot fi efectuate ca SPIC.”. | Curs integrat ATP – Avioane 5. Solicitanţii care nu au reuşit sau nu au avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(A) în întregime pot solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse şi pentru o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. 9. Pregătirea practică, cu excepţia pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să cuprindă un total de cel puţin 195 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 55 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 195 de ore, solicitanţii trebuie să efectueze cel puţin: (b) 70 de ore ca PIC, dintre care până la 55 de ore pot fi efectuate ca SPIC. |
| C. Curs integrat CPL/IR – Avioane 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(A) în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. D. Curs integrat CPL – Avioane 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(A) în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. | 3.113. la litera C punctul 5, litera D punctul 5, litera L punctul 5, cuvintele „autorității competente” și „un certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „AAC” respectiv „o licență”. | C. Curs integrat CPL/IR – Avioane 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(A) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. D. Curs integrat CPL – Avioane 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(A) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. |
| F. Curs integrat ATP/IR – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H)/IR în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. G. Curs integrat ATP – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. I. Curs integrat CPL/IR – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H)/IR în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. J. Curs integrat CPL – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. M. Curs integrat CPL – Dirijabile 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(As) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. | 3.114. la litera F punctul 5, litera G punctul 5, litera I punctul 5, litera J punctul 5, litera M punctul 5, cuvintele „pentru un certificat” se înlocuiește cu cuvintele „pentru o licență”. | F. Curs integrat ATP/IR – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H)/IR în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. G. Curs integrat ATP – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. I. Curs integrat CPL/IR – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H)/IR în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. J. Curs integrat CPL – Elicoptere 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. M. Curs integrat CPL – Dirijabile 5. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(As) în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. |
| B. Conţinutul testului de îndemânare pentru eliberarea unui CPL – Avioane 5. Exerciţiile din secţiunea 2 litera (c) şi litera (e) punctul (iv), precum şi secţiunile 5 şi 6 în întregime se pot efectua pe un FNPT II sau un FFS. Folosirea listelor de verificare a avionului, abilităţilor de zbor, controlului avionului folosind repere vizuale externe, procedurilor antijivraj şi de dejivrare şi principiilor de gestionare a ameninţărilor şi erorilor se aplică la toate secţiunile. SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI PE RUTĂ g; Urmărirea traiectului de zbor, poziţionare (NDB sau VOR), identificarea echipamentelor (zbor instrumental). Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere). | 3. 115. Apendicele nr. 4: 3.115.1. la litera B punctul 5 primul aliniat se expune după cum urmează: „5. Exercițiile din secțiunea 2 litera (c) și litera (e) subpunctul (iv) și din secțiunea 3 litera (g), precum și secțiunile 5 și 6 în întregime pot fi efectuate pe un FNPT II sau pe un FFS. Examinatorul poate decide să nu aplice elemente din secțiunea 6 litera (d).”; 3.115.2. la litera B punctul 5, în Tabel, Secțiunea 3 PROCEDURI PE RUTĂ, litera g se expune în următoarea redacție: g; Urmărirea, poziționarea (NDB, VOR sau traiectoria între punctele de drum), identificarea facilităților (zbor instrumental). și se completează cu litera h după cum urmează: h; Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere). | B. Conţinutul testului de îndemânare pentru eliberarea unui CPL – Avioane 5. Exercițiile din secțiunea 2 litera (c) și litera (e) subpunctul (iv) și din secțiunea 3 litera (g), precum și secțiunile 5 și 6 în întregime pot fi efectuate pe un FNPT II sau pe un FFS. Examinatorul poate decide să nu aplice elemente din secțiunea 6 litera (d). Folosirea listelor de verificare a avionului, abilităţilor de zbor, controlului avionului folosind repere vizuale externe, procedurilor antijivraj şi de dejivrare şi principiilor de gestionare a ameninţărilor şi erorilor se aplică la toate secţiunile. SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI PE RUTĂ g; Urmărirea, poziționarea (NDB, VOR sau traiectoria între punctele de drum), identificarea facilităților (zbor instrumental). h; Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere). |
| SECŢIUNEA 6 – ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ŞI EXERCIŢII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP d; Oprirea şi repornirea motorului. | 3.100.3. la litera B punctul 5, în Tabel, Secțiunea 6 ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ŞI EXERCIŢII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP litera d se expune după cum urmează: d; Oprirea și repornirea motorului (dacă este selectat de examinator). | SECŢIUNEA 6 – ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ŞI EXERCIŢII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP d; Oprirea și repornirea motorului (dacă este selectat de examinator). |
| 6. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul MPL în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru un certificat cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. 8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 240 de ore, compus din ore ca PF şi PM, în zbor real sau simulat, care acoperă următoarele patru faze ale pregătirii: (d) Faza 4 – Avansată Pregătirea pentru calificarea de tip într-un mediu orientat spre zbor. 14. Cerinţe minime pentru FSTD: (a) Faza 1 – Abilităţi esenţiale de zbor Pregătirea on-line şi dispozitivele de segmentare a sarcinilor aprobate de autoritatea competentă care au următoarele caracteristici: | 3.116. Apendicele nr. 5: 3.116.1. la punctul 6 cuvintele „autorității competente” și „ pentru un certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „AAC” respectiv „pentru o licență”; 3.116.2. la punctul 8 litera „(d) Faza 4 – Avansată” în prima propoziție sintagma „spre zbor” se înlocuiește cu sintagma „spre zborul de linie.”; 3.116.3. la punctul 14 cuvintele „autoritatea competentă” se înlocuiește cu sintagma „AAC”. | 6. Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul MPL în întregime poate solicita AAC un examen teoretic şi un test de îndemânare pentru pentru o licență cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele aplicabile. 8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 240 de ore, compus din ore ca PF şi PM, în zbor real sau simulat, care acoperă următoarele patru faze ale pregătirii: (d) Faza 4 – Avansată Pregătirea pentru calificarea de tip într-un mediu orientat spre zborul de linie. 14. Cerinţe minime pentru FSTD: (a) Faza 1 – Abilităţi esenţiale de zbor Pregătirea on-line şi dispozitivele de segmentare a sarcinilor aprobate de AAC care au următoarele caracteristici: |
| Aa IR(A) — Curs modular de pregătire de zbor bazată pe competenţe 81. Solicitanţii unui curs modular IR(A) pe bază de competenţe care deţin o BIR în conformitate cu FCL.835 şi care au beneficiat de cel puţin 10 ore timp de zbor instrumental în regim de instruire în cadrul unei ATO pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cursul de pregătire menţionat la punctul 4, cu condiţia ca toate subiectele calificării de zbor instrumental pe bază de competenţe să fi fost incluse în pregătirea respectivă pentru BIR şi evaluate de ATO care oferă cursul modular de pregătire de zbor pe bază de competenţe. [Pct.81 introdus prin Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] 82. Solicitanţii unui curs modular IR(A) pe bază de competenţe care sunt titulari ai unei BIR şi au o experienţă de cel puţin 50 de ore timp de zbor în condiţii IFR ca PIC pe avioane trebuie: (a) în cadrul unei ATO: (i) să fie evaluaţi ca având un nivel admisibil de cunoştinţe teoretice pentru calificarea de zbor instrumental pe bază de competenţe; (ii) să beneficieze de pregătire de zbor corespunzătoare pentru a-şi extinde privilegiile IFR în conformitate cu FCL.605.IR litera (a); (b) după finalizarea celor prevăzute la litera (a): (i) să promoveze testul de îndemânare pentru IR(A) în conformitate cu Apendicele nr.7 la Anexa nr.1 (Partea FCL); (ii) să demonstreze examinatorului, verbal, în timpul testului de îndemânare că au dobândit un nivel adecvat de cunoştinţe teoretice de legislaţie aeronautică, de meteorologie, precum şi de planificare a zborului şi performanţe de zbor. [Pct.82 introdus prin Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] Evaluare preliminară 9. Conţinutul şi durata evaluării preliminare se stabilesc de către ATO pe baza experienţei instrumentale prealabile a solicitantului. Multimotor 10. Titularul unei IR(A) monomotor care este, de asemenea, titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor şi doreşte să obţină o IR(A) multimotor pentru prima dată participă la un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel puţin 5 ore timp instrumental în regim de pregătire pe avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II şi promovează un test de îndemânare. | 3.117. la Apendicele nr. 6 punctul Aa IR(A), se renumerotează, punctele „81” și „82” devin punctele „9” „10”, iar punctele „9” și „10” devin punctele „11” și „12”. | 9. Solicitanţii unui curs modular IR(A) pe bază de competenţe care deţin o BIR în conformitate cu FCL.835 şi care au beneficiat de cel puţin 10 ore timp de zbor instrumental în regim de instruire în cadrul unei ATO pot fi creditaţi în ceea ce priveşte cursul de pregătire menţionat la punctul 4, cu condiţia ca toate subiectele calificării de zbor instrumental pe bază de competenţe să fi fost incluse în pregătirea respectivă pentru BIR şi evaluate de ATO care oferă cursul modular de pregătire de zbor pe bază de competenţe. [Pct.81 introdus prin Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] 10. Solicitanţii unui curs modular IR(A) pe bază de competenţe care sunt titulari ai unei BIR şi au o experienţă de cel puţin 50 de ore timp de zbor în condiţii IFR ca PIC pe avioane trebuie: (a) în cadrul unei ATO: (i) să fie evaluaţi ca având un nivel admisibil de cunoştinţe teoretice pentru calificarea de zbor instrumental pe bază de competenţe; (ii) să beneficieze de pregătire de zbor corespunzătoare pentru a-şi extinde privilegiile IFR în conformitate cu FCL.605.IR litera (a); (b) după finalizarea celor prevăzute la litera (a): (i) să promoveze testul de îndemânare pentru IR(A) în conformitate cu Apendicele nr.7 la Anexa nr.1 (Partea FCL); (ii) să demonstreze examinatorului, verbal, în timpul testului de îndemânare că au dobândit un nivel adecvat de cunoştinţe teoretice de legislaţie aeronautică, de meteorologie, precum şi de planificare a zborului şi performanţe de zbor. [Pct.82 introdus prin Hot.Guv. nr.573 din 03.08.2022, în vigoare 16.03.2023] Evaluare preliminară 11. Conţinutul şi durata evaluării preliminare se stabilesc de către ATO pe baza experienţei instrumentale prealabile a solicitantului. Multimotor 12. Titularul unei IR(A) monomotor care este, de asemenea, titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor şi doreşte să obţină o IR(A) multimotor pentru prima dată participă la un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel puţin 5 ore timp instrumental în regim de pregătire pe avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II şi promovează un test de îndemânare. |
| B. IR(H) – Curs modular de pregătire practică 7. Un curs IR(H) monomotor trebuie să cuprindă cel puţin 50 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care: (b) până la 35 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere. Instruirea practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puţin 10 ore pe un elicopter certificat IFR. 8. Un curs IR(H) multimotor trebuie să cuprindă cel puţin 55 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care: (a) până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I(H) sau (A). Aceste 20 de ore de pregătire pe FNTP I (H) sau (A) se pot înlocui cu 20 de ore de pregătire pentru IR(H) pe un avion aprobat pentru acest curs; sau (b) până la 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere. Instruirea practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puţin 10 ore pe un elicopter multimotor certificat IFR. 1.1. Titularilor unui ATPL(H) li se reduce cu 50 de ore numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut. 1.2. Pentru titularul unei IR(A), numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut se poate reduce la 10 ore. 1.3. Pentru titularul unui PPL(H) cu calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicopter sau al unui CPL(H), numărul total de ore de timp instrumental în regim de pregătire necesar se poate reduce cu 5 ore. 2. Exerciţiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(H) trebuie să cuprindă: | 3.118. la punctul B. IR(H): 3.118.1. la punctul 7 cifra „50” se substituie cu cifra „55”, la litera (b) cifra „35” se substituie cu cifra „40”; 3.118.2. punctul 8 se restructurează și modifică în următoarea redacție: „8.1. Titularilor unei ATPL(H) li se reduce cu 50 de ore numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut. 8.2. Pentru titularul unei IR(A), numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut se poate reduce la 10 ore. 8.3. Pentru titularul unei PPL(H) cu calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicopter sau al unei CPL(H), numărul total de ore de timp instrumental în regim de pregătire necesar se poate reduce cu 5 ore. 3.118.3. punctul 2 devine punctul 9. | B. IR(H) – Curs modular de pregătire practică 7. Un curs IR(H) monomotor trebuie să cuprindă cel puţin 55 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care: (b) până la 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere. Instruirea practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puţin 10 ore pe un elicopter certificat IFR. 8. Un curs IR(H) multimotor trebuie să cuprindă cel puţin 55 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care: 8.1. Titularilor unei ATPL(H) li se reduce cu 50 de ore numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut. 8.2. Pentru titularul unei IR(A), numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut se poate reduce la 10 ore. 8.3. Pentru titularul unei PPL(H) cu calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicopter sau al unei CPL(H), numărul total de ore de timp instrumental în regim de pregătire necesar se poate reduce cu 5 ore. teoretică prevăzut. 9. Exerciţiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(H) trebuie să cuprindă: |
| Conţinutul testului Avioane. SECŢIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI PLECARE. Folosirea listei de verificare, a abilităţilor de zbor, a procedurilor antijivrare/de dejivrare etc. se aplică tuturor secţiunilor. a.; Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanţelor avionului, masa şi centrajul. b.; Utilizarea documentelor serviciilor de trafic aerian şi a buletinului meteorologic. c.; Pregătirea planului de zbor ATC, a planului/jurnalului de zbor IFR. d.; Identificarea mijloacelor de navigaţie necesare pentru procedurile de plecare, de sosire şi de apropiere. e.; Inspecţia înainte de zbor. f.; Minimele meteorologice. g.; Rulaj. h.; Plecare PBN (dacă este cazul): - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de plecare. i.; Informare înainte de decolare, decolare. j((o)).; Trecerea la zborul instrumental. k((o)).; Proceduri de plecare instrumentală, inclusiv plecări PBN, şi calarea altimetrului. l((o)).; Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T. SECŢIUNEA 2 – MANEVRE GENERALE ((o)). a.; Controlul avionului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv zbor orizontal la diferite viteze, compensare. b.; Viraje în urcare şi în coborâre cu menţinerea ratei 1 de viraj. c.; Reveniri din atitudini neobişnuite, inclusiv menţinerea în viraj cu înclinare de 45° şi viraje strânse în coborâre. d ((*1)).; Revenire din apropiere de angajare în zbor orizontal, în viraje în urcare/coborâre şi în configuraţie de aterizare. e.; Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord: urcare sau coborâre stabilizată, viraje orizontale cu rata 1 spre capuri date, revenirea din atitudini neobişnuite. SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI IFR PE RUTĂ ((o)). a.; Urmărirea traiectului, inclusiv interceptarea, de exemplu NDB, VOR, sau a traiectoriei între puncte intermediare. b.; Utilizarea sistemului de navigaţie şi a mijloacelor de radionavigaţie. c.; Zbor orizontal, menţinerea capului, a altitudinii şi a vitezei faţă de aer, alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de compensare. d.; Calarea altimetrului. e.; Previzionarea şi revizuirea orelor estimate de sosire (aşteptare pe rută, dacă este necesar). f.; Monitorizarea desfăşurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, gestionarea sistemelor. g.; Proceduri de protecţie contra jivrării, simulate dacă este necesar. h.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 3a – PROCEDURI DE SOSIRE. a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea echipamentelor, dacă este cazul. b.; Proceduri de sosire, verificarea altimetrului. c.; Limite de altitudine şi de viteză, dacă este cazul. d.; Sosire PBN (dacă este cazul): - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de sosire. SECŢIUNEA 4 ((o)) – OPERAŢIUNI 3D ((++)). a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie Verificarea unghiului traiectoriei verticale Pentru RNP APCH: - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de apropiere. b.; Informarea pentru apropiere şi aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare şi identificarea instalaţiilor. c((+)).; Procedura de aşteptare. d.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. e.; Cronometrarea procedurii de apropiere. f.; Menţinerea altitudinii, a vitezei şi a capului (apropiere stabilizată). g ((+)).; Procedura de ratare. h ((+)).; Procedura de apropiere întreruptă/aterizare. i.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 5 ((o)) – OPERAŢIUNI 2D ((++)). a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie Pentru RNP APCH: - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de apropiere. b.; Informarea pentru apropiere şi aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare şi identificarea instalaţiilor. c ((+)).; Procedura de aşteptare. d.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. e.; Cronometrarea procedurii de apropiere. f.; Menţinerea altitudinii/distanţei faţă de MAPT, a vitezei şi a capului (apropiere stabilizată), repere de coborâre gradată (SDF), dacă este cazul. g ((+)).; Procedura de ratare. h ((+)).; Procedura de apropiere întreruptă/aterizare. i.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 6 – ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT (doar avioane multimotor) ((o)). a.; Simularea defectării motorului după decolare sau în timpul ratării. b.; Apropiere, ratare şi procedura de apropiere întreruptă cu un motor inoperant. c.; Apropiere şi aterizare cu un motor inoperant. d.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. Elicoptere. SECŢIUNEA 1 – PLECARE. Folosirea listei de verificare, a abilităţilor de zbor, a procedurilor antijivrare/de dejivrare etc. se aplică tuturor secţiunilor. a.; Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanţelor aeronavei; masa şi centrajul. b.; Utilizarea documentelor serviciilor de trafic aerian şi a buletinului meteorologic. c.; Pregătirea planului de zbor ATC, a planului/jurnalului de zbor IFR. d.; Identificarea mijloacelor de navigaţie necesare pentru procedurile de plecare, de sosire şi de apropiere. e.; Inspecţia înainte de zbor. f.; Minimele meteorologice. g.; Rulare la sol/rulare aeriană conform ATC sau instrucţiunilor unui instructor. h.; Plecare PBN (dacă este cazul): - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de plecare. i.; Informare înainte de decolare, proceduri şi verificări. j.; Trecerea la zborul instrumental. k.; Proceduri de plecare instrumentală, inclusiv proceduri PBN. SECŢIUNEA 2 – MANEVRE GENERALE. a.; Controlul elicopterului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv:. b.; Viraje în urcare şi în coborâre cu menţinerea ratei 1 de viraj. c.; Reveniri din atitudini neobişnuite, inclusiv menţinerea în viraj cu înclinare de 30° şi viraje strânse în coborâre. SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI IFR PE RUTĂ. a.; Urmărirea traiectului, inclusiv interceptarea, de exemplu NDB, VOR, RNAV. b.; Utilizarea mijloacelor de radionavigaţie. c.; Zbor orizontal, menţinerea capului, a altitudinii şi a vitezei faţă de aer, alegerea regimurilor motoarelor. d.; Calarea altimetrului. e.; Previzionarea şi revizuirea orelor estimate de sosire. f.; Monitorizarea desfăşurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, gestionarea sistemelor. g.; Proceduri de protecţie contra jivrării, simulate dacă este necesar şi dacă este cazul. h.; Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T. SECŢIUNEA 3a – PROCEDURI DE SOSIRE. a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, dacă este cazul. b.; Proceduri de sosire, verificarea altimetrului. c.; Limite de altitudine şi de viteză, dacă este cazul. d.; Sosire PBN (dacă este cazul) - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de sosire. SECŢIUNEA 4 – OPERAŢIUNI 3D ((+)). a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie Verificarea unghiului traiectoriei verticale pentru RNP APCH: - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de apropiere. b.; Informarea pentru apropiere şi aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare. c ((*1)).; Procedura de aşteptare. d.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. e.; Cronometrarea procedurii de apropiere. f.; Menţinerea altitudinii, a vitezei şi a capului (apropiere stabilizată). g ((*1)).; Procedura de ratare. h ((*1)).; Procedura de apropiere întreruptă/aterizare. i.; Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T. SECŢIUNEA 5 – OPERAŢIUNI 2D ((+)). a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie Pentru RNP APCH: - se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigaţie; şi - se efectuează verificări încrucişate între afişajul sistemului de navigaţie şi diagrama de apropiere. b.; Informarea pentru apropiere şi aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare şi identificarea instalaţiilor. c ((*1)).; Procedura de aşteptare. d.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. e.; Cronometrarea procedurii de apropiere. f.; Menţinerea altitudinii, a vitezei şi a capului (apropiere stabilizată). g ((*1)).; Procedura de ratare. h ((*1)).; Procedura de apropiere întreruptă ((*1))/aterizare. i.; Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T. SECŢIUNEA 6 – PROCEDURI ANORMALE ŞI DE URGENŢĂ. Prezenta secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5. Testul trebuie să ia în considerare controlul elicopterului, identificarea motorului care s-a defectat, măsuri imediate (exerciţii practice), acţiuni şi verificări subsecvente şi acurateţea zborului, în următoarele situaţii:. a.; Simularea defectării unui motor după decolare şi la apropiere/în timpul apropierii ((*2)) (la o altitudine de siguranţă, cu excepţia cazului în care se efectuează într-un FFS sau FNPT II/III, FTD 2,3). b.; Defectarea dispozitivelor de creştere a stabilităţii/sistemului hidraulic (dacă este cazul). c.; Panou redus de instrumente de bord. d.; Autorotaţie şi revenirea la o altitudine preselectată. e.; Operaţiuni 3D manuale fără sistem director de zbor ((*3)) Operaţiuni 3D manuale cu sistem director de zbor ((*3)). Dirijabile Folosirea listelor de verificare, abilităţilor de zbor, legăturii – conformării cu ATC, proceduri R/T se aplică la toate secţiunile. Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5. Testul trebuie să aibă în vedere controlul dirijabilului, identificarea motorului care a cedat, acţiuni imediate, acţiuni subsecvente, verificări şi acurateţea zborului în următoarele situaţii:. SECŢIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI DECOLARE. a.; Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanţelor avionului, masa şi centrajul. b.; Utilizarea documentelor serviciilor de trafic aerian şi meteorologice. c.; Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR. d.; Inspecţia înainte de zbor. e.; Minimele meteorologice de operare. f.; Briefing înainte de decolare, procedura de ridicare a ancorei, manevrarea la sol. g.; Decolare. h.; Trecerea la zborul instrumental. i.; Proceduri de plecare instrumentală, calarea altimetrelor. j.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 2 – MANEVRE DE ZBOR. a.; Controlul dirijabilului numai cu ajutorul instrumentelor. b.; Viraje în urcare şi coborâre cu menţinerea ratei de viraj. c.; Reveniri din atitudini neobişnuite. d.; Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord. SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR. a.; Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicaţiilor, de exemplu NDB, VOR, RNAV. b.; Utilizarea mijloacelor radio. c.; Zbor orizontal, menţinerea capului, altitudinii şi vitezei faţă de aer, alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de trimerare. d.; Calarea altimetrelor. e.; Sincronizarea şi revizuirea timpului estimat de sosire. f.; Monitorizarea desfăşurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, exploatarea sistemelor. g.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE. a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea echipamentelor. b.; Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor. c.; Briefingul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare. d ((+)).; Procedura de aşteptare. e.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. f.; Cronometrarea procedurii de apropiere. g.; Apropiere stabilizată (menţinerea altitudinii, vitezei şi capului). h ((+)).; Procedura de ratare. i ((+)).; Procedura de apropiere întreruptă/aterizare. j.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 5 – PROCEDURI DE APROPIERE NONPRECIZIE. a.; Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea echipamentelor. b.; Proceduri de sosire, calarea altimetrelor. c.; Briefingul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare. d ((+)).; Procedura de aşteptare. e.; Conformarea cu procedura de apropiere publicată. f.; Cronometrarea procedurii de apropiere. g.; Apropiere stabilizată (menţinerea altitudinii, vitezei şi capului). h ((+)).; Procedura de ratare. i ((+)).; Procedura de apropiere întreruptă/aterizare. j.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. SECŢIUNEA 6 – ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT. a.; Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării. b.; Apropierea şi procedura de ratare cu un motor inoperant. c.; Apropiere şi aterizare, procedura de apropiere întreruptă cu un motor inoperant. d.; Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T. | 3.119. la Apendicele nr. 7 primele Tabele pentru Conţinutul testului „Avioane” și „Elicoptere” se exclud, Compartimentul „Dirijabile” inclusiv Tabelul se, exclud. |  |
| Acordarea de credite cu privire la componenta IR a verificării competenţei pentru o calificare de clasă sau de tip B. Elicoptere Se acordă credite numai în cazul în care titularului i se revalidează privilegiile IR pentru elicoptere monomotor şi pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, după caz. Dacă se efectuează un test de îndemânare sau o verificare a competenţei care include IR, iar titularii deţin:; Creditul este valabil pentru componenta IR în cadrul unei verificări a competenţei pentru: calificarea de tip SE(*1); şi calificarea de tip SP ME(*1). o calificare valabilă de tip pentru elicoptere multipilot (MPH); calificarea de tip SE(*1); şi calificarea de tip SP ME(*1). o calificare valabilă de tip SP ME, operată ca pilot unic; calificarea de tip SE(*1); şi calificarea de tip SP ME(*1). o calificare valabilă de tip SP ME, limitată la operare multipilot; calificarea de tip SE(*1); şi calificarea de tip SP ME(*1). o calificare valabilă de tip SP SE, operată ca pilot unic; o calificare valabilă de tip SP SE, operată ca pilot unic. __________________ (*1) Cu condiţia ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puţin trei proceduri de plecare şi de apropiere în condiţii IFR cu exercitarea privilegiilor PBN, inclusiv o procedură de apropiere RNP APCH [ar putea fi o apropiere de un punct în spaţiu (PinS)] pe un elicopter de tip SP în operaţiuni SP.. | 3.120. Apendicele nr. 8: 3.120.1. Titlul se modifică după cum urmează: „Acordarea de credite cu privire la componenta IR a verificării competenței pentru o calificare de clasă sau de tip sau evaluarea practică EBT”; 3.120.2. la litera B se expune în următoarea redacție: „B. Elicoptere Se acordă credite numai dacă titularilor li se revalidează sau li se reînnoiesc privilegiile IR pentru elicoptere cu un singur pilot, după caz. Dacă se efectuează un test de îndemânare sau o verificare a competenței, inclusiv IR, iar titularii dețin una dintre următoarele calificări valabile:; Creditul este valabil pentru componenta IR în cadrul unei verificări a competenței pentru:. o calificare de tip pentru elicoptere multipilot (MPH); un elicopter cu un singur pilot (SPH) de același tip, inclusiv privilegii pentru operarea cu un singur pilot (1). o calificare de tip pentru elicoptere cu un singur pilot (SPH) în operațiuni multipilot; privilegii pentru operațiuni cu un singur pilot pe același tip (1). (1) Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puțin trei proceduri de plecare și de apropiere în condiții IFR cu exercitarea privilegiilor PBN, inclusiv o procedură de apropiere RNP APCH [care poate fi o apropiere de un punct în spațiu (PinS)] pe un elicopter de tip SP în operare SP. | Acordarea de credite cu privire la componenta IR a verificării competenței pentru o calificare de clasă sau de tip sau evaluarea practică EBT B. Elicoptere Se acordă credite numai dacă titularilor li se revalidează sau li se reînnoiesc privilegiile IR pentru elicoptere cu un singur pilot, după caz. Dacă se efectuează un test de îndemânare sau o verificare a competenței, inclusiv IR, iar titularii dețin una dintre următoarele calificări valabile:; Creditul este valabil pentru componenta IR în cadrul unei verificări a competenței pentru:. o calificare de tip pentru elicoptere multipilot (MPH); un elicopter cu un singur pilot (SPH) de același tip, inclusiv privilegii pentru operarea cu un singur pilot (1). o calificare de tip pentru elicoptere cu un singur pilot (SPH) în operațiuni multipilot; privilegii pentru operațiuni cu un singur pilot pe același tip (1). (1) Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puțin trei proceduri de plecare și de apropiere în condiții IFR cu exercitarea privilegiilor PBN, inclusiv o procedură de apropiere RNP APCH [care poate fi o apropiere de un punct în spațiu (PinS)] pe un elicopter de tip SP în operare SP. |
| A. Dispoziţii generale 1. Persoanele care solicită un test de îndemânare trebuie să fi efectuat instruirea pe aceeaşi clasă sau acelaşi tip de aeronave ca şi cele care urmează a fi folosite pentru test. Pregătirea pentru calificările de tip MPA şi PL se efectuează pe un FFS sau, în mod combinat, pe FSTD-uri şi pe FFS. Testul de îndemânare sau verificarea competenţei pentru calificările de tip MPA şi PL şi pentru eliberarea unui ATPL şi a unui MPL se efectuează pe un FFS, dacă este disponibil. Pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenţei pentru calificările de clasă sau de tip pentru SPA şi elicoptere se desfăşoară: (a) pe un FFS disponibil şi accesibil; sau (b) în mod combinat, pe FSTD-uri şi pe aeronavă, dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FFS; sau (c) pe aeronavă, dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FSTD. Dacă în timpul pregătirii, al testării sau al verificării se utilizează FSTD-uri, adecvarea FSTD-urilor utilizate se verifică în raport cu „Tabelul de funcţii şi teste subiective” aplicabil şi cu „Tabelul testelor de validare a FSTD” aplicabil incluse în documentul principal de referinţă aplicabil dispozitivului utilizat. Trebuie luate în considerare toate restricţiile şi limitările indicate în certificatul de calificare al dispozitivului. Cerinţe specifice pentru testul de îndemânare/verificarea competenţei pentru calificările de tip pentru aeronave multipilot, pentru calificările de tip pentru avioane cu un singur pilot atunci când sunt exploatate în operaţiuni multipilot, pentru MPL şi ATPL 13. Testul de îndemânare pentru o aeronavă multipilot sau pentru un avion cu un singur pilot exploatat în operaţiuni multipilot se efectuează în condiţii de echipaj multiplu. Un alt solicitant sau un alt pilot calificat care este titularul respectivei calificări de tip poate îndeplini funcţia celui de-al doilea pilot. Dacă se foloseşte o aeronavă, al doilea pilot este examinatorul sau un instructor. 15. Următoarele aspecte se verifică în mod special de către examinator în cazul solicitanţilor unui ATPL sau ai unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau pentru operaţiuni multipilot pe un avion cu un singur pilot extinse la sarcinile unui PIC, indiferent dacă solicitanţii acţionează ca PF sau ca PM: 17. În cazul în care un curs pentru o calificare de tip a inclus mai puţin de două ore de pregătire practică pe aeronavă, testul de îndemânare se poate desfăşura pe un FFS şi poate fi efectuat înainte de pregătirea practică pe aeronavă. Pregătirea practică aprobată este oferită de un instructor calificat, aflat în responsabilitatea: (a) unei ATO; sau (b) unei organizaţii care deţine un AOC eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.831/2018, şi normele sale de aplicare (Partea ORO) şi care a fost aprobată în mod expres pentru a oferi o astfel de pregătire; sau (c) instructorului, în cazul în care nu este aprobată nicio pregătire practică pe aeronavă pentru aeronave cu un singur pilot în cadrul unei ATO sau al unui titular de AOC, iar pregătirea practică pe aeronavă a fost aprobată de autoritatea competentă a solicitanţilor. Un certificat de absolvire a cursului pentru calificarea de tip care include pregătirea practică pe aeronavă se înaintează autorităţii competente înainte ca noua calificare de tip să fie înscrisă pe certificatul solicitanţilor. 18. Pentru pregătirea în materie de restabilire a atitudinii normale de zbor, „eveniment de angajare” înseamnă fie o apropiere de viteza de angajare, fie o angajare. Un FFS poate fi utilizat de către ATO fie în scopul exersării revenirii din angajare sau al demonstrării caracteristicilor specifice tipului ale unei angajări, fie în ambele scopuri, cu condiţia ca: (i) FFS să fi fost calificat în conformitate cu cerinţele speciale de evaluare din CS-FSTD(A); şi (ii) ATO să fie demonstrat cu succes autorităţii competente că se contracarează orice transfer negativ al pregătirii. | 3.121. la Apendicele nr. 9 litera A: 3.121.1. punctul 1 se modifică dup cum urmează: „1. Persoanele care solicită un test de îndemânare trebuie să fi efectuat instruirea pe aceeaşi clasă sau acelaşi tip de aeronave ca şi cele care urmează a fi folosite pentru test. 1a. Pregătirea pe FFS în conformitate cu punctele 1b și 1c din prezenta secțiune se completează cu pregătirea pentru decolare și aterizare pe o aeronavă cu un singur pilot operată în operațiuni cu un singur pilot sau multipilot sau pe o aeronavă multipilot, după caz, în conformitate cu punctul 17 din prezenta secțiune, cu excepția cazului în care pregătirea se finalizează în conformitate cu punctul FCL.730.A sau constituie pregătire pentru copiloți suplimentari pentru rută în conformitate cu secțiunea B punctul 6 litera (i) din prezentul apendice. 1b. Pregătirea pentru calificările de tip MPA și PL se efectuează pe un FFS sau, în mod combinat, pe FSTD-uri și pe FFS. Testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de tip MPA și PL și pentru eliberarea unei ATPL și a unei MPL se efectuează pe un FFS, dacă este disponibil. 1c. Pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de clasă sau de tip pentru SPA și elicoptere se efectuează pe oricare dintre următoarele: (a) un FFS disponibil și accesibil sau într-o combinație a acestor FFS și FSTD; (b) în mod combinat, pe FSTD-uri și pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FFS; (c) pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FSTD. 1d. Prin derogare de la punctul 1c, pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de clasă sau de tip pentru elicopterele necomplexe SPA și pentru elicopterele necomplexe se pot desfășura pe o combinație între FSTD și aeronavă, chiar dacă un FFS este disponibil și accesibil. 1e. Prin derogare de la punctul 1c, pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru oricare dintre următoarele elemente se poate desfășura în conformitate cu punctul 1c litera (a), (b) sau (c), indiferent de disponibilitatea și de accesibilitatea FFS sau FSTD: (a) avioane necomplexe cu un singur pilot, altele decât cele de înaltă performanță; (b) TMG-uri; (c) elicoptere necomplexe pentru care configurația maximă certificată a locurilor nu depășește cinci locuri. 1f. Dacă în timpul pregătirii, al testării sau al verificării se utilizează FSTD-uri, adecvarea FSTD-urilor utilizate se verifică în raport cu „Tabelul de funcții și teste subiective” aplicabil și cu „Tabelul testelor de validare a FSTD” aplicabil, incluse în documentul principal de referință aplicabil dispozitivului utilizat. Trebuie luate în considerare toate restricțiile și limitările indicate în certificatul de calificare al dispozitivului.”; 3.121.2. după punctul 12, Titlul „ Cerinţe specifice pentru testul de îndemânare/verificarea competenţei pentru calificările de tip pentru aeronave multipilot, pentru calificările de tip pentru avioane cu un singur pilot atunci când sunt exploatate în operaţiuni multipilot, pentru MPL şi ATPL” se substituie cu textul „ Cerințe specifice privind pregătirea, testul de îndemânare și verificarea competenței pentru calificările de tip pentru aeronave multipilot, pentru aeronave cu un singur pilot atunci când sunt pilotate în operare multipilot, pentru MPL și pentru ATPL”; 3.121.3. la punctul 13 și punctul 15 cuvintele „un avion” se substituie cu cuvintele „o aeronavă”; 3.121.4. punctul 17 se expune după cum urmează: „17. În cazul în care cursul pentru calificarea de tip a inclus mai puțin de 2 ore de pregătire pentru zbor pe aeronavă, solicitanții trebuie, înainte sau după testul de îndemânare, să efectueze o pregătire pentru zbor pe aeronavă.”; 3.121.5. textul „ Pregătirea practică aprobată este oferită de un instructor calificat, aflat în responsabilitatea:” se substituie cu textul „ O astfel de pregătire pentru zbor aprobată trebuie să includă manevre de decolare și aterizare și se efectuează de către un instructor calificat, sub responsabilitatea:”; 3.121.6. la litera (b) cuvintele „ cu prevederile Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.831/2018, şi normele sale de aplicare (Partea ORO) ” se substituie cu cuvintele „anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022”; 3.121.7. la litera (c) cuvintele „autoritatea competentă a solicitanţilor” „ autorităţii competente” se înlocuiesc cu sintagma „AAC”, iar „certificatul solicitanților” cu „licența solicitanților”; 3.121.8. la punctul 18 subpunctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu literele (a) și (b), și cuvintele „autorităţii competente” se înlocuiește cu sintagma „AAC”. | 1. Persoanele care solicită un test de îndemânare trebuie să fi efectuat instruirea pe aceeaşi clasă sau acelaşi tip de aeronave ca şi cele care urmează a fi folosite pentru test. 1a. Pregătirea pe FFS în conformitate cu punctele 1b și 1c din prezenta secțiune se completează cu pregătirea pentru decolare și aterizare pe o aeronavă cu un singur pilot operată în operațiuni cu un singur pilot sau multipilot sau pe o aeronavă multipilot, după caz, în conformitate cu punctul 17 din prezenta secțiune, cu excepția cazului în care pregătirea se finalizează în conformitate cu punctul FCL.730.A sau constituie pregătire pentru copiloți suplimentari pentru rută în conformitate cu secțiunea B punctul 6 litera (i) din prezentul apendice. 1b. Pregătirea pentru calificările de tip MPA și PL se efectuează pe un FFS sau, în mod combinat, pe FSTD-uri și pe FFS. Testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de tip MPA și PL și pentru eliberarea unei ATPL și a unei MPL se efectuează pe un FFS, dacă este disponibil. 1c. Pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de clasă sau de tip pentru SPA și elicoptere se efectuează pe oricare dintre următoarele: (a) un FFS disponibil și accesibil sau într-o combinație a acestor FFS și FSTD; (b) în mod combinat, pe FSTD-uri și pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FFS; (c) pe aeronavă dacă nu este disponibil sau accesibil niciun FSTD. 1d. Prin derogare de la punctul 1c, pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru calificările de clasă sau de tip pentru elicopterele necomplexe SPA și pentru elicopterele necomplexe se pot desfășura pe o combinație între FSTD și aeronavă, chiar dacă un FFS este disponibil și accesibil. 1e. Prin derogare de la punctul 1c, pregătirea, testul de îndemânare sau verificarea competenței pentru oricare dintre următoarele elemente se poate desfășura în conformitate cu punctul 1c litera (a), (b) sau (c), indiferent de disponibilitatea și de accesibilitatea FFS sau FSTD: (a) avioane necomplexe cu un singur pilot, altele decât cele de înaltă performanță; (b) TMG-uri; (c) elicoptere necomplexe pentru care configurația maximă certificată a locurilor nu depășește cinci locuri. 1f. Dacă în timpul pregătirii, al testării sau al verificării se utilizează FSTD-uri, adecvarea FSTD-urilor utilizate se verifică în raport cu „Tabelul de funcții și teste subiective” aplicabil și cu „Tabelul testelor de validare a FSTD” aplicabil, incluse în documentul principal de referință aplicabil dispozitivului utilizat. Trebuie luate în considerare toate restricțiile și limitările indicate în certificatul de calificare al dispozitivului. Cerințe specifice privind pregătirea, testul de îndemânare și verificarea competenței pentru calificările de tip pentru aeronave multipilot, pentru aeronave cu un singur pilot atunci când sunt pilotate în operare multipilot, pentru MPL și pentru ATPL 13. Testul de îndemânare pentru o aeronavă multipilot sau pentru o aeronavă cu un singur pilot exploatat în operaţiuni multipilot se efectuează în condiţii de echipaj multiplu. Un alt solicitant sau un alt pilot calificat care este titularul respectivei calificări de tip poate îndeplini funcţia celui de-al doilea pilot. Dacă se foloseşte o aeronavă, al doilea pilot este examinatorul sau un instructor. 15. Următoarele aspecte se verifică în mod special de către examinator în cazul solicitanţilor unui ATPL sau ai unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau pentru operaţiuni multipilot pe o aeronavă cu un singur pilot extinse la sarcinile unui PIC, indiferent dacă solicitanţii acţionează ca PF sau ca PM: 17. În cazul în care cursul pentru calificarea de tip a inclus mai puțin de 2 ore de pregătire pentru zbor pe aeronavă, solicitanții trebuie, înainte sau după testul de îndemânare, să efectueze o pregătire pentru zbor pe aeronavă. O astfel de pregătire pentru zbor aprobată trebuie să includă manevre de decolare și aterizare și se efectuează de către un instructor calificat, sub responsabilitatea: (a) unei ATO; sau (b) unei organizaţii care deţine un AOC eliberat în conformitate anexa nr. 3 (partea ORO) la HG nr. 612/2022 şi care a fost aprobată în mod expres pentru a oferi o astfel de pregătire; sau (c) instructorului, în cazul în care nu este aprobată nicio pregătire practică pe aeronavă pentru aeronave cu un singur pilot în cadrul unei ATO sau al unui titular de AOC, iar pregătirea practică pe aeronavă a fost aprobată de AAC. Un certificat de absolvire a cursului pentru calificarea de tip care include pregătirea practică pe aeronavă se înaintează AAC înainte ca noua calificare de tip să fie înscrisă pe licența solicitanților. 18. Pentru pregătirea în materie de restabilire a atitudinii normale de zbor, „eveniment de angajare” înseamnă fie o apropiere de viteza de angajare, fie o angajare. Un FFS poate fi utilizat de către ATO fie în scopul exersării revenirii din angajare sau al demonstrării caracteristicilor specifice tipului ale unei angajări, fie în ambele scopuri, cu condiţia ca: (a) FFS să fi fost calificat în conformitate cu cerinţele speciale de evaluare din CS-FSTD(A); şi (b) ATO să fie demonstrat cu succes AAC că se contracarează orice transfer negativ al pregătirii. |
| B. Cerinţe specifice pentru categoria avioane Note de promovare 2. În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă multipilot şi cu un singur pilot, solicitanţii trebuie să promoveze toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează cinci sau mai puţine elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitanţii să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Secţiunea 6 nu face parte din testul de îndemânare ATPL sau MPL. Dacă solicitanţii nu promovează sau nu susţin examenul pentru secţiunea 6, calificarea de tip se eliberează fără privilegiile CAT II sau CAT III. Pentru extinderea privilegiilor calificării de tip la CAT II sau CAT III, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunea 6 pe tipul de aeronavă corespunzător. 3. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de: (i) a opera avionul fără a depăşi limitările acestuia; (ii) a efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (iii) a raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (iv) a aplica cunoştinţele aeronautice; (v) a menţine în orice moment controlul avionului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (vi) a înţelege şi a aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul; şi (vii) a comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. 5. Avioane cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă performanţă (g) Dacă se solicită pentru prima dată obţinerea privilegiilor pentru operaţiuni multipilot, piloţii care deţin privilegii pentru operaţiuni cu un singur pilot trebuie: (1) să finalizeze un curs de diferenţe care să cuprindă manevre şi proceduri, inclusiv MCC, precum şi exerciţiile din secţiunea 7 utilizând gestionarea ameninţărilor şi erorilor (TEM), CRM şi factorii umani în cadrul unei ATO; şi (h) Dacă se solicită pentru prima dată obţinerea privilegiilor pentru operaţiunile cu un singur pilot, piloţii care deţin privilegii pentru operaţiuni multipilot trebuie să fie pregătiţi în cadrul unei ATO şi verificaţi în privinţa următoarelor manevre şi proceduri suplimentare în operaţiuni cu un singur pilot: (1) pentru avioanele SE, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 şi, dacă este cazul, o apropiere din secţiunea 3.B; şi (2) pentru avioanele ME, 1.6, secţiunea 6 şi, dacă este cazul, o apropiere din secţiunea 3.B. (i) Piloţii care deţin privilegii atât pentru operaţiuni cu un singur pilot, cât şi pentru operaţiuni multipilot în conformitate cu literele (g) şi (h) îşi pot revalida privilegiile pentru ambele tipuri de operaţiuni prin efectuarea unei verificări a competenţei în operaţiuni multipilot, în plus faţă de exerciţiile menţionate la litera (h) punctul 1 sau 2, după caz, în operaţiuni cu un singur pilot. (l) Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la alineatul de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenţei pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exerciţiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricţia se ridică dacă pilotul a susţinut o verificare a competenţei care include un exerciţiu RNP APCH. 6. Avioane multipilot şi avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot (h) În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, dacă un test de îndemânare sau o verificare a competenţei se efectuează în operaţiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operaţiunile multipilot. Dacă se au în vedere privilegiile de pilot unic, trebuie executate suplimentar, ca pilot unic, manevrele/procedurile de la 2.5, 3.8.3.4, 4.4, 5.5 şi cel puţin o manevră/procedură din secţiunea 3.4. (i) În cazul unei calificări de tip limitate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A. litera (c), solicitanţii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca alţi solicitanţi ai calificării de tip, cu excepţia exerciţiilor practice legate de fazele de decolare şi de aterizare. Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la alineatul de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenţei pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exerciţiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricţia se ridică dacă pilotul a susţinut o verificare a competenţei care include un exerciţiu RNP APCH. Cerinţe speciale pentru extinderea unei calificări de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 200 ft (60 m), şi anume operaţiuni CAT II/III. SECŢIUNEA 6. 6.; Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) Următoarele manevre şi proceduri reprezintă cerinţele minime de pregătire pentru autorizarea apropierilor instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft). Pe durata următoarelor apropieri instrumentale şi proceduri de apropiere întreruptă, se folosesc toate echipamentele avionului impuse de certificarea de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft).. 6.1.*; Decolare întreruptă la distanţa vizuală în lungul pistei (RVR) minimă autorizată; P*----->; ---->X Pentru acest exerciţiu nu se foloseşte un avion; M*. 6.2.*; Apropieri CAT II/III: în condiţii simulate de zbor instrumental până la DH aplicabilă, folosind sistemul de ghidare a zborului. Se respectă procedurile standard de coordonare a echipajului (împărţirea sarcinilor, proceduri «call out», supravegherea reciprocă, schimbul de informaţii şi susţinerea).; P----->; ----->; M. 6.3.*; Procedura de ratare: după apropierile indicate la punctul 6.2 la atingerea DH. Pregătirea trebuie să includă, de asemenea, o procedură de ratare cauzată de RVR insuficientă (simulată), vânt de forfecare, abatere excesivă a avionului faţă de limitele de apropiere pentru o apropiere reuşită, cedarea echipamentului de la sol/de bord înaintea atingerii DH şi ratarea în condiţiile simulate de cedare a echipamentului de bord.; P----->; ----->; M*. 6.4.*; Aterizare (aterizări): cu stabilirea referinţei vizuale la atingerea DH după o apropiere instrumentală. În funcţie de sistemul specific de ghidare a zborului, se efectuează o aterizare automată.; P----->; ----->; M. Notă: operaţiunile CAT II/III se efectuează în conformitate cu cerinţele aplicabile privind operaţiunile aeriene.. | 3.122. la litera B: 3.122.1. la punctul 2 ultima propoziție se exclude; 3.122.2. la punctul 3 numerotarea (i)-(vii) se înlocuiește cu (a) – (g); 3.122.3. la punctul 5 litera (g) și subpunctul (1) se înlocuiesc cu următorul text: „(g) Pentru a exercita privilegiile unei calificări de clasă sau de tip în operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) sau (da), piloții care au deja dreptul să opereze clasa sau tipul relevant de avion în operațiuni cu un singur pilot trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (1) să finalizeze un curs de diferențe care să conțină manevre și proceduri, inclusiv MCC, precum și exercițiile prevăzute în secțiunea 7 utilizând gestionarea amenințărilor și a erorilor (TEM), CRM și factori umani în cadrul unei organizații care este specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i);”; 3.122.4. litera (h) și litera (j) se expun după cum urmează: „(h) Pentru a exercita privilegiile unei calificări de tip în operațiuni cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d), piloții care au deja dreptul să piloteze tipul relevant de avion în operațiuni multipilot trebuie să fie formați într-o organizație specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i) și verificați pentru următoarele manevre și proceduri suplimentare în operațiuni cu un singur pilot: (i) pentru avioanele SE, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 și, dacă este cazul, o apropiere din secțiunea 3.B; (ii) pentru avioanele ME, 1.6, secțiunea 6 și, dacă este cazul, o apropiere din secțiunea 3.B. (i) Piloții care au dreptul să exercite privilegiile unei calificări de clasă sau de tip atât în operațiuni cu un singur pilot, cât și în operațiuni multipilot în conformitate cu literele (g) și (h) își pot menține privilegiile pentru ambele forme de operare prin efectuarea unuia dintre elementele de mai jos: (i) două verificări ale competenței, una în operațiuni cu un singur pilot și una în operațiuni multipilot; (ii) o verificare a competenței în operațiuni multipilot, în plus față de exercițiile menționate la litera (h) subpunctul (i) sau la litera (h) subpunctul (ii), după caz, în operațiuni cu un singur pilot. Verificările competenței pentru revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă includ întotdeauna exercițiile menționate la litera (h) subpunctul (i) sau litera (h) subpunctul (ii), după caz, în operațiuni cu un singur pilot. (j) Pentru a elimina o restricție privind operațiunile multipilot dintr-o calificare de tip pentru un avion cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2, piloții trebuie să se conformeze literei (h).”; 3.122.5. la litera (l) al doilea aliniat se expune după cum urmează: „Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN se efectuează pe o aeronavă sau pe un FSTD reprezentând aeronava respectivă, care nu sunt echipate pentru manevrele RNP APCH, se permite ca verificarea competenței să nu includă exerciții RNP APCH. În astfel de cazuri, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a efectuat o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH pentru clasa sau tipul relevant.”; 3.122.6. la punctul 6 litera (h) și litera (i) se expun după cum urmează: „(h) Pentru a elimina o restricție la operațiunile multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2 de pe o calificare de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, piloții trebuie să finalizeze manevrele/procedurile de la 2.5, 3.8.3.4, 4.4 și 5.5, precum și cel puțin o manevră/procedură din secțiunea 3.4 în operare cu un singur pilot. (i) Solicitanții și titularii unei calificări de tip restricționate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) trebuie să urmeze cursuri de pregătire, teste de îndemânare și verificări ale competenței în conformitate cu prezentul apendice. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care se supun unui test de îndemânare în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) punctul 3, aceștia trebuie să efectueze, în timpul unui test de îndemânare sau al unei verificări a competenței, cel puțin manevrele de aterizare în rolul pilotului care monitorizează zborul, dar nu trebuie să efectueze următoarele: (i) manevre de decolare; (ii) manevre de aterizare în rolul pilotului aflat la comenzi.”; 3.122.7. după litera (i), primul aliniat se numerotează cu litera (j); 3.122.8. textul „Prin derogare de la alineatul de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenţei pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exerciţiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricţia se ridică dacă pilotul a susţinut o verificare a competenţei care include un exerciţiu RNP APCH” se înlocuiește cu textul „Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN se efectuează pe o aeronavă sau pe un FSTD reprezentând aeronava respectivă, care nu sunt echipate pentru manevrele RNP APCH, se permite ca verificarea competenței să nu includă exerciții RNP APCH. În astfel de cazuri, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a efectuat o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH pentru clasa sau tipul relevant.”.; 3.122.9 în Tabel, din Secțiunea a 5-a ultimul rând se exclude, Secțiunea a 6-a precum și Nota, se exclude în întregime. | B. Cerinţe specifice pentru categoria avioane Note de promovare 2. În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă multipilot şi cu un singur pilot, solicitanţii trebuie să promoveze toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează cinci sau mai puţine elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitanţii să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Secţiunea 6 nu face parte din testul de îndemânare ATPL sau MPL. Dacă solicitanţii nu promovează sau nu susţin examenul pentru secţiunea 6, calificarea de tip se eliberează fără privilegiile CAT II sau CAT III. 3. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de: (a) a opera avionul fără a depăşi limitările acestuia; (b) a efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) a raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) a aplica cunoştinţele aeronautice; (e) a menţine în orice moment controlul avionului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) a înţelege şi a aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul; şi (g) a comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. 5. Avioane cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă performanţă (g) Pentru a exercita privilegiile unei calificări de clasă sau de tip în operațiuni multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) sau (da), piloții care au deja dreptul să opereze clasa sau tipul relevant de avion în operațiuni cu un singur pilot trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (1) să finalizeze un curs de diferențe care să conțină manevre și proceduri, inclusiv MCC, precum și exercițiile prevăzute în secțiunea 7 utilizând gestionarea amenințărilor și a erorilor (TEM), CRM și factori umani în cadrul unei organizații care este specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i). „(h) Pentru a exercita privilegiile unei calificări de tip în operațiuni cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d), piloții care au deja dreptul să piloteze tipul relevant de avion în operațiuni multipilot trebuie să fie formați într-o organizație specificată la punctul FCL.725 litera (d) punctul 1 subpunctul (i) și verificați pentru următoarele manevre și proceduri suplimentare în operațiuni cu un singur pilot: (i) pentru avioanele SE, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 și, dacă este cazul, o apropiere din secțiunea 3.B; (ii) pentru avioanele ME, 1.6, secțiunea 6 și, dacă este cazul, o apropiere din secțiunea 3.B. (i) Piloții care au dreptul să exercite privilegiile unei calificări de clasă sau de tip atât în operațiuni cu un singur pilot, cât și în operațiuni multipilot în conformitate cu literele (g) și (h) își pot menține privilegiile pentru ambele forme de operare prin efectuarea unuia dintre elementele de mai jos: (i) două verificări ale competenței, una în operațiuni cu un singur pilot și una în operațiuni multipilot; (ii) o verificare a competenței în operațiuni multipilot, în plus față de exercițiile menționate la litera (h) subpunctul (i) sau la litera (h) subpunctul (ii), după caz, în operațiuni cu un singur pilot. Verificările competenței pentru revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă includ întotdeauna exercițiile menționate la litera (h) subpunctul (i) sau litera (h) subpunctul (ii), după caz, în operațiuni cu un singur pilot. (j) Pentru a elimina o restricție privind operațiunile multipilot dintr-o calificare de tip pentru un avion cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2, piloții trebuie să se conformeze literei (h).”; (l) Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN se efectuează pe o aeronavă sau pe un FSTD reprezentând aeronava respectivă, care nu sunt echipate pentru manevrele RNP APCH, se permite ca verificarea competenței să nu includă exerciții RNP APCH. În astfel de cazuri, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a efectuat o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH pentru clasa sau tipul relevant.”; 6. Avioane multipilot şi avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot „(h) Pentru a elimina o restricție la operațiunile multipilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2 de pe o calificare de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, piloții trebuie să finalizeze manevrele/procedurile de la 2.5, 3.8.3.4, 4.4 și 5.5, precum și cel puțin o manevră/procedură din secțiunea 3.4 în operare cu un singur pilot. (i) Solicitanții și titularii unei calificări de tip restricționate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) trebuie să urmeze cursuri de pregătire, teste de îndemânare și verificări ale competenței în conformitate cu prezentul apendice. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care se supun unui test de îndemânare în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (c) punctul 3, aceștia trebuie să efectueze, în timpul unui test de îndemânare sau al unei verificări a competenței, cel puțin manevrele de aterizare în rolul pilotului care monitorizează zborul, dar nu trebuie să efectueze următoarele: (i) manevre de decolare; (ii) manevre de aterizare în rolul pilotului aflat la comenzi.”; (j) Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN se efectuează pe o aeronavă sau pe un FSTD reprezentând aeronava respectivă, care nu sunt echipate pentru manevrele RNP APCH, se permite ca verificarea competenței să nu includă exerciții RNP APCH. În astfel de cazuri, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a efectuat o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH pentru clasa sau tipul relevant. - - |
| Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere În cazul testului de îndemânare sau a verificării competenţei pentru calificări de tip şi ATPL, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-4 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, duce din nou la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. În cazul verificării competenţei pentru o IR, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunea 5 a verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de trei elemente duce la repetarea în întregime a secţiunii 5. Solicitanţii care nu promovează până la maximum trei elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea verificării sau nepromovarea acelor elemente din secţiunea 5 promovate într-o încercare anterioară obligă solicitanţii să susţină din nou verificarea în întregime. Toleranţe pentru probele de zbor Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: - opera elicopterul fără a depăşi limitările acestuia; - efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; - raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; - aplica cunoştinţele aeronautice; - menţine în orice moment controlul asupra elicopterului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; - înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul, şi - comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele elicopterului utilizat. CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/DE VERIFICARE A COMPETENŢEI DISPOZIŢII GENERALE Următorul simbol înseamnă: P=; Pregătit ca PIC pentru eliberarea unei calificări de tip pentru elicoptere cu un singur pilot (SPH) sau pregătit ca PIC sau copilot şi ca PF sau PM pentru eliberarea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot (MPH).. Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: FFS =; simulator complet de zbor. FTD =; echipament de pregătire pentru zbor. H =; elicopter. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută în condiţii IMC reale sau simulate, exclusiv de către persoanele care doresc să-şi reînnoiască sau să-şi revalideze o IR(H) sau să-şi extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. Procedurile de zbor instrumental (secţiunea 5) se execută numai de către persoanele care doresc să-şi reînnoiască sau să-şi revalideze o IR(H) sau să-şi extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. În acest scop se poate folosi un FFS sau un FTD 2/3. Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la alineatul de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenţei pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exerciţiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricţia se ridică dacă pilotul a susţinut o verificare a competenţei care include un exerciţiu RNP APCH. Litera «M» înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificare a competenţei indică un exerciţiu obligatoriu. La pregătirea practică şi la testare se foloseşte un FSTD, dacă FSTD-ul respectiv face parte dintr-un curs pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: - calificarea FSTD, astfel cum se prevede în cerinţele relevante din Anexa nr.6 (Partea ARA) şi Anexa nr.7 (Partea ORA); - calificările instructorului şi ale examinatorului; - numărul de ore de pregătire pe FSTD asigurate în cadrul cursului; - calificările şi experienţa anterioară, pe tipuri similare, ale piloţilor aflaţi în pregătire şi; - numărul de ore de experienţă de zbor sub supraveghere asigurate după eliberarea noii calificări de tip. ELICOPTERE MULTIPILOT Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot şi ATPL(H) trebuie să promoveze doar secţiunile 1-4 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot trebuie să promoveze doar secţiunile 1-4 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. SECŢIUNEA 2 – Manevre şi proceduri de zbor 2.6.1 Pentru elicopterele monomotor (SEH) aterizare în autorotaţie sau pentru elicopterele multimotor (MEH) recuperare a puterii SECŢIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiţii IMC reale sau simulate) 5.4.1 M* 5.4.2. M* | 3.123. textul „Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere” se numerotează cu litera „C.” după cum urmează: C. Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere 3.123.1. aliniatele 1 și 2 se numerotează cu cifrele „1.” și „2.”; 3.123.2. textul „Toleranţe pentru probele de zbor Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: - opera elicopterul fără a depăşi limitările acestuia; - efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; - raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; - aplica cunoştinţele aeronautice; - menţine în orice moment controlul asupra elicopterului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; - înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul, şi - comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele elicopterului utilizat.” se renumerotează după cum urmează: „3. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera elicopterul fără a depăşi limitările acestuia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul asupra elicopterului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul, şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. 4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele elicopterului utilizat. (a) Limite operaţionale în condiţii IFR. (b) Limite operaţionale în condiţii VFR. 3.123.3. compartimentul „CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/DE VERIFICARE A COMPETENŢEI” se numerotează după cum urmează: „5. Următorul simbol înseamnă: ... 6. Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: 7. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută în condiții IMC reale sau simulate, exclusiv de către persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-și revalideze o IR(H) sau să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. 8. Procedurile de zbor instrumental (secțiunea 5) se execută numai de către persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-și revalideze o IR(H) sau să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. În acest scop se poate folosi un FFS sau un FTD 2/3. 8a. Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la paragraful de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exercițiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a susținut o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH. 9. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 10. La pregătirea practică și la testare se folosește un FSTD dacă FSTD-ul respectiv face parte dintr-un curs pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: (a) calificarea FSTD, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr.6 (partea ARA) și anexa nr.7 (partea ORA); (b) calificările instructorului și ale examinatorului; (c) numărul de ore de pregătire pe FSTD asigurate în cadrul cursului; (d) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale piloților aflați în pregătire și (e) numărul de ore de experiență de zbor sub supraveghere asigurate după eliberarea noii calificări de tip.”; 3.123.4. la compartimentul „ELICOPTERE MULTIPILOT” aliniatele se numerotează după cum urmează: „11. Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot și ATPL(H) trebuie să promoveze doar secțiunile 1-4 și, dacă este cazul, secțiunea 6. 12. Persoanele care solicită o verificare a competenței pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot trebuie să promoveze doar secțiunile 1-4 și, dacă este cazul, secțiunea 6.”; 3.123.5. în tabel la „SECȚIUNEA 2 - Manevre și proceduri de zbor” la punctul 2.6.1. textul „Pentru elicopterele monomotor (SEH) aterizare în autorotaţie sau pentru elicopterele multimotor (MEH) recuperare a puterii” se substituie cu textul „Pentru elicoptere monomotor (SEH): — aterizare în autorotație; sau — recuperarea puterii, cu condiția ca, în anul precedent, solicitanții să fi absolvit o pregătire care să includă o aterizare în autorotație, iar această pregătire să fi fost înscrisă și semnată în carnetul de zbor al solicitanților de către instructor. Pentru elicoptere multimotor (MEH): recuperarea puterii.”; 3.123.6. în tabel la „SECŢIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiţii IMC reale sau simulate)” la rândul 5.4.1 litera „M*” se substituie cu textul „M* (cu excepția cazului în care exercițiul 5.4.2 este finalizat)”; la rândul 5.4.2 litera „M*” se substituie cu textul „M* (cu excepția cazului în care exercițiul 5.4.1 este finalizat)”; 3.123.7. se completează cu un compartiment nou după cum urmează: „ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT 13. Pentru a exercita privilegiile calificării de tip în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d), persoanele care solicită eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere cu un singur pilot trebuie: (a) pentru operațiuni cu un singur pilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni cu un singur pilot; (b) pentru operațiuni multipilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni multipilot; (c) atât pentru operațiuni cu un singur pilot, cât și pentru operațiuni multipilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni multipilot și, în plus, următoarele manevre și proceduri în operațiuni cu un singur pilot: 1. pentru elicoptere monomotor: 2.1 decolare și 2.6 și 2.6.1 coborâre în autorotație și aterizare în autorotație; 2. pentru elicoptere multimotor: 2.1 decolare și 2.4 și 2.4.1 pană de motor imediat înainte și după atingerea TDP; 3. pentru privilegii IR, pe lângă punctul 1 sau 2, după caz, o apropiere din secțiunea 5, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite criteriile din apendicele 8; (d) pentru eliminarea unei restricții de la operațiunile multipilot dintr-o calificare de tip pentru elicoptere cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2, să efectueze o verificare a competenței care să includă manevrele și procedurile menționate la litera (c) punctul 1 sau punctul 2, după caz.”. | C. Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere 1. În cazul testului de îndemânare sau a verificării competenţei pentru calificări de tip şi ATPL, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-4 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, duce din nou la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. 2. În cazul verificării competenţei pentru o IR, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunea 5 a verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de trei elemente duce la repetarea în întregime a secţiunii 5. Solicitanţii care nu promovează până la maximum trei elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea verificării sau nepromovarea acelor elemente din secţiunea 5 promovate într-o încercare anterioară obligă solicitanţii să susţină din nou verificarea în întregime. Toleranţe pentru probele de zbor 3. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera elicopterul fără a depăşi limitările acestuia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul asupra elicopterului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul, şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. 4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele elicopterului utilizat. (a) Limite operaţionale în condiţii IFR. (b) Limite operaţionale în condiţii VFR. CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/DE VERIFICARE A COMPETENŢEI DISPOZIŢII GENERALE 5. Următorul simbol înseamnă: ... 6. Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: 7. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută în condiții IMC reale sau simulate, exclusiv de către persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-și revalideze o IR(H) sau să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. 8. Procedurile de zbor instrumental (secțiunea 5) se execută numai de către persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-și revalideze o IR(H) sau să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. În acest scop se poate folosi un FFS sau un FTD 2/3. 8a. Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător. Prin derogare de la paragraful de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exercițiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a susținut o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH. 9. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 10. La pregătirea practică și la testare se folosește un FSTD dacă FSTD-ul respectiv face parte dintr-un curs pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: (a) calificarea FSTD, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr.6 (partea ARA) și anexa nr.7 (partea ORA); (b) calificările instructorului și ale examinatorului; (c) numărul de ore de pregătire pe FSTD asigurate în cadrul cursului; (d) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale piloților aflați în pregătire și (e) numărul de ore de experiență de zbor sub supraveghere asigurate după eliberarea noii calificări de tip. ELICOPTERE MULTIPILOT 11. Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot şi ATPL(H) trebuie să promoveze doar secţiunile 1-4 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. 12. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot trebuie să promoveze doar secţiunile 1-4 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. 2.6.1 Pentru elicoptere monomotor (SEH): — aterizare în autorotație; sau — recuperarea puterii, cu condiția ca, în anul precedent, solicitanții să fi absolvit o pregătire care să includă o aterizare în autorotație, iar această pregătire să fi fost înscrisă și semnată în carnetul de zbor al solicitanților de către instructor. Pentru elicoptere multimotor (MEH): recuperarea puterii. SECŢIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiţii IMC reale sau simulate) 5.4.1 M* (cu excepția cazului în care exercițiul 5.4.2 este finalizat)” 5.4.2 M* (cu excepția cazului în care exercițiul 5.4.1 este finalizat) ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT 13. Pentru a exercita privilegiile calificării de tip în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d), persoanele care solicită eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere cu un singur pilot trebuie: (a) pentru operațiuni cu un singur pilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni cu un singur pilot; (b) pentru operațiuni multipilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni multipilot; (c) atât pentru operațiuni cu un singur pilot, cât și pentru operațiuni multipilot, să efectueze testul de îndemânare sau verificarea competenței în operațiuni multipilot și, în plus, următoarele manevre și proceduri în operațiuni cu un singur pilot: 1. pentru elicoptere monomotor: 2.1 decolare și 2.6 și 2.6.1 coborâre în autorotație și aterizare în autorotație; 2. pentru elicoptere multimotor: 2.1 decolare și 2.4 și 2.4.1 pană de motor imediat înainte și după atingerea TDP; 3. pentru privilegii IR, pe lângă punctul 1 sau 2, după caz, o apropiere din secțiunea 5, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite criteriile din apendicele 8; (d) pentru eliminarea unei restricții de la operațiunile multipilot dintr-o calificare de tip pentru elicoptere cu un singur pilot în conformitate cu punctul FCL.725 litera (d) punctul 2, să efectueze o verificare a competenței care să includă manevrele și procedurile menționate la litera (c) punctul 1 sau punctul 2, după caz.”. |
| Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitanţii să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: - opera aeronava cu decolare-aterizare verticală fără a depăşi limitările acesteia; - efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; - raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; - aplica cunoştinţele aeronautice; - menţine în orice moment controlul aeronavei cu decolare-aterizare verticală, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; - înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate şi - comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele aeronavei cu decolare-aterizare verticală utilizate. Limite operaţionale în condiţii IFR: TABEL Limite operaționale în condiții VFR: TABEL CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/ DE VERIFICARE A COMPETENŢEI Următorul simbol înseamnă: TABEL Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6 şi/sau secţiunea 7. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiţie nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenţei, calificarea de tip se limitează numai la VFR. Litera «M» înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenţei indică un exerciţiu obligatoriu. La pregătirea practică şi la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului: - calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerinţele relevante din Anexa nr.6 (Partea ARA) şi Anexa nr.7 (Partea ORA); şi - calificările instructorului. TABEL. | 3.124. compartimentul „Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală” se numerotează cu litera „D., și se restructurează după cum urmează: „1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitanţii să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor 2. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera aeronava cu decolare-aterizare verticală fără a depăşi limitările acesteia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul aeronavei cu decolare-aterizare verticală, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. 3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele aeronavei cu decolare-aterizare verticală utilizate. (a) limite operaționale în condiții IFR TABEL (b) limite operaționale în condiții VFR: TABEL”; 3.124.1. compartimentul CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/ DE VERIFICARE A COMPETENŢEI” se renumerotează după cum urmează: 4. Următorul simbol înseamnă: TABEL 5. Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). 6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL textul „Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6 şi/sau secţiunea 7.” se exclude. 6a. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se va limita numai la VFR. 7. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 8. La pregătirea practică și la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului: (a) calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr. 6 (partea ARA) și anexa nr.7 (partea ORA); și (b) calificările instructorului. TABEL”; | D Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală 1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitanţii să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor 2. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera aeronava cu decolare-aterizare verticală fără a depăşi limitările acesteia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul aeronavei cu decolare-aterizare verticală, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. 3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele aeronavei cu decolare-aterizare verticală utilizate. (a) limite operaționale în condiții IFR TABEL (b) limite operaționale în condiții VFR: TABEL”; 4. Următorul simbol înseamnă: TABEL 5. Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). 6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL 6a. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se va limita numai la VFR. 7. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 8. La pregătirea practică și la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului: (a) calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr. 6 (partea ARA) și anexa nr.7 (partea ORA); și (b) calificările instructorului. TABEL”; |
| SECŢIUNEA 6 – Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) 6.; Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (CAT II/III). Următoarele manevre şi proceduri reprezintă cerinţele minime de pregătire pentru autorizarea apropierilor instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft). Pe durata următoarelor apropieri instrumentale şi proceduri de apropiere întreruptă se folosesc toate echipamentele aeronavei cu decolare-aterizare verticală impuse de certificarea de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft).. | 3.124.2. în Tabel, titlul SECŢIUNII 6 – „Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III)” se modifică după cum urmează: „SECȚIUNEA 6 – Echipamente opționale”; 3.124.2.1. rîndul 6 se expune în următoarea redacție: 66.; Utilizarea echipamentelor opționale; P; →; →. 3.124.2.2. rândurile 6.1 – 6.4, „Secțiunea 7 – Echipamente opţionale”, se exclud. | SECȚIUNEA 6 – Echipamente opționale 66.; Utilizarea echipamentelor opționale; P; →; →. |
| Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru dirijabile, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, duce din nou la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: - opera dirijabilul fără a depăşi limitările acestuia; - efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; - raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; - aplica cunoştinţele aeronautice; - menţine în orice moment controlul asupra dirijabilului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; - înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate; şi - comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele dirijabilului utilizat. Conţinutul pregătirii/testului de îndemânare/de verificare a competenţei Următorul simbol înseamnă: TABEL Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiţie nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenţei, calificarea de tip se limitează numai la VFR. Litera «M» înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificare a competenţei indică un exerciţiu obligatoriu. La pregătirea practică şi la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs de calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: - calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerinţele relevante din Anexa nr.6 (Partea ARA) şi Anexa nr.7 (Partea ORA); şi - calificările instructorului. | 3.125. compartimentul „Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile” se numerotează cu litera „E.” și se restructurează după cum urmează: „E. Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile 1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru dirijabile, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, duce din nou la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor 2. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera dirijabilul fără a depăşi limitările acestuia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul asupra dirijabilului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate; şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. 3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele dirijabilului utilizat. (a) Limite operaționale în condiții IFR: TABEL (b) Limite operaționale în condiții VFR: TABEL 3.125.1. compartimentul „Conținutul pregătirii/testului de îndemânare/verificării competenței” se restructurează după cum urmează: „4. Următorul simbol înseamnă: ….. 5. Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). 6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL textul „ Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6. Persoanele care solicită o verificare a competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6” se exclud. 6a. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se va limita numai la VFR. 7. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 8. La pregătirea practică și la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs de calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: (a) calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr. 6 (partea ARA) și anexa nr. 7 (partea ORA), și (b) calificările instructorului. | E. Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile 1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţei pentru calificări de tip pentru dirijabile, solicitanţii trebuie să promoveze secţiunile 1-5 şi 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenţei. Nepromovarea a mai mult de cinci elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Solicitanţii care nu promovează până la maximum cinci elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la reluarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, duce din nou la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenţei trebuie promovate într-un interval de şase luni. Toleranţe pentru probele de zbor 2. Solicitanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a: (a) opera dirijabilul fără a depăşi limitările acestuia; (b) efectua toate manevrele cu fineţe şi acurateţe; (c) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; (d) aplica cunoştinţele aeronautice; (e) menţine în orice moment controlul asupra dirijabilului, astfel încât efectuarea cu succes a unei manevre sau proceduri să nu fie niciodată pusă la îndoială; (f) înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi procedurile în caz de incapacitate; şi (g) comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului. 3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile de turbulenţă şi de calităţile de manevrare şi performanţele dirijabilului utilizat. (a) Limite operaționale în condiții IFR: TABEL (b) Limite operaționale în condiții VFR: TABEL Conţinutul pregătirii/testului de îndemânare/de verificare a competenţei 4. Următorul simbol înseamnă: TABEL 5. Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->). 6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: TABEL 6a. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se va limita numai la VFR. 7. Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu. 8. La pregătirea practică și la testare se folosesc FTSD-uri dacă acestea fac parte dintr-un curs de calificare de tip. Următoarele considerente se aplică pentru curs: (a) calificarea FSTD-urilor, astfel cum se prevede în cerințele relevante din anexa nr. 6 (partea ARA) și anexa nr. 7 (partea ORA), și (b) calificările instructorului. |
| SECŢIUNEA 6 – Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) 6.; Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) Următoarele manevre şi proceduri reprezintă cerinţele minime de pregătire pentru autorizarea apropierilor instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft). Pe durata următoarelor apropieri instrumentale şi proceduri de apropiere întreruptă se folosesc toate echipamentele dirijabilului impuse de certificarea de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft).. | 3.125.2. în Tabel, titlul SECŢIUNII 6 – „Autorizare adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III)” se modifică după cum urmează: „SECȚIUNEA 6 – Echipamente opționale”; 3.125.2.1. rîndul 6 se expune în următoarea redacție: 66.; Utilizarea echipamentelor opționale; P; →. | SECȚIUNEA 6 – Echipamente opționale |
| A. Dispoziţii generale 4. Revalidarea sau reînnoirea unei calificări în conformitate cu prezentul apendice presupune toate cele ce urmează: (c) acţiunea administrativă de revalidare sau de reînnoire a certificatului pentru care managerul activităţii EBT responsabil de calificarea de tip relevantă face toate demersurile următoare: 1. se asigură că se respectă cerinţele de la FCL.1030; 2. când acţionează în conformitate cu FCL.1030 litera (b) punctul 2, înscrie pe certificatul solicitantului noua dată de expirare a calificării. Înscrierea pe certificat poate fi realizată de o altă persoană în numele managerului activităţii EBT, dacă persoana respectivă a fost delegată în acest sens de managerul activităţii EBT în conformitate cu procedurile prevăzute în programul EBT. | 3.126. la Apendicele nr. 10 litera A punctul 4 subpunctul (c) cuvintele „certificatului” „certificatul” „certificat” se substituie cu cuvintele „licenței” „licența” „licență”. | A. Dispoziţii generale 4. Revalidarea sau reînnoirea unei calificări în conformitate cu prezentul apendice presupune toate cele ce urmează: (c) acţiunea administrativă de revalidare sau de reînnoire a licenței pentru care managerul activităţii EBT responsabil de calificarea de tip relevantă face toate demersurile următoare: 1. se asigură că se respectă cerinţele de la FCL.1030; 2. când acţionează în conformitate cu FCL.1030 litera (b) punctul 2, înscrie pe licența solicitantului noua dată de expirare a calificării. Înscrierea pe licență poate fi realizată de o altă persoană în numele managerului activităţii EBT, dacă persoana respectivă a fost delegată în acest sens de managerul activităţii EBT în conformitate cu procedurile prevăzute în programul EBT. |
| A. AVIOANE 1. Certificate de pilot Un certificat de pilot eliberat de AAC în conformitate cu cerinţele naţionale se converteşte într-un certificat conform cu Partea FCL cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească următoarele cerinţe: (a) pentru ATPL(A) şi CPL(A), respectă, în urma unei verificări a competenţei, cerinţele de revalidare din Partea FCL pentru calificarea de clasă, de tip şi instrumentală, aferente privilegiilor certificatului deţinut; (b) face dovada cunoaşterii părţilor relevante ale cerinţelor operaţionale şi ale Părţii FCL; (c) face dovada competenţelor lingvistice, în conformitate cu punctul FCL.055; (d) îndeplineşte cerinţele din următorul tabel: (*1) Titularii CPL care deţin deja o calificare de tip pentru un avion multipilot nu sunt obligaţi să promoveze un examen teoretic pentru ATPL(A) în timp ce continuă să opereze pe acelaşi tip de avion, dar nu primesc credite teoretice ATPL(A) pentru un certificat în conformitate cu Partea FCL. Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un avion multipilot diferit, aceştia trebuie să îndeplinească cerinţa de la coloana (3) rândul (e) punctul (i) din tabelul de mai sus. | 4. În Anexa nr. 2 CONDIȚII PENTRU CONVERSIA CERTIFICATELOR ȘI CALIFICĂRILOR NAȚIONALE EXISTENTE PENTRU AVIOANE ȘI ELICOPTERE: 4.1. la litera A. „AVIOANE” în titlu și pe tot cuprinsul textului punctului 1, inclusiv în Tabel, cuvîntul „certificat” la toate formele gramaticale se substituie cu cuvîntul „licență” în modul corespunzător. 4.2. la litera B. „ELICOPTERE” în titlu și pe tot cuprinsul textului punctului 1, inclusiv în Tabel, cuvîntul „certificat” la toate formele gramaticale se substituie cu cuvîntul „licență” în modul corespunzător. | A. AVIOANE 1. Licențe de pilot O licență de pilot eliberat de AAC în conformitate cu cerinţele naţionale se converteşte într-o licență conform cu Partea FCL cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească următoarele cerinţe: (a) pentru ATPL(A) şi CPL(A), respectă, în urma unei verificări a competenţei, cerinţele de revalidare din Partea FCL pentru calificarea de clasă, de tip şi instrumentală, aferente privilegiilor licenței deţinute; (b) face dovada cunoaşterii părţilor relevante ale cerinţelor operaţionale şi ale Părţii FCL; (c) face dovada competenţelor lingvistice, în conformitate cu punctul FCL.055; (d) îndeplineşte cerinţele din următorul tabel: (*1) Titularii CPL care deţin deja o calificare de tip pentru un avion multipilot nu sunt obligaţi să promoveze un examen teoretic pentru ATPL(A) în timp ce continuă să opereze pe acelaşi tip de avion, dar nu primesc credite teoretice ATPL(A) pentru o licență în conformitate cu Partea FCL. Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un avion multipilot diferit, aceştia trebuie să îndeplinească cerinţa de la coloana (3) rândul (e) punctul (i) din tabelul de mai sus. |
| 1. Prezenta anexă stabileşte norme detaliate pentru condiţiile de recunoaştere a certificatelor de pilot şi a calificărilor, privilegiilor sau certificatelor conexe care au fost emise în conformitate cu legislaţia statelor-membre OACI. | 5. În Anexa nr. 3 : 5.1. la punctul 1 cuvântul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | 1. Prezenta anexă stabileşte norme detaliate pentru condiţiile de recunoaştere a licențelor de pilot şi a calificărilor, privilegiilor sau licențelor conexe care au fost emise în conformitate cu legislaţia statelor-membre OACI. |
| Recunoaşterea certificatelor din alte state-membre OACI | 5.2. în titlu cuvintele „Recunoaşterea certificatelor” se substituie cu cuvintele „ Recunoașterea licențelor”. | Recunoaşterea licențelor din alte state-membre OACI |
| 3. AAC poate: (a) în conformitate cu secţiunea 2 din prezenta Anexă, să recunoască certificatele de pilot şi calificările, privilegiile sau certificatele conexe; (b) în conformitate cu capitolul II din Regulament, cu articolul 3a din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu articolul 3a din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, să elibereze certificate echivalente solicitanţilor care deţin deja un certificat, o calificare, un privilegiu sau un certificat echivalent eliberat de un alt stat-membru OACI în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, cu condiţia ca aceşti solicitanţi să îndeplinească cerinţele din secţiunea 3 din prezenta Anexă şi luând în considerare orice credit bazat pe o recomandare din partea unei ATO sau DTO; (c) să acorde credite complete în ceea ce priveşte cerinţele de a urma un curs de pregătire înainte de a susţine examenele teoretice şi testul de îndemânare pentru titularii unui ATPL eliberat de un stat-membru OACI sau în numele acestuia în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago, cu condiţia ca titularii respectivi să îndeplinească cerinţele de experienţă pentru eliberarea unui ATPL pentru categoria de aeronave relevantă, astfel cum se prevede în subpartea F din Anexa nr.1 (Partea FCL), şi cu condiţia ca respectivul certificat eliberat de statul-membru OACI să conţină o calificare de tip valabilă pentru aeronava care urmează să fie folosită pentru testul de îndemânare ATPL; (d) să elibereze calificări de tip pentru avion sau elicopter titularilor de certificate eliberate în conformitate cu prezentul Regulament şi care îndeplinesc cerinţele stabilite de un alt stat pentru eliberarea acestor calificări. Aceste calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în statul respectiv, dar această restricţie poate fi eliminată atunci când pilotul îndeplineşte cerinţele prevăzute la secţiunea 4 din prezenta Anexă. | 5.3. punctul 3 litera (a) cuvântul „certificatele” se substituie cu cuvântul „licențele”. 5.3.1. la litera (b) cuvintele „elibereze certificate” se substituie cu cuvintele „ elibereze licențe”; cuvintele „deja un certificat” se substituie cu „deja o licență”; 5.3.2. la litera (c) cuvintele „respectivul certificat” se substituie cu cuvintele „ respectiva licența”; 5.3.3. la litera (d) cuvintele „de certificate” se substituie cu cuvintele „de licențe”; | 3. AAC poate: (a) în conformitate cu secţiunea 2 din prezenta Anexă, să recunoască licențele de pilot şi calificările, privilegiile sau certificatele conexe; (b) în conformitate cu capitolul II din Regulament, cu articolul 3a din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu articolul 3a din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, să elibereze licențe echivalente solicitanţilor care deţin deja o licență, o calificare, un privilegiu sau un certificat echivalent eliberat de un alt stat-membru OACI în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, cu condiţia ca aceşti solicitanţi să îndeplinească cerinţele din secţiunea 3 din prezenta Anexă şi luând în considerare orice credit bazat pe o recomandare din partea unei ATO sau DTO; (c) să acorde credite complete în ceea ce priveşte cerinţele de a urma un curs de pregătire înainte de a susţine examenele teoretice şi testul de îndemânare pentru titularii unui ATPL eliberat de un stat-membru OACI sau în numele acestuia în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago, cu condiţia ca titularii respectivi să îndeplinească cerinţele de experienţă pentru eliberarea unui ATPL pentru categoria de aeronave relevantă, astfel cum se prevede în subpartea F din Anexa nr.1 (Partea FCL), şi cu condiţia ca respectiva licența eliberat de statul-membru OACI să conţină o calificare de tip valabilă pentru aeronava care urmează să fie folosită pentru testul de îndemânare ATPL; (d) să elibereze calificări de tip pentru avion sau elicopter titularilor de licențe eliberate în conformitate cu prezentul Regulament şi care îndeplinesc cerinţele stabilite de un alt stat pentru eliberarea acestor calificări. Aceste calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în statul respectiv, dar această restricţie poate fi eliminată atunci când pilotul îndeplineşte cerinţele prevăzute la secţiunea 4 din prezenta Anexă. |
| Secţiunea 2 – VALIDAREA CERTIFICATELOR Dispoziţii generale pentru validarea certificatelor | 5.4. la Secțiunea 2 în titluri cuvântul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | Secţiunea 2 – VALIDAREA LICENȚELOR Dispoziţii generale pentru validarea licențelor |
| 4. AAC poate valida un certificat de pilot eliberat de un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago. | 5.5. la punctul 4 cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”. | 4. AAC poate valida o licență de pilot eliberat de un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago. |
| 6. Perioada de valabilitate a unui certificat este de maximum un an, iar privilegiile asociate acestuia pot fi exercitate numai pe perioada de valabilitate a certificatului. | 5.6. la punctul 6 cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”; și „a certificatului” cu „a licenței”. | 6. Perioada de valabilitate a unei licențe este de maximum un an, iar privilegiile asociate acestuia pot fi exercitate numai pe perioada de valabilitate a licenței. |
| 7. Perioada respectivă poate fi prelungită de către AAC o singură dată şi numai cu maximum un an dacă, în perioada de valabilitate, pilotul a solicitat un certificat în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL) sau este în curs de pregătire pentru eliberarea unui astfel de certificat. În ultimul caz, prelungirea acoperă perioada necesară pentru eliberarea certificatului în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL). | 5.7. la punctul 7 cuvintele „un certificat” „unui astfel de certificat” „certificatului” se substituie cu cuvintele „o licență” „unei astfel de licențe” „licenței”. | 7. Perioada respectivă poate fi prelungită de către AAC o singură dată şi numai cu maximum un an dacă, în perioada de valabilitate, pilotul a solicitat o licență în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL) sau este în curs de pregătire pentru eliberarea unei astfel de licențe. În ultimul caz, prelungirea acoperă perioada necesară pentru eliberarea unei astfel de licenței în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL). |
| 71. Prin derogare de la prevederile punctului 7, validarea emisă deţinătorilor certificatelor de pilot emise de către statele membre ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), la cerere, se prelungeşte fără limitări privind numărul de validări. | 5.8. la punctul 71 cuvintele „certificatelor” se substituie cu cuvântul „de licențe”. | 71. Prin derogare de la prevederile punctului 7, validarea emisă deţinătorilor de licențe de pilot emise de către statele membre ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), la cerere, se prelungeşte fără limitări privind numărul de validări. |
| 8. Titularii unui certificat validat de AAC îşi exercită privilegiile în conformitate cu cerinţele prevăzute în Anexa nr.1 (Partea FCL). | 5.9. la punctul 8 cuvîntul „unui certificat” se substituie cu cuvântul „ unei licențe”. | 8. Titularii unei licențe validate de AAC îşi exercită privilegiile în conformitate cu cerinţele prevăzute în Anexa nr.1 (Partea FCL). |
| Certificate de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi comerciale | 5.10. în titlu cuvântul „Certificate” se substituie cu cuvântul „Licențe”. | Licențe de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi comerciale |
| 9. Pentru validarea certificatelor de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi comerciale, titularii îndeplinesc, după caz, următoarele cerinţe în vederea acordării privilegiilor solicitate: Certificat deținut Certificat deţinut | 5.11. la punctul 9 cuvintele „certificatelor” se substituie cu cuvintele „ licențelor”; 5.11.1. la litera (e) în tabel cuvântul „Certificat deținut” se substituie cu cuvântul „Licența deținută”; 5.11.2. la litera (f) în tabel cuvântul „Certificat deținut” se substituie cu cuvântul „Licența deținută”. | 9. Pentru validarea licențelor de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi comerciale, titularii îndeplinesc, după caz, următoarele cerinţe în vederea acordării privilegiilor solicitate: Licența deținută Licența deținută |
| 91. Prevederile de la punctul 9 nu se aplică în cazul validării certificatelor de pilot emise de către statele membre ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei. În acest caz, în cadrul procesului de validare se va solicita, în mod obligatoriu, confirmarea autenticităţii certificatului de către entitatea competentă din statul emitent. | 5.12. la punctul 91 cuvintele „certificatelor” „certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „licențelor” „licenței”. | 91. Prevederile de la punctul 9 nu se aplică în cazul validării licențelor de pilot emise de către statele membre ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei. În acest caz, în cadrul procesului de validare se va solicita, în mod obligatoriu, confirmarea autenticităţii licenței de către entitatea competentă din statul emitent. |
| 10. Pentru validarea certificatelor de pilot particular cu o calificare de zbor instrumental sau a certificatelor CPL şi a certificatelor ATPL cu o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot particular, titularii îndeplinesc toate cerinţele următoare: (a) promovează testul de îndemânare pentru calificarea de zbor instrumental şi calificările de tip sau de clasă aferente privilegiilor certificatului deţinut, în conformitate cu Apendicele nr.7 şi nr.9 la Anexa nr.1 (Partea FCL); | 5.13. în titlu punctul 10 și litera (a) cuvintele „certificate”„certificatelor” „certificatului deținut” se substituie cu cuvântul „Licențe” „licențelor” „licenței deținute”. | 10. Pentru validarea licențelor de pilot particular cu o calificare de zbor instrumental sau a licențelor CPL şi a licențelor ATPL cu o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot particular, titularii îndeplinesc toate cerinţele următoare: (a) promovează testul de îndemânare pentru calificarea de zbor instrumental şi calificările de tip sau de clasă aferente privilegiilor Licenței deţinute, în conformitate cu Apendicele nr.7 şi nr.9 la Anexa nr.1 (Partea FCL); |
| Validarea certificatelor de pilot pentru sarcini specifice cu durată limitată | 5.14. în titlu cuvântul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | Validarea licențelor de pilot pentru sarcini specifice cu durată limitată |
| 12. Fără a aduce atingere punctelor de mai sus, în cazul zborurilor producătorului, AAC poate accepta un certificat eliberat în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago de către un stat-membru OACI pentru o perioadă de maximum 12 luni pentru sarcini specifice de durată limitată, precum zboruri de instruire pentru punerea în serviciu, zboruri demonstrative, de transbordare sau de încercare, cu condiţia ca solicitantul să respecte următoarele cerinţe: (a) este titularul unui certificat de pilot şi al unui certificat medical corespunzător, precum şi al calificărilor asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago; | 5.15. la punctul 12 și litera (a) cuvintele „un certificat” „unui certificat” se substituie cu cuvintele „o licență” „unei licențe”. | 12. Fără a aduce atingere punctelor de mai sus, în cazul zborurilor producătorului, AAC poate accepta o licență eliberată în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago de către un stat-membru OACI pentru o perioadă de maximum 12 luni pentru sarcini specifice de durată limitată, precum zboruri de instruire pentru punerea în serviciu, zboruri demonstrative, de transbordare sau de încercare, cu condiţia ca solicitantul să respecte următoarele cerinţe: (a) este titularul unei licențe de pilot şi al unui certificat medical corespunzător, precum şi al calificărilor asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago; |
| 13. (b) solicitantul deţine un certificat de pilot şi un certificat medical corespunzător, precum şi calificările asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago. | 5.16. la punctul 13 și litera (b) cuvintele „un certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „o licență”. | 13. (b) solicitantul deţine o licență de pilot şi un certificat medical corespunzător, precum şi calificările asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago. |
| 14. Prin derogare de la punctele 4-11, AAC poate valida un certificat echivalent cu unul dintre cele menţionate la punctul 13 şi eliberat de un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago pentru maximum 28 de zile într-un an calendaristic, pentru sarcini necomerciale specifice, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească toate cerinţele următoare: (a) este titularul unui certificat de pilot şi al unui certificat medical corespunzător, precum şi al calificărilor asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago; | 5.17. la punctul 14 și litera (a) cuvintele „un certificat” „unui certificat” se substituie cu cuvintele „o licență” „unei licențe”. | 14. Prin derogare de la punctele 4-11, AAC poate valida o licență echivalentă cu unul dintre cele menţionate la punctul 13 şi eliberat de un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago pentru maximum 28 de zile într-un an calendaristic, pentru sarcini necomerciale specifice, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească toate cerinţele următoare: (a) este titularul unei licențe de pilot şi al unui certificat medical corespunzător, precum şi al calificărilor asociate, în conformitate cu Anexa 1 la Convenţia de la Chicago; |
| Secţiunea 3 – CONVERSIA CERTIFICATELOR | 5.18. în titlul Secțiunii 3 cuvântul „certificatelor” se substituie cu cuvântul „licențelor”. | Secţiunea 3 – CONVERSIA LICENȚELOR |
| 15. AAC poate converti un certificat pentru categoria de aeronave relevantă într-un PPL în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL) cu o calificare de clasă sau de tip pentru un singur pilot, într-un BPL în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau într-un SPL în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, în cazul în care certificatul iniţial este eliberat de către un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago şi certificatul este: (a) fie un certificat echivalent certificatelor menţionate în prezentul punct; | 5.19. la punctul 15 și litera (a) cuvintele „un certificat” „un certificat” „certificatul inițial” se substituie cu cuvintele „o licență” „licența inițială”. | 15. AAC poate converti o licență pentru categoria de aeronave relevantă într-un PPL în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL) cu o calificare de clasă sau de tip pentru un singur pilot, într-un BPL în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau într-un SPL în conformitate cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, în cazul în care licența iniţială este eliberată de către un stat-membru OACI în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la Convenţia de la Chicago şi certificatul este: (a) fie o licență echivalentă certificatelor menţionate în prezentul punct; |
| 16. Titularul certificatului care urmează să fie convertit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime pentru categoria de aeronave relevantă: | 5.20. la punctul 16 cuvântul „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”. | 16. Titularul licenței care urmează să fie convertit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime pentru categoria de aeronave relevantă: |
| 17. O calificare de clasă sau de tip valabilă înscrisă pe un certificat eliberat de un stat-membru OACI poate fi înscrisă pe un certificat conform cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu condiţia ca solicitantul: | 5.21. la punctul 17 cuvântul „un certificat” se substituie cu cuvântul „o licență”. | 17. O calificare de clasă sau de tip valabilă înscrisă pe o licență eliberată de un stat-membru OACI poate fi înscrisă pe un certificat conform cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu condiţia ca solicitantul: |
| MED.A.001 Autoritatea competentă În sensul prezentei Anexe (Partea MED), autoritatea competentă este: (a) pentru centrele de medicină aeronautică (AeMC) – Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC); (b) pentru examinatorii aeromedicali (AME): 1. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), statul în care AME îşi are punctul principal de lucru; 2. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), statul căreia AME îi solicită eliberarea certificatului de AME, în cazul în care punctul principal de lucru al unui AME este situat într-un alt stat. | 6. în Anexa nr. 4 PARTEA MEDICALĂ: 6.1. punctul MED.A.001 se expune după cum urmează: „MED.A.001 Autoritatea competentă În sensul prezentei Anexe (Partea MED), AAC este autoritatea competentă pentru: (a) centrele de medicină aeronautică (AeMC); (b) examinatorii aeromedicali (AME): 1. în cazul în care AME își are punctul principal de lucru pe teritoriul RM; 2. în cazul în care punctul principal de activitate al AME este situat într-un alt stat, cu condiția ca AME să corespundă cerințelor EASA. (c) medicii generaliști (MG), și MG îi notifică activitatea pe care o desfășoară, și doar în cazul în care sunt certificați de AAC și doar dacă cadrul normativ permite acest lucru; (d) medicii specialiști în medicina muncii (MSMM) care evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină, și MSMM îi notifică activitatea pe care o desfășoară, și doar în cazul în care sunt certificați de AAC și doar dacă cadrul normativ permite acest lucru.”. | MED.A.001 Autoritatea competentă În sensul prezentei Anexe (Partea MED), AAC este autoritatea competentă pentru: (a) centrele de medicină aeronautică (AeMC); (b) examinatorii aeromedicali (AME): 1. în cazul în care AME își are punctul principal de lucru pe teritoriul RM; 2. în cazul în care punctul principal de activitate al AME este situat într-un alt stat, cu condiția ca AME să corespundă cerințelor EASA. (c) medicii generaliști (MG), și MG îi notifică activitatea pe care o desfășoară, și doar în cazul în care sunt certificați de AAC și doar dacă cadrul normativ permite acest lucru; (d) medicii specialiști în medicina muncii (MSMM) care evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină, și MSMM îi notifică activitatea pe care o desfășoară, și doar în cazul în care sunt certificați de AAC și doar dacă cadrul normativ permite acest lucru.”. |
| MED.A.005 Domeniul de aplicare Prezenta Anexă (Partea MED) stabileşte cerinţele pentru: (a) eliberarea, valabilitatea, revalidarea şi reînnoirea certificatului medical necesar pentru exercitarea privilegiilor asociate unui certificat de pilot sau de elev pilot; (b) aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină; (c) certificarea AME; | 6.2. la punctul MED.A.005: 6.2.1. litera (a) cuvintele „asociate unui certificat” se substituie cu cuvintele „asociate unei licențe”; 6.2.2 se completează cu litera (d) după cum urmează: „(d) calificarea MG și a MSMM, dacă este aplicabil.”. | MED.A.005 Domeniul de aplicare Prezenta Anexă (Partea MED) stabileşte cerinţele pentru: (a) eliberarea, valabilitatea, revalidarea şi reînnoirea certificatului medical necesar pentru exercitarea privilegiilor asociate unei licențe de pilot sau de elev pilot; (b) aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină; (c) certificarea AME; „(d) calificarea MG și a MSMM, dacă este aplicabil.”. |
| În sensul prezentei Anexe (Partea MED), se aplică următoarele definiţii: limitare – o condiţie înscrisă în certificatul medical sau în raportul medical pentru echipajul de cabină, care trebuie respectată în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului de pilot sau atestatului membrilor echipajului de cabină; examinare aeromedicală – inspecţie, palpare, percuţie, auscultaţie sau alte metode de investigare pentru stabilirea aptitudinii din punct de vedere medical de a exercita privilegiile asociate certificatului sau de a îndeplini atribuţiile în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; evaluare aeromedicală – concluzia referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical a unui solicitant, bazată pe evaluarea respectivului solicitant în conformitate cu dispoziţiile prezentei Anexe (Partea MED) şi pe alte examene şi analize medicale în funcţie de indicaţiile clinice; semnificativ – gradul unei situaţii clinice al cărei efect ar putea împiedica exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului de pilot sau a atribuţiilor în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; solicitant – o persoană care solicită un certificat medical sau care este titulară a unui astfel de certificat medical şi care este supusă unei evaluări aeromedicale a aptitudinii de a exercita privilegiile asociate certificatului de pilot sau de a îndeplini atribuţii în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; antecedente patologice – relatări sau documente medicale care atestă existenţa în trecut a unor boli, leziuni, tratamente sau a altor evenimente cu caracter medical, incluzând evaluările din care rezultă caracterul inapt al solicitantului sau certificatele medicale cu limitări, care sunt sau pot fi relevante pentru starea de sănătate actuală a solicitantului şi pentru declararea acestuia drept apt din punct de vedere aeromedical; autoritate care acordă certificate – AAC care a eliberat certificatul de pilot sau căreia o persoană îi solicită eliberarea unui certificat; acuitate cromatică – capacitatea unui solicitant de a distinge cu uşurinţă culorile utilizate în aeronautică şi de a identifica în mod corect luminile colorate din aviaţie; investigaţie – evaluarea unui solicitant suspectat că suferă de o anumită boală, prin intermediul unor examinări şi teste, pentru a stabili prezenţa sau absenţa respectivei boli; concluzie medicală autorizată – concluzia trasă de unul sau mai mulţi experţi medicali, considerată admisibilă de AAC, pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii, pentru cazul în speţă, în consultare cu specialişti în operaţiuni de zbor sau cu alţi experţi, după caz, pentru care se poate justifica o evaluare a riscurilor operaţionale; consum impropriu de substanţe – consumul uneia sau al mai multor substanţe psihoactive de către personalul aeronautic navigant în aşa fel încât, în mod alternativ sau cumulativ; (a) constituie un risc direct pentru consumator sau pune în pericol vieţile, sănătatea sau bunăstarea altora; (b) creează sau înrăutăţeşte o problemă sau tulburare profesională, socială, mentală sau fizică; substanţe psihoactive – alcool, opioide, canabinoide, sedative şi hipnotice, cocaină, alţi psihostimulanţi, halucinogeni şi solvenţi volatili, fiind excluse cofeina şi tutunul; viciu de refracţie – devierea de la emetropie, măsurată în dioptrii pe cel mai ametrop meridian, prin metode standard. | 6.3. la punctul MED.A.010: 6.3.1. la toate noțiunile cuvintele „asociate certificatului” se substituie cu „asociate licenței”; 6.3.2. la noțiunea „autoritate care acordă certificate” cuvintele „certificate” „certificat” se substituie cu „licențe” „licența”; 6.3.3. după noțiunea „acuitate cromatică” se completează cu noțiunea „operarea zborului pentru îndeplinirea serviciului medical de urgență pe elicopter (HEMS)” - un „zbor HEMS” astfel cum este definit în anexa nr. 1 la HG nr. 612/2022;”. | În sensul prezentei Anexe (Partea MED), se aplică următoarele definiţii: limitare – o condiţie înscrisă în certificatul medical sau în raportul medical pentru echipajul de cabină, care trebuie respectată în timpul exercitării privilegiilor asociate licenței de pilot sau atestatului membrilor echipajului de cabină; examinare aeromedicală – inspecţie, palpare, percuţie, auscultaţie sau alte metode de investigare pentru stabilirea aptitudinii din punct de vedere medical de a exercita privilegiile asociate licenței sau de a îndeplini atribuţiile în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; evaluare aeromedicală – concluzia referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical a unui solicitant, bazată pe evaluarea respectivului solicitant în conformitate cu dispoziţiile prezentei Anexe (Partea MED) şi pe alte examene şi analize medicale în funcţie de indicaţiile clinice; semnificativ – gradul unei situaţii clinice al cărei efect ar putea împiedica exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței de pilot sau a atribuţiilor în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; solicitant – o persoană care solicită un certificat medical sau care este titulară a unui astfel de certificat medical şi care este supusă unei evaluări aeromedicale a aptitudinii de a exercita privilegiile asociate licenței de pilot sau de a îndeplini atribuţii în materie de siguranţă ale echipajului de cabină; antecedente patologice – relatări sau documente medicale care atestă existenţa în trecut a unor boli, leziuni, tratamente sau a altor evenimente cu caracter medical, incluzând evaluările din care rezultă caracterul inapt al solicitantului sau certificatele medicale cu limitări, care sunt sau pot fi relevante pentru starea de sănătate actuală a solicitantului şi pentru declararea acestuia drept apt din punct de vedere aeromedical; autoritate care acordă certificate – AAC care a eliberat licența de pilot sau căreia o persoană îi solicită eliberarea unei licențe; acuitate cromatică – capacitatea unui solicitant de a distinge cu uşurinţă culorile utilizate în aeronautică şi de a identifica în mod corect luminile colorate din aviaţie; operarea zborului pentru îndeplinirea serviciului medical de urgență pe elicopter (HEMS)” - un „zbor HEMS” astfel cum este definit în anexa nr. 1 la HG nr. 612/2022 investigaţie – evaluarea unui solicitant suspectat că suferă de o anumită boală, prin intermediul unor examinări şi teste, pentru a stabili prezenţa sau absenţa respectivei boli; concluzie medicală autorizată – concluzia trasă de unul sau mai mulţi experţi medicali, considerată admisibilă de AAC, pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii, pentru cazul în speţă, în consultare cu specialişti în operaţiuni de zbor sau cu alţi experţi, după caz, pentru care se poate justifica o evaluare a riscurilor operaţionale; consum impropriu de substanţe – consumul uneia sau al mai multor substanţe psihoactive de către personalul aeronautic navigant în aşa fel încât, în mod alternativ sau cumulativ; (a) constituie un risc direct pentru consumator sau pune în pericol vieţile, sănătatea sau bunăstarea altora; (b) creează sau înrăutăţeşte o problemă sau tulburare profesională, socială, mentală sau fizică; substanţe psihoactive – alcool, opioide, canabinoide, sedative şi hipnotice, cocaină, alţi psihostimulanţi, halucinogeni şi solvenţi volatili, fiind excluse cofeina şi tutunul; viciu de refracţie – devierea de la emetropie, măsurată în dioptrii pe cel mai ametrop meridian, prin metode standard. |
| MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical (a) Titularii de certificate nu exercită privilegiile acordate de respectivele certificate şi de calificările sau certificatele asociate, iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă atunci când: 2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză; 3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză. (b) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate, şi înainte de a exercita privilegiile asociate certificatului lor, la un AeMC, AME la un consult aeromedical în cazul în care: (c) În cazurile menţionate la litera (b): 2. titularii de certificate medicale corespunzătoare LAPL se prezintă pentru consult aeromedical fie la un AeMC, fie la un AME. În acest caz, AeMC sau AME evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a acestora şi decide dacă sunt apţi să îşi reia exercitarea privilegiilor. (e) În plus, în cazul afecţiunilor specificate la litera (b) punctele 1-5, membrii echipajului de cabină se prezintă pentru consult, fără întârziere nejustificată fie la un AME fie la un AeMC, după caz. Într-o astfel de situaţie, AME sau AeMC evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de cabină şi decide dacă aceştia sunt apţi să îşi reia sarcinile în materie de siguranţă. | 6.4. la punctul MED.A.020: 6.4.1. la litera (a) și punctele 2 și 3, cuvintele „de certificate” „respectivele certificate” „certificatului în cauză” se înlocuiesc cu cuvintele „de licențe” „respectivele licențe” „licenței în cauză”; 6.4.2. la litera (b) cuvintele „certificatului lor” se substituie cu cuvintele „licenței lor”; 6.4.3. la litera (c) punctul 2 se redă după cum urmează: „2. titularii de certificate medicale corespunzătoare LAPL se prezintă pentru consult aeromedical fie la un AeMC, fie la un AME, fie la MG după caz, care a semnat certificatul medical. În acest caz, AeMC sau AME, sau MG după caz, evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a acestora şi decide dacă sunt apţi să îşi reia exercitarea privilegiilor.” 6.4.4. litera (e) se înlocuiește cu următorul text: „(e) În plus, în cazul afecţiunilor specificate la litera (b) punctele 1-5, membrii echipajului de cabină se prezintă pentru consult, fără întârziere nejustificată fie la un AME fie la un AeMC, sau la un MSMM după caz. Într-o astfel de situaţie, AME sau AeMC, sau MSMM după caz, evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de cabină şi decide dacă aceştia sunt apţi să îşi reia sarcinile în materie de siguranţă.”. | MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical (a) Titularii de licențe nu exercită privilegiile acordate de respectivele licențe şi de calificările sau certificatele asociate, iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă atunci când: 2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței în cauză; 3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței în cauză. (b) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate, şi înainte de a exercita privilegiile asociate licenței lor, la un AeMC, AME la un consult aeromedical în cazul în care: c) În cazurile menţionate la litera (b): 2. titularii de certificate medicale corespunzătoare LAPL se prezintă pentru consult aeromedical fie la un AeMC, fie la un AME, fie la MG după caz, care a semnat certificatul medical. În acest caz, AeMC sau AME, sau MG după caz, evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a acestora şi decide dacă sunt apţi să îşi reia exercitarea privilegiilor. (e) În plus, în cazul afecţiunilor specificate la litera (b) punctele 1-5, membrii echipajului de cabină se prezintă pentru consult, fără întârziere nejustificată fie la un AME fie la un AeMC, sau la un MSMM după caz. Într-o astfel de situaţie, AME sau AeMC, sau MSMM după caz, evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de cabină şi decide dacă aceştia sunt apţi să îşi reia sarcinile în materie de siguranţă. |
| MED.A.025 Obligaţiile AeMC şi AME (a) În timpul efectuării examinărilor aeromedicale şi a evaluărilor aeromedicale prevăzute în prezenta Anexă (Partea MED), AeMC şi AME: (b) După încheierea examinărilor şi a evaluărilor aeromedicale, AeMC şi AME: 2. îl informează pe solicitant cu privire la orice limitare care poate restricţiona pregătirea practică sau privilegiile certificatului sau ale atestatului de membru al echipajului de cabină, după caz; (d) AeMC şi AME păstrează dosare cu informaţia detaliată privind examinările şi evaluările aeromedicale realizate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED) şi privind rezultatele acestora timp de cel puţin 10 ani sau pe o perioadă mai lungă dacă se stabileşte astfel în legislaţia naţională; (e) AeMC şi AME trimit, la cerere, examinatorului medical al AAC toate dosarele şi rapoartele aeromedicale, precum şi orice alte informaţii pertinente necesare pentru: | 6.6. la litera MED.A.025 titlul se expune în următoarea redacție: „MED.A.025 Obligațiile AeMC, AME, MG și MSMM dacă este aplicabil”; 6.6.1. la litera (a), litera (b), litera (d) litera (e) cuvintele „AeMC şi AME” se substituie cu cuvintele „AeMC, AME, MG sau MSMM după caz,”; 6.6.2. la litera (b) punctul 2 cuvintele „privilegiile certificatului” se substituie cu cuvintele „privilegiile licenței”. | MED.A.025 Obligațiile AeMC, AME, MG și MSMM dacă este aplicabil (a) În timpul efectuării examinărilor aeromedicale şi a evaluărilor aeromedicale prevăzute în prezenta Anexă (Partea MED), AeMC, AME, MG sau MSMM după caz: (b) După încheierea examinărilor şi a evaluărilor aeromedicale, AeMC, AME, MG sau MSMM după caz,: 2. îl informează pe solicitant cu privire la orice limitare care poate restricţiona pregătirea practică sau privilegiile licenței sau ale atestatului de membru al echipajului de cabină, după caz; (d) AeMC, AME, MG sau MSMM după caz, păstrează dosare cu informaţia detaliată privind examinările şi evaluările aeromedicale realizate în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED) şi privind rezultatele acestora timp de cel puţin 10 ani sau pe o perioadă mai lungă dacă se stabileşte astfel în legislaţia naţională; (e) AeMC, AME, MG sau MSMM după caz,trimit, la cerere, examinatorului medical al AAC toate dosarele şi rapoartele aeromedicale, precum şi orice alte informaţii pertinente necesare pentru: |
| MED.A.030 Certificatele medicale (a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât în cazul în care deţine un certificat medical necesar pentru certificatul relevant. (b) Un solicitant al unui certificat de pilot, în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL), trebuie să deţină un certificat medical eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED) şi corespunzător privilegiilor asociate certificatului solicitat. (c) Atunci când exercită privilegiile: 2. unui PPL, pilotul trebuie să deţină cel puţin un certificat medical clasa 2 valabil; 4. unui SPL în scopul operaţiunilor comerciale cu planoare, altele decât cele menţionate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, pilotul trebuie să deţină cel puţin un certificat medical clasa 2 valabil; (d) În cazul în care la un PPL sau LAPL se adaugă o calificare de zbor pe timp de noapte, titularul certificatului trebuie să distingă corect culorile. (e) În cazul în care la un PPL se adaugă o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental de bază, titularul certificatului trebuie să fie supus unor examinări de audiometrie cu tonuri pure, conform frecvenţei şi standardelor impuse pentru titularii de certificate medicale clasa 1. (f) Titularul unui certificat nu trebuie să deţină niciodată mai mult de un certificat medical eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED). | 6.7. la punctul MED.A.030: 6.7.1. la litera (a) cuvântul „certificatul” se substituie cu cuvântul „licența”; 6.7.2. la litera (b) cuvintele „unui certificat de pilot” „certificatului solicitat” se substituie cu cuvintele „unei licențe de pilot” „licenței solicitate.”; 6.7.3. la litera (c) punctul 2 după sintagma „(PPL)” se completează cu „sau ale unei licențe de pilot de autogir (GPL)”; punctul 4 cuvintele „la articolul 3 alineatul (2) din” se înlocuiește cu sintagma „în”; 6.7.4. la literele (d) (e) (f) cuvintele „titularul certificatului” „titularul unui certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „titularul licenței” „titularul unei licențe”. | MED.A.030 Certificatele medicale (a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât în cazul în care deţine un certificat medical necesar pentru licența relevantă. (b) Un solicitant a unei licențe de pilot, în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL), trebuie să deţină un certificat medical eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED) şi corespunzător privilegiilor asociate licenței solicitate. (c) Atunci când exercită privilegiile: 2. unui PPL sau ale unei licențe de pilot de autogir (GPL), pilotul trebuie să deţină cel puţin un certificat medical clasa 2 valabil; 4. unui SPL în scopul operaţiunilor comerciale cu planoare, altele decât cele menţionate în Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, pilotul trebuie să deţină cel puţin un certificat medical clasa 2 valabil; (d) În cazul în care la un PPL sau LAPL se adaugă o calificare de zbor pe timp de noapte, titularul licenței trebuie să distingă corect culorile. (e) În cazul în care la un PPL se adaugă o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental de bază, titularul licenței trebuie să fie supus unor examinări de audiometrie cu tonuri pure, conform frecvenţei şi standardelor impuse pentru titularii de certificate medicale clasa 1. (f) Titularul unei licențe nu trebuie să deţină niciodată mai mult de un certificat medical eliberat în conformitate cu prezenta Anexă (Partea MED). |
| MED.A.035 Solicitarea unui certificat medical (b) Persoanele care solicită un certificat medical prezintă AeMC sau AME, după caz, următoarele: (c) La depunerea unei cereri de revalidare sau reînnoire a certificatului medical, solicitanţii trebuie să prezinte certificatul medical cel mai recent AeMC sau AME înainte de examinările aeromedicale relevante. | 6.8. la punctul MED.A.035 la literele (b) și (c) cuvintele „AeMC sau AME” se înlocuiesc cu cuvintele „AeMC, AME sau MG după caz,”. | MED.A.035 Solicitarea unui certificat medical (b) Persoanele care solicită un certificat medical prezintă AeMC, AME sau MG după caz, următoarele: (c) La depunerea unei cereri de revalidare sau reînnoire a certificatului medical, solicitanţii trebuie să prezinte certificatul medical cel mai recent AeMC, AME sau MG după caz, înainte de examinările aeromedicale relevante. |
| MED.A.040 Eliberarea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor medicale (b) Eliberarea iniţială 3. Certificatele medicale LAPL sunt eliberate de un AeMC sau AME. (c) Revalidarea şi reînnoirea 1. Certificatele medicale clasa 1 şi clasa 2 sunt revalidate şi reînnoite de un AeMC sau de un AME. 2. Certificatele medicale LAPL sunt revalidate şi reînnoite de un AeMC sau de unAME. (d) AeMC sau AME eliberează, revalidează sau reînnoieşte un certificat medical dacă se întrunesc următoarele două condiţii: 1. solicitantul i-a furnizat antecedentele patologice complete şi, la solicitarea AeMC sau AME, rezultatele examinărilor şi analizelor medicale efectuate de medicul solicitantului sau de orice alt medic specialist; şi 2. AeMC sau AME a efectuat evaluarea aeromedicală pe baza examinărilor şi analizelor medicale necesare pentru respectivul certificat medical pentru a verifica dacă solicitantul îndeplineşte toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta Anexă (Parte MED). | 6.9. la punctul MED.A.040: 6.9.1. la litera (b) punctul 3 se completează cu o propoziție nouă după cum urmează: „Ele pot fi de asemenea eliberate de un MG după caz.”; 6.9.2. litera (c) punctul 1 se completează cu o propoziție nouă după cum urmează: „În mod specific, certificatele medicale clasa 1 pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 60 de ani și care sunt implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot se revalidează și se reînnoiesc în principal de un AeMC sau, la latitudinea AAC, de un AME cu experiență desemnat de AAC.”; 6.9.3. litera (c) punctul 2 se completează cu o propoziție nouă după cum urmează: „Ele pot fi de asemenea revalidate sau reînnoite de un MG certificat din statul cu care RM are acorduri încheiate.”; 6.9.4. la litera (d), punctul 1 și punctul 2 cuvintele „AeMC sau AME” se substituie cu cuvintele „AeMC, AME, sau MG după caz”. | MED.A.040 Eliberarea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor medicale (b) Eliberarea iniţială 3. Certificatele medicale LAPL sunt eliberate de un AeMC sau AME. Ele pot fi de asemenea eliberate de un MG după caz. (c) Revalidarea şi reînnoirea 1. Certificatele medicale clasa 1 şi clasa 2 sunt revalidate şi reînnoite de un AeMC sau de un AME. În mod specific, certificatele medicale clasa 1 pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 60 de ani și care sunt implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot se revalidează și se reînnoiesc în principal de un AeMC sau, la latitudinea AAC, de un AME cu experiență desemnat de AAC. 2. Certificatele medicale LAPL sunt revalidate şi reînnoite de un AeMC sau de unAME. Ele pot fi de asemenea revalidate sau reînnoite de un MG certificat din statul cu care RM are acorduri încheiate. (d) AeMC, AME, sau MG după caz eliberează, revalidează sau reînnoieşte un certificat medical dacă se întrunesc următoarele două condiţii: 1. solicitantul i-a furnizat antecedentele patologice complete şi, la solicitarea AeMC, AME, sau MG după caz, rezultatele examinărilor şi analizelor medicale efectuate de medicul solicitantului sau de orice alt medic specialist; şi 2. AeMC, AME, sau MG după caz, a efectuat evaluarea aeromedicală pe baza examinărilor şi analizelor medicale necesare pentru respectivul certificat medical pentru a verifica dacă solicitantul îndeplineşte toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta Anexă (Parte MED). |
| MED.A.045 Valabilitatea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor medicale (a) Valabilitate 1. Certificatele medicale clasa 1 sunt valabile timp de 12 luni. 2. Prin derogare de la subpunctul 1, perioada de valabilitate a certificatelor medicale clasa 1 este de 6 luni pentru titularii de certificate care: (i) desfăşoară operaţiuni de transport aerian comercial de pasageri cu un singur pilot şi au atins vârsta de 40 de ani; (ii) au atins vârsta de 60 de ani. 3. Certificatele medicale clasa 2 sunt valabile timp de: (i) 60 de luni, până când titularul certificatului împlineşte vârsta de 40 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul certificatului să împlinească 40 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul certificatului atinge vârsta de 42 de ani; (ii) 24 de luni pentru titularii de certificate cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul certificatului să împlinească 50 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul certificatului atinge vârsta de 51 de ani; (iii) 12 de luni pentru titularii de certificate cu vârsta de peste 50 de ani. 4. Certificatele medicale LAPL sunt valabile timp de: (i) 60 de luni, până când titularul certificatului împlineşte vârsta de 40 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul certificatului să împlinească 40 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul certificatului atinge vârste de 42 de ani; (ii) 24 de luni pentru titularii de certificate cu vîrste de peste 40 de de ani. 5. Perioada de valabilitate a unui certificat medical, inclusiv a oricărei examinări sau investigaţii speciale asociate, este calculată de la data examinării aeromedicale în cazul eliberării iniţiale şi al reînnoirii şi de la data expirării certificatului medical anterior în cazul revalidării: (b) Revalidare Examinările şi evaluările aeromedicale, după caz, necesare pentru revalidarea unui certificat medical pot fi efectuate cu până la 45 de zile înainte de data expirării certificatului medical. (c) Reînnoire 1. În cazul în care titularul unui certificat medical nu respectă dispoziţiile de la litera (b), se impune efectuarea unei examinări şi evaluări în vederea reînnoirii certificatului. 3. În cazul certificatelor medicale LAPL, AeMC sau AME evaluează antecedentele patologice ale solicitantului şi efectuează examinările şi evaluările aeromedicale, după caz, în conformitate cu MED.B.005 şi MED.B.095. | 6.10. pe tot textul punctului MED.A.045 cuvintele „titularii de certificate” „titularul certificatului” la toate formele gramaticale se substituie cu cuvintele „titularii de licențe”; 6.10.1. la litera (c) punctul 1 după cuvintele „unei examinări şi evaluări” se completează „ , după caz,”; 6.10.2. la litera (c) punctul 3 cuvintele „AeMC sau AME” se substituie „AeMC, AME, sau MG după caz”. | MED.A.045 Valabilitatea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor medicale (a) Valabilitate 1. Certificatele medicale clasa 1 sunt valabile timp de 12 luni. 2. Prin derogare de la subpunctul 1, perioada de valabilitate a certificatelor medicale clasa 1 este de 6 luni pentru titularii de licențe care: (i) desfăşoară operaţiuni de transport aerian comercial de pasageri cu un singur pilot şi au atins vârsta de 40 de ani; (ii) au atins vârsta de 60 de ani. 3. Certificatele medicale clasa 2 sunt valabile timp de: (i) 60 de luni, până când titularul de licențe împlineşte vârsta de 40 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul de licențe să împlinească 40 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul licenței atinge vârsta de 42 de ani; (ii) 24 de luni pentru titularii de licențe cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul licenței să împlinească 50 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul licenței atinge vârsta de 51 de ani; (iii) 12 de luni pentru titularii de licențe cu vârsta de peste 50 de ani. 4. Certificatele medicale LAPL sunt valabile timp de: (i) 60 de luni, până când titularul licenței împlineşte vârsta de 40 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul licenței să împlinească 40 de ani îşi pierde valabilitatea după ce titularul licenței atinge vârste de 42 de ani; (ii) 24 de luni pentru titularii de licențe cu vîrste de peste 40 de de ani. 5. Perioada de valabilitate a unui certificat medical, inclusiv a oricărei examinări sau investigaţii speciale asociate, este calculată de la data examinării aeromedicale în cazul eliberării iniţiale şi al reînnoirii şi de la data expirării certificatului medical anterior în cazul revalidării: (b) Revalidare Examinările şi evaluările aeromedicale, după caz, necesare pentru revalidarea unui certificat medical pot fi efectuate cu până la 45 de zile înainte de data expirării certificatului medical. (c) Reînnoire 1. În cazul în care titularul unui certificat medical nu respectă dispoziţiile de la litera (b), se impune efectuarea unei examinări şi evaluări, după caz, în vederea reînnoirii licenței. 3. În cazul certificatelor medicale LAPL, AeMC, AME, sau MG, după caz, evaluează antecedentele patologice ale solicitantului şi efectuează examinările şi evaluările aeromedicale, după caz, în conformitate cu MED.B.005 şi MED.B.095. |
| MED.A.050 Direcţionarea În cazul în care solicitantul unui certificat medical clasa 1, clasa 2 sau LAPL este direcţionat către examinatorul medical al AAC în conformitate cu MED.B.001, AeMC sau AME transferă documentaţia medicală relevantă AAC. | 6.11. punctul MED.A.050 se expune în următoarea redacție: „MED.A.050 Direcţionarea (a) În cazul în care solicitantul unui certificat medical clasa 1 sau clasa 2 este direcționat către examinatorul medical al AAC în conformitate cu punctul MED.B.001, AeMC sau AME transferă documentația medicală relevantă AAC. (b) După caz, dacă solicitantul unui certificat medical LAPL este direcționat către un AME sau AeMC în conformitate cu punctul MED.B.001, MG transferă documentația medicală relevantă respectivului AeMC sau AME.”. | MED.A.050 Direcţionarea (a) În cazul în care solicitantul unui certificat medical clasa 1 sau clasa 2 este direcționat către examinatorul medical al AAC în conformitate cu punctul MED.B.001, AeMC sau AME transferă documentația medicală relevantă AAC. (b) După caz, dacă solicitantul unui certificat medical LAPL este direcționat către un AME sau AeMC în conformitate cu punctul MED.B.001, MG transferă documentația medicală relevantă respectivului AeMC sau AME. |
| SUBPARTEA B – CERINŢE GENERALE | 6.11. la Subpartea B: se expune după cum urmează: 6.11.1. Titlul Subpărții B se expune după cum urmează:„SUBPARTEA B CERINȚE PRIVIND CERTIFICATELE MEDICALE PENTRU PILOȚI”; | SUBPARTEA B CERINȚE PRIVIND CERTIFICATELE MEDICALE PENTRU PILOȚI |
| MED.B.001 Limitări ale certificatelor medicale (a) Limitări ale certificatelor medicale clasa 1 şi clasa 2 1. În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte integral cerinţele pentru clasa relevantă de certificat medical, dar se consideră că nu prezintă un pericol pentru exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului de pilot în cauză, AeMC sau AME: (b) Limitări ale certificatelor medicale LAPL În cazul în care AeMC sau AME după o examinare atentă a antecedendelor patologice ale solicitantului ajunge la concluzia că solicitantul unui certificat medical LAPL nu respectă integral cerinţele privind aptitudinea din punct de vedere medical, AeMC sau AME trebuie să ţină seama în mod corespunzător de punctele MED.B.005 şi MED.B.095, să evalueze dacă solicitantul este apt să îşi îndeplinească sarcinile în condiţii de siguranţă atunci când respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical şi să elibereze certificatul medical cu limitări, după caz. AeMC sau AME trebuie să aibă întotdeauna în vedere dacă este necesar să aplice pilotului o restricţie în privinţa transportului de pasageri (limitare operaţională pasageri – OPL). (e) Examinatorul medical al AAC, AeMC sau AME poate impune titularului unui certificat medical orice altă limitare dacă este necesară pentru garantarea siguranţei zborului. | 6.12. la punctul MED.B.001: 6.12.1. la litera (a) cuvintele „asociate certificatului” se înlocuiește cu cuvintele „asociate licenței”; 6.12.2. litera (b) se expune după cum urmează: „(b) Limitări ale certificatelor medicale LAPL 1. după caz, atunci când un MG după o examinare atentă a antecedendelor patologice ale solicitantului ajunge la concluzia că solicitantul unui certificat medical LAPL nu respectă integral cerinţele privind aptitudinea din punct de vedere medical, MG direcționează solicitantul către un AeMC sau AME, cu excepția cazurilor în care solicitantul necesită limitări legate exclusiv de utilizarea lentilelor de corecție sau de perioada de valabilitate a certificatului medical. 2. În cazul în care un solicitant al unui certificat medical LAPL este direcționat în conformitate cu subpunctul 1, AeMC sau AME trebuie să țină seama în mod corespunzător de punctele MED.B.005 și MED.B.095, să evalueze dacă solicitantul este apt să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță atunci când respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical și să elibereze certificatul medical cu limitări, după caz. AeMC sau AME trebuie să aibă întotdeauna în vedere dacă este necesar să aplice pilotului o restricție în privința transportului de pasageri (limitare operațională pasageri – OPL). 3. după caz, MG poate revalida sau reînnoi un certificat medical LAPL cu aceeași limitare, fără a direcționa solicitantul către un AeMC sau un AME.”; 6.12.3. la litera (e) cuvintele „AeMC sau AME” se substituie „AeMC, AME, sau MG după caz,”. | (a) Limitări ale certificatelor medicale clasa 1 şi clasa 2 1. În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte integral cerinţele pentru clasa relevantă de certificat medical, dar se consideră că nu prezintă un pericol pentru exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței de pilot în cauză, AeMC sau AME: (b) Limitări ale certificatelor medicale LAPL 1. după caz, atunci când un MG după o examinare atentă a antecedendelor patologice ale solicitantului ajunge la concluzia că solicitantul unui certificat medical LAPL nu respectă integral cerinţele privind aptitudinea din punct de vedere medical, MG direcționează solicitantul către un AeMC sau AME, cu excepția cazurilor în care solicitantul necesită limitări legate exclusiv de utilizarea lentilelor de corecție sau de perioada de valabilitate a certificatului medical. 2. În cazul în care un solicitant al unui certificat medical LAPL este direcționat în conformitate cu subpunctul 1, AeMC sau AME trebuie să țină seama în mod corespunzător de punctele MED.B.005 și MED.B.095, să evalueze dacă solicitantul este apt să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță atunci când respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical și să elibereze certificatul medical cu limitări, după caz. AeMC sau AME trebuie să aibă întotdeauna în vedere dacă este necesar să aplice pilotului o restricție în privința transportului de pasageri (limitare operațională pasageri – OPL). 3. după caz, MG poate revalida sau reînnoi un certificat medical LAPL cu aceeași limitare, fără a direcționa solicitantul către un AeMC sau un AME. (e) Examinatorul medical al AAC, AeMC, AME, sau MG după caz, poate impune titularului unui certificat medical orice altă limitare dacă este necesară pentru garantarea siguranţei zborului. |
| MED.B.005 Cerinţe medicale generale În plus, ele sunt declarate inapte în cazul în care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice ce implică un grad de incapacitate funcţională care ar putea influenţa exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate certificatului solicitat sau care ar putea determina brusc incapacitatea lor de a-şi exercita privilegiile respective: (d) efecte sau efecte secundare ale unui medicament eliberat cu sau fără prescripţie medicală, administrat în scop preventiv, terapeutic sau în vederea stabilirii unui diagnostic. | 6.13. la punctul MED.B.005: 6.13.1. în aliniatul al doilea cuvintele „asociate certificatului” se substituie cu „asociate licenței”; 6.13.2. după litera (d) se completează cu un aliniat nou după cum urmează: „Când îi examinează, AME țin seama în mod corespunzător de efectele degenerative ale îmbătrânirii asupra sistemelor corpului.”. | În plus, ele sunt declarate inapte în cazul în care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice ce implică un grad de incapacitate funcţională care ar putea influenţa exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate licenței solicitate sau care ar putea determina brusc incapacitatea lor de a-şi exercita privilegiile respective: (d) efecte sau efecte secundare ale unui medicament eliberat cu sau fără prescripţie medicală, administrat în scop preventiv, terapeutic sau în vederea stabilirii unui diagnostic. Când îi examinează, AME țin seama în mod corespunzător de efectele degenerative ale îmbătrânirii asupra sistemelor corpului. |
| MED.B.010 Sistemul cardiovascular (a) Examinarea 1. Se efectuează o electrocardiogramă standard de repaus în 12 derivaţii (EKG) şi se întocmeşte un raport atunci când există indicaţie clinică şi în următoarele momente: (i) pentru un certificat medical clasa 1, la examinarea iniţială, apoi anual până la 50 de ani, şi la toate examinările ulterioare pentru revalidarea sau reînnoirea certificatului; 3. Pentru un certificat medical clasa 1, se efectuează o evaluare cardiovasculară aprofundată la prima examinare pentru revalidare sau reînnoire după vârsta de 65 de ani şi, după această vârstă, o dată la patru ani. 4. Pentru un certificat medical clasa 1, determinarea lipidelor serice, inclusiv a colesterolului, este necesară la examinarea iniţială şi la prima examinare după vârsta de 40 de ani. (b) Sistemul cardiovascular – Dispoziţii generale 1. Solicitanţii nu trebuie să sufere de nicio afecţiune cardiovasculară care ar putea influenţa exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului. 2. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt declarate inapte: 3. Înainte de a li se analiza cererea, persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care au antecedente patologice documentate sau cărora li s-a diagnosticat una dintre următoarele situaţii clinice sunt direcţionate către examinatorul medical al AAC: 4. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 2 şi care au fost diagnosticate cert ca având una dintre situaţiile clinice menţionate la subpunctele 1 şi 2 sunt evaluate de un cardiolog înainte de a putea fi declarate apte, cu consultarea examinatorului medical al AAC. 5. Solicitanţii cu alte afecţiuni cardiace decât cele menţionate la subpunctele 1 şi 2 pot fi declaraţi apţi sub rezerva unei evaluări cardiologice încheiate cu rezultate corespunzătoare. (c) Tensiunea arterială 3. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt declarate inapte: (ii) tensiune arterială, la data examinării, depăşeşte în mod constant 160 mmHg tensiune arterială sistolică şi/sau 95 mmHg tensiunea arterială diastolică, cu sau fără tratament. | 6.14. la punctul MED.B.010: 6.14.1. la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) se expune după cum urmează: „(i) pentru un certificat medical clasa 1, la examinarea inițială, apoi o dată la cinci ani până la vârsta de 30 de ani, o dată la doi ani până la 40 de ani, anual până la 50 de ani, și la toate examinările ulterioare pentru revalidarea sau reînnoirea certificatului;”; 6.14.2. la litera (a) punctul 3 se completează cu o propoziție nouă după cum urmează: „Pentru solicitanții implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o evaluare cardiovasculară extinsă la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 ani și, ulterior, sub rezerva unei evaluări a factorului de risc cardiovascular.”; 6.14.3. la litera (a) punctul 4 cuvintele „colesterolului” se substituie cu cuvintele „fracțiunilor de colesterol”; 6.14.4. la litera (b) punctul 1 se exclude; punctul 2 devine punctul 1, punctul 3 devine punctul 2, punctul 4 devine punctul 3, punctul 5 devine punctul 4; se completează cu punctul 5 după cum urmează: „5. O evaluare a factorilor de risc cardiovascular face parte din examinările pentru certificatele medicale clasa 1 și clasa 2 la prima examinare după împlinirea vârstei de 40 de ani și, ulterior, la intervale regulate.”; 6.14.5. la litera (c) punctul 3 subpunctul (ii) sintagma „și/sau” se înlocuiește cu sintagma „sau”. | (a) Examinarea 1. Se efectuează o electrocardiogramă standard de repaus în 12 derivaţii (EKG) şi se întocmeşte un raport atunci când există indicaţie clinică şi în următoarele momente: (i) pentru un certificat medical clasa 1, la examinarea inițială, apoi o dată la cinci ani până la vârsta de 30 de ani, o dată la doi ani până la 40 de ani, anual până la 50 de ani, și la toate examinările ulterioare pentru revalidarea sau reînnoirea certificatului; 3. Pentru un certificat medical clasa 1, se efectuează o evaluare cardiovasculară aprofundată la prima examinare pentru revalidare sau reînnoire după vârsta de 65 de ani şi, după această vârstă, o dată la patru ani. Pentru solicitanții implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o evaluare cardiovasculară extinsă la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 ani și, ulterior, sub rezerva unei evaluări a factorului de risc cardiovascular. 4. Pentru un certificat medical clasa 1, determinarea lipidelor serice, inclusiv a fracțiunilor de colesterol, este necesară la examinarea iniţială şi la prima examinare după vârsta de 40 de ani. (b) Sistemul cardiovascular – Dispoziţii generale 1. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt declarate inapte: 2. Înainte de a li se analiza cererea, persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care au antecedente patologice documentate sau cărora li s-a diagnosticat una dintre următoarele situaţii clinice sunt direcţionate către examinatorul medical al AAC: 3. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 2 şi care au fost diagnosticate cert ca având una dintre situaţiile clinice menţionate la subpunctele 1 şi 2 sunt evaluate de un cardiolog înainte de a putea fi declarate apte, cu consultarea examinatorului medical al AAC. 4. Solicitanţii cu alte afecţiuni cardiace decât cele menţionate la subpunctele 1 şi 2 pot fi declaraţi apţi sub rezerva unei evaluări cardiologice încheiate cu rezultate corespunzătoare. 5. O evaluare a factorilor de risc cardiovascular face parte din examinările pentru certificatele medicale clasa 1 și clasa 2 la prima examinare după împlinirea vârstei de 40 de ani și, ulterior, la intervale regulate. (c) Tensiunea arterială 3. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 şi care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt declarate inapte: (ii) tensiune arterială, la data examinării, depăşeşte în mod constant 160 mmHg tensiune arterială sistolică sau 95 mmHg tensiunea arterială diastolică, cu sau fără tratament. |
| MED.B.015 Aparatul respirator (b) Solicitanţii unui certificat medical clasa 1 sunt supuşi unor teste pulmonare funcţionale şi morfologice în cadrul examinării iniţiale şi în situaţia în care există indicaţie clinică. | 6.15. la punctul MED.B.015: 6.15.1. la litera (b) cuvintele „și morfologice” se exclud; 6.15.2. după litera (b) se completează cu litera (ba) în următoarea redacție: „(ba) Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani se efectuează teste funcționale pulmonare și de apnee obstructivă de somn (OSA).”. | (b) Solicitanţii unui certificat medical clasa 1 sunt supuşi unor teste pulmonare funcţionale în cadrul examinării iniţiale şi în situaţia în care există indicaţie clinică. (ba) Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani se efectuează teste funcționale pulmonare și de apnee obstructivă de somn (OSA). |
| MED.B.025 Sistemul metabolic şi sistemul endocrin (b) Diabetul zaharat 1. Glucoza serică va fi determinată la examinarea medicală pentru eliberarea iniţială a certificatului medical clasa 1 şi la fiecare examinare pentru revalidare sau reînnoire a certificatului medical. 2. Solicitanţii cu diabet zaharat insulino-dependent sunt declaraţi inapţi. 3. Solicitanţii cu diabet zaharat non-insulino-dependent sunt declaraţi inapţi, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că glicemia este sub control şi se menţine stabilă. | 6.16. punctul MED.B.025 la litera (b), punctul 1 se exclude, punctul 2 devine punctul 1, punctul 3 devine punctul 2. | (b) Diabetul zaharat 1. Solicitanţii cu diabet zaharat insulino-dependent sunt declaraţi inapţi. 2. Solicitanţii cu diabet zaharat non-insulino-dependent sunt declaraţi inapţi, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că glicemia este sub control şi se menţine stabilă. |
| MED.B.035 Sistemul genito-urinar (a) Fiecare examinare aeromedicală trebuie să includă analiza urinei. Sunt declaraţi inapţi solicitanţii a căror urină conţine elemente anormale considerate a fi cu semnificaţie patologică care ar putea genera un grad de incapacitate funcţională ce ar putea pune în pericol exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor certificatului în cauză sau ar putea determina brusc incapacitatea solicitantului de a-şi exercita privilegiile respective. MED.B.040 Bolile infecţioase (a) Solicitanţii sunt declaraţi inapţi dacă li s-a diagnosticat clinic sau dacă au în antecedentele patologice o boală infecţioasă care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului. | 6.17. la punctul MED.B.035 litera (a) și punctul MED.B.040 litera (a) cuvintele „privilegiilor certificatului” și cuvintele „asociate certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „privilegiilor licenței” și respectiv „asociate licenței.”. | MED.B.035 Sistemul genito-urinar (a) Fiecare examinare aeromedicală trebuie să includă analiza urinei. Sunt declaraţi inapţi solicitanţii a căror urină conţine elemente anormale considerate a fi cu semnificaţie patologică care ar putea genera un grad de incapacitate funcţională ce ar putea pune în pericol exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor licenței în cauză sau ar putea determina brusc incapacitatea solicitantului de a-şi exercita privilegiile respective. MED.B.040 Bolile infecţioase (a) Solicitanţii sunt declaraţi inapţi dacă li s-a diagnosticat clinic sau dacă au în antecedentele patologice o boală infecţioasă care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței. |
| MED.B.050 Sistemul musculo-scheletic (a) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu au o înălţime în poziţie şezut, o lungime a membrelor superioare şi inferioare şi o forţă musculară suficiente pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate certificatului. Cu toate acestea, dacă înălţimea lor în poziţie şezut, lungimea membrelor superioare şi inferioare şi forţa lor musculară sunt suficiente pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor pe un anumit tip de aeronavă, iar acest fapt se poate demonstra, dacă este necesar, printr-o probă de zbor medicală sau printr-o probă de zbor pe un simulator, solicitanţii pot fi declaraţi apţi, iar privilegiile lor se limitează în consecinţă. (b) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu prezintă funcţii corespunzătoare ale sistemului musculo-scheletic, astfel încât să poată exercita în siguranţă privilegiile asociate certificatului. Cu toate acestea, dacă funcţiile sistemului lor musculo-scheletic sunt corespunzătoare pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor pe un anumit tip de aeronavă, iar acest fapt se poate demonstra, dacă este necesar, printr-o probă de zbor medicală sau printr-o probă de zbor pe un simulator, solicitanţii pot fi declaraţi apţi, iar privilegiile lor se limitează în consecinţă. | 6.18. punctul MED.B.050, la litera (a) și litera (b) cuvintele „asociate certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „asociate licenței.”. | MED.B.050 Sistemul musculo-scheletic (a) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu au o înălţime în poziţie şezut, o lungime a membrelor superioare şi inferioare şi o forţă musculară suficiente pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate licenței. Cu toate acestea, dacă înălţimea lor în poziţie şezut, lungimea membrelor superioare şi inferioare şi forţa lor musculară sunt suficiente pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor pe un anumit tip de aeronavă, iar acest fapt se poate demonstra, dacă este necesar, printr-o probă de zbor medicală sau printr-o probă de zbor pe un simulator, solicitanţii pot fi declaraţi apţi, iar privilegiile lor se limitează în consecinţă. (b) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu prezintă funcţii corespunzătoare ale sistemului musculo-scheletic, astfel încât să poată exercita în siguranţă privilegiile asociate licenței. Cu toate acestea, dacă funcţiile sistemului lor musculo-scheletic sunt corespunzătoare pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor pe un anumit tip de aeronavă, iar acest fapt se poate demonstra, dacă este necesar, printr-o probă de zbor medicală sau printr-o probă de zbor pe un simulator, solicitanţii pot fi declaraţi apţi, iar privilegiile lor se limitează în consecinţă. |
| MED.B.070 Sistemul vizual (a) Examinarea 1. Pentru un certificat medical clasa 1: (i) în cadrul examinării iniţiale se face un examen oftalmologic complet, care este efectuat ori de câte ori există indicaţie clinică şi, periodic, în funcţie de refracţie şi de performanţa funcţională a ochiului; (ii) în cadrul tuturor examinărilor în vederea revalidării şi a reînnoirii certificatului medical se face un examen oftalmologic de rutină. (d) Vederea binoculară 1. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 sunt declarate inapte dacă nu au o vedere binoculară care să se încadreze în limite normale şi dacă respectiva situaţie clinică ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului, luând în considerare orice măsuri corective corespunzătoare, dacă este cazul. 2. Solicitanţii cu diplopie sunt declaraţi inapţi. (e) Câmpurile vizuale Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 sunt declarate inapte dacă nu au câmpuri vizuale care să se încadreze în limite normale şi dacă respectiva situaţie clinică ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului, luând în considerare orice măsuri corective corespunzătoare, dacă este cazul. 2. Pentru a îndeplini cerinţele privind acuitatea vizuală atunci când se exercită privilegiile asociate certificatului (certificatelor) aplicabil (e), se utilizează o singură pereche de ochelari. 4. Pentru vederea de aproape, solicitantul trebuie să aibă la dispoziţie o pereche de ochelari atunci când exercită privilegiile asociate certificatului (certificatelor) aplicabil (e). 5. O pereche de ochelari de corecţie de rezervă, pentru vederea la distanţă sau de aproape, după caz, trebuie să fie disponibilă pentru utilizare imediată atunci când se exercită privilegiile asociate certificatului (certificatelor) aplicabil (e). 6. În cazul în care solicitantul poartă lentile de contact atunci când exercită privilegiile asociate certificatului (certificatelor) aplicabil (e), acestea trebuie să fie pentru vedere la distanţă, monofocale, incolore şi bine tolerate. | 6.19. la punctul MED.B.070: 6.19.1. litera (a) punctul 1 se completează cu subpunctul (iii) după cum urmează: „(iii) atunci când titularii sunt implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o examinare oftalmologică completă la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an.”; 6.19.2. pe tot textul cuvintele „asociate certificatului” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „asociate licenței”. | MED.B.070 Sistemul vizual (a) Examinarea 1. Pentru un certificat medical clasa 1: (i) în cadrul examinării iniţiale se face un examen oftalmologic complet, care este efectuat ori de câte ori există indicaţie clinică şi, periodic, în funcţie de refracţie şi de performanţa funcţională a ochiului; (ii) în cadrul tuturor examinărilor în vederea revalidării şi a reînnoirii certificatului medical se face un examen oftalmologic de rutină. (iii) atunci când titularii sunt implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o examinare oftalmologică completă la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an. (d) Vederea binoculară 1. Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 sunt declarate inapte dacă nu au o vedere binoculară care să se încadreze în limite normale şi dacă respectiva situaţie clinică ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței, luând în considerare orice măsuri corective corespunzătoare, dacă este cazul. 2. Solicitanţii cu diplopie sunt declaraţi inapţi. (e) Câmpurile vizuale Persoanele care solicită un certificat medical clasa 1 sunt declarate inapte dacă nu au câmpuri vizuale care să se încadreze în limite normale şi dacă respectiva situaţie clinică ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței, luând în considerare orice măsuri corective corespunzătoare, dacă este cazul. 2. Pentru a îndeplini cerinţele privind acuitatea vizuală atunci când se exercită privilegiile asociate licenței (licențelor) aplicabil (e), se utilizează o singură pereche de ochelari. 4. Pentru vederea de aproape, solicitantul trebuie să aibă la dispoziţie o pereche de ochelari atunci când exercită privilegiile asociate licenței (licențelor) aplicabil (e). 5. O pereche de ochelari de corecţie de rezervă, pentru vederea la distanţă sau de aproape, după caz, trebuie să fie disponibilă pentru utilizare imediată atunci când se exercită privilegiile asociate licenței (licențelor) aplicabil (e). 6. În cazul în care solicitantul poartă lentile de contact atunci când exercită privilegiile asociate licenței (licențelor) aplicabil (e), acestea trebuie să fie pentru vedere la distanţă, monofocale, incolore şi bine tolerate. |
| MED.B.075 Vederea cromatică (a) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu pot să facă dovada capacităţii de a percepe cu uşurinţă culorile necesare pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate certificatului. (b) Examinare şi evaluare 1. Solicitanţii sunt supuşi testului Ishihara pentru eliberarea iniţială a certificatului medical. Solicitanţii care trec acest test pot fi declaraţi apţi. 3. Pentru un certificat medical clasa 2: (i) solicitanţii care nu trec testul Ishihara sunt supuşi unor teste suplimentare de percepţie a culorilor pentru a se stabili dacă au acuitate cromatică. (ii) solicitanţilor care nu percep în mod corespunzător culorile li se limitează exercitarea privilegiilor certificatului aplicabile doar la zborul pe timp de zi. | 6.20. la punctul MED.B.075: 6.20.1. la litera (a) cuvintele „asociate certificatului” se substituie cu cuvintele „asociate licenței”; 6.20.2. la litera (b) punctul 1 după prima propoziție se completează cu următorul text: „Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o evaluare a vederii cromatice la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an. Solicitanții care trec acest test pot fi declarați apți.”; 6.20.3. la litera (b) punctul 3 subpunctul (ii) cuvintele „privilegiilor certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „privilegiilor licenței”. | MED.B.075 Vederea cromatică (a) Sunt declaraţi inapţi solicitanţii care nu pot să facă dovada capacităţii de a percepe cu uşurinţă culorile necesare pentru exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate licenței. (b) Examinare şi evaluare 1. Solicitanţii sunt supuşi testului Ishihara pentru eliberarea iniţială a certificatului medical. Solicitanţii care trec acest test pot fi declaraţi apţi. Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o evaluare a vederii cromatice la prima examinare de revalidare sau de reînnoire după vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an. Solicitanții care trec acest test pot fi declarați apți. 3. Pentru un certificat medical clasa 2: (i) solicitanţii care nu trec testul Ishihara sunt supuşi unor teste suplimentare de percepţie a culorilor pentru a se stabili dacă au acuitate cromatică. (ii) solicitanţilor care nu percep în mod corespunzător culorile li se limitează exercitarea privilegiilor licenței aplicabile doar la zborul pe timp de zi. |
| MED.B.080 Otorinolaringologie (ORL) (a) Examinarea 3. La fiecare examinare se testează auzul solicitanţilor. (i) Pentru un certificat medical clasa 1 şi pentru un certificat medical clasa 2 atunci când la certificatul deţinut trebuie adăugată o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental pe rută, auzul se testează prin metoda audiometriei cu tonuri pure în cadrul examinării iniţiale, apoi o dată la doi ani. 4. Pentru eliberarea iniţială a certificatului medical clasa 1 se efectuează un examen ORL complet, iar, ulterior, periodic, dacă există indicaţie clinică. (b) Solicitanţii care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt supuşi unor examinări medicale suplimentare pentru a se determina dacă respectiva situaţie clinică nu influenţează exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate certificatului (certificatelor) aplicabil (e): (c) Evaluare aeromedicală 3. Aptitudinea din punct de vedere medical a persoanelor care solicită un certificat medical clasa 2 pentru a adăuga la certificatul deţinut o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental pe rută şi care prezintă una dintre situaţiile clinice specificate la litera (b) subpunctul 1 este evaluată cu consultarea examinatorului medical al AAC. | 6.21. la punctul MED.B.080: 6.21.1. la litera (a) punctul 3 se renumerotează cu punctul 1; iar subpunctul (i) se redă în următorul text: „(i) Pentru un certificat medical clasa 1 și pentru un certificat medical clasa 2, în cazul în care la licență se adaugă o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental de bază, auzul se testează cu audiometrie tonală la examinarea inițială, apoi o dată la 5 ani, până când titularul licenței împlinește vârsta de 40 de ani și, ulterior, o dată la 2 ani, până când titularul licenței împlinește vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an.”; punctul 4 se renumerotează cu punctul 2 și se completează cu punctul 3 după cum urmează: „3. Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o examinare completă ORL la prima examinare de revalidare sau reînnoire după vârsta de 60 de ani.”; 6.21.2. la litera (b) cuvintele „asociate certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „asociate licenței.”; 6.21.3. la litera (c) punctul 3 cuvintele „certificatul deținut” se înlocuiește cu cuvintele „licența deținută”. | MED.B.080 Otorinolaringologie (ORL) (a) Examinarea 1. La fiecare examinare se testează auzul solicitanţilor. (i) Pentru un certificat medical clasa 1 și pentru un certificat medical clasa 2, în cazul în care la licență se adaugă o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental de bază, auzul se testează cu audiometrie tonală la examinarea inițială, apoi o dată la 5 ani, până când titularul licenței împlinește vârsta de 40 de ani și, ulterior, o dată la 2 ani, până când titularul licenței împlinește vârsta de 60 de ani și, ulterior, în fiecare an.”; 2. Pentru eliberarea iniţială a certificatului medical clasa 1 se efectuează un examen ORL complet, iar, ulterior, periodic, dacă există indicaţie clinică. (b) Solicitanţii care prezintă una dintre următoarele situaţii clinice sunt supuşi unor examinări medicale suplimentare pentru a se determina dacă respectiva situaţie clinică nu influenţează exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor asociate licenței (licențelor) aplicabil (e): 3. Pentru titularii de certificate medicale clasa 1 implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, se efectuează o examinare completă ORL la prima examinare de revalidare sau reînnoire după vârsta de 60 de ani. (c) Evaluare aeromedicală 3. Aptitudinea din punct de vedere medical a persoanelor care solicită un certificat medical clasa 2 pentru a adăuga la licența deținută o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental pe rută şi care prezintă una dintre situaţiile clinice specificate la litera (b) subpunctul 1 este evaluată cu consultarea examinatorului medical al AAC |
| MED.B.085 Dermatologie Solicitanţii sunt declaraţi inapţi dacă prezintă o afecţiune dermatologică confirmată care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului. | 6.22. la punctul MED.B.085 cuvintele „asociate certificatului” se înlocuiesc cu cuvintele „asociate licenței.”. | MED.B.085 Dermatologie Solicitanţii sunt declaraţi inapţi dacă prezintă o afecţiune dermatologică confirmată care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate licenței. |
| MED.B.095 Examinarea şi/sau evaluarea medicală a persoanelor care solicită certificate medicale LAPL (c) Evaluarea iniţială, toate reevaluările ulterioare efectuate după ce titularul certificatului împlineşte vârsta de 50 de ani şi orice evaluări efectuate în cazul în care examinatorul nu are la dispoziţie antecedentele patologice ale solicitantului trebuie să cuprindă cel puţin toate elementele indicate în continuare: (d) După evaluarea iniţială, reevaluările ulterioare până când titularul certificatului împlineşte vârsta de 50 de ani trebuie să cuprindă cel puţin ambele elemente indicate în continuare: (e) o evaluare a antecedentelor patologice ale titularului LAPL; (f) elementele specificate la litera (c), în măsura în care sunt considerate necesare de către AeMC sau AME în conformitate cu cele mai bune practici de medicină aeronautică. | 6.23. la punctul MED.B.095: 6.23.1. la litera (c) și litera (d) cuvintele „titularul certificatului” se substituie cu cuvintele „titularul licenței”; 6.23.2. litera (e) și litera (f) se numerotează cu punctele 1 și 2; iar cuvintele „AeMC sau AME” se înlocuiesc cu cuvintele „AeMC, AME, sau MG după caz,”. | MED.B.095 Examinarea şi/sau evaluarea medicală a persoanelor care solicită certificate medicale LAPL (c) Evaluarea iniţială, toate reevaluările ulterioare efectuate după ce titularul licenței împlineşte vârsta de 50 de ani şi orice evaluări efectuate în cazul în care examinatorul nu are la dispoziţie antecedentele patologice ale solicitantului trebuie să cuprindă cel puţin toate elementele indicate în continuare: (d) După evaluarea iniţială, reevaluările ulterioare până când titularul licenței împlineşte vârsta de 50 de ani trebuie să cuprindă cel puţin ambele elemente indicate în continuare: 1. o evaluare a antecedentelor patologice ale titularului LAPL; 2. elementele specificate la litera (c), în măsura în care sunt considerate necesare de către AeMC, AME, sau MG după caz, în conformitate cu cele mai bune practici de medicină aeronautică. |
| MED.C.005 Evaluări aeromedicale (c) Evaluările aeromedicale sunt efectuate de un AeME sau AMC, sub rezerva respectării cerinţelor prevăzute la punctul MED.D.040. | 6.24. punctul MED.C.005, la litera (c) sintagmele „AeME sau AMC” se substituie cu sintagmele „AME, AMC, sau MSMM după caz,”. | MED.C.005 Evaluări aeromedicale (c) Evaluările aeromedicale sunt efectuate de un AME, AMC, sau MSMM după caz,, sub rezerva respectării cerinţelor prevăzute |
| (c) În scopul aplicării dispoziţiilor de la literele (a) şi (b), în cazul în care există îndoieli sau indicaţie clinică, evaluarea aeromedicală a unui membru al echipajului de cabină trebuie să cuprindă, de asemenea, toate examinările, testele sau investigaţiile medicale suplimentare considerate necesare de un AME sau AeMC. | 6.25. punctul MED.C.025, la litera (c) cuvintele „AME sau AeMC” se substituie cu cuvintele „AME, AMC, sau MSMM după caz.”. | (c) În scopul aplicării dispoziţiilor de la literele (a) şi (b), în cazul în care există îndoieli sau indicaţie clinică, evaluarea aeromedicală a unui membru al echipajului de cabină trebuie să cuprindă, de asemenea, toate examinările, testele sau investigaţiile medicale suplimentare considerate necesare de un AME, AMC, sau MSMM după caz. |
| MED.C.030 Raportul medical cu privire la echipajul de cabină (a) În urma încheierii fiecărei evaluări aeromedicale, solicitanţii sau titularii unui atestat de membru al echipajului de cabină: 1. primesc un raport medical cu privire la echipajul de cabină întocmit de un AME sau AeMC; şi | 6.26. la punctul MED.C.030 la litera (a) cuvintele „AME sau AeMC” se substituie cu cuvintele „AME, AMC, sau MSMM după caz.”. | MED.C.030 Raportul medical cu privire la echipajul de cabină (a) În urma încheierii fiecărei evaluări aeromedicale, solicitanţii sau titularii unui atestat de membru al echipajului de cabină: 1. primesc un raport medical cu privire la echipajul de cabină întocmit de un AME, AMC, sau MSMM după caz; şi |
| MED.C.035 Limitări (a) În cazul în care titularii unui atestat de membru al echipajului de cabină nu îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în secţiunea 2, AME sau AeMC analizează dacă aceştia pot fi capabili să îşi îndeplinească, în condiţii de siguranţă, sarcinile de membru al echipajului de cabină, cu respectarea uneia sau a mai multor limitări. (b) Orice limitare a exercitării privilegiilor acordate de atestatul de membru al echipajului de cabină este menţionată în raportul medical cu privire la echipajul de cabină şi este retrasă numai de un AME sau un AeMC. | 6.27. la punctul MED.C.035: 6.27.1 la litera (a) cuvintele „AME sau AeMC” se înlocuiesc cu cuvintele „AME, AMC, sau MSMM după caz,”; 6.27.2. la litera (b) cuvintele „AME sau un AeMC” se înlocuiesc cu cuvintele „AME, un AMC sau de un MSMM după caz în consultare cu un AME.”. | MED.C.035 Limitări (a) În cazul în care titularii unui atestat de membru al echipajului de cabină nu îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în secţiunea 2, AME, AMC, sau MSMM după caz, analizează dacă aceştia pot fi capabili să îşi îndeplinească, în condiţii de siguranţă, sarcinile de membru al echipajului de cabină, cu respectarea uneia sau a mai multor limitări. (b) Orice limitare a exercitării privilegiilor acordate de atestatul de membru al echipajului de cabină este menţionată în raportul medical cu privire la echipajul de cabină şi este retrasă numai de un AME, un AMC sau de un MSMM după caz în consultare cu un AME. |
| MED.D.001 Privilegii (e) Titularii unui certificat de AME efectuează examinări şi evaluări aeromedicale numai pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care aceştia au fost autorizaţi de către AAC pentru efectuarea examinărilor şi evaluărilor medicale în regiunile de activitate operaţională a personalului navigant din Republica Moldova, cu următoarele condiţii: | 6.28. la punctul MED.D.001: 6.28.1. litera (e) se expune în următoarea redacție: „(e) Titularul unui certificat de AME trebuie să nu dețină niciodată mai mult de un certificat de AME eliberat în conformitate cu prezentul regulament.”; 6.28.2. se completează cu litera (f) după cum urmează: „(f) Titularii unui certificat de AME emis de AAC își pot desfășura activitatea de examinare și evaluare aeromedicală pe teritoriul Republicii Moldova. Aceștia pot efectua examinări și evaluări aeromedicale și în afara teritoriului Republicii Moldova, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1. este certifcat de AAC să exercite activitățile de medic examinator aeromedical pe teritoriul altui stat; 2. au informat AAC cu privire la intenția de a desfășura activități aeromedicale în acel stat, în limita privilegiilor conferite de certificatul AME; 3. au primit instrucțiunile AAC cu privire la procedurile aplicabile pentru desfășurarea activităților aeromedicale.” | (e) Titularul unui certificat de AME trebuie să nu dețină niciodată mai mult de un certificat de AME eliberat în conformitate cu prezentul regulament. (f) Titularii unui certificat de AME emis de AAC își pot desfășura activitatea de examinare și evaluare aeromedicală pe teritoriul Republicii Moldova. Aceștia pot efectua examinări și evaluări aeromedicale și în afara teritoriului Republicii Moldova, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1. este certifcat de AAC să exercite activitățile de medic examinator aeromedical pe teritoriul altui stat; 2. au informat AAC cu privire la intenția de a desfășura activități aeromedicale în acel stat, în limita privilegiilor conferite de certificatul AME; 3. au primit instrucțiunile AAC cu privire la procedurile aplicabile pentru desfășurarea activităților aeromedicale. |
| MED.D.020 Cursuri de pregătire în domeniul medicinei aeronautice (a) Cursurile de pregătire în domeniul medicinei aeronautice menţionate la punctul MED.D.010 litera (b) şi la punctul MED.D.015 litera (c) se pot furniza numai după obţinerea aprobării prealabile a cursurilor din partea autorităţii competente a statului în care organizaţia de pregătire îşi are sediul principal al activităţii. Pentru a obţine o astfel de aprobare, organizaţia de pregătire demonstrează că programa cursului include obiectivele de învăţare necesare pentru a dobândi competenţele necesare şi că persoanele responsabile de pregătire deţin cunoştinţele şi experienţa adecvate. | 6.29. la punctul MED.D.020 după litera (a) se completează cu litera (aa) după cum urmează: „(aa) Pentru demonstrarea conformității cu punctul MED.D.010 litera (b) și cu punctul MED.D.015 litera (c), un curs de pregătire în medicina aeronautică urmat de un solicitant din afara RM sau în afara statelor care aplică reglementările europene, poate fi acceptat de AAC, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (i) AAC a evaluat și a verificat programa cursului în conformitate cu punctul ARA.MED.200 litera (c) punctul 1 din anexa nr. 6; (ii) solicitantul a absolvit un modul specific de pregătire privind cerințele aeromedicale detaliate în prezenta anexă (partea MED), astfel cum a fost furnizat sau aprobat de AAC.” | MED.D.020 Cursuri de pregătire în domeniul medicinei aeronautice (a) Cursurile de pregătire în domeniul medicinei aeronautice menţionate la punctul MED.D.010 litera (b) şi la punctul MED.D.015 litera (c) se pot furniza numai după obţinerea aprobării prealabile a cursurilor din partea autorităţii competente a statului în care organizaţia de pregătire îşi are sediul principal al activităţii. Pentru a obţine o astfel de aprobare, organizaţia de pregătire demonstrează că programa cursului include obiectivele de învăţare necesare pentru a dobândi competenţele necesare şi că persoanele responsabile de pregătire deţin cunoştinţele şi experienţa adecvate. (aa) Pentru demonstrarea conformității cu punctul MED.D.010 litera (b) și cu punctul MED.D.015 litera (c), un curs de pregătire în medicina aeronautică urmat de un solicitant din afara RM sau în afara statelor care aplică reglementările europene, poate fi acceptat de AAC, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (i) AAC a evaluat și a verificat programa cursului în conformitate cu punctul ARA.MED.200 litera (c) punctul 1 din anexa nr. 6; (ii) solicitantul a absolvit un modul specific de pregătire privind cerințele aeromedicale detaliate în prezenta anexă (partea MED), astfel cum a fost furnizat sau aprobat de AAC. |
| - | 6.30. după punctul MED. D. 030 se completează cu Secțiunea 2 și Secțiunea 3, în următoarele redacții: „SECȚIUNEA 2 - Medicii generaliști (dacă este aplicabil) MED.D.035 Cerințe pentru medicii generaliști Medicii generaliști (MG) pot îndeplini funcția de AME pentru eliberarea de certificate medicale LAPL în cazul în care îndeplinesc toate condițiile de mai jos: (a) își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul unui stat în care au acces la dosarele medicale complete ale solicitanților; (b) își desfășoară activitatea în conformitate cu orice cerințe suplimentare stabilite în legislația națională națională aplicabilă din statul în care activează; (c) sunt pe deplin calificați și autorizați să practice medicina în conformitate cu legislația națională a statului în care își desfășoară activitatea; (d) sunt certificați de către AAC și au informat AAC înainte de a începe o astfel de activitate. SECȚIUNEA 3 - Medicii specialiști în medicina muncii (dacă este aplicabil) MED.D.040 Cerințe pentru medicii specialiști în medicina muncii În cazul în care AAC consideră că cerințele sistemului național de sănătate aplicabile medicilor specialiști în medicina muncii (MSMM) sunt suficiente pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute pentru MSMM în prezenta anexă (partea MED), acești medici pot efectua evaluări aeromedicale ale membrilor echipajului de cabină, cu respectarea următoarelor condiții: (a) sunt pe deplin calificați și autorizați să practice medicina și dețin calificarea de medic specialist în medicina muncii; (b) mediul de lucru în timpul zborului și sarcinile de siguranță specifice echipajului de cabină au făcut parte din programa lor de calificare în medicina muncii, din alte programe de instruire sau din experiența lor profesională relevantă; (c) sunt certificați de către AAC și au informat AAC înainte de a începe o astfel de activitate.” | SECȚIUNEA 2 - Medicii generaliști (dacă este aplicabil) MED.D.035 Cerințe pentru medicii generaliști Medicii generaliști (MG) pot îndeplini funcția de AME pentru eliberarea de certificate medicale LAPL în cazul în care îndeplinesc toate condițiile de mai jos: (a) își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul unui stat în care au acces la dosarele medicale complete ale solicitanților; (b) își desfășoară activitatea în conformitate cu orice cerințe suplimentare stabilite în legislația națională națională aplicabilă din statul în care activează; (c) sunt pe deplin calificați și autorizați să practice medicina în conformitate cu legislația națională a statului în care își desfășoară activitatea; (d) sunt certificați de către AAC și au informat AAC înainte de a începe o astfel de activitate. SECȚIUNEA 3 - Medicii specialiști în medicina muncii (dacă este aplicabil) MED.D.040 Cerințe pentru medicii specialiști în medicina muncii În cazul în care AAC consideră că cerințele sistemului național de sănătate aplicabile medicilor specialiști în medicina muncii (MSMM) sunt suficiente pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute pentru MSMM în prezenta anexă (partea MED), acești medici pot efectua evaluări aeromedicale ale membrilor echipajului de cabină, cu respectarea următoarelor condiții: (a) sunt pe deplin calificați și autorizați să practice medicina și dețin calificarea de medic specialist în medicina muncii; (b) mediul de lucru în timpul zborului și sarcinile de siguranță specifice echipajului de cabină au făcut parte din programa lor de calificare în medicina muncii, din alte programe de instruire sau din experiența lor profesională relevantă; (c) sunt certificați de către AAC și au informat AAC înainte de a începe o astfel de activitate. |
|  | 7. la Anexa nr. 6 CALIFICAREA ECHIPAJULUI DE CABINĂ IMPLICAT ÎN OPERAȚIUNI DE TRANSPORT AERIAN COMERCIAL: 7.1. după punctul ARA.GEN.200 se completează cu punctul ARA.GEN.205 după cum urmează: ARA.GEN.205 Atribuirea de sarcini entităților calificate (a) AAC poate atribui sarcini legate de certificarea inițială sau de supravegherea continuă a persoanelor sau organizațiilor care fac obiectul Codului aerian și al normelor sale de aplicare numai entităților calificate. Atunci când atribuie sarcini, AAC se asigură că: 1. dispune de un sistem pentru evaluarea inițială și continuă a conformității entității calificate cu Codul aerian. Acest sistem și rezultatele evaluării trebuie să fie documentate; 2. a încheiat un acord documentat cu entitatea calificată, aprobat de ambele părți la nivelul de conducere corespunzător, care definește în mod clar: (i) sarcinile care urmează a fi executate; (ii) declarațiile, rapoartele și înregistrările care trebuie furnizate; (iii) condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea unor astfel de sarcini; (iv) asigurarea corespunzătoare a răspunderii; și (v) protecția acordată informațiilor obținute în cursul exercitării unor astfel de sarcini. (b) AAC se asigură că procesul de audit intern și procesul de management al riscurilor de siguranță impuse de ARA.GEN.200 litera (a) punctul 4 cuprind toate sarcinile de certificare sau de supraveghere continuă executate în numele său.” | ARA.GEN.205 Atribuirea de sarcini entităților calificate (a) AAC poate atribui sarcini legate de certificarea inițială sau de supravegherea continuă a persoanelor sau organizațiilor care fac obiectul Codului aerian și al normelor sale de aplicare numai entităților calificate. Atunci când atribuie sarcini, AAC se asigură că: 1. dispune de un sistem pentru evaluarea inițială și continuă a conformității entității calificate cu Codul aerian. Acest sistem și rezultatele evaluării trebuie să fie documentate; 2. a încheiat un acord documentat cu entitatea calificată, aprobat de ambele părți la nivelul de conducere corespunzător, care definește în mod clar: (i) sarcinile care urmează a fi executate; (ii) declarațiile, rapoartele și înregistrările care trebuie furnizate; (iii) condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea unor astfel de sarcini; (iv) asigurarea corespunzătoare a răspunderii; și (v) protecția acordată informațiilor obținute în cursul exercitării unor astfel de sarcini. (b) AAC se asigură că procesul de audit intern și procesul de management al riscurilor de siguranță impuse de ARA.GEN.200 litera (a) punctul 4 cuprind toate sarcinile de certificare sau de supraveghere continuă executate în numele său.” |
| ARA.GEN.220 Evidenţa documentelor (a) AAC instituie un sistem de evidenţă a documentelor, care permite stocarea adecvată, accesibilitatea şi trasabilitatea sigură a: 3. proceselor de certificare şi declarare, precum şi a supravegherii organizaţiilor certificate şi declarate; 5. proceselor pentru eliberarea de certificate de calificare a FSTD şi pentru supravegherea continuă a FSTD şi a organizaţiei care îl exploatează; 6. evaluării mijloacelor de conformitate alternative propuse de organizaţii şi a evaluării mijloacelor de conformitate alternative utilizate de AAC însăşi; 7. constatărilor, acţiunilor corective şi datei de încheiere a acţiunilor; 8. măsurilor executorii luate; 9. informaţiilor privind siguranţa şi a măsurilor subsecvente; 10. documentaţiei cu privire la derogările emise în conformitate cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017; şi 11. procesului de evaluare şi autorizare a aeronavelor prevăzut la ORA.ATO.135 litera (a) şi DTO.GEN.240 litera (a). (b) AAC întocmeşte şi menţine la zi o listă cu toate certificatele organizaţiilor, certificatele de calificare a FSTD, certificatele şi atestatele personalului pe care le-a eliberat, cu declaraţiile DTO primite şi cu programele de pregătire DTO pe care le-a verificat sau aprobat pentru conformitatea cu Anexa nr.1 (Partea FCL), Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor. | 7.2. la punctul ARA.GEN.220: 7.2.1. litera (a), punctul 3, punctele 5– 11 se restructurează și se expun după cum urmează: „3. atribuirii sarcinilor, cuprinzând elementele impuse de ARA.GEN.205, precum și detaliile sarcinilor atribuite”; „5. proceselor pentru eliberarea de licențe, calificări, certificate și atestate pentru personal și a proceselor pentru supravegherea continuă a titularilor respectivelor licențe, calificări, certificate și atestate; 6. proceselor pentru eliberarea de certificate de calificare a FSTD și pentru supravegherea continuă a FSTD și a organizației care îl exploatează; 7. supravegherii persoanelor și organizațiilor care exercită activități pe teritoriul RM; 8. evaluării mijloacelor alternative de punere în conformitate propuse de organizații și a evaluării mijloacelor alternative de punere în conformitate utilizate de AAC însăși; 9. constatărilor, acțiunilor corective și datei de încheiere a acțiunilor; 10. măsurilor executorii luate; 11. informațiilor privind siguranța și a măsurilor subsecvente;” Se completează cu pct.12 și pct.13, după cum urmează: ”12. utilizării măsurilor derogatorii emise în conformitate cu Codul aerian; 13. procesului de evaluare şi autorizare a aeronavelor prevăzut la ORA.ATO.135 litera (a) şi DTO.GEN.240 litera (a).” 7.2.2. la litera (b) după sintagma „FSTD,” se completează cu cuvântul „licențele,”. | 3. atribuirii sarcinilor, cuprinzând elementele impuse de ARA.GEN.205, precum și detaliile sarcinilor atribuite”; „5. proceselor pentru eliberarea de licențe, calificări, certificate și atestate pentru personal și a proceselor pentru supravegherea continuă a titularilor respectivelor licențe, calificări, certificate și atestate; 6. proceselor pentru eliberarea de certificate de calificare a FSTD și pentru supravegherea continuă a FSTD și a organizației care îl exploatează; 7. supravegherii persoanelor și organizațiilor care exercită activități pe teritoriul RM; 8. evaluării mijloacelor alternative de punere în conformitate propuse de organizații și a evaluării mijloacelor alternative de punere în conformitate utilizate de AAC însăși; 9. constatărilor, acțiunilor corective și datei de încheiere a acțiunilor; 10. măsurilor executorii luate; 11. informațiilor privind siguranța și a măsurilor subsecvente; 12. utilizării măsurilor derogatorii emise în conformitate cu Codul aerian; 13. procesului de evaluare şi autorizare a aeronavelor prevăzut la ORA.ATO.135 litera (a) şi DTO.GEN.240 litera (a).” (b) AAC întocmeşte şi menţine la zi o listă cu toate certificatele organizaţiilor, certificatele de calificare a FSTD licențele, certificatele şi atestatele personalului pe care le-a eliberat, cu declaraţiile DTO primite şi cu programele de pregătire DTO pe care le-a verificat sau aprobat pentru conformitatea cu Anexa nr.1 (Partea FCL), Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor. |
| ARA.GEN.300 Supravegherea (a) AAC trebuie să verifice: 1. conformitatea cu cerinţele aplicabile organizaţiilor sau persoanelor înainte de a elibera un certificat sau o aprobare pentru o organizaţie, un certificat de calificare a FSTD, un certificat, o calificare sau un atestat pentru personal, după caz; 2. menţinerea conformităţii cu cerinţele aplicabile a persoanelor care deţin certificate, a organizaţiilor pe care le-a certificat, a titularilor unei calificări a FSTD şi a organizaţiilor de la care a primit o declaraţie; | 7.3. la punctul ARA.GEN.300 litera (a) la punctul 1 după sintagma „FSTD,” se completează cu cuvântul „o licență,” iar la punctul 2 cuvintele „care deţin certificate,” se substituie cu cuvintele „care deţin licențe, calificări și certificate,”. | ARA.GEN.300 Supravegherea (a) AAC trebuie să verifice: 1. conformitatea cu cerinţele aplicabile organizaţiilor sau persoanelor înainte de a elibera un certificat sau o aprobare pentru o organizaţie, un certificat de calificare a FSTD o licență, un certificat, o calificare sau un atestat pentru personal, după caz; 2. menţinerea conformităţii cu cerinţele aplicabile a persoanelor care deţin licențe, calificări și certificate, a organizaţiilor pe care le-a certificat, a titularilor unei calificări a FSTD şi a organizaţiilor de la care a primit o declaraţie; |
| ARA.GEN.305 Programul de supraveghere (c) Pentru organizaţiile certificate de AAC şi pentru titularii de certificate de calificare a FSTD, trebuie să se aplice un ciclu de planificare a supravegherii care să nu depăşească 12 luni. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi redus dacă există dovezi că performanţa în materie de siguranţă a organizaţiei sau a titularului certificatului de calificare a FSTD a scăzut. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la 24 de luni dacă AAC a constatat că, în decursul celor 12 luni anterioare: 1. organizaţia a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de siguranţă a aviaţiei şi un management eficace al riscurilor asociate; 2. organizaţia a demonstrat continuu, în conformitate cu ORA.GEN.130, că ţine complet sub control toate schimbările; 3. nu s-au emis constatări de nivel 1; şi 4. toate acţiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de AAC, definit la ARA.GEN.350 litera (d) punctul 2. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi prelungit până la maximum 36 de luni dacă, pe lângă condiţiile de mai sus, organizaţia a instituit, AAC a aprobat un sistem eficace de raportare continuă către AAC cu privire la performanţa în materie de siguranţă şi la conformitatea cu reglementările a organizaţiei însăşi. (ca) În cazul organizaţiilor care furnizează pregătire numai pentru obţinerea certificatelor LAPL, PPL, SPL sau BPL şi a calificărilor şi certificatelor aferente, se aplică un ciclu de planificare a supravegherii care nu depăşeşte 24 de luni. Ciclul de planificare a supravegherii este redus dacă există dovezi că performanţa în materie de siguranţă a deţinătorului organizaţiei a scăzut. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la maximum 36 de luni dacă AAC a constatat că, în decursul celor 24 de luni anterioare: 4. toate acţiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea competentă, definit la ARA.GEN.350 litera (d) punctul 2. (d) Pentru persoanele care deţin un certificat, o calificare eliberată sau un atestat eliberat de AAC, programul de supraveghere cuprinde inspecţii, inclusiv inspecţii neanunţate, după caz. | 7.4. la punctul ARA.GEN.305: 7.4.1. la litera (c) cifrele „12” se substituie cu cifra „24”, cifra „24” cu „36”, iar cifra „36” cu cifra „48”; 7.4.2. la litera (ca) cuvântul „certificatelor” se înlocuiește cu cuvântul „licențelor”, cifrele „24” se substituie cu cifra „48” iar cifra „36” cu cifra „72”; 7.4.2.1. la punctul 4 cuvintele „autoritatea competentă” se substituie cu sintagma „AAC”; 7.4.3. la litera (d) cuvântul „un certificat” se substituie cu cuvântul „o licență,”. | ARA.GEN.305 Programul de supraveghere (c) Pentru organizaţiile certificate de AAC şi pentru titularii de certificate de calificare a FSTD, trebuie să se aplice un ciclu de planificare a supravegherii care să nu depăşească 24 luni. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi redus dacă există dovezi că performanţa în materie de siguranţă a organizaţiei sau a titularului certificatului de calificare a FSTD a scăzut. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la 36 de luni dacă AAC a constatat că, în decursul celor 36 luni anterioare: 1. organizaţia a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de siguranţă a aviaţiei şi un management eficace al riscurilor asociate; 2. organizaţia a demonstrat continuu, în conformitate cu ORA.GEN.130, că ţine complet sub control toate schimbările; 3. nu s-au emis constatări de nivel 1; şi 4. toate acţiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de AAC, definit la ARA.GEN.350 litera (d) punctul 2. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi prelungit până la maximum 48 de luni dacă, pe lângă condiţiile de mai sus, organizaţia a instituit, AAC a aprobat un sistem eficace de raportare continuă către AAC cu privire la performanţa în materie de siguranţă şi la conformitatea cu reglementările a organizaţiei însăşi. (ca) În cazul organizaţiilor care furnizează pregătire numai pentru obţinerea licențelor LAPL, PPL, SPL sau BPL şi a calificărilor şi certificatelor aferente, se aplică un ciclu de planificare a supravegherii care nu depăşeşte 48 de luni. Ciclul de planificare a supravegherii este redus dacă există dovezi că performanţa în materie de siguranţă a deţinătorului organizaţiei a scăzut. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la maximum 72 de luni dacă AAC a constatat că, în decursul celor 48 de luni anterioare: 4. toate acţiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de AAC, definit la ARA.GEN.350 litera (d) punctul 2. d) Pentru persoanele care deţin o licență, un certificat, o calificare eliberată sau un atestat eliberat de AAC, programul de supraveghere cuprinde inspecţii, inclusiv inspecţii neanunţate, după caz. |
| ARA.GEN.310 Procedura de certificare iniţială – organizaţii (ATO, AeMC) | 7.5. la punctul ARA.GEN.310, din titlu cuvintele „(ATO, AeMC)” se exclud. | ARA.GEN.310 Procedura de certificare iniţială – organizaţii |
| ARA.GEN.315 Procedura de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a certificatelor de pilot, calificărilor, certificatelor sau atestatelor – persoane (a) La primirea unei cereri de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a unui certificat sau calificări personale sau a unui certificat sau atestat personal şi a oricărui document justificativ, AAC trebuie să verifice dacă solicitantul respectă cerinţele aplicabile. (b) Dacă a constatat că solicitantul îndeplineşte cerinţele aplicabile, AAC eliberează, revalidează, reînnoieşte sau modifică certificatul, calificarea sau atestatul. | 7.6. la punctul ARA.GEN.315: 7.6.1. în titlu cuvintele „certificatele de pilot” se substituie cu cuvintele „licențelor”; 7.6.2. la litera (a) cuvintele „a unui certificat” se înlocuiește cu cuvintele „a unei licențe”; 7.6.3. la litera (b) după cuvântul „modifică” se completează cu cuvintele „licența,”. | ARA.GEN.315 Procedura de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a licențelor, calificărilor, certificatelor sau atestatelor – persoane (a) La primirea unei cereri de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a a unei licențe sau calificări personale sau a unui certificat sau atestat personal şi a oricărui document justificativ, AAC trebuie să verifice dacă solicitantul respectă cerinţele aplicabile. (b) Dacă a constatat că solicitantul îndeplineşte cerinţele aplicabile, AAC eliberează, revalidează, reînnoieşte sau modifică licența, certificatul, calificarea sau atestatul. |
| ARA.GEN.330 Schimbări – organizaţii (ATO, AeMC) (a) La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări care necesită o aprobare prealabilă, AAC verifică dacă organizaţia îndeplineşte cerinţele aplicabile înainte de a da respectiva aprobare. (b) AAC descrie condiţiile în care organizaţia poate funcţiona pe durata schimbării, cu excepţia cazului în care AAC constată că certificatul organizaţiei trebuie să fie suspendat. (c) Dacă a constatat că organizaţia respectă cerinţele aplicabile, AAC aprobă schimbarea. (d) Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când organizaţia efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea din partea AAC după cum se defineşte la litera (a), AAC suspendă, limitează sau revocă certificatul organizaţiei. (e) Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, AAC evaluează informaţiile furnizate în notificarea trimisă de organizaţie în conformitate cu ORA.GEN.130 pentru a verifica respectarea cerinţelor aplicabile. În cazul constatării oricărei neconformităţi, AAC: 1. informează organizaţia cu privire la neconformitate şi solicită schimbări suplimentare; şi 2. în cazul unor constatări de nivel 1 sau nivel 2, acţionează în conformitate cu ARA.GEN.350. (f) În pofida dispoziţiilor de la literele (a), (b) şi (c), în cazul unor modificări aduse informaţiilor cuprinse în declaraţiile primite de la o DTO sau aduse programului de pregătire utilizat de DTO, care i-au fost notificate în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 din Anexa nr.8 (Partea DTO), AAC trebuie să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile de la punctele ARA.DTO.105 şi ARA.DTO.110, după caz. | 7.7. la punctul ARA.GEN.330: 7.7.1. în titlu cuvintele „(ATO, AeMC)” se exclud; 7.7.2. literele (a) – (f) se restructurează după cum urmează: „(a) La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări care necesită o aprobare prealabilă, AAC verifică dacă organizaţia îndeplineşte cerinţele aplicabile înainte de a da respectiva aprobare. AAC descrie condiţiile în care organizaţia poate funcţiona pe durata schimbării, cu excepţia cazului în care AAC constată că certificatul organizaţiei trebuie să fie suspendat. Dacă a constatat că organizaţia respectă cerinţele aplicabile, AAC aprobă schimbarea. (b) Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când organizaţia efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea din partea AAC după cum se defineşte la litera (a), AAC suspendă, limitează sau revocă certificatul organizaţiei. (c) Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, AAC evaluează informaţiile furnizate în notificarea trimisă de organizaţie în conformitate cu ORA.GEN.130 pentru a verifica respectarea cerinţelor aplicabile. În cazul constatării oricărei neconformităţi, AAC: 1. informează organizaţia cu privire la neconformitate şi solicită schimbări suplimentare; şi 2. în cazul unor constatări de nivel 1 sau nivel 2, acţionează în conformitate cu ARA.GEN.350. (d) În pofida dispoziţiilor de la literele (a), (b) şi (c), în cazul unor modificări aduse informaţiilor cuprinse în declaraţiile primite de la o DTO sau aduse programului de pregătire utilizat de DTO, care i-au fost notificate în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 din Anexa nr.8 (Partea DTO), AAC trebuie să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile de la punctele ARA.DTO.105 şi ARA.DTO.110, după caz.”. | ARA.GEN.330 Schimbări – organizaţii (a) La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări care necesită o aprobare prealabilă, AAC verifică dacă organizaţia îndeplineşte cerinţele aplicabile înainte de a da respectiva aprobare. AAC descrie condiţiile în care organizaţia poate funcţiona pe durata schimbării, cu excepţia cazului în care AAC constată că certificatul organizaţiei trebuie să fie suspendat. Dacă a constatat că organizaţia respectă cerinţele aplicabile, AAC aprobă schimbarea. (b) Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când organizaţia efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea din partea AAC după cum se defineşte la litera (a), AAC suspendă, limitează sau revocă certificatul organizaţiei. (c) Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, AAC evaluează informaţiile furnizate în notificarea trimisă de organizaţie în conformitate cu ORA.GEN.130 pentru a verifica respectarea cerinţelor aplicabile. În cazul constatării oricărei neconformităţi, AAC: 1. informează organizaţia cu privire la neconformitate şi solicită schimbări suplimentare; şi 2. în cazul unor constatări de nivel 1 sau nivel 2, acţionează în conformitate cu ARA.GEN.350. (d) În pofida dispoziţiilor de la literele (a), (b) şi (c), în cazul unor modificări aduse informaţiilor cuprinse în declaraţiile primite de la o DTO sau aduse programului de pregătire utilizat de DTO, care i-au fost notificate în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 din Anexa nr.8 (Partea DTO), AAC trebuie să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile de la punctele ARA.DTO.105 şi ARA.DTO.110, după caz.”. |
| ARA.GEN.355 Constatări şi măsuri executorii – persoane (a) Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, AAC găseşte dovezi care indică o neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care deţine un certificat, o calificare eliberată sau un atestat eliberat în conformitate cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, prezentul Regulament şi normele sale de aplicare, AAC semnalează o constatare, o înregistrează şi o comunică în scris titularului certificatului, calificării sau atestatului. (b) Când se semnalează o astfel de constatare, AAC efectuează o investigaţie. În cazul în care constatarea este confirmată, AAC: 1. limitează, suspendă sau revocă certificatul, calificarea sau atestatul, după caz, atunci când s-a identificat o problemă de siguranţă; şi | 7.8. la punctul ARA.GEN.355: 7.8.1 la litera (a) după sintagma „AAC” se completează cu cuvintele „în conformitate cu ARA.GEN.300 litera (a)”, după cuvântul „deține” se completează cu cuvântul „o licență,”, iar după cuvântul „titularului” se completează cu cuvântul „licenței,”; 7.8.2. la litera (b) punctul 1 după cuvântul „revocă” se completează cu „licența,”. | ARA.GEN.355 Constatări şi măsuri executorii – persoane (a) Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, AAC în conformitate cu ARA.GEN.300 litera (a) găseşte dovezi care indică o neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care deţine o licență, un certificat, o calificare eliberată sau un atestat eliberat în conformitate cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, prezentul Regulament şi normele sale de aplicare, AAC semnalează o constatare, o înregistrează şi o comunică în scris titularului licenței, certificatului, calificării sau atestatului. (b) Când se semnalează o astfel de constatare, AAC efectuează o investigaţie. În cazul în care constatarea este confirmată, AAC: 1. limitează, suspendă sau revocă licența, certificatul, calificarea sau atestatul, după caz, atunci când s-a identificat o problemă de siguranţă; şi |
| SUBPARTEA FCL – CERINŢE SPECIFICE REFERITOARE LA CERTIFICAREA ECHIPAJULUI DE ZBOR | 7.9. la SUBPARTEA FCL – CERINŢE SPECIFICE REFERITOARE LA CERTIFICAREA ECHIPAJULUI DE ZBOR, în titlu cuvântul „CERTIFICAREA” se substituie cu cuvântul „LICENȚIEREA”. | SUBPARTEA FCL – CERINŢE SPECIFICE REFERITOARE LA LICENȚIEREA ECHIPAJULUI DE ZBOR |
| SECŢIUNEA II – Certificate şi calificări | 7.10. la SECŢIUNEA II – Certificate şi calificări, titlu se expune după cum urmează: „SECŢIUNEA II – Licențe, calificări și certificate”. | SECŢIUNEA II – Licențe, calificări și certificate |
| ARA.FCL.200 Procedura de eliberare, revalidare sau reînnoire a unui certificat sau a unei calificări (a) Eliberarea certificatelor şi a calificărilor. AAC eliberează un certificat de echipaj de zbor şi calificările asociate utilizând formularul prevăzut în apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea ARA). Dacă un pilot intenţionează să zboare în afara teritoriului Republicii Moldova la bordul unei aeronave înmatriculate într-un stat-membru OACI, cu care Republica Moldova are încheiat un acord oficial privind cerinţele similare de eliberare şi validare automată a certificatelor, şi în cazul: (1) adoptării unor cerinţe similare de eliberare a certificatelor; (2) încheierii unui acord oficial de recunoaştere a procedurii de validare automate; (3) menţinerii unui sistem de supraveghere continuu cu scopul asigurării aplicării unor cerinţe similare de eliberare a certificatelor; (4) înregistrării acordului de către OACI, în conformitate cu articolul 83 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, AAC: 1. adaugă pe certificatul de echipaj de zbor, la punctul XIII, următoarea observaţie: „Prezentul certificat este validat automat conform Anexei OACI ataşate la aceasta, utilizând formatul prevăzut la apendicele nr.8 la prezenta Anexă (Partea ARA)”; şi 2. pune Anexa OACI la dispoziţia pilotului în format tipărit sau electronic. (b) Eliberarea certificatelor de instructor şi de examinator. AAC eliberează un certificat de instructor sau de examinator sub formă de: (c) Înscrierea pe certificate se efectuează de către AAC. Înainte de a autoriza în mod expres un examinator să revalideze sau să reînnoiască calificările sau certificatele, autoritatea competentă elaborează proceduri adecvate. (d) Autorizarea certificatului de către instructori. Înainte de autorizarea în mod specific a anumitor instructori pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston sau TMG, AAC elaborează proceduri adecvate. | 7.11. la punctul ARA.FCL.200: în titlu după cuvântul „reînnoire” se completează cu cuvântul „a unei licențe”; 7.11.1. la litera (a) cuvintele „certificatelor” „un certificat” se substituie cu cuvintele „licențelor” „o licență”; 7.11.1.1.la litera (a) al doilea aliniat se modifică după cum urmează: „Dacă un pilot intenționează să zboare la bordul unei aeronave înmatriculate într-un stat-membru OACI, cu care Republica Moldova are încheiat un acord oficial privind cerințele similare de eliberare și validare automată a certificatelor, AAC: (1) adaugă următoarea observație la licența echipajului de zbor de la punctul XIII: „Această licență este validată automat conform anexei OACI la această licență”; și (2) pune la dispoziția pilotului anexa OACI în format tipărit sau electronic.” 7.11.1.2. subpunctul 1 și 2 se exclud; 7.11.2. la litera (b) cuvântul „certificatul” se substituie cu cuvântul „licența”; 7.11.3. la litera (c) cuvintele „certificate” „AAC” și „autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „licențe” „examinatori” „AAC”; 7.11.4. litera (d) se modifică după cum urmează: „(d) Autorizarea licenței de către instructori. Înainte de autorizarea în mod specific a anumitor instructori pentru revalidarea unei calificări de clasă avioane SEP sau TMG, sau o calificare de tip pentru un elicopter monomotor cu o MTOM de până la 3 175 kg, AAC elaborează proceduri adecvate.”. | ARA.FCL.200 Procedura de eliberare, revalidare sau reînnoire a unei licențe a unui certificat sau a unei calificări (a) Eliberarea licențelor şi a calificărilor. AAC eliberează o licență de echipaj de zbor şi calificările asociate utilizând formularul prevăzut în apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea ARA). Dacă un pilot intenționează să zboare la bordul unei aeronave înmatriculate într-un stat-membru OACI, cu care Republica Moldova are încheiat un acord oficial privind cerințele similare de eliberare și validare automată a certificatelor, AAC: (1) adaugă următoarea observație la licența echipajului de zbor de la punctul XIII: „Această licență este validată automat conform anexei OACI la această licență”; și (2) pune la dispoziția pilotului anexa OACI în format tipărit sau electronic. (b) Eliberarea licențelor de instructor şi de examinator. AAC eliberează un certificat de instructor sau de examinator sub formă de: (c) Înscrierea pe licențe se efectuează de către examinatori. Înainte de a autoriza în mod expres un examinator să revalideze sau să reînnoiască calificările sau certificatele, AAC elaborează proceduri adecvate. (d) Autorizarea licenței de către instructori. Înainte de autorizarea în mod specific a anumitor instructori pentru revalidarea unei calificări de clasă avioane SEP sau TMG, sau o calificare de tip pentru un elicopter monomotor cu o MTOM de până la 3 175 kg, AAC elaborează proceduri adecvate. |
| ARA.FCL.210 Informaţii pentru examinatori - AAC poate furniza examinatorilor pe care i-a certificat şi examinatorilor certificaţi de alte autorităţi competente, care îşi exercită privilegiile pe teritoriul lor, criteriile de siguranţă care trebuie respectate atunci când se desfăşoară teste de îndemânare şi verificări ale competenţei într-o aeronavă. (b) Pentru a facilita difuzarea informaţiilor primite de la autorităţile competente în conformitate cu litera (a) şi accesul la aceste informaţii, AAC publică informaţiile într-un format prevăzut de aceasta. (c) AAC poate furniza examinatorilor pe care i-a certificat şi examinatorilor certificaţi de alte autorităţi competente, care îşi exercită privilegiile pe teritoriul lor, criteriile de siguranţă care trebuie respectate atunci când se desfăşoară teste de îndemânare şi verificări ale competenţei într-o aeronavă. | 7.12. la punctul ARA.FCL.210: 7.12.1. litera (a) se expune după cum urmează: „(a) AAC informează EASA la solicitare, cu privire la procedurile administrative naționale, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, răspundere, asigurarea împotriva accidentelor și taxele aplicabile în RM, pe care examinatorii le utilizează atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței pentru un solicitant care nu se află în responsabilitatea AAC.”; 7.12.2. la literele (b) și (c) după cuvintele „competente” se completează cu cuvântul „străine”. | (a) AAC informează EASA la solicitare, cu privire la procedurile administrative naționale, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, răspundere, asigurarea împotriva accidentelor și taxele aplicabile în RM, pe care examinatorii le utilizează atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței pentru un solicitant care nu se află în responsabilitatea AAC. (b) Pentru a facilita difuzarea informaţiilor primite de la autorităţile competente străine în conformitate cu litera (a) şi accesul la aceste informaţii, AAC publică informaţiile într-un format prevăzut de aceasta. (c) AAC poate furniza examinatorilor pe care i-a certificat şi examinatorilor certificaţi de alte autorităţi competente străine, care îşi exercită privilegiile pe teritoriul lor, criteriile de siguranţă care trebuie respectate atunci când se desfăşoară teste de îndemânare şi verificări ale competenţei într-o aeronavă. |
| ARA.FCL.215 Perioada de valabilitate (a) La eliberarea sau reînnoirea unei calificări sau a unui certificat, AAC prelungeşte perioada de valabilitate până la finalul lunii relevante. (b) La revalidarea unei calificări, a unui certificat de instructor sau de examinator, AAC prelungeşte perioada de valabilitate a calificării sau a certificatului până la finalul lunii relevante. (c) AAC indică data expirării pe certificat. | 7.13. punctul ARA.FCL.215 se expune în următoarea redacție: „ARA.FCL.215 Perioada de valabilitate (a) La eliberarea sau reînnoirea unei calificări sau a unui certificat, AAC sau, în cazul unei reînnoiri, un examinator autorizat în mod expres de AAC prelungeşte perioada de valabilitate până la finalul lunii relevante. (b) La revalidarea unei calificări, a unui certificat de instructor sau de examinator, AAC sau un examinator autorizat în mod expres de AAC prelungeşte perioada de valabilitate a calificării sau a certificatului până la finalul lunii relevante. (c) AAC sau un examinator autorizat în mod expres în acel scop de AAC indică data expirării pe licență sau pe certificat. (d) AAC poate elabora proceduri pentru a permite exercitarea de privilegii de către titularul licenței sau al certificatului pentru o perioadă maximă de 8 săptămâni de la absolvirea examenului (examenelor) aplicabil(e) până la atestarea pe licență sau pe certificat.”. | ARA.FCL.215 Perioada de valabilitate (a) La eliberarea sau reînnoirea unei calificări sau a unui certificat, AAC sau, în cazul unei reînnoiri, un examinator autorizat în mod expres de AAC prelungeşte perioada de valabilitate până la finalul lunii relevante. (b) La revalidarea unei calificări, a unui certificat de instructor sau de examinator, AAC sau un examinator autorizat în mod expres de AAC prelungeşte perioada de valabilitate a calificării sau a certificatului până la finalul lunii relevante. (c) AAC sau un examinator autorizat în mod expres în acel scop de AAC indică data expirării pe licență sau pe certificat. (d) AAC poate elabora proceduri pentru a permite exercitarea de privilegii de către titularul licenței sau al certificatului pentru o perioadă maximă de 8 săptămâni de la absolvirea examenului (examenelor) aplicabil(e) până la atestarea pe licență sau pe certificat. |
| ARA.FCL.220 Procedura pentru reeliberarea unui certificat de pilot (a) AAC reeliberează un certificat oricând este necesar din motive administrative şi: 1. după eliberarea iniţială, revalidarea sau reînnoirea unei calificări sau autorizări asociată calificării sau după includerea oricărei modificări în certificatul de pilot; sau 2. atunci când punctul XII din certificatul prevăzut în apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea ARA) este completat şi nu mai rămâne niciun spaţiu liber. (b) Numai calificările şi certificatele valabile se transferă în documentul noului certificat. | 7.14. la punctul ARA.FCL.220, în titlu cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei licențe”; 7.14.1. la litera (a) cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”; 7.14.1.1. punctul 1 se expune după cum urmează: „1. după eliberarea inițială a unei calificări; sau”; 7.14.1.2. la punctul 2 cuvântul „certificatul” se înlocuiește cu cuvântul „licența”; 7.14.2. la litera (b) cuvintele „noului certificat” se înlocuiesc cu cuvintele „noii licențe”. | ARA.FCL.220 Procedura pentru reeliberarea unei licențe de pilot (a) AAC reeliberează o licență oricând este necesar din motive administrative şi: 1. după eliberarea inițială a unei calificări; sau 2. atunci când punctul XII din licența prevăzută în apendicele nr.1 la prezenta Anexă (Partea ARA) este completat şi nu mai rămâne niciun spaţiu liber. (b) Numai calificările şi certificatele valabile se transferă în documentul noii licențe. |
| ARA.FCL.250 Limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor şi a calificărilor (a) AAC limitează, suspendă sau revocă, după caz, un certificat de pilot şi calificările sau certificatele asociate în conformitate cu ARA.GEN.355 în următoarele situaţii, dar fără a se limita la acestea: 1. obţinerea certificatului de pilot sau a calificării prin falsificarea documentelor doveditoare depuse; 2. falsificarea carnetului de zbor şi a înregistrărilor din certificat; 3. titularul certificatului nu mai îndeplineşte cerinţele aplicabile din Anexa nr.1 (Partea FCL), din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor; 4. exercitarea privilegiilor asociate unui certificat sau calificări sub influenţa alcoolului sau a drogurilor; 5. neconformitatea cu cerinţele operaţionale aplicabile; 6. dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a certificatului; sau 7. performanţe inacceptabile în orice fază a atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin examinatorului de zbor. (b) De asemenea, AAC poate limita, suspenda sau revoca un certificat sau o calificare în urma unei solicitări scrise a titularului certificatului. (c) Toate testele de îndemânare, verificările competenţei sau evaluările competenţei desfăşurate în timpul suspendării sau după revocarea unui certificat de examinator sunt nule. | 7.15. la punctul ARA.FCL.250, în titlu după cuvântul „revocarea” se completează cu cuvântul „licențelor,”; 7.15.1. la litera (a) cuvintele „un certificat” se substituie cu cuvintele „o licență”; 7.15.1.1. la punctul 1 cuvântul „certificatului” se substituie cu cuvântul „licenței”, cuvintele „sau a calificării” se substituie cu cuvintele „a calificării sau a certificatului”; 7.15.1.2. la punctul 2 după cuvântul „înregistrărilor” se completează cu cuvintele „din licență sau”; 7.15.1.3. la punctul 3 cuvintele „titularul certificatului” se substituie cu „titularul licenței”; 7.15.1.4 la punctul 4 cuvintele „unui certificat sau calificări” se înlocuiesc cu cuvintele „unei licențe, calificări sau unui certificat”; 7.15.2. la litera (b) cuvintele „un certificat sau o calificare” se substituie cu cuvintele „o licență, o calificare sau un certificat”; 7.15.2.1. după cuvântul „titularului” se completează cu cuvintele „licenței sau”. | ARA.FCL.250 Limitarea, suspendarea sau revocarea licențelor, certificatelor şi a calificărilor (a) AAC limitează, suspendă sau revocă, după caz, o licență de pilot şi calificările sau certificatele asociate în conformitate cu ARA.GEN.355 în următoarele situaţii, dar fără a se limita la acestea: 1. obţinerea licenței de pilot sau a calificării sau a certificatului prin falsificarea documentelor doveditoare depuse; 2. falsificarea carnetului de zbor şi a înregistrărilor din licență sau din certificat; 3. titularul licenței nu mai îndeplineşte cerinţele aplicabile din Anexa nr.1 (Partea FCL), din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor sau din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor; 4. exercitarea privilegiilor asociate unei licențe, calificări sau unui certificat sub influenţa alcoolului sau a drogurilor; 5. neconformitatea cu cerinţele operaţionale aplicabile; 6. dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a certificatului; sau 7. performanţe inacceptabile în orice fază a atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin examinatorului de zbor. (b) De asemenea, AAC poate limita, suspenda sau revoca o licență, o calificare sau un certificat în urma unei solicitări scrise a titularului licenței sau certificatului. (c) Toate testele de îndemânare, verificările competenţei sau evaluările competenţei desfăşurate în timpul suspendării sau după revocarea unui certificat de examinator sunt nule. |
| ARA.FCL.300 Proceduri de examinare (b) În cazul ATPL, MPL al certificatului de pilot comercial (CPL) şi al calificărilor de zbor instrumental, respectivele proceduri respectă toate condiţiile de mai jos: 3. examenul la comunicaţii poate fi separat de examenele la celelalte subiecte. Un solicitant care a promovat anterior unul sau ambele examene de comunicaţii în condiţii VFR (reguli de zbor la vedere) şi în condiţii IFR (reguli de zbor instrumental) nu este reexaminat în secţiunile relevante. | 7.16. la punctul ARA.FCL.300: 7.16.1. la litera (b) cuvântul „al certificatului” se substituie cu cuvântul „al licenței”; 7.16.1.1 la punctul 3 propoziția „Un solicitant care a promovat anterior unul sau ambele examene de comunicaţii în condiţii VFR (reguli de zbor la vedere) şi în condiţii IFR (reguli de zbor instrumental) nu este reexaminat în secţiunile relevante.” se exclude. | ARA.FCL.300 Proceduri de examinare (b) În cazul ATPL, MPL al licenței de pilot comercial (CPL) şi al calificărilor de zbor instrumental, respectivele proceduri respectă toate condiţiile de mai jos: 3. examenul la comunicaţii poate fi separat de examenele la celelalte subiecte. |
| (a) neconformitatea cu Partea CC sau cu cerinţele aplicabile ale Părţii ORO şi ale Părţii CAT din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.831/2018, în cazurile în care s-a identificat o problemă în materie de siguranţă; | 7.17. la punctul ARA.CC.105 litera (a) cuvintele „Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.831/2018” se substituie cu cuvintele „HG nr. 612/2022”; | (a) neconformitatea cu Partea CC sau cu cerinţele aplicabile ale Părţii ORO şi ale Părţii CAT din Hotărârea Guvernului nr.612/2022, în cazurile în care s-a identificat o problemă în materie de siguranţă; |
| ARA.FSTD.120 Menţinerea unei calificări a FSTD (a) AAC monitorizează permanent organizaţia care exploatează FSTD pentru a verifica dacă: 1. seria completă de teste din MQTG se reia progresiv pe o perioadă de 12 luni; (b) AAC realizează evaluări periodice ale FSTD în conformitate cu procedurile detaliate la ARA.FSTD.100. Aceste evaluări au loc: 1. în fiecare an, în cazul unui simulator complet de zbor (FFS), al unui echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau al unui echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT). Fiecare interval periodic de 12 luni începe de la data calificării iniţiale. Evaluarea periodică a FSTD are loc în decursul celor 60 de zile care precedă finalul acestui interval periodic de evaluare de 12 luni; | 7.18. la punctul ARA.FSTD.120: 7.18.1. la litera (a) punctul 1 sintagma „MQTG” se substituie cu sintagma „QTG”; 7.18.2. la litera (b) punctul 1 propozițiile „Fiecare interval periodic de 12 luni începe de la data calificării iniţiale. Evaluarea periodică a FSTD are loc în decursul celor 60 de zile care precedă finalul acestui interval periodic de evaluare de 12 luni;” se înlocuiesc cu propozițiile „Începutul fiecărei perioade recurente de 12 luni este sfârșitul lunii calificării inițiale, cu excepția cazului în care AAC și organizația care operează FSTD convin asupra unei alte date. Fiecare evaluare recurentă a FSTD are loc în termen de 60 de zile înainte și de 30 de zile după începutul fiecărei perioade recurente de 12 luni;”; 7.18.3. se completează cu litera (c) în următoarea redacție: „(c) AAC poate prelungi perioada de evaluare periodică a unui FSTD specificat la punctul ARA.FSTD.120 litera (b) punctul 1 la maximum 36 de luni, cu condiția să se aplice toate condițiile următoare: 1. în cursul ultimelor 36 de luni, organizația care operează FSTD respectă criteriile specificate la punctul ARA.GEN.305 litera (c) punctele 1 - 4; 2. FSTD a fost supus unei evaluări inițiale și cel puțin unei evaluări periodice care au stabilit conformitatea sa continuă cu baza de calificare; 3. AAC efectuează un audit al elementelor sistemului de management al organizației, astfel cum se specifică la punctul ORA.GEN.200 litera (a) punctele 3 și 6 din anexa nr. 7, o dată la 12 luni; 4. organizația a elaborat proceduri pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la punctul ORA.FSTD.225 litera (b) din anexa nr. 7.”. | ARA.FSTD.120 Menţinerea unei calificări a FSTD (a) AAC monitorizează permanent organizaţia care exploatează FSTD pentru a verifica dacă: 1. seria completă de teste din QTG se reia progresiv pe o perioadă de 12 luni; (b) AAC realizează evaluări periodice ale FSTD în conformitate cu procedurile detaliate la ARA.FSTD.100. Aceste evaluări au loc: 1. în fiecare an, în cazul unui simulator complet de zbor (FFS), al unui echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau al unui echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT). Începutul fiecărei perioade recurente de 12 luni este sfârșitul lunii calificării inițiale, cu excepția cazului în care AAC și organizația care operează FSTD convin asupra unei alte date. Fiecare evaluare recurentă a FSTD are loc în termen de 60 de zile înainte și de 30 de zile după începutul fiecărei perioade recurente de 12 luni; (c) AAC poate prelungi perioada de evaluare periodică a unui FSTD specificat la punctul ARA.FSTD.120 litera (b) punctul 1 la maximum 36 de luni, cu condiția să se aplice toate condițiile următoare: 1. în cursul ultimelor 36 de luni, organizația care operează FSTD respectă criteriile specificate la punctul ARA.GEN.305 litera (c) punctele 1 - 4; 2. FSTD a fost supus unei evaluări inițiale și cel puțin unei evaluări periodice care au stabilit conformitatea sa continuă cu baza de calificare; 3. AAC efectuează un audit al elementelor sistemului de management al organizației, astfel cum se specifică la punctul ORA.GEN.200 litera (a) punctele 3 și 6 din anexa nr. 7, o dată la 12 luni; 4. organizația a elaborat proceduri pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la punctul ORA.FSTD.225 litera (b) din anexa nr. 7.”. |
| ARA.MED.120 Examinatori medicali AAC desemnează unul sau mai mulţi examinatori medicali care să îndeplinească sarcinile descrise în prezenta secţiune. Examinatorul medical are diplomă de licenţă în medicină (studii integrate), este calificat în medicină şi deţine: (a) o experienţă de muncă postuniversitară în medicină de cel puţin 5 ani; (b) cunoştinţe specifice şi experienţă în domeniul medicinei aeronautice; şi (c) pregătire specifică în domeniul certificării medicale. | 7.19. la punctul ARA.MED.120: 7.19.1. litera (a) cuvintele „de cel puţin 5 ani” se substituie cu cuvântul „clinică”; 7.19.2. la litera (b) după cuvântul „aeronautice” se completează cu cuvântul „și în practica aeromedicală”; 7.19.3. la litera (c) cuvântul „medicale” se substituie cu cuvântul „aeromedicale”. | ARA.MED.120 Examinatori medicali AAC desemnează unul sau mai mulţi examinatori medicali care să îndeplinească sarcinile descrise în prezenta secţiune. Examinatorul medical are diplomă de licenţă în medicină (studii integrate), este calificat în medicină şi deţine: (a) o experienţă de muncă postuniversitară în medicină clinică; (b) cunoştinţe specifice şi experienţă în domeniul medicinei aeronautice și în practica aeromedicală; şi (c) pregătire specifică în domeniul certificării aeromedicale. |
| ARA.MED.125 Direcţionarea către AAC | 7.20. punctul ARA.MED.125 se completează cu literele (c) și (d) după cum urmează: „(c) examinatorul medical informează AeMC sau AME cu privire la decizie; (d) în cazul în care solicitantul este evaluat ca fiind apt, examinatorul medical eliberează, dacă este cazul, certificatul medical sau deleagă eliberarea către AeMC sau AME care a transmis decizia privind aptitudinea respectivului solicitant.”. | (c) examinatorul medical informează AeMC sau AME cu privire la decizie; (d) în cazul în care solicitantul este evaluat ca fiind apt, examinatorul medical eliberează, dacă este cazul, certificatul medical sau deleagă eliberarea către AeMC sau AME care a transmis decizia privind aptitudinea respectivului solicitant. |
|  | 7.21. după punctul ARA.MED.125, se completează cu punctele ARA.MED.126 și ARA.MED.128 după cum urmează: „ARA.MED.126 Limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor medicale (a) AAC stabilește o procedură de limitare, suspendare sau revocare a unui certificat medical. (b) AAC limitează, suspendă sau revocă un certificat medical în cazul în care există dovezi că: 1. un certificat medical este falsificat sau obținut printr-o declarație falsă sau printr-o dovadă falsă; 2. un certificat medical este utilizat cu încălcarea dispozițiilor de la punctul MED.A.020 din anexa nr. 4; 3. titularul unui certificat medical nu mai este conform cu anexa nr. 4 (partea MED); (c) AAC poate, de asemenea, să suspende sau să revoce un certificat medical la cererea scrisă a titularului unui certificat medical. (d) În cazul limitării, suspendării sau revocării unui certificat medical, AAC informează AME sau AeMC emitent cu privire la motivul limitării, suspendării sau revocării. (e) În cazul suspendării sau revocării unui certificat medical, AAC se asigură că sunt respectate dispozițiile de la punctul MED.A.046 din anexa nr. 4 (partea MED). (f) AAC stabilește o procedură de restabilire a unui certificat medical. ARA.MED.128 Procedura de consultare AAC stabilește o procedură de consultare pentru AeMC și AME în conformitate cu anexa nr.4 (partea MED).”. | ARA.MED.126 Limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor medicale (a) AAC stabilește o procedură de limitare, suspendare sau revocare a unui certificat medical. (b) AAC limitează, suspendă sau revocă un certificat medical în cazul în care există dovezi că: 1. un certificat medical este falsificat sau obținut printr-o declarație falsă sau printr-o dovadă falsă; 2. un certificat medical este utilizat cu încălcarea dispozițiilor de la punctul MED.A.020 din anexa nr. 4; 3. titularul unui certificat medical nu mai este conform cu anexa nr. 4 (partea MED); (c) AAC poate, de asemenea, să suspende sau să revoce un certificat medical la cererea scrisă a titularului unui certificat medical. (d) În cazul limitării, suspendării sau revocării unui certificat medical, AAC informează AME sau AeMC emitent cu privire la motivul limitării, suspendării sau revocării. (e) În cazul suspendării sau revocării unui certificat medical, AAC se asigură că sunt respectate dispozițiile de la punctul MED.A.046 din anexa nr. 4 (partea MED). (f) AAC stabilește o procedură de restabilire a unui certificat medical. ARA.MED.128 Procedura de consultare AAC stabilește o procedură de consultare pentru AeMC și AME în conformitate cu anexa nr.4 (partea MED).”. |
| ARA.MED.130 Formatul certificatului medical (a) Cuprins 1. statul în care s-a eliberat certificatul de pilot sau s-a solicitat eliberarea acestuia (I); 2. clasa certificatului medical (II); 3. numărul certificatului începând cu codul de ţară ONU al Republicii Moldova, urmat de un cod format din numere şi/sau litere scris cu cifre arabe şi caractere latine (III); 4. numele titularului (IV); 5. naţionalitatea titularului (VI); 6. data naşterii titularului (zz/ll/aaaa) (XIV); 7. semnătura titularului (VII); 8. limitare (limitări) (XIII); 9. data expirării certificatului medical (IX) pentru: (i) clasa 1 operaţiuni comerciale de transport călători cu un singur pilot; (ii) clasa 1 alte operaţiuni comerciale; (iii) clasa 2; (iv) LAPL; 10. data examenului medical; 11. data ultimei electrocardiograme; 12. data ultimei audiograme; 13. data eliberării şi semnătura AME sau a examinatorului medical care a eliberat certificatul; 14. sigiliul sau ştampila (XI). (c) Limba: certificatele se redactează în limba de stat şi limba engleză. | 7.23. la punctul ARA.MED.130: 7.23.1. litera (a) se expune după cum urmează: „(a) Cuprins 1. statul în care s-a eliberat licența de pilot sau s-a solicitat eliberarea acestuia (I); 3. numărul certificatului începând cu codul de ţară ONU al Republicii Moldova, urmat de un cod format din numere şi/sau litere scris cu cifre arabe şi caractere latine (III); 4. numele titularului (IV); 5. naţionalitatea titularului (VI); 6. data naşterii titularului (zz/ll/aaaa) (IVa); 7. semnătura titularului (VII); 8. limitare (limitări) (XIII); 9. data expirării certificatului medical (IX) pentru: (i) clasa 1; (ii) clasa 1 operațiuni comerciale de transport călători cu un singur pilot; (iii) clasa 2; (iv) LAPL; 10. data examenului medical; 11. data celei mai recente și data următoarei electrocardiograme; 12. data celei mai recente și data următoarei audiograme; 12a. data celei mai recente și data următoarei examinări oftalmologice; 13. data eliberării şi semnătura AME sau a examinatorului medical care a eliberat certificatul. La această rubrică se pot adăuga MG dacă aceștia au competența de a elibera certificate medicale în temeiul legislației naționale; 14. sigiliul sau ştampila (XI). 15. alte informații.”; 7.23.2. la litera (c) după cuvântul „certificatele” se completează cu cuvântul „medicale”. | „(a) Cuprins 1. statul în care s-a eliberat licența de pilot sau s-a solicitat eliberarea acestuia (I); 3. numărul certificatului începând cu codul de ţară ONU al Republicii Moldova, urmat de un cod format din numere şi/sau litere scris cu cifre arabe şi caractere latine (III); 4. numele titularului (IV); 5. naţionalitatea titularului (VI); 6. data naşterii titularului (zz/ll/aaaa) (IVa); 7. semnătura titularului (VII); 8. limitare (limitări) (XIII); 9. data expirării certificatului medical (IX) pentru: (i) clasa 1; (ii) clasa 1 operațiuni comerciale de transport călători cu un singur pilot; (iii) clasa 2; (iv) LAPL; 10. data examenului medical; 11. data celei mai recente și data următoarei electrocardiograme; 12. data celei mai recente și data următoarei audiograme; 12a. data celei mai recente și data următoarei examinări oftalmologice; 13. data eliberării şi semnătura AME sau a examinatorului medical care a eliberat certificatul. La această rubrică se pot adăuga MG dacă aceștia au competența de a elibera certificate medicale în temeiul legislației naționale; 14. sigiliul sau ştampila (XI). 15. alte informații.” (c) Limba: certificatele medicale se redactează în limba de stat şi limba engleză. |
| ARA.MED.135 Formulare de medicină aeronautică AAC utilizează formulare pentru: (a) formularul de cerere de certificat medical; (b) formularul raportului de examinare pentru solicitanţii de certificate medicale clasa 1 şi clasa 2; şi (c) formularul raportului de examinare pentru solicitanţii de certificate de pilot de aeronave uşoare (LAPL). | 7.24. la punctul ARA.MED.135: 7.24.1. titlu se expune după cum urmează: „ARA.MED.135 Formulare aeromedicale”; 7.24.2. primul aliniat se expune după cum urmează: „AAC furnizează AME formatul următoarelor documente:”; 7.24.3. la litera (c) cuvântul „certificate” se substituie cu cuvântul „licențe”. | ARA.MED.135 Formulare aeromedicale AAC furnizează AME formatul următoarelor documente: (a) formularul de cerere de certificat medical; (b) formularul raportului de examinare pentru solicitanţii de certificate medicale clasa 1 şi clasa 2; şi (c) formularul raportului de examinare pentru solicitanţii de licențe de pilot de aeronave uşoare (LAPL). |
|  | 7.25. după punctul ARA.MED.135 se completează cu punctul ARA.MED.145 după cum urmează: „ARA.MED.145 Notificare privind MG către AAC, dacă este aplicabil Atunci când este cazul, AAC instituie un proces de notificare pentru medicii generaliști (MG), pentru a se asigura că aceștia cunosc cerințele aplicabile prevăzute în prezentul Regulament. | ARA.MED.145 Notificare privind MG către AAC, dacă este aplicabil Atunci când este cazul, AAC instituie un proces de notificare pentru medicii generaliști (MG), pentru a se asigura că aceștia cunosc cerințele aplicabile prevăzute în prezentul Regulament. |
| ARA.MED.150 Evidenţa documentelor (a) Pe lângă înregistrările impuse de ARA.GEN.220, AAC include în sistemul său de evidenţă detalii privind examinările şi evaluările aeromedicale trimise de AME sau AeMC. (b) Toate dosarele aeromedicale ale titularilor de certificate se păstrează pentru o perioadă minimă de 10 ani după expirarea ultimului lor certificat medical. (c) În scopul evaluării aeromedicale şi al standardizării, dosarele aeromedicale se pun la dispoziţie, în urma obţinerii consimţământului scris al solicitantului/titularului certificatului: 1. unui AeMC sau AME, în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 2. unui comitet de examinare medicală, care poate fi înfiinţat de AAC în scopul reexaminării cazurilor neconcludente; 3. unor medici specialişti în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 4. examinatorului medical al autorităţii competente a unui stat, în urma unei solicitări scrise din partea solicitantului/titularului certificatului; 5. solicitantului/titularului certificatului în cauză, în urma unei solicitări scrise din partea acestuia; şi 6. după eliminarea elementelor de identificare ale solicitantului/titularului certificatului, organizaţiilor care desfăşoară inspecţii de standardizare. (d) AAC poate pune la dispoziţie dosarele aeromedicale în alte scopuri decât cele menţionate la litera (c), sub rezerva respectării legislaţiei aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. (e) AAC ţine o listă a tuturor AME titulari al unui certificat valabil eliberat de AAC şi care poate fi transmisă, la cerere, altor autorităţi competente în domeniul aviaţiei civile. | 7.26. punctul ARA.MED.150 se expune după cum urmează: „ARA.MED.150 Evidența documentelor (a) Pe lângă înregistrările prevăzute la punctul ARA.GEN.220, AAC include în sistemul său de evidență detalii privind examinările și evaluările aeromedicale trimise de AME, AMC, sau MG după caz. (b) Toate dosarele aeromedicale ale solicitanților/titularilor de licențe se păstrează pentru o perioadă minimă de 10 ani după data expirării ultimului lor certificat medical. (c) În scopul evaluării aeromedicale și al certificării, dosarele aeromedicale se pun la dispoziția, în urma obținerii consimțământului scris al solicitantului/titularului licenței, următoarelor entități: 1. unui AMC, AME, sau MG după caz, în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 2. unui comitet de examinare medicală, care poate fi înființat de AAC în scopul reexaminării cazurilor neconcludente; 3. unor medici specialiști în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 4. examinatorului medical al autorității competente a unui stat UE în scopul unei supravegheri în cooperare; 5. solicitantului/titularului licenței în cauză, în urma unei solicitări scrise din partea acestuia; 6. după caz, EASA, în scopul standardizării, într-un mod care să asigure respectarea confidențialității medicale în orice moment.. (d) AAC poate pune la dispoziție dosare aeromedicale în alte scopuri decât cele menționate la litera (c), respectând cadrul normtiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal. (e) AAC ține o listă a: 1. AeMC și AME pe care le-a certificat; 3. MG care își exercită privilegiile în conformitate cu punctul MED.A.040 din anexa nr. 4 (partea MED), după caz; 4. MSMM care au notificat AAC intenția lor de a efectua evaluări aeromedicale ale echipajului de cabină în conformitate cu punctul MED.C.005 litera (c) și cu punctul MED.D.040 din anexa nr. 4 (partea MED), după caz. Lista trebuie să precizeze privilegiile persoanelor și organizațiilor menționate la primul paragraf punctele 1 - 4 și se publică și se actualizează de către AAC. (f) AAC analizează datele privind sănătatea ale piloților în vârstă de peste 60 ani, în special ale celor implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, și la solicitare raportează anual EASA, aceste date privind sănătatea într-un mod anonimizat și agregat.” | ARA.MED.150 Evidența documentelor (a) Pe lângă înregistrările prevăzute la punctul ARA.GEN.220, AAC include în sistemul său de evidență detalii privind examinările și evaluările aeromedicale trimise de AME, AMC, sau MG după caz. (b) Toate dosarele aeromedicale ale solicitanților/titularilor de licențe se păstrează pentru o perioadă minimă de 10 ani după data expirării ultimului lor certificat medical. (c) În scopul evaluării aeromedicale și al certificării, dosarele aeromedicale se pun la dispoziția, în urma obținerii consimțământului scris al solicitantului/titularului licenței, următoarelor entități: 1. unui AMC, AME, sau MG după caz, în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 2. unui comitet de examinare medicală, care poate fi înființat de AAC în scopul reexaminării cazurilor neconcludente; 3. unor medici specialiști în scopul realizării unei evaluări aeromedicale; 4. examinatorului medical al autorității competente a unui stat UE în scopul unei supravegheri în cooperare; 5. solicitantului/titularului licenței în cauză, în urma unei solicitări scrise din partea acestuia; 6. după caz, EASA, în scopul standardizării, într-un mod care să asigure respectarea confidențialității medicale în orice moment.. (d) AAC poate pune la dispoziție dosare aeromedicale în alte scopuri decât cele menționate la litera (c), respectând cadrul normtiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal. (e) AAC ține o listă a: 1. AeMC și AME pe care le-a certificat; 3. MG care își exercită privilegiile în conformitate cu punctul MED.A.040 din anexa nr. 4 (partea MED), după caz; 4. MSMM care au notificat AAC intenția lor de a efectua evaluări aeromedicale ale echipajului de cabină în conformitate cu punctul MED.C.005 litera (c) și cu punctul MED.D.040 din anexa nr. 4 (partea MED), după caz. Lista trebuie să precizeze privilegiile persoanelor și organizațiilor menționate la primul paragraf punctele 1 - 4 și se publică și se actualizează de către AAC. (f) AAC analizează datele privind sănătatea ale piloților în vârstă de peste 60 ani, în special ale celor implicați în operațiuni HEMS cu un singur pilot, și la solicitare raportează anual EASA, aceste date privind sănătatea într-un mod anonimizat și agregat.” |
| ARA.MED.160 Schimbul de informaţii cu privire la certificatele medicale prin intermediul unei baze de date centralizate (a) AAC va crea şi gestiona o bază de date centralizată compatibilă cu Fişierul european de date aeromedicale (European Aero-Medical Repository – EAMR). | 7.27. la punctul ARA.MED.160: 7.27.1. litera (a) se expune după cum urmează: „(a) Până a avea acces la Fişierul european de date aeromedicale (European Aero-Medical Repository – EAMR), AAC va crea şi gestiona o bază de date centralizată ale examinărilor medicale și al supravegherii solicitanţilor și titularilor de certificate medicale clasa 1 și în scopul supravegherii AME și AeMC.”; 7.27.2. după litera (c) se completează cu un aliniat nou și literele (d) – (h) după cum urmează: „AAC poate acorda și altor persoane acces la Baza de date și la informațiile pe care le conține, atunci când este necesar pentru a se asigura o bună funcționare, în special pentru întreținerea sa tehnică. Într-un astfel de caz, AAC se asigură că respectivele persoane sunt corespunzător autorizate și calificate, că accesul lor este limitat la ceea ce este necesar pentru a atinge scopurile pentru care li s-a acordat accesul și că au beneficiat de o pregătire prealabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal și a garanțiilor conexe. (d) De îndată ce au examinat un solicitant sau un titular al unui certificat medical clasa 1, AAC, AME și AeMC menționate la litera (c) introduc de fiecare dată datele menționate la litera (b) în Baza de date sau actualizează datele respective dacă este necesar. (e) Atunci când aceste date constituie date cu caracter personal, de fiecare dată când introduc sau actualizează respectivele date, AAC, AME și AeMC informează ex ante solicitantul sau titularul unui certificat clasa 1 în acest sens. (f) AAC asigură integritatea și securitatea Bazei de date și a informațiilor pe care acesta le conține cu ajutorul unei infrastructuri informatice adecvate. AAC stabilește și aplică, protocoalele și măsurile tehnice necesare pentru a se asigura că orice acces la Baza de date și la informațiile pe care acesta le conține este legal și securizat. (g) AAC se asigură că informațiile pe care le conține Baza de date sunt șterse după o perioadă de zece ani. Această perioadă se calculează de la data expirării ultimului certificat clasa 1 eliberat solicitantului sau titularului în cauză sau de la data ultimei introduceri sau actualizări a datelor legate de solicitantul sau de titularul în cauză, dacă această dată este ulterioară. (h) AAC se asigură că solicitanții sau titularii de certificate medicale clasa 1 pot avea acces la orice informații pe care le conține Baza de date în privința lor și că sunt informați că pot solicita rectificarea sau ștergerea respectivelor informații. AAC evaluează solicitările de acest tip și, în cazurile în care consideră că informațiile vizate sunt incorecte sau nefolositoare pentru scopurile menționate la litera (b), se asigură că respectivele informații sunt rectificate sau șterse.”. | (a) AAC va crea şi gestiona o bază de date centralizată compatibilă cu Fişierul european de date aeromedicale (European Aero-Medical Repository – EAMR). AAC poate acorda și altor persoane acces la Baza de date și la informațiile pe care le conține, atunci când este necesar pentru a se asigura o bună funcționare, în special pentru întreținerea sa tehnică. Într-un astfel de caz, AAC se asigură că respectivele persoane sunt corespunzător autorizate și calificate, că accesul lor este limitat la ceea ce este necesar pentru a atinge scopurile pentru care li s-a acordat accesul și că au beneficiat de o pregătire prealabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal și a garanțiilor conexe. (d) De îndată ce au examinat un solicitant sau un titular al unui certificat medical clasa 1, AAC, AME și AeMC menționate la litera (c) introduc de fiecare dată datele menționate la litera (b) în Baza de date sau actualizează datele respective dacă este necesar. (e) Atunci când aceste date constituie date cu caracter personal, de fiecare dată când introduc sau actualizează respectivele date, AAC, AME și AeMC informează ex ante solicitantul sau titularul unui certificat clasa 1 în acest sens. (f) AAC asigură integritatea și securitatea Bazei de date și a informațiilor pe care acesta le conține cu ajutorul unei infrastructuri informatice adecvate. AAC stabilește și aplică, protocoalele și măsurile tehnice necesare pentru a se asigura că orice acces la Baza de date și la informațiile pe care acesta le conține este legal și securizat. (g) AAC se asigură că informațiile pe care le conține Baza de date sunt șterse după o perioadă de zece ani. Această perioadă se calculează de la data expirării ultimului certificat clasa 1 eliberat solicitantului sau titularului în cauză sau de la data ultimei introduceri sau actualizări a datelor legate de solicitantul sau de titularul în cauză, dacă această dată este ulterioară. (h) AAC se asigură că solicitanții sau titularii de certificate medicale clasa 1 pot avea acces la orice informații pe care le conține Baza de date în privința lor și că sunt informați că pot solicita rectificarea sau ștergerea respectivelor informații. AAC evaluează solicitările de acest tip și, în cazurile în care consideră că informațiile vizate sunt incorecte sau nefolositoare pentru scopurile menționate la litera (b), se asigură că respectivele informații sunt rectificate sau șterse. |
| ARA.MED.200 Procedura pentru eliberarea, revalidarea, reînnoirea sau modificarea unui certificat de AME (a) Procedura de certificare a unui AME respectă prevederile stabilite la ARA.GEN.315. Înainte de a elibera certificatul, AAC se asigură că cabinetul AME este echipat complet pentru efectuarea examinării aeromedicale în cadrul sferei certificatului de AME solicitat. (b) Atunci când consideră că AME este în conformitate cu cerinţele aplicabile, AAC eliberează, revalidează, reînnoieşte sau modifică certificatul de AME pentru o perioadă de cel mult 3 ani, utilizând formularul prevăzut în apendicele nr.6 la prezenta Anexă (Partea ARA). | 7.28. punctul ARA.MED.200 se expune după cum urmează: „ARA.MED.200 Procedura de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a unui certificat de AME Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la punctul ARA.GEN.315, se aplică toate elementele următoare: (a) AAC se asigură că, înainte de eliberarea, revalidarea, reînnoirea sau extinderea privilegiilor unui certificat de AME, solicitanții își demonstrează competența aeromedicală în conformitate cu punctul MED.D.030 litera (a) punctul 6 și litera (b) punctul 5 din anexa nr. 4; (b) AAC instituie o procedură pentru a se asigura că, înainte de eliberarea certificatului de AME, deține dovada că cabinetul AME este echipat și că există procese adecvate pentru efectuarea examinărilor aeromedicale în cadrul domeniului de aplicare al certificatului de AME solicitat. În caz că există mai multe cabinete AME, toate acestea trebuie specificate în certificatul AME; (c) pentru solicitanții menționați la punctul MED.D.020 litera (aa) din anexa nr. 4, AAC poate accepta un curs de pregătire în medicina aeronautică urmat de un solicitant în afara teritoriului RM în temeiul Convenției de la Chicago, cu condiția ca AAC să fi întreprins toate acțiunile următoare: 1. a evaluat și a verificat dacă programa de curs este echivalentă cu cursurile de pregătire în medicina aeronautică disponibile în statele membre ale Uniunii Europene; 2. a furnizat solicitantului un modul de pregătire specifică privind cerințele aeromedicale detaliate în anexa nr. 4 (partea MED); (d) atunci când consideră că AME este în conformitate cu cerințele aplicabile, AAC eliberează, revalidează, reînnoiește sau modifică certificatul de AME pentru o perioadă de cel mult 3 ani, utilizând formularul prevăzut în apendicele nr. 7.”. | ARA.MED.200 Procedura de eliberare, revalidare, reînnoire sau modificare a unui certificat de AME Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la punctul ARA.GEN.315, se aplică toate elementele următoare: (a) AAC se asigură că, înainte de eliberarea, revalidarea, reînnoirea sau extinderea privilegiilor unui certificat de AME, solicitanții își demonstrează competența aeromedicală în conformitate cu punctul MED.D.030 litera (a) punctul 6 și litera (b) punctul 5 din anexa nr. 4; (b) AAC instituie o procedură pentru a se asigura că, înainte de eliberarea certificatului de AME, deține dovada că cabinetul AME este echipat și că există procese adecvate pentru efectuarea examinărilor aeromedicale în cadrul domeniului de aplicare al certificatului de AME solicitat. În caz că există mai multe cabinete AME, toate acestea trebuie specificate în certificatul AME; (c) pentru solicitanții menționați la punctul MED.D.020 litera (aa) din anexa nr. 4, AAC poate accepta un curs de pregătire în medicina aeronautică urmat de un solicitant în afara teritoriului RM în temeiul Convenției de la Chicago, cu condiția ca AAC să fi întreprins toate acțiunile următoare: 1. a evaluat și a verificat dacă programa de curs este echivalentă cu cursurile de pregătire în medicina aeronautică disponibile în statele membre ale Uniunii Europene; 2. a furnizat solicitantului un modul de pregătire specifică privind cerințele aeromedicale detaliate în anexa nr. 4 (partea MED); (d) atunci când consideră că AME este în conformitate cu cerințele aplicabile, AAC eliberează, revalidează, reînnoiește sau modifică certificatul de AME pentru o perioadă de cel mult 3 ani, utilizând formularul prevăzut în apendicele nr. 7.”. |
|  | 7.29. după punctul ARA.MED.200 se completează cu punctul ARA.MED.240 după cum urmează: „ ARA.MED.240 Medici generaliști (MG) care exercită privilegiile în conformitate cu punctul MED.A.040 din anexa nr. 4 (partea MED), dacă este aplicabil După caz, AAC informează autoritățile competente ale altor state membre EASA dacă examinările aeromedicale pentru LAPL pot fi efectuate, pe teritoriul RM, de MG.”. | ARA.MED.240 Medici generaliști (MG) care exercită privilegiile în conformitate cu punctul MED.A.040 din anexa nr. 4 (partea MED), dacă este aplicabil După caz, AAC informează autoritățile competente ale altor state membre EASA dacă examinările aeromedicale pentru LAPL pot fi efectuate, pe teritoriul RM, de MG. |
| ARA.MED.245 Supravegherea continuă a AME La elaborarea programului de supraveghere continuă menţionat la ARA.GEN.305, AAC ţine cont de numărul de AME desemnaţi de AAC. | 7.30. punctul ARA.MED.245 se expune după cum urmează: „ARA.MED.245 Supravegherea continuă a AME (și a MG după caz) Atunci când elaborează programul de supraveghere continuă menționat la punctul ARA.GEN.305, AAC ia în considerare: 1. numărul AME (și MG - după caz) care își exercită privilegiile pe teritoriul în care AAC își desfășoară sarcina de supraveghere; 2. numărul AME certificați, care își exercită privilegiile pe teritoriul unui alt stat în care AAC își execută sarcina de supraveghere; 3. o evaluare bazată pe riscuri a activității AME (și MG-după caz).”. | ARA.MED.245 Supravegherea continuă a AME (și a MG după caz) Atunci când elaborează programul de supraveghere continuă menționat la punctul ARA.GEN.305, AAC ia în considerare: 1. numărul AME (și MG - după caz) care își exercită privilegiile pe teritoriul în care AAC își desfășoară sarcina de supraveghere; 2. numărul AME certificați, care își exercită privilegiile pe teritoriul unui alt stat în care AAC își execută sarcina de supraveghere; 3. o evaluare bazată pe riscuri a activității AME (și MG-după caz). |
|  | 7.31. după punctul ARA.MED.245 se completează cu punctul ARA.MED.246 după cum urmează: „ARA.MED.246 Supravegherea în cooperare a AME și AeMC, la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la punctul ARA.GEN.300 litera (e): (a) în cazul în care un AME sau AeMC își desfășoară activitatea în mai multe state, AAC dispune de o procedură pentru a asigura schimbul de informații în conformitate cu punctul ARA.GEN.200 litera (c) și cu punctul ARA.GEN.300 literele (d) și (e) cu autoritatea competentă străină din statul în care își desfășoară activitatea AME sau AeMC. Procedura este convenită de autoritățile competente implicate; (b) în cazul menționat la litera (a), autoritatea competentă a celuilalt stat în care AME sau AeMC își desfășoară activitatea comunică toate informațiile relevante pentru supravegherea AME sau AeMC cu AAC care certifică AME sau AeMC.”. | ARA.MED.246 Supravegherea în cooperare a AME și AeMC, la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la punctul ARA.GEN.300 litera (e): (a) în cazul în care un AME sau AeMC își desfășoară activitatea în mai multe state, AAC dispune de o procedură pentru a asigura schimbul de informații în conformitate cu punctul ARA.GEN.200 litera (c) și cu punctul ARA.GEN.300 literele (d) și (e) cu autoritatea competentă străină din statul în care își desfășoară activitatea AME sau AeMC. Procedura este convenită de autoritățile competente implicate; (b) în cazul menționat la litera (a), autoritatea competentă a celuilalt stat în care AME sau AeMC își desfășoară activitatea comunică toate informațiile relevante pentru supravegherea AME sau AeMC cu AAC care certifică AME sau AeMC.”. |
| ARA.MED.250 Limitarea, suspendarea sau revocarea unui certificat de AME (b) Certificatul unui AME se revocă automat în cazul interdicţiei de a exercita profesiunea de medic. | 7.32. la punctul ARA.MED.250: 7.32.1. litera (a) se completează cu punctul (8) după cum urmează: „8. orice context operațional al AME care poate avea un impact negativ direct sau indirect asupra siguranței zborului.”; 7.32.2. litera (b) se expune în următoarea redacție: „(b) Certificatul unui AME se consideră nul, iar AAC îl revocă imediat în oricare dintre următoarele circumstanțe: 1. revocarea licenței de practică medicală; sau 2. ștergerea din registrul medical.”; 7.32.3. se completează cu litera (c) în următoarea redacție: „(c) AAC instituie un proces de recuperare a certificatelor AME revocate, actualizează lista AME și informează în consecință autoritățile competente ale celorlalte state.”. | (a) „8. orice context operațional al AME care poate avea un impact negativ direct sau indirect asupra siguranței zborului.”; „(b) Certificatul unui AME se consideră nul, iar AAC îl revocă imediat în oricare dintre următoarele circumstanțe: 1. revocarea licenței de practică medicală; sau 2. ștergerea din registrul medical.”; (c) AAC instituie un proces de recuperare a certificatelor AME revocate, actualizează lista AME și informează în consecință autoritățile competente ale celorlalte state. |
| ARA.MED.255 Măsuri executorii Dacă, în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o neconformitate a unui AeMC sau AME, AAC trebuie să dispună de un proces pentru revizuirea certificatelor medicale eliberate de acel AeMC sau AME şi le va anula în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura siguranţa zborului. | 7.33. la punctul ARA.MED.255: 7.33.1. după sintagmele „AME” se completează cu sintagmele „(sau MG-după caz)”; 7.33.2. se completează cu un aliniat nou după cum urmează: „După caz, pentru certificatele medicale eliberate solicitanților care au o autoritate de acordare a licențelor diferită de autoritatea competentă care a eliberat certificatul de AME, AAC informează autoritatea competentă respectivă sau EASA și face schimb de informații relevante cu acesta.”. | ARA.MED.255 Măsuri executorii Dacă, în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o neconformitate a unui AeMC sau AME (sau MG-după caz), AAC trebuie să dispună de un proces pentru revizuirea certificatelor medicale eliberate de acel AeMC sau AME şi le va anula în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura siguranţa zborului. După caz, pentru certificatele medicale eliberate solicitanților care au o autoritate de acordare a licențelor diferită de autoritatea competentă care a eliberat certificatul de AME, AAC informează autoritatea competentă respectivă sau EASA și face schimb de informații relevante cu acesta. |
| ARA.MED.315 Analiza rapoartelor de examinare AAC trebuie să dispună de un proces prin care: (a) analizează rapoartele de examinare şi de evaluare primite de la AeMC şi AME, şi îi informează pe aceştia cu privire la orice inconsecvenţe, greşeli sau erori făcute în cadrul procesului de evaluare; şi (b) la cerere, sprijină AME şi AeMC în luarea de decizii cu privire la aptitudinea din punct de vedere aeromedical în cazurile litigioase. | 7.34. la punctul ARA.MED.315: 7.34.1. primul aliniat se expune după cum urmează: „AAC trebuie să dispună de un proces prin care examinatorul medical trebuie să ia următoarele măsuri:”; 7.34.2. la litera (a) după sintagma „AME” se completează cu sintagma „(sau MG – după caz)”; 7.34.3. după litera (a) se completează cu litera (aa) cu următorul conținut: „(aa) ia măsurile corective adecvate pentru orice inconsecvențe, erori sau erori identificate;”. | ARA.MED.315 Analiza rapoartelor de examinare AAC trebuie să dispună de un proces prin care examinatorul medical trebuie să ia următoarele măsuri: (a) analizează rapoartele de examinare şi de evaluare primite de la AeMC şi AME „(sau MG – după caz), şi îi informează pe aceştia cu privire la orice inconsecvenţe, greşeli sau erori făcute în cadrul procesului de evaluare; şi (aa) ia măsurile corective adecvate pentru orice inconsecvențe, erori sau erori identificate; |
| ARA.MED.325 Procedura unei a doua analize AAC instituie o procedură pentru analiza cazurilor neconcludente şi a celor litigioase cu consultanţi medicali independenţi, experimentaţi în practicarea medicinei aeronautice, care să analizeze şi să ofere consultanţă cu privire la caracterul apt al unui solicitant de a primi o certificare medicală. | 7.35. punctul ARA.MED.325 se expune după cum urmează: „ARA.MED.325 Procedura de reevaluare AAC instituie o procedură pentru analiza cazurilor limită și complexe și a cazurilor în care un solicitant solicită o reevaluare în conformitate cu cerințele medicale aplicabile și concluzia medicală acreditată, astfel cum sunt definite la punctul MED.A.010 din anexa nr. 4 (partea MED).”. | ARA.MED.325 Procedura de reevaluare AAC instituie o procedură pentru analiza cazurilor limită și complexe și a cazurilor în care un solicitant solicită o reevaluare în conformitate cu cerințele medicale aplicabile și concluzia medicală acreditată, astfel cum sunt definite la punctul MED.A.010 din anexa nr. 4 (partea MED).”. |
| ARA.MED.330 Circumstanţe medicale speciale (a) Atunci când sunt identificate noi tehnologii medicale, medicamente sau proceduri care pot justifica o evaluare a aptitudinii solicitanţilor care nu se conformează altminteri cerinţelor, se pot efectua cercetări pentru a acumula dovezi privind exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor aferente certificatului. (b) În vederea efectuării de cercetări, AAC poate elabora şi evalua un protocol de evaluare medicală pe baza căruia AAC poate elibera un număr determinat de certificate medicale pentru piloţi, cu limitări adecvate. (c) Protocolul include cel puţin următoarele elemente: 1. o evaluare a riscurilor; 2. o analiză şi o evaluare a literaturii de specialitate, vizând furnizarea de dovezi în sprijinul ideii că eliberarea unui certificat medical pe baza protocolului de cercetare nu ar pune în pericol exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor aferente certificatului; 3. criterii detaliate de selecţie pentru acceptarea piloţilor în protocol; 4. limitările care vor fi înscrise pe certificatul medical; 5. procedurile de monitorizare; 6. stabilirea criteriilor finale pentru încheierea protocolului. (d) Protocolul se conformează principiilor etice relevante. (e) Exercitarea privilegiilor aferente certificatelor de către titularii acestora care deţin un certificat medical eliberat pe baza protocolului este limitată la zborurile pe aeronave înmatriculate în statele implicate în protocolul de cercetare. Această limitare se menţionează în certificatul medical. (f) Prezintă AeMC şi AME din jurisdicţia lor detalii privind protocolul înainte de punerea în aplicare, în scop informativ. | 7.36. punctul ARA.MED.330 se exclude. | - |
| Certificat de echipaj de zbor Certificatul de echipaj de zbor eliberat în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor şi cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor trebuie să respecte următoarele specificaţii: (a) Cuprinsul. Numărul elementului prezentat este tipărit întotdeauna în asociere cu titlul elementului. Elementele I-XI sunt elemente „permanente”, iar elementele XII-XIV sunt elementele „variabile”, care pot apărea într-o parte separată sau detaşabilă a formularului principal. Orice parte separată sau detaşabilă este clar identificabilă ca parte a certificatului. 1. Elemente permanente: (I) statul emitent al certificatului; (II) titlul certificatului; (III) numărul de serie al certificatului începând cu codul de ţară ONU al Republicii Moldova, urmat de „FCL”, „BFCL” sau „SFCL”, după caz, şi un cod format din numere şi/sau litere scris cu cifre arabe şi caractere latine; (VIII) AAC şi, acolo unde este necesar, condiţiile pe baza cărora a fost eliberat certificatul; (X) semnătura funcţionarului care eliberează certificatul şi data eliberării; şi 2. Elemente variabile: (XII) calificări şi certificate şi, în cazul baloanelor şi al planoarelor, privilegii: calificări de clasă, calificări de tip, certificate de instructor etc., cu datele de expirare, după caz. Privilegiile de radiotelefonie (R/T) pot figura pe certificat sau pe un certificat separat; (XIII) observaţii: atestări speciale referitoare la limitări şi atestări ale privilegiilor, inclusiv atestări ale competenţei lingvistice, observaţii cu privire la validarea automată a certificatului şi calificărilor din Anexa nr.2, atunci când sunt utilizate pentru transportul aerian comercial; şi (c) Limba. Certificatele se scriu în limba de stat şi în limba engleză. CERTIFICAT DE ECHIPAJ DE ZBOR [limba engleză şi limba de stat] Eliberat în conformitate cu Partea FCL/Partea BFCL/Partea SFCL (eliminaţi opţiunile care nu se aplică) Prezentul certificat este conform cu standardele OACI, cu excepţia privilegiilor LAPL şi BIR sau a cazului în care este însoţit de un certificat medical LAPL Formular AAC 141 Versiunea 1 Pagini suplimentare – Cerinţe Paginile adaptate suplimentare, care conţin tabele şi care includ cel puţin următoarele informaţii: - calificări, certificate, atestări şi privilegii; - data expirării calificărilor şi a privilegiilor certificatului de examinator şi de instructor; - data testului sau a verificării; - observaţii şi restricţii (limitări operaţionale); - câmpuri pentru numărul de certificat al examinatorului şi/sau instructorului, după caz; - abrevieri. FORMULAR AAC 141 Versiunea 1 | 7.37. la Apendicele nr. 1 la Partea ARA: 7.37.1. în titlu cuvântul „Certificat” se substituie cu sintagma „Licență”; 7.37.2. în primul aliniat cuvântul „Certificatul” se substituie cu sintagma „Licența”; 7.37.3. la litera (a) cuvintele „ca parte a certificatului” se substituie cu cuvintele „ca parte a licenței”; 7.37.4. pe tot textul punctului 1 cuvîntul „certificat” la orice formă gramaticală se înlocuiește cu cuvântul „licență” la toate formele gramaticale; 7.37.5. la punctul 2 (XII) cuvintele „pot figura pe certificat” se substituie cu cuvintele „pot figura pe licență”; 7.37.6. la punctul 2 (XIII) cuvintele „observaţii cu privire la validarea automată a certificatului şi calificărilor din Anexa nr.2, atunci când sunt utilizate pentru transportul aerian comercial” se înlocuiesc cu cuvintele „și observații privind validarea automată a licenței”; 7.37.7. la litera (c) cuvântul „Certificatele” se substituie cu cuvintele „Licențele”; 7.37.8. după litera (c) în Specimene, pe tot textul cuvîntul „certificat” la orice formă gramaticală se înlocuiește cu cuvântul „licență” la toate formele gramaticale; 7.37.8.1. În Coperta specimenului după sintagma „LAPL,” se completează cu „GPL” și cuvintele „Versiunea 1” se substituie cu Versiunea 3; 7.37.9. la compartimentul „Pagini suplimentare – Cerinţe”, primul aliniat se expune după cum urmează: „Paginile 1, 2 și 3 ale licenței se conformează formatului prevăzut în model la acest punct. AAC include pagini adaptate suplimentare care conțin tabele care includ cel puțin următoarele informații:”, la liniuța a 5-a după cuvântul „de certificat” se completează cu cuvântul „și semnătura”, aliniatul al 2-lea și al 3-lea după cuvintele „în mod expres” se completează cu cuvintele „sau de către instructori ori examinatori autorizați, după caz”, la ultimul aliniat cuvintele „din certificat” se substituie cu cuvintele „din licență de către AAC.”. 7.37.10. începând cu textul „pagina 4” până la textul „FORMULAR AAC 141 Versiunea 1” se exclude; 7.37.11. textul „FORMULAR AAC 141 Versiunea 1” se substituie cu textul „textul „FORMULAR AAC 141 Versiunea 2”. | Licență de echipaj de zbor Licența de echipaj de zbor eliberat în conformitate cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor şi cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor trebuie să respecte următoarele specificaţii: (a) Cuprinsul. Numărul elementului prezentat este tipărit întotdeauna în asociere cu titlul elementului. Elementele I-XI sunt elemente „permanente”, iar elementele XII-XIV sunt elementele „variabile”, care pot apărea într-o parte separată sau detaşabilă a formularului principal. Orice parte separată sau detaşabilă este clar identificabilă ca parte a licenței. 1. Elemente permanente: (I) statul emitent al licenței; (II) titlul licenței; (III) numărul de serie al licenței începând cu codul de ţară ONU al Republicii Moldova, urmat de „FCL”, „BFCL” sau „SFCL”, după caz, şi un cod format din numere şi/sau litere scris cu cifre arabe şi caractere latine; (VIII) AAC şi, acolo unde este necesar, condiţiile pe baza cărora a fost eliberată licența; (X) semnătura funcţionarului care eliberează licența şi data eliberării; şi 2. Elemente variabile: (XII) calificări şi certificate şi, în cazul baloanelor şi al planoarelor, privilegii: calificări de clasă, calificări de tip, certificate de instructor etc., cu datele de expirare, după caz. Privilegiile de radiotelefonie (R/T) pot figura pe licență sau pe un certificat separat; (XIII) observaţii: atestări speciale referitoare la limitări şi atestări ale privilegiilor, inclusiv atestări ale competenţei lingvistice, și observații privind validarea automată a licenței; şi (c) Limba. Licențele se scriu în limba de stat şi în limba engleză. LICENȚĂ DE ECHIPAJ DE ZBOR [limba engleză şi limba de stat] Eliberat în conformitate cu Partea FCL/Partea BFCL/Partea SFCL (eliminaţi opţiunile care nu se aplică) Prezenta licență este conform cu standardele OACI, cu excepţia privilegiilor LAPL, GPL şi BIR sau a cazului în care este însoţit de un certificat medical LAPL Formular AAC 141 Versiunea 3 Pagini suplimentare – Cerinţe Paginile 1, 2 și 3 ale licenței se conformează formatului prevăzut în model la acest punct. AAC include pagini adaptate suplimentare care conțin tabele care includ cel puțin următoarele informații:”, la liniuța a 5-a după cuvântul „de certificat” se completează cu cuvântul „și semnătura”, aliniatul al 2-lea și al 3-lea după cuvintele „în mod expres” se completează cu cuvintele „sau de către instructori ori examinatori autorizați, după caz”, la ultimul aliniat cuvintele „din certificat” se substituie cu cuvintele „din licență de către AAC. Tabele excluse FORMULAR AAC 141 Versiunea 2 |
| Apendicele nr. 3 la partea ARA Formular AAC 143 Versiunea 2 – pagina ½ Formular AAC 143 Versiunea 2 – pagina 2/2 | 7.38. la Apendicele nr. 3 la partea ARA, textele „Formular AAC 143 Versiunea 2 – pagina 1/2” și „Formular AAC 143 Versiunea 2 – pagina 2/2” se substituie cu textele „Formular AAC 143 Versiunea 3 – pagina 1/2” și „Formular AAC 143 Versiunea 3 – pagina 1/2”. | Apendicele nr. 3 la partea ARA Formular AAC 143 Versiunea 3 – pagina ½ Formular AAC 143 Versiunea 3 – pagina 1/2 |
| Apendicele nr. 4 la partea ARA Formular AAC 145 Versiunea 1 – pagina ½ Formular AAC 145 Versiunea 1 – pagina 2/2 | 7.39. la Apendicele nr. 4 la partea ARA textele „Formular AAC 145 Versiunea 1 – pagina 1/2” și „Formular AAC 145 Versiunea 1 – pagina 2/2” se substituie cu textele „Formular AAC 145 Versiunea 2 – pagina 1/2” și „Formular AAC 145 Versiunea 2 – pagina 1/2”. | Apendicele nr. 4 la partea ARA Formular AAC 145 Versiunea 2 – pagina 1/2 Formular AAC 145 Versiunea 2 – pagina 1/2. |
| Apendicele nr. 5 la Partea ARA Formular AAC 146 Versiunea 1 | 7.40. la Apendicele nr. 5 la Partea ARA, cuvintele „Formular AAC 146 Versiunea 1” se substituie cu cuvintele „Formular AAC 146 Versiunea 2”; | Apendicele nr. 5 la Partea ARA Formular AAC 146 Versiunea 2 |
|  | 7.40.1. după cuvintele „Formular AAC 146 Versiunea 1” se completează cu următorul text: „CERTIFICAT PENTRU CENTRELE DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) Anexă (această anexă poate fi eliberată ca parte a certificatului AeMC sau ca document separat) la certificatul de AeMC numărul: PRIVILEGII ȘI SFERĂ DE ACTIVITATE [Numele organizației] a obținut privilegiul sau privilegiile de a realiza examinări și evaluări aeromedicale în vederea eliberării de certificate medicale și de rapoarte medicale în conformitate cu tabelul de mai jos și de a elibera aceste certificate medicale pentru: Eliberarea inițială/revalidare/reînnoire; Data eliberării:. Clasa 1. Clasa 2/LAPL/echipaj de cabină. Clasa 3. Clasa 3 se adaugă numai pentru AeMC autorizate să efectueze examinări aeromedicale clasa 3.. Data: zz/ll/aaaa; Semnătura: [AAC]. | CERTIFICAT PENTRU CENTRELE DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) Anexă (această anexă poate fi eliberată ca parte a certificatului AeMC sau ca document separat) la certificatul de AeMC numărul: PRIVILEGII ȘI SFERĂ DE ACTIVITATE [Numele organizației] a obținut privilegiul sau privilegiile de a realiza examinări și evaluări aeromedicale în vederea eliberării de certificate medicale și de rapoarte medicale în conformitate cu tabelul de mai jos și de a elibera aceste certificate medicale pentru: Eliberarea inițială/revalidare/reînnoire; Data eliberării:. Clasa 1. Clasa 2/LAPL/echipaj de cabină. Clasa 3. Clasa 3 se adaugă numai pentru AeMC autorizate să efectueze examinări aeromedicale clasa 3.. Data: zz/ll/aaaa; Semnătura: [AAC]. |
|  | 7.41. se completează cu un apendice nou după cum urmează: „ Apendicele nr.6 la Partea ARA |  |
| Apendicele nr. 6 la Partea ARA Formular AAC 148 Versiunea 1 | 7.42. Apendicele nr. 6 la Partea ARA devine Apendicele nr. 7 la Partea ARA; 7.42.1. cuvintele „Formular AAC 148 Versiunea 1” se substituie cu cuvintele „Formular AAC 148 Versiunea 2”. | Apendicele nr. 7 la Partea ARA; Formular AAC 148 Versiunea 2 |
| Apendicele nr. 7 la Partea ARA Formularul AAC Versiunea 2 – pagina 1/1 | 7.43. Apendicele nr. 7 la Partea ARA devine Apendicele nr. 8 la Partea ARA; 7.43.1. în Tabel cuvintele „Formularul AAC Versiunea 2 – pagina 1/1” se substituie cu cuvintele „Formularul AAC 157 Versiunea 2 – pagina 1/1”. | Apendicele nr. 8 la Partea ARA Formularul AAC 157 Versiunea 2 – pagina 1/1 |
| ORA.GEN.140 Accesul În scopul stabilirii conformităţii cu cerinţele relevante din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, prezentul Regulament şi normele sale de aplicare, organizaţia acordă acces la întreaga bază materială, la toate aeronavele, documentele, evidenţele, datele, procedurile sau la alte materiale relevante pentru activitatea sa care face obiectul certificării, fie că este contractată sau nu, oricărei persoane autorizate de AAC. | 8. La Anexa nr. 7 CERINŢE APLICABILE ORGANIZAŢIILOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT: 8.1. la punctul ORA.GEN.140 după sintagma „AAC” se completează cu cuvintele „, sau autoritatea care acționează în temeiul prevederilor de la ARA.GEN.300 literele (d) și (e) sau ARO.RAMP, după caz.”. | ORA.GEN.140 Accesul În scopul stabilirii conformităţii cu cerinţele relevante din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, prezentul Regulament şi normele sale de aplicare, organizaţia acordă acces la întreaga bază materială, la toate aeronavele, documentele, evidenţele, datele, procedurile sau la alte materiale relevante pentru activitatea sa care face obiectul certificării, fie că este contractată sau nu, oricărei persoane autorizate de AAC sau autoritatea care acționează în temeiul prevederilor de la ARA.GEN.300 literele (d) și (e) sau ARO.RAMP, după caz. |
| ORA.GEN.160 Raportarea evenimentelor (a) În cadrul sistemului său de management, organizaţia trebuie să instituie şi să menţină un sistem de raportare a evenimentelor care să includă raportarea obligatorie şi voluntară. (c) Fără a aduce atingere literei (a), organizaţia raportează AAC şi titularului aprobării de proiect al aeronavei orice incident, funcţionare defectuoasă, defect tehnic, depăşire a limitelor tehnice, eveniment care ar atrage atenţia asupra existenţei unor informaţii incorecte, incomplete sau ambigue în datele stabilite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.468/2019 sau orice altă circumstanţă anormală care a pus sau se poate să fi pus în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia sau oricare altă persoană şi care nu a dus la producerea unui accident sau a unui incident grav. | 8.2. la punctul ORA.GEN.160: 8.2.1. litera (a) se completează cu un aliniat nou după cum urmează „În cazul organizațiilor care își au sediul principal al activității într-un alt stat, sistemul respectiv trebuie să îndeplinească cerințele din RAC-RAASEAC și Codul aerian, precum și din actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestor regulamente.” ; 8.2.2. la litera (c) sintagma „(a)” și cifrele „468/2019” se substituie cu sintagma „(b)” și cifrele „91/2024”. | ORA.GEN.160 Raportarea evenimentelor (a) În cadrul sistemului său de management, organizaţia trebuie să instituie şi să menţină un sistem de raportare a evenimentelor care să includă raportarea obligatorie şi voluntară. În cazul organizațiilor care își au sediul principal al activității într-un alt stat, sistemul respectiv trebuie să îndeplinească cerințele din RAC-RAASEAC și Codul aerian, precum și din actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestor regulamente. (c) Fără a aduce atingere literei (b), organizaţia raportează AAC şi titularului aprobării de proiect al aeronavei orice incident, funcţionare defectuoasă, defect tehnic, depăşire a limitelor tehnice, eveniment care ar atrage atenţia asupra existenţei unor informaţii incorecte, incomplete sau ambigue în datele stabilite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 91/2024 sau orice altă circumstanţă anormală care a pus sau se poate să fi pus în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia sau oricare altă persoană şi care nu a dus la producerea unui accident sau a unui incident grav. |
| ORA.ATO.100 Domeniul de aplicare Prezenta subparte stabileşte cerinţele ce trebuie îndeplinite de organizaţiile care furnizează cursuri de pregătire pentru certificate de pilot şi pentru calificările şi certificatele asociate. | 8.3. la punctul ORA.ATO.100 cuvântul „cetificatele” se substituie cu sintagma „licențele”. | ORA.ATO.100 Domeniul de aplicare Prezenta subparte stabileşte cerinţele ce trebuie îndeplinite de organizaţiile care furnizează cursuri de pregătire pentru licențele de pilot şi pentru calificările şi certificatele asociate. |
| ORA.ATO.110 Cerinţe privind personalul 1. asigurarea faptului că pregătirea furnizată este conformă cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, şi, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, a faptului că cerinţele relevante din Partea 21 din Hotărârea Guvernului nr.468/2019 şi programul de pregătire au fost stabilite; | 8.4. la punctul ORA.ATO.110, la pct.1 cifrele „468/2019” se substituie cu cifrele „91/2024”. | ORA.ATO.110 Cerinţe privind personalul 1. asigurarea faptului că pregătirea furnizată este conformă cu Anexa nr.1 (Partea FCL), cu Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, cu Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, şi, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, a faptului că cerinţele relevante din Partea 21 din Hotărârea Guvernului nr. 91/2024 şi programul de pregătire au fost stabilite; |
| ORA.ATO.120 Evidenţa documentelor Următoarele evidenţe se păstrează pe toată durata cursului de pregătire şi timp de 3 ani de la absolvirea cursului de pregătire: (c) informaţiile privind certificatele şi calificările şi certificatele asociate ale studenţilor, inclusiv datele la care expiră certificatele medicale şi calificările. | 8.5. la punctul ORA.ATO.120 litera (c) cuvântul „privind cetificatele” se substituie cu sintagma „privind licențele”. | ORA.ATO.120 Evidenţa documentelor Următoarele evidenţe se păstrează pe toată durata cursului de pregătire şi timp de 3 ani de la absolvirea cursului de pregătire: (c) informaţiile privind licențele şi calificările şi certificatele asociate ale studenţilor, inclusiv datele la care expiră certificatele medicale şi calificările. |
| ORA.ATO.125 Programul de pregătire (a) Se elaborează un program de pregătire pentru fiecare tip de curs oferit. (b) Programul de pregătire trebuie să respecte cerinţele din Anexa nr.1 (Partea FCL), din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, şi, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, cerinţele relevante din Partea 21 din Hotărârea Guvernului nr.468/2019. | 8.6. la punctul ORA.ATO.125, la lit.(b) cifrele „468/2019” se substituie cu cifrele „91/2024”. | ORA.ATO.125 Programul de pregătire (a) Se elaborează un program de pregătire pentru fiecare tip de curs oferit. (b) Programul de pregătire trebuie să respecte cerinţele din Anexa nr.1 (Partea FCL), din Anexa nr.3 (Partea BFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, din Anexa nr.3 (Partea SFCL) la Regulamentul de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, după caz, şi, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, cerinţele relevante din Partea 21 din Hotărârea Guvernului nr. 91/2024. |
| ORA.ATO.210 Cerinţe privind personalul (a) Responsabilul cu pregătirea (HT). Cu excepţia ATO care furnizează cursuri de pregătire pentru zbor de încercare, HT desemnat dispune de o experienţă vastă în domeniul pregătirii în calitate de instructor pentru obţinerea certificatelor de pilot profesionist şi a calificărilor sau certificatelor asociate. (b) Instructor şef de zbor (CFI). ATO care furnizează instruire practică desemnează un CFI responsabil cu supravegherea instructorilor de zbor şi a instructorilor de pregătire sintetică, precum şi cu standardizarea întregii instruiri practice şi sintetice pentru zbor. CFI deţine certificat de pilot profesionist de cel mai înalt grad şi calificările asociate sub raportul cursurilor de pregătire practică realizate şi deţine un certificat de instructor cu privilegiul de a asigura instruire pentru cel puţin unul dintre cursurile de pregătire furnizate. | 8.7. la punctul ORA.ATO.210 la literele (a) și (b) cuvântele „obținerea cetificatelor” și „deține certificate” se substituie cu sintagma „obținerea licențelor” și „deține licențe”. | ORA.ATO.210 Cerinţe privind personalul (a) Responsabilul cu pregătirea (HT). Cu excepţia ATO care furnizează cursuri de pregătire pentru zbor de încercare, HT desemnat dispune de o experienţă vastă în domeniul pregătirii în calitate de instructor pentru obținerea licențelor de pilot profesionist şi a calificărilor sau certificatelor asociate. (b) Instructor şef de zbor (CFI). ATO care furnizează instruire practică desemnează un CFI responsabil cu supravegherea instructorilor de zbor şi a instructorilor de pregătire sintetică, precum şi cu standardizarea întregii instruiri practice şi sintetice pentru zbor. CFI deține licențe de pilot profesionist de cel mai înalt grad şi calificările asociate sub raportul cursurilor de pregătire practică realizate şi deţine un certificat de instructor cu privilegiul de a asigura instruire pentru cel puţin unul dintre cursurile de pregătire furnizate. |
| Capitolul 3 – Cursuri pentru certificat de pilot de aeronave cu echipaj multiplu (MPL) | 8.8. în titlul Capitolului 3 „Cursuri pentru certificat de pilot de aeronave cu echipaj multiplu (MPL)” cuvântul „certificat” se substituie cu cuvântul „licența”. | Capitolul 3 – Cursuri pentru licența de pilot de aeronave cu echipaj multiplu (MPL) |
| ORA.FSTD.225 Durata şi menţinerea valabilităţii (a) Calificarea unui simulator complet de zbor (FFS), a unui echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau a unui echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT) rămâne valabilă cu condiţia ca: (b) Intervalul de 12 luni prevăzut la ARA.FSTD.120 litera (b) punctul 1 poate fi extins până la maximum 36 de luni în următoarele circumstanţe: 1. FSTD a fost supus unei evaluări iniţiale şi cel puţin unei evaluări periodice care a stabilit conformitatea sa cu baza de calificare; 2. titularul certificatului de calificare a FSTD are antecedente satisfăcătoare în ceea ce priveşte trecerea cu succes de evaluările regulamentare ale FSTD în cele 36 de luni premergătoare; 3. AAC realizează, la fiecare 12 luni, un audit formal al sistemului de monitorizare a conformităţii deţinut de organizaţie şi definit la ORA.GEN.200 litera (a) punctul 6; şi 4. o persoană desemnată de organizaţie, care dispune de o experienţă adecvată, revizuieşte reluarea periodică a testelor din ghidul testelor de calificare (QTG), efectuează testele funcţionale şi subiective relevante la fiecare 12 luni şi trimite AAC un raport cu privire la rezultate. | 8.9. la punctul ORA.FSTD.225: 8.9.1. litera (a) se modifică după cum urmează: „(a) Certificatul de calificare FSTD rămâne valabil sub rezerva următoarelor condiții:”; 8.9.2. litera (b) se expune după cum urmează: „(b) În cazul în care AAC a prelungit perioada de evaluare recurentă pentru un FSTD în conformitate cu punctul ARA.FSTD.120 litera (c) din anexa nr. 6 (partea ARA), organizația desemnează o persoană sau un grup de persoane cu experiență adecvată, care trebuie să facă toate demersurile următoare într-o perioadă de 60 de zile înainte și de 30 de zile după începerea fiecărei perioade recurente de 12 luni în conformitate cu punctul ARA.FSTD.120 litera (b) punctul 1 din anexa nr. 6: 1. să revizuiască reluările periodice a seriei complete de teste din QTG principal; 2. să deruleze funcțiile relevante și testele subiective; 3. să trimită AAC un raport al rezultatelor.”. | (a) Certificatul de calificare FSTD rămâne valabil sub rezerva următoarelor condiții:”; (b) În cazul în care AAC a prelungit perioada de evaluare recurentă pentru un FSTD în conformitate cu punctul ARA.FSTD.120 litera (c) din anexa nr. 6 (partea ARA), organizația desemnează o persoană sau un grup de persoane cu experiență adecvată, care trebuie să facă toate demersurile următoare într-o perioadă de 60 de zile înainte și de 30 de zile după începerea fiecărei perioade recurente de 12 luni în conformitate cu punctul ARA.FSTD.120 litera (b) punctul 1 din anexa nr. 6: 1. să revizuiască reluările periodice a seriei complete de teste din QTG principal; 2. să deruleze funcțiile relevante și testele subiective; 3. să trimită AAC un raport al rezultatelor. |
| ORA.AeMC.105 Domeniul de aplicare Prezenta subparte stabileşte cerinţele suplimentare care trebuie îndeplinite de o organizaţie pentru a se califica pentru eliberarea sau menţinerea unui certificat de a elibera certificate medicale, în calitate de centru de medicină aeronautică (AeMC), inclusiv certificate medicale iniţiale de clasa 1; | 8.10. punctul ORA.AeMC.105 se expune după cum urmează: „ORA.AeMC.105 Domeniul de aplicare Prezenta subparte stabileşte cerinţele suplimentare care trebuie îndeplinite de o organizaţie pentru a se califica pentru eliberarea sau continuarea unei autorizări ca centru aeromedical (AeMC) pentru: (a) furnizarea de expertiză aeromedicală și de formare practică pentru AME; (b) eliberarea de certificate medicale și rapoarte medicale pentru echipajul de cabină, inclusiv certificate medicale clasa 1 inițiale sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019, sau ambele, după caz.”. | . ORA.AeMC.105 Domeniul de aplicare Prezenta subparte stabileşte cerinţele suplimentare care trebuie îndeplinite de o organizaţie pentru a se califica pentru eliberarea sau continuarea unei autorizări ca centru aeromedical (AeMC) pentru: (a) furnizarea de expertiză aeromedicală și de formare practică pentru AME; (b) eliberarea de certificate medicale și rapoarte medicale pentru echipajul de cabină, inclusiv certificate medicale clasa 1 inițiale sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019, sau ambele, după caz. |
|  | 8.11. după punctul ORA.AeMC.115 se completează cu punctul ORA.AeMC.120 în următoarea redacție: „ORA.AeMC.120 Certificatul AeMC O organizație care deține un certificat AeMC nu trebuie să dețină, în niciun moment, mai mult de un certificat AeMC eliberat cu același domeniu de aplicare în conformitate cu Codul aerian și cu normele sale de punere în aplicare.”. | ORA.AeMC.120 Certificatul AeMC O organizație care deține un certificat AeMC nu trebuie să dețină, în niciun moment, mai mult de un certificat AeMC eliberat cu același domeniu de aplicare în conformitate cu Codul aerian și cu normele sale de punere în aplicare. |
| ORA.AeMC.115 Procedura de solicitare Solicitanţii unui certificat de AeMC: (a) respectă MED.D.005; şi (b) pe lângă documentaţia pentru aprobarea unei organizaţii prevăzută la ORA.GEN.115, furnizează detalii privind afilierea la anumite spitale sau institute medicale sau legătura cu acestea în scopul realizării examenelor medicale de specialitate. | 8.12. la punctul ORA.AeMC.115: 8.12.1. litera (a) se expune după cum urmează: „(a) să respecte punctul MED.D.030 din anexa nr. 4 (partea MED) sau cu punctul ATCO.MED.C.025 din anexa nr. 4 (partea ATCO.MED) la HG nr. 134/2019, după caz;”; 8.12.2. litera (b) se expune după cum urmează: „(b) să îşi asigure experienţa continuă prin executarea unui număr adecvat de examene medicale pentru clasa 1 sau de examinări medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019 ori un număr echivalent de examinări aeromedicale militare, după caz, în fiecare an.”. | (a) să respecte punctul MED.D.030 din anexa nr. 4 (partea MED) sau cu punctul ATCO.MED.C.025 din anexa nr. 4 (partea ATCO.MED) la Hotărîrea Guvernului nr. 134/2019, după caz;”; : (b) să îşi asigure experienţa continuă prin executarea unui număr adecvat de examene medicale pentru clasa 1 sau de examinări medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019 ori un număr echivalent de examinări aeromedicale militare, după caz, în fiecare an. |
|  | 8.13. după punctul ORA.AeMC.135 se completează cu punctul după punctul ORA.AeMC.160 după cum urmează: „ORA.AeMC.160 Raportare AeMC furnizează AAC rapoarte statistice privind evaluările aeromedicale ale solicitanților, inclusiv rapoarte privind screeningul pentru depistarea consumului de droguri și de alcool, efectuat în conformitate cu punctul MED.B.055 litera (b) din anexa nr. 4 (partea MED), precum și orice factori de risc la adresa sănătății sau tendințe identificate în cursul evaluărilor aeromedicale.”. | ORA.AeMC.160 Raportare AeMC furnizează AAC rapoarte statistice privind evaluările aeromedicale ale solicitanților, inclusiv rapoarte privind screeningul pentru depistarea consumului de droguri și de alcool, efectuat în conformitate cu punctul MED.B.055 litera (b) din anexa nr. 4 (partea MED), precum și orice factori de risc la adresa sănătății sau tendințe identificate în cursul evaluărilor aeromedicale.”. |
| ORA.AeMC.200 Sistemul de management AeMC instituie şi menţine un sistem de management care include elementele vizate de ORA.GEN.200 şi, în plus, procese: (a) pentru certificarea medicală în conformitate cu Partea MED; şi | 8.14. la punctul ORA.AeMC.200, după litera (a) se completează cu litera (aa) după cum urmează: „(aa) pentru a se facilita cooperarea dintre AME și alți experți medicali ai AeMC; și”. | ORA.AeMC.200 Sistemul de management AeMC instituie şi menţine un sistem de management care include elementele vizate de ORA.GEN.200 şi, în plus, procese: (a) pentru certificarea medicală în conformitate cu Partea MED; şi „(aa) pentru a se facilita cooperarea dintre AME și alți experți medicali ai AeMC; și”. |
|  | 8.15. după punctul ORA.AeMC.200 se completează cu punctul după punctul ORA.AeMC.205 după cum urmează: „ORA.AeMC.205 Activități contractate Fără a aduce atingere punctului ORA.GEN.205, se aplică toate elementele următoare: (a) examinările aeromedicale minime necesare se efectuează în cadrul organizației AeMC, în conformitate cu domeniul de aplicare și cu privilegiile definite în condițiile de autorizare anexate la certificatul de AeMC; (b) se pot efectua examinări și investigații medicale suplimentare de către experții individuali contractați sau de către organizațiile contractate. Organizația se asigură că, atunci când contractează orice parte a activității sale, serviciul sau produsul contractat respectă cerințele aplicabile.”. | ORA.AeMC.205 Activități contractate Fără a aduce atingere punctului ORA.GEN.205, se aplică toate elementele următoare: (a) examinările aeromedicale minime necesare se efectuează în cadrul organizației AeMC, în conformitate cu domeniul de aplicare și cu privilegiile definite în condițiile de autorizare anexate la certificatul de AeMC; (b) se pot efectua examinări și investigații medicale suplimentare de către experții individuali contractați sau de către organizațiile contractate. Organizația se asigură că, atunci când contractează orice parte a activității sale, serviciul sau produsul contractat respectă cerințele aplicabile.”. |
| ORA.AeMC.210 Cerinţe privind personalul (a) AeMC: 1. dispune de un examinator aeromedical (AME) desemnat ca şef al AeMC, cu privilegii de eliberare a unor certificate medicale de clasa 1 şi cu suficientă experienţă în medicina aeronautică pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; şi 2. dispune de un număr adecvat de AME complet calificaţi, precum şi de alt personal tehnic şi experţi. (b) Şeful AeMC este responsabil cu coordonarea evaluării rezultatelor examinărilor şi cu semnarea rapoartelor, a certificatelor şi a certificatelor medicale iniţiale de clasa 1. | 8.16. la punctul ORA.AeMC.210 literele (a) și (b) se expun în următoarele redacții: „(a) Ca membri ai personalului său, AeMC dispune de: 1. un examinator aeromedical (AME) desemnat șef al AeMC, cu privilegii de a elibera certificate medicale clasa 1 sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019, după caz, în conformitate cu domeniul de aplicare definit în condițiile de aprobare anexate la certificatul AeMC și suficientă experiență în medicina aeronautică pentru a-și exercita atribuțiile; 2. cel puțin un AME suplimentar calificat, cu privilegii de a elibera certificate medicale clasa 1 sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr 134/2019, după caz, în conformitate cu domeniul de aplicare definit în condițiile de aprobare anexate la privilegiile certificatelor AeMC, precum și alte categorii de personal tehnic; 3. experți medicali disponibili. (b) Șeful AeMC răspunde de: 1. coordonarea evaluării rezultatelor examinării; 2. semnarea rapoartelor, a certificatelor și a certificatelor medicale clasa 1 inițiale și a certificatelor medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019. | ORA.AeMC.210 Cerinţe privind personalul (a) Ca membri ai personalului său, AeMC dispune de: 1. un examinator aeromedical (AME) desemnat șef al AeMC, cu privilegii de a elibera certificate medicale clasa 1 sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019, după caz, în conformitate cu domeniul de aplicare definit în condițiile de aprobare anexate la certificatul AeMC și suficientă experiență în medicina aeronautică pentru a-și exercita atribuțiile; 2. cel puțin un AME suplimentar calificat, cu privilegii de a elibera certificate medicale clasa 1 sau certificate medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr 134/2019, după caz, în conformitate cu domeniul de aplicare definit în condițiile de aprobare anexate la privilegiile certificatelor AeMC, precum și alte categorii de personal tehnic; 3. experți medicali disponibili. (b) Șeful AeMC răspunde de: 1. coordonarea evaluării rezultatelor examinării; 2. semnarea rapoartelor, a certificatelor și a certificatelor medicale clasa 1 inițiale și a certificatelor medicale clasa 3 în conformitate cu HG nr. 134/2019. |
| DTO.GEN.110 Sfera pregătirii | 8.17. la punctul DTO.GEN.110 litera (a) se completează cu punctul 5 în următoarea redacție: „5. pentru autogire: (a) instruire teoretică pentru GPL; (b) instruire practică pentru GPL; (c) pregătire în vederea obținerii de privilegii pentru clasele și tipurile de autogire cu un singur pilot; (d) pregătire în vederea obținerii calificării de zbor pe timp de noapte.”. | 5. pentru autogire: (a) instruire teoretică pentru GPL; (b) instruire practică pentru GPL; (c) pregătire în vederea obținerii de privilegii pentru clasele și tipurile de autogire cu un singur pilot; (d) pregătire în vederea obținerii calificării de zbor pe timp de noapte. |
| DTO.GEN.135 Încetarea dreptului de a furniza cursuri de pregătire O DTO nu mai are dreptul să furnizeze, integral sau parţial, cursurile de pregătire specificate în declaraţia sa, pe baza declaraţiei respective, în una dintre situaţiile următoare: (a) DTO a notificat AAC încetarea unora sau a tuturor activităţilor de pregătire care fac obiectul declaraţiei în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 litera (b); (b) DTO nu a mai furnizat pregătirea de peste 36 de luni consecutive. | 9. la Anexa nr. 8 CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE DECLARATE (DTO): 9.1. la punctul DTO.GEN.135: 9.1.1. textul se restructurează după cum urmează: „(a) O DTO nu mai are dreptul să furnizeze, integral sau parţial, cursurile de pregătire specificate în declaraţia sa, pe baza declaraţiei respective, în una dintre situaţiile următoare: 1. DTO a notificat AAC încetarea unora sau a tuturor activităţilor de pregătire care fac obiectul declaraţiei în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 litera (b); 2. DTO nu a mai furnizat pregătirea de peste 36 de luni consecutive.”; 9.1.2. se completează cu litera (b) după cum urmează: „(b) O DTO returnează fără întârziere AAC certificatele de aprobare în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c): 1. în cazul încetării activităților de formare în conformitate cu litera (a); 2. în cazul revocării în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da) punctul 3 din anexa nr. 6 (partea ARA).”. | DTO.GEN.135 (a) O DTO nu mai are dreptul să furnizeze, integral sau parţial, cursurile de pregătire specificate în declaraţia sa, pe baza declaraţiei respective, în una dintre situaţiile următoare: 1. DTO a notificat AAC încetarea unora sau a tuturor activităţilor de pregătire care fac obiectul declaraţiei în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 litera (b); 2. DTO nu a mai furnizat pregătirea de peste 36 de luni consecutive. (b) O DTO returnează fără întârziere AAC certificatele de aprobare în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c): 1. în cazul încetării activităților de formare în conformitate cu litera (a); 2. în cazul revocării în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da) punctul 3 din anexa nr. 6 (partea ARA). |