TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Regulamentul delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023 (CELEX: 32023R1185). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative. |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Integral compatibil |  |  |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Energiei |  |  |
| 5 | Data întocmirii/actualizării 06.02.2026 |  |  |
| 6. Actul Uniunii Europene | 7. Proiectul de act normativ național | 8. Gradul de compatibilitate | 9. Observațiile |
| Regulamentul delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023 (CELEX: 32023R1185). | Prezentul proiect modifică Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 43-46 art. 68), cu modificările ulterioare, după cum urmează: - transpune integral Regulamentul delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023 (CELEX: 32023R1185) – se transpune prin modificarea anexei nr. 1 și prin completare cu anexa nr. 3 la HG 53/2025. | Compatibil | Se transpune prin prezenta Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative care urmează a fi aprobat de Guvern. |
| Articolul 1 Prezentul regulament stabilește un prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și specifică metodologia de calcul al reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat. | Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 METODOLOGIA DE DETERMINARE A REDUCERILOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ GENERATE DE COMBUSTIBILII LICHIZI ȘI GAZOȘI DE ORIGINE NEBIOLOGICĂ DIN SURSE REGENERABILE UTILIZAȚI ÎN TRANSPORTURI ȘI DE COMBUSTIBILII PE BAZĂ DE CARBON RECICLAT Prezenta Metodologie transpune integral Regulamentul Delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023 (CELEX: 32023R1185). | Compatibil |  |
| Articolul 2 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea combustibililor pe bază de carbon reciclat este de cel puțin 70 %. | - | Prevederi UE netranspuse | Urmează să fie stabilit prin transpunerea Art. 29a alin. (2) din Directivei (UE) 2018/2001 RED III. Secretariatul Comunității Energetice planifică adaptarea pragului minim de 70 % aplicat în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului 2026. |
| Articolul 3 Reducerile de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină în conformitate cu metodologia prevăzută în anexă. | Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative. 3.1.12. după pct. 35 se completează cu trei subpuncte noi, cu următorul cuprins: „351. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii instituie o schemă națională în temeiul art. 262 alin. (7) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la pct. 15-24, precum și a criteriilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, se verifică întregul lanț de custodie implicând autoritățile competente. Schema națională poate fi utilizată pentru a verifica exactitatea și caracterul complet al informațiilor introduse de operatorii economici în Registru de biocarburanți, pentru a demonstra respectarea pct. 35 din Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și pentru certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor.” | Compatibil | Prevederile menționate sunt prevederi noi propuse la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 care urmează să fie aprobate. |
| Articolul 4 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. | - | Prevederi UE neaplicabile | Irelevant pentru Republica Moldova |
| ANEXĂ Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat A. METODOLOGIE 1.; Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile folosiți în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: E = e i + e p + e td + e u – e ccs unde: E; =; totalul emisiilor din utilizarea combustibilului (gCO2eq/MJ combustibil – grame echivalent CO2/MJ combustibil). e i; =; e i elastic + e i rigid – e ex-uz: emisii din furnizarea intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e i elastic; =; emisii din intrările elastice (gCO2eq/MJ combustibil). e i rigid; =; emisii din intrări rigide (gCO2eq/MJ combustibil). e ex-uz; =; emisii din utilizarea sau din evoluția existentă a intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e p; =; emisii din prelucrare (gCO2eq/MJ combustibil). e td; =; emisii din transport și distribuție (gCO2eq/MJ combustibil). e u; =; emisii din arderea combustibilului în utilizarea sa finală (gCO2eq/MJ combustibil). e ccs; =; reduceri de emisii din captarea carbonului și din stocarea geologică a acestuia (gCO2eq/MJ combustibil). Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea emisiilor totale ale procesului care acoperă fiecare element al formulei la cantitatea totală de combustibil rezultată din proces și se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil (gCO2eq/MJ combustibil). Dacă un combustibil este un amestec de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi, combustibilii pe bază de carbon reciclat și alți combustibili sunt considerați ca având aceeași intensitate a emisiilor. Excepția de la această regulă este cazul coprelucrării, în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat înlocuiesc doar parțial un factor de producție convențional într-un proces. Într-o astfel de situație, în calculul intensității emisiilor de gaze cu efect de seră se face o distincție proporțională cu valoarea energetică a intrărilor între: —; partea din proces care se bazează pe intrarea convențională; și. —; partea din proces care se bazează pe combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pe combustibilii pe bază de carbon reciclat, presupunând că altfel părțile procesului sunt identice.. Se aplică o distincție similară între procese în cazul în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat sunt prelucrați împreună cu biomasa. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră poate fi calculată ca medie pentru întreaga producție de combustibili care are loc într-o perioadă de cel mult o lună calendaristică, dar poate fi calculată și pentru intervale de timp mai scurte. În cazul în care energia electrică care se califică drept energie electrică complet regenerabilă în conformitate cu metodologia stabilită în Directiva (UE) 2018/2001 este utilizată ca intrare care sporește puterea calorifică a combustibilului sau a produselor intermediare, intervalul de timp trebuie să respecte cerințele aplicabile corelării temporale. După caz, valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră calculate pentru intervale de timp individuale pot fi utilizate pentru a calcula intensitatea medie a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de până la o lună, cu condiția ca valorile individuale calculate pentru fiecare perioadă de timp să respecte pragul minim de reducere de 70 %.. 2.; Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau ale combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: Economii = (E F – E)/E F unde: E; =; emisiile totale provenite din utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat.. E F; =; emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință.. Pentru toți combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință sunt de 94 gCO2eq/MJ.. 3.; În cazul în care rezultatul unui proces nu se califică pe deplin drept combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau drept combustibili pe bază de carbon reciclat, ponderea lor în producția totală se determină după cum urmează: (a); fracțiunea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi se determină împărțind intrarea relevantă de energie din surse regenerabile în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces;. (b); fracțiunea de combustibil pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea intrării relevante de energie care se califică drept sursă pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces.. Energia relevantă pentru intrările de materiale este puterea calorifică inferioară a intrării de material care trece în structura moleculară a combustibilului (1). În cazul intrărilor de energie electrică utilizate pentru creșterea valorii calorifice a combustibilului sau a produselor intermediare, energia relevantă este energia electrică. Pentru gazele reziduale industriale, aceasta este energia din gazele reziduale bazată pe puterea calorifică inferioară a acestora. În cazul căldurii utilizate pentru a crește puterea calorifică a combustibilului sau a produsului intermediar, energia relevantă este energia utilă din căldura utilizată pentru sintetizarea combustibilului. Energia termică utilă este energia termică totală înmulțită cu randamentul ciclului Carnot, astfel cum este definit în partea C punctul 1 litera (b) din anexa V la Directiva (UE) 2018/2001. Alte intrări sunt luate în considerare numai atunci când se determină intensitatea emisiilor combustibilului.. 4.; Atunci când se determină emisiile provenite din furnizarea de intrări, se face distincția între intrările elastice și intrările rigide. Intrările rigide sunt cele a căror furnizare nu poate fi extinsă pentru a satisface cererea suplimentară. Astfel, toate intrările care se califică drept sursă de carbon pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat sunt rigide, precum și ieșirile produse în proporție fixă printr-un proces încorporat (2) și care reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea economică a ieșirii. În cazul în care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea economică, aceasta este considerată elastică. În principiu, intrările elastice sunt cele a căror furnizare poate fi extinsă pentru a satisface cererea suplimentară. Produsele petroliere provenite de la rafinării se încadrează în această categorie, deoarece rafinăriile pot modifica proporția produselor lor.. 5.; Energiei electrice care se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/2001 i se atribuie emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero.. 6.; În fiecare an calendaristic se aplică una dintre cele trei metode alternative de mai jos pentru a atribui valorile emisiilor de gaze cu efect de seră energiei electrice preluate din rețea care nu se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/2001 și care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat: (a); valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Acest lucru nu aduce atingere evaluării în temeiul normelor privind ajutoarele de stat;. (b); valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în funcție de numărul de ore la sarcină maximă în care funcționează instalația care produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care numărul de ore la sarcină maximă este mai mic sau egal cu numărul de ore în care a fost stabilit prețul marginal al energiei electrice de către instalațiile care produc energie electrică din surse regenerabile sau centrale nucleare în anul calendaristic precedent pentru care sunt disponibile date fiabile, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, i se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero gCO2eq/MJ. În cazul în care acest număr de ore la sarcină maximă este depășit, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, i se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră de 183 gCO2eq/MJ; sau. (c); valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale unității marginale care produce energie electrică în momentul producerii combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi în zona de ofertare, dacă aceste informații sunt puse la dispoziția publicului de către operatorul național de transport și de sistem.. Dacă se utilizează metoda stabilită la litera (b), aceasta se aplică și energiei electrice care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat și care se califică drept energie provenită integral din surse regenerabile în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/2001.. 7.; Emisiile de GES ale intrărilor elastice care sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza datelor din procesul lor real de producție. Aceste emisii includ toate emisiile generate de producția lor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare (inclusiv emisiile rezultate din extracția energiei primare necesare pentru producerea intrării, prelucrarea intrării și transportul intrării). Aceste emisii nu includ emisiile de ardere legate de conținutul de carbon al intrărilor de combustibil (3). Cu toate acestea, emisiile de GES provenite de la intrările elastice care nu sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza valorilor incluse în partea B a prezentei anexe. În cazul în care datele nu sunt incluse în listă, informațiile privind intensitatea emisiilor pot fi extrase din cea mai recentă versiune a raportului JEC-WTW, din baza de date ECOINVENT, din surse oficiale precum IPCC, AIE sau surse guvernamentale, precum și din alte surse revizuite, cum ar fi baza de date E3 și GEMIS și publicațiile evaluate inter pares.. 8.; Furnizorul fiecărei intrări, cu excepția celor pentru care valorile sunt preluate din partea B a prezentei anexe, calculează intensitatea emisiilor (4) intrării în conformitate cu procedurile din prezentul document și raportează valoarea următoarei etape de producție sau producătorului de combustibil final. Aceeași regulă se aplică furnizorilor de intrări aflați mai în spate în lanțul de aprovizionare.. 9.; Emisiile provenite de la intrările rigide includ emisiile care rezultă din devierea acestor intrări de la o utilizare anterioară sau alternativă. Aceste emisii țin seama de pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de produse generate anterior utilizând materia primă, precum și de orice emisii datorate tratamentului suplimentar al intrării și al transportului. Se aplică următoarele reguli: (a); emisiile atribuite furnizării de intrări rigide se determină înmulțind pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse cu factorul de emisie relevant. În cazul pierderii producției de energie electrică, factorii de emisie care trebuie luați în considerare sunt cei aferenți producerii de energie electrică în rețea în țara în care a avut loc deplasarea, determinați în conformitate cu metodologia corespunzătoare prevăzută la punctele 5 sau 6. În cazul materialelor deturnate, emisiile care urmează să fie atribuite materialului de înlocuire se calculează ca pentru intrările de materiale în conformitate cu prezenta metodologie. În primii 20 ani de la începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat, pierderea producției de energie electrică, de energie termică și de materiale se determină pe baza cantității medii de energie electrică și termică care a fost produsă din intrarea rigidă în ultimii trei ani înainte de începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat. După 20 ani de producție, pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse se determină pe baza standardelor minime de performanță energetică asumate în concluziile relevante privind cele mai bune tehnologii disponibile (BAT). În cazul în care procesul nu este acoperit de BAT, estimarea pierderilor de producție se bazează pe un proces comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație;. (b); în cazul intrărilor rigide care sunt fluxuri intermediare în procesele industriale, cum ar fi gazul de cocserie, gazul de furnal din oțelării sau gazul de rafinărie din rafinăriile de petrol, dacă efectul devierii acestuia pentru producția de combustibil nu poate fi măsurat direct, emisiile datorate devierii intrărilor se determină pe baza simulărilor funcționării instalației înainte și după modificarea acesteia pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care modificarea instalației a cauzat o reducere a ieșirii anumitor produse, emisiile atribuite intrărilor rigide includ emisiile asociate înlocuirii produselor pierdute;. (c); în cazul în care procesul utilizează intrări rigide de la instalații noi, cum ar fi o nouă oțelărie care utilizează gazul de furnal înalt pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat, se ia în considerare impactul devierii intrării de la utilizarea alternativă cea mai economică. Apoi, implicațiile emisiilor sunt calculate în conformitate cu standardele minime de performanță energetică prevăzute în concluziile relevante privind BAT. Pentru procesele industriale care nu sunt acoperite de BAT, economiile de emisii se calculează pe baza procesului comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație... 10.; Emisiile provenite din utilizarea sau evoluția existentă includ toate emisiile din utilizarea sau din evoluția existentă a intrării, care sunt evitate atunci când intrarea este utilizată pentru producția de combustibil. Aceste emisii includ echivalentul CO2 al carbonului încorporat în compoziția chimică a combustibilului care altfel ar fi fost emis în atmosferă sub formă de CO2. Se include de asemenea CO2 care a fost captat și încorporat în combustibil, cu condiția să fie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (a); CO2 a fost captat în urma unei activități enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE și a fost luat în considerare în amonte într-un sistem eficace de tarifare a carbonului și este încorporat în compoziția chimică a combustibilului înainte de 2036. Această dată se prelungește până în 2041 în alte cazuri decât CO2 rezultat din arderea combustibililor pentru producerea de energie electrică; sau. (b); CO2 a fost captat din aer; sau. (c); CO2 captat provine din producția sau din arderea biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor pe bază de biomasă care respectă criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră și captarea de CO2 nu a beneficiat de credite pentru reduceri ale emisiilor din captarea și din înlocuirea CO2, stabilite în anexele V și VI la Directiva (UE) 2018/2001; sau. (d); CO2 captat provine din arderea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolul 25 alineatul (2) și la articolul 28 alineatul (5) din Directiva (UE) 2018/2001 și în prezentul regulament; sau. (e); CO2 captat provine dintr-o sursă geologică de CO2 și a fost eliberat anterior în mod natural.. Nu se include CO2 captat provenit dintr-un combustibil ars în mod deliberat în scopul specific de a produce CO2 și nici CO2 a cărui captare a beneficiat de un credit de emisii în temeiul altor dispoziții legale. Emisiile asociate intrărilor, cum ar fi energia electrică și termică și materialele consumabile utilizate în procesul de captare a CO2, se includ în calculul emisiilor atribuite intrărilor.. 11.; Datele stabilite la punctul 10 litera (a) vor face obiectul unei revizuiri din perspectiva punerii în aplicare, în sectoarele reglementate de Directiva 2003/87/CE, a obiectivului climatic la nivelul Uniunii pentru 2040, stabilit în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/1119.. 12.; Emisiile provenite din prelucrare includ emisiile atmosferice directe provenite din prelucrarea propriu-zisă, din tratarea deșeurilor și din scurgeri.. 13.; Emisiile provenite din arderea combustibilului se referă la emisiile totale de ardere ale combustibilului utilizat.. 14.; Gazele cu efect de seră luate în considerare în calculul emisiilor și echivalentele lor în dioxid de carbon sunt aceleași cu cele specificate în partea C punctul 4 din anexa V la Directiva (UE) 2018/2001.. 15.; În cazul în care un proces produce mai multe coproduse, cum ar fi combustibili sau substanțe chimice, precum și coproduse energetice, cum ar fi căldura, energia electrică sau energia mecanică exportată din instalație, emisiile de gaze cu efect de seră se alocă acestor coproduse după cum urmează: (a); alocarea se efectuează la sfârșitul procesului care produce coprodusele. Emisiile alocate includ emisiile provenite din procesul în sine, precum și emisiile atribuite intrărilor în proces;. (b); emisiile care urmează să fie alocate sunt e i plus orice fracții de e p, e td și e ccs care au loc până la și inclusiv în etapa de producție a coproduselor. În cazul în care o intrare în proces este ea însăși un coprodus al unui alt proces, alocarea în cadrul celuilalt proces se efectuează mai întâi pentru a stabili emisiile care urmează să fie atribuite intrării;. (c); în cazul în care o instalație situată în interiorul limitelor proiectului tratează doar unul dintre coprodusele proiectului, atunci emisiile instalației respective se atribuie în întregime respectivului coprodus;. (d); în cazul în care procesul permite modificarea raportului dintre coprodusele generate, alocarea se face pe baza cauzalității fizice prin determinarea efectului asupra emisiilor de proces al creșterii ieșirii unui singur coprodus, menținând totodată constante celelalte ieșiri;. (e); în cazul în care raportul dintre produse este fix, iar coprodusele sunt toate combustibili, energie electrică sau energie termică, alocarea se face în funcție de conținutul energetic. Dacă alocarea se referă la energia termică exportată pe baza conținutului energetic, se poate lua în considerare numai partea utilă a energiei termice, astfel cum este definită în partea C punctul 16 din anexa V la Directiva (UE) 2018/2001;. (f); în cazul în care raportul dintre produse este fix și unele coproduse sunt materiale fără conținut energetic, alocarea se face în funcție de valoarea economică a coproduselor. Valoarea economică luată în considerare este valoarea medie la poarta fabricii a produselor din ultimii trei ani. În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, valoarea se estimează pe baza prețurilor materiilor prime minus costurile de transport și depozitare (5)... 16.; Emisiile provenite din transport și distribuție includ emisiile provenite din depozitarea și distribuția combustibililor finiți. Emisiile atribuite intrărilor e i includ emisiile provenite din transportul și depozitarea asociate acestora.. 17.; În cazul în care un proces de fabricare a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat produce emisii de carbon care sunt stocate permanent în conformitate cu Directiva 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, acest lucru poate fi creditat către produsele procesului ca o reducere a emisiilor în conformitate cu e ccs . Emisiile generate de operațiunea de stocare (inclusiv transportul dioxidului de carbon) vor trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la punctul e p .. B. „VALORI STANDARD” PENTRU INTENSITĂȚILE EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ALE INTRĂRILOR ELASTICE Intensitățile GES ale intrărilor, altele decât energia electrică, sunt prezentate în tabelul de mai jos: Emisii totale gCO2eq/MJ; Emisii în amonte gCO2eq/MJ; Emisii de ardere gCO2eq/MJ. Gaze naturale; 66,0; 9,7; 56,2. Motorină; 95,1; 21,9; 73,2. Benzină; 93,3; 19,9; 73,4. Păcură grea; 94,2; 13,6; 80,6. Metanol; 97,1; 28,2; 68,9. Cărbune superior; 112,3; 16,2; 96,1. Lignit; 116,7; 1,7; 115,0. gCO2eq/kg. Amoniac; 2 351,3. Clorură de calciu (CaCl2); 38,8. Ciclohexan; 723,0. Acid clorhidric (HCl); 1 061,1. Lubrifianți; 947,0. Sulfat de magneziu (MgSO4); 191,8. Azot; 56,4. Acid fosforic (H3PO4); 3 124,7. Hidroxid de potasiu (KOH); 419,1. CaO pur pentru procese; 1 193,2. Carbonat de sodiu (Na2CO3); 1 245,1. Clorură de sodiu (NaCl); 13,3. Hidroxid de sodiu (NaOH); 529,7. Metoxid de sodiu [Na(CH3O)]; 2 425,5. SO2; 53,3. Acid sulfuric (H2SO4); 217,5. Uree; 1 846,6. C. INTENSITATEA EMISIILOR DE GES DATORATE ENERGIEI ELECTRICE Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivelul țărilor sau la nivelul zonelor de ofertare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică poate fi determinată numai la nivelul zonelor de ofertare, dacă datele necesare sunt disponibile public. Calculul intensității carbonului în cazul energiei electrice, exprimat în gCO2eq/kWh de energie electrică, ia în considerare toate sursele de energie primară potențiale pentru generarea de energie electrică, tipul de centrală, eficiența conversiei și consumul propriu de energie electrică în centrala electrică. Calculul ia în considerare toate emisiile de carbon echivalente asociate arderii și furnizării combustibililor utilizați pentru producerea de energie electrică. Aceasta se bazează pe cantitatea de diferiți combustibili utilizați în instalațiile de producție a energiei electrice, pe factorii de emisie de la arderea combustibililor și pe factorii de emisie ai combustibililor din amonte. Gazele cu efect de seră altele decât CO2 se vor converti în CO2eq prin înmulțirea potențialului lor de încălzire globală (GWP) referitor la CO2 într-un orizont de timp astfel cum este prevăzut în partea C punctul 4 din anexa V la Directiva (UE) 2018/2001. Datorită originii lor biogene, emisiile de CO2 din arderea combustibililor pe bază de biomasă nu se contabilizează, spre deosebire de emisiile de CH4 și N2O. Pentru calculul emisiilor de GES din arderea combustibililor, se utilizează factorii de emisie impliciți ai IPCC pentru arderea staționară în industriile energetice (IPCC 2006). Emisiile din amonte includ emisiile din toate procesele și fazele necesare pentru ca combustibilul să fie pregătit să alimenteze producția de energie electrică; acestea rezultă din extracția, rafinarea și transportul combustibilului utilizat pentru producerea de energie electrică. În plus, se iau în considerare toate emisiile din amonte provenite din cultivarea, recoltarea, colectarea, prelucrarea și transportul biomasei. Turba și componentele deșeurilor din combustibili fosili sunt tratate drept combustibil fosil. Combustibilii utilizați pentru producția brută de energie electrică în centralele exclusiv electrice se determină pe baza producției de energie electrică și a eficienței conversiei în energie electrică. În cazul cogenerării (CHP), combustibilii utilizați pentru energia termică produsă în cogenerare se calculează luând în considerare producția de energie termică alternativă cu randamente globale medii de 85 %, iar restul se atribuie producției de energie electrică. În cazul centralelor nucleare, eficiența conversiei energiei termice nucleare se presupune a fi de 33 % sau se utilizează datele furnizate de Eurostat sau de o sursă acreditată similară. Niciun combustibil nu este asociat producției de energie electrică din surse regenerabile care include hidroenergia, energia solară, eoliană și geotermică. Emisiile generate de construirea și dezafectarea instalațiilor de producere a energiei electrice și de gestionarea deșeurilor aferente acestora nu sunt luate în considerare. Astfel, emisiile de carbon echivalente asociate producției de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidroenergie și energie geotermică) sunt considerate a fi egale cu zero. Emisiile de echivalent CO2 provenite din producția brută de energie electrică includ emisiile generate în amonte din JEC WTW v5 (Prussi et al, 2020) enumerate în tabelul 3 și factorii de emisie impliciți pentru arderea staționară din Orientările IPCC pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră (IPCC 2006) enumerați în tabelele 1 și 2. Emisiile în amonte pentru furnizarea combustibilului utilizat se calculează aplicând factorii de emisie din amonte JEC WTW v5 (Prussi et al, 2020). Calculul intensității carbonului generat de energia electrică se efectuează cu ajutorul formulei: unde:; e gross_prod; =; emisii în echivalent CO2. =; factori de emisii în echivalent CO2 în amonte. =; factori de emisii în echivalent CO2 din arderea combustibililor. B i; =; consum de combustibil pentru generarea de energie electrică. =; combustibili utilizați în producția de energie electrică. Cantitatea producției nete de energie electrică este determinată de producția brută de energie electrică, de consumul propriu de energie electrică al centralei electrice și de pierderile de energie electrică din instalațiile de stocare prin pompare. unde:; E net; =; producția netă de energie electrică. E gross; =; producția brută de energie electrică. E own; =; consumul intern propriu de energie electrică al centralei electrice. E pump; =; electricitate pentru pompare. Intensitatea carbonului la energia electrică produsă netă este totalul emisiilor brute de GES emise pentru producerea sau utilizarea energiei electrice nete: unde: CI = Emisiile în echivalent CO2 provenite din producția de energie electrică Date privind producția de energie electrică și consumul de combustibil Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil se obțin din datele și statisticile AIE care furnizează date privind bilanțurile energetice și energia electrică produsă utilizând diverși combustibili, de exemplu de pe site-ul AIE, secțiunea Date și statistici („Energy Statistics Data Browser”) (6). Pentru statele membre ale UE, datele Eurostat sunt mai detaliate și pot fi în locul datelor AIE. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este stabilită la nivelul zonelor de ofertare, se utilizează date din statisticile naționale oficiale de același nivel de detaliere ca datele AIE. Datele privind consumul de combustibil trebuie să includă datele disponibile la cel mai înalt nivel de detaliere, disponibile din statisticile naționale: combustibili fosili solizi, gaze artificiale, turbă și produse din turbă, șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase, petrol și produse petroliere, gaze naturale, surse regenerabile de energie și biocombustibili, deșeuri neregenerabile și nucleare. Din categoria energie din surse regenerabile și biocombustibili fac parte biocombustibilii, deșeurile municipale regenerabile, hidroenergia, energia oceanelor, energia geotermică, eoliană, solară și pompele de căldură. Date de intrare având ca sursă literatura de specialitate Tabelul 1 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Combustibili fosili solizi. Antracit; 98,3; 0,001; 0,0015. Huilă de cocs; 94,6; 0,001; 0,0015. Alți cărbuni bituminoși; 94,6; 0,001; 0,0015. Cărbune subbituminos; 96,1; 0,001; 0,0015. Lignit; 101; 0,001; 0,0015. Combustibil brichetat; 97,5; 0,001; 0,0015. Cocs de cocserie; 107; 0,001; 0,0015. Gaz de cocserie; 107; 0,001; 0,0001. Gudron de cărbune; 80,7; 0,001; 0,0015. Brichete de cărbune brun; 97,5; 0,001; 0,0015. Gaze artificiale. Gaz de uzină; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de cocserie; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de furnal înalt; 260; 0,001; 0,0001. Alte gaze recuperate; 182; 0,001; 0,0001. Turbă și produse din turbă; 106; 0,001; 0,0015. Șisturi și nisipuri bituminoase; 73,3; 0,003; 0,0006. Petrol și produse petroliere. Țiței; 73,3; 0,003; 0,0006. Produse lichide de la extracția gazelor naturale; 64,2; 0,003; 0,0006. Materii prime de rafinărie; 73,3; 0,003; 0,0006. Aditivi și compuși oxigenați; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte hidrocarburi; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaz de rafinărie; 57,6; 0,001; 0,0001. Etan; 61,6; 0,001; 0,0001. Gaze petroliere lichefiate; 63,1; 0,001; 0,0001. Benzină; 69,3; 0,003; 0,0006. Benzină pentru aviație; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip benzină; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Alte tipuri de kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Naftă; 73,3; 0,003; 0,0006. Motorină și diesel; 74,1; 0,003; 0,0006. Păcură; 77,4; 0,003; 0,0006. White spirit și SPB; 73,3; 0,003; 0,0006. Lubrifianți; 73,3; 0,003; 0,0006. Bitum; 80,7; 0,003; 0,0006. Cocs de petrol; 97,5; 0,003; 0,0006. Ceară de parafină; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte produse petroliere; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaze naturale; 56,1; 0,001; 0,0001. Deșeuri. Deșeuri industriale (neregenerabile); 143; 0,03; 0,004. Deșeuri municipale neregenerabile; 91,7; 0,03; 0,004. Notă:; Valorile trebuie înmulțite cu factorii potențialului de încălzire globală (GWP) stabiliți în partea C punctul 4 din anexa V la Directiva (UE) 2018/2001.. Sursă:; IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice), 2006... Tabelul 2 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară a combustibililor proveniți din biomasă [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Biocombustibili solizi primari; 0; 0,03; 0,004. Mangal; 0; 0,2; 0,004. Biogaz; 0; 0,001; 0,0001. Deșeuri municipale regenerabile; 0; 0,03; 0,004. Biobenzină pură; 0; 0,003; 0,0006. Biobenzină mixtă; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele pure; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele mixte; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil pur de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil mixt de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Alți biocombustibili lichizi; 0; 0,003; 0,0006. Sursă:; IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice), 2006... Tabelul 3 Factorii de emisie din amonte ai combustibilului [gCO2eq/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; Factor de emisie. Cărbune superior; 15,9. Cărbune brun; 1,7. Turbă; 0. Gaze de cărbune; 0. Produse petroliere; 11,6. Gaze naturale; 12,7. Biocombustibili solizi; 0,7. Biocombustibili lichizi; 46,8. Deșeuri industriale; 0. Deșeuri municipale; 0. Biogaz; 13,7. Energie nucleară; 1,2. Sursă:; JEC WTW v5... Tabelul A include valorile intensității emisiilor de GES ale energiei electrice la nivel de țară în Uniunea Europeană. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică este determinată la nivel de țară, aceste valori se utilizează pentru energia electrică produsă în Uniunea Europeană până când devin disponibile date mai recente pentru a determina intensitatea emisiilor de energie electrică (7). Tabelul A Intensitatea emisiilor de energie electrică în Uniunea Europeană în 2020 Țara; Intensitatea emisiilor de energie electrică generată (gCO2eq/MJ). Austria; 39,7. Belgia; 56,7. Bulgaria; 119,2. Cipru; 206,6. Cehia; 132,5. Germania; 99,3. Danemarca; 27,1. Estonia; 139,8. Grecia; 125,2. Spania; 54,1. Finlanda; 22,9. Franța; 19,6. Croația; 55,4. Ungaria; 72,9. Irlanda; 89,4. Italia; 92,3. Letonia; 39,4. Lituania; 57,7. Luxemburg; 52,0. Malta; 133,9. Țările de Jos; 99,9. Polonia; 196,5. Portugalia; 61,6. România; 86,1. Slovacia; 45,6. Slovenia; 70,1. Suedia; 4,1. Sursă:; JRC, 2022... | Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative. Anexa nr. 3 La Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat Partea a Metodologie - Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile folosiți în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: E = e i + e p + e td + e u – e ccs unde: E; =; totalul emisiilor din utilizarea combustibilului (gCO2eq/MJ combustibil – grame echivalent CO2/MJ combustibil). e i; =; e i elastic + e i rigid – e ex-uz: emisii din furnizarea intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e i elastic; =; emisii din intrările elastice (gCO2eq/MJ combustibil). e i rigid; =; emisii din intrări rigide (gCO2eq/MJ combustibil). e ex-uz; =; emisii din utilizarea sau din evoluția existentă a intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e p; =; emisii din prelucrare (gCO2eq/MJ combustibil). e td; =; emisii din transport și distribuție (gCO2eq/MJ combustibil). e u; =; emisii din arderea combustibilului în utilizarea sa finală (gCO2eq/MJ combustibil). e ccs; =; reduceri de emisii din captarea carbonului și din stocarea geologică a acestuia (gCO2eq/MJ combustibil). - Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare. - Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea emisiilor totale ale procesului care acoperă fiecare element al formulei la cantitatea totală de combustibil rezultată din proces și se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil (gCO2eq/MJ combustibil). Dacă un combustibil este un amestec de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi, combustibilii pe bază de carbon reciclat și alți combustibili sunt considerați ca având aceeași intensitate a emisiilor. - Regula generală de calcul de la subpct. 1.2 nu se aplică în cazul coprelucrării, situație în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat înlocuiesc doar parțial un factor de producție convențional într-un proces. - În cazul coprelucrării, în calculul intensității emisiilor de gaze cu efect de seră se face o distincție proporțională cu valoarea energetică a intrărilor între: - partea din proces care se bazează pe intrarea convențională; - partea din proces care se bazează pe combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pe combustibilii pe bază de carbon reciclat, în măsura în care părțile procesului sunt identice. - Se aplică o distincție similară între procese în cazul în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat sunt prelucrați împreună cu biomasa. - Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se calculează ca medie pentru întreaga producție de combustibili care are loc într-o perioadă de cel mult o lună calendaristică, sau pentru intervale de timp mai scurte. În cazul în care energia electrică care se califică drept energie electrică complet regenerabilă în conformitate Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile este utilizată ca intrare care sporește puterea calorifică a combustibilului sau a produselor intermediare, intervalul de timp trebuie să respecte cerințele aplicabile corelării temporale. După caz, valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră calculate pentru intervale de timp individuale se utilizează pentru a calcula intensitatea medie a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de până la o lună, cu condiția ca valorile individuale calculate pentru fiecare perioadă de timp să respecte pragul minim de reducere stabilit de Guvern. - Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau ale combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: Economii = (E F – E)/E F unde: E; =; emisiile totale provenite din utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat;. EF; =; emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință.. - Pentru toți combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință sunt de 94 gCO2eq/MJ. - În cazul în care rezultatul unui proces nu se califică pe deplin drept combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau drept combustibili pe bază de carbon reciclat, ponderea lor în producția totală se determină după cum urmează: - fracțiunea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi se determină împărțind intrarea relevantă de energie din surse regenerabile în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces; - fracțiunea de combustibil pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea intrării relevante de energie care se califică drept sursă pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces. - Energia relevantă pentru intrările de materiale este puterea calorifică inferioară a intrării de material care trece în structura moleculară a combustibilului. Pentru intrările de materiale care conțin apă, puterea calorifică inferioară se consideră drept puterea calorifică inferioară a părții uscate a intrării de material, fără a lua în considerare energia necesară evaporării apei. Combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați ca produse intermediare pentru producția de combustibili convenționali nu sunt luați în considerare. - În cazul intrărilor de energie electrică utilizate pentru creșterea valorii calorifice a combustibilului sau a produselor intermediare, energia relevantă este energia electrică. - Pentru gazele reziduale industriale, energia relevantă este energia din gazele reziduale bazată pe puterea calorifică inferioară a acestora. În cazul căldurii utilizate pentru a crește puterea calorifică a combustibilului sau a produsului intermediar, energia relevantă este energia utilă din căldura utilizată pentru sintetizarea combustibilului. Energia termică utilă este energia termică totală înmulțită cu randamentul ciclului Carnot, astfel cum este definit la subpct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Alte intrări sunt luate în considerare exclusiv la determinarea intensității emisiilor combustibilului. - La determinarea emisiilor provenite din furnizarea de intrări, se face distincția între intrările elastice și intrările rigide. Intrările rigide sunt cele a căror furnizare nu poate fi extinsă pentru a satisface cererea suplimentară. Astfel, toate intrările care se califică drept sursă de carbon pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat sunt rigide, precum și ieșirile produse în proporție fixă printr-un proces încorporat în sensul subpct. 5.1 și care reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea economică a ieșirii. În cazul în care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea economică, aceasta se consideră elastică. Intrările elastice sunt cele a căror furnizare se extinde pentru a satisface cererea suplimentară. Produsele petroliere provenite de la rafinării se încadrează în această categorie, deoarece rafinăriile pot modifica proporția produselor lor. - Procesele încorporate includ procese care au loc în același complex industrial sau care furnizează intrarea prin intermediul unei infrastructuri de furnizare dedicate sau care furnizează mai mult de jumătate din energia tuturor intrărilor pentru producția de combustibil lichid și gazos de origine nebiologică din surse regenerabile destinat transporturilor sau de combustibil pe bază de carbon reciclat. - Energiei electrice care se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile, se atribuie emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero. - În fiecare an calendaristic se aplică una dintre cele trei metode alternative de mai jos pentru a atribui valorile emisiilor de gaze cu efect de seră energiei electrice preluate din rețea care nu se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat: - valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aplicarea prezentei prevederi nu afectează evaluarea realizată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat; - valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în funcție de numărul de ore la sarcină maximă în care funcționează instalația care produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care numărul de ore la sarcină maximă este mai mic sau egal cu numărul de ore în care a fost stabilit prețul marginal al energiei electrice de către instalațiile care produc energie electrică din surse regenerabile sau centrale nucleare în anul calendaristic precedent pentru care sunt disponibile date fiabile, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero gCO2eq/MJ. În cazul în care acest număr de ore la sarcină maximă este depășit, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră de 183 gCO2eq/MJ; sau - valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale unității marginale care produce energie electrică în momentul producerii combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi în zona de ofertare, dacă aceste informații sunt puse la dispoziția publicului de către operatorul național de transport și de sistem. - Dacă se utilizează metoda stabilită la subpct. 7.2, aceasta se aplică și energiei electrice care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat și care se califică drept energie provenită integral din surse regenerabile în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile. - Emisiile de gaze cu efect de seră (în continuare – GES) ale intrărilor elastice care sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza datelor din procesul lor real de producție. Aceste emisii includ toate emisiile generate de producția lor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv emisiile rezultate din extracția energiei primare necesare pentru producerea intrării, prelucrarea intrării și transportul intrării. Aceste emisii nu includ emisiile de ardere legate de conținutul de carbon al intrărilor de combustibil. În cazul în care intensitățile carbonului sunt preluate din tabelul din partea B, emisiile de ardere nu se iau în considerare, deoarece acestea sunt luate în considerare în timpul prelucrării sau în emisiile de ardere ale combustibilului final. - Emisiile de GES provenite de la intrările elastice care nu sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza valorilor incluse în partea B a prezentei anexe. În cazul în care datele nu sunt incluse în listă, informațiile privind intensitatea emisiilor se extrag din cea mai recentă versiune a raportului JEC-WTW, din baza de date ECOINVENT, din surse oficiale precum Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (în continuare – IPCC), Agenția Internațională pentru Energie (în continuare – IEA) sau surse guvernamentale, precum și din alte surse revizuite, cum ar fi baza de date E3 și GEMIS și publicațiile evaluate inter pares. - Furnizorul fiecărei intrări, cu excepția celor pentru care valorile sunt preluate din partea B a prezentei anexe, calculează intensitatea emisiilor intrării în conformitate cu procedurile din prezenta anexă și raportează valoarea următoarei etape de producție sau producătorului de combustibil final. Aceeași regulă se aplică furnizorilor de intrări situați în etapele anterioare ale lanțului de aprovizionare. Intensitatea emisiilor nu include emisiile încorporate în conținutul de carbon al intrării furnizate. - Emisiile provenite de la intrările rigide includ emisiile care rezultă din devierea acestor intrări de la o utilizare anterioară sau alternativă. Aceste emisii țin seama de pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de produse generate anterior utilizând materia primă, precum și de orice emisii datorate tratamentului suplimentar al intrării și al transportului. Se aplică următoarele reguli: - emisiile atribuite furnizării de intrări rigide se determină înmulțind pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse cu factorul de emisie relevant. În cazul pierderii producției de energie electrică, factorii de emisie care se iau în considerare sunt cei aferenți producerii de energie electrică în rețea în țara în care a avut loc deplasarea, determinați în conformitate cu metodologia corespunzătoare prevăzută la punctele 6 sau 7. În cazul materialelor deturnate, emisiile care urmează să fie atribuite materialului de înlocuire se calculează ca pentru intrările de materiale în conformitate cu prezenta metodologie. În primii 20 ani de la începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat, pierderea producției de energie electrică, de energie termică și de materiale se determină pe baza cantității medii de energie electrică și termică care a fost produsă din intrarea rigidă în ultimii trei ani înainte de începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat. După 20 ani de producție, pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse se determină pe baza standardelor minime de performanță energetică asumate în concluziile relevante privind cele mai bune tehnologii disponibile (în continuare – BAT). În cazul în care procesul nu este acoperit de BAT, estimarea pierderilor de producție se bazează pe un proces comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație; - în cazul intrărilor rigide care sunt fluxuri intermediare în procesele industriale, cum ar fi gazul de cocserie, gazul de furnal din oțelării sau gazul de rafinărie din rafinăriile de petrol, dacă efectul devierii acestuia pentru producția de combustibil nu poate fi măsurat direct, emisiile datorate devierii intrărilor se determină pe baza simulărilor funcționării instalației înainte și după modificarea acesteia pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care modificarea instalației a cauzat o reducere a ieșirii anumitor produse, emisiile atribuite intrărilor rigide includ emisiile asociate înlocuirii produselor pierdute; - în cazul în care procesul utilizează intrări rigide de la instalații noi, cum ar fi o nouă oțelărie care utilizează gazul de furnal înalt pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat, se ia în considerare impactul devierii intrării de la utilizarea alternativă cea mai economică. Implicațiile emisiilor sunt calculate în conformitate cu standardele minime de performanță energetică prevăzute în concluziile relevante privind BAT. Pentru procesele industriale care nu sunt acoperite de BAT, economiile de emisii se calculează pe baza procesului comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație. - Emisiile provenite din utilizarea sau evoluția existentă includ toate emisiile din utilizarea sau din evoluția existentă a intrării, care sunt evitate atunci când intrarea este utilizată pentru producția de combustibil. Aceste emisii includ echivalentul CO2 al carbonului încorporat în compoziția chimică a combustibilului care altfel ar fi fost emis în atmosferă sub formă de CO2. Se include, de asemenea, CO2 care a fost captat și încorporat în combustibil, cu condiția să fie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: - CO2 a fost captat în urma unei activități enumerate în anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice și a fost luat în considerare în amonte într-un sistem eficace de tarifare a carbonului și este încorporat în compoziția chimică a combustibilului înainte de 2036. Această dată se prelungește până în 2041 în alte cazuri decât CO2 rezultat din arderea combustibililor pentru producerea de energie electrică; - CO2 a fost captat din aer; - CO2 captat provine din producția sau din arderea biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor pe bază de biomasă care respectă criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră și captarea de CO2 nu a beneficiat de credite pentru reduceri ale emisiilor din captarea și din înlocuirea CO2, stabilite în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre; - CO2 captat provine din arderea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 2 din prezenta hotărâre, în anexa nr. 10 la Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și în prezenta anexă; sau - CO2 captat provine dintr-o sursă geologică de CO2 și a fost eliberat anterior în mod natural. - Nu se include CO2 captat provenit dintr-un combustibil ars în mod deliberat în scopul specific de a produce CO2 și CO2 a cărui captare a beneficiat de un credit de emisii în temeiul altor dispoziții legale. - Emisiile asociate intrărilor, cum ar fi energia electrică și termică și materialele consumabile utilizate în procesul de captare a CO2, se includ în calculul emisiilor atribuite intrărilor. - Datele stabilite la subpct. 12.1 vor face obiectul unei revizuiri din perspectiva punerii în aplicare, în sectoarele reglementate de Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice, a obiectivului climatic la nivelul național pentru 2040, stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice. - Emisiile provenite din prelucrare includ emisiile atmosferice directe provenite din prelucrarea propriu-zisă, din tratarea deșeurilor și din scurgeri. - Emisiile provenite din arderea combustibilului se referă la emisiile totale de ardere ale combustibilului utilizat. - Gazele cu efect de seră luate în considerare în calculul emisiilor și echivalentele acestora în dioxid de carbon sunt aceleași cu cele specificate la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. - În cazul în care un proces produce mai multe coproduse, cum ar fi combustibili sau substanțe chimice, precum și coproduse energetice, cum ar fi căldura, energia electrică sau energia mecanică exportată din instalație, emisiile de gaze cu efect de seră se alocă acestor coproduse după cum urmează: - alocarea se efectuează la sfârșitul procesului care produce coprodusele. Emisiile alocate includ emisiile provenite din acest proces, precum și emisiile atribuite intrărilor în proces; - emisiile care urmează să fie alocate sunt ei, precum și orice fracții de ep, etd și eccs care au loc până la și inclusiv în etapa de producție a coproduselor. În cazul în care o intrare în proces reprezintă în mod propriu un coprodus al unui alt proces, alocarea în cadrul celuilalt proces se efectuează mai întâi pentru a stabili emisiile care urmează să fie atribuite intrării; - în cazul în care o instalație situată în interiorul limitelor proiectului tratează doar unul dintre coprodusele proiectului, atunci emisiile instalației respective se atribuie în întregime respectivului coprodus; - în cazul în care procesul permite modificarea raportului dintre coprodusele generate, alocarea se face pe baza cauzalității fizice prin determinarea efectului asupra emisiilor de proces al creșterii ieșirii unui singur coprodus, menținând totodată constante celelalte ieșiri; - în cazul în care raportul dintre produse este fix, iar coprodusele sunt toate combustibili, energie electrică sau energie termică, alocarea se face în funcție de conținutul energetic. Dacă alocarea se referă la energia termică exportată pe baza conținutului energetic, se permite de considerat numai partea utilă a energiei termice, astfel cum este definită la pct. 20 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; - în cazul în care raportul dintre produse este fix și unele coproduse sunt materiale fără conținut energetic, alocarea se face în funcție de valoarea economică a coproduselor. Valoarea economică luată în considerare este valoarea medie la poarta fabricii a produselor din ultimii trei ani. În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, valoarea se estimează pe baza prețurilor materiilor prime minus costurile de transport și depozitare. Valorile relative ale coproduselor au caracter important, iar inflația generală nu constituie un impediment. - Emisiile provenite din transport și distribuție includ emisiile provenite din depozitarea și distribuția combustibililor finiți. Emisiile atribuite intrărilor ei includ emisiile provenite din transportul și depozitarea asociate acestora. - În cazul în care un proces de fabricare a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat produce emisii de carbon care sunt stocate permanent în conformitate cu condițiile stabilite în legile și alte acte normative în domeniu, se permite creditarea emisiilor respective produselor procesului, ca o reducere a emisiilor, în conformitate cu eccs. Emisiile generate de operațiunea de stocare, inclusiv transportul dioxidului de carbon, se iau în considerare la punctul ep. Partea B Valori standard pentru intensitățile emisiilor de gaze cu efect de seră ale intrărilor elastice Intensitățile GES ale intrărilor, altele decât energia electrică, sunt prezentate în tabelul de mai jos: Emisii totale gCO2eq/MJ; Emisii în amonte gCO2eq/MJ; Emisii de ardere gCO2eq/MJ. Gaze naturale; 66,0; 9,7; 56,2. Motorină; 95,1; 21,9; 73,2. Benzină; 93,3; 19,9; 73,4. Păcură grea; 94,2; 13,6; 80,6. Metanol; 97,1; 28,2; 68,9. Cărbune superior; 112,3; 16,2; 96,1. Lignit; 116,7; 1,7; 115,0. gCO2eq/kg. Amoniac; 2 351,3. Clorură de calciu (CaCl2); 38,8. Ciclohexan; 723,0. Acid clorhidric (HCl); 1 061,1. Lubrifianți; 947,0. Sulfat de magneziu (MgSO4); 191,8. Azot; 56,4. Acid fosforic (H3PO4); 3 124,7. Hidroxid de potasiu (KOH); 419,1. CaO pur pentru procese; 1 193,2. Carbonat de sodiu (Na2CO3); 1 245,1. Clorură de sodiu (NaCl); 13,3. Hidroxid de sodiu (NaOH); 529,7. Metoxid de sodiu [Na(CH3O)]; 2 425,5. SO2; 53,3. Acid sulfuric (H2SO4); 217,5. Uree; 1 846,6. Partea C Intensitatea emisiilor de GES datorate energiei electrice Capitolul I Calculul intensității carbonului generat de energia electrică - Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivelul național sau la nivelul zonelor de ofertare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină numai la nivelul zonelor de ofertare, dacă datele necesare sunt disponibile public. Calculul intensității carbonului în cazul energiei electrice, exprimat în gCO2eq/kWh de energie electrică, ia în considerare toate sursele de energie primară potențiale pentru generarea de energie electrică, tipul de centrală, eficiența conversiei și consumul propriu de energie electrică în centrala electrică. - Calculul ia în considerare toate emisiile de carbon echivalente asociate arderii și furnizării combustibililor utilizați pentru producerea de energie electrică. Aceasta se bazează pe cantitatea de diferiți combustibili utilizați în instalațiile de producție a energiei electrice, pe factorii de emisie de la arderea combustibililor și pe factorii de emisie ai combustibililor din amonte. - Gazele cu efect de seră altele decât CO2 se convertesc în CO2eq prin înmulțirea potențialului acestora de încălzire globală referitor la CO2 într-un orizont de timp astfel cum este prevăzut la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Datorită originii lor biogene, emisiile de CO2 din arderea combustibililor pe bază de biomasă nu se contabilizează, spre deosebire de emisiile de CH4 și N2O. - Pentru calculul emisiilor de GES din arderea combustibililor, se utilizează factorii de emisie impliciți ai IPCC pentru arderea staționară în industriile energetice (IPCC 2006). Emisiile din amonte includ emisiile din toate procesele și fazele necesare pentru ca combustibilul să fie pregătit să alimenteze producția de energie electrică; acestea rezultă din extracția, rafinarea și transportul combustibilului utilizat pentru producerea de energie electrică. - Se iau în considerare toate emisiile din amonte provenite din cultivarea, recoltarea, colectarea, prelucrarea și transportul biomasei. Turba și componentele deșeurilor din combustibili fosili sunt tratate drept combustibil fosil. - Combustibilii utilizați pentru producția brută de energie electrică în centralele exclusiv electrice se determină pe baza producției de energie electrică și a eficienței conversiei în energie electrică. În cazul cogenerării, respectiv al producerii combinate de energie termică și electrică, combustibilii utilizați pentru energia termică produsă în cogenerare se calculează luând în considerare producția de energie termică alternativă cu randamente globale medii de 85 %, iar restul se atribuie producției de energie electrică. - În cazul centralelor nucleare, eficiența conversiei energiei termice nucleare se presupune a fi de 33 % sau se utilizează datele furnizate de Biroul Național de Statistică. - Producerea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv hidroenergie, energie solară, energie eoliană și energie geotermică, nu se asociază cu utilizarea combustibililor. Emisiile generate de construirea și dezafectarea instalațiilor de producere a energiei electrice și de gestionarea deșeurilor aferente acestora nu se iau în considerare. Emisiile de carbon echivalente asociate producției de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidroenergie și energie geotermică) sunt considerate a fi egale cu zero. - Emisiile de echivalent CO2 provenite din producția brută de energie electrică includ emisiile generate în amonte din raportul JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020) enumerate în tabelul 3 și factorii de emisie impliciți pentru arderea staționară din Orientările IPCC pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră (IPCC 2006) enumerați în tabelele 1 și 2. Emisiile în amonte pentru furnizarea combustibilului utilizat se calculează aplicând factorii de emisie din amonte JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020). - Calculul intensității carbonului generat de energia electrică se efectuează cu ajutorul formulei: unde: e gross_prod; =; emisii în echivalent CO2 ,. =; factori de emisii în echivalent CO2 în amonte,. =; factori de emisii în echivalent CO2 din arderea combustibililor,. B i; =; consum de combustibil pentru generarea de energie electrică,. =; combustibili utilizați în producția de energie electrică.. - Cantitatea producției nete de energie electrică se determină de producția brută de energie electrică, de consumul propriu de energie electrică al centralei electrice și de pierderile de energie electrică din instalațiile de stocare prin pompare. unde: E net; =; producția netă de energie electrică,. E gross; =; producția brută de energie electrică,. E own; =; consumul intern propriu de energie electrică al centralei electrice,. E pump; =; electricitate pentru pompare,. - Intensitatea carbonului la energia electrică produsă netă este totalul emisiilor brute de GES emise pentru producerea sau utilizarea energiei electrice nete: unde: CI = Emisiile în echivalent CO2 provenite din producția de energie electrică, Capitolul II Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil - Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil se obțin din datele și statisticile IEA care furnizează date privind bilanțurile energetice și energia electrică produsă utilizând diverși combustibili, de exemplu de pe site-ul IEA, secțiunea date și statistici. - În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este stabilită la nivelul zonelor de ofertare, se utilizează date din statisticile naționale oficiale de același nivel de detaliere ca datele IEA. Datele privind consumul de combustibil trebuie să includă datele disponibile la cel mai înalt nivel de detaliere, disponibile din statisticile naționale: combustibili fosili solizi, gaze artificiale, turbă și produse din turbă, șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase, petrol și produse petroliere, gaze naturale, surse regenerabile de energie și biocombustibili, deșeuri neregenerabile și nucleare. Din categoria energie din surse regenerabile și biocombustibili fac parte biocombustibilii, deșeurile municipale regenerabile, hidroenergia, energia oceanelor, energia geotermică, eoliană, solară și pompele de căldură. Capitolul III Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil Tabelul 1 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Combustibili fosili solizi. Antracit; 98,3; 0,001; 0,0015. Huilă de cocs; 94,6; 0,001; 0,0015. Alți cărbuni bituminoși; 94,6; 0,001; 0,0015. Cărbune subbituminos; 96,1; 0,001; 0,0015. Lignit; 101; 0,001; 0,0015. Combustibil brichetat; 97,5; 0,001; 0,0015. Cocs de cocserie; 107; 0,001; 0,0015. Gaz de cocserie; 107; 0,001; 0,0001. Gudron de cărbune; 80,7; 0,001; 0,0015. Brichete de cărbune brun; 97,5; 0,001; 0,0015. Gaze artificiale. Gaz de uzină; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de cocserie; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de furnal înalt; 260; 0,001; 0,0001. Alte gaze recuperate; 182; 0,001; 0,0001. Turbă și produse din turbă; 106; 0,001; 0,0015. Șisturi și nisipuri bituminoase; 73,3; 0,003; 0,0006. Petrol și produse petroliere. Țiței; 73,3; 0,003; 0,0006. Produse lichide de la extracția gazelor naturale; 64,2; 0,003; 0,0006. Materii prime de rafinărie; 73,3; 0,003; 0,0006. Aditivi și compuși oxigenați; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte hidrocarburi; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaz de rafinărie; 57,6; 0,001; 0,0001. Etan; 61,6; 0,001; 0,0001. Gaze petroliere lichefiate; 63,1; 0,001; 0,0001. Benzină; 69,3; 0,003; 0,0006. Benzină pentru aviație; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip benzină; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Alte tipuri de kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Naftă; 73,3; 0,003; 0,0006. Motorină și diesel; 74,1; 0,003; 0,0006. Păcură; 77,4; 0,003; 0,0006. White spirit și SPB; 73,3; 0,003; 0,0006. Lubrifianți; 73,3; 0,003; 0,0006. Bitum; 80,7; 0,003; 0,0006. Cocs de petrol; 97,5; 0,003; 0,0006. Ceară de parafină; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte produse petroliere; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaze naturale; 56,1; 0,001; 0,0001. Deșeuri. Deșeuri industriale (neregenerabile); 143; 0,03; 0,004. Deșeuri municipale neregenerabile; 91,7; 0,03; 0,004. Notă:; Valorile trebuie înmulțite cu factorii potențialului de încălzire globală (GWP) stabiliți la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.. Sursă:; IPCC 2006... Tabelul 2 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară a combustibililor proveniți din biomasă [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Biocombustibili solizi primari; 0; 0,03; 0,004. Mangal; 0; 0,2; 0,004. Biogaz; 0; 0,001; 0,0001. Deșeuri municipale regenerabile; 0; 0,03; 0,004. Biobenzină pură; 0; 0,003; 0,0006. Biobenzină mixtă; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele pure; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele mixte; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil pur de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil mixt de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Alți biocombustibili lichizi; 0; 0,003; 0,0006. Sursă:; IPCC, 2006... Tabelul 3 Factorii de emisie din amonte ai combustibilului [gCO2eq/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; Factor de emisie. Cărbune superior; 15,9. Cărbune brun; 1,7. Turbă; 0. Gaze de cărbune; 0. Produse petroliere; 11,6. Gaze naturale; 12,7. Biocombustibili solizi; 0,7. Biocombustibili lichizi; 46,8. Deșeuri industriale; 0. Deșeuri municipale; 0. Biogaz; 13,7. Energie nucleară; 1,2. Sursă:; JEC WTW versiunea 5... - Tabelul A include valorile intensității emisiilor de GES ale energiei electrice la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum și la nivel național. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivel de țară, aceste valori se utilizează pentru energia electrică produsă în Uniunea Europeană și la nivel național până vor fi disponibile date mai recente pentru a determina intensitatea emisiilor de energie electrică. Tabelul A Intensitatea emisiilor de energie electrică în Uniunea Europeană în 2020 și în Republica Moldova în 2024 Țara; Intensitatea emisiilor de energie electrică generată (gCO2eq/MJ). Austria; 39,7. Belgia; 56,7. Bulgaria; 119,2. Cipru; 206,6. Cehia; 132,5. Germania; 99,3. Danemarca; 27,1. Estonia; 139,8. Grecia; 125,2. Spania; 54,1. Finlanda; 22,9. Franța; 19,6. Croația; 55,4. Ungaria; 72,9. Irlanda; 89,4. Italia; 92,3. Letonia; 39,4. Lituania; 57,7. Luxemburg; 52,0. Malta; 133,9. Moldova(1); 145,0. Țările de Jos; 99,9. Polonia; 196,5. Portugalia; 61,6. România; 86,1. Slovacia; 45,6. Slovenia; 70,1. Suedia; 4,1. Sursă:; JRC (Centrul Comun de Cercetare), 2022.. (1)Factorul de emisii pentru Moldova a fost preluată din raportul „Assessment of The Grid Emission Factor of Moldova’s Electricity System” elaborat de MESA, 2024... | Compatibil |  |