Anexa nr. 3

Tabel comparativ la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative

| Conținutul normei în vigoare | Modificarea propusă | Conținutul normei după modificare |
| --- | --- | --- |
| GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 74/2025 Regulament privind calculul consumului de energie din surse regenerabile | - | GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 53/2025 din 05.02.2025 Regulament privind calculul consumului de energie din surse regenerabile |
|  | Se completează textul transpunerii cu „transpune integral Directiva delegată (UE) 2024/1405 a Comisiei din 14 martie 2024 de modificare a anexei IX la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea de materii prime pentru producția de biocombustibili și biogaz, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 2024/1405 din 17 mai 2024 (CELEX: 32024L1405)”; | - transpune integral Directiva delegată (UE) 2024/1405 a Comisiei din 14 martie 2024 de modificare a anexei IX la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea de materii prime pentru producția de biocombustibili și biogaz, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 2024/1405 din 17 mai 2024 (CELEX: 32024L1405); |
| 3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare – Legea nr. 10/2016) | La pct. 3 se completează cu următorul text „în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră” | În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare – Legea nr. 10/2016), în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și următoarele noțiuni: |
| 3.3. biomasă agricolă – biomasă obținută din agricultură; 3.4. biomasă forestieră – biomasă obținută din silvicultură; 3.5. biogaz – combustibili gazoși produși din biomasă; 3.6. biodeșeuri – biodeșeuri în sensul definiției de la art. 2 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 3.7. combustibili pe bază de carbon reciclat – combustibili lichizi și gazoși, produși din fluxuri de deșeuri lichide sau solide de origine neregenerabilă, care nu pot face obiectul unor operațiuni de valorificare materială în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sau din gaze rezultate din procesarea deșeurilor și gaze de evacuare de origine neregenerabilă, generate inevitabil și neintenționat în cadrul proceselor de producție din instalațiile industriale; 3.8. combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi – combustibili lichizi sau gazoși utilizați în sectorul transporturilor, alții decât biocombustibilii și biogazul, al căror conținut energetic provine din surse regenerabile, altele decât biomasa; 3.9. biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor – biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care evită efectele de dislocare ale biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, datorită unor practici agricole îmbunătățite, precum și datorită cultivării unor culturi în zone care nu se utilizau anterior în acest scop și care au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă stabilite în Legea nr. 10/2016; 3.11. culturi bogate în amidon – culturi care cuprind mai ales cereale, indiferent dacă se utilizează semințele separat sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde; tuberculi și rădăcinoase, precum cartofi, topinamburi, batați, cassava și igname; precum și culturi de bulbotuberculi, precum taro și taro polinezian; 3.13. reziduu – substanță care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizat(e) în mod direct de un proces de producție; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producție și procesul nu a fost modificat în mod intenționat pentru a-l produce; 3.14. reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit și silvicultură – reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, din acvacultură, din pescuit și din silvicultură, fără ca această categorie de reziduuri să includă reziduurile din prelucrare sau din industriile conexe; | La pct. 3 se elimină definițiile pentru înlăturarea repetiției în Hotărârea Guvernului 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră | - |
| 3.10. biocombustibili | Modificarea noțiunii „biocombustibili” cu „biocarburanți” | 3.3 Biocarburanti |
| 12.2. ponderea biocombustibililor și/sau a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, nu depășesc nivelul de consum al acestor tipuri de combustibili înregistrat în anul 2019, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocombustibili sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor; | Modificarea cuvântului „biocombustibili” cu „biocarburanți” | 12.2. ponderea biocarburanților și/sau a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, nu depășesc nivelul de consum al acestor tipuri de combustibili înregistrat în anul 2019, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocarburanți sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor; |
| 12.3. ponderea biocarburanților și a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor este de 0% până în anul 2030, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocombustibili sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în sensul prevederilor Legii nr. 10/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. | Modificarea cuvântului „biocombustibili” cu „biocarburanți” | 12.3. ponderea biocarburanților și a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor este de 0% până în anul 2030, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocarburanți sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în sensul prevederilor Legii nr. 10/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. |
| # Anexa nr. 3 la Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile LISTA tipurilor de materie primă pentru producerea de biogaz și biocarburanți avansați, în raport cu care se aplică prevederi specifice Partea A Se consideră a fi dublă, în scopul determinării cantității de energie din surse regenerabile utilizată în transporturi, contribuția biogazului și a biocarburanților avansați produși din următoarele tipuri de materie primă: - alge, dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare; - fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile; - biodeșeuri, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate; - fracțiunea de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar sau furajer, inclusiv materialele provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și din industria agroalimentară, precum și din industria pescuitului și acvaculturii și excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă; - paie; - gunoi de grajd și nămol de epurare; - efluenți proveniți de la presele de ulei de palmier și ciorchini de fructe de palmier goale; - smoală de ulei de tal; - glicerină brută; - deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr (bagasă); - tescovină de struguri și drojdie de vin; - coji de nucă; - pleavă; - știuleți curățați de boabe de porumb; - fracțiunea de biomasă din deșeurile și reziduurile din silvicultură și din industriile forestiere, și anume scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal; - alte materiale celulozice de origine nealimentară; - alte materiale lignocelulozice, cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir. Partea B Materiile prime pentru producția de biocarburanți și de biogaz pentru transporturi a căror contribuție la realizarea ponderii privind consumul de energie regenerabilă în consumul final de energie în transporturi este limitată și poate fi considerată a fi egală cu dublul conținutului lor energetic sunt: a) uleiul de gătit uzat; b) grăsimile animale care cad sub incidența categoriilor 1 (art. 10) și 2 (art. 11), conform prevederilor Legii nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;. | La anexa nr.3 se completează lista tipurilor de materie primă în Partea A cu următoarele materii: - uleiuri de fuzel provenite din distilare alcoolică; - metanol brut din celuloză kraft rezultată din producția de pastă de lemn; - culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; - culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; - cianobacterii (alge albastre-verzi). și Partea B: - culturi deteriorate care nu sunt adecvate pentru a fi utilizate în lanțul alimentar sau furajer, cu excepția substanțelor care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde prezentei definiții; - ape reziduale municipale și derivații acestora, alții decât nămolul de epurare; - culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere și a materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; - culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție, cu excepția materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației. În privința transpunerea integral a Directivei delegată (UE) 2024/1405, | Anexa nr. 3 la Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile LISTA tipurilor de materie primă pentru producerea de biogaz și biocarburanți avansați, în raport cu care se aplică prevederi specifice Partea A Se consideră a fi dublă, în scopul determinării cantității de energie din surse regenerabile utilizată în transporturi, contribuția biogazului și a biocarburanților avansați produși din următoarele tipuri de materie primă: a) alge, dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare; b) fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile; c) biodeșeuri, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate; d) fracțiunea de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar sau furajer, inclusiv materialele provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și din industria agroalimentară, precum și din industria pescuitului și acvaculturii și excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă; e) paie; f) gunoi de grajd și nămol de epurare; g) efluenți proveniți de la presele de ulei de palmier și ciorchini de fructe de palmier goale; h) smoală de ulei de tal; i) glicerină brută; j) deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr (bagasă); k) tescovină de struguri și drojdie de vin; l) coji de nucă; m) pleavă; n) știuleți curățați de boabe de porumb; o) fracțiunea de biomasă din deșeurile și reziduurile din silvicultură și din industriile forestiere, și anume scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal; p) alte materiale celulozice de origine nealimentară; q) alte materiale lignocelulozice, cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir; r) uleiuri de fuzel provenite din distilare alcoolică; s) metanol brut din celuloză kraft rezultată din producția de pastă de lemn; t) culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; u) culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; v) cianobacterii (alge albastre-verzi). Partea B Materiile prime pentru producția de biocarburanți și de biogaz pentru transporturi a căror contribuție la realizarea ponderii privind consumul de energie regenerabilă în consumul final de energie în transporturi este limitată și poate fi considerată a fi egală cu dublul conținutului lor energetic sunt: a) uleiul de gătit uzat; b) grăsimile animale care cad sub incidența categoriilor 1 (art. 10) și 2 (art. 11), conform prevederilor Legii nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman; c) culturi deteriorate care nu sunt adecvate pentru a fi utilizate în lanțul alimentar sau furajer, cu excepția substanțelor care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde prezentei definiții; d) ape reziduale municipale și derivații acestora, alții decât nămolul de epurare; e) culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere și a materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației; f) culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție, cu excepția materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației. |
| # GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 53/2025 din 05.02.2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră | - | GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 53/2025 din 05.02.2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră |
| # Prezentul Regulament transpune: # - art. 2, art. 25-30, Anexa III și Anexa IX din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC; # - Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 21 mai 2019 (CELEX: 32019R0807). | Clauza de armonizare se completează cu următorul cuprins: - transpune parțial, art. 2 alin. (46) și (47), art. 30 alin. (5), (7), (9) și (10) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024 | # Prezentul Regulament transpune: # - art. 2, art. 25-30, Anexa III și Anexa IX din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC; # - Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 21 mai 2019 (CELEX: 32019R0807). - transpune parțial, art. 2 alin. (46) și (47), art. 30 alin. (5), (7), (9) și (10) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024 |
| # 2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile precum și următoarele noțiuni: | La pct. 2 se va completa cu următorul text „în Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă” pentru a face referință la noțiuni definite in regulamentul menționat | 2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și următoarele noțiuni: |
| # biocarburanți avansați – biocarburanți care sunt produși din materiile prime enumerate în secțiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament; | La pct. 2 se elimină noțiunea 2.3 pentru a anula repetiția | - |
| # - | La pct. 2 se completează cu următoarele noțiuni „2.15. valoare tipică - o estimare a emisiilor și a reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producție a biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, care este reprezentativă pentru consumul pe teritoriul Republicii Moldova; 2.16. valoare implicită - o valoare derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminați, care poate, în anumite condiții specificate de prezentul Regulament, să fie utilizată în locul unei valori efective.” În privința transpunerii Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) | 2.15. valoare tipică - o estimare a emisiilor și a reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producție a biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, care este reprezentativă pentru consumul pe teritoriul Republicii Moldova; 2.16. valoare implicită - o valoare derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminați, care poate, în anumite condiții specificate de prezentul Regulament, să fie utilizată în locul unei valori efective.” |
| # La pct. 6 În vederea reducerii la minimum a riscului ca loturile unice să fie revendicate mai mult de o singură dată, Centrul Național pentru Energie Durabilă și Secretariatul Comunității Energetice consolidează cooperarea dintre sisteme naționale și factorii voluntari de verificare stabiliți în temeiul secțiunii a 2-a din capitolul III, inclusiv, dacă este cazul, schimbul de date. În cazul în care Centrul Național pentru Energie Durabilă va suspecta că s-a comis o fraudă sau va depista o astfel de fraudă, acesta informează, după caz, Secretariatul Comunității Energetice. | La pct.6 se completează denumirea completă „Instituție Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED)” și ulterior utilizarea abrevierii. De asemenea se modifică noțiunea „sisteme” în „scheme” în privință alinierii corespunzătoare cu noțiunea din Legea 10/2016 cu privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. | 6. În vederea reducerii la minimum a riscului ca loturile unice să fie revendicate mai mult de o singură dată, Instituție Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED) și Secretariatul Comunității Energetice consolidează cooperarea dintre schemele naționale și factorii voluntari de verificare stabiliți în temeiul secțiunii a 2-a din capitolul III, inclusiv, dacă este cazul, schimbul de date. În cazul în care IP CNED va suspecta că s-a comis o fraudă sau va depista o astfel de fraudă, acesta informează, după caz, Secretariatul Comunității Energetice. |
| # 7. Pentru a permite urmărirea combustibililor lichizi și gazoși utilizați în transporturi, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul cantității de energie din surse regenerabile consumată în sectorul transporturilor sau ce sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct. 15, furnizorii de combustibili raportează Centrului Național pentru Energie Durabilă și Agenției de Mediu informațiile privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor respectivi, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la furnizorul de combustibili care punctul lor de producție și până la introducerea acestora pe piață. | La pct. 7 se după sintagma „la pct.15”, se substituie „furnizorii de combustibili raportează Centrului Național pentru Energie Durabilă și Agenției de Mediu” cu „operatorii economici introduc în Registru de biocarburanți”; După sintagma „informațiile privind” se completează cu „date exacte”; Se elimină textul „la furnizorul de combustibili care”; Se modifică textul „introduce combustibilul” cu textul „introducerea acestora”. | 7. Pentru a permite urmărirea combustibililor lichizi și gazoși utilizați în transporturi, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul cantității de energie din surse regenerabile consumată în sectorul transporturilor sau ce sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct. 15, operatorii economici raportează introduc în Registru de biocarburanți date exacte privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor respectivi, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la introducerea acestora pe piață. |
| # 8. Colectarea și stocarea informațiilor privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, va fi asigurată de către Centrul Național pentru Energie Durabilă, care le va transmite spre informare Comunității Energetice. | La pct.8 se modifică „Centrul Național pentru Energie Durabilă” utilizând abrevierea „IP CNED” | 8. Colectarea și stocarea informațiilor privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, va fi asigurată de către IP CNED, care le va transmite spre informare Comunității Energetice. |
| # 9. Furnizorii de combustibili vor transmite Centrul Național pentru Energie Durabilă informațiile necesare pentru verificarea respectării cerințelor stabilite calculului ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor. | La pct. 9 se modifică textul „vor transmite Centrul Național pentru Energie Durabilă informațiile” cu textul „introduc în Registru de biocarburanți datele”. | 9. Furnizorii de combustibili introduc în Registru de biocarburanți datele necesare pentru verificarea respectării cerințelor stabilite calculului ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor. |
| # 29. În cazul în care biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă sau alți combustibili care sunt eligibili pentru fi luați în considerare în scopurile prevăzute la secțiunea 1 din capitolul II și la pct.10, furnizorii de combustibili trebuie să demonstreze că au fost îndeplinite criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, furnizorii de combustibili trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care: | La pct. 29. se modifică sintagma „furnizorii de combustibili” cu „operatorii economici” | 29. În cazul în care biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă sau alți combustibili care sunt eligibili pentru fi luați în considerare în scopurile prevăzute la secțiunea 1 din capitolul II și la pct.10, operatorii economici trebuie să demonstreze că au fost îndeplinite criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, operatorii economici trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care: |
| # 32. Furnizorii de combustibili au obligația de a asigura: # 32.1. prezentarea anuală, pe adresa Centrului Național pentru Energie Durabilă și a Agenției de Mediu, a informațiilor cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și punerea la dispoziția acestor instituții a datelor relevante care au fost utilizate pentru pregătirea acestor informații, până la data de 31 ianuarie a anului următor; # 32.2. organizarea evaluărilor anuale independente a informațiilor transmise conform subpct.32.1 și furnizarea dovezilor că evaluarea este efectuată în termenele stabilite în prezentul Regulament. Evaluarea independentă verifică dacă sistemele utilizate de către furnizorii de combustibili sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor, incluzând verificarea în scopul garantării faptului că materialele nu sunt modificate sau eliminate în mod intenționat, astfel încât lotul sau o parte a acestuia să poată deveni deșeu sau reziduu. Atunci când se efectuează o evaluare independentă, se estimează frecvența de eșantionare, metodologia și fiabilitatea datelor. | La pct. 32 se modifică sintagma „furnizorii de combustibili” cu „operatorii economici”, de asemenea sintagma „Centrului Național pentru Energie Durabilă” cu abrevierea „IP CNED” | 32. Operatorii economici au obligația de a asigura: 32.1. prezentarea anuală, pe adresa IP CNED și a Agenției de Mediu, a informațiilor cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și punerea la dispoziția acestor instituții a datelor relevante care au fost utilizate pentru pregătirea acestor informații, până la data de 31 ianuarie a anului următor; 32.2. organizarea evaluărilor anuale independente a informațiilor transmise conform subpct.32.1 și furnizarea dovezilor că evaluarea este efectuată în termenele stabilite în prezentul Regulament. Evaluarea independentă verifică dacă sistemele utilizate de către operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor, incluzând verificarea în scopul garantării faptului că materialele nu sunt modificate sau eliminate în mod intenționat, astfel încât lotul sau o parte a acestuia să poată deveni deșeu sau reziduu. Atunci când se efectuează o evaluare independentă, se estimează frecvența de eșantionare, metodologia și fiabilitatea datelor. |
| - 33. Informațiile aferente implementării obligației de utilizare a unui sistem de echilibrare a masei și prezentate într-o formă standardizată Agenției de Mediu, conform obligațiilor furnizorilor de combustibili, includ date adecvate și relevante aferente biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă cu privire la măsurile luate pentru protecția solului, a apei și a aerului, pentru restabilirea solului degradat și pentru evitarea consumul excesiv de apă în zonele sărace în resurse de apă. | La pct. 33 se modifică sintagma „furnizorii de combustibili” cu „operatorii economici” | 33. Informațiile aferente implementării obligației de utilizare a unui sistem de echilibrare a masei și prezentate într-o formă standardizată Agenției de Mediu, conform obligațiilor operatorilor economici, includ date adecvate și relevante aferente biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă cu privire la măsurile luate pentru protecția solului, a apei și a aerului, pentru restabilirea solului degradat și pentru evitarea consumul excesiv de apă în zonele sărace în resurse de apă. |
| # 35. Agenția de Mediu verifică dacă materiile prime și/sau biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea de către furnizorii de combustibili a certificatelor din schemele voluntare recunoscute de Guvern. | 3.1.10. la pct. 35 textul „furnizorii de combustibili a certificatelor din schemele voluntare naționale sau internaționale aprobate sau recunoscute de Guvern.” se substituie cu textul „operatorii economici a certificatelor din cadrul unei scheme voluntare sau naționale recunoscute de Guvern. Certificatul emis în cadrul unei scheme voluntare sau naționale recunoscute de Guvern confirmă respectarea elementelor prevăzute de schema respectivă, iar prezentarea altor dovezi nu este necesară. | 35. Agenția de Mediu verifică dacă materiile prime și/sau biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea de către operatorii economici a certificatelor din cadrul unei scheme voluntare sau naționale recunoscute de Guvern. Certificatul emis în cadrul unei scheme voluntare sau naționale recunoscute de Guvern confirmă respectarea elementelor prevăzute de schema respectivă, iar prezentarea altor dovezi nu este necesară. |
|  | Se adaugă pct. 35.1, 35.2, 351, 351.1, 351.2, 352, 353 | 35.1 Certificatul emis în cadrul unei scheme voluntare sau naționale recunoscute de Guvern confirmă respectarea elementelor prevăzute de schema, iar Agenția de Mediu nu solicită prezentarea altor dovezi. 35.2 Schema voluntară poate fi instituită de persoana juridică sub orice formă organizatorico-juridică prevăzută de Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. În cazul în care grupul de lucru, instituit în sensul Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, confirmă respectarea elementelor prevăzute de schemă voluntară, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice pentru resurse naturale și mediu, propune Guvernului spre aprobare proiectul schemei voluntare de certificare în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică Secretariatul Comunității Energetice cu privire la intenția de a recunoaște schema voluntară aprobată de Guvern pe teritoriul Uniunii Europene și al părților contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice. 351. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii instituie o schemă națională în temeiul art. 262 alin. (7) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la pct. 15-24, precum și a criteriilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, se verifică întregul lanț de custodie implicând autoritățile competente. Schema națională poate fi utilizată pentru a verifica exactitatea și caracterul complet al informațiilor introduse de operatorii economici în Registru de biocarburanți, pentru a demonstra respectarea pct. 35 din Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și pentru certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor. 351.1. Pentru recunoașterea reciprocă, bilaterală și/sau multilaterală a schemei naționale în raport cu schemele recunoscute de Guvern, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică schema națională Secretariatului Comunității Energetice. 351.2. Pentru instalațiile care produc energie electrică pentru încălzire și răcire cu o putere termică instalată totală cuprinsă între 7,5 și 20 MW, Agenția de Mediu stabilește o schemă națională de verificare simplificată pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 15-24. 352. Centrul Național de Acreditare supraveghează funcționarea organismelor de certificare care realizează audituri independente în cadrul unei scheme voluntare. Organismele de certificare furnizează, la cererea Centrului Național de Acreditare, toate informațiile relevante necesare pentru a supraveghea funcționarea acestora, inclusiv data exactă, ora și locul de desfășurare a auditurilor. În cazul în care Centrul Național de Acreditare constată probleme de neconformitate, acesta informează schema voluntară în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării. 353. La solicitarea Secretariatului Comunității Energetice, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii prezintă informația necesară pentru verificarea respectării criteriilor de durabilitate și a cerințelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzute la pct. 15–24, precum și a pragurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite și adoptate în temeiul pct. 2 din prezenta hotărâre, pentru sursele de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă. |
| - 36. Furnizorii de combustibili vor pune la dispoziția Centrului Național pentru Energie Durabilă informațiile cu privire la originea geografică și tipul de materii prime ale biocarburanților, ale biolichidelor și ale combustibililor din biomasă. Centrul Național pentru Energie Durabilă publică și actualizează anual aceste date din anul anterior de gestiune, până la data de 31 martie. | La pct. 36 se substituie „Centrului Național pentru Energie Durabilă” cu abrevierea „IP CNED” | - 36. Furnizorii de combustibili vor pune la dispoziția IP CNED informațiile cu privire la originea geografică și tipul de materii prime ale biocarburanților, ale biolichidelor și ale combustibililor din biomasă. IP CNED publică și actualizează anual aceste date din anul anterior de gestiune, până la data de 31 martie. |
| anexa nr. 1 anexa nr. 2 | Se elimină anexele nr. 1,2 la anexa nr. 1 Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă | - |
| Prezenta Metodologie transpune art. 31, Anexa V și Anexa VI din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC. | - clauza de armonizare se completează cu următorul cuprins: - transpune parțial, art. 31 alin. (2)-(4) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024; | Prezenta Metodologie transpune : - transpune art. 31, Anexa V și Anexa VI din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC. - transpune parțial, art. 31 alin. (2)-(4) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024; |
|  | - se completează pct. 51 la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului cu următorul cuprins „51. În scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de materii prime de biomasă agricolă produse în zonele specifice, pentru aplicarea prevederilor pct. 22-24 din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, Agenția de Mediu prezintă, la solicitarea Secretariatului Comunității Energetice rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (în continuare - NUTS) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova. Rapoartele respective sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat al materiilor prime.” | 51. În scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de materii prime de biomasă agricolă produse în zonele specifice, pentru aplicarea prevederilor pct. 22-24 din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii prezintă, la solicitarea Secretariatului Comunității Energetice rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (în continuare - NUTS) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova. Rapoartele respective sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat al materiilor prime. |

|  | Se aprobă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului „Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat”. | Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat Prezenta Metodologie transpune integral Regulamentul Delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023 (CELEX: 32023R1185). Partea a Metodologie Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile folosiți în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: E = e i + e p + e td + e u – e ccs unde: E; =; totalul emisiilor din utilizarea combustibilului (gCO2eq/MJ combustibil – grame echivalent CO2/MJ combustibil). e i; =; e i elastic + e i rigid – e ex-uz: emisii din furnizarea intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e i elastic; =; emisii din intrările elastice (gCO2eq/MJ combustibil). e i rigid; =; emisii din intrări rigide (gCO2eq/MJ combustibil). e ex-uz; =; emisii din utilizarea sau din evoluția existentă a intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil). e p; =; emisii din prelucrare (gCO2eq/MJ combustibil). e td; =; emisii din transport și distribuție (gCO2eq/MJ combustibil). e u; =; emisii din arderea combustibilului în utilizarea sa finală (gCO2eq/MJ combustibil). e ccs; =; reduceri de emisii din captarea carbonului și din stocarea geologică a acestuia (gCO2eq/MJ combustibil). Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea emisiilor totale ale procesului care acoperă fiecare element al formulei la cantitatea totală de combustibil rezultată din proces și se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil (gCO2eq/MJ combustibil). Dacă un combustibil este un amestec de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi, combustibilii pe bază de carbon reciclat și alți combustibili sunt considerați ca având aceeași intensitate a emisiilor. Regula generală de calcul de la subpct. 1.2 nu se aplică în cazul coprelucrării, situație în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat înlocuiesc doar parțial un factor de producție convențional într-un proces. În cazul coprelucrării, în calculul intensității emisiilor de gaze cu efect de seră se face o distincție proporțională cu valoarea energetică a intrărilor între: partea din proces care se bazează pe intrarea convențională; partea din proces care se bazează pe combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pe combustibilii pe bază de carbon reciclat, în măsura în care părțile procesului sunt identice. Se aplică o distincție similară între procese în cazul în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat sunt prelucrați împreună cu biomasa. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se calculează ca medie pentru întreaga producție de combustibili care are loc într-o perioadă de cel mult o lună calendaristică, sau pentru intervale de timp mai scurte. În cazul în care energia electrică care se califică drept energie electrică complet regenerabilă în conformitate Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile este utilizată ca intrare care sporește puterea calorifică a combustibilului sau a produselor intermediare, intervalul de timp trebuie să respecte cerințele aplicabile corelării temporale. După caz, valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră calculate pentru intervale de timp individuale se utilizează pentru a calcula intensitatea medie a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de până la o lună, cu condiția ca valorile individuale calculate pentru fiecare perioadă de timp să respecte pragul minim de reducere stabilit de Guvern. Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau ale combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează: Economii = (E F – E)/E F unde: E; =; emisiile totale provenite din utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat;. EF; =; emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință.. Pentru toți combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință sunt de 94 gCO2eq/MJ. În cazul în care rezultatul unui proces nu se califică pe deplin drept combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau drept combustibili pe bază de carbon reciclat, ponderea lor în producția totală se determină după cum urmează: fracțiunea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi se determină împărțind intrarea relevantă de energie din surse regenerabile în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces; fracțiunea de combustibil pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea intrării relevante de energie care se califică drept sursă pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces. Energia relevantă pentru intrările de materiale este puterea calorifică inferioară a intrării de material care trece în structura moleculară a combustibilului. Pentru intrările de materiale care conțin apă, puterea calorifică inferioară se consideră drept puterea calorifică inferioară a părții uscate a intrării de material, fără a lua în considerare energia necesară evaporării apei. Combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați ca produse intermediare pentru producția de combustibili convenționali nu sunt luați în considerare. În cazul intrărilor de energie electrică utilizate pentru creșterea valorii calorifice a combustibilului sau a produselor intermediare, energia relevantă este energia electrică. Pentru gazele reziduale industriale, energia relevantă este energia din gazele reziduale bazată pe puterea calorifică inferioară a acestora. În cazul căldurii utilizate pentru a crește puterea calorifică a combustibilului sau a produsului intermediar, energia relevantă este energia utilă din căldura utilizată pentru sintetizarea combustibilului. Energia termică utilă este energia termică totală înmulțită cu randamentul ciclului Carnot, astfel cum este definit la subpct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Alte intrări sunt luate în considerare exclusiv la determinarea intensității emisiilor combustibilului. La determinarea emisiilor provenite din furnizarea de intrări, se face distincția între intrările elastice și intrările rigide. Intrările rigide sunt cele a căror furnizare nu poate fi extinsă pentru a satisface cererea suplimentară. Astfel, toate intrările care se califică drept sursă de carbon pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat sunt rigide, precum și ieșirile produse în proporție fixă printr-un proces încorporat în sensul subpct. 5.1 și care reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea economică a ieșirii. În cazul în care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea economică, aceasta se consideră elastică. Intrările elastice sunt cele a căror furnizare se extinde pentru a satisface cererea suplimentară. Produsele petroliere provenite de la rafinării se încadrează în această categorie, deoarece rafinăriile pot modifica proporția produselor lor. Procesele încorporate includ procese care au loc în același complex industrial sau care furnizează intrarea prin intermediul unei infrastructuri de furnizare dedicate sau care furnizează mai mult de jumătate din energia tuturor intrărilor pentru producția de combustibil lichid și gazos de origine nebiologică din surse regenerabile destinat transporturilor sau de combustibil pe bază de carbon reciclat. Energiei electrice care se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile, se atribuie emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero. În fiecare an calendaristic se aplică una dintre cele trei metode alternative de mai jos pentru a atribui valorile emisiilor de gaze cu efect de seră energiei electrice preluate din rețea care nu se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat: valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aplicarea prezentei prevederi nu afectează evaluarea realizată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat; valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în funcție de numărul de ore la sarcină maximă în care funcționează instalația care produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care numărul de ore la sarcină maximă este mai mic sau egal cu numărul de ore în care a fost stabilit prețul marginal al energiei electrice de către instalațiile care produc energie electrică din surse regenerabile sau centrale nucleare în anul calendaristic precedent pentru care sunt disponibile date fiabile, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero gCO2eq/MJ. În cazul în care acest număr de ore la sarcină maximă este depășit, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră de 183 gCO2eq/MJ; sau valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale unității marginale care produce energie electrică în momentul producerii combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi în zona de ofertare, dacă aceste informații sunt puse la dispoziția publicului de către operatorul național de transport și de sistem. Dacă se utilizează metoda stabilită la subpct. 7.2, aceasta se aplică și energiei electrice care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat și care se califică drept energie provenită integral din surse regenerabile în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 74/2025 cu privire la aprobarea Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile. Emisiile de gaze cu efect de seră (în continuare – GES) ale intrărilor elastice care sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza datelor din procesul lor real de producție. Aceste emisii includ toate emisiile generate de producția lor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv emisiile rezultate din extracția energiei primare necesare pentru producerea intrării, prelucrarea intrării și transportul intrării. Aceste emisii nu includ emisiile de ardere legate de conținutul de carbon al intrărilor de combustibil. În cazul în care intensitățile carbonului sunt preluate din tabelul din partea B, emisiile de ardere nu se iau în considerare, deoarece acestea sunt luate în considerare în timpul prelucrării sau în emisiile de ardere ale combustibilului final. Emisiile de GES provenite de la intrările elastice care nu sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza valorilor incluse în partea B a prezentei anexe. În cazul în care datele nu sunt incluse în listă, informațiile privind intensitatea emisiilor se extrag din cea mai recentă versiune a raportului JEC-WTW, din baza de date ECOINVENT, din surse oficiale precum Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (în continuare – IPCC), Agenția Internațională pentru Energie (în continuare – IEA) sau surse guvernamentale, precum și din alte surse revizuite, cum ar fi baza de date E3 și GEMIS și publicațiile evaluate inter pares. Furnizorul fiecărei intrări, cu excepția celor pentru care valorile sunt preluate din partea B a prezentei anexe, calculează intensitatea emisiilor intrării în conformitate cu procedurile din prezenta anexă și raportează valoarea următoarei etape de producție sau producătorului de combustibil final. Aceeași regulă se aplică furnizorilor de intrări situați în etapele anterioare ale lanțului de aprovizionare. Intensitatea emisiilor nu include emisiile încorporate în conținutul de carbon al intrării furnizate. Emisiile provenite de la intrările rigide includ emisiile care rezultă din devierea acestor intrări de la o utilizare anterioară sau alternativă. Aceste emisii țin seama de pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de produse generate anterior utilizând materia primă, precum și de orice emisii datorate tratamentului suplimentar al intrării și al transportului. Se aplică următoarele reguli: emisiile atribuite furnizării de intrări rigide se determină înmulțind pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse cu factorul de emisie relevant. În cazul pierderii producției de energie electrică, factorii de emisie care se iau în considerare sunt cei aferenți producerii de energie electrică în rețea în țara în care a avut loc deplasarea, determinați în conformitate cu metodologia corespunzătoare prevăzută la punctele 6 sau 7. În cazul materialelor deturnate, emisiile care urmează să fie atribuite materialului de înlocuire se calculează ca pentru intrările de materiale în conformitate cu prezenta metodologie. În primii 20 ani de la începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat, pierderea producției de energie electrică, de energie termică și de materiale se determină pe baza cantității medii de energie electrică și termică care a fost produsă din intrarea rigidă în ultimii trei ani înainte de începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat. După 20 ani de producție, pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse se determină pe baza standardelor minime de performanță energetică asumate în concluziile relevante privind cele mai bune tehnologii disponibile (în continuare – BAT). În cazul în care procesul nu este acoperit de BAT, estimarea pierderilor de producție se bazează pe un proces comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație; în cazul intrărilor rigide care sunt fluxuri intermediare în procesele industriale, cum ar fi gazul de cocserie, gazul de furnal din oțelării sau gazul de rafinărie din rafinăriile de petrol, dacă efectul devierii acestuia pentru producția de combustibil nu poate fi măsurat direct, emisiile datorate devierii intrărilor se determină pe baza simulărilor funcționării instalației înainte și după modificarea acesteia pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care modificarea instalației a cauzat o reducere a ieșirii anumitor produse, emisiile atribuite intrărilor rigide includ emisiile asociate înlocuirii produselor pierdute; în cazul în care procesul utilizează intrări rigide de la instalații noi, cum ar fi o nouă oțelărie care utilizează gazul de furnal înalt pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat, se ia în considerare impactul devierii intrării de la utilizarea alternativă cea mai economică. Implicațiile emisiilor sunt calculate în conformitate cu standardele minime de performanță energetică prevăzute în concluziile relevante privind BAT. Pentru procesele industriale care nu sunt acoperite de BAT, economiile de emisii se calculează pe baza procesului comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație. Emisiile provenite din utilizarea sau evoluția existentă includ toate emisiile din utilizarea sau din evoluția existentă a intrării, care sunt evitate atunci când intrarea este utilizată pentru producția de combustibil. Aceste emisii includ echivalentul CO2 al carbonului încorporat în compoziția chimică a combustibilului care altfel ar fi fost emis în atmosferă sub formă de CO2. Se include, de asemenea, CO2 care a fost captat și încorporat în combustibil, cu condiția să fie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: CO2 a fost captat în urma unei activități enumerate în anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice și a fost luat în considerare în amonte într-un sistem eficace de tarifare a carbonului și este încorporat în compoziția chimică a combustibilului înainte de 2036. Această dată se prelungește până în 2041 în alte cazuri decât CO2 rezultat din arderea combustibililor pentru producerea de energie electrică; CO2 a fost captat din aer; CO2 captat provine din producția sau din arderea biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor pe bază de biomasă care respectă criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră și captarea de CO2 nu a beneficiat de credite pentru reduceri ale emisiilor din captarea și din înlocuirea CO2, stabilite în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre; CO2 captat provine din arderea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 2 din prezenta hotărâre, în anexa nr. 10 la Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și în prezenta anexă; sau CO2 captat provine dintr-o sursă geologică de CO2 și a fost eliberat anterior în mod natural. Nu se include CO2 captat provenit dintr-un combustibil ars în mod deliberat în scopul specific de a produce CO2 și CO2 a cărui captare a beneficiat de un credit de emisii în temeiul altor dispoziții legale. Emisiile asociate intrărilor, cum ar fi energia electrică și termică și materialele consumabile utilizate în procesul de captare a CO2, se includ în calculul emisiilor atribuite intrărilor. Datele stabilite la subpct. 12.1 vor face obiectul unei revizuiri din perspectiva punerii în aplicare, în sectoarele reglementate de Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice, a obiectivului climatic la nivelul național pentru 2040, stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice. Emisiile provenite din prelucrare includ emisiile atmosferice directe provenite din prelucrarea propriu-zisă, din tratarea deșeurilor și din scurgeri. Emisiile provenite din arderea combustibilului se referă la emisiile totale de ardere ale combustibilului utilizat. Gazele cu efect de seră luate în considerare în calculul emisiilor și echivalentele acestora în dioxid de carbon sunt aceleași cu cele specificate la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. În cazul în care un proces produce mai multe coproduse, cum ar fi combustibili sau substanțe chimice, precum și coproduse energetice, cum ar fi căldura, energia electrică sau energia mecanică exportată din instalație, emisiile de gaze cu efect de seră se alocă acestor coproduse după cum urmează: alocarea se efectuează la sfârșitul procesului care produce coprodusele. Emisiile alocate includ emisiile provenite din acest proces, precum și emisiile atribuite intrărilor în proces; emisiile care urmează să fie alocate sunt ei, precum și orice fracții de ep, etd și eccs care au loc până la și inclusiv în etapa de producție a coproduselor. În cazul în care o intrare în proces reprezintă în mod propriu un coprodus al unui alt proces, alocarea în cadrul celuilalt proces se efectuează mai întâi pentru a stabili emisiile care urmează să fie atribuite intrării; în cazul în care o instalație situată în interiorul limitelor proiectului tratează doar unul dintre coprodusele proiectului, atunci emisiile instalației respective se atribuie în întregime respectivului coprodus; în cazul în care procesul permite modificarea raportului dintre coprodusele generate, alocarea se face pe baza cauzalității fizice prin determinarea efectului asupra emisiilor de proces al creșterii ieșirii unui singur coprodus, menținând totodată constante celelalte ieșiri; în cazul în care raportul dintre produse este fix, iar coprodusele sunt toate combustibili, energie electrică sau energie termică, alocarea se face în funcție de conținutul energetic. Dacă alocarea se referă la energia termică exportată pe baza conținutului energetic, se permite de considerat numai partea utilă a energiei termice, astfel cum este definită la pct. 20 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; în cazul în care raportul dintre produse este fix și unele coproduse sunt materiale fără conținut energetic, alocarea se face în funcție de valoarea economică a coproduselor. Valoarea economică luată în considerare este valoarea medie la poarta fabricii a produselor din ultimii trei ani. În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, valoarea se estimează pe baza prețurilor materiilor prime minus costurile de transport și depozitare. Valorile relative ale coproduselor au caracter important, iar inflația generală nu constituie un impediment. Emisiile provenite din transport și distribuție includ emisiile provenite din depozitarea și distribuția combustibililor finiți. Emisiile atribuite intrărilor ei includ emisiile provenite din transportul și depozitarea asociate acestora. În cazul în care un proces de fabricare a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat produce emisii de carbon care sunt stocate permanent în conformitate cu condițiile stabilite în legile și alte acte normative în domeniu, se permite creditarea emisiilor respective produselor procesului, ca o reducere a emisiilor, în conformitate cu eccs. Emisiile generate de operațiunea de stocare, inclusiv transportul dioxidului de carbon, se iau în considerare la punctul ep. Partea B Valori standard pentru intensitățile emisiilor de gaze cu efect de seră ale intrărilor elastice Intensitățile GES ale intrărilor, altele decât energia electrică, sunt prezentate în tabelul de mai jos: Emisii totale gCO2eq/MJ; Emisii în amonte gCO2eq/MJ; Emisii de ardere gCO2eq/MJ. Gaze naturale; 66,0; 9,7; 56,2. Motorină; 95,1; 21,9; 73,2. Benzină; 93,3; 19,9; 73,4. Păcură grea; 94,2; 13,6; 80,6. Metanol; 97,1; 28,2; 68,9. Cărbune superior; 112,3; 16,2; 96,1. Lignit; 116,7; 1,7; 115,0. gCO2eq/kg. Amoniac; 2 351,3. Clorură de calciu (CaCl2); 38,8. Ciclohexan; 723,0. Acid clorhidric (HCl); 1 061,1. Lubrifianți; 947,0. Sulfat de magneziu (MgSO4); 191,8. Azot; 56,4. Acid fosforic (H3PO4); 3 124,7. Hidroxid de potasiu (KOH); 419,1. CaO pur pentru procese; 1 193,2. Carbonat de sodiu (Na2CO3); 1 245,1. Clorură de sodiu (NaCl); 13,3. Hidroxid de sodiu (NaOH); 529,7. Metoxid de sodiu [Na(CH3O)]; 2 425,5. SO2; 53,3. Acid sulfuric (H2SO4); 217,5. Uree; 1 846,6. Partea C Intensitatea emisiilor de GES datorate energiei electrice Capitolul I Calculul intensității carbonului generat de energia electrică Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivelul național sau la nivelul zonelor de ofertare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină numai la nivelul zonelor de ofertare, dacă datele necesare sunt disponibile public. Calculul intensității carbonului în cazul energiei electrice, exprimat în gCO2eq/kWh de energie electrică, ia în considerare toate sursele de energie primară potențiale pentru generarea de energie electrică, tipul de centrală, eficiența conversiei și consumul propriu de energie electrică în centrala electrică. Calculul ia în considerare toate emisiile de carbon echivalente asociate arderii și furnizării combustibililor utilizați pentru producerea de energie electrică. Aceasta se bazează pe cantitatea de diferiți combustibili utilizați în instalațiile de producție a energiei electrice, pe factorii de emisie de la arderea combustibililor și pe factorii de emisie ai combustibililor din amonte. Gazele cu efect de seră altele decât CO2 se convertesc în CO2eq prin înmulțirea potențialului acestora de încălzire globală referitor la CO2 într-un orizont de timp astfel cum este prevăzut la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Datorită originii lor biogene, emisiile de CO2 din arderea combustibililor pe bază de biomasă nu se contabilizează, spre deosebire de emisiile de CH4 și N2O. Pentru calculul emisiilor de GES din arderea combustibililor, se utilizează factorii de emisie impliciți ai IPCC pentru arderea staționară în industriile energetice (IPCC 2006). Emisiile din amonte includ emisiile din toate procesele și fazele necesare pentru ca combustibilul să fie pregătit să alimenteze producția de energie electrică; acestea rezultă din extracția, rafinarea și transportul combustibilului utilizat pentru producerea de energie electrică. Se iau în considerare toate emisiile din amonte provenite din cultivarea, recoltarea, colectarea, prelucrarea și transportul biomasei. Turba și componentele deșeurilor din combustibili fosili sunt tratate drept combustibil fosil. Combustibilii utilizați pentru producția brută de energie electrică în centralele exclusiv electrice se determină pe baza producției de energie electrică și a eficienței conversiei în energie electrică. În cazul cogenerării, respectiv al producerii combinate de energie termică și electrică, combustibilii utilizați pentru energia termică produsă în cogenerare se calculează luând în considerare producția de energie termică alternativă cu randamente globale medii de 85 %, iar restul se atribuie producției de energie electrică. În cazul centralelor nucleare, eficiența conversiei energiei termice nucleare se presupune a fi de 33 % sau se utilizează datele furnizate de Biroul Național de Statistică. Producerea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv hidroenergie, energie solară, energie eoliană și energie geotermică, nu se asociază cu utilizarea combustibililor. Emisiile generate de construirea și dezafectarea instalațiilor de producere a energiei electrice și de gestionarea deșeurilor aferente acestora nu se iau în considerare. Emisiile de carbon echivalente asociate producției de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidroenergie și energie geotermică) sunt considerate a fi egale cu zero. Emisiile de echivalent CO2 provenite din producția brută de energie electrică includ emisiile generate în amonte din raportul JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020) enumerate în tabelul 3 și factorii de emisie impliciți pentru arderea staționară din Orientările IPCC pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră (IPCC 2006) enumerați în tabelele 1 și 2. Emisiile în amonte pentru furnizarea combustibilului utilizat se calculează aplicând factorii de emisie din amonte JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020). Calculul intensității carbonului generat de energia electrică se efectuează cu ajutorul formulei: unde: e gross_prod; =; emisii în echivalent CO2 ,. =; factori de emisii în echivalent CO2 în amonte,. =; factori de emisii în echivalent CO2 din arderea combustibililor,. B i; =; consum de combustibil pentru generarea de energie electrică,. =; combustibili utilizați în producția de energie electrică.. Cantitatea producției nete de energie electrică se determină de producția brută de energie electrică, de consumul propriu de energie electrică al centralei electrice și de pierderile de energie electrică din instalațiile de stocare prin pompare. unde: E net; =; producția netă de energie electrică,. E gross; =; producția brută de energie electrică,. E own; =; consumul intern propriu de energie electrică al centralei electrice,. E pump; =; electricitate pentru pompare,. Intensitatea carbonului la energia electrică produsă netă este totalul emisiilor brute de GES emise pentru producerea sau utilizarea energiei electrice nete: unde: CI = Emisiile în echivalent CO2 provenite din producția de energie electrică, Capitolul II Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil se obțin din datele și statisticile IEA care furnizează date privind bilanțurile energetice și energia electrică produsă utilizând diverși combustibili, de exemplu de pe site-ul IEA, secțiunea date și statistici. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este stabilită la nivelul zonelor de ofertare, se utilizează date din statisticile naționale oficiale de același nivel de detaliere ca datele IEA. Datele privind consumul de combustibil trebuie să includă datele disponibile la cel mai înalt nivel de detaliere, disponibile din statisticile naționale: combustibili fosili solizi, gaze artificiale, turbă și produse din turbă, șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase, petrol și produse petroliere, gaze naturale, surse regenerabile de energie și biocombustibili, deșeuri neregenerabile și nucleare. Din categoria energie din surse regenerabile și biocombustibili fac parte biocombustibilii, deșeurile municipale regenerabile, hidroenergia, energia oceanelor, energia geotermică, eoliană, solară și pompele de căldură. Capitolul III Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil Tabelul 1 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Combustibili fosili solizi. Antracit; 98,3; 0,001; 0,0015. Huilă de cocs; 94,6; 0,001; 0,0015. Alți cărbuni bituminoși; 94,6; 0,001; 0,0015. Cărbune subbituminos; 96,1; 0,001; 0,0015. Lignit; 101; 0,001; 0,0015. Combustibil brichetat; 97,5; 0,001; 0,0015. Cocs de cocserie; 107; 0,001; 0,0015. Gaz de cocserie; 107; 0,001; 0,0001. Gudron de cărbune; 80,7; 0,001; 0,0015. Brichete de cărbune brun; 97,5; 0,001; 0,0015. Gaze artificiale. Gaz de uzină; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de cocserie; 44,4; 0,001; 0,0001. Gaz de furnal înalt; 260; 0,001; 0,0001. Alte gaze recuperate; 182; 0,001; 0,0001. Turbă și produse din turbă; 106; 0,001; 0,0015. Șisturi și nisipuri bituminoase; 73,3; 0,003; 0,0006. Petrol și produse petroliere. Țiței; 73,3; 0,003; 0,0006. Produse lichide de la extracția gazelor naturale; 64,2; 0,003; 0,0006. Materii prime de rafinărie; 73,3; 0,003; 0,0006. Aditivi și compuși oxigenați; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte hidrocarburi; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaz de rafinărie; 57,6; 0,001; 0,0001. Etan; 61,6; 0,001; 0,0001. Gaze petroliere lichefiate; 63,1; 0,001; 0,0001. Benzină; 69,3; 0,003; 0,0006. Benzină pentru aviație; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip benzină; 70; 0,003; 0,0006. Carburant turboreactor tip kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Alte tipuri de kerosen; 71,5; 0,003; 0,0006. Naftă; 73,3; 0,003; 0,0006. Motorină și diesel; 74,1; 0,003; 0,0006. Păcură; 77,4; 0,003; 0,0006. White spirit și SPB; 73,3; 0,003; 0,0006. Lubrifianți; 73,3; 0,003; 0,0006. Bitum; 80,7; 0,003; 0,0006. Cocs de petrol; 97,5; 0,003; 0,0006. Ceară de parafină; 73,3; 0,003; 0,0006. Alte produse petroliere; 73,3; 0,003; 0,0006. Gaze naturale; 56,1; 0,001; 0,0001. Deșeuri. Deșeuri industriale (neregenerabile); 143; 0,03; 0,004. Deșeuri municipale neregenerabile; 91,7; 0,03; 0,004. Notă:; Valorile trebuie înmulțite cu factorii potențialului de încălzire globală (GWP) stabiliți la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.. Sursă:; IPCC 2006... Tabelul 2 Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară a combustibililor proveniți din biomasă [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; CO2; CH4; N2O. Biocombustibili solizi primari; 0; 0,03; 0,004. Mangal; 0; 0,2; 0,004. Biogaz; 0; 0,001; 0,0001. Deșeuri municipale regenerabile; 0; 0,03; 0,004. Biobenzină pură; 0; 0,003; 0,0006. Biobenzină mixtă; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele pure; 0; 0,003; 0,0006. Biodiesele mixte; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil pur de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Combustibil mixt de tip kerosen pentru turboreactoare; 0; 0,003; 0,0006. Alți biocombustibili lichizi; 0; 0,003; 0,0006. Sursă:; IPCC, 2006... Tabelul 3 Factorii de emisie din amonte ai combustibilului [gCO2eq/MJ combustibil la o putere calorifică netă] Combustibil; Factor de emisie. Cărbune superior; 15,9. Cărbune brun; 1,7. Turbă; 0. Gaze de cărbune; 0. Produse petroliere; 11,6. Gaze naturale; 12,7. Biocombustibili solizi; 0,7. Biocombustibili lichizi; 46,8. Deșeuri industriale; 0. Deșeuri municipale; 0. Biogaz; 13,7. Energie nucleară; 1,2. Sursă:; JEC WTW versiunea 5... Tabelul A include valorile intensității emisiilor de GES ale energiei electrice la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum și la nivel național. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivel de țară, aceste valori se utilizează pentru energia electrică produsă în Uniunea Europeană și la nivel național până vor fi disponibile date mai recente pentru a determina intensitatea emisiilor de energie electrică. Tabelul A Intensitatea emisiilor de energie electrică în Uniunea Europeană în 2020 și în Republica Moldova în 2024 Țara; Intensitatea emisiilor de energie electrică generată (gCO2eq/MJ). Austria; 39,7. Belgia; 56,7. Bulgaria; 119,2. Cipru; 206,6. Cehia; 132,5. Germania; 99,3. Danemarca; 27,1. Estonia; 139,8. Grecia; 125,2. Spania; 54,1. Finlanda; 22,9. Franța; 19,6. Croația; 55,4. Ungaria; 72,9. Irlanda; 89,4. Italia; 92,3. Letonia; 39,4. Lituania; 57,7. Luxemburg; 52,0. Malta; 133,9. Moldova(1); 145,0. Țările de Jos; 99,9. Polonia; 196,5. Portugalia; 61,6. România; 86,1. Slovacia; 45,6. Slovenia; 70,1. Suedia; 4,1. Sursă:; JRC (Centrul Comun de Cercetare), 2022.. (1)Factorul de emisii pentru Moldova a fost preluată din raportul „Assessment of The Grid Emission Factor of Moldova’s Electricity System” elaborat de MESA, 2024... |
| --- | --- | --- |
|  | - Se aprobă anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului „Orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere”. | Anexa nr. 4 - la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere Orientările operaționale transpun integral Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2448 al Comisiei din 13 decembrie 2022 de stabilire a unor orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere, prevăzute la Articolul 29 din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 320 din 14 decembrie 2022 (CELEX: 32022R2448). Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE - Prezenta anexă stabilește orientările operaționale care trebuie aplicate pentru a asigura o implementare robustă și armonizată a criteriilor de durabilitate bazate pe riscuri pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasa forestieră prevăzute la pct. 20 și 21 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. - În sensul prezentei anexe, se utilizează următoarele noțiuni: criterii de recoltare la nivel național sau subnațional – criteriile prevăzute la subpct. 20.1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; criterii de recoltare la nivelul zonei de aprovizionare – criteriile prevăzute la subpct. 20.2 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; țara de recoltare – țara sau teritoriul în care a fost recoltată materia primă de biomasă forestieră; pădure plantată – o pădure formată în principal din arbori, creată prin plantare și/sau însămânțare deliberată, cu condiția să se preconizeze că arborii plantați sau însămânțați vor constitui mai mult de cincizeci la sută din arborii în picioare la maturitate; include crângurile de arbori care au fost plantați sau însămânțați inițial; plantație forestieră – o pădure plantată care este gestionată intensiv și care, la plantare și la maturitatea arboretului, îndeplinește toate criteriile următoare: una sau două specii, clasă de vârstă omogenă și spațiere regulată. Aceasta include plantațiile cu ciclu scurt de producție pentru lemn, fibre și energie electrică și exclude pădurile plantate în scopul protejării sau al refacerii ecosistemelor, precum și pădurile create prin plantare sau însămânțare care, la maturitatea arboretului, seamănă sau se apropie de pădurile care se regenerează în mod natural; cioate și rădăcini – părți din volumul total al arborilor, cu excluderea volumul biomasei lemnoase de deasupra ciotului, înălțimea ciotului fiind considerată nivelul de tăiere a arborilor în conformitate cu practicile normale de tăiere din țara sau din regiunea în cauză; lemn mort – toată biomasa lemnoasă nevie care nu este conținută în litieră, aflată pe sol sau în sol, inclusiv lemnul aflat la suprafață, resturile grosiere, rădăcinile moarte și cioatele mai mari sau egale cu 10 cm în diametru sau cu orice alt diametru utilizat de țara în cauză; capacitate de producție pe termen lung – sănătatea pădurilor și capacitatea acestora de a livra în mod continuu și durabil bunuri cum ar fi lemnul de diferite grade de calitate, precum și produse și servicii ecosistemice forestiere nelemnoase, inclusiv purificarea aerului și a apei, menținerea habitatului faunei sălbatice, recreere sau capital cultural, pe o perioadă lungă de timp și, după caz, pe durata mai multor rotații forestiere succesive; sistem de gestionare – informațiile colectate cu privire la suprafața forestieră la nivelul zonei de aprovizionare, inclusiv sub formă de text, hărți, tabele și grafice, precum și strategii sau activități de gestionare planificate și implementate pentru atingerea obiectivelor de gestionare sau de dezvoltare a resurselor forestiere; perturbări naturale – orice evenimente sau circumstanțe neantropice, care generează emisii semnificative în sectorul LULUCF, a căror apariție nu poate fi controlată și ale căror efecte asupra emisiilor nu pot fi, în mod obiectiv, limitate în mod semnificativ după apariția acestora; creștere anuală netă – creșterea anuală a volumului stocului de arbori vii disponibili, minus mortalitatea naturală medie a stocului respectiv; criterii LULUCF la nivel național – criteriile prevăzute la subpct. 21.1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; criterii LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare – criteriile prevăzute la subpct. 21.2 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; stoc de carbon – masa de carbon stocată într-un rezervor de carbon; absorbant – orice proces, activitate sau mecanism care elimină din atmosferă un gaz cu efect de seră, un aerosol sau un precursor al unui gaz cu efect de seră; audit de primă parte – o declarație pe proprie răspundere a unui operator economic care aprovizionează primul punct de colectare; audit de secundă parte – auditarea unui furnizor de către operatorul economic care gestionează primul punct de colectare; audit de terță parte – auditarea unui operator economic, efectuată de un terț independent de organizația care face obiectul auditului; Capitolul II Evaluarea conformității Secțiunea 1 Evaluarea conformității cu criteriile de recoltare la nivel național sau subnațional Agenția de mediu solicită operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să stabilească respectarea criteriilor de recoltare la nivel național sau subnațional. În acest scop, operatorii economici efectuează o evaluare bazată pe riscuri, care să ofere dovezi exacte, actualizate și verificabile cu privire la toate elementele următoare: țara de recoltare și, după caz, regiunea subnațională în care a fost recoltată biomasa forestieră; asigurarea de către legislația națională sau subnațională aplicabilă în domeniul recoltării, în țara de recoltare, a următoarelor elemente: legalitatea operațiunilor de recoltare, care se demonstrează prin furnizarea dovezilor de conformitate a recoltării cu legislația aplicabilă în țara de recoltare, respectiv prin reglementarea următoarelor aspecte: drepturi de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice; plăți pentru drepturile de recoltare și lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului; recoltarea lemnului, inclusiv legislația din domeniul mediului și cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și conservarea biodiversității, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului; drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului; comerțul și vama, în măsura în care este vizat sectorul forestier. regenerarea pădurilor, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă impune regenerarea naturală, artificială sau o combinație a acestora, cu scopul de a crea o nouă pădure în aceeași zonă și într-o perioadă de timp adecvată, în conformitate cu legislația națională relevantă; protecția efectivă a zonelor desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă, în scopul protecției naturii, inclusiv a zonelor umede și a turbăriilor; recoltarea forestieră se efectuează într-un mod care reduce la minimum impactul negativ asupra calității solului și a biodiversității, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă sau normele relevante de gestionare a pădurilor: impun ca pădurile primare și zonele protejate în temeiul subpct. 3.2.3 să nu fie degradate sau înlocuite cu plantații forestiere, fiind garantat că suprafața forestieră regenerată asigură o cantitate corespunzătoare și adecvată, la nivel local, de plante și specii de arbori; asigură protecția solurilor și a speciilor și habitatelor, inclusiv a celor protejate de dreptul internațional sau național. Pentru a facilita activitatea operatorilor economici pe teritoriului Republicii Moldova, Agenția de Mediu întreprinde măsurile necesare pentru a furniza date privind caracteristicile de mediu specifice sitului; reduc la minimum, după caz, îndepărtarea cioatelor, a rădăcinilor și a lemnului mort; menținerea sau creșterea capacității de producție pe termen lung a pădurii, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă la nivel național sau subnațional garantează că, pe baza datelor medii anuale, tăierile nu depășesc creșterea netă pe o perioadă adecvată în conformitate cu legislația națională relevantă, cu excepția cazurilor în care acest lucru este justificat temporar din cauza unor dăunători forestiere, furtuni sau alte perturbări naturale documentate. Acest aspect se dovedește prin: rapoartele de inventariere forestieră națională, furnizarea dovezilor menționate la subpct. 8.2; sau rapoartele de inventariere similare la nivel subnațional; existența unor sisteme pentru a asigura monitorizarea punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației naționale și subnaționale menționate la subpct. 3.2, inclusiv informații cu privire la următoarele elemente: autoritățile competente pentru monitorizarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, sancțiunile pentru neconformitate, sistemele de contestare a deciziilor și accesul public la informații; inexistența unei lipse semnificative la nivelul aplicării actelor cu putere de lege și a normelor administrative naționale și/sau subnaționale menționate la subpct. 8.2 Cu privire la dovezile solicitate la subpct. 3.4, operatorii economici iau în considerare orice evaluări și rapoarte juridice întocmite de organizații guvernamentale naționale sau internaționale, care detaliază lipsa aplicării legislației naționale sau subnaționale menționate la subpct. 3.2. De asemenea, se ia în considerare orice procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, aflată în desfășurare și inițiată de organele competente. Pentru a facilita activitatea operatorilor economici, Agenția de Mediu întreprinde măsurile necesare pentru instituirea unei bazei de date publice cu informații actualizate privind elementele menționate în prezenta secțiune și facilitează accesul operatoriilor la informații, inclusiv la datele spațiale publice și la inventarele publice. Operatorii economici pot demonstra în mod direct respectarea criteriilor de recoltare la nivelul zonei de aprovizionare, în conformitate cu secțiunea a 2-a. Secțiunea a 2-a Evaluarea conformității cu criteriile de recoltare la nivelul de zonei aprovizionare forestieră În cazul în care nu sunt disponibile dovezi privind respectarea unuia sau mai multor criterii de recoltare la nivel național sau subnațional, Agenția de Mediu solicită operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să ateste că respectivele criterii au fost respectate prin intermediul unor sisteme de gestionare care sunt instituite și implementate la nivelul zonei de aprovizionare. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile cu privire la următoarele elemente: limitele spațiale ale zonei de aprovizionare pentru care se demonstrează conformitatea și pentru care se aplică sistemele de gestionare menționate la subpct. 7.2, inclusiv prin intermediul coordonatelor geografice sau al parcelelor; sisteme de gestionare aplicabile zonei de aprovizionare, care să asigure că: operațiunile de recoltare sunt legale, fapt care se demonstrează prin furnizarea dovezilor privind asigurarea conformității recoltării cu legislația aplicabilă în țara de recoltare; această regenerare forestieră se realizează într-un mod care menține cel puțin calitatea și cantitatea suprafețelor forestiere recoltate, fapt demonstrat prin furnizarea de dovezi privind înființarea unei noi păduri în aceeași zonă în termen de maximum zece ani de la recoltare. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin utilizarea a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale, a evaluărilor impactului asupra mediului și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante; biomasa forestieră nu provine din zone desemnate de legislația internațională sau națională sau de către autoritatea competentă pentru protecția naturii, inclusiv din zone umede și turbării, cu excepția cazului în care există dovezi că activitățile de recoltare a materiei prime nu interferează cu obiectivele de protecție ale zonelor desemnate. Respectarea acestei excepții se demonstrează prin utilizarea bazelor de date internaționale și naționale, a hărților oficiale, a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale, a protocoalelor de recoltare, a imagisticii prin satelit, a evaluărilor impactului asupra mediului și a autorizațiilor oficiale de exploatare, inclusiv a condițiilor sau restricțiilor care garantează că nu există niciun conflict cu obiectivele relevante de protecție a naturii, precum și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante; recoltarea forestieră se realizează într-un mod care vizează cel puțin prevenirea efectelor negative asupra calității solului și a biodiversității. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că au fost identificate în prealabil riscurile relevante asociate recoltării biomasei forestiere pentru producerea de energie, precum și că au fost puse în aplicare măsuri de atenuare adecvate, cum ar fi: pădurile primare și zonele protejate în temeiul subpct. 7.2.3 nu sunt degradate sau înlocuite cu plantații forestiere; recoltarea cioatelor și a rădăcinilor este redusă la minimum; nu se efectuează nicio recoltare pe soluri vulnerabile; recoltarea se realizează prin intermediul unor sisteme de exploatare forestieră care reduc la minimum impactul asupra calității solului, inclusiv compactarea solului; recoltarea se realizează într-un mod care reduce la minimum impactul asupra caracteristicilor și habitatelor biodiversității, inclusiv asupra plantelor și animalelor protejate în temeiul legislației internaționale sau naționale; în pădure se lasă anumite tipuri și cantități de lemn mort, adecvate la nivel local; și defrișările mari sunt reduse la minimum, cu excepția cazurilor în care acestea sunt justificate temporar din cauza dăunătorilor forestieri documentați, a furtunilor sau a altor perturbări naturale. Aceste acțiuni de atenuare se demonstrează prin utilizarea bazelor de date internaționale și naționale, a hărților oficiale și a imagisticii prin satelit, a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale și a protocoalelor de recoltare, precum și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante; recolta menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că tăierile anuale nu depășesc creșterea anuală netă în zona de aprovizionare relevantă, în medie, în perioada de zece ani anterioară intervenției de recoltare, cu excepția cazului în care, pentru a spori capacitatea de producție viitoare a pădurii, sunt justificate în mod corespunzător cantități diferite sau din cauza prezenței documentate a dăunătorilor forestieri, a furtunilor sau a altor perturbări naturale. În acest scop, se permite utilizarea datelor privind inventarul forestier public sau privat. Secțiunea a 3-a Evaluarea conformității cu criteriile LULUCF la nivel național Agenția de Mediu impune operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să confirme conformitatea cu criteriile privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (în continuare – LULUCF) la nivel național. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile care să ateste că țara sau organizația de integrare economică regională din care provine biomasa forestieră este parte la Acordul de la Paris și îndeplinește oricare dintre cele două seturi de condiții de mai jos: a prezentat o contribuție stabilită la nivel național (în continuare – CSN), în temeiul Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice, în urma celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care îndeplinește următoarele cerințe: CSN include sectoarele agriculturii, silviculturii și exploatării terenurilor, fie combinate ca un singur sector care să cuprindă agricultura, silvicultura și alte destinații ale terenurilor, fie ca un sector agricol și un sector LULUCF separat; CSN explică modul în care agricultura, silvicultura și exploatarea terenurilor au fost luate în considerare în cadrul CSN; CSN contabilizează emisiile și absorbțiile din sectorul agricol, din cel forestier și din cel de exploatare a terenurilor în raport cu obiectivul general național de reducere a emisiilor, inclusiv a emisiilor asociate recoltării de biomasă forestieră; sau există legi naționale sau subnaționale, aplicabile zonei de recoltare, care vizează conservarea și îmbunătățirea stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că emisiile din sectorul LULUCF raportate nu depășesc absorbțiile, respectiv nu depășesc media absorbțiilor din cei zece ani anteriori recoltării biomasei forestiere și că stocurile și absorbanții de carbon sunt conservați sau intensificați între ultimele două perioade succesive de zece ani care precedă recoltarea biomasei forestiere. La solicitarea operatorului economic, Agenția de Mediu furnizează acestuia informații actualizate privind elementele menționate în prezenta secțiune. Secțiunea a 4-a Evaluarea conformității cu criteriile LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare forestieră În cazul în care nu sunt disponibile dovezi privind respectarea criteriilor LULUCF la nivel național, Agenția de Mediu impune operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să confirme existența și implementarea sistemelor de gestionare la nivelul zonei de aprovizionare forestieră, pentru a se asigura că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute sau consolidate pe termen lung. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile în conformitate cu următoarele cerințe: identifică limitele spațiale ale zonei de aprovizionare pentru care trebuie demonstrată conformitatea, de exemplu prin intermediul coordonatelor geografice, al loturilor sau al parcelelor, inclusiv al arboreturilor și suprafețelor de teren, și identifică rezervoarele de carbon forestier relevante, inclusiv biomasa de suprafață, biomasa subterană, deșeurile, lemnul mort și carbonul organic din sol; calculează media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri pe parcursul unei perioade istorice de referință, în scopul stabilirii unei valori de referință pentru a permite o comparație între menținerea sau consolidarea stocurilor și a absorbanților de carbon din pădurile dintr-o zonă de aprovizionare. Operatorii economici utilizează perioada de referință 2000-2009 sau o altă perioadă de durată similară și cât mai apropiată posibil de perioada 2000-2009 pentru a facilita utilizarea datelor din inventarul forestier sau pentru a atenua impactul perturbărilor naturale sau al altor evenimente extreme. Operatorii economici motivează corespunzător alegerea perioadei de referință. Operatorul economic estimează valorile de referință pentru toate rezervoarele de carbon relevante identificate individual în temeiul subpct. 10.1; descriu scenariul practicilor de gestionare a pădurilor preconizate într-o zonă de aprovizionare pentru o perioadă estimată pe termen lung, care acoperă cel puțin 30 de ani de la evenimentul de recoltare din care provine biomasa. Scenariul respectiv este construit pe baza practicilor de gestionare a pădurilor într-o zonă de aprovizionare documentată pentru perioada de referință istorică sau pe baza planurilor de gestionare a pădurilor existente sau a altor dovezi verificabile; estimează stocurile și absorbanții medii de carbon din zona de aprovizionare pe perioada preconizată pe termen lung, care acoperă cel puțin 30 de ani, în funcție de rata de creștere a pădurilor, după recoltarea biomasei forestiere. Pentru a asigura comparabilitatea cu perioada de referință istorică, estimările respective utilizează aceleași rezervoare de carbon, aceleași date și aceleași metode menționate la subpct. 10.1 și 10.2. În cazul în care nu sunt în măsură să cuantifice una sau mai multe rezerve identificate în temeiul subpct. 10.1, operatorii economici furnizează o justificare adecvată; compară media stocului și a absorbanților de carbon din zona de aprovizionare forestieră relevantă a perioadei previzionate pe termen lung cu stocurile și absorbanții de carbon din păduri din perioada de referință istorică. În cazul în care media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri din perioada preconizată pe termen lung este mai mare sau egală cu media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri din perioada de referință istorică, biomasa forestieră respectă criteriile LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare forestieră. Operatorii economici instituie sisteme adecvate de monitorizare și de verificare a evoluției efective a stocului și a absorbanților de carbon, în conformitate cu cerințele prevăzute prezenta secțiune. Capitolul III Auditare și verificare Agenția de Mediu întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii economici: prezintă informații fiabile în sprijinul afirmațiilor de durabilitate, demonstrând că cerințele prevăzute la capitolul II au fost îndeplinite în mod corespunzător, și pun la dispoziție, la cerere, datele detaliate care au fost utilizate pentru compilarea informațiilor respective. În cazul în care se furnizează alte dovezi pentru a demonstra conformitatea cu criteriile de recoltare și cu criteriile LULUCF, aceste dovezi trebuie să îndeplinească un standard ridicat de fiabilitate și de verificabilitate; utilizează sistemul de echilibrare a masei menționat la pct. 29 și 30 din anexa nr. 1 al prezentei hotărâri; asigură un standard adecvat de audit de terță parte independentă a informațiilor transmise, cu excepția respectării, la nivel național și subnațional, a criteriilor de recoltare și a criteriilor LULUCF, pentru care se permite furnizarea unui audit de primă parte sau de secundă parte până la primul punct de colectare a biomasei forestiere; asigură un nivel adecvat de transparență, ținând seama de necesitatea controlului public al abordării auditului; furnizează dovezi că auditurile relevante sunt efectuate în mod regulat, inclusiv prin inspecții periodice, dacă este cazul. Agenția de Mediu întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că auditul menționat la subpct. 11.3 evaluează frecvența și metodologia eșantionării și robustețea datelor și verifică dacă informațiile transmise de operatorii economici sunt exacte, fiabile și protejate împotriva fraudelor. Operatorii economici pot utiliza scheme naționale sau scheme voluntare internaționale recunoscute de Guvern pentru a demonstra conformitatea cu criteriile stabilite la capitolul II. Auditarea în grup se efectuează în condițiile prevăzute la secțiunea a 3-a din capitolul III la Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă pentru a contribui la reducerea poverii administrative, în special a celei exercitate asupra micilor operatori economici. |
|  | Se aprobă anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului „Orientări pentru calcularea stocurilor de carbon din sol”. | Anexa nr. 5 - la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 orientări pentru calcularea stocurilor de carbon din sol în sensul pct. 6-23 și al anexei nr. 1 la anexa nr. 2 la prezenta hotărâre Prezente orientări transpun integral Decizia Comisiei din 10 iunie 2010 privind orientările pentru calcularea stocurilor de carbon din sol în sensul Anexei V la Directiva 2009/28/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 151 din 17 iunie 2010 (CELEX: 32010D0335). Capitolul I Dispoziții generale - Prezentele orientări stabilesc reguli pentru calcularea stocurilor de carbon din sol, pentru utilizarea de referință a terenului CSR și pentru utilizarea reală a terenului CSA, conform definiției de la pct. 12 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. La capitolul II sunt stabilite regulile pentru determinarea consecventă a stocurilor de carbon din sol. Capitolul III stabilește regula generală pentru calcularea stocurilor de carbon, care constau în două componente: carbonul organic din sol și stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului. Capitolul IV furnizează reguli detaliate pentru determinarea stocului de carbon organic din sol. Pentru solurile minerale, acest punct prevede opțiunea de respectare a unei metode care permite folosirea valorilor furnizate în orientări, precum și opțiunea de utilizare a unor metode alternative. Sunt descrise metodele pentru solurile organice, dar orientările nu conțin valori pentru determinarea stocului de carbon organic din solurile organice. Capitolul V prevede reguli detaliate cu privire la stocul de carbon din vegetație, dar acesta este relevant numai în cazul în care nu se optează pentru utilizarea valorilor pentru stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului prevăzute la capitolul VIII din orientări (utilizarea valorilor menționate la capitolul VIII nu este obligatorie și, în anumite cazuri, este posibil ca acesta să nu conțină valorile adecvate). Capitolul VI stabilește regulile pentru selectarea valorilor adecvate în cazul în care se optează pentru utilizarea valorilor din orientări raportate la carbonul organic din solurile minerale (valorile sunt menționate la capitolele VI și VII). În aceste reguli se face referire la straturile de date privind regiunile climatice și tipurile de sol. Figurile 1 și 2 de mai jos se bazează pe straturile detaliate de date menționate. Capitolul VIII prezintă valorile pentru stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului, precum și parametrii asociați. Capitolele VII și VIII prezintă valorile pentru patru categorii de utilizări diferite ale terenului: terenuri agricole, culturi perene, pășuni și suprafețe împădurite. Figura 1. Regiuni climatice. Legendă: 1 = tropicală, montană; 2 = tropicală, ploioasă; 3 = tropicală, umedă; 4 = tropicală, uscată; 5 = temperată caldă, umedă; 6 = temperată caldă, uscată; 7 = temperată rece, umedă; 8 = temperată rece, uscată; 9 = boreală, umedă; 10 = boreală, uscată; 11 = polară, umedă; 12 = polară, uscată. Figura 2. Distribuția geografică a tipurilor de soluri Legendă: 1 = organice; 2 = soluri nisipoase; 3 = soluri din zonele umede; 4 = soluri vulcanice; 5 = spodosoluri; 6 = soluri argiloase cu activitate ridicată; 7 = soluri argiloase cu activitate scăzută; 8 = alte regiuni. Capitolul II REPREZENTAREA CONSECVENTĂ A STOCURILOR DE CARBON DIN SOL Pentru determinarea cantității de carbon per unitate de suprafață asociate cu CSR și CSA se aplică următoarele reguli: regiunea pentru care se calculează stocurile de carbon din sol va avea, pentru întreaga suprafață: condiții biofizice similare din punct de vedere al tipului de climă și de sol; un istoric similar al administrării din punct de vedere al lucrărilor de arătură; un istoric similar al intrărilor în ceea ce privește intrările de carbon la nivelul solului; cantitatea de carbon aferentă utilizării reale a terenului, CSA, se estimează ca: în cazul pierderilor din stocul de carbon: stocul de carbon la echilibru pe care se estimează că terenul îl va atinge prin noua utilizare; în cazul acumulării stocului de carbon: stocul de carbon estimat după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, fiind luată în considerare data cea mai recentă. Capitolul III CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON Pentru calcularea CSR și a CSA se utilizează următoarea formulă: - CSi = (SOC + CVEG ) × A - unde: - CSI; - = cantitatea de carbon per unitate de suprafață asociată utilizării i a terenului (măsurată ca masă de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația);. - SOC; - = cantitatea de carbon organic din sol (măsurată ca masă de carbon per hectar), calculată în conformitate cu capitolul IV;. - CVEG; - = stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu capitolul V sau selectat din valorile adecvate de la capitolul VIII;. - A; - = coeficientul corespunzător suprafeței în cauză (măsurat ca număr de hectare per unitate de suprafață).. Capitolul IV STOCUL DE CARBON ORGANIC DIN SOL Secțiunea 1 Soluri minerale Pentru calcularea SOC se utilizează următoarea formulă: SOC = SOCST × FLU × FMG × FI unde: - SOC; = cantitatea de carbon organic din sol (măsurată ca masă de carbon per hectar);. - SOCST; = cantitatea standard de carbon organic din sol în stratul de 0-30 centimetri aflat la suprafața terenului (măsurată ca masă de carbon per hectar);. FLU; = factorul de utilizare a terenului care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu tipul de utilizare a terenului, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol;. FMG; = factorul de administrare care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu practicile de principiu în materie de administrare, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol;. FI; = factorul de intrare care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu niveluri diferite ale intrărilor de carbon în sol, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol.. Pentru SOCST se aplică valorile adecvate prezentate la capitolul VI. Pentru FLU , FMG și FI se aplică valorile adecvate prezentate la capitolul VII. Ca alternativă la utilizarea formulei de mai sus, pentru determinarea SOC se pot folosi și alte metode adecvate, inclusiv măsurători. În măsura în care astfel de metode nu se bazează pe măsurători, acestea trebuie să ia în considerare clima, tipul solului, ocuparea solurilor, administrarea terenurilor și intrările. Secțiunea a 2-a Soluri organice (histosoluri) Pentru determinarea SOC se utilizează metode adecvate. Aceste metode trebuie să ia în considerare adâncimea totală a stratului de sol organic, precum și clima, ocuparea solurilor, administrarea terenurilor și intrările. De asemenea, aceste metode pot include măsurători. În ceea ce privește stocul de carbon afectat de drenarea solului, pierderile de carbon în urma drenării se iau în considerare prin utilizarea unor metode adecvate. Aceste metode pot fi bazate pe pierderile anuale de carbon în urma drenării. Capitolul V STOCUL DE CARBON DIN VEGETAȚIA AFLATĂ ÎN SOL ȘI DEASUPRA SOLULUI Cu excepția cazului în care se utilizează o valoare pentru CVEG stabilită la capitolul VIII, pentru calcularea CVEG se aplică următoarea formulă: CVEG = CBM + CDOM unde: CVEG; = stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);. CBM; = stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu secțiunea 1;. CDOM; = stocul de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu secțiunea a 2-a.. Pentru C DOM se poate utiliza valoarea 0, cu excepția suprafețelor împădurite al căror coronament este mai mare de 30 % – excluzând plantațiile forestiere. Secțiunea 1 Biomasa vie Suma stocurilor de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului CBM se calculează conform formulei: CBM = CAGB + CBGB unde: CBM; = stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);. CAGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 15;. CBGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 16.. Stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului CAGB se calculează conform formulei: CAGB = BAGB × CFB unde: CAGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);. BAGB; = greutatea biomasei vii aflate deasupra solului (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);. CFB; = fracția de carbon a materiei uscate din biomasa vie (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).. pentru terenurile agricole, culturile perene și plantațiile forestiere, valoarea pentru BAGB reprezintă greutatea medie a biomasei vii aflate deasupra solului în timpul ciclului de producție. pentru CFB se poate utiliza valoarea de 0,47. Stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol CBGB se calculează conform uneia dintre următoarele formule: formula 1: - CBGB = BBGB × CFB unde: CBGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar);. BBGB; = greutatea biomasei vii aflate în sol (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);. CFB; = fracția de carbon a materiei uscate din biomasa vie (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).. pentru terenurile agricole, culturile perene și plantațiile forestiere, valoarea pentru BBGB reprezintă greutatea medie a biomasei vii aflate în sol în timpul ciclului de producție. pentru CFB se poate utiliza valoarea de 0,47. formula 2: CBGB = CAGB × R unde: CBGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar);. CAGB; = stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);. R; = raportul dintre stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului.. se pot utiliza valorile adecvate pentru R stabilite la capitolul VIII. Secțiunea a 2-a Materia organică moartă Suma stocurilor de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului CDOM se calculează conform formulei: CDOM = CDW + CLI unde: CDOM; = stocul de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);. CDW; = stocul de carbon din fondul de lemn mort (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 18;. CLI; = stocul de carbon din litieră (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 19.. Stocul de carbon din fondul de lemn mort CDW se calculează conform formulei: CDW = DOMDW × CFDW unde: CDW; = stocul de carbon din fondul de lemn mort (măsurat ca masă de carbon per hectar);. DOMDW; = greutatea fondului de lemn mort (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);. CFDW; = fracția de carbon a materiei uscate din fondul de lemn mort (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).. Pentru CFDW se poate utiliza valoarea de 0,5. Stocul de carbon din litieră CLI se calculează conform formulei: CLI = DOMLI × CFLI unde: CLI; = stocul de carbon din litieră (măsurat ca masă de carbon per hectar);. DOMLI; = greutatea litierei (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);. CFLI; = fracția de carbon a materiei uscate din litieră (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).. Pentru CFLI se poate utiliza valoarea de 0,4. Capitolul VI STOCUL STANDARD DE CARBON DIN SOLURILE MINERALE Din tabelul 1 se selectează o valoare pentru SOCST , pe baza regiunii climatice adecvate și a tipului de sol al suprafeței în cauză, prezentate la pct. 21 și 22. Tabelul 1 SOCST, cantitatea standard de carbon organic din sol în stratul de 0-30 centimetri aflat la suprafața terenului (tone de carbon per hectar). Regiune climatică; Tipul de sol. Soluri argiloase cu activitate ridicată; Soluri argiloase cu activitate redusă; Soluri nisipoase; Spodosoluri; Soluri vulcanice; Soluri din zonele umede. Boreală; 68; —; 10; 117; 20; 146. Temperată rece, uscată; 50; 33; 34; —; 20; 87. Temperată rece, umedă; 95; 85; 71; 115; 130; 87. Temperată caldă, uscată; 38; 24; 19; —; 70; 88. Temperată caldă, umedă; 88; 63; 34; —; 80; 88. Tropicală, uscată; 38; 35; 31; —; 50; 86. Tropicală, umedă; 65; 47; 39; —; 70; 86. Tropicală, ploioasă; 44; 60; 66; —; 130; 86. Tropicală, montană; 88; 63; 34; —; 80; 86. Regiunea climatică adecvată pentru selectarea valorii SOCST corespunzătoare se determină pe baza straturilor de date privind regiunile climatice furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Tipul de sol adecvat se determină în conformitate cu figura 3. Figura 3. Clasificarea tipurilor de soluri Capitolul VII FACTORII CARE REFLECTĂ DIFERENȚA DINTRE CANTITATEA DE CARBON ORGANIC DIN SOL ÎN COMPARAȚIE CU CANTITATEA STANDARD DE CARBON ORGANIC DIN SOL Valorile adecvate pentru FLU , FMG și FI se selectează din tabelele de la prezentul capitol. Pentru calcularea CSR , factorul de administrare și factorul de intrare corespunzători sunt cei aplicați în ianuarie 2008. Pentru calcularea CSA , factorul de administrare și factorul de intrare corespunzători sunt cei aplicați și care conduc la echilibrul stocului de carbon respectiv. Terenuri agricole: Tabelul 2 Factorii pentru terenurile agricole Regiune climatică; Utilizarea terenului (FLU ); Administrare (FMG ); Intrare (FI ); FLU; FMG; FI. Temperată/Boreală, uscată; Cultivat; Arătură completă; Scăzută; 0,8; 1; 0,95. Medie; 0,8; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,8; 1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,8; 1; 1,04. Arătură parțială; Scăzută; 0,8; 1,02; 0,95. Medie; 0,8; 1,02; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,8; 1,02; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,8; 1,02; 1,04. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 0,8; 1,1; 0,95. Medie; 0,8; 1,1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,8; 1,1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,8; 1,1; 1,04. Temperată/Boreală, umedă/ploioasă; Cultivat; Arătură completă; Scăzută; 0,69; 1; 0,92. Medie; 0,69; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,69; 1; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,69; 1; 1,11. Arătură parțială; Scăzută; 0,69; 1,08; 0,92. Medie; 0,69; 1,08; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,69; 1,08; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,69; 1,08; 1,11. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 0,69; 1,15; 0,92. Medie; 0,69; 1,15; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,69; 1,15; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,69; 1,15; 1,11. Tropicală, uscată; Cultivat; Arătură completă; Scăzută; 0,58; 1; 0,95. Medie; 0,58; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,58; 1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,58; 1; 1,04. Arătură parțială; Scăzută; 0,58; 1,09; 0,95. Medie; 0,58; 1,09; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,58; 1,09; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,58; 1,09; 1,04. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 0,58; 1,17; 0,95. Medie; 0,58; 1,17; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,58; 1,17; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 0,58; 1,17; 1,04. Tropicală, umedă/ploioasă; Cultivat; Arătură completă; Scăzută; 0,48; 1; 0,92. Medie; 0,48; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,48; 1; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,48; 1; 1,11. Arătură parțială; Scăzută; 0,48; 1,15; 0,92. Medie; 0,48; 1,15; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,48; 1,15; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,48; 1,15; 1,11. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 0,48; 1,22; 0,92. Medie; 0,48; 1,22; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,48; 1,22; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 0,48; 1,22; 1,11. Tropicală, montană; Cultivat; Arătură completă; Scăzută; 0,64; 1; 0,94. Medie; 0,64; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,64; 1; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 0,64; 1; 1,08. Arătură parțială; Scăzută; 0,64; 1,09; 0,94. Medie; 0,64; 1,09; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,64; 1,09; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 0,64; 1,09; 1,08. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 0,64; 1,16; 0,94. Medie; 0,64; 1,16; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 0,64; 1,16; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 0,64; 1,16; 1,08. Tabelul 3 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelele 2 și 4. Tabelul 3 Îndrumări privind administrarea și intrările în cazul terenurilor agricole și al culturilor perene Administrare/Intrare; Îndrumări. Arătură completă; Perturbare majoră a solului cu inversare completă și/sau operațiuni de arat frecvente (în cursul anului). În momentul plantării, o suprafață redusă (de exemplu < 30 %) este acoperită de resturi.. Arătură parțială; Arat primar și/sau secundar, dar cu o perturbare redusă a solului (de obicei superficială și fără o inversare completă a solului) și care, în mod obișnuit, lasă suprafața acoperită cu resturi în proporție > 30 % în momentul plantării.. Fără lucrări de arătură; Însămânțare directă fără arat primar, cu o perturbare minimă a solului în zona de însămânțare. În general se utilizează erbicide pentru a ține sub control buruienile.. Scăzută; Intrarea scăzută provenită din resturi se datorează îndepărtării acestora (prin colectare sau ardere), înțelenirii frecvente, producției de culturi care conduc la o cantitate redusă de resturi (de exemplu legume, tutun, bumbac), absenței fertilizării sau cultivării plantelor fixatoare de azot.. Medie; Reprezentativă pentru cultivarea anuală a cerealelor, caz în care toate resturile rămân pe teren. Dacă resturile sunt îndepărtate, se adaugă materie organică suplimentară (de exemplu îngrășământ natural). De asemenea, este necesară fertilizarea minerală sau rotația cu culturi fixatoare de azot.. Ridicată, cu îngrășământ; Reprezintă o intrare de carbon semnificativ mai ridicată față de intrarea medie de carbon a sistemelor de administrare a culturilor, datorită unei practici suplimentare de adăugare regulată a îngrășământului de origine animală.. Ridicată, fără îngrășământ; Reprezintă intrări de resturi de la cultura precedentă semnificativ mai mari față de intrarea medie de carbon a sistemelor de administrare a culturilor, datorită unor practici suplimentare, cum ar fi producția de culturi care conduc la cantități ridicate de resturi, utilizarea de îngrășăminte ecologice, culturi de acoperire, pârloage ameliorate cu vegetație, irigații, utilizarea frecventă a ierburilor perene în rotația anuală a culturilor, dar fără aplicarea de îngrășăminte (a se vedea rândul de mai sus).. Culturi perene: Tabelul 4 Factorii pentru culturi perene, respectiv culturi multianuale ale căror tulpini nu se recoltează în fiecare an, precum speciile forestiere cu ciclu de producție scurt și palmierul de ulei Regiune climatică; Utilizarea terenului (FLU ); Administrare (FMG ); Intrare (FI ); FLU; FMG; FI. Temperată/Boreală, uscată; Culturi perene; Arătură completă; Scăzută; 1; 1; 0,95. Medie; 1; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1; 1,04. Arătură parțială; Scăzută; 1; 1,02; 0,95. Medie; 1; 1,02; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,02; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,02; 1,04. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 1; 1,1; 0,95. Medie; 1; 1,1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,1; 1,04. Temperată/Boreală, umedă/ploioasă; Culturi perene; Arătură completă; Scăzută; 1; 1; 0,92. Medie; 1; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1; 1,11. Arătură parțială; Scăzută; 1; 1,08; 0,92. Medie; 1; 1,08; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,08; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,08; 1,11. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 1; 1,15; 0,92. Medie; 1; 1,15; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,15; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,15; 1,11. Tropicală, uscată; Culturi perene; Arătură completă; Scăzută; 1; 1; 0,95. Medie; 1; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1; 1,04. Arătură parțială; Scăzută; 1; 1,09; 0,95. Medie; 1; 1,09; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,09; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,09; 1,04. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 1; 1,17; 0,95. Medie; 1; 1,17; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,17; 1,37. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,17; 1,04. Tropicală, umedă/ploioasă; Culturi perene; Arătură completă; Scăzută; 1; 1; 0,92. Medie; 1; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1; 1,11. Arătură parțială; Scăzută; 1; 1,15; 0,92. Medie; 1; 1,15; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,15; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,15; 1,11. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 1; 1,22; 0,92. Medie; 1; 1,22; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,22; 1,44. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,22; 1,11. Tropicală, montană; Culturi perene; Arătură completă; Scăzută; 1; 1; 0,94. Medie; 1; 1; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1; 1,08. Arătură parțială; Scăzută; 1; 1,09; 0,94. Medie; 1; 1,09; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,09; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,09; 1,08. Fără lucrări de arătură; Scăzută; 1; 1,16; 0,94. Medie; 1; 1,16; 1. Ridicată, cu îngrășământ; 1; 1,16; 1,41. Ridicată, fără îngrășământ; 1; 1,16; 1,08. Tabelul 3 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 4. Pășuni: Tabelul 5 Factorii pentru pășuni, inclusiv savane Regiune climatică; Utilizarea terenului (FLU ); Administrare (FMG ); Intrare (FI ); FLU; FMG; FI. Temperată/Boreală, uscată; Pășuni; Ameliorată; Medie; 1; 1,14; 1. Ridicată; 1; 1,14; 1,11. Cu administrare minimă; Medie; 1; 1; 1. Moderat degradată; Medie; 1; 0,95; 1. Grav degradată; Medie; 1; 0,7; 1. Temperată/Boreală, umedă/ploioasă; Pășuni; Ameliorată; Medie; 1; 1,14; 1. Ridicată; 1; 1,14; 1,11. Cu administrare minimă; Medie; 1; 1; 1. Moderat degradată; Medie; 1; 0,95; 1. Grav degradată; Medie; 1; 0,7; 1. Tropicală, uscată; Pășuni; Ameliorată; Medie; 1; 1,17; 1. Ridicată; 1; 1,17; 1,11. Cu administrare minimă; Medie; 1; 1; 1. Moderat degradată; Medie; 1; 0,97; 1. Grav degradată; Medie; 1; 0,7; 1. Tropicală, umedă/ploioasă; Savană; Ameliorată; Medie; 1; 1,17; 1. Ridicată; 1; 1,17; 1,11. Cu administrare minimă; Medie; 1; 1; 1. Moderat degradată; Medie; 1; 0,97; 1. Grav degradată; Medie; 1; 0,7; 1. Tropicală, montană, uscată; Pășuni; Ameliorată; Medie; 1; 1,16; 1. Ridicată; 1; 1,16; 1,11. Cu administrare minimă; Medie; 1; 1; 1. Moderat degradată; Medie; 1; 0,96; 1. Grav degradată; Medie; 1; 0,7; 1. Tabelul 6 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 5. Tabelul 6 Îndrumări privind administrarea și intrările în cazul pășunilor Administrare/Intrare; Îndrumări. Ameliorată; Reprezintă o pășune care este administrată în mod durabil, cu o presiune pastorală moderată, și care admite cel puțin o lucrare de ameliorare (de exemplu fertilizare, ameliorarea speciilor, irigație).. Cu administrare minimă; Reprezintă o pășune nedegradată și administrată în mod durabil, dar fără ameliorări semnificative de administrare.. Moderat degradată; Reprezintă o pășune afectată de pășunatul excesiv sau moderat degradată, cu o productivitate întrucâtva redusă (comparativ cu pășunile naturale sau cu cele cu administrare minimă) și care nu primește intrări administrative.. Grav degradată; Implică o scădere majoră a productivității și a acoperirii vegetale pe termen lung, din cauza unei degradări mecanice grave a vegetației și/sau a eroziunii severe a solului.. Medie; Se aplică atunci când nu au fost utilizate alte intrări administrative.. Ridicată; Se aplică pășunii ameliorate pentru care s-au utilizat una sau mai multe intrări/ameliorări administrative suplimentare (ceea ce depășește acest nivel trebuie clasificat drept pășune ameliorată).. Suprafețe împădurite: Tabelul 7 Factorii pentru suprafețele împădurite al căror coronament este de cel puțin 10 % Regiune climatică; Utilizarea terenului (FLU ); Administrare (FMG ); Intrare (FI ); FLU; FMG; FI. Toate; Pădure autohtonă (nedegradată); n/a(1); n/a; 1. Toate; Pădure administrată; Toate; Toate; 1; 1; 1. Tropicală, umedă/uscată; Culturi itinerante – pârloagă scurtată; n/a; n/a; 0,64. Culturi itinerante – pârloagă la maturitate; n/a; n/a; 0,8. Temperată/Boreală, umedă/uscată; Culturi itinerante – pârloagă scurtată; n/a; n/a; 1. Culturi itinerante – pârloagă la maturitate; n/a; n/a; 1. - (1) n/a = nu se aplică; în aceste cazuri, FMG și FI nu se aplică, iar pentru calcularea SOC se poate utiliza următoarea formulă: SOC = SOCST × FLU. Tabelul 8 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 7. Tabelul 8 Îndrumări privind utilizarea terenului în cazul suprafețelor împădurite Utilizarea terenului; Îndrumări. Pădure autohtonă (nedegradată); Reprezintă o pădure autohtonă sau o pădure nedegradată, administrată în mod durabil, pe termen lung.. Culturi itinerante; Culturi itinerante permanente, în cazul în care pădurea tropicală sau terenul împădurit este defrișat(ă) pentru a planta culturi anuale pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu 3-5 ani), iar apoi culturile sunt abandonate pentru ca pădurile să se regenereze.. Pârloagă la maturitate; Reprezintă situații în care vegetația forestieră revine la un stadiu de maturitate sau aproape de maturitate înainte de a fi din nou defrișată în scopul utilizării ca teren agricol.. Pârloagă scurtată; Reprezintă situații în care nu se ajunge la refacerea vegetației forestiere înainte ca aceasta să fie defrișată din nou.. Capitolul VIII VALORILE STOCULUI DE CARBON DIN VEGETAȚIA AFLATĂ ÎN SOL ȘI DEASUPRA SOLULUI Pentru CVEG sau R pot fi utilizate valorile adecvate stabilite la acest capitol. Terenuri agricole: Tabelul 9 Valorile de vegetație pentru terenuri agricole (în general) Regiune climatică; CVEG (tone carbon/hectar). Toate; 0. Tabelul 10 Valorile de vegetație pentru trestia de zahăr (specific) Domeniu; Regiune climatică; Zonă ecologică; Continent; CVEG (tone carbon per hectar). Tropical; Tropicală, uscată; Pădure tropicală uscată; Africa; 4,2. Asia (continentală, insulară); 4. Zonă tropicală de tufăriș; Asia (continentală, insulară); 4. Tropicală, umedă; Pădure tropicală umedă de foioase; Africa; 4,2. America Centrală și de Sud; 5. Tropicală, ploioasă; Pădure tropicală; Asia (continentală, insulară); 4. America Centrală și de Sud; 5. Subtropical; Temperată caldă, uscată; Stepă subtropicală; America de Nord; 4,8. Temperată caldă, umedă; Pădure subtropicală umedă; America Centrală și de Sud; 5. America de Nord; 4,8. Culturi perene, respectiv culturi multianuale ale căror tulpini nu se recoltează în fiecare an, precum speciile forestiere cu ciclu de producție scurt și palmierul de ulei: Tabelul 11 Valorile de vegetație pentru culturi perene (în general) Regiune climatică; CVEG (tone carbon per hectar). Temperată (toate regimurile de umiditate); 43,2. Tropicală, uscată; 6,2. Tropicală, umedă; 14,4. Tropicală, ploioasă; 34,3. Tabelul 12 Valorile de vegetație pentru culturi perene specifice Regiune climatică; Tipul culturii; CVEG (tone carbon per hectar). Toate; Nuci de cocos; 75. Jatropha; 17,5. Jojoba; 2,4. Palmier de ulei; 60. Pășuni: Tabelul 13 Valorile de vegetație pentru pășuni – cu excepția zonei de tufăriș (în general) Regiune climatică; CVEG (tone carbon per hectar). Boreală – uscată și ploioasă; 4,3. Temperată rece – uscată; 3,3. Temperată rece – ploioasă; 6,8. Temperată caldă – uscată; 3,1. Temperată caldă – ploioasă; 6,8. Tropicală – uscată; 4,4. Tropicală – umedă și ploioasă; 8,1. Tabelul 14 Valorile de vegetație pentru Miscanthus (specific) Domeniu; Regiune climatică; Zonă ecologică; Continent; CVEG (tone carbon per hectar). Subtropical; Temperată caldă, uscată; Pădure subtropicală uscată; Europa; 10. America de Nord; 14,9. Stepă subtropicală; America de Nord; 14,9. Tabelul 15 Valorile de vegetație pentru zonele de tufăriș, respectiv terenuri cu vegetație alcătuită preponderent din plante lemnoase cu înălțimi mai mici de 5 metri, care nu prezintă trăsături caracteristice arborilor Domeniu; Continent; CVEG (tone carbon per hectar). Tropical; Africa; 46. America de Nord și de Sud; 53. Asia (continentală); 39. Asia (insulară); 46. Australia; 46. Subtropical; Africa; 43. America de Nord și de Sud; 50. Asia (continentală); 37. Europa; 37. Asia (insulară); 43. Temperat; Global; 7,4. Suprafețe împădurite: Tabelul 16 Valorile de vegetație pentru suprafețele împădurite cu un coronament cuprins între 10 % și 30 % – excluzând plantațiile forestiere Domeniu; Zonă ecologică; Continent; CVEG (tone carbon per hectar); R. Tropical; Pădure tropicală pluvială; Africa; 40; 0,37. America de Nord și de Sud; 39; 0,37. Asia (continentală); 36; 0,37. Asia (insulară); 45; 0,37. Pădure tropicală umedă; Africa; 30; 0,24. America de Nord și de Sud; 26; 0,24. Asia (continentală); 21; 0,24. Asia (insulară); 34; 0,24. Pădure tropicală uscată; Africa; 14; 0,28. America de Nord și de Sud; 25; 0,28. Asia (continentală); 16; 0,28. Asia (insulară); 19; 0,28. Masive muntoase din zona tropicală; Africa; 13; 0,24. America de Nord și de Sud; 17; 0,24. Asia (continentală); 16; 0,24. Asia (insulară); 26; 0,28. Subtropical; Pădure subtropicală umedă; America de Nord și de Sud; 26; 0,28. Asia (continentală); 22; 0,28. Asia (insulară); 35; 0,28. Pădure subtropicală uscată; Africa; 17; 0,28. America de Nord și de Sud; 26; 0,32. Asia (continentală); 16; 0,32. Asia (insulară); 20; 0,32. Stepă subtropicală; Africa; 9; 0,32. America de Nord și de Sud; 10; 0,32. Asia (continentală); 7; 0,32. Asia (insulară); 9; 0,32. Temperat; Pădure din zona temperat oceanică; Europa; 14; 0,27. America de Nord; 79; 0,27. Noua Zeelandă; 43; 0,27. America de Sud; 21; 0,27. Pădure din zona temperat continentală; Asia, Europa (≤ 20 ani); 2; 0,27. Asia, Europa (> 20 ani); 14; 0,27. America de Nord și de Sud (≤ 20 ani); 7; 0,27. America de Nord și de Sud (> 20 ani); 16; 0,27. Masive muntoase din zona temperată; Asia, Europa (≤ 20 ani); 12; 0,27. Asia, Europa (> 20 ani); 16; 0,27. America de Nord și de Sud (≤ 20 ani); 6; 0,27. America de Nord și de Sud (> 20 ani); 6; 0,27. Boreal; Pădure boreală de conifere; Asia, Europa, America de Nord; 12; 0,24. Pădure boreală de tundră; Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani); 0; 0,24. Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani); 2; 0,24. Masive muntoase din zona boreală; Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani); 2; 0,24. Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani); 6; 0,24. Tabelul 17 Valorile de vegetație pentru suprafețele împădurite cu un coronament mai mare de 30 % – excluzând plantațiile forestiere Domeniu; Zonă ecologică; Continent; CVEG (tone carbon per hectar). Tropical; Pădure tropicală pluvială; Africa; 204. America de Nord și de Sud; 198. Asia (continentală); 185. Asia (insulară); 230. Pădure tropicală umedă de foioase; Africa; 156. America de Nord și de Sud; 133. Asia (continentală); 110. Asia (insulară); 174. Pădure tropicală uscată; Africa; 77. America de Nord și de Sud; 131. Asia (continentală); 83. Asia (insulară); 101. Masive muntoase din zona tropicală; Africa; 77. America de Nord și de Sud; 94. Asia (continentală); 88. Asia (insulară); 130. Subtropical; Pădure subtropicală umedă; America de Nord și de Sud; 132. Asia (continentală); 109. Asia (insulară); 173. Pădure subtropicală uscată; Africa; 88. America de Nord și de Sud; 130. Asia (continentală); 82. Asia (insulară); 100. Stepă subtropicală; Africa; 46. America de Nord și de Sud; 53. Asia (continentală); 41. Asia (insulară); 47. Temperat; Pădure din zona temperat oceanică; Europa; 84. America de Nord; 406. Noua Zeelandă; 227. America de Sud; 120. Pădure din zona temperat continentală; Asia, Europa (≤ 20 ani); 27. Asia, Europa (> 20 ani); 87. America de Nord și de Sud (≤ 20 ani); 51. America de Nord și de Sud (> 20 ani); 93. Masive muntoase din zona temperată; Asia, Europa (≤ 20 ani); 75. Asia, Europa (> 20 ani); 93. America de Nord și de Sud (≤ 20 ani); 45. America de Nord și de Sud (> 20 ani); 93. Boreal; Pădure boreală de conifere; Asia, Europa, America de Nord; 53. Pădure boreală de tundră; Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani); 26. Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani); 35. Masive muntoase din zona boreală; Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani); 32. Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani); 53. Tabelul 18 Valorile de vegetație pentru plantațiile forestiere Domeniu; Zonă ecologică; Continent; CVEG (tone carbon per hectar); R. Tropical; Pădure tropicală pluvială; Africa foioase > 20 ani; 87; 0,24. Africa foioase ≤ 20 ani; 29; 0,24. Africa Pinus sp. > 20 ani; 58; 0,24. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 17; 0,24. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 58; 0,24. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 87; 0,24. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 70; 0,24. America de Nord și de Sud alte foioase; 44; 0,24. Asia foioase; 64; 0,24. Asia altele; 38; 0,24. Pădure tropicală umedă de foioase; Africa foioase > 20 ani; 44; 0,24. Africa foioase ≤ 20 ani; 23; 0,24. Africa Pinus sp. > 20 ani; 35; 0,24. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 12; 0,24. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 26; 0,24. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 79; 0,24. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 35; 0,24. America de Nord și de Sud alte foioase; 29; 0,24. Asia foioase; 52; 0,24. Asia altele; 29; 0,24. Pădure tropicală uscată; Africa foioase > 20 ani; 21; 0,28. Africa foioase ≤ 20 ani; 9; 0,28. Africa Pinus sp. > 20 ani; 18; 0,28. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 6; 0,28. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 27; 0,28. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 33; 0,28. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 27; 0,28. America de Nord și de Sud alte foioase; 18; 0,28. Asia foioase; 27; 0,28. Asia altele; 18; 0,28. Zonă tropicală de tufăriș; Africa foioase; 6; 0,27. Africa Pinus sp. > 20 ani; 6; 0,27. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 4; 0,27. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 18; 0,27. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 18; 0,27. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 15; 0,27. America de Nord și de Sud alte foioase; 9; 0,27. Asia foioase; 12; 0,27. Asia altele; 9; 0,27. Masive muntoase din zona tropicală; Africa foioase > 20 ani; 31; 0,24. Africa foioase ≤ 20 ani; 20; 0,24. Africa Pinus sp. > 20 ani; 19; 0,24. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 7; 0,24. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 22; 0,24. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 29; 0,24. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 23; 0,24. America de Nord și de Sud alte foioase; 16; 0,24. Asia foioase; 28; 0,24. Asia altele; 15; 0,24. Subtropical; Pădure subtropicală umedă; America de Nord și de Sud Pinus sp.; 42; 0,28. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 81; 0,28. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 36; 0,28. America de Nord și de Sud alte foioase; 30; 0,28. Asia foioase; 54; 0,28. Asia altele; 30; 0,28. Pădure subtropicală uscată; Africa foioase > 20 ani; 21; 0,28. Africa foioase ≤ 20 ani; 9; 0,32. Africa Pinus sp. > 20 ani; 19; 0,32. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 6; 0,32. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 34; 0,32. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 34; 0,32. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 28; 0,32. America de Nord și de Sud alte foioase; 19; 0,32. Asia foioase; 28; 0,32. Asia altele; 19; 0,32. Stepă subtropicală; Africa foioase; 6; 0,32. Africa Pinus sp. > 20 ani; 6; 0,32. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 5; 0,32. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 19; 0,32. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 19; 0,32. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 16; 0,32. America de Nord și de Sud alte foioase; 9; 0,32. Asia foioase > 20 ani; 25; 0,32. Asia foioase ≤ 20 ani; 3; 0,32. Asia conifere > 20 ani; 6; 0,32. Asia conifere ≤ 20 ani; 34; 0,32. Masive muntoase din zona subtropicală; Africa foioase > 20 ani; 31; 0,24. Africa foioase ≤ 20 ani; 20; 0,24. Africa Pinus sp. > 20 ani; 19; 0,24. Africa Pinus sp. ≤ 20 ani; 7; 0,24. America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.; 22; 0,24. America de Nord și de Sud Pinus sp.; 34; 0,24. America de Nord și de Sud Tectona grandis; 23; 0,24. America de Nord și de Sud alte foioase; 16; 0,24. Asia foioase; 28; 0,24. Asia altele; 15; 0,24. Temperat; Pădure din zona temperat oceanică; Asia, Europa, foioase > 20 ani; 60; 0,27. Asia, Europa, foioase ≤ 20 ani; 9; 0,27. Asia, Europa, conifere > 20 ani; 60; 0,27. Asia, Europa, conifere ≤ 20 ani; 12; 0,27. America de Nord; 52; 0,27. Noua Zeelandă; 75; 0,27. America de Sud; 31; 0,27. Pădure și masive muntoase in zona temperat continentală; Asia, Europa, foioase > 20 ani; 60; 0,27. Asia, Europa, foioase ≤ 20 ani; 4; 0,27. Asia, Europa, conifere > 20 ani; 52; 0,27. Asia, Europa, conifere ≤ 20 ani; 7; 0,27. America de Nord; 52; 0,27. America de Sud; 31; 0,27. Boreal; Pădure de conifere și masive muntoase din zona boreală; Asia, Europa > 20 ani; 12; 0,24. Asia, Europa ≤ 20 ani; 1; 0,24. America de Nord; 13; 0,24. Pădure boreală de tundră; Asia, Europa > 20 ani; 7; 0,24. Asia, Europa ≤ 20 ani; 1; 0,24. America de Nord; 7; 0,24. |