PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.___

din____________2014

Chişinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală

În temeiul art. 5 şi art.10  din Legea nr.10-XVI din 10 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art.52 alin. (1) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783) şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Regulamentul sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

- Regulamentul sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, întră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei Hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Instituţiile medico-sanitare vor elabora planuri de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în baza Regulamentului sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare.

- Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

| Prim-ministru |  | Iurie LEANCĂ |
| --- | --- | --- |
| Contrasemnează: |  |  |
| Ministrul sănătăţii |  | Andrei Usatîi |
| Ministrul mediului |  | Valentina Ţapiş |

Anexă la Hotărîrea Guvernului

nr._____din______2014

Regulamentul sanitar

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Secțiunea I. Dispoziţii generale. Domeniile de utilizare.

- Regulamentul sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (în continuare Regulamentul sanitar) a fost elaborat în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (Ghidul „Safe management of wastes from health-care activities”) și în corespundere cu prevederile actelor legislative și normative în Republica Moldova.

- Sub incidența prezentului Regulament sanitar cad instituţiile medico – sanitare (în continuare – IMS), alte instituții, inclusiv, de cercetare și organizații indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care generează deșeuri rezultate din activitatea medicală.

- Regulamentul sanitar reglementează modul de colectare separată pe categorii, ambalare, stocare temporară, transportare în cadrul IMS, tratare și eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală (în continuare DAM), o atenţie deosebită acordându-se deşeurilor periculoase pentru a preveni astfel contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

- Producătorul de deşeuri este responsabil pentru gestionarea sigură, inclusiv evidența, tratarea și eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea sa.

- IMS elaborează şi aplică programe, strategii de management şi proceduri care să prevină producerea de deşeuri periculoase sau să reducă cantităţile acestora.

- IMS elaborează şi implementează planuri proprii de gestionare a DAM, în concordanţă cu regulamentele interne şi procedurile operaționale-standard, în baza reglementărilor în vigoare care vor include următoarele informații:

    - Informaţii generale privind IMS;

    - Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile IMS:

  - Estimarea cantităților deșeurilor generate pe tipurile de deșeuri și coduri;

  - Responsabilităţi privind gestionarea deşeurilor;

  - Proceduri şi practici existente de colectare, segregare, ambalare și transport;

  - Localizarea şi organizarea spațiilor de stocare temporară a DAM conform cerințelor aprobate de MS;

  - Modul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (abur, aer cald, etc.) şi modul de eliminare a DAM;

- Obiective strategice privind gestionarea DAM:

  - Prevenirea/diminuarea cantităților de deşeuri generate;

  - Colectarea, stocarea temporară, tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, analiza rezultatului decontaminării, eliminarea DAM;

  - Reciclarea deșeurilor;

- Măsuri privind gestionarea DAM:

  - Colectarea, segregarea, ambalarea;

  - Transportare internă, traseele deșeurilor în IMS;

  - Stocarea temporară;

  - Evidența DAM;

- Identificarea şi evaluarea opţiunilor existente de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi eliminarea DAM;

- Supravegherea și monitorizarea procesului de gestionare DAM;

- Proceduri operaționale standard pentru situaţii de urgenţă:

  - Împrăştieri accidentale de deşeuri infecţioase;

  - Împrăştieri accidentale de chimicale periculoase;

- Instruirea personalului;

- Măsurile minime pentru prevenirea traumatismului și infectării în timpul gestionării DAM;

- Măsuri de urgență în caz de traumatism și/sau infectare în timpul gestionării DAM;

- Măsuri pentru protecția sănătății și siguranța personalului care gestionează DAM;

- Estimarea costurilor privind gestionarea DAM

- Planul de acţiune pentru gestionarea DAM.

- Planurile de gestionare a DAM trebuie să fie coordonate cu Serviciul de Supraveghere de Stat Sănătate Publică (SSSSP).

- Planul de gestionare a DAM se analizează și se actualizează anual și la necesitate (în cazul implementării tehnologiilor noi, evaluarea rezultatelor de monitorizare, etc.).

- Producătorii de DAM au următoarele obligaţii:

- să prevină producerea DAM sau să reducă gradul de periculozitate a acestora;

- să diminueze cantităţile de deşeuri periculoase ce urmează să fie eliminate, începând cu  etapa de procurare, producere și la etapele ulterioare;

- să promoveze reutilizarea şi reciclarea categoriilor de deşeuri care pot fi reutilizate;

- să separe deșeurile pe categorii la locul de producere/generare a deşeurile periculoase de cele nepericuloase;

- să trateze corespunzător DAM;

- să elimine sigur DAM;

- să desemneze o persoană responsabilă de gestionarea DAM;

- să asigure monitorizarea și evidența DAM;

- să identifice pericolele asociate cu DAM și să asigure protecția sănătății personalului, pacienților,  sănătății publice și protecția mediului;

- să asigurare respectarea măsurilor de securitate în muncă în procesele de gestionare a DAM

- să asigure profilaxia post-expunere ca rezultat al  expunerii în timpul manipulării DAM;

- să permită accesul autorităţilor de inspecție, supraveghere și control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea şi eliminarea DAM, precum şi la documentele care se referă la gestionarea deşeurilor.

- alte obligațiuni prevăzute în prezentul Regulament sanitar.

- În IMS gestionarea DAM face parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui angajat.

- Cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament sanitar se includ în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei IMS cu linie separată.

- La etapa de proiectare, avizare, recepție finală a construcției și reconstrucției IMS se vor respecta prevederile prezentului Regulament sanitar.

- Aplicarea prevederilor prezentului Regulament sanitar şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare și pentru acreditarea IMS.

- Gestionarea deşeurilor radioactive se efectuează conform "Normelor Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţe şi Reguli Igienice (NFRP - 2000)" nr.06.5.3.34 din 27.02.2001 şi Hotărîrii Guvernului nr.388 din 26.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deşeurilor radioactive.

- Supravegherea şi controlul gestionării deșeurilor radioactive sunt asigurate conform prevederilor Legii nr.132 din 08.06.12 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

- Supravegherea gestionării deșeurilor radioactive este asigurată de Centrul de radioprotecţie şi igiena radiaţiilor al Centrului Naţional de Sănătate Publică, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi persoanele responsabile de radioprotecţie şi siguranţa surselor ionizante a IMS, în limitele competenților.

Secțiunea II. Definiții.

- Prin prezentul Regulament sanitar sunt definiţi următorii termeni:

Activitate medicală – orice activitate de diagnostic, prevenție, tratament, supraveghere, cercetare, monitorizare și recuperare a stării de sănătate, precum și de producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi produselor biologice care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanțe ori dispozitive medicale.

Deşeuri –  substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare;

Deșeurile rezultate din activitatea medicală includ toate categoriile (periculoase sau nepericuloase) de deşeuri (solide, lichide şi gazoase) care se produc în instituții medico-sanitare și deşeurile produse ca urmare a procedurilor medicale administrate în afara lor.

Deşeuri nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie și ale căror proprietăți sunt asemănătoare cu cea a deşeurilor menajere şi care nu prezintă riscuri de origine chimică și/sau biologică, și/sau fizică pentru sănătatea populației cât  şi pentru mediu.

Deșeuri nepericuloase reciclabile: hârtie, carton, plastic, sticlă, lemn,  cutii de aluminiu, metal, etc.  care nu au fost în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice.

Deşeuri periculoase – deşeuri toxice, inflamabile, explozive, corosive, infecţioase sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot aduce daune plantelor, animalelor sau omului.

Deşeuri anatomo-patologice - includ ţesuturi, fragmente sau organe umane și fluide corporale, părți ale fetușirilor, produse neutilizate din sânge. În această categorie se includ şi animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic, cercetare şi experimentare. Aceste deșeuri sunt considerate infecțioase.

Deşeuri infecţioase - constituie deşeurile lichide şi solide care conţin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice.

Deșeuri extrem de contagioase – sunt culturi și consumabile de laborator; deșeurile, inclusiv carcasele animalelor de laborator, care au contactat cu agenți înalt-patogeni și/sau generate de la pacienții cu maladii extrem de contagioase, inclusiv rezultate de la autopsia cadavrelor cu maladii extrem de contagioase, infectate cu agenți extrem de infecțioși.

Deşeuri înţepătoare-tăietoare -  deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere. Aceste deșeuri sunt considerate infecțioase/periculoase indiferent dacă au fost sau nu în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;

Deşeuri chimice - substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice și/sau  corosive, și/sau inflamabile, si/sau reactive și/sau oxidative;

Deşeuri farmaceutice, inclusiv citostatice  - medicamentele expirate, deteriorate sau care nu mai sunt necesare şi deșeuri cu reziduurile de substanţe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;

Deşeurile radioactive - deşeurile solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare medicale, de diagnostic şi tratament și care conţin materiale radioactive;

Sistem de gestionare a DAM - totalitatea activităţilor și procedeelor de segregare, colectare, ambalare, stocare temporară, transportare, tratare şi eliminare a deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații;

Segregarea DAM înseamnă colectarea, în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

Colectarea DAM reprezintă orice activitate de strângere a deșeurilor, incluzând separarea deșeurilor pe categorii la sursă, și stocarea temporară a deșeurilor în scopul transportării acestora la o instalație de tratare sau de eliminare a deșeurilor;

Ambalajele pentru DAM reprezintă recipiente și containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportarea, tratarea și eliminarea DAM;

Stocarea temporară - păstrarea pe o perioadă limitată a deşeurilor ambalate corespunzător în spaţii special destinate şi amenajate, până la preluarea şi/sau transportarea lor la locul de tratare și/sau eliminare.

Tratare - totalitatea metodelor şi procedeelor de tratare termică, chimică, iradiere, biologică și mecanică aplicate deşeurilor periculoase rezultate din activităţile medicale, care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi reducerea volumului de deşeuri .

Eliminare  - depozitarea DAM în locuri special amenajate, denumite depozite de deşeuri periculoase sau nepericuloase.

Tratarea termică reprezintă operațiunea care se bazează pe acțiunea căldurii (energie termică) pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene și/sau saprofite) conținute în DAM periculoase;

Incinerarea deşeurilor – este o tehnologie de tratare a deșeurilor prin ardere în instalaţii speciale, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie;

Autoclavarea deșeurilor – este o tehnologie de tratare termică la temperaturi scăzute (cuprinse între 100°C și 180°C) a deșeurilor în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații speciale;

Tratarea chimică a deșeurilor – proces de tratare a deșeurilor prin utilizarea dezinfectanților, mediu alcalin sau incapsulare;

Tratarea biologică a deșeurilor – proces de degradare biologică a deșeurilor organice prin înhumare, compostare și cu ajutorul viermilor sau enzimelor.

Depozit de deșeuri periculoase – spații pentru depozitarea deșeurilor periculoase asigurate cu condiții speciale pentru protecția sănătăii populației și mediului.

Depozit de deșeuri nepericuloase  - spații pentru depozitarea deșeurilor nepericuloase asigurate cu condiții pentru protecția sănății populației și mediului

Evidența deșeurilor – documentarea deșeurilor per categorii și volum în conformitate cu Raportul anual “Formarea, utilizarea deșeurilor”, aprobat în conformitate cu prevederile legale.

Precauțiunile universale sunt masuri fundamentale aplicate în scopul prevenirii transmiterii bolilor infecţioase cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului medical.

SecțiuneaIII. Clasificarea deșeurilor din activități medicale

- DAM se clasifică în următoarele categorii:

  - Deşeuri nepericuloase;

  - Deșeuri periculoase:

    - Deşeuri infecţioase;

    - Deșeuri extrem de contagioase;

    - Deşeuri tăietoare - înţepătoare;

    - Deşeuri anatomo-patologice;

    - Deşeuri farmacologice/citostatice;

    - Deşeuri chimice;

    - Deșeuri radioactive.

Secțiunea IV.  Segregarea, colectarea și ambalarea DAM

- Segregarea și colectarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

- Producătorul este responsabil de corectitudinea segregării la sursă pe categorii a deşeurilor.

- În situaţia în care nu se realizează segregarea deşeurilor pe categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.

- Dacă apare neîncrederea/dubii referitor la care categorie se referă oarecare deşeu întotdeauna deşeurile trebuie să fie atribuite la categoria de deşeuri mai periculoase.

- Segregarea deşeurilor trebuie să fie efectuată direct la locul formării şi cât mai aproape posibil (se recomandă la „distanţa unei mâini întinse”) de personalului medical care produce aceste deşeuri.

- Procesul de segregare a deşeurilor începe din momentul producerii lor şi continuă la toate etapele ulterioare de colectare, transportare în cadrul IMS, depozitare, tratare şi eliminare.

- Fiecare loc de muncă, la care se produc DAM trebuie să fie dotat cu echipament necesar pentru segregarea fiecărui tip de deşeu produs.

- Este interzisă amestecarea deşeurilor sortate în timpul transportării şi stocării.

- Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.

- Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează DAM sunt:

a) galben - pentru deşeurile periculoase: infecţioase, extrem de contagioase, tăietoare-înţepătoare, anatomo-patologice;

b) cafeniu – pentru deşeurile periculoase: chimice şi farmaceutice;

c) verde – pentru deşeuri nepericuloase reciclabile;

d) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile similare celor menajere).

- Pe recipientele pentru deşeurile infecţioase, extrem de contagioase şi tăietor-înţepătoare trebuie să fie imprimată pictograma "Pericol biologic".

- Pe recipientele pentru deşeurile chimice şi farmaceutice trebuie să fie plasate pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil", "Corosiv", "Toxic", etc.

- La alegerea dimensiunii recipienților se ține cont de cantitatea de deșeuri produse în intervalul dintre două evacuări succesive ale deșeurilor.

- Pentru segregarea deșeurilor infecțoase, care nu sunt obiecte ascuțite identificate în codul 18 01 03, se folosesc cutii din carton  prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă marcați cu galben.

- Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă cât și sacii, sunt  marcați și etichetați în limba de stat cu următoarele informații: tipul deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituței și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive.

- Cutiile din carton, prevăzute în pct.32, trebuie să fie precalificate de Organizația Mondială a Sănătății în sistemul „Performanţe, Quality and Safety” (PQS), în conformitate cu WHO Standart WPO/PQS/E10/SB01.1, PQS perfermance specification Safety box for the disposal of used sharps, ediţia septembrie, 2007.

- Pot fi acceptate şi cutii pentru colectarea seringilor utilizate, produse în Republica Moldova, care corespund cerinţelor standardului WPO/PQS/E10/SB01.1, PQS perfermance specification „Safety box for the disposal of used sharps”, ediţia septembrie, 2007, verificate de un organ abilitat local în conformitate cu prevederile protocolului de testare WHO/PQS/E10/SB01-VP.1 „Safety box for the disposal of used sharps”.

- Sacii pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase trebuie să fie confecţionaţi din plastic de înaltă densitate, cu o rezistenţă mecanică înaltă; grosimea plasticului din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-70 µ, termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.

- Sacul pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase trebuie să se închidă uşor şi sigur.

- La alegerea dimensiunii sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase se ţine cont de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor.

- Atunci când sacul nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistența mecanică, pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase se introduce în pubelă prevăzută cu capac şi pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca și acesta din urmă să aibă capac.

- Pubelele cu pedală și capac trebuie să fie înscripționate cu pictograma „Pericol biologic”.

- Înălţimea sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur.

- Gradul de umplere a sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase nu va depăşi trei pătrimi din volumul său.

- Deşeurile înţepătoare-tăietoare (codul 18 01 01)  se colectează în recepiente din material impermeabil, plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice.

- Partea superioară a recipientului pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie să aibă un capac special cu orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu, care să permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplerea recipientului, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere temporară și definitivă.

- Materialul din care se confecţionează recipientul pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie să permită tratarea cu riscuri minime pentru mediu.

- Recipientul pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie să fie prevăzut cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de tratare, eliminare.

- Recipientul pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie să fie etichetat, în cazul celor importate, şi în limba de stat cu următoarele informații: tipul deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituței și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive.

- Recipientul prevăzut în pct.43 trebuie să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenței materialului la acțiuni mecanice.

- În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientul descris la pct. 43, seringile se colectează  conform cerinţelor fluxului deșeurilor infecțioase.

- Pentru deşeurile infecţioase de laborator se pot folosi în locul sacilor de plastic cutiile din carton rigid, de culoare galbenă, prevăzute în interior cu sac de polietilenă, etichetate cu următoarele informații: tipul deșeului colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituței și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive.

- Deșeurile anatomo-patologice (codurile 18 01 02) sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, sau în saci din polietilenă de culoare galbenă, special destinaţi acestei categorii de deşeuri.

- În cazul recuperării placentelor, acestea sunt ambalate şi supuse dezinfecţiei în conformitate cu cerinţele beneficiarului.

- În cazul înhumării în cimitire părţile anatomice sunt ambalate şi refrigerate, după care se vor depune în cutii speciale, etanşe şi rezistente.

- Recipientul pentru deșeurile anatomo-patologice trebuie etichetate cu următoarele informații: tipul deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituței și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive.

- Al doilea ambalaj în care se depun sacii şi cutiile pentru deşeurile periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul de stocare temporară.

- Containerele mobile pentru deșeurile infecțioase, anatomo-patologice și înțepătoare-tăietoare:

a) au marcaj galben sau sunt de culoare galbenă, sunt inscripţionate "Deşeuri anatomo-patologice" şi imprimată pictograma "Pericol biologic";

b) trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante;

c)  trebuie să se închidă etanş, să fie prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalația de procesare a deșeurilor;

d) dimensiunea containerelor trebuie să asigure preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se depun deşeuri periculoase neambalate (vrac) şi nici deşeuri asimilabile celor menajere.

- Animalele de laborator urmează ciclul de eliminare a deşeurilor anatomo-patologice chiar şi după autoclavare (pct.129) .

- Deşeurile chimice (codul 18 01 06) se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). Ele se îndepărtează conform prevederilor legale privind deşeurile chimice periculoase.

- Deşeurile chimice sunt colectate şi ambalate în recipiente cu o capacitate care să nu depăşească 5 l pentru substanţe lichide şi 5 kg pentru substanţe solide. Aceste recipiente pot fi introduse într-un ambalaj exterior care, după umplere, nu trebuie să depăşească greutatea de 30 kg.

- Deşeurile periculoase chimice se colectează separat, sunt returnate la furnizor, cu acordul expres al acestuia şi se elimină prin metode permise de legislație (incinerare, tratare chimică,  stocare).

- Recipientele în care se colectează deşeurile chimice trebuie să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)materialele din care sunt executate recipientele şi sistemele de închidere ale acestora trebuie să fie rezistente și stabile, să nu interacționeze cu conţinutul şi să nu formeze compuşi periculoşi;

b)toate părţile recipientelor şi ale sistemelor de închidere ale acestora trebuie să fie solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să asigure siguranţă la presiuni mecanice;

c)recipientele prevăzute cu sistem de închidere trebuie să fie proiectate în aşa fel încât ambalajul să poată fi deschis şi închis în mod repetat, fără pierdere de conţinut.

- Deşeurile chimice periculoase aflate în stare lichidă se colectează în recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se realizează de către un agent economic autorizat.

- Pentru a evita acumularea în IMS a unor cantităţi mari de deşeuri farmaceutice (de exemplu: medicamente expirate), acestea se pot returna, pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice în vederea eliminării.

- Deşeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 rezultate din unităţi sanitare se colectează separat în ambalajul original. În cazul deşeurilor de la aparatele de diagnoză, ce conţin substanţe chimice periculoase în concentraţii neglijabile, sunt urmate instrucţiunile specifice echipamentului respectiv. Aceste deşeuri se valorifică sau se elimină ca deşeuri nepericuloase.

- Deşeurile stomatologice identificate prin codul 18 01 10* reprezentate de amalgamul dentar se colectează separat în containere sigilabile şi sunt preluate de agenți economici autorizați în vederea valorificării.

- Deşeurile medicale periculoase trebuie să fie ambalate şi etichetate cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute.

- Este interzisă utilizarea de către IMS a altor tipuri de ambalaje care nu prezintă documente de certificare şi testare, inclusiv pentru compoziţia chimică a materialului din care este confecționat ambalajul, marcajul, precum şi acordul producătorului/furnizorului de ambalaje.

- Este permisă utilizarea doar a ambalajelor confecţionate din materiale care permit tratarea cu riscuri minime pentru mediu şi sănătate.

- Deşeurile rezultate în urma administrării tratamentelor cu citotoxice şi citostatice identificate prin codul 18 01 08* reprezentate de corpuri de seringă cu sau fără ac folosite, sticle şi sisteme de perfuzie, materiale moi contaminate, echipament individual de protecţie contaminat, etc. trebuie colectate separat, ambalate în containere de unică folosinţă sigure, cu capac, care se elimină separat. Recipientele trebuie marcate şi etichetate cu aceleaşi informaţii specificate mai sus, pentru alte tipuri de deşeuri. Acest tip de deşeu se elimină prin incinerare, cu respectarea prevederilor legale

- Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră inscripţionaţi „Deşeuri nepericuloase“..

- Pentru deşeurile supuse reciclării pe ambalaj este necesar de amplasat simbolul internaţional ce înseamnă reciclarea materiei secundare şi este recomandat de inscripţionat „Deşeuri nepericuloase .... (denumirea deşeurilor)” supuse reciclării.

Secțiunea VI. Stocarea temporară

- Stocarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere.

- În fiecare IMS trebuie să existe un spaţiu central de stocare temporară a deșeurilor medicale.

- Deșeurile periculoase generate în subdiviziunile IMS, unde condițiile permit, pot fi păstrate anterior transportării la spațiul central de stocare în spațiu destinat pentru curățarea echipamentului, lenjeriei murdare.

- Este interzisă abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor medicale.

- Durata stocării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condiţiile de stocare temporară vor respecta normele de igienă în vigoare.

- Pentru deşeurile infecțioase durata stocării temporare în incinta IMS nu trebuie să depăşească 48 de ore cu excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4ºC, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturii, ce va fi verificat periodic.

- Deşeurile infecţioase încadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiţii frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură mai mică de 4ºC.

- Spaţiul de depozitare temporară trebuie să existe în fiecare IMS. Amenajarea spaţiului central pentru stocarea temporară trebuie prevăzută la etapa de proiectare și în cazul reconstrucţiilor.

- IMS în care nu au fost prevăzute în proiect spaţii pentru stocarea temporară a deșeurilor le vor construi sau le vor amenaja în termen de până la 18 luni de la aprobarea prezentului Regulament sanitar.

- Spaţiul central de stocare temporară trebuie să fie zonat pentru:

    - primirea și stocarea  temporară a deşeurilor: separată pentru deșeuri infecțioase, deșeuri chimice și deşeuri asimilabile celor menajere,

    - tratarea deșeurilor infecțioase (unde este relevant)

    - oficiu pentru operator (unde este relevant)

    - stocarea deșeurilor reciclabile (unde este relevant).

- Zona de stocare temporară a deșeurilor trebuie să dispună de:

    - o podea cu suprafața rezistentă la acțiune mecanică, uşor lavabilă, impermeabilă şi continuă, ușor de curățat și dezinfectat și cu un sistem de drenare adecvat/sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei;

    - în cazul în care spațiul de stocare temporară nu dispune de sifon de pardoseală din construcţie, acolo trebuie să nu existe un surplus mare de apă uzată, astfel încât dezinfecţia şi curăţarea să se realizeze cu materiale de curăţenie de unică folosinţă considerate la final deşeuri medicale infecţioase;

    - să nu fie accesibil pentru insecte, rozătoare, animale și păsări;

    - să fie protejat de acțiunea razelor solare;

    - o sursă de alimentare de apă necesară în scopuri de curățare;

    - cu sursă adecvată de iluminare și instalații de ventilaţie corespunzătoare (cel puțin ventilație pasivă) pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase;

    - dispozitiv de închidere, care să fie accesibil doar pentru persoanelor autorizate;

    - acces ușor pentru transportarea deșeurilor din IMS și pentru vehiculele de colectare a deșeurilor;

    - cu condiții pentru igiena mâinilor și curățare a recipientelor pentru transportarea deșeurilor

    - cu echipament, mobilier, echipament personal de protecție, echipament pentru gestionarea scurgerilor, produse igienice și de dezinfecție necesar pentru funcționare.

- Condiţiile spaţiului central de stocare pentru deşeuri periculoase trebuie să permită stocarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.

- Spaţiul  central de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere și menținut în stare salubră.

- Sursa/spațiul IMS de aprovizionare cu echipament de curățare, haine de protecție, recipiente pentru deșeuri trebuie să fie amplasată în vecinătatea spațiului central de stocare temporară a deșeurilor.

- Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de stocare temporară în scopul prevenirii apariţiei vectorilor bolilor infecţioase (insecte, rozătoare).

- Deșeuri periculoase chimice cu compoziție diferită trebuie să fie stocate separat pentru a evita reacții chimice nedorite.

- Mijloacele adecvate de stocare a deșeurilor chimice trebuie să corespundă pericolului prezentat de deșeuri.

- În procesul de stocare trebuie asigurată prevenirea pierderii lor prin evaporare și scurgeri.

- Se interzice funcţionarea spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor medicale pe amplasamente situate în afara IMS sau care nu aparţin operatorilor economici care realizează operaţii de tratare sau eliminare a deşeurilor medicale.

- Se interzice depunerea DAM în containerele comune ale clădirilor de locuit.

- Deşeurile asimilabile celor menajere se stocează şi se evacuează conform prevederilor actelor normative în domeniu.

Secțiunea VII. Transportul

- Deșeurile periculoase și nepericuloase trebuie transportate separat.

- Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare se face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi siguranță în scopul protejării personalului şi populaţiei generale.

- Transportul deşeurilor periculoase în incinta IMS se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor.

- Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau a containerelor mobile.

- Autovehiculele, cărucioarele şi containerele mobile se curăță şi se dezinfectează după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate, utilizând produse biodistructive înregistrate în Republica Moldova.

- Durata pentru transportul şi eliminarea deşeurilor medicale infecţioase nu trebuie să depăşească 24 de ore

- Transportul deşeurilor periculoase pe drumurile publice spre locul de eliminare se face pe rute avizate de Inspecția ecologică teritorială sau Inspectoratul Ecologic de Stat.

- Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare se realizează cu mijloace de transport autorizate de Inspecția ecologică teritorială sau Inspectoratul Ecologic de Stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau, persoanei juridice abilitată  pentru eliminarea/transportarea deşeurilor pe bază de contract cu descrierea modului de eliminare, capacitatea şi plasamentul instalaţiilor, termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru exploatarea lor; descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor; contractul dintre exportator şi persoana abilitată cu eliminarea deşeurilor, care trebuie să indice metodele ecologic inofensive de manipulare a deşeurilor şi să conţină următoarele informaţii:

    - definirea responsabilităţii fiecărei părţi pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informaţii neautentice, manipularea incorectă a deşeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor situații excepționale, inclusiv pentru întreprinderea unor măsuri de alternativă privind eliminarea deşeurilor prin metode ecologic inofensive sau în cazul imposibilităţii de a executa condiţiile iniţiale ale contractului;

    - obligaţiunile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea recepţiei deşeurilor pe parcursul a trei zile lucrătoare (trimiterea în adresa exportatorului şi a organelor competente a copiilor fişei de însoţire a transportului, completate conform formularului aprobat de către autoritățile competente;

    - obligaţiunile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea încheierii operaţiunilor de eliminare a deşeurilor în termen de 180 zile după primirea lor (expedierea în adresa exportatorului şi a organelor competente interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului, completate conform formularului aprobat de către autoritățile competente.

- În situaţia în care o IMS este amplasată în mai multe clădiri situate în locaţii diferite, transportarea deşeurilor medicale periculoase se realizează prin intermediul operatorului economic contractat de IMS respectivă.

- IMS, în calitate de generator şi expeditor de deşeuri, are obligaţia să se asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta instituției, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportării, până la eliminarea finală, sunt respectate toate măsurile impuse de lege şi de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici autorizaţi.

Secțiunea VIII. Tratarea

- Procesele şi metodele folosite pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale nu trebuie să pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând următoarele cerinţe:

a)să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

b)să nu prezinte impact negativ asupra sănătăţii populaţiei din zonele rezidenţiale învecinate;

c)să nu producă poluare fonică şi miros neplăcut;

d)să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

- La alegerea metodei de tratare se va ține cont de tipul deșeurilor, factorii de mediu și de siguranță, capacitățile tehnologice.

- Tratarea deșeurilor periculoase poate fi externalizată prin predarea, pe bază de contract de prestări de servicii, unor operatori economici autorizaţi de către Ministerul Mediului pentru tratarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe coduri de deșeuri, cu excepția deșeurilor extrem de contagioase care necesită tratare la sursa generării.

- Fiecare proces de tratare a DAM va fi trecut în Registru de evidență a tratării DAM, aprobat de Ministerul Mediului.

- Tratarea deșeurile infecțioase se realizează prin tratare termică la temperaturi scăzute ce asigură dezinfectarea/sterilizarea.

- Alte metode pentru tratarea deșeurile infecțioase pot fi  acceptate cu condiția asigurării dezinfecției/sterilizării lor și respectării legislației .

- IMS pot trata deşeurile infecţioase şi deşeurile înţepătoare-tăietoare în instalaţii proprii de decontaminare termică la temperaturi scăzute  prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a deşeurilor.

- Pentru tratarea deșeurilor infecțioase şi deşeurilor înţepătoare-tăietoare se vor utiliza autoclave cu următoarele principii de activitate: gravitaționale, autoclave pre-vacuum sau alte tehnologii avansate.

- Validarea procesului de tratare prin autoclavare a deșeurilor infecțioase şi deşeurilor înţepătoare-tăietoare va fi efectuat de fiecare dată prin aplicarea indicatorilor chimici și periodic (săptămânal sau la fiecare 40 ore de utilizare) biologic.

- La tratarea deșeurilor infecțioase şi deşeurilor înţepătoare-tăietoare se va asigura următorul nivel de inactivare microbiană - bacteriilor vegetative, fungi, virusuri lipofile/hidrofile, paraziți și micobacteria se va reducere de 6  Log10 sau mai mare; și inactivarea sporilor de Geobacillus stearothermophilus și Bacillus atrophaeus la o reducere de 4 Log10 sau mai mare.

- Atât IMS (dacă deţine instalaţie de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase, cât şi operatorul economic care realizează operaţia de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase trebuie să prezinte operatorului de eliminare finală a deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că deşeurile au fost decontaminate şi nu prezintă potenţial infecţios.

- Se admite tratarea deșeurilor infecțioase prin dezinfecția chimică doar pentru deșurile lichide (sânge, urină, masele fecale, vomitante, etc.).

- În funcție de opțiunile de tratare, deșeurile farmaceutice înainte de tratare necesită să fie sortate după formă (solide, semisolide, pulberi, lichide, aerosoli) sau substanța activă și să fie etichetate.

- În funcție de riscurile generate, deșeurile farmaceutice pot fi tratate prin următoarele  metode:

      - Incapsulare, aprobată de MS, cu îngroparea ulterioară la depozitul de deșeuri;

      - Degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;

      - Diluarea în cantități mari de apă cu revărsarea ulterioară în sistemul de canalizare, cu excepția deșeurilor toxice.

      - Incinerare la temperaturi de +1200 °C și mai mult în incineratoare dotate cu echipament de control al poluării.

- Deșeurile chimice periculoase,  deșeurile citotoxice, citostatice și antioneoplastice nu pot fi deversate în canalizare.

- Deșeurile citotoxice (inclusiv: citostatice și antioneoplastice) pot fi tratate prin următoarele metode:

      - Incinerare la temperaturi de +1200 °C și mai mult în incineratoare dotate cu echipament de control al poluării:

      - Degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;

      - În lipsa disponibilității primelor 2 metode poate fi utilizată metoda de incapsulare, aprobată de MS, cu îngroparea ulterioară la depozitul de deșeuri;

- Dezinfectanții cu termeni de valabilitate expirat pot fi utilizați pentru curățarea veceurilor.

- Evacuarea/transportarea deșeurilor chimice pentru reciclare sau utilizare se va efectua în baza avizelor eliberate de SSSSP și alte autorități abilitate.

- În cazul lipsei posibilității tratării sigure deșeurile chimice cu conținut de mercur și cadmiu sunt depozitate în locuri special destinate pentru deșeurile periculoase.

- Sistemele de tratare necesită avizare la Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății.

Secțiunea IX. Eliminare finală

- Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările referitoare la această categorie de deşeuri.

- În scopul recuperării finale deșeurile farmaceutice, citotoxice, chimice, în deosebi cu conținut de mercur și cadmiu  pot fi returnate/întoarse producătorului sau donatorului.

- Deşeurile periculoase produse de IMS trebuie eliminate prin tehnologii autorizate/aprobate de Ministerele Mediului și Sănătății, specifice fiecărei categorii de deşeuri.

- Liniile/tehnologiile de eliminare a DAM la etapa de proiectare, dare în exploatarea și exploatarea vor fi avizate de Ministerul Mediului și MS .

- Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei.

- Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt:

a) stocarea la depozitele de deșeuri menajere autorizate a deșeurilor nepericuloase;

b) incinerarea, numai pentru tipurile de deşeuri medicale pentru care este interzisă tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (de exemplu, deşeurile medicale: anatomopatologice, chimice, farmaceutice, citotoxice şi citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale.– Incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele privind emisiile de gaze în atmosferă (standardelor naționale și cerințelor Convenției de la Stockolm) şi pe cele ce se referă la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare (cenușa de la incinerarea DAM este periculoasă și necesită eliminare la poligoane speciale de deșeuri periculoase);

b) stocarea în depozitul de deşeuri periculoase autorizate a deșeurilor periculoase;

c) deșeurile  infecțioase trebuie supuse tratării înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri.

- Deșeurile anatomo-patomorfologice vor fi eliminate prin înhumare în cimitir, în locuri special destinate, sau compostate în gropi speciale.

- Cerințele către amplasarea, dotarea și exploatarea gropilor destinate compostării deșeurilor anatomo-patomorfologice vor fi aprobate de MS.

- Deșeurile anatomo-patologice înainte de eliminare, prin utilizarea  compostării, necesită să fie dezinfectate.

- Deşeurile asimilabile celor menajere nu necesită tratare specială şi se includ în ciclul de eliminare a deşeurilor menajere produse în teritoriu

- Excepţie de la prevederile pct.133 fac resturile alimentare provenite din spitalele/secțiile/persoanele de boli contagioase, care necesită tratare înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.

- Deșeurile biodegradabile pot fi eliminate prin compostare.

Secțiunea IX. Apele de epurare

- Apele reziduale din IMS care nu sunt conectate la rețelele locale de canalizare, sau în cazul când stația de epurare nu funcționează înainte de evacuare  trebuie tratate.

- Cantități mici  de sânge și alte fluide biologice pot fi evacuate în sistemul de canalizare fără pretratare.

- Masele fecale, masele vomitante de la pacienții extrem de contagioși, înainte de deversare în sistemul de canalizare sunt dezinfectante (prin autoclavare special destinată dezinfecției deșeurilor sau chimică).

- Nămolul din stațiile de epurare ale IMS se interzice a fi utilizat în agricultură.

Secțiunea X. Evidenţa și raportarea cantităţilor de deşeuri produse de IMS

- Fiecare producător de DAM este obligat să ţină o evidenţă separată, pentru fiecare categorie de deşeuri.

- Pentru cunoaşterea cantităţilor de DAM produse în IMS se aplică metodologia  elaborată și aprobată de Ministerul Sănătăţii.

- Pentru evaluarea DAM IMS vor fi asigurate cu echipament necesar.

- IMS  sunt responsabile de calitatea datelor colectate şi raportarea lor.

- Datele generale privind deșeurile vor fi utilizate pentru estimarea necesităților, inclusiv de containere, spații pentru depozitare, transportare, tratare și eliminare.

- IMS prezintă CNSP  anual către data de 20 a primii luni după perioada de raportare un raport privind activitatea de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu metodologia aprobată de MS și Inspectoratului Ecologic de Stat până la 24 februarie „Raportul anual nr.1 privind formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și „Raportul nr.2 privind formarea și utilizarea deșeurilor” aprobate de Ministerul Mediului și Biroului Național de Statistică.

Secțiunea XI. Înregistrarea datelor privind deşeurile periculoase predate contractanţilor de servicii pentru transport, tratare şi/sau eliminare finală

- Înregistrarea datelor reprezintă controlul ciclului producere-transportarea, tratare și/sau eliminare finală de către producător.

- Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea şi/sau eliminarea finală a deşeurilor periculoase care părăsesc unitatea producătoare în scopul tratării și/sau eliminării finale, aprobat de Ministerul Mediului, se completează şi se semnează în 3 exemplare de către producător şi transportator la predarea/primirea fiecărui transport. Un exemplar rămâne la producător, iar celelalte două exemplare se semnează de către agentul economic care efectuează operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală. După tratarea și/sau eliminarea finală un exemplar rămâne la agentul economic care a efectuat operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală, iar al treilea exemplar se returnează prin poştă la producător de către agentul economic care a făcut operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală.

- Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea şi/sau eliminarea finală a deşeurilor conţine următoarele date:

a) datele de identificare pentru unitatea producătoare şi pentru agenţii economici prestatori de servicii de transport, tratare şi/sau eliminare finală;

b) cantităţile de deşeuri periculoase trimise, transportate şi tratate;

c) data şi ora pentru fiecare etapă (predare/primire pentru transportarea, predare/primire la agentul economic care va face tratarea și/sau eliminarea finală);

d) numele şi semnăturile responsabililor, pentru fiecare etapă, din partea producătorului şi din partea prestatorilor de servicii care au primit/predat deşeurile şi au aplicat procedeul de eliminare stipulat în contract;

e) procedura de tratare și eliminare finală utilizată.

Secțiunea XII. Educarea şi formarea personalului

- Educarea și formarea în domeniul GDAM vor fi integrate în învățământul mediu și superior al personalului medical la toatele etapele de formare.

- În scopul gestionării eficiente și sigure a DAM se vor aplica toate formele de instruire, inclusiv la distanță.

- Necesită să fie instruiți managerii instituțiilor care produc DAM, ONG, personalul implicat în gestionarea DAM, alte profesii.

- Personalul implicat în GDAM necesită să susțină cursurile de instruire.

- Pentru aplicarea prezentului Regulament sanitar personalul responsabil de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie instruit.

- IMS este obligată să asigure educarea şi formarea profesională continuă pentru angajaţi, în următoarele situaţii:

a) la angajare;

b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea la un alt post;

c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;

d) la introducerea de tehnologii noi;

e) la constatarea neregulilor în aplicarea codului de procedură;

f) periodic, dar nu mai rar de 1 dată la 12 luni, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a deşeurilor.

Secțiunea XIII. Securitatea muncii

- Conducătorii IMS sunt responsabili de asigurarea securității muncii la gestionarea DAM.

- La manipularea DAM, personalul trebuie să utilizeze echipamentul personal de protecție adecvat.

Secțiunea XIV. Managementul cazurilor de urgență

- Cazurile de accidente la gestionarea DAM conform formularului aprobat de MS sunt raportate persoanei responsabile din IMS.

- Persoana responsabilă de GDAM investighează cazurile de accidente și le înregistrează în Registrul aprobat de MS.

- Conducătorii IMS vor asigura accesul persoanelor expuse riscului la profilaxia post-expunere, în conformitate cu protocolul aprobat de MS.

- Instituțiile producătoare de DAM vor elabora proceduri operaționale standard pentru managementul accidentelor și vor asigura personalu implicat în gestionarea DAM cu echipament personal de protecție, adecvat accidentului.

- GDAM în cazurile de calamități se va face conform planului elaborat, după evaluarea rapidă a calamității.

Secțiunea XV. Dispoziţii finale

- Gestionarea DAM este parte integrală al controlului infecțiilor nosocomiale.

- Instituțiile generatoare de DAM trebuie să asigure monitorizarea sistemului gestionării DAM în particular următoarele procese:

  - Implementarea planurilor de gestionare a DAM;

  - Utilizarea echipamentului pentru tratarea DAM (unde este relevant);

  - Cantitățile de deșeuri infecțioase generate și tratate în IMS (unde este relevant);

  - Activitățile de instruire a personalului;

  - Activitățile de evidență a DAM și raportarea autorităților competente.

- Conducătorii IMS vor identifica și atrage investiții pentru asigurarea adecvată a gestionării DAM.

- IMS suportă costurile necesare pentru GDAM, în calitate de producător de deşeuri.

- Conducătorii IMS trebuie să aprobe proceduri operaționale standard pentru gestionarea DAM.

- MS prin SSSP va efectua supravegherea sistemului GDAM.

- Încălcarea acestor prevederi va duce la răspundere conform legislației.