Tabelul comparativ

la Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă

| Conținutul normei în vigoare | Modificarea propusă | Conținutul normei după modificare |
| --- | --- | --- |
| - Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare Nr. 584/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 642) se modifică după cum urmează: |  |  |
| 1. Prezenta hotărîre stabileşte Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare. | 1.1. Punctul 1 din hotărâre se completează cu propoziția: „Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”. | 1. Prezenta hotărîre stabileşte Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare. Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. |
| Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016 ELEMENTE DE REFERINŢĂ Secţiunea a 3-a Caracteristicile mediului de lucru 3. Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare, dacă: […] 6) componentele microclimatului nu corespund Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă. | 1.2. în Anexa nr. 1: 1.2.1. Secţiunea a 3-a, punctul 3, subpunctul 6) are următorul cuprins: „6) componentele microclimatului nu corespund Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.” | Secţiunea a 3-a Caracteristicile mediului de lucru 3. Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare, dacă: […] 6) componentele microclimatului nu corespund Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010. |
| - Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 111-118, art. 217) se modifică după cum urmează: |  |  |
| CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1, Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerinţe minime stabilesc normele privind securitatea şi sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, definite la pct.3. | 2.1. în Cerințe minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj: 2.1. Punctul 1 se completează cu propoziția: ”Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. ” | CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerinţe minime stabilesc normele privind securitatea şi sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, definite la pct.3. Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. |
| CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea a 2-a Noţiuni 3. În sensul prezentelor Cerinţe minime se utilizează următoarele noţiuni: industria extractivă de suprafaţă sau în subteran – toate ramurile industriale în care se desfăşoară activităţile de: a) exploatare, prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane ale sectoarelor de subsol, în sensul strict al termenului; b) lucrări de prospecţiune în sensul unei astfel de activităţi; c) pregătirea materiilor prime extrase în scopul comercializării, exclusiv procesele de prelucrare şi preparare a materiilor prime extrase; cu excepţia ramurilor industriei extractive la exploatarea zăcămintelor lichide sau gazoase prin intermediul forajelor şi sondelor; [...] loc de muncă în industria extractivă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare în care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor; | 2.2. Punctul 3: 2.2.1. la noțiunea „industria extractivă de suprafaţă sau în subteran” cuvântul „sau” se substituie cu cuvântul „și”; 2.2.2. la litera c): 2.2.2.1. cuvântul „și preparare” se exclude; 2.2.2.2. alineatul doi are următorul cuprins: „cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj”; 2.2.2.3. la noțiunea „loc de muncă în industria extractivă” după cuvintele ”alte zone de depozitare” se completează cu cuvintele „și locurile de cazare”; | CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea a 2-a Noţiuni 3. În sensul prezentelor Cerinţe minime se utilizează următoarele noţiuni: industria extractivă de suprafaţă și în subteran – toate ramurile industriale în care se desfăşoară activităţile de: [...] c) pregătirea materiilor prime extrase în scopul comercializării, exclusiv procesele de prelucrare a materiilor prime extrase; cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj; [...] loc de muncă în industria extractivă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare și locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor; |
| CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale 4. Pentru a garanta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: [...] 5) sînt prevăzute echipamente de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă se efectuează exerciţii de simulare a acţiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acţiuni în situaţii de urgenţă. | 2.3. Punctul 4: 2.3.1. subpunctul 5) cuvântul „echipamente” se înlocuiește cu cuvântul „instalații”; 2.3.2. subpunctul 6) după cuvintele „la locurile de muncă” se completează cu cuvintele „ , precum și periodic, ”; | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale 4. Pentru a garanta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: [...] 5) sînt prevăzute instalații de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă, precum și periodic, se efectuează exerciţii de simulare a acţiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acţiuni în situaţii de urgenţă. |
| Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale [...] 5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea şi ţinerea la zi a unui document referitor la securitate şi sănătate (în continuare – document de securitate şi sănătate), prin care se face dovada în special că: 1) sînt determinate şi evaluate riscurile la care sînt expuşi lucrătorii la locul de muncă; 2) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentelor Cerinţe minime; 3) proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă siguranţă. [...] | 2.4. Punctul 5, după enunțul dintre paranteze se completează cu următoarea propoziție: „ , care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 și”; | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale 5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea şi ţinerea la zi a unui document referitor la securitate şi sănătate (în continuare – document de securitate şi sănătate), care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 și prin care se face dovada în special că: [...] |
| Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale [...] 7. Dacă la acelaşi loc de muncă sînt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate aspectele care ţin de întreprinderea sa. [...] | 2.5. Punctul 7, enunțul „aspectele care ţin de întreprinderea sa” se înlocuiește cu „problemele care țin de responsabilitatea sa”; | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale [...] 7. Dacă la acelaşi loc de muncă sînt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate problemele care țin de responsabilitatea sa. [...] |
| Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale [...] 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile şi precauţiile pentru protecţia împotriva incendiilor, exploziilor şi atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor; şi b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă şi să întreţină echipamentele de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă şi alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanşarea imediată a operaţiilor de ajutorare, evacuare şi salvare. | 2.6. Punctul 10 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.” | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Obligaţii generale [...] 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile şi precauţiile pentru protecţia împotriva incendiilor, exploziilor şi atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor; şi b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă şi să întreţină echipamentele de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă şi alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanşarea imediată a operaţiilor de ajutorare, evacuare şi salvare. 4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav. |
| Capitolul II Secţiunea a 2-a Obligaţii speciale [...] 12. Informaţiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizaţi. 13. Lucrătorii expuşi şi care pot fi expuşi acţiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă şi profesiei concrete, care pot influenţa sănătatea, sînt supuşi examenelor medicale profilactice la angajare, precum şi celor periodice în conformitate cu prevederile secţiunilor 2 şi 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1025/2016. [...] | 2.7. Punctele 12 și 13 au următorul cuprins: „12. Informaţiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizaţi și să fie pe înțelesul acestora”. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.” | Capitolul II Secţiunea a 2-a Obligaţii speciale [...] 12. Informaţiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizaţi și să fie pe înțelesul acestora. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026. [...] |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă 1. Supraveghere şi organizare [...] 2) Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanenţă o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calităţile şi competenţa necesare acestei funcţii. [...] 4) Lucrători competenţi La fiecare loc de muncă trebuie să activeze lucrători care să aibă calităţile, experienţa şi pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredinţate. 5) Informare, instruire şi pregătire Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor. [...] 9) Revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi sănătate În sensul prezentelor Cerinţe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate, a măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securităţii şi sănătăţii. | 2.8. în Anexa nr. 1: 2.8.1. Punctul 1: 2.8.1.1. subpunctul 2) se completează cu următorul enunț: „Conducătorul unităţii poate să-şi asume aceste atribuţii dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și are calităţile şi competenţa necesare acestei funcţii.”; 2.8.1.2. subpunctul 4) după cuvintele „să activeze” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”; 2.8.1.3. subpunctul 5) are următorul cuprins: „5) Informare, instruire și pregătire Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.”; 2.8.1.4. subpunctul 9) după cuvintele „la necesitate” se completează cu cuvintele „ și periodică”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă 1. Supraveghere şi organizare [...] 2) Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanenţă o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calităţile şi competenţa necesare acestei funcţii. Conducătorul unităţii poate să-şi asume aceste atribuţii dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și are calităţile şi competenţa necesare acestei funcţii. [...] 4) Lucrători competenţi La fiecare loc de muncă trebuie să activeze un număr suficient de lucrători care să aibă calităţile, experienţa şi pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredinţate. 5) Informare, instruire şi pregătire Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători. [...] 9) Revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi sănătate În sensul prezentelor Cerinţe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate și periodică, a măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securităţii şi sănătăţii. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 4. Protecţia împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive şi a riscului de incendiu 1) Generalităţi Angajatorul evaluează prezenţa substanţelor nocive sau potenţial explozive în atmosferă şi măsoară concentraţia acestor substanţe. Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze şi să măsoare concentraţiile de gaz, automat şi continuu, în punctele menţionate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate şi păstrate în documentul de securitate şi sănătate. Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum şi executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepţia cazurilor cînd au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanşării incendiilor sau exploziilor. [...] 3) Protecţia împotriva atmosferelor nocive Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanţe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) reţinerea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanţe astfel încît să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecţie utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanţe nocive astfel încît să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. În zonele în care lucrătorii pot fi expuşi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, aparate respiratorii şi echipamente de reanimare în stare funcţională normală. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat şi întreţinut conform instrucţiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecţie care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situaţii de urgenţă şi măsurile preventive adoptate. [...] | 2.8.2. Punctul 4: 2.8.2.1. subpunctul 1) se completează cu următorul alineat: „Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.”; 2.8.2.2. la subpunctul 3): 2.8.2.2.1. alineatul întâi, litera a) cuvântul „reținerea” se substituie cu „suprimarea”; 2.8.2.2.2. alineatul 3 are următorul cuprins: „Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuşi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii şi echipamente de reanimare în stare funcţională normală.”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 4. Protecţia împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive şi a riscului de incendiu 1) Generalităţi Angajatorul evaluează prezenţa substanţelor nocive sau potenţial explozive în atmosferă şi măsoară concentraţia acestor substanţe. Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze şi să măsoare concentraţiile de gaz, automat şi continuu, în punctele menţionate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate şi păstrate în documentul de securitate şi sănătate. Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum şi executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepţia cazurilor cînd au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanşării incendiilor sau exploziilor. Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie. [...] 3) Protecţia împotriva atmosferelor nocive Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanţe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) suprimarea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanţe astfel încît să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecţie utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanţe nocive astfel încît să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuşi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii şi echipamente de reanimare în stare funcţională normală. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat şi întreţinut conform instrucţiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecţie care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situaţii de urgenţă şi măsurile preventive adoptate. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulaţia pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiţii de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejaţi contra influenţelor atmosferice şi, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuşi la nivele sonore nocive şi la influenţe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă şi să poată fi ajutaţi imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă. | 2.8.3. Punctul 7 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: „Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulaţia pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiţii de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejaţi contra influenţelor atmosferice şi, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuşi la nivele sonore nocive şi la influenţe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă şi să poată fi ajutaţi imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 9. Căi şi ieşiri de urgenţă În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid şi în condiţii de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie libere şi să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de folosirea, dotarea şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane prezente. Uşile de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. Uşile de urgenţă trebuie să fie închise astfel încît să poată fi deschise uşor şi imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Uşile de urgenţă nu trebuie încuiate. Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără oprelişti. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranţă de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerinţele minime generale privind semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013. | 2.8.4. Punctul 9, după alineatul 3 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: „Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 9. Căi şi ieşiri de urgenţă În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid şi în condiţii de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie libere şi să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de folosirea, dotarea şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane prezente. Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur. Uşile de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. Uşile de urgenţă trebuie să fie închise astfel încît să poată fi deschise uşor şi imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Uşile de urgenţă nu trebuie încuiate. Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără oprelişti. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranţă de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerinţele minime generale privind semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 11. Simulări de securitate Odată cu instruirile la locul de muncă a lucrătorilor se vor efectua exerciţii de simulare a acţiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acţiuni în cazuri de urgenţă. Scopul principal al acestor exerciţii este de a forma şi de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, sau să întreprindă alte acţiuni necesare. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie să exerseze, de asemenea, folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a echipamentelor de protecţie şi salvare. | 2.8.5. Punctul 11 la alineatul întâi după cuvântul „lucrătorilor” se completează cu cuvântul „ , periodic”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 11. Simulări de securitate Odată cu instruirile la locul de muncă a lucrătorilor periodic se vor efectua exerciţii de simulare a acţiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acţiuni în cazuri de urgenţă. [...] |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă | 2.8.6. Punctul 12 alineatul 5 are următorul cuprins: „Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalaţii şi echipamente de prim ajutor necesare, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față) şi trebuie să fie uşor accesibile brancardierilor.” | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 13. Iluminare naturală şi artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafaţă este necesar de a asigura preponderent, pe cît posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială. Instalaţiile de iluminat din încăperile de lucru şi din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încît tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuşi în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgenţă. Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotaţi cu lămpi individuale. | 2.8.7. Punctul 13: 2.8.7.1 alineatul patru se completează cu cuvintele „cu o intensitate suficientă”; 2.8.7.2 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: „Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 13. Iluminare naturală şi artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafaţă este necesar de a asigura preponderent, pe cît posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială. Instalaţiile de iluminat din încăperile de lucru şi din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încît tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuşi în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgenţă cu o intensitate suficientă. Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotaţi cu lămpi individuale. Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 14. Instalaţii sanitare 1) Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vestiare, în cazul cînd aceştia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă şi să fie prevăzute cu dulapuri şi scaune. Vestiarele trebuie să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să îşi ţină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate, la necesitate, de cele pentru îmbrăcămintea personală. Curăţarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea şi detoxicarea echipamentului de protecţie se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să îşi pună la uscat îmbrăcămintea de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei. | 2.8.8. Punctul 14, subpunctul 1): 2.8.8.1. alineatul trei, după cuvintele „Vestiarele trebuie” se completează cu cuvintele „să fie de dimensiuni suficient de mari și”; 2.2.8.2. alineatul patru, cuvintele „la necesitate” se substituie cu ”dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie)”. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 14. Instalaţii sanitare 1) Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vestiare, în cazul cînd aceştia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă şi să fie prevăzute cu dulapuri şi scaune. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari și să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să îşi ţină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate, dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie), de cele pentru îmbrăcămintea personală. Curăţarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea şi detoxicarea echipamentului de protecţie se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să îşi pună la uscat îmbrăcămintea de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei. |
| Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 16. Instalaţii auxiliare de suprafaţă (dispoziţii suplimentare speciale) [...] 2) Pardoselile, pereţii, plafoanele şi acoperişurile încăperilor Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curăţate şi renovate pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare. Pereţii transparenţi sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă şi a căilor de acces trebuie să fie semnalizaţi vizibil şi confecţionaţi din material securizat sau separaţi de aceste locuri de muncă şi de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniţi în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperişuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfăşurarea lucrului în deplină securitate. [...] 6) Aerisirea locurilor de muncă închise În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanenţă aer proaspăt, avînd în vedere metodele de lucru folosite şi eforturile fizice ale lucrătorilor. Dacă se utilizează o instalaţie de ventilaţie, ea trebuie să fie menţinută în stare de funcţionare. Orice pană trebuie să fie semnalizată de un sistem de control, dacă este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. Dacă sînt utilizate instalaţiile de aer condiţionat sau de ventilaţie mecanică, ele trebuie să funcţioneze astfel încît lucrătorii să nu fie expuşi la curenţii de aer care să le creeze disconfort. Orice depunere sau murdărie care poate produce un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie să fie eliminată imediat. 7) Camerele de repaus Dacă securitatea şi sănătatea lucrătorilor o cer, ţinîndu-se cont de tipul activităţii sau de efectivele care depăşesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus uşor accesibilă. Această dispoziţie nu se aplică dacă lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari şi să fie dotate cu un număr corespunzător de mese şi scaune cu spătar, în funcţie de numărul lucrătorilor. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate şi în mod frecvent şi nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziţie alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor ori de cîte ori securitatea şi sănătatea lucrătorilor o justifică. 8) Temperatura din încăperi În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate şi eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menţinerea unei temperaturi adecvate este necesar de a asigura angajaţii cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform. Temperatura în încăperile social-sanitare trebuie să corespundă normelor prezentate mai jos: a) camera de repaus, camera de prim ajutor şi încăperile pentru personalul de serviciu permanent – 22oC; b) grupurile sanitare: - încăperea pentru duşuri – 25oC; - încăperea pentru lavoare – 23oC; - WC – 16 oC. Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă în funcţie de tipul activităţii şi de natura locului de muncă. | 2.8.9. Punctul 16: 2.8.9.1 subpunctul 2), se completează cu un alineat suplimentar după cum urmează: „Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor.”. 2.8.9.2. subpunctul 6) alineatul întâi, după cuvintele „în permanență” se completează cu cuvântul „suficient”. 2.8.9.3 subpunctul 7) alineatele trei și patru se vor completa cu următorul enunț: „În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”. 2.8.9.4. subpunctul 8) alineatul 1, propoziția a doua se completează cu cuvintele „ , după necesitate.” iar cuvintele „pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menţinerea unei temperaturi adecvate.” se exclud. | Anexa nr.1 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafaţă sau subterane şi industriei extractive de foraj, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă [...] 16. Instalaţii auxiliare de suprafaţă (dispoziţii suplimentare speciale) [...] 2) Pardoselile, pereţii, plafoanele şi acoperişurile încăperilor Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curăţate şi renovate pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare. Pereţii transparenţi sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă şi a căilor de acces trebuie să fie semnalizaţi vizibil şi confecţionaţi din material securizat sau separaţi de aceste locuri de muncă şi de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniţi în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperişuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfăşurarea lucrului în deplină securitate. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor. [...] 6) Aerisirea locurilor de muncă închise În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanenţă suficient aer proaspăt, avînd în vedere metodele de lucru folosite şi eforturile fizice ale lucrătorilor. [...] 7) Camerele de repaus Dacă securitatea şi sănătatea lucrătorilor o cer, ţinîndu-se cont de tipul activităţii sau de efectivele care depăşesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus uşor accesibilă. Această dispoziţie nu se aplică dacă lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari şi să fie dotate cu un număr corespunzător de mese şi scaune cu spătar, în funcţie de numărul lucrătorilor. În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate şi în mod frecvent şi nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziţie alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor ori de cîte ori securitatea şi sănătatea lucrătorilor o justifică. În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului. 8) Temperatura din încăperi În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate şi eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, este necesar de a asigura angajaţii cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform, după necesitate. |
| Anexa nr.2 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafaţă 1. Generalităţi Fără a aduce atingere pct.5 din Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate sunt indicate toate măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor atît în situaţii normale, cît şi în situaţii critice. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate şi sănătate. | 2.9. în Anexa nr. 2: 2.9.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.” | Anexa nr.2 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafaţă 1. Generalităţi Fără a aduce atingere pct.5 din Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate sunt indicate toate măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor atît în situaţii normale, cît şi în situaţii critice. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate şi sănătate. |
| Anexa nr.3 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane 1. Generalităţi Fără a aduce atingere pct.5 din Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate prevede măsuri pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atît în situaţii normale, cît şi în situaţii critice. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate şi sănătate. [...] 7. Aerajul Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător. Trebuie să fie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menţine un mediu de muncă fără riscuri pentru lucrători: a) un microclimat sănătos; b) un microclimat în care riscurile de explozie şi de prafuri respirabile sînt controlate; c) un microclimat în care condiţiile de lucru sînt corespunzătoare metodelor de lucru aplicate şi de eforturile fizice impuse lucrătorilor. Cînd aerajul natural nu permite îndeplinirea cerinţelor sus-menţionate, aerajul general şi local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerinţelor obţinute în urma calculului aerajului minei, prin mijloace tehnice. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi continuităţii aerajului. Scăderea presiunii ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu, iar pentru semnalizarea opririlor accidentale trebuie să fie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. Parametrii de aeraj trebuie să fie măsuraţi şi înregistraţi periodic. Trebuie să fie elaborat un plan de aeraj, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare şi care să fie în permanenţă expus la locul de muncă. 8. Mine grizutoase Se consideră grizutoasă orice mină în care există posibilitatea degajării gazelor inflamabile şi explozive într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive. Exploatarea trebuie să se facă ţinînd seama de degajarea de grizu. Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea, pe cît este posibil, a riscurilor generate de grizu. Parametrii de aeraj menţionaţi la pct.7 din prezenta anexă, trebuie să fie completaţi prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede, concentraţia de grizu trebuie să fie supravegheată în continuu în returul de aer pentru exploatările care folosesc extracţia mecanizată sau extracţia în subteran, precum şi în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. Se folosesc numai explozivi şi dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase. Lucrările de tăiere cu flacără, de sudură sau alte activităţi comparabile sînt permise numai în împrejurări excepţionale şi în condiţiile cînd au fost luate măsurile de securitate pentru prevenirea declanşării incendiilor sau exploziilor. 9. Mine care conţin praf inflamabil Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, dacă documentul de securitate şi sănătate precizează că orice filon exploatat poate produce praf astfel încît să producă o explozie. În minele cu praf inflamabil se aplică aceleaşi prevederi expuse la pct.8 din prezenta anexă. Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea şi neutralizarea sau fixarea lor. Producerea exploziilor de praf inflamabil şi/sau grizu, care pot declanşa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie. Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document actualizat periodic şi disponibil la locul de muncă. [...] 15. Organizarea salvării Pentru a permite desfăşurarea unei acţiuni rapide şi eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de salvatori antrenaţi şi dotaţi cu echipamente de salvare corespunzătoare pentru a putea interveni în toate locurile exploatării subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs. În cazul incidentelor majore/avariilor, echipa de salvare trebuie să acţioneze conform unui plan de lichidare a avariilor la unităţile miniere. | 2.10. în Anexa nr. 3: 2.10.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.” 2.10.2. Punctul 7, la alineatul trei cuvintele „prin mijloace tehnice„ se substituie cu cuvintele „cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice.” 2.10.3. Punctul 8 după alineatul doi se completează cu următoarele alineate: „Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.” 2.10.4. Punctul 9, alineatul întâi se expune în următoarea redacție: „Minele de cărbune sunt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate şi sănătate precizează că niciunul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încât să producă o explozie.” 2.10.5. Punctul 15, alineatul doi după cuvintele „trebuie să dispună de” se completează cu cuvintele „un număr suficient de” | Anexa nr.3 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane 1. Generalităţi Fără a aduce atingere pct.5 din Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate prevede măsuri pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atît în situaţii normale, cît şi în situaţii critice. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate şi sănătate. [...] 7. Aerajul Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător. Trebuie să fie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menţine un mediu de muncă fără riscuri pentru lucrători: a) un microclimat sănătos; b) un microclimat în care riscurile de explozie şi de prafuri respirabile sînt controlate; c) un microclimat în care condiţiile de lucru sînt corespunzătoare metodelor de lucru aplicate şi de eforturile fizice impuse lucrătorilor. Cînd aerajul natural nu permite îndeplinirea cerinţelor sus-menţionate, aerajul general şi local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerinţelor obţinute în urma calculului aerajului minei, cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi continuităţii aerajului. Scăderea presiunii ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu, iar pentru semnalizarea opririlor accidentale trebuie să fie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. Parametrii de aeraj trebuie să fie măsuraţi şi înregistraţi periodic. Trebuie să fie elaborat un plan de aeraj, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare şi care să fie în permanenţă expus la locul de muncă. 8. Mine grizutoase Se consideră grizutoasă orice mină în care există posibilitatea degajării gazelor inflamabile şi explozive într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive. Exploatarea trebuie să se facă ţinînd seama de degajarea de grizu. Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea, pe cît este posibil, a riscurilor generate de grizu. Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor. Parametrii de aeraj menţionaţi la pct.7 din prezenta anexă, trebuie să fie completaţi prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede, concentraţia de grizu trebuie să fie supravegheată în continuu în returul de aer pentru exploatările care folosesc extracţia mecanizată sau extracţia în subteran, precum şi în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. Se folosesc numai explozivi şi dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase. Lucrările de tăiere cu flacără, de sudură sau alte activităţi comparabile sînt permise numai în împrejurări excepţionale şi în condiţiile cînd au fost luate măsurile de securitate pentru prevenirea declanşării incendiilor sau exploziilor. 9. Mine care conţin praf inflamabil Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate şi sănătate precizează că nici unul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încît să producă o explozie. În minele cu praf inflamabil se aplică aceleaşi prevederi expuse la pct.8 din prezenta anexă. Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea şi neutralizarea sau fixarea lor. Producerea exploziilor de praf inflamabil şi/sau grizu, care pot declanşa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie. Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document actualizat periodic şi disponibil la locul de muncă. [...] 15. Organizarea salvării Pentru a permite desfăşurarea unei acţiuni rapide şi eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de un număr suficient de salvatori antrenaţi şi dotaţi cu echipamente de salvare corespunzătoare pentru a putea interveni în toate locurile exploatării subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs. În cazul incidentelor majore/avariilor, echipa de salvare trebuie să acţioneze conform unui plan de lichidare a avariilor la unităţile miniere. |
| Anexa nr.4 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru [...] 6. Exerciţiile de securitate La toate locurile de muncă trebuie să se efectueze, odată cu instruirile periodice, exerciţii de securitate. Scopul principal al exerciţiilor de securitate este de a forma şi de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ţinând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate şi sănătate. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente. | 2.11. în Anexa nr. 4, Punctul 6, la alineatul trei după cuvântul „lucrătorii” se completează cu cuvântul „desemnați”. | Anexa nr.4 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru [...] 6. Exerciţiile de securitate La toate locurile de muncă trebuie să se efectueze, odată cu instruirile periodice, exerciţii de securitate. Scopul principal al exerciţiilor de securitate este de a forma şi de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ţinând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate şi sănătate. Dacă este necesar, lucrătorii desemnați trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente. |
| Anexa nr.5 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin 1. Observaţii preliminare 1) Fără a aduce atingere pct.5, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate dovedeşte că au fost luate toate măsurile prevăzute de prezentele Cerinţe minime pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atât în situaţii normale, cât şi în situaţii critice. În acest sens, documentul de securitate şi sănătate trebuie: a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecinţe grave pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol stabilite la lit.a); c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor stabilite la lit.a), pentru a limita propagarea accidentelor şi pentru a permite o evacuare eficientă şi controlată a locului de muncă în situaţii de urgenţă. [...] 5. Punctele sigure de adunare şi registrul de apel [...] 5) O listă a lucrătorilor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită şi afişată la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucţiunile scrise reglementate la pct.1 subpct. 6) din anexa nr.1. | 2.12. în Anexa nr. 5: 2.12.1. Punctul 1, subpunctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice”. 2.12.2. Punctul 5, subpunctul 5) cuvântul „lucrătorilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”. | Anexa nr.5 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj CERINŢE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin 1. Observaţii preliminare 1) Fără a aduce atingere pct.5, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate dovedeşte că au fost luate toate măsurile prevăzute de prezentele Cerinţe minime pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atât în situaţii normale, cât şi în situaţii critice. În acest sens, documentul de securitate şi sănătate trebuie: a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecinţe grave pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol stabilite la lit.a); c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor stabilite la lit.a), pentru a limita propagarea accidentelor şi pentru a permite o evacuare eficientă şi controlată a locului de muncă în situaţii de urgenţă. d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice. [...] 5. Punctele sigure de adunare şi registrul de apel [...] 5) O listă a persoanelor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită şi afişată la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucţiunile scrise reglementate la pct.1 subpct. 6) din anexa nr.1. |
| Anexa nr.5 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj 9. Funcţionarea elicopterelor 1) Dimensiunile şi amplasarea heliporturilor prevăzute la locurile de muncă trebuie să garanteze o accesibilitate optimă, astfel ca cel mai mare elicopter să poată folosi heliportul în cele mai severe condiţii. Heliportul trebuie să fie proiectat şi construit în conformitate cu cerinţele actelor normative în domeniul aviaţiei civile. 2) În vecinătatea imediată a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit şi depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter. 3) În cazul instalaţiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezente persoane instruite pentru intervenţii de urgenţă. | 2.12.3. Punctul 9, subpunctul 3) după cuvântul „prezente” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”. | Anexa nr.5 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj 9. Funcţionarea elicopterelor [...] 3) În cazul instalaţiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezente un număr suficient de persoane instruite pentru intervenţii de urgenţă. |
| 3. Hotărârea Guvernului nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 19-25, art. 41) se modifică după cum urmează: |  |  |
| CERINŢE MINIME pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE [...] 2. Prezentele Cerinţe minime nu se aplică pentru: 1) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentului medical al pacienţilor; 2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi; 3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă; 4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj; 5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cărora li se aplică dispoziţiile relevante ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potenţial explozive nu sunt excluse; 6) recipiente şi vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii. 3. În sensul prezentelor Cerinţe minime, mediul exploziv este definit conform pct.4 subpct.4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în medii potenţial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1407/2016. | 3.1. Punctul 2, subpunctul 6) se exclude. 3.2. Punctul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.” | CERINŢE MINIME pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE [...] 2. Prezentele Cerinţe minime nu se aplică pentru: 1) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentului medical al pacienţilor; 2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi; 3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă; 4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane şi în industria extractivă de foraj; 5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cărora li se aplică dispoziţiile relevante ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potenţial explozive nu sunt excluse; 3. În sensul prezentelor Cerinţe minime, mediul exploziv este definit conform pct.4 subpct.4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în medii potenţial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1407/2016. Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. |
| Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 4. În vederea prevenirii şi a asigurării protecţiei împotriva exploziilor, în conformitate cu art.10 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008, angajatorul ia măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, în ordinea priorităţilor şi respectând următoarele principii de bază: 1) prevenirea formării mediilor explozive; 2) evitarea surselor care pot genera deflagraţia mediilor explozive; 3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate şi suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor şi actualizate frecvent şi de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative. | 3.3. Punctul 4, subpunctul 1) se completează cu următorul enunț: „ sau, acolo unde natura activității nu o permite” | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secţiunea 1 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 4. În vederea prevenirii şi a asigurării protecţiei împotriva exploziilor, în conformitate cu art.10 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008, angajatorul ia măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, în ordinea priorităţilor şi respectând următoarele principii de bază: 1) prevenirea formării mediilor explozive sau, acolo unde natura activității nu o permite; 2) evitarea surselor care pot genera deflagraţia mediilor explozive; 3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate şi suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor şi actualizate frecvent şi de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative. |
| Secţiunea a 3-a Documentul privind protecţia împotriva exploziilor 12. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pct.5 şi 6, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor, ce demonstrează că: 1) s-au stabilit şi evaluat riscurile explozive; 2) s-au întreprins măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentelor Cerinţe minime; 3) locurile periculoase s-au clasificat pe zone, conform anexei nr.1; 4) se aplică cerinţele minime stabilite în anexa nr.2; 5) locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate şi întreţinute conform normelor de protecţie a muncii; 6) s-au întreprins măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de muncă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.603/2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. | 3.4. Punctul 12, subpunctul 5) cuvântul „protecție„ se substituie cu cuvântul „securitate”. | Secţiunea a 3-a Documentul privind protecţia împotriva exploziilor 12. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pct.5 şi 6, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor, ce demonstrează că: [...] 5) locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate şi întreţinute conform normelor de securitate a muncii; [...]. |
| 4. Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 34-37, art. 105) |  |  |
| Hotărîrea Guvernului nr. 80/2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile În temeiul art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587) şi în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial nr. L245 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă: Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 1; Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2. | 4.1. în hotărâre: 4.1.1 Punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.” | Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile În temeiul art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587) şi în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial nr. L245 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă: Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 1; Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2. Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. |
| Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012, CERINŢE MINIME GENERALE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile Capitolul I Definiţii 1. În sensul prezentelor Cerinţe minime, se utilizează următoarele noţiuni: [...] lucrător independent – orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent şi îşi asumă contractual faţă de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este autorizat; | 4.2. în Anexa nr. 1 la Hotărâre: 4.2.1. Punctul 1 noțiunea „lucrător independent” se modifică după cum urmează: „lucrător independent - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărui activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;” | Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012, CERINŢE MINIME GENERALE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile Capitolul I Definiţii 1. În sensul prezentelor Cerinţe minime, se utilizează următoarele noţiuni: [...] lucrător independent - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărui activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;” |
| Capitolul II Coordonarea în materie de securitate şi sănătate [...] 4. Atunci cînd la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. | 4.2.2. Punctul 4, cuvintele „mai mulți antreprenori” se substituie cu cuvintele „mai mult decât un antreprenor”. | Capitolul II Coordonarea în materie de securitate şi sănătate [...] 4. Atunci cînd la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mult decât un antreprenor, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. |
| Capitolul IV DECLARAŢIA PREALABILĂ PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE ŞANTIER [...] 47. Textul declaraţiei prealabile privind începerea lucrărilor pe şantier trebuie actualizat ori de cîte ori au loc schimbări ale situaţiilor menţionate la punctul 44 şi la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 şi 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime. | 4.2.3. Punctul 47 cuvintele „ale situaţiilor menţionate la punctul 44 şi la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 şi 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime” se exclud. | Capitolul IV DECLARAŢIA PREALABILĂ PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE ŞANTIER [...] 47. Textul declaraţiei prealabile privind începerea lucrărilor pe şantier trebuie actualizat ori de cîte ori au loc schimbări. |
| Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secţiunea a 2-a Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării şi atribuţiile acestuia 55. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 4 al prezentelor Cerinţe minime, are următoarele atribuţii: să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca antreprenorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la punctul 53 al prezentelor Cerinţe minime, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate al şantierului; să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate al şantierului şi ale dosarului de lucrări ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului; să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia; să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind accesul pe şantier, utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiilor de ridicat încărcături; să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora. | 4.2.4. Punctul 55, alineatul 3 se expune în următoarea redacție: „să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate al şantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerinţe minime şi ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerinţe minime, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;” | Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secţiunea a 2-a Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării şi atribuţiile acestuia 55. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 4 al prezentelor Cerinţe minime, are următoarele atribuţii: [...] să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate al şantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerinţe minime şi ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerinţe minime, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; [...] |
| Capitolul VII Secţiunea a 2-a Obligaţiile angajatorilor 61. În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci cînd ei înşişi execută o activitate profesională pe şantier, angajatorii trebuie să respecte: prevederile art.19 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă. | 4.2.5. Punctul 61, subpunctul 1) alineatele 2-3 se expun în următoarea redacție: „dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotarârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;” | Capitolul VII Secţiunea a 2-a Obligaţiile angajatorilor 61. În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci cînd ei înşişi execută o activitate profesională pe şantier, angajatorii trebuie să respecte: prevederile art.19 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotarârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă. |
| Capitolul VII Secţiunea a 3-a Obligaţiile lucrătorilor independenţi 62. În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier pe toată durata execuţiei lucrării, lucrătorii independenţi trebuie: 1) să respecte: prevederile alin. (5) art.10 şi art.13 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; prevederile punctului 53 din prezentele Cerinţe minime; cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate stabilite în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului; dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; | 4.2.6. Punctul 62, subpunctul 1): 4.2.6.1. la alineatul 1 sintagma „art.13” se substituie cu sintagma „art. 19”; 4.2.6.2. alineatele 4-5 au următorul cuprins: „dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotarârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;”. | Capitolul VII Secţiunea a 3-a Obligaţiile lucrătorilor independenţi 62. În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier pe toată durata execuţiei lucrării, lucrătorii independenţi trebuie: 1) să respecte: prevederile alin. (5) art.10 şi art.19 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; prevederile punctului 53 din prezentele Cerinţe minime; cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate stabilite în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului; dispoziţiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotarârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispoziţiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; |
| ANEXA NR. 2 LA CERINŢELE MINIME GENERALE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din şantier [...] 3. Lucrări cu expunere la radiaţii ionizante pentru care prevederile legale specifice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. [...] 7. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer prin sistemul închis de introducere a aerului. [...] | 4.3. în Anexa nr. 2 la Cerințele minime generale: 4.3.1. la punctul 3 cuvintele ”legale specifice” se substituie cu cuvintele „Legii nr. 132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice” 4.3.2. Punctele 7-8 au următorul cuprins: „7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat.” | ANEXA NR. 2 LA CERINŢELE MINIME GENERALE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din şantier [...] 3. Lucrări cu expunere la radiaţii ionizante pentru care prevederile Legii nr. 132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. [...] 7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat. [...] |
| Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012 CERINŢE MINIME SPECIFICE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentele Cerinţe minime se aplică de fiecare dată cînd caracteristicile şantierului ori ale activităţii, circumstanţele sau un risc profesional le impun. 2. În sensul prezentelor Cerinţe minime, termenul încăperi înseamnă barăci. | 4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.1. Punctul 1 se completează cu următorul enunț: „ , cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.” | Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012 CERINŢE MINIME SPECIFICE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentele Cerinţe minime se aplică de fiecare dată cînd caracteristicile şantierului ori ale activităţii, circumstanţele sau un risc profesional le impun, cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. [...] |
| Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012 CERINŢE MINIME SPECIFICE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINŢE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ŞANTIERE Capitolul XIII PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE ÎN MUNCĂ [...] 55. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă. | 4.4. la punctul 55 textul „dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă” se substituie cu textul ”Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă ”. | Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012 CERINŢE MINIME SPECIFICE de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINŢE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ŞANTIERE Capitolul XIII PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE ÎN MUNCĂ [...] 55. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă. |
| Capitolul XVII LUCRĂTORI CU CAPACITĂŢI FUNCŢIONALE LIMITATE 81. Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ţinîndu-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu capacităţi funcţionale limitate. Această dispoziţie se aplică în special uşilor, căilor de comunicaţie, scărilor, duşurilor, chiuvetelor, WC-urilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu capacităţi funcţionale limitate. | 4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.3. denumirea Capitolului XVII va avea următorul cuprins: "Capitolul XVII LUCRĂTORI CU DIZABILITĂŢI"; 4.4.4. la punctul 81, cuvintele "capacităţi funcţionale limitate" se substituie cu cuvântul "dizabilităţi". | Capitolul XVII LUCRĂTORI CU DIZABILITĂȚI 81. Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ţinîndu-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu dizabilităţi. Această dispoziţie se aplică în special uşilor, căilor de comunicaţie, scărilor, duşurilor, chiuvetelor, WC-urilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu dizabilităţi. |
| TITLUL III CERINŢE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ŞANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ŞANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secţiunea 1 Stabilitate şi soliditate [...] | 4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.5. Titlul III, Capitolul I, se completează la început cu o secțiune suplimentară cu următorul cuprins: „OBSERVAȚII PRELIMINARE Atunci când situaţii particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în două secţiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie.” | TITLUL III CERINŢE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ŞANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ŞANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR OBSERVAȚII PRELIMINARE Atunci când situaţii particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în doua secţiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie. Secţiunea 1 Stabilitate şi soliditate [...] |
| 5. Hotărârea Guvernului nr. 819/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 883) |  |  |
| 1. Se aprobă Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează). | 5.1. în hotărâre: 5.1.1. Punctul 1 se completează cu următoarele: „Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”. | 1. Se aprobă Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează). Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. |
| CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor [...] 4. 4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca: [...] 4) fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de cîte ori este schimbată substanţial organizarea postului de lucru. | 5.2. în Cerinţe: 5.2.1. punctul 4, subpunctul 4) se completează la început cu următoarea propoziție: „fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008, ”. | CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor [...] 4. 4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca: [...] 4) fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008, fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de cîte ori este schimbată substanţial organizarea postului de lucru. |
| 26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil şi poziţionat încît să reducă la minimum necesitatea mişcării neconfortabile a capului şi a ochilor. | 5.2.2. Punctul 26 se va completa cu următorul enunț: „Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.” | 26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil şi poziţionat încît să reducă la minimum necesitatea mişcării neconfortabile a capului şi a ochilor.Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă. |
| 34. Iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între monitor şi mediul de fond, ţinînd seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeţei mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx. | 5.2.3. Punctul 34 se va completa cu următorul enunț: „O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.” | 34. Iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între monitor şi mediul de fond, ţinînd seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeţei mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx. O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială. |
| 6. Hotărârea Guvernului nr.918/2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.262-267, art.1023) |  |  |
| Anexa nr. 2 CERINŢE MINIME generale privind panourile III. PANOURI Secţiunea a 2-a Panouri de avertizare [...] 12. Fondul panoului "Substanţe nocive sau iritante" poate fi, în mod excepţional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră. | 6.1. în anexa nr.2: 6.1.1. punctul 12 se completează după cum urmează: „Panoul de avertizare „Pericol general” nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărîre, punctul 8, pentru a indica depozitarea mai multor substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă.” | Anexa nr. 2 CERINŢE MINIME generale privind panourile III. PANOURI Secţiunea a 2-a Panouri de avertizare [...] 12. Fondul panoului "Substanţe nocive sau iritante" poate fi, în mod excepţional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră. Panoul de avertizare „Pericol general” nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărîre, punctul 8, pentru a indica depozitarea mai multor substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă. |