Proiect UE

Anexă la

Hotărârea Guvernului

nr. ____ din______/2026

Regulamentul privind detergenții și agenții tensioactivi

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

- Prezentul regulament stabilește norme pentru realizarea liberei circulații a detergenților și a agenților tensioactivi pe piața internă, asigurând în același timp un grad înalt de protecție a sănătății umane și a mediului.

- Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2026, Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020.

- În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele noțiuni:

  - detergent - o substanță, un amestec sau microorganisme, ori o combinație între acestea, care au ca destinație:

    - curățarea țesăturilor, a vaselor sau a suprafețelor;

    - înmuierea (prespălarea), clătirea sau albirea țesăturilor, a vaselor sau a suprafețelor;

    - modificarea tușeului sau a mirosului țesăturilor în operațiile de completare a spălării țesăturilor;

    - sprijinirea procesului de curățare atunci când sunt utilizate împreună cu un detergent de rufe sau cu un detergent pentru mașini automate de spălat vase;

  - detergent de larg consum pentru rufe -  detergent de rufe introdus pe piață în vederea utilizării de către nespecialiști, inclusiv în spălătoriile publice;

  - detergent de larg consum pentru mașini automate de spălat vase - detergent introdus pe piață în vederea utilizării în mașinile automate de spălat vase de către nespecialiști;

  - detergent care conține microorganisme -  detergent în care au fost adăugate în mod intenționat unul sau mai multe microorganisme, fie ca atare, fie prin intermediul unuia dintre elementele componente ale detergentului;

  - detergent de uz industrial și instituțional - detergent introdus pe piață în vederea utilizării numai în afara sferei casnice, de către personal specializat;

  - curățare - proces prin care o depunere nedorită se degradează sau este îndepărtată de pe un substrat sau dintr-un substrat și adusă în stare de soluție sau dispersie;

  - substanță – substanță în sensul  noțiunii din  Legea  nr. 277/2018 privind substanțele chimice;

  - amestec – amestec în sensul noțiunii di  Legea nr. 277/2018 privind substanțele;

  - microorganism - astfel cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 344/2020 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

  - microorganisme modificate genetic -  microorganisme în care materialul genetic a fost modificat într-un fel care nu se produce în mod natural prin împerechere și/sau recombinare naturală; în sensul prezentei noțiuni:

    - modificarea genetică se produce cel puțin prin utilizarea tehnicilor enumerate în anexa nr. 1 din Legea nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic;

    - se consideră că tehnicile enumerate la pct. 3 din anexa nr.1 din Legea nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic, nu conduc la modificări genetice;

  - agent tensioactiv -  orice substanță organică sau amestec organic conținut de detergenți sau destinat utilizării în aceștia care are proprietăți tensioactive și care constă în una sau mai multe grupe hidrofile și una sau mai multe grupe hidrofobe de natură și dimensiuni care fac posibile toate acțiunile următoare:

    - reducerea tensiunii superficiale a apei sub 45 mN/m;

    - formarea unor monostraturi etalate sau monostraturi de adsorbție la interfața apă-aer;

    - formarea de emulsii, microemulsii sau micele ori combinații între acestea;

    - adsorbția la interfețele apă-solid;

  - agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali -  agent tensioactiv pus la dispoziție pe piață utilizatorilor profesioniști sau consumatorilor;

  - biodegradare aerobă finală - nivelul biodegradării rezultate atunci când microorganismele utilizează substanța sau amestecul în totalitate în prezența oxigenului, ducând la descompunerea acesteia (acestuia) în dioxid de carbon, apă și săruri minerale ale oricărui alt element prezent, determinat prin metodele de testare specificate în partea A din anexa nr.1, și noi componente celulare microbiene (biomasă);

  - filme  -  pelicule polimetrice solubile în apă utilizate drept capsule de detergenți;

  - punere la dispoziție pe piață - orice furnizare în vederea distribuției, a consumului sau a utilizării pe piața Republicii Moldova în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

  - introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs pe piața Republicii Moldova;

  - producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică sau pentru care se proiectează sau se fabrică un detergent sau un agent tensioactiv și care introduce pe piață respectivul detergent sau agent tensioactiv sub numele sau marca;

  - reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, care a fost împuternicită printr-un mandat în formă scrisă de către un producător pentru a acționa în numele acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;

  - importator - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, care introduce un detergent sau un agent tensioactiv din alte state pe piața Republicii Moldova;

  - distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un detergent sau un agent tensioactiv;

  - operator economic - producător, reprezentant autorizat, importator sau distribuitor;

  - supraveghere a pieței – activitățile desfășurate și măsurile luate de către autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că produsele respectă cerințele prezentului Regulament;

  - autoritate de supraveghere a pieței – o autoritate de supraveghere a pieței în sensul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și siguranța produselor;

  - rechemare – rechemare în sensul noțiunii din  Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;

  - retragere - retragere în sensul noțiunii din Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;

  - măsură corectivă - astfel cum prevede noțiunea din  Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;

  - punere în liberă circulație – regim vamal/noțiune prevăzută de Codul Vamal nr. 95/2021;

  - suport de date  - simbol al unui cod de bare liniar, un simbol bidimensional sau un alt mediu de captare automată a datelor de identificare care poate fi citit de un dispozitiv,;

  - identificator unic al produsului - șir unic de caractere pentru identificarea unui produs care permite și accesarea unui link către pașaportul digital al produsului;

  - identificator unic de formulă -   identificator de produs (IP),  un cod alfanumeric unic din 16 caractere, generat prin mijloace electronice, care creează o legătură neechivocă între informațiile transmise privind compoziția unui amestec sau a unui grup de amestecuri și un anumit amestec sau grup de amestecuri, în conformitate cu prevederile Hotărârii de  Guvern nr. 455/2026.

  - identificator unic al operatorului - șir unic de caractere pentru identificarea unui actor implicat în lanțul valoric al unui produs ;

  - pașaport digital al produsului - set de date specifice unui produs care conține informațiile specificate în partea A din anexa nr.6 și care este accesibil prin mijloace electronice prin intermediul unui suport de date în conformitate cu prevederile  punctului 75;

  - furnizor de servicii de pașapoarte digitale ale produselor - persoană fizică sau juridică care este un terț independent autorizat de operatorul economic care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune și care prelucrează datele din pașaportul digital al produsului respectiv în scopul punerii acestor date la dispoziția operatorilor economici și a altor actori relevanți cu drept de acces la datele respective în temeiul prezentei legi sau al altor acte normative;

  - autorități vamale – autorități cu atribuții vamale în sensul Codului vamal nr. 65/2021;

  - Sistemul de schimb de certificate în cadrul ghișeului unic al UE pentru vămi – Sistem instituit conform  Codului vamal nr. 65/2021;

  - ambalaj individual - ambalaj în care detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali este pus la dispoziție pe piață și care este destinat să însoțească conținutul până la locul de utilizare;

  - reumplere - operațiunea la fața locului prin care un detergent sau un agent tensioactiv oferit de un operator economic utilizatorilor finali în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit, este umplut într-un ambalaj;

  - stație de reumplere -  loc în care un operator economic oferă utilizatorilor finali un detergent sau un agent tensioactiv care poate fi achiziționat prin reumplere, fie manual, fie prin echipament automat sau semiautomat;

  - model -   tip de detergent sau de agent tensioactiv ale cărui unități îndeplinesc următoarele condiții:

    - au același producător și sunt introduse pe piață sub aceeași denumire comercială;

    - au același conținut, în conformitate cu partea A punctul 1 litera (h) din Anexa nr.V la prezentul regulament, și sunt fabricate prin aceleași procese de fabricație;

    - dacă este cazul, fac obiectul aceleiași clasificări în temeiul Hotărârii de Guvern nr 455/2026 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.; și

    - sunt definite printr-un număr de tip sau un alt element care permite identificarea lor ca grup;

3.40	utilizator final - orice persoană fizică sau juridică care are domiciliul sau este înregistrată în Republica Moldova, care i sa pus la dispoziție pe piață un detergent sau agent tensioactiv fie  în calitate de consumator în afara oricărei activități comerciale, de afaceri, meșteșugărești sau profesionale ori în calitate de utilizator final profesional în cursul activităților sale industriale sau profesionale;

CAPITOLUL II

CERINȚE PRIVIND PRODUSELE

- Detergenții și agenții tensioactivi se pun la dispoziție pe piață numai dacă sunt conformi cu dispozițiile prezentului regulament.

- Agenții tensioactivi și agenții tensioactivi conținuți în detergenți se conformează  cerințelor de biodegradabilitate stabilite în partea A din Anexa nr. I.

- Prevederile pct. 5 nu se aplică agenților tensioactivi și agenților tensioactivi conținuți în detergenți care sunt substanțe active în sensul Hotărârii de  Guvernului nr.344/2020 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide,  și care sunt utilizați ca dezinfectanți, cu condiția că aceștia îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:

  - să fie incluși pe Lista substanțelor active, astfel cum este prevăzut în  Regulamentul sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020;

  - să fie incluși în programul de reexaminare a substanțelor active biocide, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 344/2020.

  - să fie componente ale unor dezinfectanți care pot fi puși la dispoziție pe piață sau utilizați în conformitate cu prevederile  Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020.

  - Începând cu data de  23 martie 2032, filmele sau polimerii din filme se conformează cerințelor de biodegradabilitate stabilite în Partea B din Anexa  I.

  - Începând cu data de  23 martie 2034, alte substanțe organice adăugate în mod intenționat în detergenți în concentrație de cel puțin 10 % g/g (procent de greutate) din masa totală a substanțelor, cu excepția apei, decât agenții tensioactivi, filmele și polimerii din filme, trebuie să respecte criteriile de biodegradabilitate stabilite în Partea C din Anexa I, cu excepția cazului în care se acordă o derogare în Partea D din anexa respectivă.

- Detergenții care conțin microorganisme se conformează cerințelor stabilite în Anexa II.

- Detergenții enumerați în Anexa  III  respectă limitele în ceea ce privește conținutul de fosfați și de alți compuși ai fosforului stabilite în anexa respectivă.

- Conformitatea detergenților și a agenților tensioactivi cu prezentul regulament se stabilește prin utilizarea unor metode de testare care nu implică animale, validate la nivel național și internațional.

- Fără a aduce atingere prevederilor pct.1, se interzice introducerea pe piață a detergenților și a agenților tensioactivi a căror formulă finală sau ale căror ingrediente ori combinații de ingrediente au făcut obiectul unor testări pe animale pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament.

- Punctele 9 și  10  se aplică fără a aduce atingere  prevederilor Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice și ale Reglementării sanitare privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020, și nu împiedică utilizarea datelor sau a rezultatelor testelor pe animale obținute înainte de 23 septembrie 2029.

- În circumstanțe excepționale, atunci când apar preocupări cu privire la siguranța unui ingredient dintr-un detergent sau dintr-un agent tensioactiv, Comisia Europeană poate să adopte o decizie de punere în aplicare prin care acordă o derogare de la pct. 9 și 10 din proprie inițiativă sau în baza unei cereri motivate din partea unui operator economic sau a unui stat membru.

- O decizie de acordare a unei derogări, astfel cum se menționează la pct. 12, trebuie să stabilească condițiile care însoțesc această derogare cu privire la obiectivele specifice, durata și comunicarea rezultatelor. O derogare se acordă numai în cazul în care:

13.1.   ingredientul este utilizat la scară largă și nu poate fi înlocuit cu un alt ingredient care poate îndeplini o funcție similară; și

13.2. se demonstrează existența problemei speciale pentru sănătatea umană și a mediului, iar necesitatea efectuării testării pe animale este justificată și este susținută de un protocol de cercetare detaliat propus ca bază a evaluării. Comisia adresează decizia sa de acordare a unei derogări tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorilor economici relevanți.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Secțiunea 1

Obligațiile producătorilor

14. Atunci când introduc pe piață detergenți sau agenți tensioactivi, producătorii se asigură că detergenții sau agenții tensioactivi respectivi au fost proiectați și fabricați în conformitate cu prezentul regulament.

15. Producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută în Anexa IV și efectuează procedura de evaluare a conformității prevăzută în anexa respectivă.

  - În cazul în care conformitatea unui detergent sau a unui agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali cu cerințele aplicabile a fost demonstrată prin procedura menționată la pct. 15, producătorii, înainte de introducerea produsului pe piață:

15.1.1.    creează un pașaport digital al produsului în conformitate cu cerințele stabilite la punctele 72-75;

15.1.2.    se asigură că suportul de date este disponibil în conformitate punctul 75;

    - includ o referință a pașaportului digital al produsului în registrul menționat la punctul 92 (denumit în continuare „registrul”).

- Producătorii păstrează și, în caz de necesitate, actualizează documentația tehnică a produsului timp de 10 ani de la data la care detergentul sau agentul tensioactiv a fost introdus pe piață.

- Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie. Modificările în proiectarea sau în caracteristicile produsului, precum și modificările metodelor de testare în raport cu care se declară conformitatea unui produs se iau în considerare în mod corespunzător.

18.    Atunci când performanța unui detergent sau a unui agent tensioactiv ori riscurile pe care le prezintă acesta justifică acest lucru, producătorii testează prin eșantionare respectivul detergent sau agent tensioactiv, investighează plângerile și, dacă este necesar, păstrează o evidență a plângerilor respective, a detergenților sau a agenților tensioactivi neconformi și a rechemărilor detergenților sau agenților tensioactivi respectivi și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

19. Producătorii care introduc pe piață detergenți sau agenți tensioactivi  asigură respectarea de către acesteia a  prevederilor pct. 60; pct. 62-65; pct. 67 - 68 și  după caz, ale pct. 61; 66 și pct. 69.

20.  Înainte de a introduce pe piață detergenți sau agenți tensioactivi destinați utilizatorilor finali, care sunt amestecuri pentru care nu există obligația de a furniza informații în conformitate cu prevederile Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.455/2026, producătorii stabiliți în Republica Moldova furnizează Agenției Naționale pentru Sănătate Publică fișa tehnică privind ingredientele menționată la pct. 2.2 subpct. 2.2.5 din Anexa  IV la prezentul regulament (denumită în continuare „fișa tehnică privind ingredientele”).

- În cazul în care detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali pentru care a fost deja transmisă o fișă tehnică privind ingredientele nu mai corespunde informațiilor incluse în fișa tehnică privind ingredientele respectivă, producătorii transmit o fișă tehnică privind ingredientele actualizată.

- Fișa tehnică privind ingredientele, întocmită în limba română, se pune la dispoziție în mod gratuit pentru informare, în conformitate cu secțiunea 3.1 din Partea A al Anexei  VIII la Hotărârea de Guvern nr. 455/2026. Aceasta se prezintă prin mijloace electronice sau se depune pe suport de hârtie, în format furnizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

- Producătorii furnizează reprezentantului autorizat sau importatorului toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv cu prezentul regulament.

- Producătorii care consideră sau au motive să creadă că  un detergent sau un agent tensioactiv  introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament, iau de îndată măsurile corective necesare  pentru a aduce respectivul detergent sau agentul tensioactiv  în conformitate, pentru a le retrage sau rechema, dacă este cazul, informează imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului indicând detaliile, în special cele cu privire la neconformitate și la măsurile corective întreprinse.

- Producătorii se asigură că operatorii economici din lanțul de aprovizionare respectiv sunt informați, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice neconformitate sau risc pentru sănătatea umană ori pentru mediu pe care l-au identificat, precum și despre măsurile  corective, retragere sau rechemare dispuse în consecință.

- La cererea motivată a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, producătorii furnizează acestei autorități, în format electronic sau pe suport de hârtie, toate informațiile și documentația necesară întocmite în limba română, pentru a demonstra conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv cu prezentul regulament. Producătorii cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, la solicitarea acesteia, în baza prevederilor Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

- Producătorii fac publice, pe pagina  lor web oficială canalele de comunicare disponibile, cum ar fi un număr de telefon, o adresă electronică sau o secțiune specială a site-ului  web, permițând utilizatorilor finali să depună reclamații cu privire la potențiale neconformități ori probleme de siguranță ale produselor. La configurarea paginii web, producătorii asigură cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Secțiunea a 2-a

Reprezentantul autorizat

- Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris. Mandatul respectiv este valabil numai în cazul în care este acceptat în scris de către reprezentantul autorizat. Reprezentantul autorizat furnizează o copie a mandatului Inspectoratului pentru Protecția Mediului, la solicitarea acestuia.

- Producătorii care introduc un detergent sau un agent tensioactiv pe piața desemnează un reprezentant autorizat în conformitate cu condițiile prevăzute la pct. 28.

- Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

  - să verifice dacă pașaportul digital al produsului a fost creat în conformitate cu pct.15, dacă informațiile relevante din pașaportul digital al produsului au fost incluse în registru, dacă documentația tehnică a fost întocmită și dacă procedura de evaluare a conformității a fost efectuată de producător;

30.2 să păstreze documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și să asigure disponibilitatea pașaportului digital al produsului timp de 10 ani de la data la care detergentul sau a agentul tensioactiv care face obiectul respectivelor documente a fost introdus pe piață;

30.3  la cererea motivată a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, să îi furnizeze acestuia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv cu prezentul regulament, într-o limbă ușor de înțeles de către autoritatea respectivă;

  - în cazul în care are motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv care face obiectul mandatului prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, să informeze producătorul și Inspectoratul pentru Protecția Mediului;

  - să coopereze cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului la cerere, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de un detergent sau de un agent tensioactiv vizat de mandat;

  - să denunțe mandatul și să informeze  Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu privire la încetarea acestuia, în cazul în care producătorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul regulament;

- Fără aduce atingere  sarcinilor menționate la punctul 30, mandatul reprezentantului autorizat desemnat în conformitate cu punctul 29 impune reprezentantului autorizat respectiv următoarele obligații:

  - să comunice și, dacă este necesar, să actualizeze fișa tehnică privind ingredientele în conformitate cu punctele 20-22;

  - să păstreze confidențialitatea informațiilor cuprinse în fișa tehnică privind ingredientele;

  - să verifice dacă detergenții și agenții tensioactivi respectă cerințele de etichetare prevăzute la pct. 60-65; pct. 67 - 68 și, după caz, la pct. 61; pct. 66 și pct. 69;

  - să depună toate eforturile pentru a verifica dacă documentația și informațiile furnizate de producător în conformitate cu pct. 23  demonstrează conformitatea produselor cu prezentul regulament.

- Obligațiile prevăzute la pct. 14  și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la punctul 15  nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Secțiunea a 3-a

Obligațiile importatorilor

- Importatorii introduc pe piață numai detergenți sau agenți tensioactivi conformi prezentului regulament.

- Înainte de a introduce un detergent sau un agent tensioactiv pe piață, importatorii se asigură că:

  - producătorul a efectuat procedura de evaluare a conformității și a întocmit documentația tehnică menționată la punctul 15;

  - informațiile și documentația furnizată de producător în conformitate punctul 23 demonstrează conformitatea cu prezentul regulament;

  - producătorul a creat pașaportul digital al produsului menționat la subpunctul      15.1.1., suportul de date este disponibil în conformitate cu punctul 75, iar informațiile relevante din pașaportul digital al produsului au fost incluse în registru.

- Importatorii comunică fișa tehnică privind ingredientele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, înainte de a introducerea pe piață detergenții sau a agenții tensioactivi destinați utilizatorilor finali și, dacă este necesar, actualizează fișa tehnică privind ingredientele în conformitate cu punctele 20-22;

- Importatorii păstrează confidențialitatea informațiilor din fișa tehnică privind ingredientele.

- Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv nu este în conformitate cu prezentul regulament,  au obligația de a nu introduce produsul  pe piață înainte ca acesta să fi fost adus în conformitate. În cazul în care detergentul sau agentul tensioactiv prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, importatorii informează în acest sens producătorul și Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

- Importatorii se asigură că detergenții și agenții tensioactivi pe care îi introduc pe piață respectă prevederile pct. 60-65; pct.67 - 68  și, după caz, pct. 61; 66 și pct. 69;

- Importatorii se asigură că, atât timp cât un detergent sau un agent tensioactiv se află în responsabilitatea sa, condițiile de depozitare sau de transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu prezentul regulament.

- În cazul în care,  performanța unui detergent sau a unui agent tensioactiv ori riscurile pe care le prezintă acesta justifică acest lucru, importatorii testează prin eșantionare respectivul detergent sau agent tensioactiv, investighează plângerile și, dacă este necesar, păstrează o evidență a plângerilor respective, a detergenților și a agenților tensioactivi neconformi și a rechemărilor detergenților și agenților tensioactivi respectivi și informează distribuitorii cu privire la orice măsură întreprinsă.

- Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament, aceștia informează de îndată producătorul și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce detergentul sau agentul tensioactiv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. Importatorii cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu privire la orice măsură întreprinsă.

41.1 În cazul în care, importatorii consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au introdus pe piață prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, informează  imediat producătorul precum și Inspectoratul pentru Protecția Mediului.  Inspectoratul pentru Protecția Mediului transmite aceste date Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de autoritate națională coordonatoare în domeniul supravegherii pieței, în scopul notificării autorităților competente din statele în care produsele au fost puse la dispoziție, precizând, în special, detaliile privind neconformitatea depistată și orice măsură corectivă adoptată.

Importatorii se asigură că toți operatori economici din lanțul de aprovizionare sunt informați fără întârziere cu privire la orice neconformitate sau risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu pe care l-au identificat, precum  și cu privire la orice măsură corectivă întreprinsă.

- Importatorii se asigură că toți operatori economici din lanțul de aprovizionare sunt informați fără întârziere cu privire la orice neconformitate sau risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu pe care l-au identificat, precum  și cu privire la orice măsură corectivă întreprinsă. rechemare sau retragere, în după caz.

- Importatorii păstrează referința identificatorului unic de produs și documentația tehnică menționată la pct. 15, la dispoziția Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru o perioadă de 10 ani de la data la care detergentul sau agentul tensioactiv a fost introdus pe piață. Importatorii verifică dacă canalele de comunicare menționate la pct. 27 sunt accesibile publicului, inclusiv consumatorilor și altor utilizatori finali. În cazul în care aceste canale nu sunt disponibile, importatorii au obligația de a le crea, luând în considerare cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

- În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, importatorii îi furnizează acesteia toate informațiile despre produs  și documentația necesară, în format electronic sau pe suport de hârtie, în limba română, pentru a demonstra conformitatea detergentului sau a unui agent tensioactiv cu prezentul reglement. Importatorii cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cu privire la orice măsură întreprinsă  pentru eliminarea riscurilor prezentate de un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au introdus pe piață

- Importatorii verifică dacă canalele de comunicare menționate la pct. 27 sunt accesibile publicului, inclusiv consumatorilor și altor utilizatori finali. În cazul în care aceste canale nu sunt disponibile, importatorii au obligația de a le crea, luând în considerare cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Secțiunea a 4-a

Obligațiile distribuitorilor

- Distribuitorii asigură conformitatea cu cerințele prevăzute de prezentul regulament atunci când pun la dispoziție pe piață un detergent sau un agent tensioactiv.

- Înainte de a pune la dispoziție pe piață un detergent sau un agent tensioactiv, distribuitorii verifică dacă:

47.1.	detergentul sau agentul tensioactiv este însoțit de documentele necesare și de o etichetă care conține informațiile menționate la pct. 62-63 în condițiile prevăzute la pct. 65;

47.2.	în cazul în care se furnizează o etichetă digitală, sunt îndeplinite cerințele de la pct. 67; subpct. 67.1; subpct. 67.4; subpct. 67.5 și subpct. 67.8;  pct. 68 și, după caz, de la pct. 61, pct. 66,  și  pct. 69;

47.3.	suportul de date este disponibil în conformitate cu pct.75;

48.    Distribuitorii care pun la dispoziție pe piață detergenți sau agenți tensioactivi destinați utilizatorilor finali au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică fișa tehnică privind ingredientele, întocmită în conformitate cu pct. 20–22, înainte de plasarea efectivă a produsului în cauză pe piață. Distribuitorii păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în fișa tehnică privind ingredientele.

48.1. Distribuitorii asigură actualizarea fișei tehnice privind ingredientele ori de câte ori intervin modificări în compoziția produsului, cu excepția cazului în care pot demonstra că Agenția Națională pentru Sănătate Publică a recepționat deja aceleași informații de la un alt operator economic din lanțul de distribuție.

49.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv nu este în conformitate cu prezentul regulament,  nu pun la dispoziție pe piață detergentul sau agentul tensioactiv înainte să fi fost adus în conformitate. În cazul în care detergentul sau agentul tensioactiv prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, distribuitorii informează în acest sens Inspectoratul pentru Protecția Mediului, producătorul și, după caz, reprezentantul autorizat sau importatorul.

- Distribuitorii se asigură că, în perioada în care un detergent sau un agent tensioactiv se află în gestiunea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestuia cu prevederile prezentului regulament.

- Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament,  informează imediat producătorul sau importatorul, după caz, precum  și Inspectoratul pentru Protecția Mediului.   Distribuitorii  cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind  măsurile corective necesare pentru a aduce detergentul sau agentul tensioactiv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

51.1. Distribuitorii, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au pus la dispoziție pe piață prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, informează în acest sens imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului.   Inspectoratul pentru Protecția Mediului transmite neîntârziat aceste date Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în scopul notificării a statelor membre în care au pus la dispoziție pe piață detergentul sau agentul tensioactiv, precizând, în special, orice neconformitate și orice măsură corectivă luată.

- În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile despre produs  și documentația necesară , în format electronic sau pe suport de hârtie, în limba română, pentru a demonstra conformitatea detergentului sau a unui agent tensioactiv cu prezentul reglement. Distribuitorii cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de un detergent sau un agent tensioactiv pe care l-au introdus pe piață.

Secțiunea a 5-a

Furnizare prin reumplere

53. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor și ale Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020, operatorul economic care pune detergenți sau agenți tensioactivi la dispoziția utilizatorilor finali prin reumplere are obligația de a asigura cerințele de siguranță și igienă, inclusiv prevenirea riscului de confuzie cu produsele alimentare, prin îndeplinirea următoarelor condiții:

53.1  aplică măsuri eficiente de reducere a riscurilor pentru a minimiza expunerea populației, în special a copiilor, inclusiv prin interzicerea utilizării stației de reumplere de către copii nesupravegheați și prin instruirea corespunzătoare a personalului de deservire;

53.2  asigură că detergenții sau agenții tensioactivi furnizați prin intermediul stației de reumplere nu reacționează chimic între ei într-un mod care ar putea pune în pericol sănătatea umană sau mediu.

Secțiunea a 6-a

Situații în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

54. Importatorii sau distribuitorii sunt considerați producători în sensul prezentului regulament și sunt supuși obligațiilor care îi revin producătorului în conformitate cu punctele 14-27 în cazul în care:

  - introduc pe piață un detergent sau un agent tensioactiv sub numele sau marca lor;

  - modifică un detergent sau un agent tensioactiv deja introdus pe piață într-un mod care ar putea afecta conformitatea cu prezentul regulament;

  - pun la dispoziție pe piață pentru utilizatorii finali un agent tensioactiv care nu este un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali.

Secțiunea a 7-a

Ambalarea și reambalarea de către importatori și distribuitori

- Importatorii sau distribuitorii care ambalează sau reambalează un detergent sau un agent tensioactiv, și nu sunt supuși obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul punctului 53, aceștia, după caz și suplimentar obligațiilor care le revin în temeiul punctelor 33-51, asigură că :

  - ambalajul indică numele, denumirea sa comercială înregistrată sau marca înregistrată a importatorului sau a distribuitorului, adresa sa poștală și electronică și numărul său de telefon, precedate de mențiunea „ambalat de” sau „reambalat de;

  - păstrează o copie a informațiilor originale prevăzute la punctele 62 și 63 și o pune la dispoziția Inspectoratului pentru Protecția Mediului  timp de 10 ani de la data introducerii pe piață a detergentului sau a agentului tensioactiv;

  - păstrează referința identificatorului unic de produs la dispoziția Inspectoratului pentru Protecția Mediului  timp de 10 ani de la data la care detergentul sau agentul tensioactiv a fost introdus pe piață.

- Punerea la dispoziție pe piață a detergenților sau a agenților tensioactivi destinați utilizatorilor finali în stațiile de reumplere nu este considerată ambalare sau reambalare în sensul prezentului articol.

Secțiunea a 8-a

Identificarea operatorilor economici

- Operatorii economici transmit, la cerere,  Inspectoratului pentru Protecția Mediului, datele de identificare:

  - ale oricărui operator economic care le-a furnizat un  un detergent sau un agent tensioactiv;

  - ale oricărui operator economic căruia i-a fost furnizat un detergent sau un agent tensioactiv.

- Operatorii economici sunt obligați să păstreze informațiile prevăzute la punctul 57, timp de 10 ani, după ce le-a fost furnizat detergentul sau agentul tensioactiv și timp de 10 ani după ce au furnizat detergentul sau agentul tensioactiv.

Secțiunea a 9-a

Confidențialitatea fișei tehnice privind ingredientele

- Personalul medical din cadrul Centrului Național de Toxicologie al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică păstrează confidențialitatea informațiilor incluse în fișa tehnică privind ingredientele.

- Informațiile din fișa tehnică privind ingredientele sunt utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii cerințelor medicale prin formularea unor măsuri preventive și curative, în special în caz de urgență.

CAPITOLUL IV

ETICHETARE

Secțiunea 1

Cerințe generale privind etichetarea

- Detergenții și agenții tensioactivi care sunt puși la dispoziție pe piață în ambalaje individuale sau prin reumplere sunt însoțiți de o etichetă.

- Operatorii economici care pun la dispoziție pe piață un detergent sau un agent tensioactiv prin reumplere în mod direct unui utilizator final, este obligat să îi furnizeze acestuia eticheta fizică ce include informații la  suportul de date conform punctului 74.8.  Operatorii economici  se asigură că eticheta fizică și suportul de date sunt disponibile pentru fiecare ambalaj care este reumplut cu un detergent sau un agent tensioactiv.

- Eticheta detergenților și a agenților tensioactivi conține informațiile specificate în Partea A din Anexa  V.

- Pe lângă informațiile menționate la punctul 63  eticheta detergenților de larg consum pentru rufe, a detergenților de larg consum pentru mașini automate de spălat vase și a detergenților de larg consum pentru suprafețe conține informații privind dozarea în conformitate cu Partea B din Anexa V.

- Informațiile menționate la pct. 63 și pct. 64 se prezintă în limba română, într-un mod lizibil, inteligibil și clar pentru utilizatorii finali. Eticheta este accesibilă pentru control în momentul în care detergentul sau agentul tensioactiv este pus la dispoziție pe piață.

Secțiunea a 2-a

Forme de etichetare

- Informațiile privind etichetarea menționate în părțile A și B din Anexa V se furnizează:

  - pe o etichetă fizică; sau

  - pe o etichetă digitală și reproduse pe o etichetă fizică.

- Prin derogare de la prevederile  subpunctul 66.2 :

  - informațiile privind etichetarea menționate în Partea C din Anexa  V, pot fi furnizate numai pe o etichetă digitală;

  - informațiile privind etichetarea menționate în Partea A pct. 1 subpct. 1.1, subpct. 1.3 și subpct. 1.4 din Anexa V pot fi furnizate numai pe o etichetă fizică.

Secțiunea a 3-a

Cerințe privind etichetarea digitală

- În cazul în care detergenții și agenții tensioactivi prezintă o etichetă digitală în conformitate cu punctele 66 și 67, etichetei respective i se aplică următoarele cerințe:

  - toate informațiile de etichetare menționate în Partea A din Anexa V și, după caz, în Partea B din anexa respectivă sunt furnizate în cadrul unei secțiuni  digitale unice, separat de alte informații comerciale;

  - informațiile de pe eticheta digitală pot fi accesate prin intermediul unei funcții de căutare;

  - informațiile de pe eticheta digitală sunt accesibile tuturor utilizatorilor finali;

  - informațiile de pe eticheta digitală sunt accesibile prin intermediul suportului de date menționat la punctul  74.8.

  - informațiile de pe eticheta digitală sunt prezentate într-un mod care asigură accesibilitatea acestora pentru categoriile vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități, prin implementarea  adaptărilor  necesare pentru a facilita accesul acestor grupuri la informații;

  - eticheta digitală este accesibilă prin intermediul tehnologiilor digitale utilizate pe scară largă și compatibilă cu toate sistemele de operare și a programelor de navigare web existente;

  - eticheta digitală trebuie să fie accesibilă  pentru o perioadă de 10 ani de la data la  introducerea pe piață a unui detergent sau agent tensioactiv,  inclusiv în cazuri de insolvență, lichidare sau încetare a activității operatorului economic, or,  pentru o perioadă mai lungă de păstrare a informațiilor respective etichetei digitale, conform prevederilor Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 455/2026;

  - în cazul în care informațiile de pe eticheta digitală sunt accesibile în mai multe limbi, selectarea  limbii de către utilizatorul final nu trebuie să fie condiționată de localizarea sa geografică;

- Operatorii economici care furnizează o etichetă digitală nu urmăresc, nu analizează și nici nu utilizează date privind accesarea acesteia,  cu excepția celor strict necesare transmiterii online a informațiilor de pe eticheta digitală;

- Operatorii economici care pun la dispoziție pe piață pentru utilizatorii finali un detergent sau un agent tensioactiv furnizează informațiile prezente pe eticheta digitală prin alte mijloace în următoarele cazuri:

  - la cererea verbală sau scrisă a utilizatorului final;

  - în cazul în care eticheta digitală este temporar indisponibilă, inclusiv în momentul achiziționării.

- Operatorii economici furnizează informațiile menționate la subpunctul 70.1 independent de achiziționarea unui detergent sau a unui agent tensioactiv,  în mod gratuit.

- În cazul în care detergenții sau agenții tensioactivi sunt puși la dispoziție pe piață prin vânzare la distanță, oferta trebuie să indice în mod clar și vizibil informațiile de pe etichetă menționate la pct. 61-65 și o copie digitală a suportului de date sau a identificatorului unic de produs.

CAPITOLUL V

PAȘAPORTUL DIGITAL AL PRODUSULUI

Secțiunea 1

Pașaportul digital al produsului

- Înainte de a introduce pe piață un detergent sau un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali, producătorul creează un pașaport digital al produsului pentru produsul respectiv. Pașaportul digital al produsului îndeplinește cerințele stabilite  în prezentul regulament.

- Pașaportul digital al produsului:

74.1. corespunde unui model specific de detergent sau de agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali;

74.2. menționează că a fost demonstrată conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali cu prezentul regulament;

74.3. conține cel puțin datele prevăzute în Partea A din Anexa VI;

74.4. este exact, complet și actualizat;

74.5. este disponibil în limba română în care detergentul sau agentul tensioactiv este pus la dispoziție pe piață;

74.6. este accesibil consumatorilor sau altor utilizatori finali, Inspectoratului pentru Protecția  Mediului, Serviciului Vamal și altor operatori economici în conformitate cu drepturile de acces stabilite în conformitate cu punctul 85;

74.7. este disponibil pentru o perioadă de 10 ani de la data la care detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali este introdus pe piață, inclusiv în cazuri de insolvență, lichidare sau încetare a activității a operatorului economic care a creat pașaportul digital al produsului;

74.8. este conectat printr-un suport de date la un identificator unic persistent al produsului;  74.9. îndeplinește cerințele tehnice și specifice conform punctului 82.

- Pe lângă datele prevăzute în Partea A din Anexa VI, pașaportul digital al produsului poate conține datele prevăzute în partea B din anexa menționată.

- Suportul de date menționat la subpunctul 74.8:

  - este imprimat sau se aplică  fizic pe eticheta sau pe ambalajul detergentului sau al agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali. În cazul în care produsul este transportat în vrac utilizatorilor finali,  suportul de date menționat se aplică   pe documentele care însoțesc detergentul sau agentul tensioactiv în conformitate cu cerințele  menționate la  punctul 82.

  - nu poate fi șters;

  - este poziționat astfel încât să fie prelucrat automat de dispozitive digitale;

  - este prezent în stația de reumplere, în cazul detergenților și al agenților tensioactivi destinați utilizatorilor finali puși la dispoziție pe piață prin reumplere;

  - este însoțit de mențiunea „Vă rugăm să scanați pentru a afla informații mai cuprinzătoare privind produsul” sau de o mențiune similară;

  - este vizibil pentru consumator sau pentru alți utilizatori finali înainte de orice achiziție a produsului ,  pentru Inspectoratul pentru Protecția Mediului  inclusiv,  în cazurile în care detergentul sau agentul tensioactiv este pus la dispoziție pe piață prin vânzare la distanță.

- În cazul în care informațiile obligatorii privind substanțele și amestecurile componente din detergenți ori din agenții tensioactivi, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2026, sunt furnizate prin intermediul unui suport de date, operatorii economici utilizează un suport de date unic pentru prezentarea cumulativă a tuturor datelor necesare în conformitate cu prezentul regulament.

- În cazul în care alte acte normative naționale aplicabile detergenților și agenților tensioactivi destinați utilizatorilor finali impun un pașaport digital al produsului, se creează un pașaport digital unic al produsului, care conține datele necesare în conformitate cu prezentul regulament.

- Prin derogare de la pct. 74 subpct. 74.1, în cazul în care actele normative care stabilesc cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor sustenabile impun ca pașaportul digital al produsului să corespundă unui nivel de lot sau de articol, pașaportul digital al produsului în sensul prezentului regulament poate fi eliberat la nivelul respectiv.

- Operatorii economici pot include, prin intermediul suportului de date prevăzut la punctul 76, și alte informații în plus față de cele menționate la punctele 76 și 77. În aceste cazuri, informațiile suplimentare se separă în mod clar de datele obligatorii solicitate în conformitate cu prezentul regulament.

- Prin crearea pașaportului digital al produsului, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali cu prezentul regulament.

- Cerințele tehnice de bază referitoare la pașaportul digital al produsului pentru detergenți și agenții tensioactivi destinați utilizatorilor finali se stabilesc prin regulament tehnic aprobat în conformitate cu standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate din domeniu. Data aplicării actului normativ prin care se stabilesc aceste cerințe tehnice nu poate fi mai mică de 18 luni de la data intrării sale în vigoare, cu excepția cazurilor temeinic justificate. Cerințele tehnice respective prevăd :

82.1.     unul sau mai multe suporturi de date care trebuie să fie utilizate;

82.2.     formatul în care trebuie să fie prezentat suportul de date și poziționarea acestuia;

82.3.    elementele tehnice ale pașaportului digital al produsului pentru care trebuie să fie utilizate standarde europene   armonizate definite;

82.4      actorii care trebuie să aibă acces la datele din pașaportul digital al produsului și la care date trebuie să aibă acces;

  - actorii care trebuie să creeze un pașaport digital al produsului sau să actualizeze datele dintr-un pașaport digital al produsului și datele pe care le pot introduce sau actualiza;

  - modalitățile detaliate de introducere sau de actualizare a datelor menționate la punctul 86;

- Operatorii economici care actualizează datele din pașaportul digital al produsului sunt responsabili pentru acuratețea datelor pe care le furnizează, cu excepția cazurilor în care acționează în numele producătorului.

- Operatorii economici care introduc pe piață detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali:

  - pun la dispoziția distribuitorilor și a furnizorilor de piețe online o copie digitală a suportului de date sau a identificatorului unic al produsului, după caz, pentru a le permite să pună suportul de date sau identificatorul unic al produsului la dispoziția clienților potențiali care nu pot avea acces fizic la produs;

  - furnizează copia digitală menționată la pct. 84 subpct.84.1 sau un link către o pagină web în mod gratuit, prompt și în orice caz în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens;

  - pun la dispoziție o copie de rezervă a pașaportului digital al produsului prin intermediul unui furnizor de servicii de pașapoarte digitale ale produselor.

Secțiunea a 2-a

Proiectarea tehnică și funcționarea pașaportului digital al produsului

- Proiectarea tehnică și funcționarea pașaportului digital al produsului respectă următoare cerințele:

  - Pașaportul digital al produsului este compatibil și capabil să schimbe date în mod direct cu alte pașapoarte digitale, asigurând unificarea tehnică, informațională și organizatorică a transferului de date;

  - toate datele incluse în pașaportul digital al produsului se bazează pe standarde deschise, elaborate într-un format interoperabil, și sunt, după caz, prelucrabile automat, structurate, cu funcționalități de căutare și transferabile printr-o rețea deschisă și interoperabilă de schimb de date, fără a exista dependență de furnizor;

  - consumatorii sau alți utilizatori finali, operatorii economici, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Vamal, persoanele fizice si juridice  au acces gratuit la pașaportul digital al produsului, pe baza drepturilor de acces ale fiecăruia în conformitate cu prezentul Regulament;

  - consumatorii și alți utilizatori finali nu sunt obligați să se înregistreze sau să furnizeze o parolă pentru a accesa pașaportul digital al produsului;

  - pașaportul digital al produsului este păstrat de operatorul economic responsabil de  crearea acestuia sau de furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor;

  - în cazul în care se creează un nou pașaport digital al produsului pentru un detergent sau un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali care are deja unul sau mai multe pașapoarte digitale ale produsului, noul pașaport digital al produsului este asociat cu acel pașaport sau respectivele pașapoarte digitale inițiale ale produsului;

  - în cazul în care pașaportul digital al produsului este păstrat  conform punctului . 86.5 sau prelucrat în alt mod de furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor în temeiul subpunctului 85.3, respectivii furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor nu pot să vândă, să  reutilizează sau să prelucrează astfel de date, integral sau parțial, mai mult decât este necesar pentru furnizarea serviciilor relevante de stocare sau de prelucrare, cu excepția cazului unui acord explicit cu operatorul economic, care introduce detergentul sau agentul tensioactiv pe piață;

  - operatorii economici nu urmăresc, nu analizează și nici nu utilizează nicio altă informație privind utilizarea decât este absolut necesar în scopul furnizării online a informațiilor pe pașaportul digital al produsului; în special, datele cu caracter personal referitoare la consumator sau la alt utilizator final al detergentului sau al agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali nu sunt stocate în pașaportul digital al produsului fără consimțământul explicit al acestuia exprimat în conformitate cu Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal;

  - se asigură autentificarea, fiabilitatea și integritatea datelor;

  - pașapoartele digitale ale produselor sunt concepute și operate astfel încât să se asigure un nivel ridicat de securitate și confidențialitate și să evite  frauda.

Secțiunea a 3-a

Suporturi de date și identificatorii unici

- Suportul de date, identificatorii unici ai produsului și identificatorii unici ai operatorului conform prezentului regulament respectă standardele aplicabile acestora, stabilite în conformitate cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor sustenabile.

- În cazul în care încă nu este disponibil un identificator unic al operatorului, operatorii economici care creează sau actualizează un pașaport digital al produsului se  conformează  cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor sustenabile.

- În cazul în care un detergent sau un agent tensioactiv face obiectul unei obligații de a furniza un pașaport digital al produsului, identificatorul unic al produsului, identificatorul unic al operatorului și identificatorul unic de înregistrare menționați în prezentul  regulament sunt identici.

88.1 Cerințele privind gestionarea ciclului de viață al identificatorilor unici și al suporturilor de date, puse în aplicare conform legii menționate la pct.88 se aplică în mod corespunzător și pentru produsele reglementate de prezentul regulament.

89.  În sensul prezentului regulament, se aplică procedurile de emitere și verificare a acreditărilor digitale ale operatorilor economici și ale altor actori relevanți care dețin drepturi de acces la datele incluse în pașaportul digital al produsului,  conform cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor sustenabile.

89.1 În sensul prezentului regulament, furnizorii de servicii de pașapoarte digitale ale produselor sunt obligați să respecte cerințele tehnice stabilite la pct. 82, în vederea obținerii statutului de furnizor autorizat și a prestării acestor servicii pe piață.

Secțiunea a 4-a

Registrul pașapoartelor digitale ale produselor

- Înainte de a introduce pe piața națională un detergent sau un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali, operatorul economic înregistrează identificatorul unic al produsului și identificatorul unic al operatorului în registrul central al pașapoartelor digitale prin intermediului Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

90.1  În cazul, în care  detergenților sau al agenților tensioactivi destinați utilizatorilor finali care ar urma să fie încadrați în regimul vamal de „punere în liberă circulație”, registrul stochează codul de marfă al respectivilor detergenți sau agenți tensioactivi destinați utilizatorilor finali.

91.   Atunci când operatorul economic încarcă în registru datele menționate la punctul 90 registrul comunică automat operatorului economic respectiv un identificator unic de înregistrare asociat identificatorilor încărcați în registru pentru un anumit detergent sau agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali (denumit în continuare „identificator unic de înregistrare”). Generarea și comunicarea acestui identificator de către registru  nu  constituie o dovadă a conformității produsului  cu prezentul regulament sau cu alte acte normative aplicabile în Republica Moldova.

92.  Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Vamal, prin intermediului  Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au acces la registru pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Secțiunea a 5-a

Controale vamale referitoare la pașaportul digital al produsului

- Detergenții și agenții tensioactivi destinați utilizatorilor finali care intră pe piața Republicii Moldova  fac obiectul verificărilor și al altor măsuri prevăzute la prezentul Regulament.

- Operatorul economic sau declarantul care intenționează să încadreze un detergent sau un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali sub regimul vamal de „punere în liberă circulație” furnizează sau pune la dispoziția autorităților vamale identificatorul unic de înregistrare.

- Serviciul Vamal poate pune în liberă circulație un detergent sau un agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali numai după ce verifică  dacă identificatorul unic de înregistrare și codul tarifar al mărfurilor care le sunt furnizate sau puse la dispoziție corespund datelor stocate în registru. Punerea în liberă circulație nu este considerată ca fiind o dovadă a conformității cu prezentul regulament.

- Verificarea menționată la punctul 95 se efectuează electronic și automat prin interconectarea dintre registru și Sistemul de schimb de certificate în cadrul ghișeului unic pentru vămi și se aplică de la 23 septembrie 2029 sau de la data la care interconectarea este operațională, oricare dintre acestea survine mai târziu.

- Serviciul Vamal și Inspectoratul pentru Protecția Mediului pot extrage și utiliza datele referitoare la detergent sau la agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali incluse în  pașaportul digital al produsului și în registru,  în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformității produselor, inclusiv pentru gestionarea riscurilor, efectuarea controalelor vamale și punerea in libera circulație  în  conformitate cu Codul Vamal nr. 95/2021.

- Verificările și alte măsuri prevăzute la pct. 93-97  se efectuează pe baza listei codurilor mărfurilor și a descrierii produselor, care figurează în Anexa VII .

99.	Prevederile pct. 93-97 nu aduc atingere Codului Vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Secțiunea 1

Procedura la nivel național aplicabilă supravegherii de piață a detergenților și a agenților tensioactivi

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului poate efectua o evaluare cu privire la un detergent sau a unui agent tensioactiv, în raport cu  cerințele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care există motive să se creadă că un detergent sau un agent tensioactiv prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, acesta efectuează o evaluare de conformitate cu privire la produsul în cauză. Operatorii economici relevanți cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în acest scop, dacă este cazul.

  - Măsurile de supraveghere a pieței, controlul conformității și procedurile administrative și de control aplicabile detergenților și agenților tensioactivi introduși sau puși la dispoziție pe piață se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

  - Orice măsură adoptată în temeiul prezentului regulament în vederea interzicerii, a restricționării introducerii pe piață, a retragerii de pe piață sau a rechemării unui detergent sau a unui agent tensioactiv, precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective.

  - Aceste măsuri sunt notificate fără întârziere părții vizate, cu informarea privind căile de atac în conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. În caz de constatare a unei contravenției se aplică prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, în raport cu gravitatea faptei.

- În cazul în care, se  efectuează teste în scopul evaluării menționate la pct. 100 Inspectoratul pentru Protecția Mediului  utilizează metodele de referință prevăzute în anexe, după caz.

- În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la punctul 100, desfășurate în cadrul activităților de control conform Legii 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor,  Inspectoratul pentru protecția Mediului constată că detergentul sau agentul tensioactiv nu respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, acesta solicită fără întârziere operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv cu cerințele respective, de a-l  retrage de pe piață sau de a-l rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

- În cazul în care, Inspectoratul pentru Protecția Mediului consideră că neconformitatea unui detergent sau a unui agent tensioactiv nu se limitează la teritoriul național, acesta informează  Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în scopul notificării  autorităților de supraveghere a pieței din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile corective pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.

- Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește toți detergenții sau agenții tensioactivi vizați pe care acesta i-au pus la dispoziție pe piață.

- În cazul în care, operatorul economic relevant  nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la punctul 102, Inspectoratul pentru Protecția Mediului întreprinde toate măsurile provizorii corespunzătoare prevăzute de cadrul normativ pentru a interzice sau a suspenda punerea la dispoziție a detergentului sau a agentul tensioactiv pe piață ori pentru a retrage sau a rechema produsul de pe piață.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu privire la orice măsuri întreprinse la nivel național, în vederea notificării Comisiei Europene și a autorităților de supraveghere a pieței din statele membre ale Uniunii Europene. Informațiile transmise cuprind toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea detergentului sau a agentului tensioactiv neconform, originea acestuia, natura neconformității invocate și a riscului implicat, natura și durata măsurilor corective prezentate de operatorul economic relevant.

- În cazul în care Comisia Europeană sau un stat membru al Uniunii Europene inițiază o procedură privind neconformitatea unui detergent ori a unui agent tensioactiv, Inspectoratul pentru Protecția Mediului transmite neîntârziat toate informațiile relevante către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării comunică oficial Comisiei Europene și autorităților competente ale statelor membre eventualele măsuri adoptate la nivel național și la orice informații suplimentare aflate la dispoziția sa referitoare la produsul în cauză, precum și cu privire la obiecțiile sale, în caz de dezacord cu măsurile respective.

- În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor prevăzute la punctul 105, Comisia Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene nu au ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, măsura este considerată justificată.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului, se asigură că se aplică fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea detergentului sau a agentului tensioactiv de pe piață.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului introduce informațiile despre măsurile aplicabile prevăzute la  pct. 103; 105;107;108 în Sistemul național informațional de informare și comunicare pentru supravegherea pieței conform prevederilor Legii 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Secțiunea a 2-a

Procedura de salvgardare

111.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 102 și 106, se ridică obiecții cu privire la o măsură luată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării  în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări organizate de aceasta și evaluează măsura națională. Operatorii economici relevanți cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în acest scop, dacă este necesar.

112.  În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului  întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că detergenții sau agenții tensioactivi  neconformi sunt retrași de pe piață și informează în acest sens Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La rândul său, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană privind măsurile luate.

113.  În cazul în care măsura este considerată nejustificată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului retrage această măsură.

Secțiunea a 3-a

Detergenți și agenți tensioactivi conformi care prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu

114. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu punctul 100, Inspectoratul pentru Protecția Mediului constată că, deși un detergent sau un agent tensioactiv este în conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, autoritatea respectivă solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că detergentul sau agentul tensioactiv, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă riscul respectiv, să retragă detergentul sau agentul tensioactiv de pe piață sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit de acesta, care să fie proporțional cu natura riscului respectiv.

115.   Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile menționate la punctul 114 pentru toți detergenții sau agenții tensioactivi vizați pe care i-a pus la dispoziție pe piață.

116.  Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează fără întârzie Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru a informa Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre cu privire la orice măsuri, astfel cum se menționează la punctul 114. Informarea respectivă include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea detergenților sau a agenților tensioactivi în cauză, originea și lanțul de aprovizionare a respectivilor detergenți sau agenți tensioactivi, natura riscului implicat și durata măsurilor naționale luate.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în comun cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și operatorii economici relevanți, participă la consultările inițiate de Comisia Europeană și pun la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru evaluarea măsurilor naționale luate.

- În cazul în care Comisia Europeană adoptă o decizie prin care stabilește că măsurile naționale sunt justificate sau nejustificate, Inspectoratul pentru Protecția Mediului aplică decizia respectivă și o comunică imediat operatorilor economici relevanți.

Secțiunea a 4-a

Neconformitatea formală

- Fără a aduce atingere punctelor 100-110, Inspectoratul pentru Protecția Mediului solicită operatorului economic în cauză să elimine neconformitățile respective atunci când constată oricare dintre următoarele aspecte:

119.1  pașaportul digital al produsului nu a fost întocmit în conformitate cu punctele 73-85;

119.2  documentația tehnică menționată la punctul 15 nu este disponibilă, sau  incompletă;

119.3  suportul de date prin care este accesibil pașaportul digital al produsului și, după caz, eticheta digitală nu este comunicat în conformitate cu punctul 76.1 sau 76.4, după caz;

119.4  eticheta nu a fost furnizată sau eticheta nu a fost furnizată în conformitate cu punctele 66-71 sau informațiile de etichetare menționate în Anexa nr .V sunt false sau incomplete;

119.5  fișa tehnică privind ingredientele nu a fost comunicată sau actualizată în conformitate cu punctul 20,  subpunctul  31.1, punctul 35 sau punctul 48, după caz;

119.6  În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 119 se menține, Inspectoratul pentru Protecția Mediului  ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a detergentului sau a agentului tensioactiv sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

Anexa I

Criterii privind biodegradabilitatea și metode de testare

A.	Agenții tensioactivi și agenții tensioactivi conținuți în detergenți

1.	Agenții tensioactivi și agenții tensioactivi conținuți în detergenți trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu criteriile prevăzute la pct. 2.

2.	Se consideră că agenții tensioactivi și agenții tensioactivi conținuți în detergenți realizează o biodegradare aerobă finală dacă îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

2.1.	nivelul de biodegradabilitate (mineralizare) este de cel puțin 60 % în 28 de zile, măsurat în conformitate cu una dintre următoarele metode de testare:

2.1.1.	metoda C.4-C, testul de degajare a CO2;

2.1.2.	metoda C.4-D, testul de respirometrie manometrică;

2.1.3.	metoda C.4-E, testul cu vas închis;

2.1.4	metoda C.4-F, testul MITI;

2.2.	nivelul de biodegradabilitate (mineralizare) este de cel puțin 70 % în 28 de zile, măsurat în conformitate cu una dintre următoarele metode de testare:

2.2.1.	metoda C.4-A, testul de epuizare COD;

2.2.2.	metoda C.4-B, testul de screening modificat OCDE.

Nu se utilizează pre adaptarea, iar principiul ferestrei de 10 zile nu se aplică în niciuna dintre metodele de testare menționate la prezentul punct.

3.	Testele menționate la pct. 2 trebuie să fie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

3.1.	respectă principiile bunei practici de laborator sau standardele internaționale recunoscute ca fiind echivalente;

3.2.	sunt acreditate în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformității.

B.	Filmele și polimerii din cadrul filmelor

C.	Alte substanțe organice

D.	Derogări pentru substanțe organice specifice

Anexa  II

Cerințe privind detergenții care conțin microorganisme

1.	Toate microorganismele adăugate în mod intenționat în detergenți trebuie:

1.1.	să facă parte dintr-o colecție a unei autorități internaționale de depozitare sau să fie depuse într-o colecție a acesteia;

1.2.	să fie identificate cu următoarele informații taxonomice, luând în considerare cele mai recente informații publicate în codurile internaționale de nomenclatură: denumirea sau codul genului, speciei și tulpinii.

2.	În niciuna dintre formulările microbiene adăugate în mod intenționat în produsul finit, în conformitate cu standardele sau metodele de testare internaționale sau europene nu pot fi prezente următoarele microorganisme patogene:

2.1.	Escherichia coli;

2.2.	Streptococcus spp (Enterococcus spp);

2.3.	Staphylococcus aureus;

2.4.	Bacillus cereus;

2.5.	Salmonella spp;

2.6.	Pseudomonas aeruginosa;

2.7.	Candida albicans.

3.	Microorganismele adăugate în mod intenționat nu pot fi microorganisme modificate genetic.

4.	Cu excepția rezistenței intrinseci, microorganismele adăugate în mod intenționat sunt susceptibile la fiecare dintre principalele clase de antibiotice, și anume aminoglicozide, macrolide, beta-lactam, tetracicline și fluorochinolone, în conformitate cu metoda disc-difuzimetrică pentru testarea sensibilității la antimicrobiene sau o metodă echivalentă.

5.	La introducerea pe piață, detergenții care conțin microorganisme au un număr standard de microorganisme mai mare sau egal cu 1×105 unități formatoare de colonii (UFC) per mililitru sau gram de produs, în conformitate cu standardele internaționale armonizate prin standarde moldovenești sau metodele de testare internaționale.

6.	Termenul minim de valabilitate al unui detergent care conține microorganisme nu poate fi mai scurt de 18 luni și detergentul trebuie să aibă un număr standard de microorganisme mai mare sau egal cu 1×104 UFC per mililitru sau gram de produs la sfârșitul perioadei de valabilitate, în conformitate cu standardele internaționale armonizate prin standarde moldovenești sau metodele de testare europene sau internaționale.

7.	Detergenții care conțin microorganisme sunt introduși pe piață numai dacă utilizarea în condiții de siguranță pentru sănătatea umană și pentru mediu este demonstrată pe baza unei evaluări a riscurilor efectuate în conformitate cu metodologia de evaluare a riscurilor la nivelul de tulpină și la nivelul de produs în toate condițiile de utilizare previzibile, astfel cum susține producătorul.

8.	Producătorul își susține prin teste corespunzătoare toate afirmațiile cu privire la acțiunile sau performanțele microorganismelor adăugate în mod intenționat în produs.

9.	Este interzis să se afirme sau să se sugereze pe etichetă sau prin orice altă comunicare că detergentul are un efect antimicrobian sau un efect de dezinfectare, cu excepția cazului în care detergentul respectă dispozițiile Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020.

10.	Testele menționate la punctele 1, 2, 4, 5, 6 și 8 se efectuează de laboratoare care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

10.1.	respectă principiile bunei practici de laborator sau standardele internaționale recunoscute ca fiind echivalente;

10.2.	sunt acreditate în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității.

Anexa III

Limitări în ceea ce privește conținutul de fosfați și de alți compuși ai fosforului

| Detergent | Limitări |
| --- | --- |
| Detergenți de larg consum pentru rufe | Conținutul total de fosfor trebuie să fie mai mic de 0,5 grame din cantitatea recomandată de detergent pentru folosirea în ciclul principal al procesului de spălare pentru o încărcare standard a mașinii de spălat, în sensul definiției din partea B din Anexa V pentru apă cu duritate ridicată: 1. pentru rufele „cu un grad mediu de murdărire”, în cazul detergenților cu putere mare, 2. pentru rufele „cu un grad scăzut de murdărire”, în cazul detergenților pentru țesături delicate. |
| Detergenți de larg consum pentru mașini automate de spălat vase | Conținutul total de fosfor trebuie să fie mai mic de 0,3 grame din doza standard în sensul definiției din Partea B din Anexa V. |

Anexa IV

Procedura de evaluare a conformității

Modulul A – Controlul intern al producției

1.	Descrierea modulului

Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și se asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că detergentul sau agentul tensioactiv în cauză este în conformitate cu prezentul regulament.

2.	Documentația tehnică

2.1.	Producătorul stabilește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea conformității detergentului sau agentului tensioactiv cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscurilor.

2.2.	Documentația tehnică precizează cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și utilizarea preconizată a detergentului sau agentului tensioactiv. Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente:

2.2.1.	o descriere generală a detergentului sau a agentului tensioactiv;

2.2.2.	după caz, rapoartele de încercare care demonstrează conformitatea cu Anexele I și II și raportul privind evaluarea riscurilor menționat la punctul 7 din Anexa II;

2.2.3.	după caz, o listă a metodelor de testare utilizate pentru a demonstra conformitatea cu prezentul regulament;

2.2.4.	rezultatele calculelor efectuate, inclusiv pentru a demonstra conformitatea cu valorile-limită prevăzute în Anexele II și III, după caz, și examinările efectuate;

2.2.5.	o fișă tehnică privind ingredientele care conține:

2.2.5.1.	denumirea sau denumirea comercială a detergentului sau a agentului tensioactiv, identificatorul unic de formulă, denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului și utilizarea preconizată a detergentului sau a agentului tensioactiv;

2.2.5.2. lista tuturor substanțelor adăugate în mod intenționat; în sensul unei astfel de liste, un parfum, un ulei esențial sau un agent colorant este considerat a fi o componentă unică, iar conservanții și substanțele odorante alergene sunt, de asemenea, enumerate dacă trebuie să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind clasificarea etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.455/2026 sau cu Reglementării sanitare privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020 sau cu Partea A subpunctul 1.8.1; 1.8.3 și subpunctul 1.8.4  din Anexa V la prezentul regulament.

Toate substanțele sunt identificate în conformitate prevederile Regulamentului privind clasificarea etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.455/2026 . Cu toate acestea, se poate utiliza o denumire din Nomenclatorul Internațional al Ingredientelor Cosmetice, o denumire din indexul culorilor sau o altă denumire chimică internațională, cu condiția ca denumirea chimică să fie bine cunoscută și să definească fără echivoc identitatea substanței. Cu toate acestea, identificatorii generici ai componentelor „parfumuri” sau „coloranți” pot fi folosiți pentru ingredientele utilizate exclusiv pentru a adăuga parfum sau culoare, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

—	ingredientele nu sunt clasificate ca prezentând vreun risc pentru sănătate;

—	concentrația ingredientelor identificate cu un anumit identificator generic al componentelor nu depășește, în total, 5 % pentru suma parfumurilor și 25 % pentru suma agenților coloranți.

Toate substanțele sunt incluse în listă în ordinea descrescătoare a concentrației lor, iar lista este defalcată în funcție de următoarele intervale procentuale de greutate, cu excepția cazului în care producătorul optează pentru furnizarea concentrației exacte:

1.	≥ 25 – < 100;

2.	≥ 10 – < 25;

3.	≥ 1 – < 10;

4.	≥ 0,1 – < 1;

5.	> 0 – < 0,1.

2.2.5.3.	după caz, o listă a tuturor microorganismelor adăugate în mod intenționat, indicând clasificarea taxonomică a acestora (denumirea sau codul genului, speciei și tulpinii), numărul de înregistrare al depunerii fiecărei tulpini microbiene la o autoritate internațională de depozitare și numărul standard de microorganisme din detergent, exprimat în UFC per mililitru sau gram de produs;

2.2.5.4.	pH-ul amestecului, dacă este disponibil, sau, dacă produsul este solid, pH-ul unui lichid apos sau al unei soluții apoase la o concentrație dată; se indică concentrația în apă a amestecului utilizat pentru testare; în cazul în care pH-ul nu este disponibil, trebuie să fie prezentate motivele;

2.2.5.5.	un model de etichetă a detergentului sau a agentului tensioactiv în conformitate cu punctele 61-65.

3.	Fabricarea

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea detergentului sau agentului tensioactiv cu documentația tehnică menționată la pct. 2.

4.	Pașaportul digital al produsului

Producătorul creează pașaportul digital al produsului pentru fiecare model de detergent sau de agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali și se asigură că, împreună cu documentația tehnică, acesta rămâne disponibil timp de 10 ani după introducerea pe piață a detergentului sau a agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali. Pașaportul digital al produsului identifică detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali pentru care a fost întocmit. Producătorul se asigură că și documentația tehnică a altor agenți tensioactivi rămâne disponibilă timp de 10 ani, după caz.

Anexa V

Cerințe de etichetare

Partea A

CERINȚE GENERALE DE ETICHETARE

- Eticheta detergenților și a agenților tensioactivi puși la dispoziție pe piață conține următoarele informații:

  - numărul tipului, numărul lotului sau alt element care permite trasabilitatea produsului;

  - identificatorul unic de formulă pentru detergenți sau agenții tensioactivi destinați utilizatorilor finali, precedat de acronimul „UFI” cu majuscule și urmat de două puncte („UFI:”);

  - denumirea producătorului și, după caz, denumirea importatorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului, adresa poștală și adresa electronică și numărul de telefon la care pot fi contactați; adresa poștală indică un punct de contact unic în Republica Moldova;

  - denumirea și denumirea comercială a produsului;

  - instrucțiuni de utilizare și măsuri de precauție speciale, dacă este necesar și relevant.

  - dacă este cazul, indicarea faptului că produsul este un detergent de uz industrial și instituțional numai pentru uz profesional;

  - în cazul agenților tensioactivi, o indicație conform căreia produsul este adecvat pentru utilizare în detergenți;

  - conținutul detergentului sau al agentului tensioactiv în conformitate cu următoarele norme:

    - intervalele de procentaj din greutate „mai puțin de 5 %”, „5 % sau mai mult, dar mai puțin de 15 %”, „15 % sau mai mult, dar mai puțin de 30 %” și „30 % sau mai mult” se utilizează pentru a indica conținutul de componente enumerate mai jos, în cazul în care sunt adăugate într-o concentrație de peste 0,2 % din greutate:

    - fosfați,

    - fosfonați,

    - agenți tensioactivi anionici,

    - agenți tensioactivi cationici,

    - agenți tensioactivi amfoteri,

    - agenți tensioactivi neionici,

    - înălbitori pe bază de oxigen,

    - înălbitori pe bază de clor,

    - EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) și sărurile sale,

    - NTA (acid nitrilotriacetic) și sărurile sale,

    - fenoli și fenoli halogenați,

    - paradiclorobenzen,

    - hidrocarburi aromatice,

    - hidrocarburi alifatice,

    - hidrocarburi halogenate,

    - săpun,

    - zeoliți,

    - policarboxilați;

1.8.2.  în cazul în care sunt adăugate, clasele de componente prevăzute în continuare se menționează indiferent de concentrația lor:

- enzime,

- microorganisme,

- înălbitori optici,

- parfumuri;

    - conservanții sunt enumerați utilizând, în măsura în care este posibil, sistemul denumirilor comune stabilit în temeiul Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016, cu modificările ulterioare, cu excepția cazului în care aceștia sunt deja menționați pe etichetă în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2026, sau cu Reglementarea sanitară privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020. Enumerarea conservanților se efectuează dacă aceștia îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

- contribuie la calificarea detergentului sau a agentului tensioactiv ca articol tratat, conform  Reglementării sanitare privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020, indiferent de concentrația lor; sau

- sunt etichetați drept componentă a detergentului sau a agentului tensioactiv, cu excepția cazului în care concentrația conservantului în detergent sau în agentul tensioactiv nu depășește pragurile de 0,00015 % (g/g);

    - în cazul în care sunt adăugate în mod intenționat în concentrații care depășesc 0,01 % din greutate, substanțele odorante alergene enumerate în Partea D din prezenta anexă se etichetează utilizând, după caz, sistemul denumirilor comune, cu excepția substanțelor odorante alergene care sunt deja etichetate pe produs în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2026;

  - Prevederile  subpunctelor 1.8.1-1.8.4 nu se aplică detergenților și agenților tensioactivi de uz industrial și instituțional, cu condiția ca informațiile echivalente celor solicitate la subpunctele respective să fie furnizate în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

1.10 Pe lângă informațiile enumerate la subpunctele 1.8.1-1.8.4, după caz, eticheta detergenților care conțin microorganisme trebuie să conțină următoarele informații:

    - o indicație sau o frază de precauție conform căreia produsul nu poate fi utilizat pe suprafețele care vin în contact cu produsele alimentare, cu excepția cazului în care produsul a fost considerat sigur pentru astfel de aplicații pe baza evaluării riscurilor menționate la pct. 7 din Anexa II;

    - indicarea perioadei de valabilitate a produsului;

    - instrucțiuni de utilizare sau precauții speciale, dacă este cazul.

- Pentru detergenții și agenții tensioactivi transportați în vrac, informațiile menționate la subpunctele 1.1; 1.3; și 1.4  trebuie să figureze pe containerele de transport, precum și pe toate documentele care le însoțesc.

Partea B

ETICHETAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND DOZAREA

- Eticheta detergenților de larg consum pentru rufe conține următoarele informații:

  - cantitățile recomandate sau instrucțiunile de dozare exprimate în mililitri sau grame sau, dacă este cazul, în număr de unități corespunzătoare unei încărcări standard a mașinii de spălat, pentru apă cu duritate scăzută, medie și ridicată, și instrucțiunile pentru unul sau două cicluri de spălare;

  - în cazul detergenților cu putere mare, numărul de încărcări standard ale mașinii de spălat pentru rufe „cu grad mediu de murdărire” și, în cazul detergenților pentru rufe delicate, numărul de încărcări standard ale mașinii de spălat pentru rufe „cu grad redus de murdărire” care pot fi spălate cu cantitatea aflată în ambalaj în condițiile în care se utilizează apă cu duritate medie, corespunzătoare unei concentrații de 2,5 milimoli CaCO3/l; în cazul în care detergentul este pus la dispoziție pe piață prin reumplere, numărul de încărcări standard ale mașinii de spălat pentru rufe se exprimă per 1 litru sau 1 kg de produs; în cazul în care detergentul pus la dispoziție pe piață prin reumplere este exprimat în unități, cerința respectivă nu se aplică;

  - în cazul în care produsul este însoțit de o cupă de dozare, capacitatea acesteia, indicată în mililitri sau grame, și marcaje clar vizibile pentru a indica doza de detergent adecvată pentru o încărcare standard a mașinii de spălat pentru apă cu duritate scăzută, medie și ridicată.

- În sensul punctului 1, încărcările standard ale mașinii de spălat rufe trebuie să fie de 4,5 kg de rufe uscate pentru detergenții cu putere mare, de 2,5 kg de rufe uscate pentru ciclurile scurte și de 2,5 kg de rufe uscate pentru detergenții cu putere mică. Un detergent este considerat detergent cu putere mare dacă indicațiile producătorului nu promovează în principal utilizări care menajează țesăturile, respectiv spălarea la temperaturi joase, fibre și culori delicate.

- Eticheta detergenților de larg consum pentru mașini automate de spălat vase trebuie să indice dozarea standard, exprimată în mililitri sau grame sau sub formă de număr de unități pentru ciclul principal de spălare pentru veselă cu un grad normal de murdărire într-o mașină de spălat pentru 12 seturi încărcată complet, ajustând dozarea standard, dacă este relevant, pentru duritatea scăzută, medie și ridicată a apei.

- Eticheta detergenților de larg consum pentru suprafețe trebuie să conțină diluarea recomandată și cantitatea care trebuie utilizată per suprafață sau alte instrucțiuni de utilizare relevante pentru a se asigura că produsul nu este utilizat în exces.

Partea C

ETICHETAREA DIGITALĂ

- Următoarele informații privind conținutul menționate în Partea A pot fi furnizate numai pe eticheta digitală, în conformitate cu punctele 67.

  - agenți tensioactivi anionici;

  - agenți tensioactivi cationici;

  - agenți tensioactivi amfoteri;

  - agenți tensioactivi neionici;

  - fosfați;

  - fosfonați;

  - săpun.

- Pentru detergenții și agenții tensioactivi puși la dispoziție pe piață prin reumplere, informațiile referitoare la conținut menționate în Partea A pot fi furnizate numai pe eticheta digitală, cu excepția subpunctului 1.8.1; subpunctului 1.8.3 și a subpunctului 1.8.4 din partea respectivă.

- Pentru detergenții de larg consum pentru rufe, informațiile privind dozarea în conformitate cu punctele 1 și 2  din Partea B,  pot fi furnizate numai pe eticheta digitală, dacă pe eticheta fizică este furnizată o grilă de dozare simplificată, care conține următoarele informații:

  - instrucțiuni de utilizare de bază;

  - cantitățile recomandate pe baza durității medii a apei și a diferitelor grade de murdărire a rufelor; și

  - o indicație a încărcăturii mașinii de spălat rufe.

PARTEA D

Lista substanțelor odorante alergene menționate la Partea A

| Nr. | Denumirea chimică/INN(1) | Denumirea din Glosarul denumirilor comune ale ingredientelor | Numărul CAS | Numărul CE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool benzilic | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 |
| 2 | 6-Metilcumarină | 6-Methyl Coumarin | 92-48-8 | 202-158-8 |
| 3 | 2-Benzilidenheptanal | Amyl cinnamal | 122-40-7 | 204-541-5 |
| 4 | Alcool cinamilic | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 |
| 5 | 3,7-Dimetil-2,6-octadienal | Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 |
|  | (E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal | Geranial | 141-27-5 | 205-476-5 |
|  | (Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal | Neral | 106-26-3 | 203-379-2 |
| 6 | Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenil) | Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 |
| 7 | 7-Hidroxicitronelal | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | 203-518-7 |
| 8 | Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenil) | Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 |
|  | (E)-2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol; (trans-Izoeugenol) | Isoeugenol | 5932-68-3 | 227-678-2 |
|  | (Z)-2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol; (cis-Izoeugenol) | Isoeugenol | 5912-86-7 | 227-633-7 |
| 9 | 2-Pentil-3-fenilprop-2-en-1-ol | Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | 202-982-8 |
| 10 | Salicilat de benzil | Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 |
| 11 | 3-Fenil-2-propenal- | Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 |
| 12 | 2H-1-Benzopiran-2-onă | Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 |
| 13 | (2E)-3,7-Dimetil-2,6-octadien-1-ol | Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 |
| 14 | 4-Metoxibenzil alcool | Anise alcohol | 105-13-5 | 203-273-6 |
| 15 | Ester fenilmetilic al acidului 3-fenil-2-propenoic | Benzyl cinnamate | 103-41-3 | 203-109-3 |
| 16 | 3,7,11-Trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol | Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 |
| 17 | 3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol | Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 |
| 18 | Benzoat de benzil | Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 |
| 19 | Citronelol/ (±) 3,7-Dimetil-6-octen-1-ol | Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0 | 203-375-0/ 247-737-6 |
|  | (3R)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol | Citronellol | 1117-61-9 | 214-250-5 |
|  | (3S)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol | Citronellol | 7540-51-4 | 231-415-7 |
| 20 | 2-Benzilideneoctanal | Hexyl cinnamal | 101-86-0 | 202-983-3 |
| 21 | 1-metil-4-prop-1-en-2-il-ciclohexenă; dl-limonen (racemic); Dipenten | Limonene | 138-86-3/ 7705-14-8 | 205-341-0/ 231-732-0 |
|  | (R)-p-mentha-1,8-diene; (d-limonen) | Limonene | 5989-27-5 | 227-813-5 |
|  | (S)-p-mentha-1,8-diene; l-limonene | Limonen | 5989-54-8 | 227-815-6 |
| 22 | oct-2-Inoat de metil; Metil heptin carbonat | Methyl 2-Octynoate | 111-12-6 | 203-836-6 |
| 23 | 3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2- onă | alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | 204-846-3 |
| 24 | Extract din mușchi de stejar | Evernia prunastri extract | 90028-68-5 | 289-861-3 |
| 25 | Extract din mușchi de copac | Evernia furfuracea extract | 90028-67-4 | 289-860-8 |
| 26 | Ulei și extract din vlăstari de Pinus mugo | Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil | 90082-72-7 | 290-163-6 |
| 27 | Ulei și extract din vlăstari de Pinus pumila | Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 |
| 28 | Ulei și extract din Cedrus atlantica | Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil | 92201-55-3/ 8023-85-6 | 295-985-9/ — |
| 29 | Gumă de terebentină (Pinus spp.); Ulei și ulei rectificat de terebentină; Terebentină, distilată cu abur (Pinus spp.) | Turpentine | 9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 | 232-688-5; 232-350-7; |
| 30 | p-Menta-1,3-dienă | Alpha-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 |
| 31 | p-Menta-1,4(8)-dienă | Terpinolene | 586-62-9 | 209-578-0 |
| 32 | Myroxylon balsamum var. pereirae; extracte și distilate; ulei din balsam de Peru, absolut și anhidrol (Ulei din balsam de Peru); exudat de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (balsam de Peru, brut); | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| 33 | 1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă | Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1 trans-Rose ketone 1 | 43052-87-5/ 23726-94-5 24720-09-0 | -/ 245-845-8 246-430-4 |
|  | 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-onă | Rose ketone 4 (Damascone) | 23696-85-7 | 245-833-2 |
|  | 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă | Rose ketone 3 (delta-Damascone) trans-Rose ketone 3 | 57378-68-4 71048-82-3 | 260-709-8 275-156-8 |
|  | (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1- one | cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) | 23726-92-3 | 245-843-7 |
|  | (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă | trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 23726-91-2 | 245-842-1 |
| 34 | 3-Propiliden-1(3h)-izobenzofuranonă; 3-Propylidenephthalide | 3-Propilidenftalidă | 17369-59-4 | 241-402-8 |
| 35 | Absolut de Verbena | Lippia citriodora absolute | 8024-12-2/ 85116-63-8 | 285-515-0 |
| 36 | Uleiuri esențiale de plante din genul Verbena (Lippia citriodora Kunth) și derivați, alții decât absolutele | Lippia citriodora leaf; Lippia citriodora flower oil; Lippia citriodora oil | 8024-12-2 | 285-515-0 |
| 37 | 2-Hidroxibenzoat de metil | Methyl Salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 |
| 38 | [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro- 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1- onă | Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | 251-020-3 |
| 39 | Pentil-2-hidroxi-benzoat | Amyl Salicylate | 2050-08-0 | 218-080-2 |
| 40 | 1-Metoxi-4-(1E)-1-propen-1-il-benzen (trans-Anetol) | Anethole | 104-46-1/ 4180-23-8 | 203-205-5/ 224-052-0 |
| 41 | Benzaldehidă | Benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 |
| 42 | Bornan-2-onă; 1,7,7-Trimetilbi-ciclo [2.2.1]-2-heptanonă | Camphor | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 | 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 |
| 43 | (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimetil-8-metilenbiciclo[7.2.0] undec-4-enă | Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | 201-746-1 |
| 44 | 2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex-2-en-1-onă; l-carvonă (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il) ciclohex-2-en-1-onă; l-carvonă (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex-2-en-1-onă; | Carvone | 99-49-0/ 6485-40-1/ 2244-16-8 | 202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2 |
| 45 | Acetat de 2-metil-1-fenil-2-propil; Acetat de dimetilbenzil carbinil | Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | 205-781-3 |
| 46 | Oxaciclohepta-decan-2-onă | Hexadecanolactone | 109-29-5 | 203-662-0 |
| 47 | 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta- γ-2-benzopiran | Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 |
| 48 | Acetat de 3,7-dimetil octa-1,6-dienă-3-il | Linalyl Acetate | 115-95-7 | 204-116-4 |
| 49 | Mentol; dl-mentol; l-mentol; d-mentol | Menthol | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 | 201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8 |
| 50 | 3-Metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopentenil)pent-4-en-2-ol | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | 267-140-4 |
| 51 | o-Hidroxi-benzaldehidă | Salicylaldehyde | 90-02-8 | 201-961-0 |
| 52 | 5-(2,3-Dimetil-triciclo[2.2.1.02,6]-hept-3-il)-2- metilpent-2-en-1-ol (alfa-Santalol); 1S-[1a,2a(Z),4a]-2-Metil-5-[2-metil-3-metilenbiciclo (2.2.1)hept-2-il]-2-penten-1-ol (beta-Santalol) | Santalol | 11031-45-1/ 115-71-9/ 77-42-9 | 234-262-4/ 204-102-8/ 201-027-2 |
| 53 | [1R-(1alfa)]-alfa-Etenildecahidro-2-hidroxi-a,2,5,5,8a- pentametil-1-naftalenpropanol | Sclareol | 515-03-7 | 208-194-0 |
| 54 | 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol; p-ment-1-en-8-ol (alfa-Terpineol); 1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexan-1-ol (beta-Terpineol); 1-metil-4-(1-metiletiliden)ciclohexan-1-ol (gama-Terpineol) | Terpineol | 8000-41-7/ 98-55-5/ 138-87-4/ 586-81-2 | 232-268-1/ 202-680-6/ 205-342-6/ 209-584-3 |
| 55 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,5,5- tetrametil-2-naftil)etan-1-onă; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a- octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă; 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9/ | 259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/ |
| 56 | 3-(2,2-Dimetil-3-hidroxipropil)toluen | Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | 403-140-4 |
| 57 | 4-Hidroxi-3-metoxibenz-aldehidă | Vanillin | 121-33-5 | 204-465-2 |
| 58 | Ulei și extract de flori de Cananga odorata; Ulei și extract de flori de Ylang Ylang | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil | 83863-30-3/ 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 | 281-092-1/ -/ -/ 297-681-1 |
| 59 | Ulei din frunze de Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 8007-80-5/ 84961-46-6 | -/ 284-635-0 |
| 60 | Ulei din scoarță de Cinnamomum zeylanicum | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 8015-91-6/ 84649-98-9 | -/ 283-479-0 |
| 61 | Ulei din flori de Citrus aurantium amara și dulcis | Citrus Aurantium Amara Flower Oil | 72968-50-4 | 277-143-2 |
|  |  | Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil | 8028-48-6/ 8016-38-4 | 232-433-8/ — |
| 62 | Ulei din coji de Citrus aurantium amara și dulcis | Citrus Aurantium Amara Peel Oil | 68916-04-1/ 72968-50-4 | -/ 277-143-2 |
|  | Ulei din coji de Citrus aurantium amara și dulcis | Ulei din coji de Citrus Aurantium Dulcis; Ulei din coji de Citrus Limon Sinensis | 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 | 307-891-8/ 232-433-8/ — |
| 63 | Ulei din Citrus aurantium bergamia (ulei de bergamotă) | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 | 616-915-9 289-612-9 -/ 616-915-9/ — |
| 64 | Ulei din Citrus limon | Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7/ 8008-56-8 | 284-515-8/ — |
| 65 | Uleiuri din Cymbopogon citratus / schoenanthus/flexuosus | Cymbopogon Schoenanthus Oil | 8007-02-1/ 89998-16-3 | -/ 289-754-1 |
|  | Uleiuri din Cymbopogon Citratus / schoenanthus/flexuosus | Cymbopogon Flexuosus Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 |
|  | Uleiuri din Cymbopogon citratus / schoenanthus/flexuosus | Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 8007-02-1/ 91844-92-7 | 295-161-9/ 295-161-9 |
| 66 | Ulei din Eucalyptus globulus | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; | 97926-40-4/ 8000-48-4/ | 308-257-3/ 616-775-9/ |
|  | Ulei din Eucalyptus globulus | Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil | 8000-48-4 |  |
| 67 | Ulei din Eugenia caryophyllus | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil | 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 | 616-772-2/ -/ 284-638-7 |
|  | Ulei din Eugenia caryophyllus | Eugenia Caryophyllus Flower Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
|  | Ulei din Eugenia caryophyllus | Eugenia Caryophyllus Stem oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
|  | Ulei din Eugenia caryophyllus | Eugenia Caryophyllus Bud oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| 68 | Ulei și extract din Jasminum grandiflorum / officinale | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract | 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 | 283-993-5/ 289-960-1/ -/ — 289-960-1 |
| 69 | Ulei din Juniperus virginiana | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil | 8000-27-9 / 85085-41-2 | -/ 285-370-3 |
| 70 | Ulei din Laurus nobilis | Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 | -/ -/ 283-272-5 |
| 71 | Extract/ulei din Lavandula hybrida; | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; | 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2 | 294-470-6/ -/ -/ -/ 296-408-3 |
|  | Extract/ulei din Lavandula intermedia; | Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | 283-994-0/ -/ 289-995-2 |
|  | Extract/ulei din Lavandula angustifolia | Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | 283-994-0/ -/ 289-995-2 |
| 72 | Ulei din Mentha piperita | Mentha Piperita Oil | 8006-90-4/ 84082-70-2 | -/ 282-015-4 |
| 73 | Ulei din Mentha spicata (ulei din mentă comună) | Mentha Viridis Leaf Oil | 8008-79-5/ 84696-51-5 | 616-927-4/ 283-656-2 |
| 74 | Extract din Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta | Narcissus Poeticus Extract | 90064-26-9/ 68917-12-4 | 290-087-3/ |
|  | Extract din Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta | Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract | 90064-27-0 | 290-088-9 |
|  | Extract din Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta | Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract | 90064-25-8 | 290-086-8 |
| 75 | Ulei din Pelargonium graveolens | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2/ 8000-46-2 | 290-140-0/ — |
| 76 | Ulei din Pogostemon cablin | Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3/ 84238-39-1 | -/ 282-493-4 |
| 77 | Ulei/extract din flori de Rosa damascena; | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract | 8007-01-0/ 90106-38-0/ | -/ 290-260-3 |
|  | Ulei/extract din flori de Rosa alba; | Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract | 93334-48-6 | 297-122-1 |
|  | Ulei din flori de Rosa canina; | Rosa Canina Flower Oil | 84696-47-9 | 283-652-0 |
|  | Ulei/extract din Rosa centifolia; | Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract | 84604-12-6 | 283-289-8 |
|  | Ulei din flori de Rosa gallica; | Rosa Gallica Flower Oil | 84604-13-7 | 283-290-3 |
|  | Ulei din flori de Rosa moschata; | Rosa Moschata Flower Oil | — | — |
|  | Ulei din flori de Rosa rugosa | Rosa Rugosa Flower Oil | 92347-25-6 | 296-213-3 |
| 78 | Ulei din Santalum Album | Santalum Album Oil | 8006-87-9/ 84787-70-2 | -/ 284-111-1 |
| 79 | Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenil)-, acetat | Eugenyl Acetate | 93-28-7 | 202-235-6 |
| 80 | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-,1-acetat, (2E)- | Geranyl Acetate | 105-87-3 | 203-341-5 |
| 81 | Acetat de 2-metoxi-4-prop-1-enilfenil | Acetat de izoeugenil | 93-29-8 | 202-236-1 |
| 82 | 2,6,6-Trimetilbi-ciclo[3.1.1]hept-2-enă (alfa-Pinen); 6,6-Dimetil-2-metilenbiciclo[3.1.1]heptan (beta-Pinen) | Pinene | 80-56-8/ 7785-70-8/ 127-91-3/ 18172-67-3 | 201-291-9/ 232-087-8/ 204-872-5/ 242-060-2 |
| 83 | Izotiocianat de alil |  | 57-06-7 | 200-309-2 |
| 84 | 4-Benziloxifenol și 4-etoxifenol |  | 103-16-2/ 622-62-8 | 203-083-3/ 210-748-1 |
| 85 | 4-Fenilbut-3-en-2-onă (Benziliden acetonă) |  | 122-57-6 | 204-555-1 |
| 86 | Alcool de cyclamen |  | 4756-19-8 | 225-289-2 |
| 87 | Maleat de dietil |  | 141-05-9 | 205-451-9 |
| 88 | 3,4-Dihidrocumarină | Dihydrocoumarin | 119-84-6 | 204-354-9 |
| 89 | 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă | Pseudomethylionone | 26651-96-7 | 247-878-3 |
| 90 | 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă | Pseudoionone | 141-10-6 | 205-457-1 |
| 91 | Acrilat de etil | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 205-438-8 |
| 92 | Absolut de frunze de smochin (Ficus carica L.) | Ficus carica extract | 68916-52-9 |  |
| 93 | trans-2-Heptenal |  | 18829-55-5 | 242-608-0 |
| 94 | trans-2-Hexenal dietilacetal |  | 67746-30-9 | 266-989-8 |
| 95 | trans-2-Hexenal-dimetilacetal |  | 18318-83-7 | 242-204-4 |
| 96 | Alcool hidroabietilic | Hydroabietyl alcohol | 13393-93-6 | 236-476-3 |
| 97 | 1-(4-Metoxifenil)-1-penten-3-onă (alfa-metilanizilidenacetonă) |  | 104-27-8 | 203-190-5 |
| 98 | 5-Metil-2,3-hexandionă (Acetil izovaleril) |  | 13706-86-0 | 237-241-8 |
| 99 | 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă (Pseudo-izometil iononă) |  | 1117-41-5 | 214-245-8 |
| 100 | 7-Etoxi-4-metilcumarină |  | 87-05-8 | 201-721-5 |
| 101 | Hexahidrocumarină |  | 700-82-3 | 211-851-4 |
| 102 | 3- și 4-(4-hidroxi-4-metilpentil) ciclohex-3-en-1-carbaldehidă (HICC) |  | 51414-25-6/ 31906-04-4/ | 257-187-9/ 250-863-4/ |
| 103 | 2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă (atranol) |  | 526-37-4 | — |
| 104 | 3-clor-2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă (cloratranol) |  | 57074-21-2 | — |
| 105 | aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil)propionică |  | 80-54-6 | 201-289-8 |
| (1) Denumirile comune internaționale – Denumirilor Comune Internaționale (DCI) recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 1409/1997 cu privire la medicamente. |  |  |  |  |

Anexa nr. VI

Pașaportul digital al produsului

Partea A

Informații care trebuie să fie incluse în pașaportul digital al produsului

Pașaportul digital al produsului include următoarele informații:

1.	denumirea comercială, identificatorul unic al produsului pentru detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali și o imagine color a ambalajului sau a etichetei modelului de detergent sau de agent tensioactiv destinat utilizatorilor finali, suficient de clară pentru a permite identificarea acestuia;

2.	numele, adresa poștală și electronică și numărul de telefon ale producătorului și, după caz, ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat, precum și identificatorul unic de operator al producătorului;

3.	trimiterea la furnizorul de servicii de pașapoarte digitale ale produselor care deține copia de rezervă a pașaportului digital al produsului;

4.	identificarea detergentului sau a agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali care permite trasabilitatea;

5.	o declarație a faptului că pașaportul digital al produsului este emis pe răspunderea exclusivă a producătorului;

6.	după caz, codurile mărfurilor, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, sub care detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali este clasificat în momentul creării pașaportului digital al produsului;

7.	o declarație conform căreia s-a demonstrat conformitatea detergentului sau a agentului tensioactiv destinat utilizatorilor finali cu prezentul regulament și, după caz, trimiteri la alte acte legislative ale Uniunii pe care detergentul sau agentul tensioactiv destinat utilizatorilor finali le respectă;

8.	o listă completă a substanțelor adăugate în mod intenționat în detergent sau în agentul tensioactiv,  conservanții de transfer sunt enumerați dacă trebuie să fie incluși pe etichetă identificate în conformitate cu prevederile Regulamentului clasificarea etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor  aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 455/2026,, cu prevederile regulamentului biocide aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.344/2020  sau cu partea A punctul 1 litera (h) subpunctul (iii) din Anexa nr. V la prezentul regulament.

9.	lista tuturor microorganismelor adăugate în mod intenționat, furnizând clasificarea taxonomică a acestora (denumirea sau codul genului, speciei și tulpinii).

Obligația menționată la pct. 8 din prezenta parte nu se aplică detergenților de uz industrial și instituțional sau agenților tensioactivi, pentru care informațiile echivalente sunt furnizate prin intermediul unei fișe cu date de securitate astfel cum este menționată la art. 13 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

Partea B

Informațiile care pot fi furnizate în pașaportul digital al produsului

Pașaportul digital al produsului poate include informațiile de etichetare menționate la punctele 63-64 din prezentul regulament.

Anexa nr. 7

Lista codurilor mărfurilor și descrierea detergenților și a agenților tensioactivi

|  | Codul mărfurilor | Descrierea produsului |
| --- | --- | --- |
| ex | 3401 19 00 | Alte săpunuri și produse și preparate organice tensioactive, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor, sub formă de bare, de calupuri, de bucăți sau forme turnate și hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu detergent |
| ex | 3401 20 | Săpunuri sub alte forme destinate curățării, înmuierii, clătirii sau albirii țesăturilor, vaselor sau suprafețelor, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 31 00 | Agenți activi de suprafață organici anionici, indiferent dacă sunt oferiți pentru vânzarea cu amănuntul sau nu: acizi sulfonici de alchilbenzeni lineari și sărurile lor, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 39 | Alți agenți activi de suprafață organici anionici, indiferent dacă sunt oferiți pentru vânzarea cu amănuntul sau nu, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 41 00 | Alți agenți activi de suprafață organici cationici, indiferent dacă sunt oferiți pentru vânzarea cu amănuntul sau nu, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 42 00 | Alți agenți activi de suprafață organici neionici, indiferent dacă sunt oferiți pentru vânzarea cu amănuntul sau nu, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 49 00 | Alți agenți activi de suprafață organici, indiferent dacă sunt oferiți pentru vânzarea cu amănuntul sau nu, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 50 10 | Preparate active de suprafață, oferite pentru vânzarea cu amănuntul, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 50 90 | Preparate pentru spălat și preparate de curățat oferite pentru vânzarea cu amănuntul, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 90 10 | Alte preparate active de suprafață, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
|  | 3402 90 90 | Alte preparate pentru spălat și preparate de curățat, inclusiv produse pentru curățarea alimentelor |
| ex | 3405 10 00 | Produse de lustruit, creme și preparate similare pentru încălțăminte sau piele cu proprietăți de curățare |
| ex | 3405 20 00 | Produse de lustruit, creme și preparate similare pentru întreținerea mobilei din lemn, a pardoselilor sau a altor lucrări din lemn cu proprietăți de curățare |
| ex | 3405 30 00 | Produse de lustruit și preparate similare pentru caroserii, altele decât cele pentru lustruirea metalelor, cu proprietăți de curățare |
|  | 3405 40 00 | Paste și prafuri de curățat și alte preparate de curățat |
| ex | 3405 90 | Alte produse de lustruit și creme pentru încălțăminte, mobilă, podele, caroserii, sticlă sau metal, paste și prafuri de curățat și preparate similare cu proprietăți de curățare |
| ex | 3809 10 | Agenți de finisare pe bază de substanțe amilacee de tipul celor utilizate în industria textilă sau în alte industrii similare pentru a modifica tușeul sau mirosul țesăturilor și pentru a întări țesăturile în operațiile de completare a spălării |
| ex | 3809 91 00 | Alți agenți de finisare de tipul celor utilizați în industria textilă sau în alte industrii similare pentru a modifica tușeul sau mirosul țesăturilor în operațiile de completare a spălării țesăturilor |
| ex | 3824 99 45 | Preparate pentru dezincrustare și similare, utilizate împreună cu un detergent de rufe sau cu un detergent pentru mașini automate de spălat vase |

Nota: în prima coloană, „ex” indică faptul că respectivul cod cuprinde mai multe produse decât cele incluse în descrierea produsului.