GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

privind aprobarea Reglementării tehnice "Benzină pentru automobile.

Cerinţe de calitate şi securitate"

nr. ________ din ________ 2011                                                      Chişinău

În temeiul art. 6 (1) al Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141) şi în scopul stabilirii condiţiilor generale  pentru plasarea  pe piaţa internă a benzinei pentru automobile,  Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate” (se anexează).

2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru 						Vladimir  FILAT

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul Economiei					Valeriu  LAZAR

Ministrul Mediului					Gheorghe ŞALARU

Ministrul Sănătăţii						Andrei USATÎI

Aprobată prin Hotărîrea

Guvernului  Republicii Moldova

nr. ___ din ___________ 2011

REGLEMENTARE TEHNICĂ

Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate

Prezenta Reglementare tehnică transpune în legislaţia tehnică naţională prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 03 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei.

I. DOMENIUL DE APLICARE

1. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile de plasare pe piaţă a benzinei destinate autovehiculelor echipate să funcţioneze cu acest tip de carburant, identificate conform poziţiilor tarifare specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Poziţia tarifară conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova | Denumirea produsului |
| --- | --- |
| Din 2710 11 410 | Benzină pentru automobile cu cifra octanica sub 95 |
| Din 2710 11 450 | Benzină pentru automobile cu cifra octanica de minimum 95, dar sub 98 |
| Din 27 10 11 490 | Benzină pentru automobile cu cifra octanica de minimum 98 |

2. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte specificaţii tehnice pentru benzina folosită pentru vehicule echipate cu motor cu aprindere prin scînteie, ţinând cont de cerinţele tehnice ale acestor motoare şi obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

II. DEFINIŢII

3. În sensul prezentei reglementări tehnice se definesc următoarele noţiuni principale:

benzina – pentru automobile  – produs petrolier mineral volatil, destinat funcţionării motoarelor cu ardere internă şi cu aprindere prin scînteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor;

lot – orice cantitate de benzină pentru automobile produsă în cadrul unui proces tehnologic neîntrerupt, omogenă după compoziţie şi proprietăţi, unificată printr-un singur document de calitate;

tip – denumirea, indicele numeric şi/sau alfabetic al grupei benzinei pentru automobile cu aceeaşi cifră octanică determinată după metoda „Research”.

III. CERINŢE ESENŢIALE PENTRU BENZINĂ

4. Benzina pentru automobile (în continuare – benzină) plasată pe piaţa trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta reglementare tehnică.

5. Cu scopul de a reduce efectul dăunător a autovehiculelor care funcţionează pe benzină asupra mediului înconjurător, se permite plasarea pe piaţa a benzinei care îndeplineşte parametrii tehnici stabiliţi în Anexa nr.1 din prezenta reglementarea tehnică.

6. Pentru benzină, în dependenţă de cifra octanică minimă, determinată după metoda „Research”, se stabilesc următoarele tipuri de benzină:

- „REGULAR 91” - se produce cu o cifra octanică minimă de 91,0 determinată după metoda „Research” (81,0 prin metoda „Motor”), şi cu caracteristici fizico-chimice şi de exploatare stabiliţi în Tabelul nr.2.1 din Anexa nr.2 din prezenta reglementare tehnică.

- „PREMIUM 95” se produce cu o cifra octanică minimă de 95,0 determinată după metoda „Research” (85,0 prin metoda „Motor”), şi cu caracteristici fizico-chimice şi de exploatare stabiliţi în Tabelul nr.2.2 din Anexa nr.2 din prezenta reglementare tehnică.

- „SUPER 98” se produce cu o cifra octanică minimă de 98,0 după metoda „Research” (88,0 prin metoda „Motor”). Precum şi cu caracteristici fizico-chimice şi de exploatare stabiliţi în Tabelul nr.2.3 din Anexa nr.2 din prezenta reglementare tehnică.

7. Se permite plasarea pe piaţă a benzinei cu coloranţi şi marcatori în scopul asigurării transparenţei circuitului lor pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia că aceştia nu deteriorează starea mijloacelor de transport, sistemelor de distribuire a combustibilului şi mediului înconjurător.

8. Se permite plasarea pe piaţă a benzinei la fabricarea căreia sunt utilizaţi compuşi oxigenaţi, alte adaosuri cu cifra octanică înaltă, precum şi aditivi cu efect antioxidant şi detergent, care îmbunătăţesc parametrii ecologici ai benzinei şi nu provoacă efecte secundare periculoase, în cantităţi, ce nu influenţează indicii de calitate ai combustibilului şi nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea populaţiei şi mediului înconjurător.

Aditivii adăugaţi în benzină nu trebuie să conţină  metale şi fosfor.

IV. EVALUAREA CONFORMITĂŢII

9. Pînă a fi plasată pe piaţă benzina trebuie să fie supusă certificării conformităţii, pentru a demonstra conformitatea benzinei cu specificaţiile tehnice prezentate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 din prezenta reglementare tehnică.

Documentul care confirmă corespunderea benzinei cu cerinţele prezentei reglementări tehnice, este certificatul de conformitate.

10. Certificarea conformităţii benzinei se efectuează de către organismele de certificare acreditate, în conformitate cu punctele nr. 12, 13, 14, 15, din prezenta reglementare tehnică.

11. Încercările în scopul certificării conformităţii benzinei se efectuează în conformitate cu metodele de încercări stabilite în standardul naţional  SM SR EN 228 de către laboratoarele de încercări acreditate.

Rezultatele încercărilor în scopul certificării conformităţii a benzinei trebuie să demonstreze respectarea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică.

12. Certificarea conformităţii cu cerinţele esenţiale din prezenta reglementare tehnică se efectuează prin aplicarea unei proceduri concrete, alese de solicitantul certificării, şi anume:

-  Certificarea conformităţii lotului;

-  Certificarea conformităţii conform contractului de lungă durată;

-  Certificarea conformităţii produsului fabricat în serie.

13. Certificarea conformităţii lotului include: identificarea produsului, prelevarea mostrelor, efectuarea încercărilor asupra mostrelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării.

14. Certificarea conformităţii benzinei conform contractului include: identificarea produsului, prelevarea mostrelor produsului la vînzător, efectuarea încercărilor asupra mostrelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, efectuarea evaluării periodice a produsului certificat prin efectuarea încercărilor mostrelor prelevate de la vînzător.

15. Certificarea conformităţii benzinei în serie la producător include: evaluarea procesului de producţie, identificarea produsului, prelevarea mostrelor produsului, efectuarea încercărilor asupra mostrelor prelevate de la producător, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, evaluarea periodică a procesului de producţie şi efectuarea încercărilor periodice a mostrelor prelevate de la producător

V. INFORMAŢIA  PENTRU  CONSUMĂTORI

16. Panourile informative destinate, plasate la intrarea pe teritoriul staţiei de alimentare şi lîngă operator, trebuie să conţină următoarele:

a) notarea – „benzină” sau „benzină fără plumb”;

b) tipul benzinei;

c) prezenţa (denumirea, conţinutul şi proprietăţile) aditivilor în benzina auto, sau informaţii despre lipsa acestora.

În cadrul informaţiei pentru consumator, se poate specifica denumirea benzinei în conformitate cu specificaţiile  tehnice a producătorului.

Anexa nr. 1

la Reglementarea tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate"

SPECIFICAŢII TEHNICE

Impuse pentru benzină, în vederea micşorării impactului vehiculelor

asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător

| Caracteristica(1) | Unitate de măsură | Limite (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | maxim |
| Cifra octanică determinată după metoda „Research”, COR |  | 95,0 (3) |  |
| Cifra octanică determinată după metoda „Motor”, COM |  | 85,0 |  |
| Presiunea vaporilor (4) , perioada de vară | kPa | - | 60 |
| Distilare: |  |  |  |
| - evaporat la 100 0 C | % (V/V) | 46,0 | - |
| - evaporat la 150 0 C | % (V/V) | 75,0 | - |
| Conţinut de hidrocarburi |  |  |  |
| - aromatice | % (V/V) | - | 35,0 |
| - olefinice | % (V/V) | - | 18,0 |
| - benzen | % (V/V) | - | 1,0 |
| Conţinut de oxigen | % (m/m) | - | 2,7 |
|  |  |  | 3,7(4) |
| Conţinut de compuşi oxigenaţi: |  |  |  |
| - Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) | % (V/V) | - | 5,0 |
|  |  |  | 10,0 (4) |
| - Metanol | % (V/V) | - | 3,0 |
| - Alcool izopropilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 12,0(4) |
| - Alcool izobutilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(4) |
| - Alcool terţ butilic | % (V/V) | - | 7,0 |
|  |  |  | 15,0(4) |
| - Eteri (5 sau mai mulţi atomi de carbon) | % (V/V) | - | 15 |
|  |  |  | 22,0 (4) |
| - Alţi compuşi oxigenaţi | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(4) |
| Conţinut de sulf | mg/kg | - | 10,0 |
|  |  |  | 50,0 (5) |
| Conţinut de plumb | g/l | - | 0,005 |
| NOTE: (1) Metodele de încercare şi de prelevare a probelor conform standardului naţional SM SR EN 228. (2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259. (3) Benzina de tip „Regular” poate fi comercializată cu o cifra octanica determinată după metoda „Motor” minimă de 81 şi o cifra octanică determinată după metoda „Research” minimă de 91. (4) Se permite plasarea pe piaţă - de la 1 ianuarie 2013. (5) Se permite plasarea pe piaţă - pînă la 1 ianuarie 2013. |  |  |  |

Anexa nr. 2

la Reglementarea tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate"

Tabelul 2.1

Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare a benzinei de tip „Regular 91”

| Caracteristica(1) | Unitate de măsură | Limite (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | maxim |
| Cifra octanică determinată după metoda „Research”, COR |  | 91,0 |  |
| Cifra octanică determinată după metoda „Motor”, COM |  | 81,0 |  |
| Presiunea vaporilor (3), perioada de vară | kPa | - | 60 |
| Distilare: |  |  |  |
| - evaporat la 100 0 C | % (V/V) | 46,0 | - |
| - evaporat la 150 0 C | % (V/V) | 75,0 | - |
| Conţinut de plumb | g/l | - | 0,005 |
| Densitate la 15°C | kg/m3 | 720 | 775 |
| Conţinut de sulf | Mg/kg | - | 10,0 |
|  |  |  | 50,0 (4) |
| Stabilitate la oxidare (perioada de inducţie) | Min. | 360 | - |
| Conţinutul de gume (spălate cu solvent), max. | Mg/100ml | - | 5 |
| Coroziune pe lama de cupru (3h la 50 C) | - | Clasa 1 |  |
| Aspect |  | Limpede şi transparent |  |
| Conţinut de hidrocarburi: |  |  |  |
| - aromatice | % (V/V) | - | 35,0 |
| - olefinice | % (V/V) | - | 18,0 |
| Conţinutul de benzen | % (V/V) | - | 1,0 |
| Conţinut de oxigen | % (m/m) | - | 2,7 |
|  |  |  | 3,7(3) |
| Conţinut de compuşi oxigenaţi: |  |  |  |
| - Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) | % (V/V) | - | 5,0 |
|  |  |  | 10,0(3) |
| - Metanol | % (V/V) | - | 3,0 |
| - Alcool izopropilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 12,0 (3) |
| - Alcool izobutilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Alcool terţ butilic | % (V/V) | - | 7,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Eteri (5 sau mai mulţi atomi de carbon) | % (V/V) | - | 15 |
|  |  |  | 22,0 (3) |
| - Alţi compuşi oxigenaţi | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| NOTE: (1).Caracteristici cu caractere italice sunt cele impuse la plasarea pe piaţa în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta Reglementare tehnică. Metodele de încercare şi de prelevare a probelor conform standardului naţional SM SR EN 228. (2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259. (3) Se permite plasarea pe piaţă - de la 1 ianuarie 2013 (4) Se permite plasarea pe piaţă – pînă la 1 ianuarie 2013 |  |  |  |

Tabelul 2.2

Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare a benzinei de tip „PREMIUM 95”

| Caracteristica(1) | Unitate de măsură | Limite (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | maxim |
| Cifra octanică determinată după metoda „Research”, COR |  | 95,0 |  |
| Cifra octanică determinată după metoda „Motor”, COM |  | 85,0 |  |
| Presiunea vaporilor (3), perioada de vară | kPa | - | 60 |
| Distilare: |  |  |  |
| - evaporat la 100 0 C | % (V/V) | 46,0 | - |
| - evaporat la 150 0 C | % (V/V) | 75,0 | - |
| Conţinut de plumb | g/l | - | 0,005 |
| Densitate la 15°C | kg/m3 | 720 | 775 |
| Conţinut de sulf | Mg/kg | - | 10,0 |
|  |  |  | 50,0 (4) |
| Stabilitate la oxidare (perioada de inducţie) | Min. | 360 | - |
| Conţinutul de gume (spălate cu solvent), max. | Mg/100ml | - | 5 |
| Coroziune pe lama de cupru (3h la 50 C) | - | Clasa 1 |  |
| Aspect |  | Limpede şi transparent |  |
| Conţinut de hidrocarburi: |  |  |  |
| - aromatice | % (V/V) | - | 35,0 |
| - olefinice | % (V/V) | - | 18,0 |
| Conţinutul de benzen | % (V/V) | - | 1,0 |
| Conţinut de oxigen | % (m/m) | - | 2,7 |
|  |  |  | 3,7(3) |
| Conţinut de compuşi oxigenaţi: |  |  |  |
| - Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) | % (V/V) | - | 5,0 |
|  |  |  | 10,0(3) |
| - Metanol | % (V/V) | - | 3,0 |
| - Alcool izopropilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 12,0(3) |
| - Alcool izobutilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Alcool terţ butilic | % (V/V) | - | 7,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Eteri (5 sau mai mulţi atomi de carbon) | % (V/V) | - | 15 |
|  |  |  | 22,0 (3) |
| - Alţi compuşi oxigenaţi | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| NOTE: (1).Caracteristici cu caractere italice sunt cele impuse la plasarea pe piaţa în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta Reglementare tehnică. Metodele de încercare şi de prelevare a probelor conform standardului naţional SM SR EN 228. (2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259. (3) Se permite plasarea pe piaţă - de la 1 ianuarie 2013 (4) Se permite plasarea pe piaţă - pînă la 1 ianuarie 2013 |  |  |  |

Tabelul 2.3

Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare a benzinei de tip „SUPER 98”

| Caracteristica(1) | Unitate de măsură | Limite (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | maxim |
| Cifra octanică determinată după metoda „Research”, COR |  | 98,0 |  |
| Cifra octanică determinată după metoda „Motor”, COM |  | 88,0 |  |
| Presiunea vaporilor (3), perioada de vară | kPa | - | 60 |
| Distilare: |  |  |  |
| - evaporat la 100 0 C | % (V/V) | 46,0 | - |
| - evaporat la 150 0 C | % (V/V) | 75,0 | - |
| Conţinut de plumb | g/l | - | 0,005 |
| Densitate la 15°C | kg/m3 | 720 | 775 |
| Conţinut de sulf | Mg/kg | - | 10,0 |
|  |  |  | 50,0 (4) |
| Stabilitate la oxidare (perioada de inducţie) | Min. | 360 | - |
| Conţinutul de gume (spălate cu solvent), max. | Mg/100ml | - | 5 |
| Coroziune pe lama de cupru (3h la 50 C) | - | Clasa 1 |  |
| Aspect |  | Limpede şi transparent |  |
| Conţinut de hidrocarburi: |  |  |  |
| - aromatice | % (V/V) | - | 35,0 |
| - olefinice | % (V/V) | - | 18,0 |
| Conţinutul de benzen | % (V/V) | - | 1,0 |
| Conţinut de oxigen | % (m/m) | - | 2,7 |
|  |  |  | 3,7(3) |
| Conţinut de compuşi oxigenaţi: |  |  |  |
| - Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) | % (V/V) | - | 5,0 |
|  |  |  | 10,0 (3) |
| - Metanol | % (V/V) | - | 3,0 |
| - Alcool izopropilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 12,0 (3) |
| - Alcool izobutilic | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Alcool terţ butilic | % (V/V) | - | 7,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| - Eteri (5 sau mai mulţi atomi de carbon) | % (V/V) | - | 15 |
|  |  |  | 22,0 (3) |
| - Alţi compuşi oxigenaţi | % (V/V) | - | 10,0 |
|  |  |  | 15,0(3) |
| NOTE: (1).Caracteristici cu caractere italice sunt cele impuse la plasarea pe piaţa în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta Reglementare tehnică. Metodele de încercare şi de prelevare a probelor conform standardului naţional SM SR EN 228. (2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259. (3) Se permite plasarea pe piaţă - de la 1 ianuarie 2013 (4) Se permite plasarea pe piaţă - pînă la 1 ianuarie 2013 |  |  |  |