Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție

ale rețelelor de gaze naturale

nr. _____

din _____________________ 2017

Chişinău

Întru executarea prevederilor art. 79 al Legii nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 193-203, 2016, art.415), art.15 și art. 16 al Legii nr.592-XII din 26.05.1995 privind transportul prin conducte magistrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  nr.8-9/78, 1996) și al Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.83), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale (se anexează).

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, autoritățile administrației publice locale, instituţiile publice de profil şi agenţii economici implicați vor întreprinde acţiunile necesare pentru asigurarea implementării prevederilor prezentei hotărîri.

3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 6 luni, va aduce actele normative departamentale în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

4. Pînă la aducerea cadrului normativ în concordanță cu prezenta hotărîre, actele normative departamentale vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prezentei hotărîri.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

| PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Viceprim-ministru, ministrul economiei | Octavian CALMÎC |

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.______din_______2016

REGULAMENT

PRIVIND ZONELE DE PROTECȚIE ALE REȚELELOR DE GAZE NATURALE

Capitolul I.

Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, Legii nr.592-XII din 26.05.1995 privind transportul prin conducte magistrale, Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi altor acte normative în scopul identificării şi stabilirii zonelor de protecţie a reţelelor de gaze naturale.

2. Zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, servesc asigurării integrităţii reţelelor de gaze naturale şi funcţionării lor în condiţii de siguranţă şi fiabilitate, precum și  protecţiei mediului înconjurător și a persoanelor.

3. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru operatorii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale (întreprinderi specializate de exploatare), autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de pămînt şi agricultorii, persoanele fizice şi juridice, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii, care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de amplasare a reţelelor de gaze naturale.

4. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să informeze populaţia despre prevederile Regulamentului privind zonele de protecție ale  reţelelor de gaze naturale.

Capitolul II.

Reţelele de transport al gazelor naturale

Secțiunea 1

Structura reţelelor de transport al gazelor naturale

5. Din componenţa reţelelor de transport asupra cărora se extinde acţiunea prezentelor Reguli fac parte următoarele obiecte:

1) conducte de gaze magistrale cu ramificări şi conducte paralele, armătură de închidere şi de reglare, cu treceri peste obstacole naturale şi artificiale, ansambluri de conectare a staţiilor de compresoare,  ansambluri de lansare şi recepție a dispozitivelor de curăţare şi  diagnosticare, colectoare de condensat;

2) instalaţii de protecţie electrochimică a conductei de gaze împotriva coroziunii inclusiv câmpurile anodice, linii de legătură tehnologică prin cablu cu puncte de amplificare și pilonii ai sistemelor de comunicaţie prin radio-cablu;

3) staţii de radioreleu cu piloni, construcţii de antenă, construcţii de baraj cu echipament, îngrădiri;

4) linii de transport a energiei electrice, instalaţii de alimentare cu energie electrică a obiectelor rețelelor de transport al gazelor;

5) construcţii împotriva eroziunii solurilor şi de protecţie a conductei de gaze;

6) treceri de-a lungul traseului conductei de gaze şi treceri la nivel peste conducta de gaze, drumuri permanente, piste pentru elicoptere amplasate de-a lungul traseului conductei de gaze şi căi de acces spre ele, indicatoare de identificare şi semnalizare a amplasării conductei de gaze şi a cablurilor de legătură tehnologică, semne informative la intersectarea conductelor de gaze şi a cablurilor de legătură tehnologică cu căile navigabile interne;

7) staţii de compresoare şi stații de predare a gazelor;

8) depozite subterane de înmagazinare a gazelor;

9) staţii de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate;

10) staţii de măsurare a gazelor.

6. Informaţia privind amplasarea reală a conductelor de gaze, cablurilor de legătură tehnologică (releveul de execuţie cu reperarea topografică a zonelor de distanţe minime, adîncimea de pozare) şi a obiectelor din componenţa lor, trebuie să fie prezentate de către operatorii reţelelor de transport a gazelor naturale autorităţilor administraţiei publice locale respective, pentru a fi transpuse pe hărţile funciare raionale.

7. Operatorii reţelelor de transport al gazelor naturale oferă informaţii despre locul amplasării conductelor de gaze şi cablurilor de legătură tehnologică persoanelor juridice şi fizice cointeresate, la solicitarea motivată în scris a acestora.

8. Autorităţile administraţiei publice locale nu sînt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pămînt de orice destinație în zona de amplasare a conductelor de gaze şi cablurilor de legătură tehnologică în lipsa coordonării  cu operatorul reţelei  de transport a gazelor naturale.

Secțiunea 2

Factorii periculoşi a reţelelor de transport al gazelor naturale

9. Reţelele de transport al gazelor naturale sunt atribuite la categoria obiectelor industriale periculoase de categoria I de pericol – pericol foarte înalt.

10. Factorii periculoşi de producţie a reţelelor de transport al gazelor naturale sunt:

  - explozia amestecului de gaze şi aer;

  - distrugerea conductei de gaze sau a elementelor acesteia, însoţite de împrăştierea cioburilor de metal şi grund;

  - surparea şi deteriorarea clădirilor, construcţiilor, instalaţiilor;

  - aprinderea produsului la distrugerea conductei, foc deschis şi acţiunea termică a incendiului;

  - temperatura ridicată a aerului, obiectelor etc.;

  - concentraţia scăzută a oxigenului;

  - fumul şi produsele arderii;

  - toxicitatea reactivilor folosiţi în procesul de producere (metanol, odorizant, alcalii, acizi, bitum,

mastici etc.);

  - creşterea nivelului presiunii acustice;

  - efectele sufocante a gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor;

  - impurificarea mediului înconjurător cu gaze;

  - nivel sporit de zgomot la purjarea gazelor.

Secțiunea 3

Amenajarea traseelor conductelor de transport al gazelor naturale

11. Traseele conductelor de gaze magistrale se marchează cu piloni de identificare cu înălţimea de 1,5–2 m de la suprafaţa terenului, dotaţi cu o plăcuţă informativă.

12. Pilonii de identificare cu plăcuţa informativă se instalează de-a lungul axei conductei de gaze magistrale:

1) pe porţiunile drepte ale traseului în limitele vizibilităţii, dar la o distanţă de cel mult 500 de m

pe teren nevalorificat şi 200 m pe teren valorificat;

- în punctele de schimbarea direcției  a traseului;

- în locurile de intersectare a conductei de gaze magistrale cu căile ferate şi drumurile publice;

- în locurile de intersectare a conductei de gaze magistrale cu alte comunicaţii supraterane şi subterane;

- în locurile de traversare a conductei de gaze magistrale a rîurilor navigabile şi obstacolelor (coclauri, canale etc.);

- în locurile de îndeplinire a lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie;

- pentru marcarea locurilor de sondare a terenului, eroziune, emersiune a conductei de gaze.

13. Pe plăcuţa informativă se indică:

1) avertizarea «ATENȚIE! CONDUCTA DE GAZE»;

- dimensiunile zonei de protecţie a conductei de gaze magistrale;

3) reperarea topografică a indicatorului faţă de traseul conductei de gaze magistrale (km, pichetul);

- adîncimea de pozare a conductei de gaze magistrale;

- numerele de telefon, adresele dispeceratului şi serviciului de avariere ale subdiviziunii de producţie a operatorului reţelelor de transport aд gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă respectiv.

14. Pentru sistemele conductelor de gaze magistrale cu mai multe linii trebuie să fie marcată fiecare linie.

15. Pentru marcarea traseelor cablurilor subterane de legătură tehnologică pe teren se folosesc piloni, care se instalează:

1) vizavi de fiecare racord şi pe porţiunile drepte ale traseului cablului peste 250-300 m unul de altul, în limitele vizibilităţii directe;

2) pe porţiunile curbilinii ale traseului, în locurile de deviere maximă (mai mult de 2m) a traseului de la linia dreaptă între racorduri,

3) la traversarea barierelor de apă;

4) la intersectările cu comunicaţiile subterane de diverse destinaţii;

5) la intersectările cu liniile aeriene de legătură, de difuzare prin cablu şi transport de energie electrică;

6) în punctele de conectare a barelor de lucru,  prizelor de pămînt și a protectoarelor;

7) pe liniile cablurilor parafulger;

8) în locurile de instalare a posturilor de amplificare nedeservite.

16. Locurile de intersectare a conductelor de gaze magistrale şi cablurilor de legătură tehnologică cu rîurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de semnalizare se instalează de operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale după coordonarea cu organele de administrare a căilor navigabile.

17. Operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale de comun acord cu direcţia administratorul drumului şi Inspectoratul naţional de patrulare, instalează în locurile de intersectare a conductelor de gaze cu drumurile publice de toate categoriile indicatoare rutiere, care interzic oprirea transportului auto în zona de protecţie a conductei.

18. În locurile de intersectare a conductei de gaze magistrale şi cablurilor de legătură tehnologică cu drumurile publice şi căile ferate, marcarea conductei şi cablurilor de legătură tehnologică trebuie efectuată din ambele părţi.

19. Marcarea câmpului anodic a protecţiei electrochimice se efectuează prin instalarea pilonilor pe perimetrul câmpului.

20. Se marchează cu indicatoare de avertizare construcţiile şi alte elemente de pe traseul conductei de gaze magistrale, care se află la suprafaţa terenului.

21. Toate sectoarele supraterestre a conductei de gaze magistrale trebuie să fie îngrădite, pentru excluderea accesului persoanelor neautorizate peste conducta de gaze magistrale, şi instalarea plăcuţelor cu inscripţia „Trecere interzisă”.

Secțiunea 4

Zonele de protecţie ale rețelelor de transport ale gazelor naturale

22. Zonele de protecție ale rețelelor de transport ale gazelor naturale se stabilesc în următoarele cazuri:

1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze magistrale (indiferent de tipul de amplasare), inclusiv la trecerea prin păduri şi plantaţii forestiere - sub forma unui teren de pămînt limitat de linii convenţionale, la o distanţă de 25 m de la axa conductei, din fiecare parte;

2) de-a lungul traseelor conductelor de gaze magistrale cu mai multe linii - sub forma unui teren de pămînt limitat de linii convenţionale, la o distanţă de 25 m de la axele conductelor marginale, din fiecare parte;

3) de-a lungul trecerilor subacvatice – sub forma unei porţiuni a suprafeţei acvatice, de la suprafaţa pînă la fundul bazinului acvatic, cuprinsă între două suprafeţe paralele, distanţate de la axele conductelor marginale ale trecerilor la 100 m, din fiecare parte;

4) în jurul instalaţiilor tehnologice, staţiilor de compresoare şi staţiilor de predare, stațiilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor – sub forma unui teren de pămînt, limitat printr-o linie convenţională închisă, distanţată de la graniţele teritoriilor obiectelor indicate la 100 m, în toate direcţiile.

23. Loturile de pămînt situate în zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale nu se sustrag de la proprietari şi utilizatori de pămînt şi se folosesc de către aceştia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip cu respectarea obligatorie a actelor normative din domeniu, legislaţiei de mediu în vigoare şi a cerinţelor prezentului Regulament.

24. În zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale se interzice întreprinderea diverselor acţiuni, care pot determina perturbarea funcţionării normale a reţelelor sau care pot duce la deteriorarea lor, în special:

1) permutarea, acoperirea, deteriorarea indicatoarelor de identificare şi semnalizare, a posturilor de control şi măsurare;

- ridicarea construcţiilor de orice tip;

- răsădirea plantaţiilor perene, arborilor, arbuştilor şi viilor la o distanţă cel puțin de 3 m de la generatoarea conductei, din fiecare parte;

- pătrunderea pe teritoriul obiectelor sau deschiderea trapelor, portiţei şi uşii punctelor nedeservite de amplificare a legăturii prin cablu, boxelor de blocare ale sistemelor de telemecanică, îngrădirilor ansamblurilor armăturii liniare, staţiilor de radio-releu, staţiilor de protecţie catodică şi de drenaj, căminelor traseelor liniare şi de control, altor instalaţii liniare, clădiri şi construcţii aferente;

- închiderea şi deschiderea robinetelor şi venelor, deconectarea sau conectarea mijloacelor de alimentare cu energie electrică şi de telemecanică a conductelor de gaze;

- stocarea deșeurilor, deversarea soluţiilor acide şi de săruri, substanţelor alcaline, blocarea cu diverse articole de construcţii;

- distrugerea construcţiilor de fortificare a malurilor, instalaţiilor de evacuare a apei, terasamentelor şi altor construcţii (instalaţii), ce protejează conductele de gaze de deteriorare, iar teritoriul adiacent şi mediul înconjurător – de scurgerea accidentală a producţiei transportate;

- aruncarea ancorelor, navigarea cu ancora aruncată, lanţuri, sonde de măsurat adîncimea, plase de pescuit şi instalaţii de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare şi excavare;

- aprinderea focului şi amplasarea a careva surse de foc deschis sau închis;

- efectuarea neautorizată a săpăturilor şi lucrărilor de terasament, în lipsa permisului eliberat de către operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale;

- construirea barajelor,  construirea dispozitivelor de evacuare a apei din lacuri și iazuri,

dispozitivelor de drenare a apelor pluviale și a apelor uzate.

25. În zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale, în lipsa permisiunii în scris a operatorului reţelelor de transport a gazelor naturale,  persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor şi viilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor şi gradinelor, depozitarea furajelor, îngrăşămintelor, materialelor, amplasarea ocolurilor pentru cabaline, creşterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, prinsul animalelor şi plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheaţă;

2) construcţia căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) efectuarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construcţia sistemelor de irigare şi desecare;

4) efectuarea lucrărilor de construcţie, montaj şi explodare, planificarea terenului (permisiunea în scris pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecţie a conductelor de gaze magistrale se eliberează numai după prezentarea de către întreprinderea ce îndeplineşte lucrările date a materialelor corespunzătoare prevăzute de legislaţia Republicii Moldova);

5) efectuarea lucrărilor geologice şi de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi alte lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control cu prelevarea probelor de grund (cu excepţia probelor de sol fertil);

6) edificarea oricăror construcţii, organizarea competiţiilor sportive, amenajarea locurilor de nataţie şi de odihnă în masă, amplasarea spaţiilor locative temporare şi a taberelor de oricare destinaţie, ocolurilor de animale domestice - la o distanţă mai mică de 1000m de la axa conductei sau de la îngrădirea  instalaţiilor tehnice, staţiilor de compresoare şi predare, ansamblurilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor.

26. Întreprinderile şi organizaţiile, care au obţinut permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor în zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale, sunt obligate să le îndeplinească cu respectarea condiţiilor ce asigură integritatea conductelor de gaze, mijloacelor de legătură tehnică şi a indicatoarelor de identificare şi poartă răspundere, conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

27. Operatorilor reţelelor de transport al gazelor naturale li se permite:

1) accesul transportului auto şi altor mijloace la conducta de gaze şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces coordonată cu proprietarul sau utilizatorul de teren, în scopul îndeplinirii lucrărilor de deservire, 6rotective. În cazul în care conducta de gaze şi liniile de legătură tehnologică traversează teritoriul zonelor interzise şi al obiectelor speciale, organizaţiile respective sînt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte şi cablurile de legătură tehnologică, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră, în decurs de 24 de ore;

2) săparea gropilor de sondaj, în limitele zonei de 6rotective, pentru verificarea calităţii izolaţiei conductelor de gaze şi a stării mijloacelor de 6rotective electrochimică împotriva coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament, necesare pentru asigurarea funcţionării normale a conductelor de gaze, cu înştiinţarea preliminară a proprietarului, utilizatorului de pămînt;

3) îndeplinirea oricăror lucrări în caz de avarie, ce ţin de lichidarea acesteia, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor de pămînt, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare al Republicii Moldova.

Secțiunea 5

Organizarea şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie

a rețelelor de transport al gazelor naturale

28. Toate lucrările şi acţiunile întreprinse în zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale, cu excepţia lucrărilor de reparare şi reconstrucţie, precum şi a lucrărilor agricole,  se efectuează numai după obţinerea de la operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale a Permisului pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor de gaze. Forma și conținutul Permisului respectiv sunt indicate în Anexa nr.1 la Regulament.

29. Permisul pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor de gaze se eliberează numai cu condiţia deţinerii de către executantul lucrărilor a documentaţiei de proiect verificată/expertizată în modul stabilit de legislaţie şi a autorizaţiei de construcţie înregistrată la Inspecţia de Stat în Construcţii.

30. Lucrările agricole în zonele de protecţie a conductelor de gaze se execută de către utilizatorii de teren cu înştiinţarea prealabilă a operatorului reţelelor de transport al gazelor naturale despre iniţierea lor.

31. Pe terenurile irigabile, care se află în zonele de protecţie a conductelor de gaze, lucrările, ce ţin de inundarea temporară a terenurilor, se efectuează de comun acord a utilizatorului de pămînt cu operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale.

32. Pînă la eliberarea permisului în scris pentru executarea lucrărilor în zonele de protecţie, subdiviziunea de producţie a operatorului reţelelor de transport al gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson, în scopul determinării stării lui tehnice şi a nivelului de securitate, precum şi precizării poziţiei conductei de gaze şi a tuturor construcţiilor aferente.

33. În cazul în care indicatoarele de identificare a fixării traseului conductei de gaze sînt deteriorate sau lipsesc, acestea trebuie să fie restabilite, cu întocmirea actului respectiv.

34. În cazul în care a fost stabilit, că starea tehnică a tronsonului de conductă necesită lucrări de reparare, pentru prevenirea posibilităţii de deteriorare sau a scurgerii de gaze, operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale este în drept să interzică temporar (pînă la finalizarea lucrărilor de reparaţii) executarea oricăror lucrări, inclusiv a celor agricole.

35. În permisul scris pentru îndeplinirea lucrărilor în zona de protecţie, obţinut de către persoanele juridice sau fizice de la operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale, trebuie să fie menţionate existenţa sau posibila apariţie a factorilor de producţie periculoşi, hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanţe minime de la axa conductei de gaze (conducte marginale), stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii, despre condiţiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauţie, existenţa şi conţinutul instrucţiunilor, cerinţele cărora trebuie respectate la îndeplinirea anumitor genuri concrete de lucrări, totodată fiind specificate etapele lucrărilor, care trebuie să fie executate în prezenţa şi sub supravegherea reprezentantului operatorului reţelelor de transport al gazelor naturale.

36. Persoanele juridice sau fizice, care intenţionează să execute lucrări în zonele de protecţie, ce necesită prezenţa reprezentantului operatorului reţelelor de transport al gazelor naturale, sunt obligaţi, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor, să solicite în scris operatorului rețelelor de transport al gazelor naturale  asigurarea prezenţei reprezentantului la locul executării lucrărilor.

37. În cazul amplasării conductelor de gaze magistrale şi altor comunicaţii inginereşti în acelaşi coridor tehnic sau intersectării reciproce, bazele relaţiilor de reciprocitate se stabilesc conform Regulamentului privind interdependenţa întreprinderilor, comunicaţiile cărora sînt amplasate în acelaşi coridor tehnic sau se intersectează, prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

38. În cazul depistării la locul executării lucrărilor a comunicaţiilor şi construcţiilor subterane, care nu au fost reflectate în documentaţia de proiect, lucrările trebuie să fie imediat sistate şi luate măsuri de asigurare a integrităţii acestor comunicaţii şi construcţii, stabilirea apartenenţei lor şi solicitarea prezenţei reprezentantului întreprinderii de exploatare.

39. Construirea cartierelor locative (localităţilor), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor separate de orice destinație şi instalaţiilor trebuie efectuată cu respectarea strictă a distanţelor minime de la axa conductei de gaze magistrale(de la obiectele ei) pînă la construcţii şi instalaţii, stabilite de normele de proiectare în construcţii.

40. În zona distanţelor minime ale reţelelor de transport al gazelor naturale se interzice:

1) organizarea acţiunilor cu aglomerarea populaţiei;

2) concentrarea personalului, mijloacelor de transport, a echipamentului, materialelor şi altor active, care nu sunt implicate direct şi nu sunt utilizate la îndeplinirea, în ordinea stabilită, a lucrărilor permise.

41. Dacă în procesul executării lucrărilor se constată deteriorarea conductei de gaze magistrale sau scurgerea gazelor, personalul şi mijloacele tehnice se vor retrage în mod de urgență în afara limitelor zonei periculoase, iar operatorul reţelei de transport al gazelor naturale imediat va fi înştiinţat despre cele întîmplate.

42. Pînă la sosirea echipei de intervenţie, conducătorul lucrărilor trebuie să întreprindă măsuri de preîntîmpinare a accesului persoanelor străine şi mijloacelor de transport în zona periculoasă, la fel să informeze autorităţile administraţiei publice locale.

43. Personalul de exploatare a comunicaţiilor inginereşti şi a obiectelor situate în zona amplasării conductei de gaze, precum şi persoanele fizice care au descoperit deteriorarea conductei sau scurgerea gazelor, sunt obligaţi să înştiinţeze imediat serviciul de dispecerat sau de intervenţie a operatorului de transport al gazelor naturale.

44. Informaţia despre evoluţia posibilă a factorilor periculoşi, în cazul depistării deteriorării conductei sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcţiile exploatate de întreprinderile altor organe de resort, trebuie să fie transmisă, de către serviciul de dispecerat a operatorului de transport al gazelor naturale, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiecte, precum şi autorităţilor respective ale administraţiei publice locale.

45. În cazul unei avarii la conductă de gaze, operatorul reţelei de transport al gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă avariat, imediat începe lichidarea avariei, în conformitate cu Planul coordonat cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi autorităţile administraţiei publice locale.

46. Operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale este în drept să suspendeze lucrările executate cu încălcări ale cerinţelor prezentelor Reguli în zona de protecție şi în limita distanţelor  minime de la obiectele reţelelor de transport al gazelor, stabilite de normele de proiectare în construcţii.

47. Bazele relaţiilor reciproce ale operatorului reţelelor de transport al gazelor naturale cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile şi subdiviziunile altor instituţii, agenții economici şi persoanele fizice în procesul de exploatare a conductelor de gaze, în cazuri excepţionale, precum şi la lichidarea avariilor, se determină conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova și a Acordurilor de colaborare încheiate.

Secțiunea 6

Responsabilitatea pentru încălcările admise în zonele

de protecţie ale reţelelor de transport a gazelor naturale

48. Conducătorii, specialiştii, personalul de deservire al operatorului reţelei de transport al gazelor naturale pentru încălcările comise poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

49. Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor reţelelor de transport poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi compensează daunele cauzate mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice.

50. Persoanele fizice şi juridice, care au în jurisdicţia lor terenuri, prin care trec reţelele de transport al gazelor naturale, vinovate de încălcarea regimului zonei de protecţie, precum şi cele care au admis construcţii neautorizate în limitele distanţei minime de la obiectele reţelelor de transport al gazelor naturale, stabilite de normele de proiectare în construcţii, vor fi atrase la răspundere administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Obiectele construite în mod neautorizat trebuie să fie demolate de către proprietar sau, în mod silit, de către autorităţile administraţiei publice locale, din contul proprietarului.

51. Autorităţile administraţiei publice locale poartă răspundere pentru emiterea autorizaţiilor pentru construcţia obiectelor cu încălcarea distanţelor minime de la conductele reţelelor de transport a gazelor naturale şi obiectele aferente  pînă la obiectele construcţiei, stabilite de normele de proiectare în construcţii, indiferent de termenul de eliberare a autorizaţiilor.

Capitolul III.

Reţelele de distribuţie a gazelor naturale

Secțiunea 1

Structura rețelelor de distribuție a gazelor naturale

52. Din componenţa reţelelor de distribuţie asupra cărora se extinde acţiunea prezentelor Reguli fac parte următoarele obiecte:

1) conducte de gaze exterioare interrurale și raza localităților, subterane, terestre şi aeriene, conducte-branşamente cu armatura de închidere aferentă;

2) conducte de gaze amplasate în afara platformelor tehnologice în cadrul întreprinderilor industriale;

3) traversări a conductelor de gaze peste obstacole naturale şi artificiale, inclusiv: rîuri, căi ferate, drumuri publice;

4) stații și posturi de reglare a presiunii gazelor(SRG, PRG) separate;

5) instalaţii de protecţie împotriva coroziunii a conductelor de gaze din oţel, mijloace de telemecanizare, linii de transport şi instalaţii de alimentare cu energie electrică, destinate asigurării funcționării fiabile a reţelelor de distribuţie gaze și obiectelor aferente;

6) cămine de gaze;

7) posturi de reglare-măsurare a gazelor(PRMG).

53. Operatorii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale eliberează persoanelor juridice şi fizice cointeresate, la solicitarea scrisă acestora, informaţii privind amplasarea conductei de gaze.

54. Autorităţile administraţiei publice locale nu sînt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pămînt de orice destinație în zona de amplasare a conductelor de gaze şi cablurilor de legătură tehnologică în lipsa coordonării  cu operatorul reţelei  de distribuție a gazelor naturale.

Secțiunea 2

Factorii periculoşi ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

55. Reţelele de distribuţie a gazelor naturale, care cad sub incidenţa prezentelor Reguli, se atribuie la categoria obiectelor industriale periculoase.

56. Factorii periculoşi de producţie constituie:

1) explozia amestecului de gaze şi aer;

2) distrugerea conductei sau a elementelor acesteia, însoţite de împrăştierea cioburilor de metal şi grund;

3) surparea şi deteriorarea clădirilor, construcţiilor, instalaţiilor;

4) aprinderea produsului la distrugerea conductei, focul deschis şi acţiunea termică a incendiului;

5) temperatura ridicată a aerului, obiectelor etc.;

6) concentraţia scăzută a oxigenului;

7) produsele arderii;

8) efectele negative de acțiune a gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor.

Secțiunea 3

Amenajarea traseelor conductelor de distribuţie a gazelor naturale

57. Traseele conductelor de gaze subterane sînt marcate cu indicatoare de identificare aplicate pe repere permanente sau cu stîlpi din beton armat cu înălţimea de pînă la 1,5 m, care se instalează:

1) pe porţiunile liniare ale traseului în limitele vizibilităţii, dar la o distanţă de cel mult 200 m în localități și 500 m în afara localităților;

2) în punctele de schimbarea direcției a conductei de gaze;

3) în locurile de traversare a conductei de gaze a barierelor navigabile şi nenavigabile, canalelor;

4) în locurile intersectării conductelor de gaze cu căile ferate şi drumurile publice (în afara localităţilor urbane şi rurale);

5) la fiecare construcţie aferentă a conductelor de gaze (camin de gaze, instalaţie de protecţie electrochimică etc.).

58. Indicatoarele de identificare conţin informaţii despre:

1) distanţa pînă la conducta de gaze;

2) presiunea gazelor și diametrul conductei de gaze;

3) caracteristica conductei de gaze;

4) numărul de telefon al serviciului de dispecerat şi intervenţie tehnică.

59. Indicatoarele de identificare sau stîlpii din beton armat se instalează în perioada construcţiei reţelelor de distribuţie a gazelor. După punere în funcțiune reparaţia sau renovarea indicatoarelor de identificare a reţelelor de gaze se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie a gazelor.

60. Locurile de intersectare a conductelor de gaze cu rîurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de identificare se instalează de către operatorul reţelelor de distribuţie, cu acordul organelor de administrare a căilor navigabile.

61. În locurile de intersectare a conductei de gaze cu drumurile publice şi căile ferate marcarea conductei trebuie efectuată din ambele părţi.

62. De asemenea, se marchează cu indicatoare de avertizare obiectele și instalațiile aferente conductei de gaze, amplasate la suprafaţa traseului.

63. În preajma SRG, PRG, PRMG trebuie instalate indicatoarele, care interzic parcarea mijloacelor de transport în zona de protecţie.

Secțiunea 4

Zonele de protecţie ale conductelor de distribuţie a gazelor naturale

64. Întru excluderea posibilităţii deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie:

1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze exterioare şi construcţiilor sistemelor de alimentare cu gaze, sub forma unei suprafeţe terestre limitate de linii convenţionale la o distanţă de 2 m de la axa conductei, de fiecare parte;

2) în jurul stațiilor și punctelor de reglare a presiunii gazelor, amplasate separat - sub forma unui teren de pămînt limitat de linii convenţionale la o distanţă de 10 m de la hotarele acestor obiecte, în toate direcţiile. Pentru punctele de reglare a presiunii gazelor anexate la clădiri zona de protecţie nu este reglementată;

3) de-a lungul trecerilor subacvatice – sub forma unei porţiuni a suprafeţei acvatice, de la suprafaţă pînă la fundul bazinului acvatic, cuprinsă între două suprafeţe paralele, depărtate de la axele conductelor marginale ale trecerilor la 50 de m, de fiecare parte;

4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze distanţa de la arbori, construcţii, panouri de reclamă, etc., pînă la conducta de gaze trebuie să fie de cel puţin 0,5 m pe întreaga durată de exploatare a conductei;

5) în rază de 15 m de la conductele de gaze subterane, la efectuarea în preajma lor a lucrărilor de excavare şi construcţie;

6) pentru liniile electrice aeriene (LEA) cu tensiune sub 1000 V, în cazul intersecţiilor, apropierii

sau poziţionării în paralel cu conductele de gaze exterioare, distanţa dintre conductorii LEA (în cazul săgeţii maxime de atîrnare a conductorilor) şi partea constructivă a conductei de gaze, se stabileşte de condiţiile stipulate în art. 2.4.93 Normele de amenajare a instalaţiilor electrice, ed..VII;

7) pentru LEA cu tensiunea supra 1000 V, în cazul intersecţiilor apropierii sau poziţionării în

paralel, distanţa dintre conductorii LEA şi partea constructivă a conductei de gaze se stabileşte de condiţiile stipulate în art.2.5.279-2.5.290 a Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, ed.,VII.

65. Măsurarea distanţei pentru determinarea zonelor de protecţie a conductelor de distribuție a gazelor se efectuează de la axa conductei - pentru o singură conductă de gaze, şi de la axele conductelor de gaze marginale – pentru conductele cu mai multe linii.

66. Distanţele normative se stabilesc în funcţie de importanţa obiectelor, condiţiile de pozare a conductei de gaze, presiunea gazelor şi alţi factori, dar nu mai mici, decît cele prevăzute de normele şi regulile în construcţii în vigoare.

67. Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, nu se sustrag de la proprietarii şi utilizatorii de pămînt şi se folosesc de către aceştia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerinţelor actelor normative din domeniu şi a prezentelor Reguli.

68. Proprietarii loturilor de teren, traversate de conductele de gaze, sînt obligaţi să asigure integritatea conductei şi accesul liber către acestea a personalului operatorului de distribuţie a gazelor naturale.

69. În zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale se interzice îndeplinirea oricăror acţiuni, care pot determina perturbarea funcţionării normale a reţelelor sau deteriorarea lor, în special:

- permutarea, acoperirea, distrugerea indicatoarelor de identificare şi semnalizare, posturilor de control şi măsurare;

- ridicarea diverselor construcţii;

- depozitarea articolelor de construcţii, solului și a  deșeurilor;

- îngrădirea şi blocarea zonelor de protecţie, reţinerea accesului personalului operatorului reţelelor de distribuţie către reţele, blocarea procesului de deservire şi înlăturare a deteriorărilor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale;

- excavarea beciurilor, săparea şi prelucrarea solului cu utilaje şi mecanisme agricole la o adîncime mai mare de 0,3 m;

- pătrunderea pe teritoriul și deschiderea uşilor şi porţilor SRG, PRG, PRMG, instalaţiilor de protecţie împotriva coroziunii, capacelor căminelor de gaze;

- fixarea, sprijinirea de conductele de gaze supraterane, pilonii lor, îngrădirile şi clădirile reţelelor de distribuţie, precum și aruncarea pe ele, a obiectelor străine, cablurilor, scărilor, urcarea pe ele;

- manipularea armaturii de închidere, mijloacelor de alimentare cu energie electrică şi telemecanică a conductelor;

- deversarea soluţiilor acide şi de săruri, a substanţelor alcaline;

- distrugerea construcţiilor de fortificare a malurilor, instalaţiilor de evacuare a apei, terasamentelor şi altor construcţii (instalaţii), ce protejează conductele de gaze de distrugere;

- aruncarea ancorelor, navigarea cu ancore, lanţuri, sonde de măsurat adîncimea, plaselor de pescuit şi instalaţior de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare şi excavare;

- aprinderea focului şi amplasarea a careva surse de foc deschis sau închis;

- efectuarea samavolnică a săpăturilor şi altor lucrări de terasament, necoordonate cu operatorii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

70. În zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în lipsa permisiunii în scris a operatorului rețelelor de distribuție, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor, arbuştilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor depozitarea furajelor, îngrăşămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, prinsul animalelor şi plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheaţă;

2) construcţia căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) demolarea şi reconstrucţia podurilor, colectoarelor, drumurilor publice şi căilor ferate, în caz de amplasare pe acestea a reţelelor de distribuţie a gazelor;

4) desfăşurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare;

5) efectuarea lucrărilor de construcţie, montaj şi explodare, planificarea terenului (permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecţie a conductelor de gaze se eliberează numai după prezentarea, de către întreprinderea ce îndeplineşte lucrările date, a actelor corespunzătoare prevăzute de legislaţia Republicii Moldova);

6) efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi altor lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control, cu prelevarea probelor de grund (cu excepţia probelor de sol fertil).

71. Întreprinderile şi organizaţiile, care au obţinut permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor în zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, sînt obligate să respecte condiţiile, ce asigură integritatea conductelor de gaze, a indicatoarelor de identificare, şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

72. Operatorilor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale li se permite:

1) accesul la conducta de gaze şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului, a transportului auto şi altor mijloace, în scopul deservirii şi executării lucrărilor de reparaţie. În cazul în care conductele de gaze traversează teritoriul zonelor interzise şi obiectelor speciale, organizaţiile respective sînt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră în decurs de 24 de ore;

2) amenajarea în limitele zonei de protecţie a căminilor pentru verificarea calităţii izolaţiei conductelor de gaze şi a stării mijloacelor de protecţie electrochimică contra coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament necesare pentru asigurarea funcţionării normale a conductelor de gaze, cu înştiinţarea preliminară despre aceasta a proprietarului, utilizatorului de pămînt;

3) în caz de avarii să îndeplinească toate tipurile de lucrări legate de lichidarea acestora, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor de pămînt, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

Secțiunea 5

Organizarea şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie

a rețelelor de distribuție a gazelor

73. Toate lucrările şi activităţile executate în zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia lucrărilor agricole, se efectuează numai după obţinerea de la operatorul reţelelor de distribuţie a Permisului pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor de gaze. Forma și conținutul Permisului respectiv sunt indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

74. Permisul în scris pentru executarea lucrărilor este eliberat numai cu condiţia deţinerii de către executantul lucrărilor a documentaţiei de proiect şi de execuţie, în care sînt specificate conductele în funcţiune, precum şi planul de execuţie a lucrărilor.

75. În zonele de protecţie a conductelor de gaze lucrările agricole se execută de către proprietarii, utilizatorii de teren cu înştiinţarea prealabilă a operatorului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale despre demararea lucrărilor cu cel puţin 5 zile.

76. Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanţă mai mică de 10 m de la conducta de gaze de distribuţie se admite numai cu permisiunea în scris a operatorului reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condiţiile şi modul de îndeplinire a lor.

77. În permisul scris pentru îndeplinirea lucrărilor în zona de protecţie, eliberat de operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale  persoanelor juridice şi fizice, trebuie să fie menţionată posibila apariţie sau existenţa factorilor de producţie periculoşi, indicate hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanţe minime de la axa conductei de gaze (conductele marginale) stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii, indicate condiţiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauţie, existenţa şi conţinutul instrucţiunilor, cerinţele cărora trebuie respectate la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări. Totodată se stabilesc etapele lucrărilor, care trebuie să fie executate în prezenţa sau sub supravegherea reprezentantului operatorului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

78. Persoanele juridice şi fizice, care intenţionează să execute lucrări în zonele de protecţie, ce necesită prezenţa reprezentantului operatorului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, sînt obligaţi, ca în cel mult 5 zile înainte de demararea lucrărilor, să solicite prezenţa reprezentantului la locul executării lucrărilor printr-o invitaţie scrisă.

79. Operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale este obligat să asigure la timp prezenţa la locul desfăşurării lucrărilor a reprezentantului responsabil pentru exercitarea controlului asupra respectării măsurilor, ce ţin de asigurarea integrităţii conductei de gaze.

80. Pînă la eliberarea permisului pentru executarea lucrărilor în zonele de protecţie, subdiviziunea de producţie a operatorului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson, în scopul determinării stării tehnice şi securităţii lui, precum şi precizării poziţiei conductei de gaze şi a tuturor construcţiilor aferente.

81. În cazul în care indicatoarele de identificare a fixării traseului conductei sunt deteriorate sau lipsesc, acestea trebuie să fie renovate sau fixate, cu întocmirea actului respectiv.

82. În cazul în care a fost stabilit, că starea tehnică a tronsonului de conductă necesită executarea lucrărilor de reparaţie, pentru prevenirea posibilităţii deteriorării lui sau scurgerii de gaze, operatorul reţelelor de distribuţie este în drept să interzică temporar (pînă la finalizarea lucrărilor de reparaţie) a executării oricăror lucrări, inclusiv a celor agricole.

83. Pe terenurile irigabile, care se află în zonele de protecţie a conductelor de gaze, lucrările, ce ţin de inundarea temporară a pămînturilor, se efectuează de comun acord între proprietarii, utilizatorii de pămînt şi operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

84. În cazul amplasării conductelor de gaze şi altor comunicaţii inginereşti în acelaşi coridor tehnic sau intersectării lor reciproce bazele relaţiilor dintre întreprinderile, care exploatează aceste comunicaţii şi conducte se stabilesc conform prevederilor Regulamentului privind interdependenţa întreprinderilor, comunicaţiile cărora sînt amplasate în acelaşi coridor tehnic sau se intersectează, prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

85. În cazul depistării la locul executării lucrărilor la comunicaţiile şi construcţiile subterane, care nu au fost specificate în documentaţia de proiect, lucrările trebuie să fie sistate imediat şi luate măsuri de asigurare a integrităţii acestor comunicaţii şi construcţii, stabilită apartenenţa lor şi solicitarea prezenţei reprezentantului organizaţiei de exploatare.

86. Construirea cartierelor locative (localităţilor), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor(locative şi nelocative) , construcţiilor şi a instalaţiilor de diverse destinații poate fi efectuată cu respectarea strictă a distanţelor minime de la axa conductei de gaze (de la obiectele ei) stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii.

87. În cazul deteriorării conductei de gaze sau a stratului de izolare în timpul efectuării lucrărilor de excavaţie sau de construcţie, persoana (juridică sau fizică), care îndeplineşte lucrările date, trebuie imediat să anunţe operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

88. La efectuarea lucrărilor de excavaţie sau de construcţie în zona de protecţie a conductelor de gaze din polietilenă persoana (juridică sau fizică), care îndeplineşte lucrările date, trebuie să asigure integritatea cablului trasator şi banda de avertizare (folie metalică) care permit determinarea poziţiei conductelor de gaze cu ajutorul aparatelor, iar în cazul deteriorării - imediat să anunţe operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

89. În cazul depistării deteriorării conductei sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcţiile, exploatate de întreprinderile altor organe de resort, informaţia despre posibila evoluţie a factorilor periculoşi trebuie să fie transmisă serviciului de dispecerat al subdiviziunii, care exploatează conducta de gaze, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiecte, precum şi autorităţilor respective ale administraţiei publice locale.

90. Operatorul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu competenţele ce i se atribuie, este în drept să suspende lucrările executate cu încălcări ale cerinţelor prezentului Regulament şi distanţelor minime de la obiectele reţelelor de distribuţie pînă la obiectele cu diverse destinaţii, stabilite prin normele şi regulile de proiectare în construcţii.

91. Bazele relaţiilor reciproce ale operatorului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile şi subdiviziunile altor instituţii în procesul de exploatare a conductelor de gaze în cazuri excepţionale, precum şi la lichidarea avariilor, se determină în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Secțiunea 6

Responsabilitatea pentru încălcările admise în zona

de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

92. Conducătorii, specialiştii, personalul de deservire al operatorului reţelei de distribuție a gazelor naturale poartă răspundere pentru încălcările comise de ei sau de personalul din subordine, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

93. Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor reţelelor de distribuție a gazelor naturale poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi compensează daunele cauzate mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice.

94. Persoanele fizice şi juridice, care au în jurisdicţia lor terenuri pe al căror teritoriu trec reţelele de distribuţie a gazelor naturale, vinovate de încălcarea regimului zonei de protecţie, precum şi cele care au admis construcţii neautorizate în limitele distanţei minime de la obiectele reţelelor de distribuţie a gazelor naturale stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii, sînt trase la răspundere administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Obiectele construite în mod neautorizat trebuie imediat demolate de către proprietar sau, în mod silit, de către autorităţile administraţiei publice locale din contul proprietarului.

95. Autorităţile administraţiei publice locale poartă răspundere pentru eliberarea autorizaţiilor cu privire la construcţia obiectelor cu încălcarea cerinţelor normelor şi regulilor de proiectare în construcţii la capitolul reducerii distanţelor minime de la reţelele de distribuție a gazelor naturale și obiectele aferente pînă la obiectele construcţiei, indiferent de termenul de eliberare a autorizaţiilor.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind zonele de protecție

a rețelelor de gaze naturale

_____________________________________________________________

(denumirea operatorului rețelelor de gaze și a subdiviziunii de exploatare)

APROB

_______________________

(funcţia, numele, prenumele)

_______________________

(semnătura)

„___”___________ 20___

P e r m i s

pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale

1. Locul executării lucrărilor___________________________________________________________

(denumirea conductei de gaze sau a construcţiilor aferente,  caracteristica  tehnică, km sau pichetul traseului)

_________________________________________________________________________________

2. Începutul lucrărilor: ora _____    „____”  ______________ 20___

3. Finalizarea lucrărilor: ora _____   „____” ______________ 20___

4. Întreprinderea-executant al lucrărilor __________________________________________________

(denumirea, adresa juridică, adresa sediului, telefoanele de contact)

_____________________________________________________________________________________

5. Conducătorul lucrărilor ____________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele, telefon de contact)

6. Lucrări executate:

| Nr./o | Denumirea şi etapele de executare a lucrărilor | Executantul responsabil (funcţia, numele, prenumele) | Data şi ora începerii lucrărilor | Data şi ora finalizării lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7. Etapele lucrărilor executate în prezenţa reprezentantului organizaţiei de exploatare:

a) __________________________________________________________________________

b) __________________________________________________________________________

c) __________________________________________________________________________

8. Măsuri de securitate la executarea lucrărilor (de indicat condiţiile, în care urmează să fie executate lucrările; măsurile concrete de precauţie; instrucţiunile călăuzitoare): ___________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

NOTĂ:

1. Responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de securitate şi integritatea conductei de gaze şi construcţiilor aferente în procesul desfăşurării lucrărilor o poartă conducătorul lucrărilor.

2. Înştiinţarea în scris prin care se invită reprezentantul la lucrările, care urmează a fi executate în prezenţa lui, se transmite organizaţiei exploatatoare cu 5 zile înainte de începerea acestor lucrări.

3. Se interzice executarea lucrărilor (a etapelor lor) după expirarea termenului indicat în Permisul de lucru.

Permisul de lucru a fost eliberat _________________________           „____”   ____________ 20___

(funcţia, nume, prenume, semnătura)

Permisul de lucru a fost primit _________________________             „____”   ____________ 20___                             (funcţia, nume, prenume, semnătura)

Anexa nr.2

la Regulamentul privind zonele de protecție

a rețelelor de gaze naturale

Regulamentul

privind interdependenţa întreprinderilor, comunicaţiile cărora

sunt amplasate în acelaşi coridor tehnic sau se intersectează

1. Regulamentul stabileşte bazele interdependenţei dintre întreprinderile-proprietari/de exploatare, comunicaţiile cărora sunt amplasate în acelaşi coridor tehnic sau se intersectează, şi este destinat să asigurare exploatarea sigură şi fiabilă a acestor comunicaţii.

Problemele concrete privind conlucrarea întreprinderilor menţionate, atît în procesul de exploatare a comunicaţiilor, cît şi în timpul lichidării avariilor la ele, se stabilesc prin contracte mutuale dintre aceste întreprinderi.

2. În sensul prezentului Regulament ca „coridor tehnic” se subînțelege un sector de teren, în care sunt amplasate comunicaţiile (conducte de gaze, cabluri, LEA etc.), cu zonele de expropriere sau de protecţie, care parţial coincid sau se învecinează.

3. Comunicaţiile amplasate în coridorul tehnic, cît şi sectoarele de comunicaţii, care îl intersectează, trebuie să fie dotate, în limitele coridorului tehnic, cu sisteme comune de protecţie împotriva coroziunii şi împotriva calamităţilor naturale (alunecări de teren, inundaţii etc.), de asemenea  localităţile trebuie să fie protejate de scurgerile accidentale de petrol şi alte produse transvazate.

4. Amplasamentul fiecărei comunicaţii inginereşti în coridorul tehnic trebuie să fie marcat pe teren distinct cu indicatoare de identificare şi avertizare.

5. Întreprinderile, care exploatează comunicaţiile inginereşti amplasate în acelaşi coridor tehnic, trebuie să elaboreze de comun acord schema generală a obiectelor cu indicarea exactă a amplasării lor reciproce; lucrătorii tuturor întreprinderilor, care deservesc comunicaţiile din coridorul tehnic, trebuie să aibă schema menţionată la locurile de muncă. Modificările introduse în schemă trebuie să fie aduse la cunoştinţa tuturor întreprinderilor interesate în termen de o lună.

6. În scopul asigurării integrităţii şi condiţiilor inofensive de funcţionare a comunicaţiilor în coridorul tehnic, proprietarii acestora sînt obligaţi să elaboreze instrucţiunea privind supravegherea comună şi întreţinerea comunicaţiilor în coridorul tehnic.

În instrucţiune trebuie să fie reflectate:

1) componenţa comunicaţiilor cu indicarea caracteristicilor tehnice de bază ale acestora;

2) hotarele de delimitare ale coridorului tehnic, inclusiv şi a zonelor de protecţie a tuturor comunicaţiilor din acest coridor;

3) lista întreprinderilor responsabile de exploatarea comunicaţiilor, adresele şi modul de comunicare;

4) particularităţile specifice ale avariilor şi defecţiunilor pentru fiecare comunicaţie din coridorul tehnic;

5) organizarea şi desfăşurarea patrulării, protecţiei şi înştiinţării despre încălcările constatate în coridorul tehnic, despre avariile şi defecţiunile comunicaţiilor;

6) modul de coordonare şi efectuare a lucrărilor de intervenţie şi restabilire;

7) termenele, volumul şi modul de revizie anuală a comunicaţiilor din coridorul tehnic şi lichidarea defectelor constatate;

8) organizarea şi volumele de acordare a ajutorului reciproc la lichidarea avariilor şi consecinţelor acestora;

9) modul de întreţinere tehnică şi reparare a obiectelor auxiliare comune (trecerilor de-a lungul coridorului, podurilor şi pasajelor de nivel etc.).

7. Întreprinderile, care exploatează comunicaţiile în coridorul tehnic trebuie să dispună de planuri de lichidare a avariilor posibile şi consecinţelor acestora, în care vor fi prevăzute măsurile necesare de prevenire a defecţiunilor la obiectele învecinate din coridorul tehnic. Planurile trebuie să fie coordonate cu toate întreprinderile, care exploatează obiecte în coridorul tehnic, şi să prevadă participarea comună a acestora la lucrările de intervenţie şi restabilire.

8. În cazul deteriorării comunicaţiilor inginereşti în timpul executării lucrărilor în coridorul tehnic sau a avariei la comunicaţiile vecine, cercetarea se efectuează în comun, cu participarea reprezentanţilor tuturor întreprinderilor interesate.

9. Modul de executare a lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare, reparare şi preventive la comunicaţiile din coridorul tehnic trebuie să fie coordonat cu toţi proprietarii comunicaţiilor, amplasate în acest coridor tehnic. În cazuri de urgenţă se admite demararea lucrărilor de restabilire fără o coordonare prealabilă, cu luarea măsurilor de asigurare a integrităţii celorlalte comunicaţii, şi cu înştiinţarea proprietarilor despre executarea lucrărilor de urgenţă în coridorul tehnic.

10. Lichidarea consecinţelor avariilor în coridorul tehnic trebuie să fie efectuată conform planului, coordonat cu toate întreprinderile interesate.

11. Înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale (alunecări de teren, inundaţii etc.) din coridorul tehnic se efectuează de către întreprinderi în comun.

12. Proiectele privind construcţia conductelor noi şi reconstrucţia conductelor în funcţiune în coridorul tehnic trebuie să fie coordonate cu toate întreprinderile, care exploatează comunicaţiile, amplasate în acest coridor, iar în timpul efectuării lucrărilor trebuie să fie asigurată, conform acestor proiecte, exploatarea inofensivă a tuturor comunicaţiilor din acest coridor.

13. Oricare lucrări de construcţii-montaj şi terasament în coridorul tehnic pot fi executate numai în baza proiectului de executare a lucrărilor şi permisului în scris de la toate întreprinderile, care exploatează comunicaţiile în acest coridor tehnic.

14. Personalul de producţie şi persoanele cu funcţii de răspundere, care efectuează inspectarea comunicaţiilor, amplasate în coridorul tehnic, în cazul constatării executării de către persoane străine a unor lucrări de construcţie, explorare sau de altă natură sînt obligaţi să se convingă de existenţa permisului corespunzător în scris, iar în cazul lipsei unui asemenea permis sau nerespectarea condiţiilor tehnice menţionate în acesta – să sisteze lucrările.

15. Litigiile apărute între întreprinderile care exploatează comunicaţiile amplasate în coridorul tehnic se soluţionează în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.