Anexa

la Planul de acțiuni pentru situații

excepționale pe piața gazelor naturale

Caracteristica și situația existentă a sectorului de gaze naturale

I.  Gazele naturale în mixul energetic al Republicii Moldova

1. Deși în ultimii ani s-a înregistrat o diminuare a consumului de gaze naturale cu peste 10%, Republica Moldova continuă să fie o țară cu o dependență majoră de acest tip de combustibil. Astfel, dacă în mixul energetic al țărilor din Uniunea Europeană gazele naturale dețin o pondere de circa 20%, atunci în Republica Moldova această pondere este cu mult mai mare și constituia în anul 2016 circa 30%, fiind cu 2% mai mică în comparație cu consumul primar de produse petroliere. Din totalul consumului primar de gaze naturale circa 44% sunt utilizate pentru transformare în energie electrică și în energie termică, aproximativ 50% constituie consumul final de gaze naturale, iar 6% reprezintă consumul tehnologic și pierderile de gaze naturale în rețelele de gaze naturale.

2. Din consumul final de gaze naturale cea mai mare pondere, de 56,5%, aparține sectorului rezidențial, consumul final în sectorul industrial constituie doar 15%, în sectorul comercial și al serviciilor publice - mai puțin de 23%, iar în transport -  până la 6%. Consumul detaliat de gaze naturale în mixul energetic al țării în anii 2011-2016 este prezentat în Tabelul nr. 1 din prezenta Anexă.

Tabelul 1. Consumul de gaze naturale în mixul energetic.

|  | Unit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consumul intern brut | ktep | 2676 | 2624 | 2643 | 2669 | 2686 | 2796 |
| inclusiv: Consum primar de gaze naturale | ktep | 930 | 885 | 834 | 850 | 816 | 837 |
|  | % consum primar energie | 34,7 | 33,7 | 31,5 | 31,8 | 30,3 | 29,9 |
| 2. Din consum primar gaze naturale: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Transformare în energie electrică și termică | ktep | 413 | 400 | 380 | 396 | 365 | 369 |
|  | % consum primar GN | 44,4 | 45,2 | 45,6 | 46,6 | 44,7 | 44,1 |
| 2.2 Consum tehnologic și pierderi de gaze naturale în sistemul de gaze naturale | ktep | 70 | 64 | 64 | 68 | 58 | 50 |
|  | % consum primar GN | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 7,1 | 6 |
| 3. Consum final gaze naturale | ktep | 447 | 421 | 390 | 386 | 393 | 418 |
|  | % consum primar energie | 48,1 | 47,6 | 46,7 | 45,4 | 48,2 | 49,9 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Sector rezidențial | ktep | 277 | 250 | 234 | 239 | 226 | 236 |
|  | % consum final GN | 62,0 | 59,4 | 60,0 | 61,9 | 57,5 | 56,5 |
| 3.2 Industrie și agricultură | ktep | 68 | 66 | 62 | 57 | 62 | 63 |
|  | % consum final GN | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 14,8 | 15,8 | 15 |
| 3.3 Comerț și servicii publice | ktep | 100 | 94 | 88 | 82 | 85 | 94 |
|  | % consum final GN | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 21,2 | 21,6 | 22,5 |
| 3.4 Transport | ktep | 2 | 11 | 6 | 8 | 20 | 25 |
|  | % consum final GN | 0,4 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 5,1 | 6 |

Sursa:  Biroul Naţional de Statistică (BNS); Balanţa Energetică a Republicii Moldova, Culegere statistică 2016

II. Infrastructura sistemului de gaze naturale

3. Infrastructura sistemului de gaze naturale (SGN) este compusă din două componente principale: reţelele de transport și reţelele de distribuție a gazelor naturale.

2.1. Reţelele de transport al gazelor naturale

4. În conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, reţelele de transport al gazelor naturale includ conductele de gaze naturale de presiune mai mare de 1,2 MPa, cu staţii de comprimare, de predare şi de măsurare şi cu alte instalaţii, care servesc la transportul gazelor naturale, cu excepţia reţelelor de gazoducte în amonte. Potrivit situaţiei la 31 decembrie 2016, reţelele de transport al gazelor naturale în exploatare includ:

- 827,0 km conducte  magistrale, din care 668,8 km situate în partea dreaptă a Nistrului și 160,4 km - în stânga Nistrului (teritoriul Transnistriei);

- 1106,3 km gazoducte - branșamente, din care 903,4 km situate în partea dreaptă a Nistrului și 202,9 km - în stânga Nistrului;

- 95 staţii de predare (SP), din care 80 SP situate în partea dreaptă a Nistrului și 15 SP - în stânga Nistrului;

- 5 stații de comprimare, din care 3 situate pe malul drept al Nistrului ;

- 2 stații de măsurare - SMG Căușeni, cu o capacitate de 80 mil. m3/zi și SMG Ungheni, o capacitate de 3,75 mil.  m3/zi

5. În prezent, în partea dreaptă a Nistrului sunt amplasate următoarele conducte magistrale:

În partea de Nord:

- Ananiev-Cernăuţi-Bogorodiceni (ACB), în exploatare din 1987, cu diametrul conductei (D), egal cu 1020 mm, de lungimea 184,8 km şi cu capacitatea tehnică de transport a 9100 mil.m3/an;

- Chișinău-Rîbnița, în exploatare din 1984, D 530 mm, de lungimea 91,1 km şi cu capacitatea tehnică de transport de 1500 mil.m3/an;

- Conducta de interconectare Olișcani-Saharna, în exploatare din 1993, D 530 şi de lungimea 26,7 km.

În partea de Sud:

- Şebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail (ŞDKRI), în exploatare din 1974, D 820 mm şi de lungimea 91,82 km, precum și Razdelinaia–Ismail (RI), în exploatare din 1974, D 820 mm, de lungimea 92,24 km şi cu capacitatea tehnică de transport de 14600 mil.m3/an;

- Ananiev-Tiraspol-Ismail (ATI), în exploatare din 1987, D 1220 mm, de lungimea 62,91 km, şi cu capacitatea tehnică de transport de 20000 mil.m3/an;

- Odesa-Chișinău, în exploatare din 1966, D 530 mm, de lungimea 44 km şi cu capacitatea tehnică de transport de 1500 mil.m3/an;

- Tocuz-Cainari-Mereni, în exploatare din 2007, D 530 mm, de lungimea 62,74 km şi cu capacitatea tehnică de transport de 1800 mil.m3/an.

În partea de Vest:

- Iași-Ungheni (IU), în exploatare din 2014, D 508/530, de lungimea 10,4 km şi cu capacitatea tehnică de transport 1,5 mlrd. m3/an.

6. Conductele magistrale ATI, ȘDKRI și RI, precum și stația de comprimare Vulcănești asigură transportul gazelor naturale în regim de tranzit pentru țările balcanice, precum și transportul gazelor naturale pentru consumatorii din Republicii Moldova.

7. Conducta de gaze naturale ACB și stația de comprimare Drochia asigură transportul gazelor naturale în depozitul subteran de stocare a gazelor naturale din Bogorodiceni (Ucraina), precum și transportul gazelor naturale pentru consumatorii din Republicii Moldova.

8. Conducta de gaze naturale Iași-Ungheni este menită să asigure transportul gazelor naturale din România pentru necesitățile Republicii Moldova.

9. Prin conducta de gaze naturale Odesa–Chișinău, din 1992, de când a fost deconectată de către autoritățile din partea stângă a Nistrului, nu s-au importat gaze naturale în Republica Moldova. Din această cauză, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din partea dreaptă a Nistrului în regim de urgență în 1993 a fost construit segmentul de gazoduct pe direcția Rîbniţa-Chişinău (Olișcani - Saharna), iar ulterior și gazoductul Tocuz-Cainari-Mereni. Gazoductul Tocuz-Cainari-Mereni este o conductă de gaze naturale magistrală, care asigură conexiunea rețelelor de transport, utilizate pentru transportul gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova, cu conductele de gaze naturale ce traversează sudul țării și prin care, în regim de tranzit, se transportă gaze naturale din Federația Rusă în statele din Balcani. Astfel, prin conducta de gaze naturale Tocuz-Cainari-Mereni se asigură alimentarea cu gaze naturale a unei părți a țării cu cel mai mare consum de gaze naturale (mun. Chișinău, raioanele Căușeni, Anenii Noi și Ialoveni), dintr-un punct cu o siguranță energetică mai mare decât celelalte conexiuni. Schema conductelor magistrale, amplasate pe teritoriul Republica Moldova este prezentată în Figura 1 din prezenta Anexă.

10. De menționat că nivelul de utilizare a capacităților tehnice a conductelor magistrale scade din an în an și în anul 2015 a constituit mai puțin de 39%, față de 48% în 2011-2013, iar cauza principală este reducerea volumelor de gaze naturale transportate și, în primul rând, reducerea volumelor de gaze naturale transportate în regim de tranzit spre țările balcanice.

11. În afară de conductele magistrale, în infrastructura sistemului de gaze naturale, situată în partea dreaptă a Nistrului, intră 89 de gazoducte - branșamente racordate la conductele magistrale și menite să asigure transportul gazelor naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale sau către consumatorii finali ale căror instalații  de gaze naturale sunt racordate la conductele respective de gaze naturale. Informația detaliată privind gazoductele - branșamente, caracteristicile și volumele de gaze naturale, transportate în 2016 prin conductele respective de gaze naturale este prezentată în Tabelul nr. 4 din prezenta Anexă.

12. Întreținerea şi exploatarea rețelelor de transport al gazelor naturale, situate pe întreg teritoriul țării este asigurată de trei operatori ai sistemelor de transport, și anume:

- S.R.L. ”Moldovatransgaz”, operatorul sistemului de transport, întreprindere afiliată S.A „Moldovagaz”, şi care întreține şi exploatează circa 99 % din toate rețelele de transport al gazelor naturale, situate pe malul drept al Nistrului. Este de menționat că lipsa surselor financiare la autoritățile administrației publice locale pentru înlocuirea, renovarea, reconstrucția, modernizarea şi reparația capitală a rețelelor de gaze naturale, transmise SRL ’Moldovatransgaz” la deservire tehnică, creează un anumit pericol în asigurarea securității la transportul gazelor naturale prin rețelele respective;

- S.R.L. ”Tiraspoltransgaz”, operatorul sistemului de transport, întreprindere afiliată S.A „Moldovagaz”, şi care întreține şi exploatează rețelele de transport al gazelor naturale, situate pe malul stâng al Nistrului;

- ÎS ”Vestmoldtransgaz”, operatorul sistemului de transport, care actualmente asigură întreținerea şi exploatarea conductei de gaze naturale Iași-Ungheni, situate pe teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Rețelele de distribuție a gazelor naturale

13. Rețelele de distribuție a gazelor naturale, situate în partea dreaptă a Nistrului, la situația din 01.01.2017, au o lungime de peste 23 mii km, peste 29 mii de puncte și instalații de reglare, circa 970 puncte de măsurare și circa 690 mii de echipamente de măsurare instalate la consumatori. La rețelele de distribuție a gazelor naturale sunt racordate instalațiile de gaze naturale a peste 708 mii consumatori, din care peste 693 mii sunt consumatori casnici.

14. De menționat că nivelul de acces al localităților din Republica Moldova (fără regiunea din stânga Nistrului) la rețelele de gaze naturale, la situația din 01.01.2017, este de peste 58,8%, iar gazele naturale sunt furnizate în 901 localități din 1533 localități existente, inclusiv în 11 municipii, 43 orașe și în 847 localități rurale.

15. Totodată, din totalul rețelelor de gaze naturale din partea dreaptă a Nistrului, care sunt utilizate pentru distribuția gazelor naturale şi la care sunt racordate instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, peste 65% (14981 km) nu aparțin operatorilor sistemelor de distribuție. Aceste rețele de gaze naturale au fost construite de către autoritățile administrației publice locale, de către agenți economici sau de către populație și sunt transmise operatorilor sistemelor de distribuție doar la deservire tehnică. Acest fapt creează un anumit pericol în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a unui număr mare de consumatori finali, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele respective, iar motivul de bază rezidă în lipsa surselor financiare la autoritățile administrației publice locale, în contextul în care operatorii sistemelor de distribuție care le exploatează nu au nici o responsabilitate cu privire la înlocuirea, renovarea, reconstrucția, modernizarea și reparația capitală a rețelelor respective de gazelor naturale.

16. Generalizând, rețelele de distribuție a gazelor naturale se află într-o stare tehnică satisfăcătoare și asigură alimentarea fiabilă şi continuă a consumatorilor cu gaze naturale. Activitatea de distribuție a gazelor naturale se desfășoară de către 22 operatori ai sistemelor de distribuție, din care 12 operatori ai sistemelor de distribuție sunt afiliați  S.A. ”Moldovagaz (principalul furnizor de gaze naturale) şi asigură întreținerea a peste 94% din totalul rețelelor de distribuție a gazelor naturale, precum și livrarea a peste 98% din totalul gazelor naturale consumate în Republica Moldova. Ceilalți 10 operatori ai sistemelor de distribuție își desfășoară activitatea la nivel local şi deservesc doar consumatorii din anumite raioane sau zone (în limitele teritoriului fostelor întreprinderi mari industriale, într-o anumită localitate sau parte a localității, etc.).

17. În conformitate cu cerințele privind separarea şi independența, stabilite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, în spiritul pachetului energetic 3 al Uniunii Europene, operatorii sistemelor de distribuție, care aparțin S.A. “Moldovagaz”, au renunțat în ianuarie 2016 la desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale, în timp ce 7 din cei 10 operatori activi ai sistemelor de distribuție independenți continuă să desfășoare concomitent activitatea de distribuție şi de furnizare a gazelor naturale, procurând gazele naturale de la S.A. ”Moldovagaz”.

2.3. Piața gazelor naturale

18. Piața internă a gazelor naturale este reglementată, în special, de Legea nr. 108/2016 cu privire la gaze naturale şi de Regulile pieței gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 192 din 22.09.2005, iar, la situația din 22.01.2018, pe partea dreaptă a Nistrului își desfășoară activitatea 38 de întreprinderi, care dețin 48 licențe de activitate pe piața gazelor naturale, dintre care:

- 2 întreprinderi de gaze naturale, care dețin licență pentru transportul gazelor naturale (S.R.L. „Moldovatransgaz” şi ÎS „Vestmoldtransgaz”);

- 26 întreprinderi de gaze naturale care deţin licenţă pentru distribuția gazelor naturale, dintre care operatorul sistemului de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie, care sunt afiliați S.A. “Moldovagaz” (S.R.L. “Moldovatransgaz, S.R.L. ”Chișinău-gaz”, S.R.L. “Edineţ-gaz”, S.R.L. “Floreşti-gaz", S.R.L. "Ialoveni-gaz", S.R L. "Ştefan-Vodă-gaz", S.R.L. “Ungheni-gaz, S.R.L. "Cahul-gaz", SRL"Bălţi-gaz", S.R.L. "Orhei-gaz", S.R.L. ”Cimişlia-gaz”, S.R.L. "Găgăuz-gaz", S.R.L. "Taraclia-gaz, SRL) şi ceilalţi 13 operatori ai sistemelor de distribuţie (IM "Rotalin Gaz Trading" S.R.L., I.C.S. "Nord Gaz Sîngerei" S.R.L., S.R.L. "Belvilcom", ÎM "SEF-Gaz" S.R.L., S.R.L. „Compania Doboş", S.R.L. "Proalfa-Service", S.R.L. "Pielart Service", FPC "Lacatuş" S.R.L., S.R.L. "TIM INVEST", ”BV Group Company”, S.R.L. ”Candelux Corn” şi S.A. Darnic-Gaz", SRL ”Compania Doboș”);

- 13 întreprinderi de gaze naturale, care deţin licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate (S.A. ”Moldovagaz”,  S.R.L. ”CANTGAZ, S.R.L. „Belvilcom", ÎM „Rotalin Gaz Trading” S.R.L., ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L., S.A. „Darnic-Gaz”, S.R.L. „Proalfa-Service”, S.R.L. „Pielart Service”, FPC „Lăcătuş” S.R.L., „TIM INVEST” S.R.L., ÎM „SEF-Gaz” S.R.L., „NORD-UNIONGAZ” SRL, „Sălcioara Vascan” S.R.L.);

- 2 întreprinderi de gaze naturale care dețin licență pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate (S.A. Energocom” şi „Partener-gaz” S.R.L.);

- 6 întreprinderi, care dețin licență pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare (SAAGC) - "Saltica-Lux" S.R.L., ÎCS "Lukoil-Moldova" S.R.L., SC "Oltavim" S.R.L., "Agroprivmodern" S.R.L., "Transautogaz" S.R.L., și ÎM "Rompetrol Moldova" S.A.

19. În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, piața internă a gazelor naturale este liberalizată și fiecare consumator de gaze naturale are dreptul la libera alegere și schimbare a furnizorului de gaze naturale. Cu toate acestea, dependența cvasitotală a Republicii Moldova de o singură sursă de procurare, S.A.P. ”Gazprom” (Federația Rusă) și de un singur importator al gazelor naturale, S.A. ”Moldovagaz”, face dificilă realizarea de către consumatorii finali a dreptului de a schimba furnizorul de gaze naturale. De altfel, prin Hotărârea ANRE nr. 408 din 06.04 2011, piața gazelor naturale a fost declarată necompetitivă, iar concurența dintre furnizori este practic inexistentă.

20. Pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici şi al societăților comerciale mici de a fi aprovizionate cu gaze naturale la prețuri reglementate, transparente şi nediscriminatorii şi cu respectarea parametrilor de calitate prestabiliți, ANRE a instituit pentru 10 furnizori obligația de serviciu public de a furniza în condiții reglementate gazele naturale (a se vedea Hotărârea ANRE nr. 287 din 17.11.2016).

2.4. Fluxurile transfrontaliere de gaze naturale

21. Până în anul 2014 întregul volum de gaze naturale necesar pentru consumul intern al Republicii Moldova putea fi importat doar dintr-o singură sursă, de la S.A.P. ”Gazprom” (Federația Rusă). Importul de gaze naturale din Federația Rusă se efectuează prin Ucraina și se livrează în Republica Moldova:

- în partea de sud - prin stația de măsurare Grebeniki (SM Grebeniki, Ucraina), cu transportarea ulterioară prin conductele magistrale ATI, ȘDKRI și RI;

- în partea de nord – prin stația de măsurare Alexeevca (SM Alexeevca, Ucraina), cu transportarea ulterioară prin gazoductul magistral ACB.

22. Începând cu anul 2015, odată cu construcția şi darea în exploatare a interconexiunii Iași – Ungheni, dintre Republica Moldova şi România, a devenit posibil importul gazelor naturale din a doua sursă. Deși construcția interconexiunii Iaşi - Ungheni constituie o realizare importantă pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, dependența de importul de gaze naturale din Federația Rusă este încă predominantă. Astfel, în anul 2015 din totalul procurărilor de gaze naturale, în volum de 1008,5 mil. m3, importul de la S.A.P. „Gazprom” a constituit 1007,4 mil. m3, sau 99,9% și doar 1,1 mil. m3 de gaze naturale (0,1%) au fost importate de la Compania OMV Petrom România de către furnizorul SA ”Energocom”. Practic aceeași situație a fost înregistrată și în anul 2016, perioadă în care importul de gaze naturale de la S.A.P. ”Gazprom” a constituit 1037,2 mil. m3, iar de la OMV Petrom - doar 1,2 mil. m3. Aceasta se explică prin faptul că, pentru a majora cota de import al gazelor naturale din România prin interconexiunea nou construită Iași - Ungheni, este necesar de a dezvolta capacitățile de transport al gazelor naturale atât pe teritoriul Republicii Moldova, prin construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, dar și pe teritoriul României (conductele de gaze naturale Onești – Gheraiești, Gheraiești - Iași și stațiile de comprimare Onești și Gheraiești).

23. Este de menționat şi că în perioada 2011-2016 consumul şi, respectiv, importul gazelor naturale pentru partea dreaptă a Nistrului s-a diminuat cu circa 10%, de la 1152 mil. m3 în anul 2011 până la 1038 mil. m3 în anul 2016.

24. De asemenea, prin sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova sunt tranzitate gaze naturale ale S.A.P. ”Gazprom” către țările Balcanice, în acest scop fiind utilizate conductele magistrale ATI, ȘDKRI și RI. Informația detaliată privind volumele de gaze naturale importate și tranzitate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 2011-2016 este reflectată în Tabelul nr. 2 din prezenta Anexă.

Tabelul 2. Importul și tranzitul de gaze naturale în perioada dintre 2011-2016, mil m3

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 195,8 | 181,1 | 183,2 | 174,5 | 178 | 192,6 |
| Februarie | 183,9 | 213,2 | 139,9 | 157 | 143,2 | 126,4 |
| Martie | 146,8 | 121,9 | 142 | 91,8 | 124,6 | 113,8 |
| Aprilie | 63,6 | 49,2 | 52,3 | 47,7 | 62,9 | 41,5 |
| Mai | 37,1 | 34,6 | 33,3 | 40,1 | 39,2 | 36,4 |
| Iunie | 38,4 | 35,8 | 35,9 | 40,1 | 32 | 35,7 |
| Iulie | 31,7 | 26,1 | 29,7 | 26,3 | 23,4 | 31,9 |
| August | 36,8 | 37,4 | 37,3 | 36,2 | 36,1 | 25,6 |
| Septembrie | 41,3 | 38,8 | 39,2 | 45,8 | 39 | 34,4 |
| Octombrie | 75,4 | 49,3 | 68,9 | 75,5 | 65,8 | 91,1 |
| Noiembrie | 151,8 | 120,6 | 98,7 | 142 | 117 | 134,4 |
| Decembrie | 149,7 | 187,5 | 170,7 | 176,2 | 147,3 | 173,4 |
| Total importat de la SAP ”Gazprom” | 1152,1 | 1095,5 | 1031,2 | 1053,1 | 1007, 4 | 1037,2 |
| inclusiv prin: |  |  |  |  |  |  |
| SMG Alexeevca | 611,8 | 506,7 | 414,3 | 369,8 | 680 | 398,3 |
| SMG Grebeniki | 540,3 | 588,7 | 616,8 | 683,3 | 327,4 | 638,9 |
| Importat de la OMV Petrom (interconexiunea Iași-Ungheni) |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 |
| Volumele de gaze naturale transportate (tranzitate) în alte țări | 19890 | 19620 | 19651 | 17986 | 16723 | 18460 |

Sursa: Informația prezentată de S.A. „Moldovagaz”

2.5. Consumul de gaze naturale

25. În conformitate cu Programul de gazificare a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1643 din 19.12.2002, începând cu anul 2003, a avut loc un proces intens de dezvoltare a rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale menite să asigure accesul la aprovizionarea cu  gaze naturale a noilor localități din diferite zone ale țării. Astfel, în perioada cuprinsă între 2003-2016, au fost construite circa 14280 km de rețele noi de transport și de distribuție a gazelor naturale. Ca rezultat, la situația din 01.01.2017, lungimea rețelelor de gaze naturale a crescut de circa 1,6 ori, nivelul de acces la rețelele de gaze naturale a localităților a atins cifra de 58,8% (901 localități din 1533 existente), iar numărul consumatorilor de gaze naturale s-a majorat cu 272,6 mii, ceea ce constituie o creștere de peste 65%.

26. Cu toate acestea, deși s-a investit mult în dezvoltarea rețelelor noi de gaze naturale în diferite localități din Republica Moldova, fapt care a condus la creșterea numărului de consumatori, consumul de gaze naturale a înregistrat o creștere cu 25,8% doar în perioada cuprinsă între 2003- 2006, în timp ce în perioada 2007-2016 s-a înregistrat o reducere a consumului de gaze naturale cu peste 27%. Per ansamblu, în anul 2016 consumul de gaze naturale s-a redus cu 8,9% în raport cu anul 2002.

27. În perioada vizată consumul de gaze naturale s-a redus, în primul rând, la consumatorii noncasnici, din care la consumatorii din sectoarele energeticii consumul de gaze naturale s-a redus cu 17%, iar la ceilalți consumatori noncasnici reducerea a fost de circa 30%. Per total, consumul de gaze naturale la consumatorii noncasnici s-a redus cu 113 mil m3, ceea ce constituie o reducere de 16,2% (de la 811 mil. m3 în 2002 până la 680 mil m3 în 2016).

28. Principalii factori care au influențat asupra consumului de gaze naturale sunt majorarea prețurilor de procurare a gazelor naturale din import de 3,9 ori (de 4,8 ori în perioada 2002-2014, cu ulterioara reducere în 2015 cu 32% şi în 2016 cu 48 % față de 2014 ), devalorizarea monedei cu circa 55% și, ca rezultat, creșterea semnificativă, de circa 5,3 ori, a tarifelor de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. De asemenea, asupra reducerii consumului de gaze naturale a influențat și implementarea programelor de eficiența energetică, precum și promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie.

29. Totodată, în perioada de referință, consumul de gaze naturale la consumatorii casnici s-a majorat cu 19% (de la 240 mil. m3 în 2002 până la 285,3 mil. m3 în 2016), iar la instituțiile publice consumul de gaze naturale a crescut de 2,3 ori (de la 19,5 până la 45 mil. m3).

30. Ca rezultat, factorii menționați au condus la reducerea consumului mediu lunar per consumator cu circa 44,5% (de la 210,2 m3/lună până la 116,7 m3/lună). În cazul consumatorilor noncasnici consumul mediu lunar s-a redus cu 74% (de la 17329 m3/lună până la 4497 m3/lună), iar la consumatorii casnici reducerea a constituit 27,5% (de la 48,4 m3/lună până la 35,1 m3/lună). Informația detaliată privind consumul de gaze naturale în perioada 2002 – 2016 este prezentată în Tabelul nr. 3 și în Diagrama 1 din prezenta Anexă.

Tabelul 3. Informația privind aspectele consumului de gaze naturale în 2002-2016

| Indicatori | Unit de măsură | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale importate | mil.m3 | 1145 | 1418 | 1188 | 1152 | 1096 | 1031 | 1053 | 1009 | 1038 |
| Preț procurare gaze naturale din import | lei/ 1000m3 | 1004 | 1744 | 3093 | 4005 | 4733 | 4773 | 5373 | 4807 | 3896 |
| Consum gaze naturale, total | mil.m3 | 1051 | 1322 | 1090 | 1036 | 989,6 | 945 | 959 | 928 | 965 |
| inclusiv: al consumatorilor casnici | mil.m3 | 240 | 360 | 340 | 314 | 299 | 278 | 273 | 272 | 285 |
|  | % din total | 22,8 | 27,2 | 31,2 | 30,3 | 30,2 | 29,4 | 28,5 | 29,3 | 29,5 |
| Tarif mediu furnizare a gazelor naturale | lei/ 1000m3 | 1067 | 1758 | 3776 | 4902 | 5665 | 5668 | 5665 | 5783 | 5635 |
| Lungimea rețelelor de gaze naturale | km | 9042 | 15122 | 21026 | 21885 | 22345 | 22671 | 22948 | 23131 | 23322 |
| Numărul de consumatori | mii cons. | 416,7 | 520,6 | 615,1 | 630,3 | 641,7 | 653,7 | 663,9 | 676,2 | 689,3 |
| inclusiv: casnici | mii cons. | 412,8 | 512,6 | 605,6 | 620,3 | 630,1 | 641,8 | 652,2 | 664 | 676,7 |
|  | % din total | 99,1 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Consum gaze mediu lunar per consumator | m3/lună/ cons. | 210,2 | 211,6 | 147,7 | 137,0 | 128,5 | 120,5 | 120,4 | 114,4 | 116,7 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - la 1 consumator noncasnic | m3/lună/ cons. | 17329 | 10021 | 6579 | 6017 | 4961 | 4671 | 4886 | 4481 | 4497 |
| - la 1 consumator casnic | m3/lună/ cons. | 48,4 | 58,5 | 46,8 | 42,2 | 39,5 | 36,1 | 34,9 | 34,1 | 35,1 |

Sursa: Raportul de activitate pentru anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică şi informaţia  prezentată de S.A.”Moldovagaz”

Diagrama 1. Ponderea consumului de gaze naturale în 2002-2016 pe categorii de consumatori, %

Sursa: Raportul de activitate pentru anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

Figura 1. Schema amplasării pe teritoriul Republicii Moldova a rețelelor de transport al  gazelor  naturale

Tabelul 4. Conducte de gaze naturale – branşamente, racordate la conductele magistrale prin care se preiau gazele naturale importate şi se transportă în interiorul  Republicii Moldova (partea dreaptă a Nistrului)

|  | Gazoducte - branșament | Diametrul conductei, mm | Lungimea conductei, km | Volumul de gaze naturale transportate în anul 2016, mii.m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Punctul virtual de ieșire a gazelor naturale pentru necesitățile Republicii Moldova, fără prestarea serviciilor de transport de către operatorul sistemului de transport din țara vecină (corespunzător punctelor de intrare SMG Alexeevca, Grebeniki, PMG Todirești, PMG Limanscoe și gazoductul-branșament Briceni): |  |  | 920130 |
| 1 | Ocniţa-Otaci-Moghilev Podolisc | 377 | 25,3 |  |
|  |  | 325 | 20,8 |  |
|  |  | 219 | 4,7 |  |
| 2 | Hădărăuți | 108 | 5,4 | 199,6 |
| 3 | Ocnița | 219 | 2,5 | 2392 |
| 4 | Frunză | 219 | 1,1 | 302,6 |
| 5 | Otaci | 219 | 1,2 | 1887,4 |
| 6 | Briceni | 159 | 9,8 | 8574,9 |
| 7 | Bîrlădeni | 159 | 1,3 | 603 |
| 8 | Edineț | 219 | 7,6 | 6287,3 |
| 9 | Donduşeni | 219 | 15,5 | 2881,2 |
| 10 | Cupcini | 159 | 6,1 | 13868,8 |
| 11 | Pervomaisc | 89 | 2,1 | 432,6 |
| 12 | Șuri | 108 | 11,235 | 596,2 |
| 13 | Drochia | 219 | 0,8 | 8898,9 |
| 14 | SAAGC or. Drochia | 108 | 0,7 | 310,3 |
| 15 | Rîşcani | 325 | 14,7 | 4621,6 |
| 16 | Glodeni | 273 | 23,7 | 3481,4 |
| 17 | Sofia | 325 | 1,3 | 1041 |
|  |  | 219 | 0,7 |  |
| 18 | Bălţi | 377 | 6,8 | 78083,8 |
| 19 | SAAGC or. Bălţi | 57 | 1,05 | 2806 |
| 20 | Alexăndreni | 426 | 4,9 | 3140,3 |
|  |  | 219 | 0,1 | 467 |
| 21 | Bălţi-Ungheni | 530 | 1,73 |  |
|  |  | 325 | 25,28 |  |
|  |  | 219 | 57,62 |  |
| 22 | Sîngerei | 108 | 9,16 | 849,8 |
| 23 | Fălești | 159 | 5,124 | 0 |
| 24 | Todirești | 108 | 0,312 | 0 |
| 25 | Iliciovca | 108 | 7,04 | 246 |
| 26 | Floreşti | 219 | 2,6 | 7173,8 |
| 27 | Soroca | 219 | 19,5 | 8348,8 |
|  |  | 159 | 14,5 |  |
| 28 | Parcani | 159 | 1,5 | 105,5 |
| 29 | Ghindești | 219 | 7,2 | 1775,3 |
| 30 | Cotiujeni | 159 | 0,7 | 305,5 |
| 31 | Șoldănești | 108 | 1,1 | 2233,1 |
| 32 | Rezina | 325 | 7,6 | 6792 |
| 33 | Chiştelniţa | 159 | 12,9 | 2144 |
| 34 | Telenești | 108 | 27,241 | 0 |
| 35 | Chiperceni | 159 | 2,78 | 187,8 |
| 36 | Berezlogi | 159 | 12,07 | 1278,4 |
| 37 | Orhei | 159 | 0,25 | 12113,8 |
| 38 | Seliște | 159 | 0,12 | 1579,3 |
| 39 | SAAGC or. Orhei | 57 | 1,45 | 858 |
| 40 | Peresecina | 159 | 1,28 | 3001,3 |
| 41 | Străşeni | 325 | 23,08 | 12250,3 |
|  |  | 219 | 0,54 |  |
| 42 | Călărași | 273 | 37,4 | 5611,5 |
| 43 | Greblești | 219 | 0,27 | 618,1 |
|  |  | 159 | 0,02 |  |
| 44 | Nisporeni | 159 | 36,9 | 2847,8 |
| 45 | Ungheni | 159 | 46,5 | 10189,5 |
| 46 | Morenii Noi | 108 | 1,38 | 451,4 |
| 47 | Răciula | 159 | 0,08 | 1382 |
| 48 | Criuleni | 159 | 13,3 | 5202,3 |
| 49 | Zăicana | 108 | 0,96 | 425,2 |
| 50 | Chișinău-1 | 530 | 0,165 | 571867 |
| 51 | Chișinău-2 | 325 | 0,3 | 64622 |
| 52 | Floreni 1 | 273 | 1,84 | 11201,5 |
| 53 | Anenii Noi (Cobusca) | 219 | 0,54 | 9566,5 |
| 54 | Primăvara | 219 | 2,78 | 2791 |
|  | Maiak | 159 | 0,025 |  |
| 55 | Gura Bîcului (Nistru) | 108 | 0,43 | 486,5 |
| 56 | Coșnița | 159 | 5,044 | 3386,5 |
| 57 | Ştefan Vodă | 325 | 15,7 | 4271,8 |
|  |  | 159 | 3,8 |  |
| 58 | Olănești | 273 | 11,01 | 1213,1 |
|  |  | 108 | 10,61 |  |
| 59 | Răscăeții Noi | 159 | 0,062 | 252,1 |
|  |  | 108 | 0,097 |  |
| 60 | Ermoclia | 159 | 0,4 | 809,1 |
| 61 | Căuşeni | 159 | 5,02 | 6616 |
|  |  | 325 | 0,08 |  |
| 62 | Tocuz | 108 | 0,04 | 256,9 |
| 63 | Căinari | 108 | 8,9 | 894,7 |
| 64 | Săiți | 219 | 1,87 | 141,9 |
| 65 | SAAGC-1 or. Chișinău | 219 | 2,9 | 5577,8 |
| 66 | SAAGC-2 or. Chișinău | 108 | 0,31 | 4700,3 |
|  | Bender (pentru localități Hîrbovățul Vechi, Copanca, Hagimus și Fîrlădeni) |  |  | 2628,4 |
| II | Punctul virtual de ieșire pentru consumatorii SA ”Moldovagaz” pentru care gazele naturale sunt livrate cu prestarea serviciilor transport de către operatorul sistemului de transport din țara vecină (sectorul SMG Căușeni - SMG Orlovca) |  |  | 85345 |
| 67 | Gura Galbenei | 159 | 1,9 | 1300 |
| 68 | Cimișlia-Hîncești | 219 | 49,6 |  |
| 69 | Basarabeasca | 219 | 1,7 | 3233,5 |
| 70 | Sadaclia | 159 | 0,6 | 696,8 |
| 71 | Cimișlia | 159 | 2,44 | 4675,2 |
| 72 | Hîncești | 219 | 19,2 | 8685 |
| 73 | Cărpineni | 159 | 25,57 | 280,5 |
| 74 | SAAGC or. Hîncești | 57 | 0,165 | 694,7 |
| 75 | Leova | 159 | 42 | 2712,3 |
| 76 | Ceadîr-Lunga | 273 | 1,6 | 10113,9 |
| 77 | Comrat | 325 | 36,0 | 15338,7 |
| 78 | Dezghingea | 108 | 0,3 | 554,6 |
| 79 | Cantemir | 219 | 22,562 | 0 |
|  | Cantemir | 159 | 8,841 | 0 |
| 80 | Ferapontievca | 159 | 0,19 | 963,4 |
| 81 | SAAGC Budjac | 57 | 1,221 | 327,8 |
| 82 | Tvardița | 89 | 1,78 | 1260,5 |
| 83 | Taraclia | 159 | 8,6 | 7364,8 |
| 84 | Cahul | 273 | 36,86 | 16410,2 |
| 85 | Burlăceni | 76 | 0,2 | 614,2 |
| 86 | Găvănoasa | 159 | 0,75 | 1563 |
| 87 | Vulcănești | 273 | 9,4 | 4936,8 |
| 88 | Cișmichioi | 108 | 0,48 | 2670,7 |
| 89 | Etulia | 159 | 0,08 | 948,4 |
| 90 | Reni | 273 | 10,56 | 0 |
|  | Total gaze naturale transportate prin gazoducte - branșamente |  |  | 1005475 |

Sursa: S.A. „Moldovagaz”