Anexă

APROBAT:

prin ordinul comun nr. ______ din _____________ 2018

nr. ______ din _____________ 2018

al Ministerului Economiei și Infrastructurii

și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Chiril GABURICI, Ministru

Economiei și Infrastructurii

________________________                                                                                                                                                                                                                                            (semnătura)

Liviu VOLCONOVICI, Ministru

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Medului

________________________                                                                                                                                                                                                                                            (semnătura)

REGULAMENT

privind supravegherea efectuării lucrărilor de întreținere a căilor navigabile interne (menținerea șenalului navigabil) și a sectoarelor navigabile transfrontaliere

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 2 la noțiunea „lucrări de menținere a șenalului navigabil” și art. 6 alin. (3) al Legii nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova și se aprobă de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul transporturilor (Ministerul Economiei și Infrastructurii) și de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul mediului (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).

2. Regulamentul stabilește norme comune pentru efectuarea și supravegherea lucrărilor operative, efectuate pe căile navigabile interne - de întreținere (în continuare - menținere) a șenalului navigabil pe căile navigabile interne, și a sectoarelor navigabile transfrontaliere, regulile de efectuare a acestor lucrări în condiții de situații excepționale, conținutul, forma și procedura de executare a lucrărilor, finanțarea lucrărilor, și condițiile de executare a acestor lucrări, precum și împuternicirile, drepturile și obligațiile organelor de control și a organizațiilor specializate.

3. În prezentul Regulament se utilizează următoarele noțiuni generale:

a) acvatoriu al portului - sectoare ale bazinelor căilor navigabile interne, stabilite în conformitate cu prevederile legislației din domeniul transportului naval, inclusiv radele şi căile de acces în port. Delimitarea hotarelor acvatoriului portului se efectuează de către organul de specialitate în domeniul transportului naval;

b) căi navigabile interne - căi de comunicare, naturale sau construite artificial, marcate cu semne de navigație sau prin alt mod, utilizate în scopuri de navigație;

c) transport naval intern - tip de transport aflat în gestiunea Republicii Moldova, care presupune un complex tehnologic de producție, incluzând societățile comerciale care realizează navigația sau alte activități legate de navigație pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova;

d) şenal navigabil - porțiune navigabilă a unui curs de apă, a unui canal ori pe suprafaţa unui obiectiv acvatic natural sau artificial, cu lățime şi adâncime suficiente pentru a asigura circulația navelor;

e) materiale obținute la lucrările de menținere a șenalului navigabil - substanțe aluvionare, obținute în procesul efectuării lucrărilor de readucere a parametrilor șenalului navigabil la dimensiunile ce permit efectuarea navigației în siguranță;

f) lucrări de menținere a șenalului navigabil - lucrări operative, efectuate pe căile navigabile interne ce au ca scop eliminarea circumstanțelor ce creează obstacole pentru navigație sau care prezintă pericol pentru navigația în siguranță;

g) lucrări de investigare - lucrări specifice de identificare și măsurare a pragurilor aluvionale, obstacolelor subacvatice pe căile navigabile interne și a acvatoriilor porturilor, care au ca scop elaborarea pașaportului tehnologic;

h) aluviune - material  format din bolovani, mâl, nisip, pietriș, și alte substanțe și bunuri, adus de apele curgătoare și depus pe fundul albiei, pe luncă sau la vărsare;

i) echipamente de securitate a navigației - semnale de navigație: de aliniament, de transversare, de semnalizare, sezoniere, permisive, de avertizare și semnale plutitoare: balize, geamanduri și alte echipamente pentru securitatea navigației;

j) navigaţie - activitate legată de utilizarea navelor pe căile navigabile interne pentru transportarea încărcăturilor, pasagerilor şi a bagajelor acestora, a corespondenței poștale, pentru remorcarea navelor sau a altor obiecte plutitoare, pentru dragare, pentru executarea lucrărilor de construcție, de amenajare a șenalului, a lucrărilor hidrotehnice, tehnice subacvatice şi a altor lucrări de acest gen, a pilotajului şi pilotajului prin ghețuri, a lucrărilor de salvare, pentru realizarea măsurilor de protecție a obiectelor acvatice, pentru protejarea lor împotriva murdăririi sau înfundării, pentru ranfluarea bunurilor scufundate, pentru controlul sanitar sau de alt gen, pentru efectuarea cercetărilor științifice, de studiu, sportive, de agrement şi în alte scopuri;

k) ridicare (topografică) a sectorului de rîu - perfectarea planului geodezic a unui sector de rîu (banc aluvionar, insulă, prag, etc.) pentru justificarea și pregătirea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil. Ridicări (topografice) intermediare și de control - măsurări efectuate în timpul și la finalizarea lucrărilor;

l) sectoare navigabile transfrontaliere - sectoare de-a lungul căilor navigabile pe șenalul navigabil între țările riverane, cu excepția cazurilor prevăzute de acordurile internaționale;

m) nivel minim al apei - cel mai jos nivel al apei constatat în urma observărilor multianuale;

n) izobata - linie care unește punctele de egală adâncime ale fundului unui rîu, unei mări sau ale unui ocean;

o) executor al lucrărilor de menținere - organizație specializată care are implementat  un sistem de management al siguranței efectuării lucrărilor pe căile navigabile interne, ce presupune:

1) un set de măsuri documentate, necesare pentru punerea în aplicare a cerințelor ce țin de securitatea navigației și prevenirea poluării mediului la efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil;

2) un set de măsuri documentate privind acțiunile angajaților (armatorului) responsabili pentru exploatarea mijloacelor plutitoare, inclusiv membrii echipajelor navelor, în cazurile apariției pericolului situațiilor de avarie;

3) dotarea cu unități plutitoare și utilajele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor  de menținere a șenalului navigabil.

4. Prevederile prezentului Regulament nu se răsfrâng asupra cazurilor în care se efectuează lucrări ce se referă la:

a) protecția mediului, efectuată de către organul de specialitate în domeniul mediului;

b) prevenirea inundațiilor  și lichidarea urmărilor situațiilor excepționale, efectuate de către organul de specialitate în domeniul situațiilor excepționale;

c) consolidarea apărării și securității statului, efectuate de către organul de specialitate în domeniul apărării și organul de specialitate în domeniul securității statului;

d) activitățile porturilor, în acvatoriile porturilor și cheiurilor, ranfluarea navelor eșuate, accidente cu nave, ranfluarea bunurilor scufundate și salvarea de vieți omenești;

e) gospodărirea și utilizarea apelor pentru necesitățile comunale, industriale și irigații efectuare de autoritatea administrativă de gestionare a apelor.

II. PREGĂTIRILE PRELIMINARE PENTRU INIȚIEREA LUCRĂRILOR DE MENȚINERE A ȘENALULUI NAVIGABIL

5. Cu 10 zile înainte de efectuarea lucrărilor de investigare, executorii lucrărilor de  menținere înștiințează în scris organul de specialitate în domeniul transportului naval și organul de specialitate în domeniul mediului, despre data, ora și locul efectuării ridicării (topografice), unde sânt planificate lucrări de menținere a șenalului navigabil.

6. Lipsa reprezentanților organelor de specialitate menționate, care au fost înștiințate în modul corespunzător, nu servește ca motiv de neîndeplinire a lucrărilor de investigare, iar rezultatele măsurărilor nivelului de lucru a adâncimilor nu se supun modificărilor.

7. La efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil pe sectoarele transfrontaliere, executorul lucrărilor informează organul de specialitate în domeniul frontierei de stat a Republicii Moldova, cu 30 zile înaintea începerii lucrărilor.

8. Pentru inițierea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil executorul lucrărilor elaborează în prealabil planul sectorului de lucru, iar organul de specialitate în domeniul transportului naval, în baza informațiilor prezentate de executorul lucrărilor, aprobă planul sectorului de lucru, în care este indicat:

a) nivelul de lucru a apei referitor la indicatorul 0 de la cel mai apropiat post hidrometric;

b) izobatele;

c) distanța sectorului de rîu de la estuar;

d) parametrii sectorului;

e) lungimea, lățimea şi aria sectorului;

f) sectorul în secțiune;

g) nivelul mediu de excavare;

h) volumul excavat;

i) data şi ora efectuării ridicării (topografice). Se întocmește un proces-verbal privind măsurările nivelului de lucru a adâncimilor;

j) cota de nivel a capetelor conductelor de aspirație la stațiile de captare a apei din rîu.

III. CONDIȚII GENERALE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE A CĂILOR NAVIGABILE INTERNE (MENȚINERE A ȘENALULUI NAVIGABIL)

9. Lucrările de menținere a șenalului navigabil sânt executate pentru asigurarea gabaritelor șenalului navigabil în condiții de siguranță a navigației şi pot antrena de asemenea, activități de curățare; de investigare; de amenajare și întreținere a echipamentelor de securitate a navigației, precum și activități de menținere și îmbunătățire a condițiilor necesare pentru navigație pe căile navigabile interne și sectoarele transfrontaliere.

10. În urma efectuării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, cota minimală de nivel a apei stabilite ca consecințe a efectuării lucrărilor, nu va fi mai mică decât cota minimală admisibilă pentru funcționarea în regim de siguranță a stațiilor de pompare amplasate pe cursul de apă respectiv.

11. În cazul finanțării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil din bugetul de stat sau din fondul ecologic de stat, aluviunile (materiale obținute la lucrările de menținere a șenalului navigabil (nisip, prundiș)) obținute din albia râurilor, vor fi localizate de către organizațiile specializate, în alte sectoare ale râurilor, în conformitate cu propunerile Academiei de Științe a Moldovei și în coordonare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și se indică în pașaportul tehnologic.

12. La efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, pe lîngă legislația Republicii Moldova se vor respecta prevederile acordurilor între statele riverane în domeniul navigației fluviale și în domeniul mediului.

13. Lucrările de menținere a șenalului navigabil se îndeplinesc în baza pașaportului tehnologic, întocmit conform prezentului regulament.

14. Pașaportul tehnologic se elaborează de către executorul lucrărilor, se coordonează cu autoritatea administrativă de gestionare a apelor și în termen de 5 zile este aprobat de către organul de specialitate în domeniul transportului naval.

15. Pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova, efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil este permisă organizațiilor specializate aprobate de organul de specialitate în domeniul transportului naval.

16. Organizațiile specializate sânt obligate să prezinte un raport trimestrial, până la data de 15 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, organului de specialitate în domeniul transportului naval și organului de specialitate în domeniul mediului, privind locația și volumul materialelor obținute la lucrările de menținere a șenalului navigabil.

IV. CONȚINUTUL PAȘAPORTULUI TEHNOLOGIC

17. Pașaportul tehnologic trebuie să conțină următoarele:

a) foaia de titlu, cu indicarea locului efectuării lucrărilor exprimați în kilometri de la estuarele râurilor Nistru sau Prut;

b) cuprinsul;

c) notă explicativă succintă referitor la sectorul unde sânt planificate lucrările;

d) planul schematic a sectorului de lucru;

e) volumul admisibil excavării materialelor aluvionale;

f) condica măsurărilor adâncimilor;

g) locul depozitării materialului excavat;

h) descrierea procesului tehnologic de efectuare a lucrărilor;

i) amplasamentul prizelor de apă și cotele capetelor conductelor de aspirație, în cazul existenței acestor prize pe acest sector.

V. CONDIȚIILE OBLIGATORII PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE MENȚINERE A ȘENALULUI NAVIGABIL

18. În cazul în care pașaportul tehnologic nu include unul din subpunctele descrise la pct. 17, pașaportul se consideră nul, iar executorul lucrărilor în termen de 5 zile va elabora un nou pașaport.

19. Executarea lucrărilor de menținere fără îndeplinirea punctelor din capitolul II al prezentului Regulament este interzisă.

20. Pe perioada efectuării lucrărilor, pe unitatea plutitoare trebuie să se afle un exemplar al pașaportului tehnologic.

21. Pe sectoarele de lucru unde malurile sunt supuse procesului de surpare ca urmare a efectuării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, acestea obligatoriu se consolidează de către executorul lucrărilor de menținere a șenalului.

22. După finisarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, fără a dezinstala semnalele de aliniament riverane, executorul lucrărilor informează în scris în termen de 10 zile, organul de specialitate în domeniul transportului naval și organul de specialitate în domeniul mediului, despre data și ora efectuării lucrărilor de ridicare topografică de control a sectorului prelucrat.

23. În cazul în care, reprezentanții organelor de specialitate menționate, înștiințați în modul corespunzător, nu s-au prezentat la locul lucrărilor de ridicare topografică de control, organizația specializată efectuează desinestătător măsurările adâncimilor cu întocmirea unui proces-verbal, întocmește planul schematic al ridicării topografice, compară volumele planificate și volumele reale ale materialelor excavate, întocmește procesul-verbal despre lucrările îndeplinite, care urmează a fi semnat de către organele sus-menționate.

24. Dezinstalarea semnalelor de aliniere riverane se efectuează doar după îndeplinirea acțiunilor prevăzute în pct. 23. Prin urmare, la procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor se va anexa dovada expedierii setului integral de documente ce țin de lucrările de ridicare topografică de control, reprezentantului organului de specialitate care nu s-a prezentat la fața locului.

25. Calcularea prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice ca urmare a efectuării lucrărilor de întreținere (menținere) a șenalului navigabil se va efectua de către instituțiile științifice din domeniu.

VI. FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE MENȚINERE

A ȘENALULUI NAVIGABIL

26. Finanțarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil se efectuează după cum urmează:

a) pe căile navigabile interne, din contul mijloacelor bugetului de stat, dacă beneficiarul lucrărilor este statul;

b) din mijloacele financiare obținute în urma comercializării bunurilor ranfluate, materialelor aluvionale excavate de către beneficiarul lucrărilor (ÎS ”Portul Fluvial Ungheni”, ÎCS ”DANUBE LOGISTICS SRL”), care sânt destinate pentru acoperirea cheltuielilor suportate;

c) alte surse legale de venituri.

27. Pe sectoarele transfrontaliere, finanțarea se va efectua conform prevederilor pct. 26 sau în conformitate cu mijloacele și procedurile stabilite în acordurile internaționale.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANELOR

CU DREPT DE CONTROL ASUPRA LUCRĂRILOR DE

MENȚINERE A ȘENALULUI NAVIGABIL

28. Organele cu drept de control asupra lucrărilor de menținere a șenalului navigabil sunt:

a) organul de specialitate în domeniul transportului naval;

b) organul de specialitate în domeniul mediului;

c) organul de specialitate din domeniul securității frontierei de stat a Republicii Moldova (la efectuarea lucrărilor pe sectoare transfrontaliere).

29. Drepturile organului de specialitate în domeniul transportului naval conform competențelor:

a) să înainteze propuneri de a include cheltuieli planificate la bugetul de stat pentru amenajarea și menținerea șenalului navigabil al Republicii Moldova, atunci când beneficiar al lucrărilor este statul;

b) să controleze și să supravegheze pregătirile preliminare și executarea lucrărilor la orice etapă;

c) să stopeze executarea lucrărilor, când sunt constatate abateri de la rigorile pașaportului tehnologic.

30. Obligațiile organului de specialitate în domeniul transportului naval:

a) să delege reprezentantul său la efectuarea lucrărilor de ridicare topografică inițială și de control, conform înștiințării organizației specializate;

b) să exercite control asupra modului de executare a lucrărilor în conformitate cu prevederile pașaportului tehnologic;

c) să respecte termenele de examinare și aprobare a pașaportului tehnologic.

31. Drepturile organului de specialitate în domeniul mediului conform competențelor:

a) să controleze și să supravegheze respectarea legislației din domeniul mediului la orice etapă a pregătirilor  preliminare şi la executarea lucrărilor;

b) să stopeze executarea lucrărilor la constatarea abaterilor de la prevederile actelor normative ce țin de domeniul mediului și prevederile prezentului regulament;

32. Obligațiile organului de specialitate în domeniul mediului:

a) să delege reprezentantul său la efectuarea lucrărilor de ridicare topografică; inițială și de control, conform înștiințării organizației specializate;

b) să controleze respectarea legislației din domeniul mediului la efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil;

c) să respecte termenele de examinare și aprobare a pașaportului tehnologic.

VIII. SITUAȚII EXCEPȚIONALE

33. Situații excepționale sânt considerate următoarele:

a) eșuarea navei;

b) pericolul de rupere a corpului navei;

c) obstacolele ce obstrucționează navigația în siguranță, apărute brusc pe șenalul navigabil, ca rezultat a fenomenelor meteorologice și hidrologice, ce au provocat staționarea navelor aflate în marș;

d) imposibilitatea efectuării manevrei de acostare a navelor la danele portuare și sau cheiuri din motivul apariției unui obstacol subacvatic ce prezintă un pericol iminent pentru efectuarea în siguranță a acestei manevre.

34. În cazurile enumerate în pct. 33 din Regulament, organizațiile specializate au dreptul, după înștiințarea în scris a organelor de control despre situația excepțională creată, precum și după întocmirea procesului-verbal despre producerea situației de excepție, să înceapă imediat acțiunile pentru înlăturarea cauzelor care au condus la situația  excepțională și eliminarea consecințelor acestora, cu elaborarea  neîntârziată a pașaportului tehnic pentru lucrările respective.

IX. DISPOZIȚIILE FINALE

35. Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a categoriilor mijloacelor de navigație și termenele de funcționare a lor, dimensiunile garantate ale șenalului navigabil, precum și termenele de funcționare a construcțiilor hidrotehnice navale.